| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO–ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 3961– (проект, RU, первая редакция) |

Жиры и масла животные и растительные

Определение йодного числа

(ISO 3961:2024, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

# Минск

# Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

# 202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Некоммерческой организацией «Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации       МТК 238 «Масла растительные и продукты их переработки»

- ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                     202  г. №                )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

Окончание таблицы

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 3961:2024 «Жиры и масла животные и растительные. Определение йодного числа» («Animal and vegetable fats and oils – Determination of iodine value», IDT).

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 11 «Животные и растительные жиры и масла» Технического комитета ISO/TC 34 «Пищевые продукты» Международной организации по стандартизации (ISO).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочного международного стандарта соответствующий ему межгосударственный стандарт, сведения о котором приведены в дополнительном приложении ДА

- ВЗАМЕН ГОСТ ISO 3961–2020

- Некоторые элементы настоящего стандарта могут быть объектом патентных прав. Международная организация по стандартизации (ISO) не несет ответственность за идентификацию какого-либо или всех патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органах по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

|  | Область применения …………………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативные ссылки ……………………….……………………….……………….. |  |  |
|  | Термин и определение...………………………………………………………….…... |  |  |
|  | Сущность метода ………….……………………………………..........……………... |  |  |
|  | Реактивы ………………………………….………………………………………......... |  |  |
|  | Оборудование …………………………….…………………...........................…….. |  |  |
|  | Отбор проб ………………………………….…………………...........................…… |  |  |
|  | Приготовление пробы для испытания и навески ……………………….………… |  |  |
|  | Проведение испытания ……………………….……………………….……………... |  |  |
| - П | Обработка результатов ………………….………………….………….................... |  |  |
|  | Точность ………………….……………………….……………………....................... |  |  |
|  | Протокол испытания ……………………….……………………….………………… |  |  |
| Приложение А |  | (справочное) Результаты межлабораторного испытания ........ |  |
| Приложение B |  | (справочное) Метод расчета йодного числа (неприменим к жирам из рыб, водных беспозвоночных и млекопитающих).….………….…….…….…….…….……............ |  |
| Приложение ДА |  | (справочное) Сведения о соответствии ссылочного международного стандарта межгосударственному стандарту..................................................................................... |  |
| Библиография……………………………………………………………………………….. |  |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Жиры и масла животные и растительные Определение йодного числа Animal and vegetable fats and oils. Determination of iodine value

Дата введения –

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает арбитражный метод определения йодного числа (как правило, обозначаемого ИЧ) животных и растительных жиров и масел (далее – жиры).

В приложении B приведен метод расчета ИЧ по данным жирно-кислотного состава. Метод не применим к жирам из рыб, водных беспозвоночных и млекопитающих. Кроме того, для растительных масел холодного прессования, сырых и нерафинированных, а также (частично) гидрогенизированных, эти два метода могут давать разные результаты. На значение ИЧ, полученное методом расчета, влияет наличие примесей и продуктов термического разложения.

Примечание – Метод, изложенный в приложении B, основан на методе AOCS Official method Cd 1c-85 [10].

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 661, Animal and vegetable fats and oils – Preparation of test sample (Жиры и масла животные и растительные. Приготовление пробы для испытания)

- Термин и определение

Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и определения.

Международная организация по стандартизации (ISO) и Международная электротехническая комиссия (IEC) ведут терминологические базы данных для использования в области стандартизации, доступ к которым можно получить по следующим адресам:

- платформа ISO доступна по адресу: https://www.iso.org/obp/

- электропедия IEC доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

3.1	йодное число (ИЧ) [iodine value (IV)]: Масса галогена в пересчете на йод, поглощаемая пробой для испытания в условиях, установленных процедурой, деленная на массу пробы для испытания.

Примечание – ИЧ выражается как массовая доля в граммах йода на 100 г жира                     (г I2/100 г).

- Сущность метода

Навеску пробы для испытания растворяют в растворителе и добавляют реактив Вийса. Через определенное время добавляют йодид калия и воду и титруют выделившийся йод раствором тиосульфата натрия.

Примечание – В приложении B приведен метод расчета ИЧ по данным жирно-кислотного состава. Однако его не следует рассматривать как ускоренный метод. Метод позволяет получить два результата, исходя из одной аналитической процедуры. Титриметрический метод является арбитражным.

- Реактивы

Используют реактивы только подходящей аналитической степени чистоты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Следует уделить особое внимание правилам обращения с опасными веществами. Необходимо соблюдать технические, организационные и личные меры безопасности. Реактив Вийса вызывает сильные ожоги; пары могут вызывать повреждение легких и глаз. Работы следует проводить в вытяжном шкафу.

5.1	Вода по ISO 3696 [4], 3-ей степени чистоты.

5.2	Йодид калия, раствор с массовой концентрацией ρ(KI) = 100 г/дм3, не содержащий йодат или свободный йод.

5.3	Раствор крахмала. Смешивают 5 г растворимого крахмала с 30 см3 воды (5.1) и добавляют к 1000 см3 кипящей воды. Кипятят 3 мин и оставляют для охлаждения. Ежедневно готовят свежий раствор крахмала.

5.4	Тиосульфат натрия, стандартный объемный раствор с концентрацией c(Na2S2O3 ∙ 5H2O) = 0,1 моль/дм3, точная концентрация должна быть установлена не более, чем за 7 дней до использования раствора.

5.5	Растворитель, приготовленный смешиванием одного объема циклогексана (50 см3) и одного объема ледяной уксусной кислоты (50 см3), объемные доли φ = 50 см3/100 см3.

5.6	Реактив Вийса, содержащий монохлорид йода в уксусной кислоте. Соотношение I/Cl в реактиве Вийса должно находиться в пределах 1,10 ± 0,1. Реактив Вийса чувствителен к температуре, влажности и свету. Хранят в темном месте при температуре ниже 30 °С.

Используют реактив Вийса, имеющийся в продаже. Следует соблюдать установленный срок годности реактива.

- Оборудование

Используют стандартное лабораторное оборудование, в том числе перечисленное ниже.

6.1	«Лодочки» стеклянные для взвешивания пробы для испытания, пригодные для помещения внутрь колб (6.2).

6.2	Колбы конические, вместимостью 500 см3, с притертыми пробками, сухие.

6.3	Весы аналитические с ценой деления 0,0001 г и точностью взвешивания 0,001 г.

6.4	Колба мерная, вместимостью 1000 см3, ISO 1042 [3], класс A.

6.5	Пипетка, вместимостью 25 см3, автоматическая, ISO 8655-2 [7] или ISO 648 [2], класс A, оснащенная аспирационным шариком.

6.6	Бюретка, вместимостью 25 и 50 см3, с ценой деления 0,1 см3, ISO 385 [1], класс A, или в качестве альтернативы автотитратор, ISO 8655-3 [8].

- Отбор проб

Отбор проб не является частью метода, установленного в настоящем стандарте. Рекомендуемый метод отбора проб приведен в ISO 5555 [5].

Важно, чтобы в лабораторию была направлена представительная проба без повреждений или изменений в процессе транспортирования или хранения.

- Приготовление пробы для испытания и навески

Готовят пробу для испытания в соответствии с ISO 661.

В соответствии с ожидаемым значением ИЧ для образца взвешивают на весах (6.3) с точностью до 0,001 г или 0,0005 г в стеклянной «лодочке» (6.1) навеску массой, указанной в таблице 1.

Если ожидаемое значение ИЧ неизвестно, массу навески устанавливают путем подбора. Масса образца должна быть такой, чтобы избыток реактива Вийса составлял от 50 % до 60 % от добавленного количества, то есть от 100 % до 150 % от прореагировавшего количества.

Таблица 1 – Исходная (теоретическая) масса навески в зависимости от ожидаемого значения йодного числа

| Ожидаемое значение йодного числа, г I2/100 г | Исходная масса для избытка 150 %, г | Исходная масса для избытка 100 %, г | Точность взвешивания для исходной массы, г | Объем смеси растворителей, см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 3 | 10 | 10 | 0,001 | 25 |
| 3 | 8,461 | 10,576 | 0,001 | 25 |
| 5 | 5,077 | 6,346 | 0,001 | 25 |
| 10 | 2,538 | 3,173 | 0,001 | 20 |
| 20 | 1,269 | 1,586 | 0,001 | 20 |
| 40 | 0,634 | 0,793 | 0,001 | 20 |
| 60 | 0,423 | 0,529 | 0,001 | 20 |
| 80 | 0,317 | 0,397 | 0,001 | 20 |

Окончание таблицы 1

| Ожидаемое значение йодного числа, г I2/100 г | Исходная масса для избытка 150 %, г | Исходная масса для избытка 100 %, г | Точность взвешивания для исходной массы, г | Объем смеси растворителей, см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0,254 | 0,317 | 0,0005 | 20 |
| 120 | 0,212 | 0,264 | 0,0005 | 20 |
| 140 | 0,181 | 0,227 | 0,0005 | 20 |
| 160 | 0,159 | 0,198 | 0,0005 | 20 |
| 180 | 0,141 | 0,176 | 0,0005 | 20 |
| 200 | 0,127 | 0,159 | 0,0005 | 20 |

- Проведение испытания

9.1	Помещают стеклянную «лодочку» с навеской в коническую колбу вместимостью 500 см3 (6.2) и добавляют растворитель (5.5), в объеме, указанном в таблице 1. Добавляют с помощью пипетки (6.5) 25,00 см3 реактива Вийса (5.6). Колбу закрывают пробкой, перемешивают содержимое вращая колбу, и помещают колбу в темное место.

Жиры и масла с ИЧ равным 20 или менее (твердые или гидрогенизированные жиры) расплавляют и растворяют в нагретом растворителе (60 °C). Рекомендуется все колбы и реактивы нагреть перед использованием. Для предотвращения испарения и изменения концентрации при нагревании реактивов следует использовать закрытую посуду.

Примечание – «Лодочку» оставляют в колбе.

ВНИМАНИЕ – Недопустимо засасывать реактив Вийса в пипетку ртом.

9.2	Готовят контрольную пробу с растворителем и реактивом Вийса, как в 9.1, но без навески.

9.3	Для образцов, имеющих ИЧ ниже 150, колбы выдерживают в темном месте в течение 1 ч. Для образцов с ИЧ выше 150 и для полимеризованных продуктов и масел, содержащих жирные кислоты с сопряженными двойными связями (такие как тунговое масло, дегидратированное касторовое масло), и любых масел, содержащих жирные кетокислоты (например, некоторые виды гидрогенизированного касторового масла), и продуктов значительной степени окисленности, колбы выдерживают в темном месте в течение 2 ч.

9.4	По окончании реакции (9.3) добавляют 20 см3 йодида калия (5.2) и 150 см3 воды (5.1). Содержимое колбы титруют раствором тиосульфата натрия (5.4) до тех пор, пока обусловленный йодом желтый цвет практически не исчезнет. Добавляют несколько капель раствора крахмала (5.3) и продолжают титрование до исчезновения синего цвета при энергичном встряхивании. Записывают объем раствора тиосульфата натрия V2, израсходованного на титрование. Допустимо также использовать потенциометрическое титрование.

9.5	Одновременно выполняют определение с контрольной пробой (9.2). При определении с контрольной пробой в соответствии с 9.4 записывают объем раствора тиосульфата натрия V1, израсходованного на титрование.

- Обработка результатов

Йодное число, г I2/100 г жира, вычисляют по формуле (1)

w1= 12,69∙c(V1-V2)m						 (1)

где c – концентрация раствора тиосульфата натрия (5.4), моль/дм3;

V1 – объем раствора, тиосульфата натрия, израсходованного в контрольном определении, см3;

V2 – объем раствора, тиосульфата натрия, израсходованного при анализе образца, см3;

m – масса навески, г.

Результаты округляют, как указано в таблице 2.

Таблица 2 – Округление результатов

| ИЧ, г I2/100 г | Округление |
| --- | --- |
| ≤ 60 | 0,1 |
| > 60 | 1 |

- Точность

11.1	Межлабораторное испытание

Результаты межлабораторного испытания по определению точности метода приведены в приложении А. Значения, полученные на основании этого межлабораторного испытания, не могут применяться к другим образцам, отличным от приведенных.

11.2	Повторяемость, r

Предел повторяемости, r, представляет собой значение меньшее или равное абсолютной разности между двумя результатами испытаний, полученными в условиях повторяемости, с ожидаемой вероятностью 95 %.

Условия повторяемости – это условия, при которых независимые результаты испытаний получены одним и тем же методом, на идентичном образце, в одной и той же лаборатории, одним оператором с использованием одного и того же оборудования, в короткие интервалы времени.

11.3	Воспроизводимость, R

Предел воспроизводимости, R, представляет собой значение меньшее или равное абсолютной разности между двумя результатами испытаний, полученными в условиях воспроизводимости, с ожидаемой вероятностью 95 %.

Условия воспроизводимости – это условия, при которых независимые результаты испытаний получены одним и тем же методом, на идентичном образце, в разных лабораториях, разными операторами с использованием разного оборудования, в короткие интервалы времени.

- Протокол испытания

Протокол испытания должен включать:

- всю информацию, необходимую для полной идентификации образца;

- используемый метод отбора проб, если он известен;

- используемый международный стандарт;

- используемый метод испытания (если в стандарте приведено несколько методов);

- все подробности, не указанные в настоящем стандарте или рассматриваемые как необязательные, вместе с подробностями всех побочных обстоятельств, которые могут повлиять на результат(ы) испытания;

- полученный(е) результат(ы) испытания;

- окончательный результат, если соблюдены условия повторяемости;

- любые наблюдаемые необычные особенности;

- дату испытания.

Приложение А

(справочное)

Результаты межлабораторного испытания

Точность метода была установлена международным межлабораторным испытанием, проведенным в соответствии с ISO 5725 (все части) [6]. Испытание было организовано DIN в 2011 году.

Статистические результаты приведены в Таблицах A.1 – A.3.

Таблица А.1 – Статистические результаты, полученные при использовании метода Вийса

| Параметр | Образец |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Гидрогенизи-рованное расти- тельное масло | Коко- совое масло | Молоч- ный жир | Паль- мовое масло | Олив- ковое масло | Рап- совое масло | Подсол-нечное масло | Жир из рыб, водных беспозвоночных и млекопитающих |
| Количество участвующих лабораторий | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Количество лабораторий, оставшихся после исключения выбросов | 12 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 |
| Количество единичных определений во всех лабораториях | 24 | 30 | 34 | 32 | 34 | 34 | 32 | 36 |
| Среднее значение, wI, г/100 г | 0,78 | 8,33 | 32,99 | 51,18 | 81,5 | 113,1 | 124,9 | 199,1 |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr, г/100 г | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 1,1 |
| Коэффициент вариации повторяемости CV(r), % | 9,1 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
| Предел повторяемости, r (2,8sr), г/100 г | 0,20 | 0,20 | 0,48 | 0,59 | 1,7 | 2,2 | 1,7 | 3,1 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, г/100 г | 0,11 | 0,13 | 0,55 | 0,50 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 5,5 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости CV(R), % | 14,6 | 1,6 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 2,7 |
| Предел воспроизводимости, R (2,8sR), г/100 г | 0,32 | 0,36 | 1,54 | 1,40 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 15,3 |

Таблица А.2 – Статистические результаты для расчета по данным жирно-кислотного состава (Приложение B)

| Параметр | Образец |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G |
|  | Гидрогенизи-рованное расти- тельное масло | Коко- совое масло | Молоч- ный жир | Паль- мовое масло | Олив- ковое масло | Рап- совое масло | Подсол-нечное масло |
| Количество участвующих лабораторий | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Количество лабораторий, оставшихся после исключения выбросов | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 14 | 15 |
| Количество единичных определений во всех лабораториях | 34 | 30 | 32 | 32 | 36 | 28 | 30 |
| Среднее значение, wI, г/100 г | 0,22 | 8,61 | 30,16 | 51,49 | 80,3 | 111,3 | 124,5 |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr, г/100 г | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 0,32 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Коэффициент вариации повторяемости CV(r), % | 16,6 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Предел повторяемости, r (2,8sr), г/100 г | 0,10 | 0,25 | 0,48 | 0,91 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, г/100 г | 0,23 | 0,87 | 1,85 | 1,00 | 1,6 | 0,6 | 0,7 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости CV(R), % | 104,5 | 10,1 | 6,1 | 1,9 | 2,0 | 0,5 | 0,6 |
| Предел воспроизводимости, R (2,8sR), г/100 г | 0,64 | 2,44 | 5,18 | 2,80 | 4,5 | 1,6 | 2,0 |

Таблица А.3 – Сравнение –wI, r, R для обоих методов определения

| Параметр |  | Образец |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G |
|  |  | Гидрогенизи-рованное расти- тельное масло | Коко- совое масло | Молоч- ный жир | Паль- мовое масло | Олив- ковое масло | Рап- совое масло | Подсол-нечное масло |
| Среднее значение, wI, г/100 г | Титрование методом Вийса | 0,78 | 8,33 | 32,99 | 51,18 | 81,5 | 113,1 | 124,9 |
|  | Расчетный метод | 0,22 | 8,61 | 30,16 | 51,49 | 80,3 | 111,3 | 124,5 |
|  | Расхождение | 0,56 | 0,28 | 2,83 | 0,31 | 1,20 | 1,78 | 0,40 |
| Предел повторяемости, r, г/100 г | Титрование методом Вийса | 0,20 | 0,20 | 0,48 | 0,59 | 1,7 | 2,2 | 1,7 |
|  | Расчетный метод | 0,10 | 0,25 | 0,48 | 0,91 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
| Предел воспроизводимости, R, г/100 г | Титрование методом Вийса | 0,32 | 0,36 | 1,54 | 1,40 | 3,4 | 3,9 | 3,9 |
|  | Расчетный метод | 0,64 | 2,44 | 5,18 | 2,80 | 4,5 | 1,6 | 2,0 |

Приложение B

(справочное)

Метод расчета йодного числа (неприменим к жирам из рыб, водных беспозвоночных и млекопитающих)

B.1	Общие положения

В настоящем приложении приведен метод расчета ИЧ пищевых масел непосредственно по данным жирно-кислотного состава, определенного методом газовой хроматографии метиловых эфиров жирных кислот. Он применим к триглицеридам, свободным жирным кислотам, метиловым эфирам жирных кислот и продуктам их гидрогенизации. Для масел с массовой долей неомыляемых веществ более 0,5 % (например, жир из рыб, водных беспозвоночных и млекопитающих) расчет дает заниженные результаты и, следовательно, неприменим.

ВАЖНО – Хотя данная процедура и позволяет рассчитать значение ИЧ, она не может считаться ускоренным методом. Метод позволяет получить два результата, исходя из одной аналитической процедуры.

B.2	Проведение испытания

B.2.1	Определяют жирно-кислотный состав масла или смеси жирных кислот 
(ISO 12966-4) [9].

Расчет должен учитывать наличие всех позиционных и цис-/трансизомеров.

B.2.2	Рассчитывают ИЧ для групп компонентов, как описано в разделе B.3.

B.3	Обработка результатов

Йодное число для триглицеридов (TAG) рассчитывают по формуле (B.1)

IV=ωi∙Ci						          (B.1)

где IV – йодное число образца, г I2/100 г образца;

ωi – массовая доля i-й жирной кислоты, %;

Ci – индивидуальный коэффициент для i-го триглицерида, приведенный в таблице B.1.

Индивидуальные коэффициенты Ci, приведенные в таблице B.1 для i-х триглицеридов, рассчитывают по формуле (B.2)

Сi=253,81∙niMi						              (B.2)

где ni – число олефиновых двойных связей i-го триглицерида;

Mi – молярная масса i-го триглицерида;

253,81 – молярная масса молекулы йода (I2).

Йодное число для метиловых эфиров (FAME) рассчитывают по формуле (B.3)

IV=ωi∙Ci					          (B.3)

где IV – йодное число образца, г I2/100 г образца;

ωi – массовая доля i-й жирной кислоты, %;

Ci – индивидуальный коэффициент для i-го метилового эфира, приведенный в таблице B.2.

Индивидуальные коэффициенты Ci, приведенные в таблице B.2 для i-х метиловых эфиров, рассчитывают по формуле (B.4)

Сi=253,81∙niMi					          (B.4)

где ni – число олефиновых двойных связей i-го метилового эфира;

Mi – молярная масса i-го метилового эфира;

253,81 – молярная масса молекулы йода (I2).

Йодное число для жирных кислот (FA) рассчитывают по формуле (B.5)

IV=ωi∙Ci					          (B.5)

где IV – йодное число образца, г I2/100 г образца;

ωi – массовая доля i-й жирной кислоты, %;

Ci – индивидуальный коэффициент для i-й жирной кислоты, приведенный в таблице B.3.

Индивидуальные коэффициенты Ci, приведенные в таблице B.3 для i-х жирных кислот, рассчитывают по формуле (B.6)

Сi=253,81∙niMi					          (B.6)

где ni – число олефиновых двойных связей i-й жирной кислоты;

Mi – молярная масса i-й жирной кислоты;

253,81 – молярная масса молекулы йода (I2).

Таблица B.1 – Молярные массы Mi и индивидуальные коэффициенты Ci для наиболее часто встречающихся триглицеридов

| TAG | Mi | Ci | TAG | Mi | Ci | TAG | Mi | Ci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C8:1 | 464,31 | 1,639 9 | C17:1 | 842,74 | 0,903 5 | C20:4 | 950,74 | 3,203 5 |
| C10:1 | 548,41 | 1,388 4 | C18:1 | 884,78 | 0,860 6 | C20:5 | 944,69 | 4,030 1 |
| C12:1 | 632,50 | 1,203 8 | C18:2 | 878,74 | 1,733 0 | C22:1 | 1 052,97 | 0,723 1 |
| C14:1 | 716,60 | 1,062 6 | C18:3 | 872,69 | 2,617 5 | C22:2 | 1 046,92 | 1,454 6 |
| C15:1 | 758,64 | 1,003 7 | C18:4 | 866,64 | 3,514 4 | C22:5 | 1 028,78 | 3,700 6 |
| C16:1 | 800,69 | 0,951 0 | C20:1 | 968,88 | 0,785 9 | C22:6 | 1 022,74 | 4,467 0 |
| C16:2 | 794,64 | 1,916 4 | C20:2 | 962,83 | 1,581 6 | C24:1 | 1 137,06 | 0,669 6 |
| C16:3 | 788,60 | 2,896 7 | C20:3 | 956,78 | 2,387 5 | C24:2 | 1 131,02 | 1,346 5 |
| C16:4 | 782,55 | 3,892 1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица B.2 – Молярные массы Mi и индивидуальные коэффициенты Ci для наиболее часто встречающихся метиловых эфиров

| TAG | Mi | Ci | TAG | Mi | Ci | TAG | Mi | Ci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C8:1 | 156,12 | 1,625 8 | C17:1 | 282,26 | 0,899 2 | C20:4 | 318,26 | 3,190 0 |
| C10:1 | 184,15 | 1,378 3 | C18:1 | 296,27 | 0,856 7 | C20:5 | 316,24 | 4,012 9 |
| C12:1 | 212,18 | 1,196 2 | C18:2 | 294,26 | 1,725 1 | C22:1 | 352,33 | 0,720 4 |
| C14:1 | 240,21 | 1,056 6 | C18:3 | 292,24 | 2,605 5 | C22:2 | 350,32 | 1,449 0 |
| C15:1 | 254,22 | 0,998 4 | C18:4 | 290,22 | 3,498 1 | C22:5 | 344,27 | 3,686 2 |
| C16:1 | 268,24 | 0,946 2 | C20:1 | 324,30 | 0,782 6 | C22:6 | 342,26 | 4,449 5 |
| C16:2 | 266,22 | 1,906 7 | C20:2 | 322,29 | 1,575 1 | C24:1 | 380,37 | 0,667 3 |
| C16:3 | 264,21 | 2,881 9 | C20:3 | 320,27 | 2,377 5 | C24:2 | 378,35 | 1,341 7 |
| C16:4 | 262,19 | 3,872 1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица B.3 – Молярные массы Mi и индивидуальные коэффициенты Ci для наиболее часто встречающихся жирных кислот

| TAG | Mi | Ci | TAG | Mi | Ci | TAG | Mi | Ci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C8:1 | 142,10 | 1,786 1 | C17:1 | 268,24 | 0,946 2 | C20:4 | 304,24 | 3,337 0 |
| C10:1 | 170,13 | 1,491 9 | C18:1 | 282,26 | 0,899 2 | C20:5 | 302,22 | 4,199 0 |
| C12:1 | 198,16 | 1,280 8 | C18:2 | 280,24 | 1,811 4 | C22:1 | 338,32 | 0,750 2 |
| C14:1 | 226,19 | 1,122 1 | C18:3 | 278,22 | 2,736 7 | C22:2 | 336,30 | 1,509 4 |
| C15:1 | 240,21 | 1,056 6 | C18:4 | 276,21 | 3,675 6 | C22:5 | 330,26 | 3,842 6 |
| C16:1 | 254,22 | 0,998 4 | C20:1 | 310,29 | 0,818 0 | C22:6 | 328,24 | 4,639 5 |
| C16:2 | 252,21 | 2,012 7 | C20:2 | 308,27 | 1,646 7 | C24:1 | 366,35 | 0,692 8 |
| C16:3 | 250,19 | 3,043 4 | C20:3 | 306,26 | 2,486 3 | C24:2 | 364,33 | 1,393 3 |
| C16:4 | 248,18 | 4,090 8 |  |  |  |  |  |  |

Примечание – Рассчитанные моноизотопные массы жирных кислот, метиловых эфиров жирных кислот и триацилглицеринов и их аддуктов и фрагментов основаны на следующих атомных изотопных массах: 1H = 1,007 825 032 26 – 12C = 12,000 000 000 0 – 16O = 15,994 914 620 2 [11].

Для липидных материалов, не являющихся триглицеридами, таких как неполные сложные эфиры глицерина, неполные сложные эфиры сорбитола, сорбитана и смесей изосорбидов, неполные эфиры полиоксиэтиленсорбитола, сорбитана и смесей изосорбидов или глицерина, ИЧ, рассчитанные на основе газохроматографического (ГХ) анализа жирных кислот, учитывают ИЧ только жирных кислот, использованных для получения неполных эфиров. Для получения фактического значения ИЧ неполных сложных эфиров нежирных кислот и многоатомных спиртов, оказывающих разбавляющий эффект, необходимо использовать метод определения ИЧ с хлорированным реактивом Вийса. Значения ИЧ неполных сложных эфиров, полученные методом Вийса, меньше, чем значения, полученные с использованием ГХ, из-за разбавляющего эффекта многоатомного спирта.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочного международного стандарта межгосударственному стандарту

# Таблица ДА.1

| # Обозначение ссылочного международного стандарта | # Степень соответствия | # Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| # ISO 661 | # IDT | # ГОСТ ISO 661–2016 «Жиры и масла животные и растительные. Приготовление пробы для испытания» |
| # Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: # - IDT – идентичный стандарт. |  |  |

Библиография

|  | ISO 385 | Laboratory glassware – Burettes (Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки) |
| --- | --- | --- |
|  | ISO 648 | Laboratory glassware – Single-volume pipettes (Посуда лабораторная стеклянная – Пипетки фиксированного объема) |
|  | ISO 1042 | Laboratory glassware – One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная стеклянная – Мерные колбы с одной отметкой) |
|  | ISO 3696 | Water for analytical laboratory use – Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа – Технические требования и методы испытаний) |
|  | ISO 5555 | Animal and vegetable fats and oils – Sampling (Жиры и масла животные и растительные. Отбор проб) |
|  | ISO 5725 (все части) | Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results [Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений] |
|  | ISO 8655-2 | Piston-operated volumetric apparatus – Part 2: Pipettes (Устройства мерные, приводимые в действие поршнем – Часть 2: Пипетки) |
|  | ISO 8655-3 | Piston-operated volumetric apparatus – Part 3: Burettes (Устройства мерные, приводимые в действие поршнем – Часть 3: Бюретки) |
|  | ISO 12966-4 | Animal and vegetable fats and oils – Gas chromatography of fatty acid methyl esters – Part 4: Determination by capillary gas chromatography (Жиры и масла животные и растительные – Газовая хроматография метиловых эфиров жирных кислот – Часть 4: Определение с помощью капиллярной газовой хроматографии) |
|  | AOCS Official Method Cd 1c-85 | Calculated iodine value (Метод расчета йодного числа) |
|  | Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW), committee of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) [Комиссия по Изотопным Изомерам и Атомным Весам (CIAAW), комитет Международного Союза Чистой и Прикладной Химии (IUPAC)] |  |

УДК 543.062:006.354		       МКС 67.200.10					            IDT

Ключевые слова: масла растительные, жиры животные, йодное число, реактив Вийса, жирно-кислотный состав

Руководитель организации разработчика

Исполнительный директор АПМП                                                                    Е.А Нестерова