| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 22915-10 (проект, BY, первая редакция) |

Автопогрузчики промышленные

ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ

Часть 10

Дополнительное испытание на устойчивость автопогрузчиков,
работающих в особых условиях с грузом, перемещенным
в поперечном направлении с помощью
грузозахватного приспособления

(ISO 22915-10:2023,

Industrial trucks — Verification of stability —

Part 10: Additional stability test for trucks operating in the special condition of stacking with load laterally displaced by powered devices,

IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

##### Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН проектным республиканским унитарным предприятием «ИНСТИТУТ «БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ» (УП «ИНСТИТУТ «БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протоколом от _____________ 20__ г. № ______)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 22915-10:2023 «Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 10. Дополнительное испытание на устойчивость для погрузчиков, работающих в особых условиях штабелирования, оснащенных погрузочно-разгрузочными устройствами, со смещенным вбок грузом» («Industrial trucks — Verification of stability — Part 10: Additional stability test for trucks operating in the special condition of stacking with load laterally displaced by powered devices», IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов.

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 2 «Безопасность грузовых самоходных тележек» технического комитета по стандартизации ISO/TC 110 «Грузовые тележки» Международной организации по стандартизации (ISO).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Условия испытания

4.1 Общие требования

4.2 Положение погрузчика на опрокидывающей платформе

4.3 Положение груза

5 Проверка устойчивости

5.1 Общие требования

5.2 Погрузчик с противовесом

5.3 Ричтрак и портальный штабелер

5.4 Штабелер поддонов

5.5 Двунаправленный и многонаправленный погрузчики

5.6 Промышленный погрузчик с телескопической стрелой

5.7 Погрузчик повышенной проходимости с противовесом

5.8 Погрузчик повышенной проходимости с телескопической стрелой

5.9 Погрузчик с противовесом и шарнирно-сочлененной рамой

5.10 Контейнерный погрузчик с телескопической стрелой

5.11 Контейнерный погрузчик с противовесом

6 Маркировка

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных

стандартов межгосударственным стандартам

Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Автопогрузчики промышленные

ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ

Часть 10

Дополнительное испытание на устойчивость автопогрузчиков,
работающих в особых условиях с грузом, перемещенным
в поперечном направлении с помощью
грузозахватного приспособления

Industrial trucks

Verification of stability

Part 10

Additional stability test for trucks

operating in the special condition with load laterally displaced
by load-handling device

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к дополнительному испытанию на устойчивость нагруженных автопогрузчиков (далее – погрузчики), оснащенных грузозахватным приспособлением, таким как каретка поперечного перемещения, позволяющим перемещать груз в поперечном направлении на существенную величину от вертикальной продольной плоскости погрузчика или его центрального положения, смещая центр тяжести. Такие приспособления предназначены для погрузочно-разгрузочных работ.

Величина перемещения каретки считается существенной, если она превышает:

- 100 мм для погрузчика номинальной грузоподъемностью < 5 000 кг;

- 150 мм для погрузчика номинальной грузоподъемностью ≥ 5 000 и ≤ 10 000 кг;

- 250 мм для погрузчика номинальной грузоподъемностью > 10 000 и < 20 000 кг;

- 350 мм для погрузчика номинальной грузоподъемностью ≥ 20 000 кг.

Настоящий стандарт распространяются на следующие типы погрузчиков, установленные 
в ISO 5053-1:

а) погрузчики с противовесом;

b) ричтраки и портальные штабелеры;

c) штабелеры поддонов;

d) двунаправленные и многонаправленные погрузчики;

e) промышленные погрузчики с телескопической стрелой;

f) погрузчики повышенной проходимости с противовесом;

g) погрузчики повышенной проходимости с телескопической стрелой;

h) погрузчики с противовесом и шарнирно-сочлененной рамой;

i) контейнерные погрузчики с телескопической стрелой;

j) контейнерные погрузчики с противовесом.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

ISO 3691-1, Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks (Погрузчики промышленные. Требования безопасности и проверка. Часть 1. Самоходные промышленные погрузчики, кроме автоматически управляемых погрузчиков, погрузчиков с изменяющимся вылетом и погрузчиков, транспортирующих грузы

ISO 5053-1, Industrial trucks — Vocabulary — Part 1: Types of industrial trucks (Погрузчики промышленные. Словарь. Часть 1. Типы промышленных погрузчиков)

ISO 22915-1, Industrial trucks — Verification of stability — Part 1: General (Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 1. Общие положения)

ISO 22915-2:2018, Industrial trucks — Verification of stability — Part 2: Counterbalanced trucks with mast (Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 2. Погрузчики с противовесом и мачтой)

ISO 22915-3:2021, Industrial trucks — Verification of stability — Part 3: Reach and straddle trucks (Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 3. Погрузчики с выдвижным грузоподъемником и погрузчики для длинномерных материалов)

ISO 22915-4:2018, Industrial trucks — Verification of stability — Part 4: Pallet stackers, double stackers and order-picking trucks with operator position elevating up to and including 1 200 mm lift height (Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 4. Штабелеры для поддонов, двойные штабелеры и комплектовщики заказов с высотой подъема места оператора до 1200 мм включительно)

ISO 22915-7:2016, Industrial trucks — Verification of stability — Part 7: Bidirectional and multidirectional trucks (Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 7. Двунаправленные и многонаправленные погрузчики)

ISO 22915-9:2014, Industrial trucks — Verification of stability — Part 9: Counterbalanced trucks with mast handling freight containers of 6 m (20 ft) length and longer (Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 9. Погрузчики с противовесом и грузоподъемником для перемещения грузовых контейнеров длиной 6 м (20 футов) и более)

ISO 22915-11:2011, Industrial trucks — Verification of stability — Part 11: Industrial variable-reach trucks (Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 11. Промышленные штабелеры с регулируемым выдвижным грузоподъемником)

ISO 22915-12:2015, Industrial trucks — Verification of stability — Part 12: Industrial variable-reach trucks handling freight containers of 6 m (20 ft) length and longer (Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 12. Промышленные штабелеры с регулируемым выдвижным грузоподъемником для грузовых контейнеров длиной 6 м (20 футов) и больше)

ISO 22915-13:2012, Industrial trucks — Verification of stability — Part 13: Rough-terrain trucks with mast (Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 13. Погрузчики повышенной проходимости с грузоподъемником)

ISO 22915-14:2010, Industrial trucks — Verification of stability — Part 14: Rough-terrain variable-reach trucks (Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 14. Погрузчики повышенной проходимости с различной высотой подъема)

ISO 22915-15:2020, Industrial trucks — Verification of stability — Part 15: Counterbalanced trucks with articulated steering (Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 15. Погрузчики с противовесом и рамным управлением)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 22915-1 и ISO 5053-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC предоставляют терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

− платформа интернет-поиска ISO: http://www.iso.org/obp;

− электропедия IEC: http://www.electropedia.org/.

3.1 особые условия эксплуатации (special operating condition): Штабелирование при перемещении груза в поперечном направлении на существенную величину от вертикальной продольной плоскости погрузчика A–A (см. ISO 22915-1:2016, рисунок 3) или его центрального положения с помощью грузозахватного приспособления.

Примечание 1 – См. рисунок 1.

A–A – вертикальная продольная плоскость погрузчика;

S – существенная величина перемещения, мм

Рисунок 1 – Особые условия эксплуатации

4 Условия испытания

4.1 Общие требования

См. в ISO 22915-1.

4.2 Положение погрузчика на опрокидывающей платформе

4.2.1 Погрузчик с противовесом

Погрузчик должен быть установлен на опрокидывающей платформе в соответствии с 
ISO 22915-2:2018 (испытание 3).

4.2.2 Ричтрак и портальный штабелер

Погрузчик должен быть установлен на опрокидывающей платформе в соответствии с 
ISO 22915-3:2021 (испытание 3).

4.2.3 Штабелер поддонов

Погрузчик должен быть установлен на опрокидывающей платформе в соответствии с 
ISO 22915-4:2018 (испытание 3).

4.2.4 Двунаправленный и многонаправленный погрузчики

Погрузчик должен быть установлен на опрокидывающей платформе в соответствии с 
ISO 22915-7:2016 (испытание 8).

4.2.5 Промышленный погрузчик с телескопической стрелой

Погрузчик должен быть установлен на опрокидывающей платформе в соответствии с 
ISO 22915-11:2011 (испытание 3).

4.2.6 Погрузчик повышенной проходимости с противовесом

Погрузчик должен быть установлен на опрокидывающей платформе в соответствии с 
ISO 22915-13:2012 (испытание 3).

4.2.7 Погрузчик повышенной проходимости с телескопической стрелой

Погрузчик должен быть установлен на опрокидывающей платформе в соответствии с 
ISO 22915-14:2010 (испытание 3).

4.2.8 Погрузчик с противовесом и шарнирно-сочлененной рамой

Погрузчик должен быть установлен на опрокидывающей платформе в соответствии с 
ISO 22915-15:2020 (испытание 3).

4.2.9 Контейнерный погрузчик с телескопической стрелой

Погрузчик должен быть установлен на опрокидывающей платформе в соответствии с 
ISO 22915-12:2015 (испытание 3).

4.2.10 Контейнерный погрузчик с противовесом

Погрузчик должен быть установлен на опрокидывающей платформе в соответствии с 
ISO 22915-9:2014 (испытание 3).

4.3 Положение груза

При проведении испытания груз должен быть расположен в соответствии с требованиями раздела 5 и перемещен в поперечном направлении на существенную величину S в сторону наименьшей устойчивости погрузчика в пределах, допускаемых механизмом.

5 Проверка устойчивости

5.1 Общие требования

Проверка устойчивости погрузчика с грузом, расположенным в соответствии с 4.3, должна осуществляться с учетом типа погрузчика, согласно следующим подразделам.

5.2 Погрузчик с противовесом

Проверка устойчивости погрузчика должна осуществляться в соответствии с ISO 22915-2:2018 (испытание 3).

5.3 Ричтрак и портальный штабелер

Проверка устойчивости погрузчика должна осуществляться в соответствии с ISO 22915-3:2021 (испытание 3).

5.4 Штабелер поддонов

Проверка устойчивости погрузчика должна осуществляться в соответствии с ISO 22915-4:2018 (испытание 3).

5.5 Двунаправленный и многонаправленный погрузчики

Проверка устойчивости погрузчика должна осуществляться в соответствии с ISO 22915-7:2016 (испытание 8).

5.6 Промышленный погрузчик с телескопической стрелой

Проверка устойчивости погрузчика должна осуществляться в соответствии с ISO 22915-11:2011 (испытание 3).

5.7 Погрузчик повышенной проходимости с противовесом

Проверка устойчивости погрузчика должна осуществляться в соответствии с ISO 22915-13:2012 (испытание 3).

5.8 Погрузчик повышенной проходимости с телескопической стрелой

Проверка устойчивости погрузчика должна осуществляться в соответствии с ISO 22915-14:2010 (испытание 3).

5.9 Погрузчик с противовесом и шарнирно-сочлененной рамой

Проверка устойчивости погрузчика должна осуществляться в соответствии с ISO 22915-15:2020 (испытание 3).

5.10 Контейнерный погрузчик с телескопической стрелой

Проверка устойчивости погрузчика должна осуществляться в соответствии с ISO 22915-12:2015 (испытание 3).

5.11 Контейнерный погрузчик с противовесом

Проверка устойчивости погрузчика должна осуществляться в соответствии с ISO 22915-9:2014 (испытание 3).

6 Маркировка

Грузоподъемность погрузчика в особых условиях эксплуатации, определенная в результате дополнительного испытания на устойчивость, и существенная величина перемещения каретки должны быть указаны на информационной табличке, расположенной в поле зрения оператора, находящегося в нормальном рабочем положении по ISO 3691-1.

## Приложение ДА

## (справочное)

## Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 3691-1 | – | * |
| ISO 5053-1 | – |  |
| ISO 22915-1 | IDT | ГОСТ ISO 22915-1-2014 (ISO 22915-1:2008) Автопогрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 1. Общие положения |
| ISO 22915-2:2018 | – | Отсутствует. Действует ГОСТ ISO 22915-2-2014 Автопогрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 2. Автопогрузчики с мачтовым уравновешиванием (ISO 22915-2:2008, IDT) |
| ISO 22915-3:2021 | – | Отсутствует. Действует ГОСТ ISO 22915-3-2014 Автопогрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 3. Автопогрузчики (ISO 22915-3:2008, IDT) |
| ISO 22915-4:2018 | – | Отсутствует. Действует ГОСТ ISO 22915-4-2014 Автопогрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 4. Штабелеры для поддонов с грузом, сдвоенные штабелеры и комплектующие заказ автопогрузчики с позицией оператора до 1200 мм (ISO 22915-4:2009, IDT) |
| ISO 22915-7:2016 | – | * |
| ISO 22915-9:2014 | – | * |
| ISO 22915-11:2011 | – | * |
| ISO 22915-12:2015 | – | * |
| ISO 22915-13:2012 | – | * |
| ISO 22915-14:2010 | IDT | ГОСТ ISO 22915-14-2026 |
| ISO 22915-15:2020 | – | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется применять имеющийся идентичный национальный, или перевод на русский язык международного стандарта или его официальный экземпляр на английском языке. Официальный перевод данного международного стандарта и/или его официальный экземпляр на английском языке имеется в Национальном фонде. |  |  |
| Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT — идентичный стандарт. |  |  |

Библиография

[1] ISO 22915-5, Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 5. Погрузчики с боковой загрузкой

[2] ISO 22915-8, Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 8. Дополнительное испытание на устойчивость для погрузчиков, работающих в особых условиях штабелирования с наклоненной вперед мачтой и поднятым грузом

[3] ISO 22915-16, Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 16. Погрузчики, приводимые в движение рядом идущим оператором

[4] ISO 22915-17, Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 17. Буксировочные тягачи, грузовые машины, транспортеры для перевозки личного состава

[5] ISO 22915-20, Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 20. Дополнительное испытание на устойчивость для погрузчиков, работающих в особых условиях с вылетом груза и смещением при использовании

[6] ISO 22915-21, Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 21. Комплектовщики заказов с высотой подъема места оператора выше 1200 мм

[7] ISO 22915-22, Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 22. Фронтально-боковые штабелеры с поднимающимся рабочим местом оператора и без него

[8] ISO 22915-24, Промышленные грузовые автомобили — Проверка устойчивости — Часть 24: Поворот с переменным радиусом действия грузовики для пересеченной местности

УДК                                                                   ОГКС 53.060                                                                       IDT

Ключевые слова: дополнительное испытание, погрузчик, каретка поперечного перемещения

| Директор УП «ИНСТИТУТ «БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ» | Н.Б. Савельева |
| --- | --- |
| Начальник отдела промышленной стандартизации | А.Н. Мойсейчик |
| Главный специалист | О.Н. Архипова |