| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 33764– |

Добавки пищевые

НАТРИЯ АСКОРБАТ Е301

Технические условия

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2026

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №        от                            )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 33764–2016

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения ……………………………………………………

2 Нормативные ссылки ……………………………………………………

3 Технические требования ……………………………………………….

4 Требования безопасности…………………………….……….………

5 Правила приемки ……………………………………….……….………

6 Методы контроля ……………………………………………..…………

7 Транспортирование и хранение ………………………………………

Приложение А (справочное) Информация о применяемых технических регламентах и

нормативных правовых актах в странах СНГ …………

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Добавки пищевые НАТРИЯ АСКОРБАТ Е301 Технические условия Food additives. Sodium ascorbate Е301. Specifications

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пищевую добавку аскорбат натрия Е301 (далее – аскорбат натрия Е301), предназначенную для применения в производстве пищевых продуктов в качестве антиокислителя (CAS 134-03-2).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.579–2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте

ГОСТ 12.0.004 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 61 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 1770 (ИСО 1042–83, ИСО 4788–80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4148 Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия

ГОСТ 4201 Реактивы. Натрий углекислый кислый. Технические условия

ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4517 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

ГОСТ 5823 Реактивы. Цинк уксускнокислый 2-водный. Технические условия

ГОСТ 6709* Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 6825 Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения

ГОСТ 10163 Реактивы. Крахмал растворимый. Технические условия

ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 11078 Натр едкий очищенный. Технические условия

ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 13511 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия

__________

*В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144–2018 «Вода дистиллированная. Технические условия».

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 14262 Кислота серная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14919 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 14961 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 17308 Шпагаты. Технические условия

ГОСТ 18389 Проволока из платины и сплавов на ее основе. Технические условия

ГОСТ 18995.3 Продукты химические органические. Метод определения величины удельного вращения

ГОСТ 19360 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25794 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования

ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Методы определения мышьяка

ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 27752 Часы электронно-механические кварцевые настольные. Настенные и часы-будильники. Общие технические условия

ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29227 (ИСО 835-1–81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251 (ИСО 385-1–84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 30090 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

__________

*В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228–2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

ГОСТ 31266* Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка

ГОСТ 31628 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой доли концентрации мыщьяка

ГОСТ 33411-2015  Сырье и продукты пищевые. Определения массовой доли мышьяка методом атомной абсорбции с генерацией гидридов

ГОСТ 33412-2015  Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции

ГОСТ EN 14084 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения

ГOCT EN 15763 Продукция пищевая. Определение следовых элементов. Определение мышьяка, кадмия, ртути и свинца в пищевой продукции методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) после минерализации под давлением

ГОСТ ISO 2859-1** Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества

__________

*В Российской Федерации также действует ГОСТ Р 51766—2001 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка».

**В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 2859-1–2007 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества».

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Характеристики

3.1.1 Аскорбат натрия Е301 представляет собой натриевую соль аскорбиновой кислоты.

Формулы:

- эмпирическая –  С6Н7О6Na

- структурная –

Молекулярная масса – 198,11

Химическое название – натрий аскорбиновокислый, аскорбат натрия

CAS номер 134-03-2.

3.1.2 Аскорбат натрия Е301 вырабатывают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции с соблюдением требований нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание – Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

3.1.3 Аскорбат натрия Е301 хорошо растворяется в воде.

3.1.4 Аскорбат натрия Е301 вырабатывают в виде кристаллического белого порошка.

3.1.5 По органолептическим показателям аскорбат натрия Е301 должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

| Наименование показателя | Характеристика показателя |
| --- | --- |
| Внешний вид и цвет | Белый или почти белый кристаллический порошок, постепенно темнеющий на свету |

3.1.6 По физико-химическим показателям аскорбат натрия Е301 должен соответствовать нормам, указанным в таблице. 2.

Т а б л и ц а  2

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Тест на натрий-ионы | Выдерживает испытание |
| Тест на аскорбат-ионы | Выдерживает испытание |
| Тест на восстанавливающую способность | Выдерживает испытание |
| Массовая доля потерь при высушивании, %, не более | 0,25 |
| рН 10 %-ного водного раствора | 0,3 |
| Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более | 7,0-8,0 |
| Удельное вращение [α]20D , (10%-ного водного раствора), град | 105,02,0 |

3.1.7 Массовая доля основного вещества в высушенном аскорбате натрия Е301 должна соответсовать требованиям нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание – Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

3.1.8 Содержание токсичных элементов (ртуть, свинец, мышьяк) в аскорбате натрия Е301 не должно превышать норм, установленных требованиями нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание – Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

3.2 Требования к сырью и технологическим вспомогательным средствам

3.2.1 Сырье, применяемое для производства аскорбата натрия Е301, по показателям безопасности должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание – Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

3.2.2 Для производства аскорбата натрия Е301 используют следующее сырье и технологические вспомогательные средства, соответствующие требованиям, установленным в документах, в соответствии с которыми они изготовлены и могут быть идентифицированы, и (или) товаросопроводительной документации, обеспечивающей их прослеживаемость и удостоверяющей их качество и безопасность (далее – техническая документация изготовителя):

- кислота аскорбиновая пищевая по нормативному документу, принятому на территории государтства, принявшего стандарт;

- вода питьевая;

- натр едкий очищенный марки А по ГОСТ 11078.

3.2.3 Допускается применение аналогичного сырья растительного происхождения и технологических вспомогательных средств, обеспечивающих получение аскорбата натрия Е301 в соответствии с требованиями настоящего стандарта и разрешенных к применению в пищевой промышленности на территории государства, принявшего стандарт.

3.3 Упаковка

3.3.1 Упаковка, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, обеспечивать сохранность и качество аскорбата натрия Е301 при транспортировании и хранении в течение всего срока годности.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

3.3.2 Аскорбат натрия Е301 упаковывают в продуктовые мешки из мешочных тканей по ГОСТ 30090, бумажные непропитанные трехслойные мешки по ГОСТ 2226, ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов по ГОСТ 13511. Внутрь мешков или ящиков должны вставляться мешки-вкладыши по ГОСТ 19360 из «пищевой» полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.

Тип и размеры мешков, предельную массу упаковываемого аскорбата натрия Е301 устанавливает изготовитель.

3.3.3 Полиэтиленовые мешки-вкладыши после их заполнения должны быть герметически закрыты путем сварки, заклеивания полиэтиленовой лентой или завязывания шпагатом из лубяных волокон по ГОСТ 17308 или двуниточным полированным шпагатом по документу, в соответствии с которым он изготовлен, так, чтобы была обеспечена герметичность упаковки.

3.3.4 Верхние швы бумажных и тканевых наружных мешков должны быть зашиты машинным способом льняными нитками по ГОСТ 14961 или другими нитками, обеспечивающими механическую прочность зашивки.

3.3.5 Допускается применение других видов упаковки, обеспечивающих сохранность аскорбата натрия Е301 при хранении и транспортировании и изготовленных из материалов, соответствующих требованиям нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

3.3.6 Масса нетто упаковочной единицы должна быть от 1 до 50 кг.

3.3.7 Отрицательное отклонение массы нетто от номинальной массы каждой упаковочной единицы должно соответствовать требованиям ГОСТ 8.579–2019 (таблицы А.1 и А.2).

Отклонение от номинального количества массы нетто в большую сторону не ограничивается и устанавливается изготовителем.

3.3.8 Упаковывание аскорбата натрия Е301, отправляемого в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, – по ГОСТ 15846.

3.4 Маркировка

Маркировка транспортной упаковки должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Боится сырости» и содержать следующую информацию:

- обозначение настоящего стандарта;

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование пищевой добавки и ее индекс [аскорбат натрия Е301];

- придуманное название и/или артикул (при наличии);

- торговую марку (при наличии);

- номер партии;

- дату изготовления;

- количество аскорбата натрия Е301: масса нетто, масса брутто;

- срок годности;

- условия хранения;

- наименование и место нахождения изготовителя и место изготовления, в случае если адреса различаются;

- надпись «не для розничной продажи» или «для промышленной переработки»;

- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

4 Требования безопасности

4.1 По степени воздействия на организм человека аскорбат натрия Е301 в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к веществам малоопасным — четвертому классу опасности. Аскорбат натрия Е301 оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей.

4.2 Аскорбат натрия Е301 пожаро- и взрывобезопасен.

4.3 При работе с аскорбатом натрия Е301 необходимо использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011 и соблюдать правила личной гигиены, так как она раздражающе действует на слизистые оболочки и кожные покровы.

4.4 При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.4.103.

4.5 Организация обучения работающих безопасности труда – по ГОСТ 12.0.004 и в соответствии с нормативными правовыми актами и (или) техническими регламентами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

4.6 Помещения, в которых проводят работы с аскорбатом натрия Е301, и помещения, где проводят работы с реактивами, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

4.7 Электробезопасность при работе с электроустановками — по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.1.019.

4.8 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

4.9 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать нормы, установленные ГОСТ 12.1.005 и нормативными правовыми актами и (или) техническими регламентами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

5 Правила приемки

5.1 Аскорбат натрия Е301 принимают партиями.

Партией считают любое количество аскорбата натрия Е301, полученного в течение одного технологического цикла, одной даты изготовления, в однородной фасовке и упаковке, оформленное одним удостоверением качества и безопасности продукции.

5.2 Документ, удостоверяющий качество и безопасность аскорбата натрия Е301, должен содержать следующую информацию:

- номер (при наличии) и дату выдачи удостоверения;

- наименование пищевой добавки и ее индекс;

- наименование и местонахождение (юридический адрес) изготовителя;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- номер партии;

- дату изготовления;

- массу нетто;

- число упаковочных единиц в партии;

- срок годности и условия хранения;

- результаты проведенного анализа или подтверждение о соответствии качества аскорбата натрия Е301 требованиям настоящего стандарта;

- обозначение настоящего стандарта.

5.3 Для проверки соответствия аскорбата натрия Е301 требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные испытания по качеству упаковки, правильности нанесения маркировки, массе нетто, органолептическим, физико-химическим показателям и периодические испытания по показателям безопасности.

5.4 При проведении приемо-сдаточных испытаний применяют одноступенчатый выборочный план при нормальном контроле и специальном уровне контроля S-4 при приемлемом уровне качества AQL, равном 6,5, по ГОСТ ISO 2859-1.

Выборку упаковочных единиц осуществляют методом случайного отбора в соответствии с таблицей 3.

Т а б л и ц а  3

| Число упаковочных единиц в партии, шт. |  |  |  |  | Объем выборки, шт. | Приемочное число | Браковочное число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 2 | до | 15 | включ. | 2 | 0 | 1 |
| « | 16 | « | 25 | « | 3 | 0 | 1 |
| « | 26 | « | 90 | « | 5 | 1 | 2 |
| « | 91 | « | 150 | « | 8 | 1 | 2 |
| « | 151 | « | 500 | « | 13 | 2 | 3 |
| « | 501 | « | 1200 | « | 20 | 3 | 4 |

5.5 Контроль качества упаковки и правильности маркировки проводят внешним осмотром всех упаковочных единиц, попавших в выборку.

5.6 Контроль массы нетто аскорбата натрия Е301 в каждой упаковочной единице, попавшей в выборку, проводят по разности массы брутто и массы упаковочной единицы, освобожденной от содержимого. Предел допускаемых отрицательных отклонений от номинальной массы нетто в каждой упаковочной единице — по 3.3.7.

5.7 Партию принимают, если число упаковочных единиц в выборке, не отвечающих требованиям по качеству упаковки, правильности маркировки и массе нетто аскорбата натрия Е301, меньше или равно приемочному числу (см. таблицу 3).

5.8 Если число упаковочных единиц в выборке, не отвечающих требованиям по качеству упаковки, правильности маркировки и массе нетто аскорбата натрия Е301, больше или равно браковочному числу (см. таблицу 3), контроль проводят на удвоенном объеме выборки от этой же партии.

Партию принимают, если выполняются условия 5.7.

Партию бракуют, если число упаковочных единиц в удвоенном объеме выборки, не отвечающих требованиям по качеству упаковки, правильности маркировки и массе нетто аскорбата натрия Е301, больше или равно браковочному числу.

5.9 Для контроля органолептических, физико-химических показателей и показателей безопасности аскорбата натрия Е301 из каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку в соответствии с требованиями таблицы 3, проводят отбор точечных проб и составляют объединенную пробу по 6.1.

5.10 При получении неудовлетворительных результатов по органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенном объеме выборки от этой же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

При повторном получении неудовлетворительных результатов испытаний партию бракуют.

5.11 Органолептические и физико-химические показатели аскорбата натрия Е301 в поврежденной упаковке проверяют отдельно. Результаты испытаний распространяют только на аскорбат натрия Е301 в этой упаковке.

5.12 Органолептические и физико-химические показатели контролируют в каждой партии. Порядок и периодичность контроля показателей, обеспечивающих безопасность (содержание токсичных элементов), устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

6 Методы контроля

6.1 Отбор и подготовка проб

6.1.1 Из разных мест каждой упаковочной единицы, отобранной по 5.4, отбирают точечные пробы с помощью пробоотборника (щупа), погружая его не менее чем на 3/4 глубины.

Масса точечной пробы должна быть не более 100 г.

Масса точечной пробы и число точечных проб от каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку, должны быть одинаковыми.

6.1.2 Из точечных проб составляют объединенную пробу, которую помещают в чистую сухую стеклянную или полиэтиленовую емкость и тщательно перемешивают.

Из объединенной пробы методом квартования выделяют среднюю пробу массой не менее 500 г.

6.1.3 Подготовленную среднюю пробу делят на две равные части и помещают в чистые сухие плотно закрывающиеся банки или полиэтиленовые пакеты из «пищевой» пленки по ГОСТ 10354 Пакеты заваривают или завязывают нитками.

Одну часть средней пробы опечатывают, пломбируют и оставляют для повторных испытаний в случае возникновения разногласий в оценке качества аскорбата натрия Е301.

Вторую часть средней пробы направляют в лабораторию для проведения анализов.

Рекомендуемый срок хранения средней пробы аскорбата натрия Е301 при температуре от 18 C до 25 C и относительной влажности до 75 % – два года.

6.1.4 Емкости с пробами снабжают этикетками с указанием следующей информации:

- наименования пищевой добавки и ее индекса;

- наименования и местонахождения изготовителя;

- номера партии;

- массы нетто партии;

- числа упаковочных единиц в партии;

- даты изготовления;

- даты отбора проб;

- срока хранения;

- фамилии лиц, проводивших отбор данной пробы;

- обозначения настоящего стандарта.

6.2 Определение органолептических показателей

Метод основан на органолептической оценке внешнего вида и цвета аскорбата натрия Е301.

6.2.1 Требования к условиям проведения анализа

6.2.1.1 При подготовке и проведении анализа в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха……… от 18 ºС до 25 ºС;

- относительная влажность воздуха …….… не более 75 %.

Все операции с реактивами проводят в вытяжном шкафу.

6.2.1.2 К проведению анализов допускаются специалисты, изучившие методику, владеющие техникой работы на приборах и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

6.2.2 Отбор проб – по 6.1.

6.2.3 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,1 г.

Лампа люминесцентная типа ЛД по ГОСТ 6825.

Бумага белая.

Пластинка стеклянная.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных устройств и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам, и обеспечивающих необходимую точность измерения.

6.2.4 Проведение анализа

6.2.4.1 Внешний вид и цвет аскорбата натрия Е301 определяют просмотром навески пробы массой 50 г, помещенной на лист белой бумаги или на стеклянную пластинку, при рассеянном дневном свете или освещении люминесцентными лампами. Освещенность поверхности рабочего стола должна быть не менее 500 лк.

6.3 Тест на натрий-ионы

Метод основан на качественном определении натрий – ионов по реакцмм с цинкуранилацетатом или по окрашиванию бесцветного пламени в желтый цвет.

6.3.1 Требования к условиям проведения анализа – по 6.2.1.

6.3.2 Отбор проб – по 6.1.

6.3.3 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда и реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,001 г.

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С, ценой деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498.

Электроплитка по ГОСТ 14919.

Баня водяная.

Горелка газовая.

Стаканчики для взвешивания СН-34/12 (45/13) по ГОСТ 25336.

Стакан В(Н)-1—50 (250) ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

Пипетки 1-1-2-5 или 1-2-2-10 по ГОСТ 29227.

Цилиндры 1-50 (100)-1 по ГОСТ 1770.

Воронка В-56—80 ХС по ГОСТ 25336.

Проволока платиновая по ГОСТ 18389.

Палочка стеклянная с оплавленным концом.

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.

Кислота уксусная ледяная по ГОСТ 61, массовой долей 99,5 %, х. ч.

Уранилацетат, массовой долей основного вещества не менее 99,0 %, ч. д. а.

Цинк уксуснокислый по ГОСТ 5823, х. ч.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, х. ч.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Примечание — Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками и вспомогательного оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

6.3.4 Подготовка к анализу

6.3.4.1 Приготовление раствора уранилацетата

В стакане вместимостью 250 см3 при температуре (55 ± 5) °С растворяют 10 г уранилацетата в 54 см3 дистиллированной воды и 1,7 см3 ледяной уксусной кислоты.

Раствор хранят в условиях по 6.2.3 — не более 3 мес.

6.3.4.2 Приготовление раствора уксуснокислого цинка

В стакане вместимостью 250 см3 при температуре (55 ± 5) °С растворяют 30 г уксуснокислого цинка в 52 см3 дистиллированной воды и 1 см3 уксусной кислоты массовой долей 99,5 %.

Раствор хранят в закрытой емкости в условиях по 6.2.3 — не более 3 мес.

6.3.4.3 Приготовление раствора цинкуранилацетата

Растворы уранилацетата по 6.3.4.1 и уксуснокислого цинка по 6.3.4.2 смешивают в стакане вместимостью 250 см3 и через 24 ч фильтруют в емкость из темного стекла.

Раствор используют свежеприготовленным.

6.3.4.4 Приготовление раствора уксусной кислоты в соотношении (1:5)

Раствор уксусной кислоты в соотношении (1:5) готовят разбавлением по объему уксусной кислоты массовой долей 99,5 % (одна часть) дистиллированной водой (пять частей) в стакане вместимостью 250 см3.

Раствор хранят в закрытой емкости в условиях по 6.2.3 — не более 6 мес.

6.3.5 Проведение анализа

6.3.5.1 Способ 1. В стакане вместимостью 50 см3 растворяют от 0,07 до 0,10 г анализируемой пробы в 5 см3 дистиллированной воды, затем пипеткой прибавляют для подкисления 1 см3 раствора уксусной кислоты по 6.3.4.4 и 1 см3 раствора цинкуранилацетата по 6.3.4.3. Образование желтого кристаллического осадка подтверждает присутствие в растворе ионов натрия.

6.3.5.2 Способ 2. Платиновую проволоку нагревают в пламени горелки и быстро вносят в анали зируемую пробу. Затем прилипшие к раскаленной проволоке кристаллы осторожно сплавляют в пламе ни горелки, опускают в концентрированную соляную кислоту и снова помещают в пламя. Окрашивание бесцветного пламени в желтый цвет указывает на присутствие в пробе ионов натрия.

6.4 Тест на аскорбат-ионы

Метод основан на образовании интенсивного фиолетового окрашивания при взаимодействии аскорбата натрия с сульфатом железа (II) и натрием углекислым кислым.

6.4.1 Требования к условиям проведения анализа – по 6.2.1.

6.4.2 Отбор проб – по 6.1.

6.4.3 Средства измерений, посуда и реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,01 г.

Стаканчики для взвешивания СН-34/12 (45/13) по ГОСТ 25336.

Стакан В (Н)-1 (2)-50 (150) ТС (ТСХ) по ГОСТ 25336.

Цилиндр 1 (3)-50 по ГОСТ 1770.
Колба мерная 1-100-2 по ГОСТ 1770.

Пипетка 1-1-2-10 по ГОСТ 29227.
Палочка стеклянная.
Железо (II) сернокислое 7-водное по ГОСТ 4148.

Натрий углекислый кислый по ГОСТ 4201.

Кислота серная по ГОСТ 14262, о. с. ч. 11-5.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709

Примечание — Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками и вспомогательного оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

6.4.4 Подготовка к анализу

6.4.4.1 Приготовление анализируемого раствора пищевого аскорбата натрия

Раствор с массовой долей 1 % готовят в стакане вместимостью 150 см3  растворением 0,5 г пищевого аскорбата натрия в 49,5 см3 дистиллированной воды.
Раствор хранят в плотно закрытой емкости в условиях по 6.2.3 — не более трех дней.

6.4.4.2 Приготовление раствора серной кислоты

Раствор с массовой долей серной кислоты 10 % (2 н) готовят растворением 5,7 см3 серной кислоты (95 %—98 %) в мерной колбе вместимостью 100 см3 и доведением дистиллированной водой до метки.

Раствор хранят в условиях по 6.2.3 — не более трех лет.

6.4.5 Проведение анализа

В стакане вместимостью 50 см3 к 4 см3 анализируемого раствора пищевого аскорбата натрия по 6.4.4.1 прибавляют 0,1 г натрия углекислого кислого, 0,02 г железа (II) сернокислого и перемешивают. Образование интенсивного фиолетового окрашивания, исчезающего при прибавлении 5 см3 раствора серной кислоты по 6.4.4.2, свидетельствует о наличии аскорбат-ионов.

6.5 Тест на восстанавливающую способность

Метод основан на обесцвечивании 2,6-дихлорфенол-индофенола натрия раствором

6.5.1 Требования к условиям проведения анализа – по 6.2.1.

6.5.2 Отбор проб – по 6.1.

6.5.3 Требования к квалификации оператора - 6.2.1.2

6.5.4 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы и реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,001 г.

Плитка электрическая по ГОСТ 14919.

Баня водяная.

Стаканчик для взвешивания СН-34/12 (45/13) по ГОСТ 25336.

Стаканы В (Н)-1-50 (200) ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

Цилиндры 1 (3)—10 (100)—1 по ГОСТ 1770.

Воронка ВФ-56-80 (110) ХС по ГОСТ 25336.

Бумага фильтровальная лабораторная ФМ-III по ГОСТ 12026.

2,6-дихлорфенол-индофенол натрия (C12H6NCI2NaO2), массовой долей основного вещества 99 %.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Примечание — Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками и вспомогательного оборудования, посуды с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов и материалов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

6.5.5 Подготовка к анализу

Раствор 2,6-дихлорфенол-индофенола натрия готовят растворением 0,01 г при температуре (60 + 10) °С в 100 см3 дистиллированной воды в стакане вместимостью 200 см3. Затем раствор фильтруют.

Раствор хранят в плотно закрытой емкости в условиях по 6.2.3 не более трех дней.

6.5.6 Проведение анализа

В стакане вместимостью 50 см3 к 10 см3 раствора 2,6-дихлорфенол-индофенола натрия по 6.5.5 прибавляют 2 см3 раствора анализируемого раствора аскорбата натрия по 6.4.4.1. Обесцвечивание раствора 2,6-дихлорфенол-индофенола натрия свидетельствует о наличии восстанавливающей способности у пищевого аскорбата натрия.

6.6 Определение массовой доли основного вещества

Метод основан на восстановлении и обесцвечивании йода раствором аскорбата натрия в присутствии крахмала в качестве индикатора.

Массовую долю основного вещества определяют после высушивания анализируемой пробы.

6.6.1 Требования к условиям проведения анализа – по 6.2.1.

6.6.2 Отбор проб – по 6.1.

6.6.3 Требования к квалификации оператора – по 6.2.1.2

6.6.4 Средства измерений, посуда и реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,0005 г.

Часы электронно-механические кварцевые по ГОСТ 27752.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251.

Колба Кн-2-250-34 ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.
Цилиндр 1 (3)-5 (50) по ГОСТ 1770.

Стакан В (Н)-1—150 ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

Колба 2а-500-2 по ГОСТ 1770.
Крахмал растворимый по ГОСТ 10163.

Йод, стандарт-титр.

Вода дистиллирования по ГОСТ 6709.

Примечание — Допускается применение других средств измерений и посуды с метрологическими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

6.6.5 Подготовка к анализу

6.6.5.1 Дистиллированную воду, не содержащую кислород, готовят по ГОСТ 4517 (пункт 2.37) и используют свежеприготовленную.

6.6.5.2 Раствор йода с (1/2 12) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н) готовят из стандарт-титра, для этого содержимое одной ампулы количественно переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3 и добавляют дистиллированную воду, не содержащую кислорода, до метки.

Раствор хранят в склянке из темного стекла с пришлифованной пробкой в условиях по 6.2.3 не более 1 мес. Коэффициент поправки устанавливают по ГОСТ 25794.2 не реже одного раза в 5 сут.

6.6.5.3 Раствора крахмала с массовой долей 1 % готовят по ГОСТ 4517 (пункт 2.90).

Раствор хранят в закрытой емкости в условиях по 6.2.3 не более 1 мес.

6.6.6 Проведение анализа

В стеклянном стакане вместимостью 150 см3 взвешивают с записью результата до четвертого десятичного знака от 0,21 до 0,23 г высушенной по 6.7 анализируемой пробы пищевого аскорбата натрия. Растворяют анализируемую пробу в 50 см3 не содержащей кислорода дистиллированной воды по 6.6.5.1 и количественно переносят раствор анализируемой пробы в коническую колбу вместимостью 250 см3. Прибавляют 12 см3 раствора серной кислоты по 6.4.4.2 и титруют 0,1 н раствором йода по 6.6.5.2 до появления синего окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин, прибавляя в конце титрования (0,5— 1,0) см3 раствора крахмала по 6.6.5.3 в качестве индикатора.

6.6.7 Обработка результатов

Массовую долю основного вещества аскорбата натрия X1, %, вычисляют по формуле

X1= K∙V·0,009905·100m, 							(1)

где     K – коэффициент поправки йода;

V – объем раствора йода молярной концентрации с (1/2 I2) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

0,009905 – количество пищевого аскорбата натрия, соответствующее 1 см3 раствора йода молярной концентрации с (1/2 I2) = 0,1 моль/дм3, г/см3;

100 – коэффициент пересчета в проценты;

m – масса пробы по 6.6.6 г.

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений X1, %, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости 6.6.8.1.

6.6.8 Метрологические характеристики метода

6.6.8.1 Абсолютное значение разности между результатами двух последовательных определений, полученными в условиях повторяемости при Р=95%, не превышает предела повторяемости r = 0,30 %.

6.6.8.2 Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях воспроизводимости при Р = 95 %, не превышает предела воспроизводимости R = 0,60 %.

6.6.8.3 Границы абсолютной погрешности определений массовой доли основного вещества пищевого аскорбата натрия ∆1=± 0,4 % при Р = 95 %.

6.6.9 Оформление результатов

Результат определения массовой доли основного вещества аскорбата натрия представляют в виде (X1 ± ∆1) %.

6.7 Определение массовой доли потерь при высушивании

Метод основан на гравиметрическом определении потерь при высушивании аскорбата натрия под вакуумом.

Массовую долю потерь при высушивании определяют по разности массы аскорбата натрия до и после высушивания.

6.7.1 Требования к условиям проведения анализа – по 6.2.1.

6.7.2 Отбор проб – по 6.1.

6.7.3 Требования к квалификации оператора – по 6.2.1.2

6.7.4 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда и реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,0005 г.

Часы электронно-механические кварцевые по ГОСТ 27752.

Насос вакуумный, обеспечивающий остаточное давление не более 5 кПа.

Эксикатор 1-190 по ГОСТ 25336.

Стакан для взвешивания СН -34/12 (45/13) по ГОСТ 25336.

Кислота серная по ГОСТ 4204.

Примечание — Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования и посуды с метрологическими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

6.7.5 Проведение анализа

Чистый пустой стаканчик для взвешивания вместе с крышкой помещают в эксикатор с серной кислотой. Затем закрывают эксикатор крышкой, откачивают воздух, выдерживают в течение 2 ч, сбрасывают вакуум, закрывают стаканчик крышкой и взвешивают с записью результата до четвертого десятичного знака.

Высушивание стаканчика с крышкой повторяют при тех же условиях до тех пор, пока разница между результатами двух последовательных взвешиваний составит не более 0,0005 г.

В подготовленный стаканчик для взвешивания вносят от 2,0 до 3,0 г анализируемого аскорбата натрия. Пробу распределяют равномерным слоем и взвешивают стаканчик с крышкой с записью результата до четвертого десятичного знака. Открытый стеклянный стаканчик вместе с крышкой помещают в эксикатор с серной кислотой. Затем закрывают эксикатор крышкой, откачивают воздух, выдерживают в течение 24 ч, сбрасывают вакуум, закрывают стаканчик крышкой и взвешивают с записью результата до четвертого десятичного знака.

6.7.6 Обработка и оформление результатов

Массовую долю потерь при высушивании Х2 %, вычисляют по формуле

X3= m-m1∙100m-m2, 					(2)

где 	m – масса сухого стаканчика с анализируемой пробой до высушивания, г;

m1 – масса стаканчика с анализируемой пробой после высушивания, г;

100 – коэффициент пересчета результата в проценты;

m2 – масса сухого стаканчика, г.

Вычисления проводят до второго десятичного знака.

За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений X2, %, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости 6.7.7.1.

6.7.7 Метрологические характеристики метода

6.7.7.1 Абсолютное значение разности между результатами двух последовательных определений, полученными в условиях повторяемости при Р=95%, не превышает предела повторяемости r = 0,50 %.

6.7.7.2 Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях воспроизводимости при Р = 95 %, не превышает предела воспроизводимости R = 0,80 %.

6.7.7.3 Границы абсолютной погрешности определений массовой доли потерь при высушивании ∆2=± 0,6 % при Р = 95 %.

6.7.8 Оформление результата

Результат определения массовой доли потерь при высушивании аскорбата натрия представляют в виде (X2 ± ∆2) %.

6.8 Определение рН 10%-ного водного раствора

Метод основан на прямом измерении активной кислотности в растворе аскорбата натрия.

6.8.1 Требования к условиям проведения анализа – по 6.2.1.

6.8.2 Отбор проб – по 6.1.

6.8.3 Требования к квалификации оператора – по 6.2.1.2

6.8.4 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда и реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 специального или высокого класса точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,1 г.

Термомент жидкостной стеклянный диапазоном измерения температуры от 0°С до 100 °С, ценой деления 1°С по ГОСТ 28498.

рН-метр погрешностью измерения не более  0,05 ед. рН.

Стакан В(Н )-2-250 ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

Цилиндр 1(3) – 100  по ГОСТ 1770.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Примечание — Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования и посуды с метрологическими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

6.8.5 Проведение измерения

В стакане вместимостью 250 см3 взвешивают 10,0 г аскорбата натрия, прибавляют цилиндром 90 см3 дистиллированной воды, тщательно перемешивают и при температуре 20 °С измеряют pH раствора в соответствии с инструкцией к прибору.

6.8.6 Оформление результатов

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений X 3, ед. рН, округленное доя первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости по 6.8.9.1.

6.8.7 Метрологические характеристики метода

6.8.7.1 Абсолютное значение разности между результатами двух последовательных определений, полученными в условиях повторяемости при доверительной вероятности Р=95%, не превышает предела повторяемости r = 0,10 ед. рН.

6.8.7.2 Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях воспроизводимости при доверительной вероятности Р = 95 %, не превышает предела воспроизводимости R = 0,15 ед. рН.

6.8.7.3 Границы абсолютной погрешности определения рН 10 %-ного водного раствора аскорбата натрия ∆3=± 0,1 ед. рН при Р = 95 %.

6.8.8 Оформление результата

Результат определения рН в 10%-ном водном растворе аскорбата натрия представляют в виде (X3 ± ∆3) ед.рН.

6.9 Определение удельного вращения 10%-ного водного раствора

6.9.1 Требования к условиям проведения анализа – по 6.2.1.

6.9.2 Отбор проб – по 6.1.

6.9.3 Требования к квалификации оператора – по 6.2.1.2

6.9.4 Удельное вращение, [ 𝛼]20D (10 % -ного водного раствора аскорбата натрия) определяют по ГОСТ 18995.3.

6.10  Определение токсичных элементов

6.10.1  Отбор  проб  по 6.1.

6.10.2 Требования к условиям проведения анализа – по 6.2.1.

6.10.3 Требования к квалификации оператора – по 6.2.1.2

6.10.4  Массовую долю свинца определяют  по  ГОСТ 26932,  ГОСТ 30178,  ГОСТ 30538, ГОСТ EN 14084, ГOCT EN 15763.

6.10.5  Массовую долю  мышьяка определяют  по  ГОСТ 26930,  ГОСТ 31628, ГОСТ 30538, ГОСТ EN 15763.

6.10.6  Массовую долю  ртути определяют  по  ГОСТ 30538, ГОСТ 26927, ГОСТ EN 15763.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение аскорбата натрия Е301 должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов и (или) технических регламентов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

7.2 Аскорбат натрия Е301 перевозят в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортирования грузов, действующими на соответствующих видах транспорта.

7.3 Аскорбат натрия Е301 хранят в упаковке изготовителя в сухих отапливаемых помещениях на стеллажах или поддонах при температуре от 10 °С до 30 °С  и относительной влажности воздуха не более 70 %.

7.4 Срок годности аскорбата натрия Е301 устанавливается изготовителем.

# Приложение А

# (справочное)

# Информация о применяемых технических регламентах

# и нормативных правовых актах в странах СНГ

| Наименование технического регламента или нормативного правового акта | Государство-участник СНГ |
| --- | --- |
| Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»1) | AM, BY, KZ, KG, RU |
| Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»2) | AM, BY, KZ, KG, RU |
| Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»3) | AM, BY, KZ, KG, RU |
| Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»4) | AM, BY, KZ, KG, RU |

____________________

1) К пунктам 3.1.2, 3.1.7, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.5, 3.4 настоящего стандарта.

2) К пунктам 3.1.2, 3.2.1, 4.5, 4.9, 7.1 настоящего стандарта.

3) К пунктам 3.3.1, 3.3.5 настоящего стандарта.

4) К пункту 3.4 настоящего стандарта».

__________________________________________________________________________

УДК 661.73:006.354 								МКС 67.220.20

Ключевые слова: пищевая добавка Е301, аскорбат натрия Е301, показатели качества, упаковка, маркировка, требования безопасности, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение

__________________________________________________________________________

Разработчики стандарта:

| Директор ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН |  | О.А. Кузнецова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель отдела «Технического регулирования» |  | Ю.А. Кузлякина |
| Руководитель отдела «Научно-прикладных и технологических разработок» |  | В.В. Насонова |