| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 702-2 ― 202 (Проект, первая редакция) |

СТАНКИ. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНЦОВ ШПИНДЕЛЯ И РАБОЧИХ ЗАЖИМНЫХ ПАТРОНОВ

Часть 2

Тип «Камлок»

(ISO 702–2:2007, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» (УУНиТ) и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации
МТК 070 «Станки»

- ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протокол от                                     №              )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 702–2:2007 «Станки. Соединительные размеры концов шпинделя и рабочих зажимных патронов – Часть 2. Тип «Камлок»» («Machine tools – Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks. Part 2. Camlock type», IDT) с техническим исправлением 1 к ISO 702–2:2007/Cor.1:2009.

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 39 «Станки», подкомитетом SC 8 «Шпиндели и зажимные устройства».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВЗАМЕН ГОСТ 26651-85

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1	Область применения	1

2	Размеры, предельные отклонения и допуски	1

3	Размеры для обеспечения взаимозаменяемости	2

3.1	Концы шпинделей	2

3.2	Эксцентриковые пальцы	4

3.3	Зажимные пальцы	6

3.4	Рабочие зажимные патроны	8

3.5	Крепежные детали для концов шпинделей, присоединительных поверхностей рабочих зажимных патронов	10

Библиография	12

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

станки. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНЦОВ ШПИНДЕЛЯ И РАБОЧИХ ЗАЖИМНЫХ ПАТРОНОВ Часть 2 Тип «Камлок» Machine tools. Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks. Part 2. Camlock type

Дата введения – 20   –   –

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает размеры фланцевых концов шпинделей типа «Камлок» и соответствующих поверхностей рабочих зажимных патронов для обеспечения взаимозаменяемости.

Примечание — «коническое соединение», «тип «байонет»» и «цилиндрическое соединение» рассматриваются в ISO 702-1, ISO 702-3 и ISO 702-4 соответственно.

- Размеры, предельные отклонения и допуски

В настоящем стандарте все размеры, предельные отклонения и допуски указаны в миллиметрах.

Несмотря на то, что внутренние крепежные элементы и сборочные винты не являются взаимозаменяемыми (поскольку они могут соответствовать как метрической, так и дюймовой серии), сохраняется полная взаимозаменяемость между метрическими концами шпинделей и дюймовыми присоединительными поверхностями рабочих зажимных патронов, и наоборот.

Проект, первая редакция

- Размеры для обеспечения взаимозаменяемости

  - Концы шпинделей

Основные и присоединительные размеры концов шпинделей должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

1 – размер № 3; 2 – размер № 4; 3 – размеры № 5 - 20; a – опорная линия

Рисунок 1 — Концы шпинделей

Таблица 1 — Размеры концов шпинделей

| Размер |  |  |  | Значения размеров концов шпинделей условного размера, номер |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| d1 | Номин. |  |  | 53,975 | 63,513 | 82,563 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 412,775 |
|  | Пред. откл. |  |  | +0,008 0 | +0,008 0 | +0,010 0 | +0,010 0 | +0,012 0 | +0,014 0 | +0,016 0 | +0,020 0 |
| d2 |  |  |  |  |  | 65 | 82 | 114 | 172 | 258 | 380 |
| d3 |  |  |  |  | 82,6 | 104,8 | 133,4 | 171,4 | 235,0 | 330,2 | 463,6 |
| d4 |  |  |  |  | 117 | 146 | 181 | 225 | 298 | 403 | 546 |
| d5 |  | +0,05 0 |  | 15,1 | 16,7 | 19,8 | 23,0 | 26,2 | 31,0 | 35,7 | 42,1 |
| d6 |  | H8 |  | 19 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 42 |
| d7 |  |  |  | М8 | М8 | М6 | М8 | М8 | М8 | М10 | М10 |
| d8 |  |  |  | 15,5 | 15,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 |
| e |  |  |  | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
| f |  | мин. |  | 32 | 34 | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 | 82 |
| g |  | ±0,05 |  | 22,6 | 27,0 |  |  |  |  |  |  |
| h |  |  | ±0,2 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| j |  |  |  | 17,5 | 17,5 | 20,6 | 23,8 | 27,0 | 31,8 | 36,5 | 42,9 |
| k |  |  | ±0,1 | 11,1 | 11,1 | 13,5 | 15,9 | 18,25 | 21,45 | 24,6 | 28,6 |
| l |  |  | +0,2 0 | 27,5 | 36 | 46 | 57 | 64 | 75 | 84 | 94 |
| m |  |  |  |  |  | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| w |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| x |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| α |  |  |  | 18° 18,6ʹ | 15° 36ʹ | 14° 55ʹ | 13° 46ʹ | 12° 18ʹ | 10° 30ʹ | 8° 35ʹ | 7° 05ʹ |
| Примечание — Предельные отклонения для нестандартных размеров: ± 0,4 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Эксцентриковые пальцы

Размеры эксцентриковых пальцев должны соответствовать указанным на рисунке 2 и в таблице 2.

a – опорная линия

Рисунок 2 — Эксцентриковые пальцы

Таблица 2 — Размеры эксцентриковых пальцев

| Размеры |  | Значения размеров эксцентриковых пальцев условного размера, номер |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| a | мин. | 13 | 17 | 22 | 25 | 28 | 32 | 37 | 43 |
| b | 0 -0,2 | 13,4 | 11,9 | 14,2 | 16,7 | 18,9 | 21,2 | 23,5 | 27,8 |
| c |  |  |  | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| d | +0,3 0 | 1,65 | 1,60 | 1,45 | 2,56 | 2,46 | 2,44 | 2,35 | 3,10 |
| e | +0,1 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,45 | 0,36 | 0,28 | 0,20 | 0,50 |
| h | 0 -0,1 | 26,5 | 35 | 45 | 56 | 63 | 73 | 82 | 92 |
| i | ±0,1 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 4,2 | 5,3 | 8,7 | 6,0 | 6,0 |
| j |  | 3,6±0,05 | 3,6±0,05 | 5,0±0,1 | 6,5±0,1 | 6,5±0,1 | 6,5±0,1 | 8,5±0,1 | 8,5±0,1 |
| k | e8 | 19 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 42 |
| l |  | 13±0,2 | 13±0,2 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 33 |
| m | ±0,05 |  |  | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| n | ±0,1 |  |  | 2,0 | 2,85 | 3,95 | 7,35 | 5,2 | 5,2 |
| o | ±0,2 | 14,9 | 16,7 | 22,4 | 30,2 | 33,2 | 39,5 | 43,6 | 48,4 |
| p |  | 21,4 | 26,5 | 35,0 | 43,0 | 49,0 | 59,0 | 62,0 | 69,0 |
| q | D12 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 17 | 22 |
| r |  | 7,5 | 9,5 | 11,1 | 12,7 | 14,2 | 16,7 | 19,0 | 22,2 |
| s |  |  |  | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| t |  | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 |
| u |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| Наклон на va |  | 1,60 | 1,90 | 1,90 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 3,18 |
| β |  | 15° | 10° | 10° | 10° | 10° | 15° | 15° | 15° |
| α |  | 15° | 15° | 15° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Примечание — Предельные отклонения для нестандартных размеров: ± 0,4 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a Смотрите предельные отклонения на размеры d и e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Зажимные пальцы

Размеры зажимных пальцев должны соответствовать указанным на рисунке 3 и в таблице 3.

1 – размеры № 4 - 20; 2 – размер № 3;
a – круговая опорная линия для установки положения шпильки

Рисунок 3 — Зажимные пальцы

Таблица 3 — Размеры зажимных пальцев

| Размеры |  |  |  |  | Значения размеров зажимных пальцев условного размера, номер |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| a | +0,1 |  |  |  | 12,7 | 13,5 | 16,5 | 19,6 | 23,2 | 26,8 | 32,0 | 38,5 |
| b | +0,2 |  |  |  | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| c |  |  |  | 0 -0,1 | 14,3 | 15,9 | 19,0 | 22,2 | 25,4 | 30,2 | 34,9 | 41,3 |
| d |  |  |  |  | М10×1 | М10×1 | М12×1 | М16×1,5 | М20×1,5 | М22×1,5 | М24×1,5 | М27×2 |
| e |  |  |  | +0,1 | 8,7 | 9,5 | 11,9 | 14,3 | 16,7 | 20,6 | 24,6 | 28,6 |
| g |  |  |  |  | 35 | 37 | 43 | 49 | 55,5 | 67 | 76 | 89 |
| h |  |  |  |  | 19 | 19 | 22 | 27 | 30,5 | 35 | 40 | 44 |
| k |  |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| l |  |  |  | ±0,2 | 30,0 | 31,0 | 35,7 | 40,5 | 44,5 | 53,2 | 58,7 | 69,0 |
| r |  |  |  |  | 9,5 | 9,5 | 11,25 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 17,5 | 20,6 |
| Примечание — Предельные отклонения для нестандартных размеров: ± 0,4 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Рабочие зажимные патроны

Присоединительные размеры рабочих зажимных патронов должны соответствовать указанным на рисунке 4 и в таблице 4.

1 – размеры № 3 и 4; 2 – размеры № 5 - 20; a –опорная линия

Рисунок 4 — Присоединительные поверхности рабочих зажимных патронов

Таблица 4 — Размеры присоединительных поверхностей рабочих зажимных патронов

| Размеры |  | Значения размеров присоединительных поверхностей рабочих зажимных патронов условного размера, номер |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| d1 |  | 53,975 | 63,513 | 82,563 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 412,775 |
| Пред. откл. Тип 1 а |  | +0,003 -0,005 | +0,003 -0,005 | +0,004 -0,006 | +0,004 -0,006 | +0,004 -0,008 | +0,004 -0,010 | +0,004 -0,012 | +0,005 -0,015 |
| Пред. откл. Тип 2 а |  | +0,008 0 | +0,008 0 | +0,010 0 | +0,010 0 | +0,012 0 | +0,014 0 | +0,016 0 | +0,020 0 |
| d2 |  | 70,6 | 82,6 | 104,8 | 133,4 | 171,4 | 235,0 | 330,2 | 463,6 |
| d3 |  | 92 | 117 | 146 | 181 | 225 | 298 | 403 | 546 |
| d4 |  | М10×1 | М10×1 | М12×1 | М16×1,5 | М20×1,5 | М22×1,5 | М24×1,5 | М27×2 |
| d5 |  | 14,6 | 16,2 | 19,4 | 22,6 | 25,8 | 30,6 | 35,4 | 41,6 |
| d6 |  | М6 | М6 | М6 | М8 | М8 | М8 | М8 | М8 |
| d7 |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| f | мин. | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| g |  | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
| h |  | 26 | 28 | 30 | 35 | 38 | 45 | 50 | 55 |
| j |  | 7 | 8 | 8 | 9,5 | 9,5 | 13 | 13 | 13 |
| l |  | 11,0 | 11,0 | 12,5 | 15,5 | 17,5 | 18,7 | 21,5 | 24,8 |
| m |  | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| w |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| x |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| α |  | 18° 18,6ʹ | 15° 36ʹ | 14° 55ʹ | 13° 46ʹ | 12° 18ʹ | 10° 30ʹ | 8° 35ʹ | 7° 05ʹ |
| Примечание — Предельные отклонения для нестандартных размеров: ± 0,4 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a Должна быть указана маркировка, указывающая на тип изделия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Крепежные детали для концов шпинделей, присоединительных поверхностей рабочих зажимных патронов

- Установочный винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ для зажимных пальцев

| Рисунок 5 — Установочный винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ для зажимных пальцев | Таблица 5 — Размеры установочных винтов с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ для зажимных пальцев Размеры; Значения размеров установочных винтов с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ для зажимных пальцев, номер. 3; 4; 5; 6; 8; 11; 15; 20. d; M6; M6; M6; M8; M8; M8; M8; M8. d1; 10; 10; 10; 13; 13; 13; 13; 13. k; 6; 6; 6; 8; 8; 8; 8; 8. l; 12; 12; 12; 14; 14; 14; 14; 14. |
| --- | --- |

- Установочный винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ для эксцентриковых пальцев

| Рисунок 6 — Установочный винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ для эксцентриковых пальцев | Таблица 6 — Размеры установочных винтов с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ для эксцентриковых пальцев Размеры; Значения размеров установочных винтов с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ для эксцентриковых пальцев, номер. 3; 4; 5; 6; 8; 11; 15; 20. d; M6; M8; M8; M8; M10; M10. d1; 10; 13; 13; 13; 16; 16. d2 макс.; 4,5; 6; 6; 6; 8; 8. k; 6; 8; 8; 8; 10; 10. l; 19; 20; 23; 28; 30; 35. l1; 4; 5; 5; 5; 5; 5. |
| --- | --- |

- Установочный штифт для фиксации эксцентриковых пальцев

| Рисунок 7 — Установочный штифт для фиксации эксцентриковых пальцев | Таблица 7 — Размеры установочных штифтов для фиксации эксцентриковых пальцев Размеры; Значения размеров установочных штифтов для фиксации эксцентриковых пальцев, номер. 3; 4; 5; 6; 8; 11; 15; 20. b; 0 -0,05; 3,5; 3,5. c; 0,8; 0,8. d; 6,3; 6,3. l; 0 -0,2; 14,4; 14,4. l1; 4,8; 4,8. |
| --- | --- |

- Винт с цилиндрической полукруглой головкой для эксцентриковых пальцев

| Рисунок 8 — Винт с цилиндрической полукруглой головкой для эксцентриковых пальцев | Таблица 8 — Размеры винтов с цилиндрической полукруглой головкой для эксцентриковых пальцев Размеры; Значения размеров винтов с цилиндрической полукруглой головкой для эксцентриковых пальцев, номер. 3; 4; 5; 6; 8; 11; 15; 20. d; M8; M8. d1 макс.; 15; 15. k макс.; 5,6; 5,6. l±0,2; 8; 18. |
| --- | --- |

Библиография

|  | ISO 702-1 | Machine tools — Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks — Part 1: Conical connection (Станки. Соединительные размеры концов шпинделя и рабочих зажимных патронов. Часть 1. Коническое соединение) |
| --- | --- | --- |
|  | ISO 702-3 | Machine tools — Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks — Part 3: Bayonet type (Станки. Соединительные размеры концов шпинделя и рабочих зажимных патронов. Часть 3. Байонетный тип) |
|  | ISO 702-4 | Machine tools — Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks — Part 4: Cylindrical connection (Станки. Соединительные размеры концов шпинделя и рабочих за-жимных патронов. Часть 4. Цилиндрическое соединение) |

- УДК 621.9.08                              МКС 25.080.01                                                   IDT

- Ключевые слова: станки металлорежущие, концы шпинделей, концы рабочих зажимных патронов, тип «Камлок», основные размеры, присоединительные размеры, предельные отклонения, допуски

Руководитель

организации-разработчика:

И.о. проректора по инновационной деятельности

УУНиТ																		   Г.К. Агеев

Руководитель разработки:

И.о. заведующего кафедрой

стандартизации и метрологии                                                                  Э.В. Сафин

Старший преподаватель кафедры

стандартизации и метрологии                                                                  И.Р. Хакимова

Инженер кафедры

стандартизации и метрологии                                                             А.И. Нигматуллина

Ответственный секретарь ТК 070 «Станки»                        	Д.С. Шуткова

Начальник отдела нефтегазового,

теплогенерирующего оборудования и

станкостроения Департамента машиностроения и

цифровых технологий

ФГБУ «Институт стандартизации»                                                     	И.А. Щипаков