МКС 77.120.30

Изменение № 3 ГОСТ 18175‒78 Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. Марки Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                    от___________________)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KZ, KG, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по ‒ МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Пункт 1. Второе предложение исключить.

Таблица 1. Графу 2 «по стандарту СЭВ 377-76» исключить.

Таблицу 1 дополнить примечанием – 6:

«6 Результаты анализа каждого компонента округляют по правилам округления в соответствии с пунктом 6 до числа знаков, предусмотренных в таблице 1».

Заманить слова: «Продолжение таблицы 1» на «Окончание таблицы 1».

Таблица 2. Графу 2 «по СТ СЭВ 731-77» исключить;

примечание 2 исключить.

Таблицу 2 дополнить примечанием – 3:

«3 Результаты анализа каждого компонента округляют по правилам округления в соответствии с пунктом 6, до числа знаков, предусмотренных в таблице 2».

Пункт 3 исключить.

Стандарт дополнить пунктом 6:

«6 Правила округления результатов анализа

6.1. Округление числового значения результата анализа (далее – числа) представляет собой отбрасывание значащих цифр справа до определенного разряда с возможным изменением цифры этого разряда.

Пример - Округление числа 132,48 до четырех значащих цифр будет 132,5.

6.2. В случае, если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) меньше 5, то последняя сохраняемая цифра не меняется.

Пример - Округление числа 12,23 до трех значащих цифр дает 12,2.

6.3. В случае, если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) равна 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу.

Пример - Округление числа 0,145 до двух значащих цифр дает 0,15.

Примечание – В тех случаях, когда следует учитывать результаты предыдущих округлений, поступают следующим образом:

1) если отбрасываемая цифра получилась в результате предыдущего округления в большую сторону, то последняя сохраняемая цифра сохраняется;

Пример - Округление до одной значащей цифры числа 0,15 (полученного после округления числа 0,149) дает 0,1.

2) если отбрасываемая цифра получилась в результате предыдущего округления в меньшую сторону, то последняя оставшаяся цифра увеличивается на единицу (с переходом при необходимости в следующие разряды).

Пример - Округление числа 0,25 (полученного в результате предыдущего округления числа 0,252) дает 0,3.

6.4. В случае, если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) больше 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу.

Пример - Округление числа 0,156 до двух значащих цифр дает 0,16.

6.5. Округление следует выполнять сразу до желаемого количества значащих цифр, а не по этапам.

Пример - Округление числа 565,46 до трех значащих цифр производится непосредственно на 565.

Округление по этапам привело бы к:

565,46 в I этапе - к 565,5,

а во II этапе - 566 (ошибочно).

Приложение 1а исключить.

Приложение 1. Исключить обозначение марок: (CuА15), (CuА18), (CuA110Fe3Mn1), (CuA110Fe4Ni4), (CuA19Mn2), (CuA19Fe4), (CuBe2Ni(Co), (CuBe2NiTi), (CuSi3Mn1), (CuCd1), (CuAg0,1), (CuCr1), (CuFeP).

Элемент «Информационные данные». Пункт 4 исключить.

Генеральный директор

АО «Уралмеханобр»						 К.В. Булатов

Руководитель разработки

Начальник отдела стандартизации 				М.В. Минеева