| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ — 202Х (EN 352-7:2020) (проект, RU, окончательная редакция) |

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНА СЛУХА

Требования безопасности

Часть 7

Противошумные вкладыши уровнезависимые

(EN 352-7:2020, Hearing protectors - Safety requirements - Part 7: Level-

dependent earplugs, MOD)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» на основе собственного перевода на русский язык немецкоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту EN 352-7:2020 «Средства защиты органа слуха. Требования безопасности. Часть 7. Вкладыши уровнезависимые» (EN 352-7:2020 «Hearing protectors – Safety requirements – Part 7: Level-dependent earplugs», MOD) путем внесения технических отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

Европейский стандарт разработан Техническим комитетом CEN/TC 159 «Средства защиты органа слуха», функции секретариата которого выполняет DIN.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6) и для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов.

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов европейским стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском стандарте, приведены в приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение |  |
| --- | --- |
| - Область применения |  |
| - Нормативные ссылки |  |
| - Термины и определения |  |
| - Требования |  |
| - Общие требования |  |
| - Эксплуатационные характеристики |  |
| - Критерии уровней |  |
| - Критерии уровней для изделий, предназначенных для использования только в условиях импульсного шума |  |
| - Критерии уровней для изделий, предназначенных для использования не только в условиях импульсного шума |  |
| - Маркировка |  |
| - Инструкции и информация, предоставляемая изготовителем |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов европейским стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском стандарте |  |
| Библиография |  |

Введение

Настоящий стандарт устанавливает требования к уровнезависимым противошумным вкладышам.

Настоящий стандарт является одной из частей серии стандартов ГОСТ EN 352, устанавливающих требования к средствам индивидуальной защиты органа слуха.

Методы испытаний на соответствие указанным требованиям для всех видов средств индивидуальной защиты органа слуха описаны в стандартах серии ГОСТ EN 13819.

Порядок отбора, использования, ухода и технического обслуживания средств индивидуальной защиты органа слуха приведены в ГОСТ 35266.

В рамках настоящего стандарта пункты 3.3, 3.4, 3.5, 4.2.2, 4.2.3 EN 352-7:2020 были модифицированы с учетом допустимого эквивалентного уровня звука 80 дБ(А) на рабочих местах, установленного Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». В пунктах 3.3, 3.4, 3.5 и 4.2.2 значения 85 дБ(А) были заменены на 80 дБ(А), в пункте 4.2.3 значения были пересчитаны исходя из допустимого эквивалентного уровня звука 80 дБ(А) и минимального поглощения шума согласно ГОСТ EN 352-2, таким образом значения минимальных критериев уровней 97 дБ(А), 96 дБ(А) и 94 дБ(А) были заменены на 92 дБ(А), 91 дБ(А) и 89 дБ(А) соответственно.

Также настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту EN 352-7:2020 путем замены ссылочных европейских стандартов на ссылочные гармонизированные межгосударственные стандарты. Текст, содержащий данные изменения, выделен курсивом.

Остальные положения настоящего стандарта идентичны положениям европейского стандарта EN 352-7:2020.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНА СЛУХА

Требования безопасности. Часть 7. Противошумные вкладыши уровнезависимые.

Occupational safety standards system. Personal protective means of hear body. 
Safety requirements. Part 7. Level-dependent earplugs

Дата введения –

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на уровнезависимые противошумные вкладыши. Стандарт устанавливает требования в части изготовления, конструкции, эксплуатационных характеристик, маркировки и информации для пользователя, относящихся к функциональным возможностям системы автоматической регулировки громкости.

Уровнезависимые противошумные вкладыши предназначены для восстановления окружающих звуков и ослабления звуков высокой интенсивности. Они могут быть выбраны для использования в условиях прерывистого или импульсного шума, а также там, где необходимо слышать внешние предупреждающие звуки. Настоящий стандарт применяется к противошумным вкладышам с электронной схемой восстановления звука.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

ГОСТ 12.4.320.3-2022 (EN 13819-3:2019) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органа слуха. Методы испытаний. Часть 3. Дополнительные методы акустических испытаний

ГОСТ 35266-2025 (EN 458:2016) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Рекомендации по выбору, использованию, уходу и обслуживанию. Руководящий документ

ГОСТ EN 352-2 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Часть 2. Противошумные вкладыши

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ EN 352-2, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна на http:// www.electropedia.org/

- Платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp

3.1	уровнезависимые противошумные вкладыши (level-dependent earplugs): Противошумные вкладыши с электронной схемой восстановления звука.

3.2	схема восстановления звука (sound restoration circuit): Электроакустическое устройство, предназначенное для воспроизведения внешних звуков более низкого уровня громкости в слуховом канале и ограничения воспроизведения звуков более высокого уровня громкости с помощью уровнезависимой функции усиления.

3.3	критерий уровня H [criterion level (H)]: А-корректированный уровень звукового давления H-шума, для которого А-корректированный эквивалентный уровень звукового давления в диффузном поле, при надетых уровнезависимых противошумных вкладышах и работе схемы восстановления звука на максимальной громкости, превысит 80 дБ(А).

3.4	критерий уровня M [criterion level (M)]: А-корректированный уровень звукового давления M-шума, для которого А-корректированный эквивалентный уровень звукового давления в диффузном поле, при надетых уровнезависимых противошумных вкладышах и работе схемы восстановления звука на максимальной громкости, превысит 80 дБ(А).

3.5	критерий уровня L [criterion level (L)]: А-корректированный уровень звукового давления L-шума, для которого А-корректированный эквивалентный уровень звукового давления в диффузном поле, при надетых уровнезависимых противошумных вкладышах и работе схемы восстановления звука на максимальной громкости, превысит 80 дБ(А).

3.6	шум импульсного типа (impulse-type noise): Шум, характеризующийся кратковременными пиками высокого уровня.

- Требования

4.1	Общие требования

Уровнезависимые противошумные вкладыши должны соответствовать требованиям ГОСТ EN 352-2 и требованиям, перечисленным в 4.2.

4.2	Эксплуатационные характеристики

4.2.1	Критерии уровней

Критерии уровней для трех типов шума H, M и L должны быть определены в соответствии с методами испытаний, указанными в ГОСТ 12.4.320.3-2022 (пункт 7.2.3).

4.2.2	Критерии уровней для изделий, предназначенных для использования только в условиях импульсного шума

Изделия, предназначенные для использования только в условиях импульсного шума, должны соответствовать требованиям:

—	минимальный критерий уровня H = 80 дБ (A);

—	минимальный критерий уровня M = 80 дБ (A);

—	минимальный критерий уровня L = 80 дБ (A).

4.2.3	Критерии уровней для изделий, предназначенных для использования не только в условиях импульсного шума

Изделия, предназначенные для использования не только в условиях импульсного шума, должны соответствовать следующим требованиям:

—	минимальный критерий уровня H = 92 дБ (A);

—	минимальный критерий уровня M = 91 дБ (A);

—	минимальный критерий уровня L = 89 дБ (A).

Если нет разницы между критерием уровня L, когда уровнезависимая функция включена и выключена, минимальный требуемый критерий уровня L не применяется.

5	Маркировка

Необходимо использовать маркировку, указанную в ГОСТ EN 352-2. Дополнительной маркировки не требуется.

6	Инструкции и информация, предоставляемая изготовителем

Вместе с противошумными вкладышами должна быть предоставлена информация, указанная в ГОСТ EN 352-2, и следующая дополнительная информация:

a)	обозначение настоящего стандарта;

b)	указание на то, что средства индивидуальной защиты органа слуха обеспечивают уровнезависимую функциональность;

c)	значения критериев уровней, определенные методами, описанными в ГОСТ 12.4.320.3;

d)	метод проверки, зарядки и замены батарей;

e)	сообщения, включающие следующую информацию:

1)	В противошумных вкладышах предусмотрена уровнезависимая функция поглощения шума. Перед использованием пользователь должен проверить правильность работы. Если обнаружены искажения или неисправность, пользователь должен обратиться к рекомендациям изготовителя по техническому обслуживанию.

2)	Предупреждение о том, что эксплуатационные характеристики могут стать хуже по мере использования батареи, и указание на типичный срок постоянного использования, который можно ожидать при полностью заряженных батареях.

f)	в случае, если изделие не соответствует критериям 4.2.3, но отвечает требованиям 4.2.2, предупреждение о том, что изделие не подходит для высоких уровней непрерывного шума.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов европейским стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском стандарте

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего европейского стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ EN 352-2–2021 | IDT | EN 352-2:2020 «Средства защиты органа слуха. Общие требования. Часть 2. Противошумные вкладыши» |
| ГОСТ 12.4.320.3-2022 (EN 13819-3:2019) | MOD | EN 13819-3:2019 «Средства защиты органа слуха. Испытания. Часть 3. Дополнительные методы акустических испытаний» |
| Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичный стандарт; - MOD – модифицированный стандарт. |  |  |

УДК 614.892:006.354 МКС 13.340.20 MOD Ключевые слова: средства индивидуальной защиты органа слуха, противошумные вкладыши, уровнезависимые, уровень звукового давления, электронная схема восстановления звука, требования, маркировка