| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ EN 1674 - (проект, KZ, первая редакция) |  |

МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ТЕСТОВАЛЬЦЕВЫЕ МАШИНЫ

Требования по безопасности и гигиене

(EN1674:2015, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту                                EN1674-2015 «Машины для обработки пищевых продуктов. Тестовальцевые машины. Требования безопасности и гигиены»  (Food processing machinery — Dough sheeters — Safety and hygiene requirements, IDT).

Европейский  региональный стандарт EN1674:2015 разработан Техническим комитетом CEN/TC 153 «Оборудование, предназначенное для использования с пищевыми продуктами и кормами», секретариат которого находится в ведении DIN.

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им европейскими региональные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 31522-2012

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1	Область применения............................................................................................1

2	Нормативные ссылки...........................................................................................2

3	Термины, определения и описание....................................................................	3

3.1	Термины и определение.....................................................................................	3

3.2	Устройство............................................................................................................3

4	Перечень опасностей.....................................................................	.....................4

5	Требования безопасности и гигиены и/или меры защиты.....................	..........6

5.1	Общие положения................................................................................................6

5.2	Механические опасности.....................................................................................7

5.2.1	Общие положения................................................................................................7

5.2.2	Потеря устойчивости.................................................................................	..........7

5.3	Электрические опасности..................................................................................11

5.3.1	Общие положения..............................................................................................11

5.3.2	Защита от поражения электрическим током....................................................11

5.3.3	Защита от замыканий на землю в цепях управления.....................................11

5.3.4	Корпуса двигателей...........................................................................................11

5.3.5	Неожиданный запуск..........................................................................................11

5.4	Требования к выбросу мучной пыли.................................................................11

5.5	Санитарно-гигиенические требования.............................................................11

5.5.1	Общие положения..............................................................................................12

5.5.2	Пищевая зона.....................................................................................................12

5.5.3	Зона распыления................................................................................................13

5.5.4	Непищевая зона.................................................................................................13

5.6		Опасности, возникающие в результате пренебрежения эргономическими принципами.....................................................................................13

6	Проверка требований и/или мер безопасности и гигиены..............................13

7	Информация для использования......................................................................13

7.1	Руководство по эксплуатации...........................................................................13

7.2	Маркировка.........................................................................................................13

Приложение A (обязательное)  Принципы конструкции, обеспечивающие возможность очистки тестовальцовочных машин......................................................16

A.1	Термины и определения....................................................................................16

A.2	Материалы конструкции....................................................................................16

A.3	Дизайн.................................................................................................................17

Приложение B (обязательное)  Код испытания на шум – класс точности 2............32

B.1	Общие положения..............................................................................................32

B.2	Термины и определения....................................................................................32

B.3	Условия установки и монтажа...........................................................................32

B.4	Условия работы..................................................................................................32

B.5	Измерения..........................................................................................................32

B.6	Определение уровня излучения звукового давления.....................................32

B.7	Определение уровня звуковой мощности........................................................33

B.8	Измерение погрешностей..................................................................................33

B.9	Информация, которая должна быть записана.................................................33

B.10	Информация, которая должна сообщаться.....................................................33

B.11	Декларирование и проверка значений уровня выделения шума...................34

A Приложение ZA (справочное) Связь между настоящим Европейским стандартом и основными требованиями Директивы ЕС 2006/42/EC ...........................................35

B Библиография............................................................................................................36

Введение

Настоящий стандарт является стандартом типа С, как указано в EN ISO 12100.

Соответствующее оборудование и степень охвата опасностей, опасных ситуаций и событий указаны в области применения настоящего стандарта.

Если положения данного стандарта типа C отличаются от тех, которые изложены в стандартах типа A или -B, то положения настоящего стандарта типа C имеют приоритет над положениями других стандартов для машин, которые были спроектированы и построены в соответствии с положениями настоящего стандарта типа C.

Европейский региональный стандарт EN 1674:2015 подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 153 «Оборудование, предназначенное для использования с пищевыми продуктами и кормами», секретариат которого находится в ведении DIN.

Второе издание европейского стандарта заменяет и отменяет стандарт       Европейский региональный стандарт EN 1674:2000+A1:2009.

Европейский региональный стандарт EN 1674:2000+A1:2009 был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, и поддерживает основные требования Директивы ЕС 2006/42/EC.

Для связи с Директивой ЕС 2006/42/EC см. справочное Приложение ZA, которое является неотъемлемой частью настоящего стандарта.

Существенные изменения по сравнению с предыдущей редакцией              европейского регионального стандарта EN 1674:2000+A1:2009:

- обновлены нормативные ссылки;

- список существенных опасностей и опасных зон для механических опасностей изложен в новой редакции;

- внесены новые подпункты: 5.3.5 (Неожиданный запуск) и 5.4 (распылитель муки).

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

#### МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ #### ТЕСТОВАЛЬЦЕВЫЕ МАШИНЫ #### Требования по безопасности и гигиене Food processing machinery - Rotary rack ovens - Safety and hygiene requirements

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и гигиены при конструировании и производстве тестовальцовочных машин, описанных в разделе 3, используемых в пищевой промышленности (производство хлеба, булочек, сладостей, кондитерских изделий, деликатесов, объекты общественного питания и т. д.) для снижения толщины твердой массы теста или пирожных путем его раскатывания.

Настоящий стандарт рассматривает все существенные опасности, опасные ситуации и события, связанные с транспортировкой, установкой, регулировкой, эксплуатацией, очисткой, техническим обслуживанием, демонтажем, разборкой и утилизацией тестомесильных машин, когда они используются по назначению и в условиях неправильного использования, которые необходимо предусмотреть производителю (см. раздел 4).

Настоящий стандарт рассматривает все существенные опасности, опасные ситуации и события, связанные с тестовальцовочной машиной, когда они используются по назначению и в условиях неправильного использования, которые необходимо предусмотреть производителю (см. раздел 5).

Шум не считается существенной опасностью. Это не означает, что производитель освобождается от необходимости снижать уровень шума и заявлять об уровне шума. Процедура проведения испытаний на шум приведена в Приложении B.

Вторым изданием Европейского регионального стандарта EN1674-2015 исключены:

- экспериментальные и испытательные машины, разрабатываемые заводом-производителем;

- тестовальцовочные машины, в которых тесто подается к валкам под действием силы тяжести (например, тестовальцовочные машины для основы для пиццы);

бытовая техника1).

1)EN 60335-1 и EN 60335-2-64 применимы

### ________________________________________________________

### Проект, KZ, первая редакция

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последние издания, включая любые изменения и поправки.

EN 614- 1:2006 Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and general principles (Безопасность оборудования. Эргономические принципы конструирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы конструирования);

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (Безопасность машин. Ограждения. Общие требования к проектированию и изготовлению стационарных и подвижных ограждений);

EN 1672- 2:2005 Food processing machinery - Basic concepts - Part 2: Hygiene requirements (Оборудование для пищевой промышленности - Основные понятия - Часть 2: Гигиенические требования;

EN 60204- 1:2006 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 1. Общие требования);

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP));

EN ISO 3743- 1 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for a hard-walled test room (Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума с использованием звукового давления. Технические методы для небольших подвижных источников в реверберирующих полях. Часть 1. Метод сравнения для испытательного помещения с жесткими стенами);

EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии источников шума с использованием звукового давления. Технические методы для практически свободного поля над отражающей плоскостью);

EN ISO 4287 Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters (Геометрические характеристики изделий (GPS). Текстура поверхности: Метод профиля. Термины, определения и параметры текстуры поверхности);

EN ISO 4871 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (Акустика. Декларация и проверка значений уровня шума машин и оборудования);

EN ISO 11201 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Определение уровней звукового давления на рабочем месте и в других определенных положениях в практически свободном поле над отражающей плоскостью с незначительными поправками на окружающую среду);

EN ISO 12001 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Rules for the drafting and presentation of a noise test code (Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Правила составления и представления кода испытаний на шум);

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (Безопасность машин. Общие принципы проектирования. Оценка риска и снижение риска);

EN ISO 13849 1:2015 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (Безопасность машин. Части систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы проектирования);

EN ISO 13857:2019  Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (Безопасность машин. Безопасные расстояния для предотвращения попадания в опасные зоны верхних и нижних конечностей).

3	Термины, определения и описание

3.1	Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по                  EN ISO 12100:2010, а также следующие термины.

3.1.1 ручная операция (manual operation): вальцы и конвейерные ленты приводятся в действие с помощью электродвигателем, а регулирование расстояния (зазора) между валами - вручную

3.1.2 автоматическая операция (automatic operation) машина обычно управляется автоматически, а зазор между валами регулируется электродвигателем.

3.2	Устройство

Тестовальцовочная машина состоит из корпуса, смонтированного на мобильной или стационарной основе, либо размещенной на столе или опоре. Процесс выполняется путем пропускания теста вперед и назад между валами, расстояние (зазор) между которыми постепенно уменьшается либо путем ручной регулировки, либо автоматически.

Корпус поддерживает следующие компоненты (см. рис. 1):

1) электромотор, приводящий в движение валы;

2) два расположенных горизонтально или вертикально вала. Высота нижнего вальца зафиксирована, а высоту верхнего вальца можно регулировать для получения теста нужной толщины. Два вала вращаются в противоположных направлениях;

3) скребковые устройства для удаления остатков теста с валов;

4) стол или транспортер, расоложенный как с одной, так и с противоположных сторон;

5) система управления, которая включает в себя переключатель "включено/выключено", устройство переключения направления вращения и регулирования расстояния (зазора) между валами;

6) насадка для посыпания мукой;

7) устройство для нарезки и раскатывания теста. Режущее устройство используется в конце фазы раскатывания для придания вырезания загатовкам из теста установленной формы. Система нарезки состоит из вала, оборудованного циркулярными ножами для обозначения границ или из вала, снабженного  штампами для изготовления изделий специальных форм, таких как круассаны, тарталетки с шоколадной начинкой и т. д. Раскатку теста можно производить с помощью наматывающей сетки для изготовления специальных рулетов, таких как круассаны и т. д.

Производительность машины определяется шириной подающего стола (или конвейеров).

Рисунок 1 — Основные части тестовальцовочной машины

4	Перечень опасностей

Раздел содержит перечень опасностей, которые идентифицированы при оценке рисков как специфичные и существующие для машин, требующих определенных действий для снижения рисков. (см. Таблицу 1).

Таблица 1 — Перечень  опасностей

| Опасные зоны | Механические опасности (см. Рисунок2) | Пункт/подпункт настоящего стандарта |
| --- | --- | --- |
| Зона 1: расстояние(зазор) между двумя валами на рабочей стороне | - затягивание и перелом | 5.2.1.1 |
| Зона 2: расстояние (зазор) между неподвижной опорой для теста и нижним валом | - затягивание и перелом | 5.2.1.2 |
| Зона 3: расстояние (зазор) между валами и боковыми ограждениями | - соскабливание | 5.2.1.1 |
| Зона 4: механизм привода | - сдвиг - запутывание | 5.2.1.3 |

Окончание таблицы 1

| Зона 5: устройства ввода и вывода: зазор между конвейерными лентами и их приводными или направляющими валами | - засасывание и переломы | 5.2.1.4 |
| --- | --- | --- |
| Зона 6 (дополнительно): устройства для резки/раскатки теста, приводимые в действие либо с помощью механического привода, либо за счет трения между лезвиями и лентой. | - порез | 5.2.1.5 |
| Зона 7 (дополнительно): съемная насадка для распределения муки | - засасывание и переломы | 5.2.1.6 |
| Зона 8: пространство между валом и соскабливающим устройством | - засасывание и переломы | 5.2.1.7 |
|  | Потеря устойчивости | 5.2.2 |
|  | Электрические опасности | 5.3 |
|  | Опасности, возникающие при неожиданном запуске | 5.3.5 |
|  | Опасности, создаваемые материалами и веществами (например, вдыхание пыли) | 5.4 |
|  | Опасности, возникающие в результате несоблюдения гигиенических принципов при конструировании | 5.5 |
|  | Опасности, возникающие в результате несоблюдения эргономических принципов | 5.6 |

1	 Зона 1:	зазор между двумя валами на рабочей стороне;

2	 Зона 2:	зазор между неподвижной опорой для теста и нижним валом;

3	 Зона  3:	зазор между валами и боковыми ограждениями;

4	 Зона 4:	механизм привода;

5	 Зона 5:	устройства ввода и вывода: зазор между конвейерными лентами и их приводными или направляющими валами;

6	 Зона 6:	(дополнительно): устройства для резки/раскатки теста, приводимые в действие либо с помощью механического  привода, либо за счет трения между лезвиями и лентой;

7	 Зона 7:	(дополнительно): съемная насадка для распределения муки;

8	 Зона 8:	пространство между валом и соскабливающим устройством.

П р и м е ч а н и е к Зоне 1: Обгоняющая сторона может стать набегающей стороной благодаря функции реверса

Рисунок 2 - Опасные зоны тестовальцовочной машины

5	Требования безопасности и гигиены и/или меры защиты

5.1 Общие положения

Машины должны соответствовать требованиям безопасности и/или мерам защиты, изложенным в данном пункте.

Кроме того, машина должна быть спроектирована в соответствии с принципами EN ISO 12100:2010 для соответствующих, но не существенных опасностей, которые не рассматриваются в настоящем стандарте.

Блокирующие защитные устройства должны быть, по крайней мере, блокирующими без блокировки защитных устройств, как определено в стандарте EN ISO 14119:2013, 4.1, и они должны соответствовать стандарту EN ISO 14119:2013, 5 и 8.7.1.

Части системы управления, связанные с безопасностью, должны соответствовать, как минимум, уровню производительности «с», определенному в соответствии со стандартом EN ISO 13849 1:2008.

Если фиксированные защитные устройства или части машины, не закреплены постоянно, например, с помощью сварки, то их крепежные системы должны оставаться прикрепленными к защитным устройствам или к механизму, когда ограждения сняты.
Как правило, для тестовальцовочных машин аварийный остановки не требуется. В этом случае, особое внимание должно быть уделено месту доступности выключателя с места оператора.

5.2	Механические опасности

5.2.1	Общие положения

Опасные зоны, описанные в пункте 4, должны быть ограждены в соответствии с пунктами 5.2.1.1–5.2.1.7.

5.2.1.1	Зона 1 и зона 3

Каждая рабочая сторона валов должна быть защищена защитными устройствами, которые являются:

- фиксированными защитными устройствами, размеры которых соответствуют стандарту EN ISO 13857:2008 (корпус может выполнять функцию неподвижного защитного устройства);

- или передвижными и блокирующими защитными устройствами с размерами, указанными в таблице 2 (см. рисунок 3а) и рисунок 3б));

- или сочетанием обоих типов защитных устройств.

Таблица 2 — Размеры защитных устройств

Размеры в миллиметрах

| A макс. |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B мин. |  | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| C мин. |  | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 |
| D мин. |  | EN ISO 13857:2008, Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | расстояние между верхней частью защитного устройства и поверхностью, на которой лежит тесто, при срабатывании блокирующего устройства; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | расстояние между кромкой защитного устройства и вертикальной плоскостью, проходящей через оси валов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | расстояние между концом защитного устройства и концом ленты; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | расстояние между нижним краем защитного устройства и поверхностью, на которой лежит тесто, при срабатывании блокирующего устройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3a)                                      3b)

Рисунок 3 — Размеры защитных устройств

Блокирующий механизм должен быть расположен внутри корпуса машины или защищен другим способом для исключения вредного воздействия на его работоспособность, например, теста или муки.

Подвижные блокирующие защитные устройства должны иметь возможность свободного движения на максимальное расстояние от валов, чтобы сработало отключающее устройство, если оператор попытается проникнуть через защиту.

В случае отверстий внутри стационарного или передвижного защитного устройства, безопасные расстояния отверстий, например, выполненные в виде стержней или сетки, должны соответствовать стандарту EN ISO 13857:2008, таблица 4.

Безопасные расстояния должны соблюдаться для каждого положения конвейера.

Приведение в действие блокирующего устройства из-за поднятия защитного устройства должно произойти в течение одной секунды.

- либо привести к остановке машины. В этом случае перезапуск возможен только путем преднамеренного приведения в действие пускового регулятора;

- или это должно приводить к обратному вращению валов, так чтобы оператор не мог быть втянут, т.е., чтобы зазор между валами опережал; когда оба защитных устройства подняты, машина должна остановиться.

5.2.1.2	Зона 2

Требования для зоны 1 должны быть выполнены.

Максимальный зазор между стационарной подставкой для теста и нижним валом должен быть ≤ 4 мм (см. рисунок 4).

Рисунок 4 — Расстояние (зазор) между стационарной подставкой для теста и нижним валом

5.2.1.3	Зона 4

Механизм привода должен быть защищен стационарными защитными устройствами (корпус машины может выполнять функцию стационарного защитного устройства) (см. EN 953 и EN ISO 13857:2008) и/или передвижными блокирующими защитными устройствами.

Приведение в действие блокирующего устройства из-за открытия защитного устройства должно привести к остановке машины в течение одной секунды.

5.2.1.4	Зона 5

Доступ к работающему зажиму конвейеров должен быть предотвращен, например, с помощью защитного устройства, такого как обозначенное буквой “c” на рисунке 5.

Проходные зажимы должны быть защищены защелками в виде заполняющих элементов, наполнительных стержней или аналогичных элементов с максимальным зазором 4 мм как для конвейерной ленты, так и для вала (см. рисунок 5).

a-	входной или выходной конвейер, b-	вал, c- 	защитный зажим

Рисунок 5 — Защита проходного зажима

5.2.1.5	Зона 6

Каждая рабочая сторона валов должна быть защищена защитными устройствами, которые являются:

-фиксированными защитными устройствами, размеры которых соответствуют требованиям стандарта EN ISO 13857:2008 (корпус может выполнять функцию неподвижного защитного устройства);

-или передвижными и блокирующими защитными устройствами с размерами, указанными в таблице 3 (см. рисунок 6);

-или сочетанием обоих типов защитных устройств.

Таблица 3 — Размеры защитных устройств

Размеры в миллиметрах

| A макс. |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B мин. |  | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| C мин. |  | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 |
| D мин. |  | EN ISO 13857, Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A расстояние между верхней частью защитного устройства и поверхностью, на которой лежит тесто, при срабатывании блокирующего устройства; B расстояние между краем ограждения и опасной зоной (см. рисунок 6); C расстояние между концом защитного устройства и концом ленты; D расстояние между нижним краем защитного устройства и поверхностью, на которой лежит тесто, при срабатывании блокирующего устройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 6 — Размеры защитного устройства

Требования к защитным устройствам должны быть идентичны 5.2.1.1.

5.2.1.6	Зона 7

Если устройства для посыпания муки являются съемными (например, без инструментов), то их снятие не должно открывать доступ к какой-либо опасной зоне, в противном случае они должны быть заблокированы и должны привести к остановке машины.

Если усилие, необходимое для остановки движущихся частей посыпателя муки, превышает 150 Н, то посыпатель муки должен быть защищен стационарным или блокирующим защитным устройством.

Отверстие контейнера для муки можно оставить незащищенным, если нет риска со стороны системы подачи муки (например, если подача состоит из шпинделя с резиновыми спицами или насечками или, если мука посыпается вибрационным устройством).

5.2.1.7	Зона 8

Требования для зон 1, 2 и 3 должны быть выполнены.

5.2.2	Потеря устойчивости

5.2.2.1	Машины должны быть сконструированы таким образом, чтобы они были устойчивыми и должны соответствовать требованиям 5.2.2.2-5.2.2.3, если применимо.

Для машин, предназначенных для крепления к полу, в руководстве по эксплуатации должны быть указаны значения усилий в точках крепления.

5.2.2.2	Свободно стоящие машины без колес должны быть устойчивыми при наклоне в 10° от горизонтальной плоскости в любом нежелательном направлении.

5.2.2.3	Свободно стоящие машины на колесах должны иметь, по крайней мере, два колеса (или набор колес), оснащенных тормозами, которые должны соответствовать требованиям 5.2.2.2.

5.3	Электрические опасности

5.3.1 Общие положения

Электрооборудование должно соответствовать требованиям стандарта       EN 60204 1:2006 с точностью, указанной в следующих подпунктах.

Электрооборудование, например, выключатели, которые могут подвергаться воздействию воды, например, во время очистки должны быть защищены до соответствующего класса IP в соответствии со стандартами EN 60529 и              EN 60204 1:2006.

5.3.1	Защита от поражения электрическим током

Электрооборудование должно соответствовать требованиям стандарта      EN 60204 1:2006, 6.

5.3.2	Защита от замыканий на землю в цепях управления

Для машин, питаемых от однофазного провода и заземленного нейтрального провода, однополюсное прерывание должно быть в фазном проводе (см. EN 60204 1:2006, 9.4.3.1).

5.3.3	Корпуса двигателей

Если двигатель имеет степень защиты ниже IP23 (см. EN 60529), то он должен быть установлен внутри корпуса (EN 60204 1:2006, 14.2), гарантирующего минимальную степень защиты IP23 (см. EN 60529).

5.3.4	Неожиданный запуск

Следует избегать неожиданного запуска после остановки из-за отсутствия или колебания электрической энергии. Для перезапуска машины требуется добровольное действие на пусковом устройстве.

5.4	Требования к выбросу мучной пыли

При оснащении машины системой распыления муки, количество подаваемой (выгружаемой) муки в единицу времени и/или расстояние между нижней стороной системы распыления и тестом должны регулироваться для уменьшения выброса мучной пыли.

На всех участках, где мука падает с конвейеров, должны быть предусмотрены поддоны.

5.5	Санитарно-гигиенические требования

5.5.1	Общие понятия

Тестовальцовочные машины должны быть сконструированы и изготовлены в соответствии с EN 1672 2:2005+A1:2009 и Приложением A.

Кроме того, крепления столов, лент и скребковых устройств должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было снять и легко очистить.

3 зоны, определенные в стандарте EN 1672 2:2005+A1:2009, определяются следующим образом и показаны на рисунке 7; точная граница между зонами зависит от детальной конструкции машины.

пищевая зона

зона распыления

непищевая зона

П р и м е ч а н и е - Рисунок без защитного устройства

Рисунок 7 — Гигиенические зоны

5.5.2	Пищевая зона

Пищевая зона выглядит следующим образом:

— поверхности валов;

— поверхности скребковых устройств;

— поверхности входных/выходных столов или конвейерных лент;

— защитные устройства (вся поверхность, если устройство не является жестким, внутреннюю поверхность, если устройство является жестким);

— внутренняя часть дозатора муки;

— приспособления для резки/раскатки.

5.5.3	Зона распыления

Зона распыления выглядит следующим образом:

- боковые и внутренние части основания;

- внешняя сторона жестких защитных устройств.

5.5.4	Непищевая зона

Остальная площадь машины, не контактирующая с пищевыми продуктами.

5.6	Опасности, возникающие в результате пренебрежения эргономическими принципами

Неудобные положения тела во время эксплуатации, технического обслуживания и очистки должны быть исключены при конструировании, а управляющие приводы должны быть расположены в пределах досягаемости оператора, как указано в стандарте EN 614 1:2006+A1:2009, Приложение A.

6	 Проверка требований и/или мер безопасности и гигиены

Настоящий пункт содержит методы испытаний на наличие и адекватность требованиям безопасности, изложенным в пункте 6.

Проверка требований может быть осуществлена путем осмотра, расчета или испытания. Они должны применяться к машине в полностью введенном в эксплуатацию состоянии, но для некоторых проверок может потребоваться частичный демонтаж. Такой частичный демонтаж не аннулирует результат проверки.

Методы проверки приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Проверка

| Соответствующий подпункт | Метод проверки |
| --- | --- |
| 5.2.1.1 and 5.2.1.2 | Измерением и функциональным испытанием защитных блокирующих устройств |
| 5.2.1.3 | Измерением |
| 5.2.1.4 | Путем осмотра |
| 5.2.1.5, 5.2.1.6 and 5.2.1.7 | Измерением и функциональным испытанием защитных блокирующих устройств |
| 5.2.2 | По результатам испытаний: при наклоне в 10° машина должна вернуться в вертикальное положение. |
| 5.3 | По результатам испытаний, приведенных в EN 60204-1:2006, пункт 18 a), b) and f). |
| 5.4 | Путем осмотра |
| 5.5 | В соответствии со стандартом EN 1672–2:2005+A1:2009, пункт 6 |
| 5.6 | Путем измерения усилий Путем осмотра видимости индикаций, кнопок. |

7	Информация для использования

7.1	Руководство по эксплуатации

Изготовитель должен предоставить руководство по эксплуатации в соответствии со стандартом EN ISO 12100:2010, 6.4.5.

В частности, инструкция по эксплуатации должна содержать:

- положения по обращению, транспортировке, хранению, монтажу, запуску;

- положения по чистке: используемые чистящие средства, рекомендуемые приспособления, процедуры и периодичность, все необходимые меры предосторожности (например, очистка должна производиться после остановки машины с использованием щетки, пластикового скребка, тряпки, пылесоса, … Металлические предметы не рекомендуются.);

- информацию, предупреждающую пользователей о риске для здоровья от запыления. Должны быть предоставлены подробные инструкции по бережному обращению с мукой и минимальному образованию пыли во время использования и очистки, которые должны включать, в частности, ссылки на:

1) методы минимизации мучной пыли (например, запретить использование сжатых воздуховодов для очистки);

2) необходимость правильной регулировки и обслуживания скребков вала, чтобы обеспечить минимальное прилипание теста и, следовательно, потребность в муке;

- информацию об использовании, заполнении и очистке системы распыления муки для машин с системой распыления муки;

- значения усилий в точках крепления, если машина закреплена;

- предупреждение оператора об опасности остаточного напряжения, особенно от конденсаторов, после демонтажа ограждений, т.е. во время технического обслуживания;

- значение устройства защиты от перегрузки по току;

- пределы, которые должны соблюдаться, и меры, которые должны быть приняты для обеспечения стабильности при использовании, транспортировке, сборке, демонтаже при выходе из эксплуатации, испытаниях или предсказуемых поломках;

- в случае аварии или поломки; если существует вероятность блокировки, метод эксплуатации, который необходимо соблюдать, чтобы обеспечить безопасное разблокирование оборудования;

- технические характеристики используемых запасных частей и инструкции по их установке, если они влияют на здоровье и безопасность операторов;

- при необходимости: описание операций по регулировке и техническому обслуживанию, которые должен выполнять пользователь, и меры по профилактическому техническому обслуживанию, которые необходимо соблюдать;

- инструкции, предназначенные для безопасного выполнения регулировки и технического обслуживания, включая меры защиты, которые должны быть приняты во время этих операций (период проверки, проверить остановилась ли машина после срабатывания защитного устройства, расстояние до срабатывания защитного устройства, время остановки машины);

- в случае машин, которые могут быть подключены к электросети: информацию, предупреждающая пользователя о том, что он должен иметь возможность проверить, что вилка остается видимой из любой точки, к которой у него есть доступ;

- информацию об излучении воздушного шума, определенную и заявленную в соответствии с Приложением В к настоящему Европейскому стандарту:

1) уровень излучения звукового давления, взвешенный по шкале А, на рабочих местах, если он превышает 70 dB(A); если этот уровень не превышает 70 dB(A), то данный факт должен быть указан,

2) пиковое значение мгновенного звукового давления по шкале С на рабочих местах, если   оно превышает 63 Pa (130 dB по отношению к 20 μPa),

3) взвешенный по шкале А уровень звуковой мощности, излучаемый оборудованием, если А-взвешенный уровень излучения звукового давления на рабочих местах превышает 80 dB(A).

Всякий раз, когда указываются значения звукового излучения, должны быть указаны неопределенности «К», окружающие эти значения. Условия работы оборудования во время измерения и используемые методы измерения должны быть описаны.

- Уведомление о необходимости ежедневной проверки устройств отключения перед началом работы.

7.2	Маркировка

Минимальная маркировка должна включать:

- фирменное наименование и полный адрес производителя и, в соответствующих случаях, его уполномоченного представителя;

- обязательную маркировку2);

- обозначение серии или типа;

- серийный номер, если таковой имеется;

- информацию о номинальной мощности (обязательна для электротехнических изделий: напряжение, частота, мощность, ...);

- обозначение машины;

- год выпуска, то есть год, в котором производственный процесс завершен.

______________________________________________________________________

2) Для машин и связанных с ними продуктов, предназначенных для выпуска на рынок в ЕЭЗ, маркировка CE, как определено в применимых Европейских директивах, например, Машины

Приложение А

(обязательное)

Принципы конструкции, обеспечивающие возможность очистки тестовальцовочных машин

A.1	Термины и определения

Для целей настоящего приложения применяются следующие термины и определения.

A.1.1 легко очищаемый: разработан и изготовлен таким образом, чтобы обеспечить удаление загрязнений простым методом очистки (например, вручную и губкой)

A.1.2 подогнанные поверхности

поверхности, разделенные расстоянием, меньшим или равным 0,5 мм

A.1.3 соединенные поверхности

поверхности, между которыми ни одна частица продукта не попадает в небольшие щели, что затрудняет их удаление и создает опасность загрязнения.

A.2	Материалы конструкции

A.2.1	Тип материалов

A.2.1.1	Общие положения

Материалы конструкции для пищевой зоны должны соответствовать стандарту   EN 1672 2:2005+A1:2009, 5.2.

Некоторые материалы (например, пластик) подлежат общим или специальным испытаниям на миграцию.

П р и м е н и е - Европейские директивы дают список материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и пищевых продуктов, предназначенных для потребления человеком (см. также CEN/TR 15623). Материалы, не упомянутые в Европейских директивах, принимаются, если доказана их совместимость с пищевыми продуктами.

A.2.1.2	Материалы для пищевой зоны:

Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и пищевыми продуктами, предназначенными для потребления человеком, должны соответствовать соответствующим директивам и правилам (например, Регламенту Комиссии (ЕС) № 10/2011 о пластиковых материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами).

A.2.1.3	Материалы для зоны распыления

См. стандарт EN 1672 2:2005+A1:2009, 5.2.2.

A.2.1.4	Непищевая зона

См. стандарт EN 1672 2:2005+A1:2009, 5.2.3.

A.2.2	Условия для поверхности

Поверхностная обработка материалов, используемых на поверхностях, должна обеспечивать возможность легкой очистки в удовлетворительных условиях. Значения шероховатости (Rz) в соответствии со стандартом EN ISO 4287 должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах А.1 и А.2.

Таблица А.1 — Условия для поверхности пищевой зоны

в микрометрах

| Способ обработки | Шероховатость (Rz) |
| --- | --- |
| Цельнотянутый-прокатанный-скрученный | ≤ 34 |
| Литой-формованный | ≤ 40 |
| Механически обработанный | ≤ 34 |
| Полученный диффузией в: - металл - пластики | ≤ 34 ≤ 34 |
| - покраска (предварительное испытание) - пластики (предварительное испытание) - стекло - металл (предварительное испытание) | ≤ 22 ≤ 22 ≤ 22 ≤ 22 |

Таблица А.2 —Условия для поверхности зоны распыления

в микрометрах

| Способ обработки | Шероховатость (Rz) |
| --- | --- |
| Цельнотянутый-прокатанный-скрученный | ≤ 40 |
| Литой-формованный | ≤ 54 |
| Механически обработанный | ≤ 54 |
| Полученный диффузией в: - металл - пластики | ≤ 54 ≤ 54 |
| Покрытие |  |
| - покраска | ≤ 40 |
| - пластик | ≤ 40 |
| - стекло | ≤ 40 |
| - металл | ≤ 40 |

A.3	Дизайн

A.3.1	Соединения внутренних поверхностей

A.3.1.1	Общие положения

Соединения должны иметь ту же шероховатость, что и соединяемые поверхности. Они должны быть сконструированы так, чтобы не было мертвых зон, см. EN 1672 2:2005+A1:2009.

A.3.1.2	Соединения внутренних поверхностей пищевой зоны

Две поверхности должны быть соединены с помощью:

—	закругленной кромки, имеющей радиус больше, чем кривая с минимальным радиусом (r1) 3 мм, полученная путем:

—	механической обработки (нарезки внутри массы материала);

—	сгибания листового металла (сгибания и формовки);

—	конструирования (в формах, литейных моделях, выдавливания и выдувания...) (см. рисунок А.1.1).

- пищевая зона

Рисунок А.1.1 — Внутренние поверхности пищевой зоны (закругленные)

- или сварного соединения со шлифовкой и полировкой (см. рисунок А.1.2).

- пищевая зона

Рисунок А.1.2 — Внутренние поверхности пищевой зоны (сварные)

1-	пищевая зона

Рисунок А.1.3 — Внутренний угол для пищевой зоны больше или равен 135°

Три поверхности должны быть соединены путем:

- использования закругленных краев, причем два закругленных края имеют радиус больше или равный 3 мм, а третий - радиус больше или равный 7 мм;

- формирования углов в 135° (α1) так, чтобы размер (l1) между двумя сгибами был равен или больше 7 мм (см. рисунок А.1.4).

- пищевая зона

Рисунок А.1.4 - Соединение трех поверхностей для пищевой зоны

A.3.1.3	Соединения внутренних поверхностей для зоны распыления

Если две поверхности перпендикулярны, то радиус (r2) должен быть больше 1 мм (см. рисунок А.2.1).

2-	зона распыления

Рисунок А.2.1 — Внутренний угол для зоны распыления превышающий или равный 90°

Если внутренний угол (α2) составляет от 60° до 90°, то радиус (r1) должен быть больше или равен 3 мм (см. рисунок A.2.2):

2-	зона распыления

2  зона распыления

Рисунок А.2.3 — Внутренние поверхности для зоны распыления (сварные)

A.3.1.4	Соединения внутренних поверхностей для непищевой зоны

Особых требований нет.

A.3.2	Монтаж поверхности и перекрытия

A.3.2.1	Общие положения

Методы монтажа листового металла должны учитывать расширение и сжатие из-за колебаний температуры.

A.3.2.2	Монтаж поверхности и перекрытия для пищевых продуктов

A.3.2.2.1	Монтаж поверхности

Смонтированные поверхности считаются соединенными либо:

- сплошным сварным швом (см. рисунок А.3.1);

1-	пищевая зона

Рисунок А.3.1 — Монтаж поверхности для пищевой зоны (сварные)

1-	пищевая зона

Рисунок А.3.2 — Монтаж поверхности для пищевой зоны (герметичные)

A.3.2.2.2	Перекрытие поверхностей

В случае неизбежных технических ограничений (например, длинные детали из листового металла различной толщины), монтаж может производиться внахлест листа, и в этом случае собираемые поверхности соединяются друг с другом:

— либо сплошным сварным швом.

Верхние поверхности должны перекрывать нижние поверхности в направлении потока жидкости. Конец нахлеста и угол должны быть разделены расстоянием (h) превышающим или равным 30 мм (см. рисунок А.4.1):

- пищевая зона

Рисунок А.4.1 — Перекрытие поверхностей для пищевой зоны (сварное)

Если это невозможно выполнить, соединения должны соответствовать требованиям к закругленным участкам в пищевой зоне (см. А.3.1.2 и рисунок А.4.2).

- пищевая зона

Рисунок А.4.2 — Перекрытие поверхностей для пищевой зоны (сварное, исключительное)

-  или сплошным герметичным и промывным соединением.

Если общая толщина перекрывающейся части и стыка более 1 мм, верхняя часть должна быть скошена, чтобы уменьшить толщину (d) до меньшей или равной 1 мм (см. рисунок А.4.3).

- -пищевая зона

Рисунок А.4.3- Перекрытие поверхности для пищевых продуктов (герметичное)

A.3.2.3	Монтаж поверхности и перекрытия для зоны распыления:

Поверхности могут быть:

- либо зацементированными:

- с помощью профиля, который нельзя вытащить и который устанавливается перед монтажем (см. рисунок А.5.1):

2	- зона распыления

Рисунок A.5.1 – Монтаж поверхности для области распыления (с помощью профиля)

- промывным склеиванием (сгибы детали, используемой для склеивания, должны иметь длину полки (l2) более 6 мм, а заусенец соединения не должен иметь усадку (s) более 0,5 мм), (см. рисунок А.5.2).

- зона распыления

Рисунок А.5.2 — Монтаж поверхности для зоны распыления (промывным склеиванием)

- или смонтированным и установленным (максимальный зазор (j) меньше или равен 0,5 мм) так, чтобы верхние поверхности перекрывали нижние поверхности в направлении потока продукта. Расстояние перекрытия (re) не менее 30 мм необходимо для предотвращения капиллярного подъема жидкости (см. рисунок A.5.3).

2-	зона распыления

Рисунок А.5.3 — Перекрытие поверхности для зоны распыления

A.3.2.4	Монтаж поверхности и перекрытия для непищевой зоны

Особых требований нет.

A.3.3	Крепежи

A.3.3.1	Крепежи для пищевой зоны

A.3.3.1.1 Общие положения

См. 5.3.1.3 EN 1672 2:2005+A1:2009.

A.3.3.1.2	Точечная облицовка

Если конструкция требует использования винтов с внутренним шестигранником, встроенных в точечную поверхность:

- либо конструкция должна соответствовать рисунку А.6, а изготовитель в своем руководстве по эксплуатации может предписать подходящие средства очистки

Рисунок А.6- Точечная облицовка

- либо изготовитель должен предпринять необходимые шаги, чтобы заполнить точечную поверхность герметичными и долговечными заглушками, соответствующими требованиям пищевой зоны.

A.3.3.1.3	Системы штифтового привода

Системы штифтового привода должны быть разрешены только в том случае, если они прочные и собраны как можно ровнее. Изготовитель может установить процедуру проверки для обеспечения соблюдения данного требования.

A.3.3.2	Крепежи для зоны распыления

Крепежные элементы должны быть легко очищаемыми и выбираться из тех, которые показаны на рисунке A.7.

Рисунок А.7 — Крепежи для зоны распыления

Если конструкция требует использования винтов с внутренним шестигранником, заглубленных в точечное отверстие, конструкция должна соответствовать:

- либо методу, соответствующему принципу, приведенному на рисунке А.6 для пищевой зоны, при котором изготовитель может указать в своем руководстве по эксплуатации необходимые средства очистки (например, струя высокого давления);

- либо изготовитель должен принять все необходимые меры для закрытия точечных соединений герметичными заглушками.

A.3.3.3	Крепежи для непищевой зоны

Особых требований нет.

A.3.4	Ножки, опоры и основания для обеспечения чистки пространства под машиной

A.3.4.1 Настольные машины

Настольные машины должны быть сконструированы таким образом, чтобы можно было производить очистку под ними, и могут быть:

A.3.4.1.1	Переносными (например, требуемое усилие меньше или равно 250 Н) одним человеком после демонтажа всех съемных элементов для очистки: требований нет.

A.3.4.1.2	Наклоняемыми. Требования отсутствуют, если усилие, необходимое для наклона меньше или равно максимальному переносимому весу.

Однако оборудование должно быть снабжено специальными элементами для наклонного движения для обеспечения устойчивости в наклонном положении (подходящие ножки, опорные средства и т. д.), а процедура наклона должна быть четко изложена в руководстве по эксплуатации.

A.3.4.1.3	Непереносные и не наклоняемые

- Машины снабжаются либо ножками, либо основанием. Для определения минимальной высоты (Н) ножек необходимо учитывать расстояние доступа (Р), указанное в таблице А.3, позволяющее производить очистку установочных поверхностей (см. рисунок А.8):

Таблица А.3 — Размеры оснований

| Размеры в миллиметрах |  |
| --- | --- |
| P ≤ 120 | H ≥ 50 |
| 120 < P ≤ 500 | H ≥ 75 |
| 500 < P ≤ 650 | H ≥ 100 |
| P > 650 | H ≥ 150 |

Рисунок А.8 — Машины с ножками

Если машина не имеет ножек, она должна быть размещена на рабочем столе с промежуточным сплошным и герметичным соединением.

В инструкции по эксплуатации должен быть указан метод соединения.

А.3.4.2  Машины напольные

A.3.4.2.1 Стационарные машины с основанием или без него

Стационарные машины с основанием или без него должны либо опираться на пол с промежуточным сплошным и герметичным соединением, в руководстве по эксплуатации должен быть указан метод соединения (см. Рисунок A.9.1), либо их ножки (H) должны быть выше или равны 150 мм.

Рисунок А.9.1 — Машина, стоящая на полу

Рисунок А.9.2 — Машина с выступом

Рисунок А.9.3— Машина с основанием

Однако, если очищаемое пространство (L) не глубже 150 мм, то высота Н может быть уменьшена до 100 мм при условии, что учитываются различные возможности доступа (см. рисунок А.9.2).

Если поверхность ножек больше 1 dm2, то ножкм считаются основанием (с промежуточным уплотнением) (см. рисунок А.9.3).

A.3.4.2.2 Мобильные машины

Колесики должны поддаваться очистке. Пример приведен на рисунке А.10, где b — наибольшая ширина покрытия по окружности колеса.

если b ≤ 25 мм, то a ≥ 3,5 мм

если b > 25 мм, то a ≥ 6 мм

Рисунок А.10 — Колесики

A.3.5	Вентиляционные отверстия

A.3.5.1	Вентиляционные отверстия для непищевой зоны

Любые вентиляционные отверстия должны располагаться в непищевой зоне.

Их конструкция должна предотвращать просачивание или удержание жидкости в машине.

По возможности, для машин, стоящих на полу, зашитные устройства должны препятствовать прониканию грызунов во все технические зоны машины, и по этой причине наименьший размер отверстия должен быть меньше или равен 5 мм.

A.3.5.2	Вентиляционные отверстия для зоны распыления

В таких случаях они должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было чистить

Рисунок А.11 — Вентиляционные отверстия для зоны распыления

По возможности, для машин, стоящих на полу, защитные устройства должны препятствовать проникновению грызунов в любые технические зоны машины.

Наименьший размер отверстия (b) должен быть меньше или равен 5 мм (см. рисунок А.11).

A.3.6	Шарниры

По возможности изготовитель должен исключать все детали вращения из пищевой зоны.

Если наличие деталей вращения в пищевой зоне технически необходимо, то:

- они должны легко сниматься;

- если они не снимаются, то все поверхности должны быть доступны.

Сборка с неподвижной частью должна производиться с помощью соединения, предназначенного для предотвращения просачивания. Доступ ко всем этим зонам допустим, если ширина прохода (l3) больше или равна удвоенной глубине (p). Ни в коем случае эта ширина (l3) не должна быть менее 10 мм (см. рисунок А.12).

Рисунок А.12 — Шарниры

A.3.7	Панель управления

А.3.7.1 Панель управления в непищевой зоне

Как правило, панель управления должна находиться в зоне, не предназначенной для пищевых продуктов, а также по возможности поддаваться очистке

А.3.7.2 Панель управления в зоне распыления

Если по техническим причинам невозможно разместить панель управления в непищевой зоне, различные элементы управления должны иметь легко очищаемые поверхности.

Расстояние L между двумя элементами должно быть больше или равно:

- 20 мм (см. рисунок А.13.1);

- 12,5 мм, если их высота h меньше или равна 8 мм (см. рисунок А.13.2).

Если вышеуказанные требования не могут быть соблюдены, то элементы управления должны быть защищены колпачком (см. рисунок А.13.3).

Рисунок А.13.1 — Панель управления в зоне распыления при h > 8 мм

Рисунок А.13.2 — Панель управления в зоне распыления при h ≤ 8 мм

Рисунок А.13.3— Панель управления в зоне распыления с покрытием

Приложение В

(обязательное)

Код испытания на шум – класс точности 2

B.1 Общие положения

Данный код испытания на шум применяется к тестовальцовочной машине.

B.2 Термины и определения

Термины и определения должны соответствовать стандарту EN ISO 12001.

B.3 Установка и условия монтажа

Установка и условия монтажа идентичны для измерения и силы звука, и уровня звукового давления в конкретных условиях и для целей декларирования.

Среда испытаний, подходящая для измерения уровня давления звукового излучения и уровня звуковой мощности (при измерении в соответствии со стандартом EN ISO 3744:2010), должна представлять собой плоскую поверхность на открытом воздухе (например, автомобильная парковка) или пространство внутри помещения, которое обеспечивает в полной мере свободное от отражения поле. Эта испытательная среда должна соответствовать требованиям, приведенным в EN ISO 3744:2010, Приложение A. Если уровень звуковой мощности измеряется в соответствии со стандартом EN ISO 3743 1 (см. B.6), то применяются условия испытаний, изложенные в EN ISO 3743 1.

Следует обратить внимание на то, чтобы любые электрические провода, трубопроводы или воздушные каналы, подключенные к оборудованию, не излучали значительной звуковой энергии, которая влияла бы на результат определения значений уровня шума, издаваемых машиной. Это можно избежать путем ослабления или частичной изоляции этих деталей или даже путем определения доли их участия в определении интенсивности звука.

B.4 Условия работы

При определении значений эмиссии шума (звуковой мощности или уровня излучения звукового давления) условия работы машины должны быть следующими:

- машина должна работать без какого-либо продукта;

- если установлены дополнительные устройства, они должны находиться в движении.

B.5 Измерения

Время измерения уровня звукового давления для определения уровня излучения звукового давления (см. В.5) и уровня звуковой мощности (см. В.6) должно составлять 30 с.

B.6 Определение уровня излучения звукового давления

Определение уровня излучения звукового давления (пиковое значение по шкале А и, если применимо, по шкале С) должно выполняться в соответствии со стандартом EN ISO 11201.

Измерение должно проводиться при:

— высоте над полом -1,6 м;

— расстоянии перед панелью управления машиной – 0,20±0,02 м.

Во-первых, должно быть определено значение фонового шума, измеряемого с помощью A-взвешивания, или по каждой интересующей полосе частот. Оно должно быть не менее, чем на 6 dB (а предпочтительнее, более, чем на 15 dB) ниже уровня шума, обусловленного испытуемой машиной.

С целью получения значения уровня звукового давления в определенном положении, должен применяться поправочный коэффициент фонового шума. Определение и использование K1 должно производиться в соответствии со стандартом EN ISO 11201.

П р и м е ч а н и е- Уровни излучения звукового давления с использованием других частотных характеристик или в полосе частот октавы или трети октавы могут быть дополнительно измерены, если это требуется для целей измерений.

B.7 Определение уровня звуковой мощности

Определение уровня звуковой мощности, взвешенного по шкале А, должно выполняться с использованием одного из следующих основных стандартов излучения шума:

- EN ISO 3743 1, если измерения проводятся в помещении для испытаний объемом более 40 м3 с жесткими и отражающими звук поверхностями. В помещениях объемом не более 100 м3 могут испытываться только машины, у которых наибольший размер меньше или равен 1 м. В помещениях объемом более 100 м3 могут быть испытаны только машины с наибольшим размером меньшим или равным 2 м;

- EN ISO 3744:2010, если измерения проводятся практически в свободном пространстве вблизи одной или нескольких отражающих плоскостей. Поверхность измерения должна быть полусферической.

B.8 Измерение погрешностей

Стандартное отклонение воспроизводимости от 0,5 дБ до 2,5 дБ ожидается для уровня звукового давления, взвешенного по шкале А, определенного в соответствии со стандартом EN ISO 11201.

Определение уровня звуковой мощности, взвешенного по шкале А, в соответствии со стандартами EN ISO 3743 1 и EN ISO 3744:2010 приводит к стандартным отклонениям воспроизводимости, равным или менее 1,5 дБ.

B.9 Информация, которая должна быть записана

Информация, которая должна быть записана, охватывает все технические требования этого кода испытаний на шум. Любые отклонения от норм испытаний на шум и/или от используемых

основных стандартов эмиссии шума должны быть зарегистрированы вместе с техническим обоснованием таких отклонений.

B.10 Информация, которая должна сообщаться

Информация, которая должна быть включена в отчет об испытаниях, — это та информация, которую производитель требует для подготовки декларации о шумах или пользователь требует для подтверждения декларируемых значений.

В доклад о проведении испытаний должна включаться информация,

Как минимум, должна быть включена следующая информация:

1) идентификация предприятия-изготовителя, тип машины, модель, серийный номер и год выпуска;

2) ссылка на основные использованные стандарты по эмиссии шума;

3) описание использованных условий монтажа и эксплуатации;

4) место для определения уровня излучения звукового давления на рабочем месте; а также

5) полученные значения эмиссии шума.

Должно быть подтверждено, что все требования кодекса испытаний на шум и/или использованных основных стандартов излучения шума были выполнены, или, если это не так, то любые невыполненные требования должны быть идентифицированы; отклонения от требований должны быть указаны и представлено техническое обоснование для отклонений.

B.11 Декларирование и проверка значений уровня выделения шума

Декларация значений уровня шума должна быть выполнена в виде двойной декларации уровня шума в соответствии с EN ISO 4871.

В нем должны быть указаны значения шума L (LpA and LwA) и соответствующие погрешности K (KpA and KwA)) в соответствии с пунктом 7.2.

В декларации по шуму должно быть указано, что значения эмиссии шума получены в соответствии с настоящим стандартом и базовыми стандартами EN ISO 3743 1 или EN ISO 3744:2010 и EN ISO 11201. Если это утверждение неверно, то в декларации по шуму должно быть четко указано, какие имеются отклонения от этого кода испытаний на шум (Приложение B к настоящему стандарту) и/или от базовых стандартов.

Если проводится проверка, она должна проводиться в соответствии со стандартом EN ISO 4871 с использованием тех же условий монтажа, установки и эксплуатации, которые использовались для первоначального определения значений уровня шума.

Приложение ZA

(справочное)

Связь между Европейским стандартом и основными требованиями Директивы 2006/42/ЕС, которые необходимо рассмотреть

Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с запросом Комиссии по стандартизации «Мандат M/396 для CEN и CENELEC по стандартизации в области оборудования», чтобы предоставить одно добровольное средство соответствия основным требованиям Директивы 2006/42/EC Европейского парламента и Совета от 17 мая 2006 г. по оборудованию и о внесении поправок в Директиву 95/16/ЕС (пересмотренную).

Как только Европейский стандарт цитируется в Официальном журнале Европейского Союза в соответствии с этой Директивой, соблюдение нормативных положений настоящего стандарта, дает в пределах области применения этого стандарта презумпцию соответствия с соответствующими основными требованими этой Директивы и соответствующими правилами ЕАСТ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Другие требования и другие Директивы ЕС могут применяться к продуктам, входящим в область применения настоящего стандарта.

Библиография

[1] CEN/TR 15623, Оборудование для пищевой промышленности. Карта маршрутов. Материалы для пищевой промышленности.

[2] EN 60335 1, Бытовые и аналогичные электроприборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования (IEC 60335 1)

[3] EN 60335 2 64:2000, Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов. Часть 2-64: Особые требования к промышленным электрическим кухонным машинам (IEC 60335 2 64:1997)

[4] EN ISO 11688 1, Акустика. Рекомендуемая практика проектирования машин и оборудования с низким уровнем шума. Часть 1. Планирование (ISO/TR 11688-1)

УДК 664.65.05:658:382.3:006.354 МКС 67.260 (IDT) Ключевые слова: тестовальцованная машина раскатка заготовок, требования безопасности, тестовая заготовка,перечень опасностей, пищевая зона

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| Руководитель департамента Разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Главный специалист Департамента разработки НТД |  | Е. Кулешова |