ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ; ГОСТ EN (Проект, KZ, первая редакция). ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНЫЕ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ Определение кислотного числа и кислотности (ISO 660:2020, IDT) Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения # Минск Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 202_ Предисловие Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств. Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлен ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены». Сведения о стандарте 1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан 2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан 3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________) За принятие проголосовали: Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97; Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97; Сокращенное наименование национального органа по стандартизации. 4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 660:2020 «Жиры и масла животные и растительные. Определение кислотного числа и кислотности» (Animal and vegetable fats and oils – Determination of acid value and acidity, IDT). Международный стандарт подготовлен техническим комитетом ISO/TC 34, Продукты питания, подкомитет SC 11, Жиры и масла животные и растительные, совместно с техническим комитетом Европейского комитета по стандартизации (CEN) CEN/TC 307, Масличные семена, жиры и масла животные и растительные и их побочные продукты — Методы отбора проб и анализа, в соответствии с соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение). При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации и в каталоге «Межгосударственные стандарты» Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНЫЕ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ

Определение кислотного числа и кислотности

Animal and vegetable fats and oils – Determination of acid value and acidity

Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает три метода (два титрометрических и один потенциометрический) определения кислотного числа и кислотности в животных и растительных жирах, и маслах, именуемых в дальнейшем как жиры. Кислотность выражается в виде кислотного числа, или наоборот, как кислотность, вычисленная обычным способом.

Настоящий стандарт применим к очищенным и неочищенным животным и растительным жирам, и маслам, жирным кислотам, сырью для получения мыла или техническим жирным кислотам. Настоящие методы не применяют для восков.

Поскольку методы являются неспецифичными, они не могут быть использованы для различия между минеральными кислотами, свободными жирными кислотами и другими органическими кислотами. Поэтому кислотное число включает любые содержащиеся минеральные кислоты.

Из области применения данного документа исключены молоко и молочные продукты (или жиры, получаемые из них).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для недатированных ссылок применяют последнее издание (включая все изменения).

ISO 385 Laboratory glassware — Burettes (Посуда лабораторная — Бюретки)

ISO 661 Animal and vegetable fats and oils - Preparation of test sample (Жиры и масла животные и растительные — Подготовка исследуемой пробы)

ISO 1042 Laboratory glassware — One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная — Цилиндры мерные с одной меткой)

ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа — Технические условия и методы испытания)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Кислотное число (acid value): Количество миллиграммов гидроокиси калия, требуемое для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г жира или масла.

П р и м е ч а н и е - Кислотное число выражается в миллиграммах на грамм.

3.2 Кислотность (acidity): Условное выражение процентного содержание свободных жирных кислот.

П р и м е ч а н и е - Кислотность выражается как процентное содержание на массу. Если результат определения дается как кислотность без подробного объяснения, это означает, что кислотность выражается процентным содержанием олеиновой кислоты в жире.

4 Сущность метода

Испытуемый образец растворяют в растворяющей смеси, и присутствующие кислоты титрируют с этаноловым или метаноловым раствором гидроокиси калия или гидроокиси натрия.

Методы, указанные в 9.1 и 9.2 являются эталонными методами.

5 Реактивы

П р и м е ч а н и е - Необходимо обратить внимание на нормы, устанавливающие обращение с опасными веществами. Необходимо соблюдать технические, организационные и индивидуальные меры безопасности.

Применять только реактивы признанной аналитической степени чистоты, если не указано иное.

5.1 Растворитель A для растворяющей смеси (5.3), этанол, объемная доля             φ = 96 %.

В качестве замены можно применить пропан-2-ол, объемная доля φ = 99%.

5.2 Растворитель B для растворяющей смеси (5.3), диэтиловый эфир, не содержащий перекись.

В качестве замены можно применить трет-бутил метиловый эфир, петролейный эфир (интервал выкипания от 40 °C до 60 °C) или толуол.

П р и м е ч а н и е - Диэтиловый эфир легко воспламеним, и может образовывать взрывчатые перекиси. Необходимо использовать с большой осторожностью.

5.3 Растворяющая смесь, смешивают равные объемы растворителя А (5.1) и В (5.2). Объемная доля А: φ = 50 мл/100 мл; и объемная доля В: φ = 50 мл/100 мл.

Для твердых или животных жиров, рекомендуется растворяющая смесь одного объема растворителя А (например, 25 мл) и три объема трет-бутил метилового эфира или толуола (например, 75 мл).

Нейтрализовать непосредственно перед использованием, добавляя раствор гидроокиси калия в присутствии 0,3 мл фенолфлателина на 100 мл растворяющей смеси.

Для титрования с водным раствором гидроокиси калия, можно использовать раствор пропан-2-ол.

5.4 Этанол или метанол, минимальная объемная доля, φ= 95 %.

5.5 Гидроокись натрия или гидроокись калия, этаноловые стандартные титрованные растворы или стандартные растворы метанола, величина концентрации вещества c(NaOH) или c(KOH) = 0,1 моль/л и 0,5 моль/л. Концентрацию необходимо проверять стандартным титрованным раствором HCl.

П р и м е ч а н и е - Этаноловый/метаноловый раствор гидроокиси натрия/калия можно заменить водным раствором гидроокиси натрия/калия, но только в том случае, если объем вводимой воды не ведет к разделению фаз.

5.6 Тимолфталеин (номер CAS: 125-20-2) или щелочной голубой краситель 6B (номер CAS: 1324-76-1) раствор в этаноле, массовая концентрация, p = 2 г/100 мл или, в другом случае, фенолфталеин (номер CAS: 77-09-8) раствор в этаноле, массовая концентрация, p = 1 г/100 мл.

П р и м е ч а н и я

1 Фенолфталеин классифицируется как карциногенное, мутагенное или токсичное для репродукции (CMR) вещество, между тем, как тимолфталеин и щелочной голубой краситель не являются таковыми.

2 Для сравнения трехцветных индикаторов проведено лабораторное испытание 
(см. приложение B).

Для темноокрашенных жиров используется щелочной голубой краситель или тимолфталеин.

Фенолфталеин является известным канцерогенным соединением и используется только в тех случаях, когда нет другой альтернативы.

5.7 Вода в соответствии с ISO 3696.

6 Аппаратура

Обычное лабораторное оборудование и, в частности, следующее.

6.1 Бюретка, объемом на 10 мл, с делениями 0,02 мл, ISO 385, класс A.

6.2 Бюретка, объемом на 25 мл, с делениями 0,05 мл, ISO 385, класс A.

6.3 Аналитические весы, с точностью взвешивания до 0,001 г.

6.4 Аппаратура для автоматического титрования (на основе потенциометрического электрода) или потенциометр.

6.5 Комбинированный электрод pH для основных неводно-кислотных титрований.

6.6 Градуированные мерные колбы, объемом 1 000 мл, ISO 1042, класс A.

7 Отбор проб

Представленную пробу следует отправить в лабораторию. Она не должна быть повреждена или изменена во время транспортировки или хранения.

Отбор проб не является частью метода, указанного в настоящем стандарте. Рекомендуемый метод отбора проб указан в [2].

8 Подготовка пробы для испытания

Подготавливают пробу для испытания в соответствии с ISO 661. Если проба содержит летучие жирные кислоты, то пробу для испытания нельзя нагревать или фильтровать.

9 Процедура

9.1 Метод холодного растворителя с использованием индикатора (эталонный метод)

9.1.1 В зависимости от предполагаемой величины кислотного числа, выбирают массу навески и концентрацию щелочи из таблицы 1.

9.1.2 В соответствии с таблицей 1, взвешивают навеску в 250 мл конической колбе.

9.1.3 Добавляют от 50 мл до 100 мл нейтрализованной растворяющей смеси (5.3) и растворяют навеску, если необходимо, с легким нагреванием.

Для проб с высокой точкой плавления используют смесь этанол-толуол.

9.1.4 После добавления индикатора (5.6), титруют с постоянным вращением, используя раствор гидроокиси калия (5.5). Конечная точка титрования достигается, когда добавление одной капли щелочи производит легкое, но определенное цветовое изменение, продолжающееся минимум 15 секунд.

Таблица 1 — Массы навески и концентрации щелочи (NaOH или KOH)

| Группа продукта (примеры) | Прибл. кислотное число | Масса навески g | Концентрация NaOH или KOH моль/л | Точность взвешивания навески г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очищенные растительные масла Животные жиры | От 0 до 1 | 20 | 0,1 | 0,05 |
| Неочищенные растительные масла | От 1 до 4 | 10 | 0,1 | 0,02 |
| Животные жиры технического сорта | От 4 до 15 | 2,5 | 0,1 | 0,01 |
| Жировые кислоты для жировой смеси для варки мыла | От 5 до 75 | 0,5 3,0 | 0,1 0,5 | 0,001 |
| Технические жирные кислоты | > 75 | 0,2 1,0 | 0,1 0,5 | 0,001 |

9.2 Метод холодного растворителя с использованием потенциометрического титрования (эталонный метод)

9.2.1 В соответствии с таблицей 1, взвешивают навеску в 150 мл лабораторный стакан.

9.2.2 Добавляют от 50  до 100 мл нейтрализованной растворяющей смеси (5.3) и растворяют навеску, если необходимо, с легким нагреванием.

Для проб с высокой точкой плавления используют смесь этанол-толуол.

9.2.3 Вводят комбинированный электрод в растворяющую смесь и соединяют с аппаратурой для автоматического титрования.

9.2.4 Запускают мешалку минимум на 30 секунд, и затем титруют с постоянным вращением, используя раствор гидроокиси калия (5.5).

9.2.5 Как только достигнута эквивалентная точка, записывают количество использованного стандартного раствора.

9.3 Метод горячего этанола с использованием индикатора

9.3.1 При условиях, указанных в настоящем методе, жирные кислоты с короткой цепью, если присутствуют, являются летучими.

9.3.2 В колбе взвешивают достаточную массу навески, как показано в таблице 1, в соответствии с цветом и предполагаемым кислотным числом.

9.3.3 Нагревают до кипения 50 мл этанола, содержащего 0,5 мл индикатора (5.6) во второй колбе. Пока температура этанола все еще выше 70 °С, его осторожно нейтрализуют раствором 0,1 моль/л гидроокиси натрия или гидроокиси калия.

Конечная точка титрования достигается, когда добавление одной капли щелочи производит легкое, но определенное цветовое изменение, продолжающееся минимум 15 секунд.

Для темноокрашенных жиров могут потребоваться большие объемы этанола и индикатора. Кроме того, для темноокрашенных жиров необходимо использовать щелочной голубой краситель или тимолфталеин.

9.3.4 Нейтрализованный этанол добавляют к навеске в первой колбе и тщательно смешивают. Содержимое доводят до кипения и титруют с раствором гидроокиси натрия или калия, энергично взбалтывая содержание колбы во время титрования.

10 Вычисление

10.1 Общие положения

Кислотное число, wAV, или содержание свободной жирной кислоты, wFFA, заносится в отчет следующим образом:

a) с точностью до двух десятичных знаков для значений в интервале от 
0 до 1 включительно;

b) до первого десятичного знака для значений в интервале от 
1 до 100 включительно;

c) как целое число для значений> 100.

В добавление к следующим вычислениям, приблизительное содержание кислотности или свободной жирной кислоты вычисляется из формулы (1):

wFFA=0,5 × wAV                                                                   (1)

10.2 Кислотное число

Кислотное число, wAV, выраженное как массовая доля, равняется

wAV=56.1 ×cVm                                                                          (2)

где c - точная концентрация, в молях на литр, использованного титрированного стандартного раствора гидроокиси натрия или калия;

V - объемиспользованного титрированного стандартного раствора гидроокиси натрия или калия, мл;

m - массанавески, г.

10.3 Кислотность или содержание свободной жирной кислоты

Кислотность или содержание свободной жирной кислоты, WFFA, выраженное как процентная массовая доля, и в соответствии с типом жира (см. таблицу 2), равняется формуле (3):

wFFA=VcM ×1001000 ×m                                                                 (3)

где V - объем, использованного титрированного стандартного раствора гидроокиси натрия или калия, мл;

c - концентрация, использованного титрированного стандартного раствора гидроокиси натрия или калия, моль/л;

M - молярная масса, кислоты, выбранной для выражения результата (см. таблицу 2) в соответствии с типом жира, г/моль;

m - массанавески, г.

Таблица 2 — Выбор жирной кислоты для выражения кислотности

| Тип жира | Выраженный в качестве | Молярная масса г/моль |
| --- | --- | --- |
| Кокосовое масло Косточковое пальмовое масло и подобные масла | Лауриновая кислота | 200 |
| Пальмовое масло | Пальмитиновая кислота | 256 |
| Масла из некоторых крестоцветныхa | Эруковая кислота | 338 |
| Все остальные масла | Олеиновая кислота | 282 |
| a Если рапсовое масло имеет максимальное содержание эруковой кислоты 5%, кислотность должна выражаться как олеиновая кислота. П р и м е ч а н и е - Если результат дается как «кислотность» без дальнейшего определения, это означает, что, по определению, она выражена как олеиновая кислота. Если проба содержит минеральные кислоты, они, по определению, определяются как жирные кислоты. |  |  |

11 Точность

Подробная информация по межлабораторным испытаниям приведена в приложении A. Значения, выведенные из этих испытаний, не могут быть применимы к диапазонам концентрации и матриц, кроме тех, которые указаны.

11.1 Повторяемость

Абсолютная разница между двумя независимыми результатами одного испытания, полученными тем же методом, на идентичном испытательном материале, в той же лаборатории, проведенного одним и тем же оператором, используя то же оборудование, в течение короткого промежутка времени, должна быть не более 5 % случаев, превышающих значения, приведенные в таблицах A.1-A.3.

11.2 Воспроизводимость

Абсолютная разница между двумя независимыми результатами одного испытания, полученными тем же методом, на идентичном испытательном материале, в разных лабораториях, проведенными разными операторами, используя разное оборудование, должна быть не более 5 % случаев, превышающих значения, приведенные в таблицах A.1-A.3.

12 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен содержать, по меньшей мере, следующую информацию:

a) все сведения, необходимые для полной идентификации пробы;

b) ссылка на настоящий документ;

c) используемый метод: «Метод холодного растворителя с использованием индикатора» или «Метод холодного растворителя с использованием потенциометрического титрования» или «Метод горячего этанола с использованием индикатора»;

d) полученный результат, четко указывающий используемый метод выражения;

e) любые условия эксплуатации, не указанные в настоящем документе, или рассматриваемые как дополнительные;

f) дата проведения испытания.

Приложение A

(справочное)

Результаты межлабораторных испытаний

Точность метода в результате межлабораторных исследований на международной основе. Результаты приведены в таблице A.1 для эталонных методов в 9.1 и 9.2, и в таблицах A.2-A.3 для метода горячего этанола в 9.3.

Серия межлабораторных испытаний, проведенных различным количеством лабораторий, используя методы, описанные в 9.1-9.3, дала статистические результаты (оценены в соответствии с [3]и [4] приведенные в таблицах A.1-A.3.

Таблица A.1 — Краткое изложение статистических результатов (кислотное число, выраженное как жир мг KOH/г)

| Проба | Очищенное рапсовое масло | Свиной жир | Неочищенное подсолнечное масло | Оливковое масло первого прессования Lampante | Масло ростков пшеницы холодного отжима | Технические жирные кислоты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество участвующих лабораторий, N | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Количество лабораторий, оставшихся после устранения отклонений, n | 25 | 24 | 26 | 24 | 23 | 24 |
| Количество результатов индивидуальных испытаний всех лабораторий по каждой пробе, nz | 50 | 48 | 52 | 48 | 46 | 48 |
| Среднее значение, , в мг/гa | 0,080 | 0,381 | 1,39 | 5,48 | 7,48 | 128,1 |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr, в мг/гa | 0,003 | 0,006 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,6 |
| Коэффициент вариации повторяемости, Cyr, в % | 3,6 | 1,7 | 2,6 | 1,2 | 1,1 | 0,4 |
| Предел повторяемости, r (sr x 2,8), в мг/гa | 0,008 | 0,018 | 0,10 | 0,19 | 0,23 | 1,6 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, в мг/гa | 0,018 | 0,019 | 0,05 | 0,15 | 0,40 | 2,6 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CVR, в % | 22,2 | 5,0 | 3,6 | 2,7 | 5,3 | 2,1 |
| Предел воспроизводимости, R (sr x 2,8), в мг/гa | 0,049 | 0,053 | 0,14 | 0,41 | 1,12 | 7,4 |
| a Точные данные для кислотности в качестве процентного содержания свободных жирных кислот можно вычислить с помощью деления соответствующих значений для кислотного числа на 1,99. |  |  |  |  |  |  |

Таблица A.2 — Краткое изложение статистических результатов (кислотность, выраженная как процентная массовая доля)

| Проба | Оливковое масло первого прессования | Оливковое масло первого прессования Lampante |  | Оливковое масло | Подсолнечное масло | Кокосовое маслоа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество участвующих лабораторий, N | 39 | 28 | 28 | 37 | 23 | 25 |
| Количество лабораторий, оставшихся после устранения отклонений, n | 37 | 26 | 24 | 37 | 22 | 25 |
| Количество результатов индивидуальных испытаний всех лабораторий по каждой пробе, nz | 74 | 52 | 48 | 74 | 44 | 50 |
| Среднее значение, , в % массовой доли | 0,343 | 3,80 | 19,55 | 0,604 | 0,830 | 1,49 |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr, в % | 0,007 | 0,03 | 0,09 | 0,012 | 0,009 | 0,009 |
| Коэффициент вариации повторяемости, CVr, в % | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 1,9 | 1,1 | 0,6 |
| Предел повторяемости, r (sr x 2,8), а % | 0,018 | 0,07 | 0,26 | 0,033 | 0,025 | 0,025 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, в % | 0,019 | 0,12 | 0,60 | 0,035 | 0,027 | 0,027 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CVR, в % | 5,5 | 3,2 | 3,1 | 5,8 | 3,3 | 1,8 |
| Предел воспроизводимости, R (sR x 2,8), в % | 0,053 | 0,33 | 1,67 | 0,098 | 0,075 | 0,075 |

Таблица A.3 — Краткое изложение статистических результатов (кислотность, выраженная как процентная массовая доля)

| Проба | Пальмовое масло |  | Пальмоядровый жир |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество участвующих лабораторий, N | 12 | 27 | 41 | 41 | 23 |
| Количество лабораторий, оставшихся после устранения отклонений, n | 10 | 27 | 39 | 40 | 22 |
| Количество результатов индивидуальных испытаний всех лабораторий по каждой пробе, nz | 20 | 54 | 78 | 80 | 44 |
| Среднее значение, , в % массовой доли | 3,11 | 4,09 | 6,46 | 1,72 | 7,26 |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr, в % | 0,01 | 0,021 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент вариации повторяемости, CVr, в % | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Предел повторяемости, r (sr x 2,8), в % | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |

Окончание таблицы А.3

| Проба | Пальмовое масло |  | Пальмоядровый жир |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, в % | 0,161 | 0,064 | 0,082 | 0,07 | 0,085 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CVR, в % | 5,2 | 1,6 | 1,3 | 4,1 | 1,2 |
| Предел воспроизводимости, R (sR x 2,8), в % | 0,45 | 0,18 | 0,23 | 0,20 | 0,24 |

Приложение B

(справочное)

Сравнение трехцветных индикаторов

Серия межлабораторных испытаний, проведенных с трехцветными индикаторами, предложенных в 9.1, дает статистические результаты, приведенные в таблицах B.1-B.3.

Статистическое исследование не показало какой-либо существенной разницы между этими цветными индикаторами.

Таблица B.1 — Краткое изложение статистических результатов — Очищенное подсолнечное масло (кислотность, выраженная как процентная массовая доля)

| Цветной индикатор | Щелочной голубой краситель 6B | Тимолфталеин | Фенолфталеин |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество результатов индивидуальных испытаний всех лабораторий по каждой пробе, nz | 12 | 12 | 12 |
| Среднее значение, , в % массовой доли | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr, в % | 0,000 | 0,004 | 0,008 |
| Коэффициент вариации повторяемости, CVr, в % | 0,00 | 19,65 | 39,31 |
| Предел повторяемости, r (sr x 2,8), в % | 0,000 | 0,011 | 0,022 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, в % | 0,009 | 0,011 | 0,010 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CVR, в % | 61,75 | 57,05 | 52,75 |
| Предел воспроизводимости, R (sR x 2,8), в % | 0,024 | 0,031 | 0,029 |

Таблица B.2 — Краткое изложение статистических результатов — Масло лесного ореха (кислотность, выраженная как процентная массовая доля)

| Цветной индикатор | Щелочной голубой краситель 6B | Тимолфталеин | Фенолфталеин |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество результатов индивидуальных испытаний всех лабораторий по каждой пробе, nz | 12 | 12 | 12 |
| Среднее значение, , в % массовой доли | 0,72 | 0,77 | 0,76 |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr, в % | 0,011 | 0,012 | 0,017 |
| Коэффициент вариации повторяемости, CVr, в % | 1,53 | 1,50 | 2,28 |

Окончание таблицы В.2

| Цветной индикатор | Щелочной голубой краситель 6B | Тимолфталеин | Фенолфталеин |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел повторяемости, r (sr x 2,8), в % | 0,031 | 0,032 | 0,048 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, в % | 0,029 | 0,023 | 0,035 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CVR, в % | 3,98 | 3,03 | 4,58 |
| Предел воспроизводимости, R (sR x 2,8), в % | 0,08 | 0,065 | 0,097 |

Таблица B.3 — Краткое изложение статистических результатов — Пальмовое масло (кислотность, выраженная как процентная массовая доля)

| Цветной индикатор | Щелочной голубой краситель 6B | Тимолфталеин | Фенолфталеин |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество результатов индивидуальных испытаний всех лабораторий по каждой пробе, nz | 12 | 12 | 12 |
| Среднее значение, , в % массовой доли | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr, в % | 0,007 | 0,002 | 0,007 |
| Коэффициент вариации повторяемости, CVr, в % | 5,53 | 1,36 | 4,82 |
| Предел повторяемости, r (sr x 2,8), в % | 0,020 | 0,005 | 0,019 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, в % | 0,013 | 0,008 | 0,017 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CVR, в % | 10,04 | 5,62 | 11,69 |
| Предел воспроизводимости, R (sR x 2,8), в % | 0,037 | 0,022 | 0,047 |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 385 Laboratory glassware — Burettes (Посуда лабораторная — Бюретки) |  |  |
| ISO 661 Animal and vegetable fats and oils - Preparation of test sample (Жиры и масла животные и растительные — Подготовка исследуемой пробы) | IDT | ГОСТ ISO 661-2016 «Жиры и масла животные и растительные. Приготовление пробы для испытания» |
| ISO 1042 Laboratory glassware — One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная — Цилиндры мерные с одной меткой) | - | - |
| ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа — Технические условия и методы испытания) | - | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного европейского стандарта. Перевод данного европейского стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Степень соответствия: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

[1] ISO 1740, Продукты молочные жирные и масло сливочное — Определение кислотного числа жира (эталонный метод)

[2] ISO 5555, Жиры и масла животные и растительные — Отбор проб

[3] ISO 5725:1986, Прецизионность методов испытания — Определение повторяемости и воспроизводимости результатов стандартного метода с помощью межлабораторных испытаний

[4] ISO 5725 (все части), Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений

[5] Метод IUPAC 2.201, Определение кислотного числа (A.V.) и кислотности

УДК 612.392                                             МКС 67.200.10	                               IDT

Ключевые слова: определения кислотности в животных и растительных жирах и маслах, кислотность, кислотное число

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

УДК 612.392                                             МКС 67.200.10	                               IDT

Ключевые слова: определения кислотности в животных и растительных жирах и маслах, кислотность, кислотное число

________________________________________________________________________________

Разработчик:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора РГП «КазСтандарт» |  | Е. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД РГП «КазСтандарт» |  | А. Сопбеков |
| Главный специалист Филиала по городу Шымкент и Туркестанской области РГП «КазСтандарт» |  | А. Махамбетова |