| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSС) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO16089– 201 (проект первая редакция) |

Безопасность металлорежущих станков

СТАНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

(ISO 16089:2015,IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

201

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0−2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2−2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Публичным акционерным обществом «Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков» (ПАО «ЭНИМС») и Федеральным Государственным унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «Стандартинформ») на основе зарегистрированного во ФГУП «Стандартинформ» официального перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

- ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                       №              )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004–97 | Код страны по МК (ISO 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту ISO 16089:2015 «Безопасность металлорежущих станков. Станки шлифовальные стационарные» (Machine tools — Safety — Stationary grinding machines, IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/ТC 39 «Станки», подкомитетом SC 2 «Условия испытаний металлорежущих станков».

5 При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных (региональных) стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

© Стандартинформ, 201

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

- Область применения……………………………………………………….......

- Нормативные ссылки………………………………………………..………….

- Термины и определения……………………………………………………….

  - Общие термины……………………………………………………………..

  - Компоненты шлифовального станка………………………..…………..

  - Режимы безопасной работы (РБР) ………………………………………

  - Типы и группы шлифовальных станков, определенные в настоящем стандарте……………………………………………………….

    - Общие положения……………………………………………………..

    - Группа 1: шлифовальные станки с ручным управлением 
без механизированных осей и без числового 
программного управления……………………………………………

    - Группа 2: шлифовальные станки с ручным управлением 
с механизированными и с числовым программным управлением с ограниченными возможностями, 
если это применимо……………………………………………….....

    - Группа 3: шлифовальные станки с числовым 
программным управлением…………………………………………..

  - Обороты вращения и скорость осей………………………………………

- Список существенных опасностей………………………………………

  - Общие положения………………………………………

  - Основные зоны опасности………………………………………

  - Существенные опасности и опасные ситуации, охватываемые настоящим стандартом……………………………..

- Требования и / или меры безопасности……………………………………

  - Основные требования…………………………………………………….

    - Общие положения………………………………………………….

    - Требования к ограждениям для всех групп 
шлифовальных станков……………………………………………..

  - Особые требования, связанные с механическими опасностями, указанными в Таблице 2, № 1.1 - 1.4, 1.6 и 1.7…………………………

    - Группа 1: шлифовальные станки с ручным управлением без механизированных осей и без числового программного управления…………………………………………………………….

    - Группа 2: шлифовальные станки с ручным управлением
с механизированными и в случае применимости,
с числовым программным управлением 
с ограниченными возможностями…………………………………..

    - Группа 3: шлифовальные станки с числовым программным управлением……………………………………………………………

    - Держатель инструмента………………………………………………

    - Держатель заготовки…………………………………………………..

    - Вертикальные или наклонные оси под действием силы тяжести…………………………………………………………………

    - Режимы работы станка……………………………………………….

    - Специальное или дополнительное оборудование для шлифовальных станков……………………………………………….

  - Особые требования, связанные с электрическими опасностями……

  - Особые требования по снижению уровня шума ………………………

  - Особые требования, связанные с опасностями, создаваемые вибрацией……………………………………………………………………..

  - Особые требования, связанные с опасностями, создаваемые излучением…………………………………………………………………….

  - Особые требования к безопасности по использованию материалов или веществ ……………………………………………

    - Общие положения……………………………………………………

    - Устройства для использования СОЖ……………

    - Меры по предотвращению пожаров и взрывов……………

  - Основные требования по устранения опасностей при несоблюдении требований эргономических принципов …………

  - Особые требования, связанные с опасностями неожиданного запуска, перебега или превышения скорости…………………………

5.10 Особые требования, связанные с опасностями изменения скорости вращения шпинделя…………………………………………

5.11 Особые требования, связанные с опасностями перебоя 
источника питания………………………………………………………….

5.12 Особые требования, связанные с опасностями сбоя схемы управления……………………………………………………………….…

5.13 Особые требования, связанные с опасностями выброса
 жидкостей или объектов…………………………………………….

    - Общие требования………………………………………….

    - Защита для предотвращения выброса в случае поломки абразивного изделия……………………………..

    - Устройства, защищающие от выброса заготовок и частей заготовок……………………………………………..

5.14 Особые требования, связанные с опасностями нарушения устойчивости…………………………………………………………….

5.15 Особые требования, связанные с опасностями скольжения, спотыкания и падения персонала…………………………………….

- Проверка требований безопасности и/или защитных мер………………

- Информация для пользователя……………………………………………

  - Маркировка…………………………………………………………………

  - Инструкция по эксплуатации……………………………………………..

    - Общие положения………………………………………………

    - Инструментальная оснастка…………………………………….

    - Крепление заготовки……………………………………………..

    - Функции станка, доступные с панели ЧПУ……………………

    - Перезагрузка……………………………………………………….

    - Шум………………………………………………………………….

    - Вибрации……………………………………………………………

    - Вспомогательные устройства обработки……………………..

    - Остаточные риски, которые должны быть рассмотрены пользователем оборудования…………………………………..

    - Инструкции по установке шлифовального станка…………...

    - Инструкция по очистке станка…………………………….........

Приложение А (обязательное) Защитные устройства абразивных изделий,
 ограждения рабочей зоны и их комбинации…………………………

Приложение B (справочное) Динамическое испытание защитных 
устройств - Испытание на удар…………………………………………..

Приложение С (справочное) Динамическое испытание защитных 
устройств - Испытание на устойчивость к пробиванию 
метательным снарядом………………………………………………….

Приложение D (обязательное) Методы зажима для абразивных 
изделий и требования безопасности для 
держателей инструмента………………………………………………

Приложение Е (справочное) Подавление шума………………………………………

Приложение F(справочное) Определение уровня шума…………………….………

Приложение G (обязательное) Требования к шлифовальным 
станкам для обработки материалов, образующих 
воспламеняющуюся и взрывоопасную пыль………...………………

Приложение H (справочное) Меры по использованию 
легковоспламеняющихся СОЖ………………………………………

Приложение I (справочное) Примеры интеграции систем вытяжки
 и пожаротушения при использовании 
легковоспламеняющихся СОЖ…………………………………..……

Приложение J (справочное) Функциональная безопасность - 
Пример контроля скорости вращения 
шлифовального шпинделя……………………………………………..

Приложение K (справочное) MSO 3 (дополнительный специальный
 режим для ручного вмешательства в условиях 
ограниченной эксплуатации) – Примеры…………………………….

Приложение ДА (обязательное) Сведения о соответствии 
ссылочных международных стандартов 
и документов межгосударственным стандартам…………………

Библиография………………………………………………………………………………..

Введение

В целях учета технического прогресса и широкого опыта использования этих станков  было принято решение пересмотреть EN 13218, о чем было достигнуто соглашение CEN/TC 143 и ISO/TC 39/SC 10. Согласно Венскому соглашению, этот пересмотр был проведен как ISO 16089.

Решающим аспектом для подготовки этого стандарта было рассмотрение повсеместного неправильного использования этого оборудования, например, посредством манипуляции защитными устройствами.

Меры безопасности для шлифовальных станков, в частности, характеризуются ограждением с блокировкой и защитной блокировкой для эффективного противодействия опасности разрушения керамических инструментов. В некоторых особых случаях операций шлифования заграждения могут мешать операторам, поскольку они препятствуют контролю процессов. Тогда с помощью манипуляций с блокирующими устройствами автоматический режим обработки  может происходить без заграждения  с резко возросшими опасностями для оператора. Чтобы уменьшить стимул для манипуляций, возможность использования специального режима (MSO 3) была предоставлена соответствующая концепция режима работы для шлифовальных станков, как в предыдущем стандарте EN 13218. Это подразумевает те же самые строгие меры безопасности, что и при настройке режима обработки. Эти ограничения предлагают значительную мотивацию для переключения обратно в автоматический режим, где доступны более высокие скорости обработки и скорости подач для более рентабельного производства. Сравнение рисков показывает, что предоставление специального режима представляет гораздо меньший риск, чем манипуляции в автоматическом режиме.

В то время, когда был разработан этот международный стандарт, уже было предусмотрено, что информация, приведенная в А.3.2 о толщине стенок защитных устройств для абразивных изделий и в А.3.5 на корпусе рабочей зоны, вероятно, будет изменена поправкой к настоящему Международному стандарту в зависимости от результатов дальнейших научных исследований.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Безопасность металлорежущих станков. Станки шлифовальные стационарные Machine tools — Safety — Stationary grinding machines

Дата введения

1 Область применения

В этом международном стандарте указаны требования и/или меры по устранению опасностей или снижению рисков в следующих группах стационарных шлифовальных станков, которые предназначены главным образом для обработки металла путем шлифовки:

Группа 1: шлифовальные станки с ручным управлением без механизированных осей и без числового программного управления.

Группа 2: шлифовальные станки с ручным управлением с механизированными осями и, в случае применимости, с числовым программным управлением с ограниченными возможностями.

Группа 3: шлифовальные станки с числовым программным управлением.

Примечание 1 – Подробную информацию о группах шлифовальных станков смотри В определениях в 3.1 и 3.4.

Примечание 2 – Требования в этом международном стандарте, как правило, применимы ко всем группам шлифовальных станков. Если требования применимы только к некоторой специальной группе шлифовальных станков, то специальная группа шлифовального станка обозначена.

Настоящий международный стандарт охватывает существенные риски, перечисленные в разделе 4, и так же применяется к вспомогательным устройствам (например, для заготовок, инструментов и устройств для крепления заготовок, устройств для обработки), которые являются неотъемлемыми частями станка.

Этот стандарт также применяется к станкам, которые интегрированы в автоматическую производственную линию или шлифовальный ГПМ, поскольку в них опасные факторы и риски, которые могут возникнуть, сопоставимы с опасными факторами станков, работающих отдельно.

Проект RU, первая редакция

Этот стандарт также включает в пункте 7 минимальный перечень информации, относящейся к документации по безопасности, которую производитель должен предоставить пользователю. См. также ISO 12100: 2010, рисунок 2, который иллюстрирует взаимодействие ответственности изготовителя и пользователя за безопасность эксплуатации.

Ответственность пользователя по выявлению конкретных опасностей (например, пожара и взрыва) и снижению связанных с ними рисков может иметь решающее значение (например, работает ли система централизованной вытяжки).

Там, где задействованы дополнительные процессы металлообработки (например, фрезерование, токарная обработка, лазерная обработка), требования безопасности в этом стандарте принимаются за основу. Для получения конкретной информации об опасностях, возникающих в результате других процессов металлообработки, использовать данные, которые охватываются другими международными стандартами.

Настоящий стандарт применяется к станкам, которые выпускаются после даты выдачи настоящего стандарта.

Этот стандарт не применяется к стационарным хонинговальным шлифовальным станкам, полировальным станкам и ленточным шлифовальным станкам, и к переносным электроинструментам с электроприводом в соответствии с IEC 61029-2-4 и IEC 61029-2-10.

2 Нормативные ссылки

Нижеперечисленные документы полностью или частично представляют собой обязательные к применению нормативные ссылки настоящего стандарта. Для датированных ссылок применяется только цитируемое издание. Для недатированных ссылок применяется самое последнее издание ссылочного документа (в том числе изменения).

ISO 447, Machine tools - Direction of operation of controls (Станки – Направление работы органов управления)

ISO 2553, Welding and allied processes. Symbolic representation on drawings. Welded joints (Сварка и родственные процессы – Условные обозначения на чертежах – Сварные соединения)

ISO 3834-1, Quality requirements for fusion welding of metallic materials. Part 1. Criteria for the selection of the appropriate level of requirements (Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов - Часть 1:Критерии выбора соответствующего уровня требований)

ISO 4413:2010, Hydraulic fluid power – General rules and safety requirements for systems and their components (Приводы гидравлические – Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов)

ISO 4414:2010, Pneumatic fluid power – General rules and safety requirements for systems and their components (Пневматика – Общие правила и требования безопасности, касающиеся систем и их компонентов)

ISO 4871, Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (Шум машин – Заявление и контроль значений шумовых характеристик)

ISO 5817, Welding. Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded). Quality levels for imperfections (Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки) – Уровни качества)

ISO 9355-1, Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators. Part 1. Interactions with human being (Эргономические требования к проектированию дисплеев и механизмов управления  – Часть 1:Взаимодействие с человеком)

ISO 9355-2, Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays (Эргономические требования к проектированию дисплеев и механизмов управления –  Часть 2:Дисплеи)

ISO 9355-3, Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators. Part 3. Control actuators (Эргономические требования к проектированию дисплеев и механизмов управления – Часть 3:Механизмы управления)

ISO 9606-1, Qualification testing of welders –Fusion welding- Part 1: Steels (Аттестационные испытания сварщиков – Сварка плавлением – Часть 1: Стали)

ISO 9606-2, Qualification test of welders –Fusion welding- Part 2: Aluminiumandaluminiumalloys (Аттестационные испытания сварщиков – Сварка плавлением – Часть 3: Алюминий и алюминиевые сплавы)

ISO 10218-1:2006, Robots for industrial environments – Safety requirements -- Part 1: Robot (Роботы и робототехнические устройства – требования безопасности для промышленных роботов – Часть 1: Роботы)

ISO 11161, Safety of machinery- Integrated manufacturing systems- Basic requirements (Безопасность машин и механизмов – интегрированные производственные системы – Основные требования)

ISO 12100:2010, Safety of machine tools. General principles for design. Risk assessment and risk reduction (Безопасность машинимеханизмов– Основныепринципыконструирования – Оценкирискаисниженияриска)

ISO 13849-1:2006, Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (Безопасность машин и механизмов– элементы систем управления, связанные с безопасностью - Часть 1: Общие принципы конструирования)

ISO 13850, Safety of machinery - Emergency stop function - Principles for design (Безопасность машин и механизмов– Аварийная остановка – Принципы конструирования)

ISO 13856-2, Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 2: General principles for design and testing of pressure-sensitive edges and pressure-sensitive bars (Безопасность машин и механизмов – Сенсорные защитные устройства – Часть 2: Общие принципы расчета и испытания сенсорных кромок и штанг)

ISO 13857:2008, Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (Безопасность машин и механизмов – Безопасные расстояния для обеспечения недоступности опасных зон для верхних и нижних конечностей)

ISO 14118:2000, Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up (Безопасность машин и механизмов– Предупреждение неожиданных пусков)

ISO 14119:1998, Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection (Безопасность машин и механизмов– Блокировочные устройства для ограждений – Принципы конструкции выбора)

ISO 14120:2002, Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (Безопасность машин и механизмов–Защитные ограждения – Общие требования к проектированию и конструированию стационарных и съемных защитных ограждений)

ISO 14122-1, Safety of machinery - permanent means of access to machinery - Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (Безопасность машин и механизмов –Средства доступа к машинам стационарные – Часть 1: Выбор стационарных средств доступа между двумя уровнями)

ISO 14122-2, Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 2. Working platforms and walkways (Безопасность машин и механизмов  – Средства доступа к машинам стационарные – Часть 2:Рабочие площадки и проходы)

ISO 14122-3, Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 3. Stairs and guard-rails (Безопасность машин и механизмов – Средства доступа к машинам стационарные – Часть 3:Лестницы и перила)

ISO 14122-4, Safety o machinery. Permanent means of access to machinery. Part 4. Vertical stairs (Безопасность машин и механизмов  – Средства доступа к машинам стационарные – Часть 4:Стационарные лестницы)

ISO 15607, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials. General rules (Спецификация и квалификация процедур сварки металлических материалов – Общие правила)

ISO 19719, Machine tools – Workholding chucks - Vocabulary (Станки металлорежущие – Зажимные патроны – Словарь)

IEC 60204-1:2009, Safety of machinery – Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (Безопасность машин и механизмов – Электрооборудование промышленных машин – Часть 1: Общие требования)

IEC 60825-1, Safety of laser products. Part 1. Equipment claccification, requirements and users guide (Безопасность лазерной аппаратуры – Часть 1:Классификация оборудования, требования и руководство для пользователей)

IEC 61000-6-2 (ГОСТ 30804.6.2-2013), Electromagnetic compatibility of technical equipment. Immunity of technical equipment intended for use in industrial environments. Requirements and testmethods (Совместимость технических средств электромагнитная - Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах -  Требования и методы испытаний)

IEC 61000-6-4 (ГОСТ 30804.6.4-2013), Electromagnetic compatibility of technical equipment. Immunity of technical equipment intended for use in industrial environments. Requirements and testmethods (Совместимость технических средств электромагнитная – Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах –  Нормы и методы испытаний)

IEC 61800-5-2, Adjustable speed electrical powerdrive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional (Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью –Часть 5-2: Требования функциональной безопасности)

IEC 62061, Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems (Безопасность машин и механизмов – Функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем контроля, связанных с безопасностью)

EN 1127-1 (ГОСТ 31438.1-2011), Explosive atmospheres.Explosion prevention and protection.Part 1.Basic concepts and methodology (Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология)

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа применимы термины и определения, данные в ISO 12100, ISO 13849-1, и нижеописанные.

3.1 Общие термины

3.1.1 шлифовальный станок (grindingmachine): Станок, предназначенный для обработки заготовок с помощью вращающихся шлифовальных инструментов

Примечание –  К определению: станок может комбинировать различные методы шлифования, например, внешнее круглое шлифование и внутреннее круглое шлифование.

3.1.2стационарный шлифовальный станок (stationarygrindingmachine): Шлифовальный станокфиксированный в нужном положении во время работы

Примечание 1 – К определению: для типов и групп стационарных шлифовальных станков смотри пункт 3.4.

Примечание 2 – К определению: В следующем тексте настоящего международного стандарта термин «шлифовальные станки» будет означать «стационарные шлифовальные станки».

3.1.3ручное управление (manualcontrol): Управление, где каждое движение станка индивидуально инициируется и контролируется оператором

3.1.4шлифовальный станок с ручным управлением (manuallycontrolledgrindingmachine): Шлифовальный станок, для которого все этапы процесса  обработки контролируются или запускаются оператором без поддержки программного управления

3.1.5числовое управление (numericalcontrol): Автоматическое управление процессом, выполняемым устройством, которое использует числовые данные, введенные во время работы

3.1.5компьютерное числовое управление(computerizednumericalcontrol): Реализация числового управления с использованием компьютера для управления функциями станка

3.1.6шлифовальный станок с числовым программным управлением (numericallycontrolledgrindingmachine): Шлифовальный станок, который работает под числовым управлением или компьютерным цифровым управлением

3.1.7ось с механическим приводом (poweroperatedaxis): Ось, которая управляется силой, отличной от мышечной или силы тяжести

3.1.8абразивное изделие (abrasiveproduct): Вращающийся режущий инструмент различной формы с геометрически неопределенными режущими кромками, выполненными из абразивных зерен и связей

Примечание – Копределению: существует различие между абразивными изделиями со связкой и суперабразивнымиизделиями (смотриEN 12413 и EN 13236).

3.1.9правящий инструмент (dressingtool): Фиксированный или вращающийся инструмент для генерации или воспроизведения шлифовальной способности (заточки) и / или геометрии (истирания) абразивных изделий

3.1.10рабочая зона (workzone): Место, где должна проходить резка

3.1.11доступкопаснойзоне (accesstothehazardzone): Вхождение или достижениеопасной зоны либо отдельными частями тела, либо  всем телом (доступ всем телом)

3.1.12операционная остановка (operationalstop): Остановка движения станка в процессе производства

Примечание – к определению: сохраняются функции управления между системой управления и приводом станка (крутящий момент, скорость вращения, положение).

3.1.13безопасная операционная остановка (safeoperationalstop): Оперативная остановка с дополнительными мерами системы управления, предотвращающими опасные движения станка из-за сбоев системы управления

3.1.14безопасная остановка (safestop): Остановка благодаря отключению питания на исполнительные механизмы станка, предотвращающая опасные движения станка из-за сбоев системы управления

3.1.15уровень производительности (performancelevel): Дискретный уровень, используемый для указания способности частей систем управления, связанных с безопасностью, выполнять функцию безопасности в предсказуемых условиях

3.1.16требуемый уровень производительности (requiredperformancelevel): Уровень производительности (УП), применяемый для достижения необходимого снижения риска для каждой функции безопасности

3.2 Части шлифовальных станков

3.2.1смотровое окно (visionpanel): Окно, предусмотренное в ограждении, через которое оператор может просматривать рабочую зону или другие области станка

3.2.2прозрачный экран (transparentscreen): Экран, используемый на станках для защиты лица и глаз оператора от мелких кусков обломков и искрений при шлифовании

3.2.3зажимной патрон (chuck): Зажимное устройство, в котором заготовки зажимаются либо ручным усилием, либо с помощью пневматической, гидравлической, электрической энергии или механически накопленной энергии (например, предварительно нагруженных пружин)

Примечание 1 – Копределению: смотририсунок 1.

Рисунок 1- Зажимной патрон

Примечание 1 – К определению: патрон с тремя кулачками является лишь примером; патрон может иметь 2, 3, 4, 6 и т. д. кулачка.

3.2.4 цанговый патрон (collet): Патрон с несколькими кулачками для внутреннего или внешнего зажима заготовок

3.2.5электронный маховик (electronichandwheel): Управляемое вручную устройство, которое инициирует и поддерживает движение оси путем ввода импульса в числовое управление (3.1.4) во время его вращения

3.2.6заграждение абразивного изделия (abrasiveproductguard): Заграждение, которое закрывает абразивное изделие, обличая только часть, необходимую для шлифования, и которое спроектировано и сконструировано таким образом, чтобы  сохранять обломки в защитной зоне в случае поломки абразивного изделия

3.2.7ограждение зоны обработки (workzoneenclosure): Защитное устройство для шлифовальных станков, которое сконструировано таким образом, что любой выбрасываемый объект (например, абразивный материал обломков, часть станка, материал, рабочая жидкость) сохраняется в рабочей зоне (закрытой) и его доступ к опасному перемещению предотвращается

3.2.8держатель инструмента (toolholdingdevice): Устройство, предназначенное для закрепления и размещения абразивного изделия на шлифовальном шпинделе

3.3 Режимы безопасной работы (MSO)

3.3.1ручной режим (manualmode): Режим без автоматического управления станком, где оператор контролирует процесс обработки без использования запрограммированных операций

Примечание - К определению: это можно контролировать с помощью кнопок, механических или электронных маховиков или джойстиков.

3.3.2автоматический режим (automaticmode): Режим работы для автоматической, запрограммированной, последовательной работы станка, с возможностью ручной или автоматической загрузки/разгрузки заготовки и инструментов, до тех пор, пока он не остановится программой или оператором

3.3.3режим настройки (settingmode): Режим работы, в котором корректировки для последующей обработки выполняются оператором

Примечание - К определению: проверка шлифовального инструмента или положения заготовки (например, прикосновение к заготовке с помощью датчика или шлифовального инструмента) - это операции режима настройки. Корректировка включает операции настройки станка.

3.3.4дополнительный специальный режим для ручного вмешательства в режиме ограниченной работы(optionalspecialmodeformanualinterventionunderrestrictedoperatingconditionsmode): Режим работы, при котором предоставляется возможность ручного вмешательства в процесс обработки, а также для ограниченного автоматического режима, запускаемого оператором.

Пример – Запрограммированные движения могут быть продолжены автоматически, например, программой или оператором с подвижными ограждениями, открытыми для доступа к рабочей зоне.

3.3.5РБР служба(MSO service): Режим для задач обслуживания и ремонта

Примечание - К определению: в службе РБР обработка детали не допускается.

Пример – Калибровка осей, например  лазером, тестирование сферическим датчиком и/или анализ погрешностей шпинделя.

3.4 Типы и группы шлифовальных станков, определенные в настоящем Международном стандарте

3.4.1 Общие положения

Шлифовальные станки подразделяются на разные группы с учетом соответствующих опасностей и на различные типы в отношении процесса шлифования. Примеры для разных типов шлифовальных станков приведены в таблице 1.

Таблица1 – Виды шлифовальных станков

| № | Тип станка (чертеж) | Название |  |  |  |  | Метод шлифования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  | ru: Шлифовальный станок настольный или на тумбе en: Bench or pedestal grinding machine fr: Touret pour établiou sur socle de: Tisch- oderStänderschleifmaschine | Шлифование периферией круга. Шлифование по периферии абразивных изделий. Заготовка управляется рукой |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | ru: Шлифовальныйстанокнатумбе en: Pedestal grinding machine fr: Lapidaire de: Ständerschleifmaschine | Шлифование торцом круга. Шлифование боковой стороной абразивных изделий. Заготовка управляется рукой |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | ru: Отрезнойстанок en: Cutting-off machine fr: Tronçonneuse de: Trennschleifmaschine | Отрезание Шлифование для образования разрезов. заготовка фиксирована, отрезающий круг управляется механически (ручная подача) |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | ru: Маятниковый шлифовальный станок en: Swingframegrinding machine fr: Meulage et tronçonnage avec machine suspendue de: Pendelschleifmaschine | Шлифование периферией круга, отрезка. Шлифование под высоким давлением по периферии абразивных изделий. Заготовка прочно прикреплена или стабилизирована собственным весом. Шлифовальный станок подвешивается и направляется вручную |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  | ru: Отрезнойстанок en: Cutting-off machine fr: Tronçonneuse de: Trennschleifmaschine | Отрезка. Шлифование для образования канавок или разрезов. Заготовка управляется рукой. Отрезной круг управляется механически |  |  |
| 1.6 |  |  |  | ru: Заточный станок для инструментов en: Toolgrindingmachine fr: Affûteuse de: Werkzeugschleifmaschine |  | Шлифование периферией круга и шлифование торцом круга. Шлифование для образования или размножения режущих поверхностей. Заготовка и абразивный материал управляются механически |  |  |
| 1.7 |  |  |  | ru: Станок для наружного круглого шлифования en: External cylindrical grinding machine fr: Rectifieusecylindrique extérieure de: Außenrundschleif-maschine |  | Наружное круглое шлифование. Шлифование для образования внешних поверхностей на вращающейся заготовке. Заготовки и абразивные изделия управляются механически |  |  |
| 1.8 |  |  |  | ru:Бесцентрово-шлифовальныйстанок en: Centreless external cylindrical grinding machine fr: Rectifieusecylindrique sans centre de: SpitzenloseAußenrund-schleifmaschine |  | Бесцентровое наружное круглое шлифование. Шлифование для образования внешних поверхностей на вращающейся заготовке. Заготовка механически направляется в свое положение к абразивному изделию с помощью управляющего круга и опирается на направляющую между двумя кругами |  |  |
| 1.9 |  |  |  | ru: Станок для внутреннего круглого шлифования en: Internal cylindrical grinding machine fr: Rectifieusecylindrique intérieure de:Innenrundschleif-maschine |  | Внутреннее шлифование. Шлифование для образования внутренних поверхностей на вращающейся заготовке. Заготовка и абразивный материал управляются механически |  |  |
| 1.10 |  |  |  | ru:Плоскошлифовальный станок, подвижный или поворотный стол, горизонтальный шпиндель en: Surface grinding machine, reciprocating or rotary table, horizontal spindle fr: Rectifieuse plane à table a déplacementrectiligneourotative– broche horizontale de: Planschleifmaschine, Rechteck- oderRundtisch, WaagerechteSpindel |  | Плоское шлифование – Шлифование периферией круга. Шлифование для образования плоских поверхностей, где заготовка прикреплена к столу. Заготовка и абразивный материал управляются механически |  |  |
| 1.11 |  |  |  | ru: Плоскошлифовальный станок, подвижный или поворотный стол, вертикальный шпиндель en: Surface grinding machine, reciprocating or rotary table, vertical spindle fr: Rectifieuse plane à table a déplacementrectiligneourotativen – broche verticale de: Planschleifmaschine, Rechteck- oderRundtisch, SenkrechteSpindel |  | Плоское шлифование – Шлифование торцом круга. Шлифование для образования плоских поверхностей, где заготовка прикреплена к столу. Заготовка и абразивный материал управляются механически |  |  |
| 1.12 |  |  |  | ru: Плоскошлифовальный станок, двухшпиндельный, горизонтальный или вертикальный en: Surface grinding machine, double spindle, horizontal or vertical fr: Rectifieuse plane à deux broches horizontalesou verticals de: Doppelspindel- Planschleifmaschine, waagerechteodersenkrechte Spindel |  | Плоское шлифование – Шлифование торцом круга. Шлифование плоских поверхностей параллельных находящимся напротив кромкам. Заготовка и абразивный материал управляются механически |  |  |
| 1.13 |  |  |  | ru:Образивно-отрезнойстанок en: Cutting-off machine fr: Tronçonneuse de: Trennschleifmaschine |  | Отрезка. Шлифование для образования канавок или разрезов. Заготовка и абразивный материал управляются механически |  |  |
| 1.14 |  |  |  | ru: Шлифовальный станок с усиленной подачей en: High pressure grinding machine fr: Machine pour meulage à haute pression de:Hochdruckschleif-maschine |  | Плоское шлифование. Шлифование с усиленной подачей для образования плоских поверхностей, где заготовка прикреплена к столу. Заготовка и абразивный материал управляются механически |  |  |

3.4.2 Группа 1: шлифовальные станки с ручным управлением без механизированных осей и без числового программного управления

Шлифовальный станок без механизированных осей, за исключением шлифовального шпинделя и отдельных осей для грубого позиционирования. Все движения инициируются и контролируются оператором, по одному за раз.

Эта группа шлифовальных станков может быть оснащена следующими функциями:

- механические устройства для механической подачи;

- ручное управление заготовкой или инструментом для обработки;

- электронные средства для постоянной скорости резания (CSS);

- копировальные устройства (например, для радиусного шлифования, копиродержатель);

- измерительное оборудование для контура детали (например, микроскоп);

- оборудование для индексирования («частичное»годное изделие);

- контролируемое грубое позиционирование отдельных осей.

Шлифовальные станки этой группы не имеют ограниченной или полностью числовой программы управления (ПУ).

Рисунок 2 - Пример шлифовального станка группы 1

3.4.3 Группа 2: шлифовальные станки с ручным управлением с механизированными осями и, в случае применимости, с числовым программным управлением с ограниченными возможностями

Шлифовальный станок с механизированными осями, которые могут управляться с помощью электронных маховиков или как станок с ограниченным ЧУ числовым с помощью управления на панели ЧУ.

Движение подачи между шлифовальным инструментом и заготовкой осуществляется вручную с помощью физической силы или механизировано.

Эта группа шлифовальных станков может быть оснащена следующими функциями:

а) все особенности группы 1;

b) ограниченная числовая система управления (NC), обеспечивающая:

1) исключительно MSO 0;

2) интерполяция осей (то есть копирование / предопределенное профилирование).

Однако следующие функции не предусмотрены:

- автоматический запуск программы;

- автоматически инициированная система смены инструмента;

- автоматическая система смены деталей.

Рисунок 3 - Пример шлифовального станка группы 2

3.4.4 Группа 3: шлифовальные станки с числовым программным управлением

Шлифовальный станок с числовым программным управлением (ЧПУ) обеспечивает автоматическую функцию.

Эта группа шлифовальных станков может быть оснащена следующими функциями:

а) цифровая система управления с различными режимами безопасной работы;

b) автоматические системы смены деталей;

c) автоматический инструментальный магазин, система передачи инструмента и системы смены инструмента;

d) автоматический подход или отход пиноли задней бабки;

e) автоматические устройства для правки;

f) операции вторичной обработки (например, фрезерование, токарная обработка, сверление);

g) дополнительные вспомогательные устройства.

Рисунок 4 - Пример 1 шлифовального станка группы 3

Рисунок 5 - Пример 2 шлифовального станка группы 3

3.5 Обороты вращения и скорость осей

3.5.1максимальная рабочая скорость(maximumoperatingspeed): Максимально допустимая скорость, указанная изготовителем абразивного изделия

3.5.2максимально допустимая скорость (maximumpermissiblespeed): Максимально допустимая скорость устанавливается в качестве параметра станка производителем станка

3.5.3максимально возможная скорость (maximumpossiblespeed): Максимально возможная скорость, которая возникает в случае отказа

3.5.4сниженная скорость(reducedspeed): Скорость, которая ограничена в целях безопасности изготовителем станка до максимально допустимого значения

3.5.5скорость вращения(rotationalspeed): Скорость абразивного изделия, рассчитанная по формуле:

,

где

n - скорость вращения во вращении в минуту;

v - периферийная скорость в метрах в секунду;

D - внешний диаметр абразивного изделия в миллиметрах.

4 Список существенных опасностей

4.1 Общие положения

Производитель шлифовального станка должен провести оценку риска в соответствии с ISO 12100. Перечень опасностей и опасных ситуаций в таблице 2 является результатом идентификации задачи и опасности, определяемой оценкой риска, проведенной в соответствии с ISO 12100: 2010, положения 4 и 5.4, для шлифовальных станков, охватываемых областью применения настоящего международного стандарта. Требования безопасности и/или защитные меры в пунктах 5 и 6 основаны на оценке риска и устранении выявленных опасностей путем устранения или уменьшения рисков, которые они создают.

Оценка риска предполагает предсказуемый доступ со всех сторон, а также неожиданный пуск. Риски как оператора (ов), так и других лиц, которые могут иметь доступ к опасным зонам, идентифицируются с учетом опасностей, которые могут возникать при различных условиях (например, ввод в эксплуатацию, установка, производство, техническое обслуживание, ремонт и снятие с эксплуатации) в течение срока службы станка. Оценка включает в себя анализ влияния отказа в системе управления.

Кроме того, пользователь этого международного стандарта (т. е. конструктор, производитель и поставщик) должен подтвердить с помощью оценки риска, что оценка риска завершена для рассматриваемого станка с уделением особого внимания

а) предполагаемому использованиюстанка, включая техническое обслуживание, настройку и очистку, а также разумно предвидимое неправильное использование (смотриISO 12100: 2010, 3.23 и 3.24) и

b) идентификация существенных опасностей, связанных со станком.

4.2 Основные зоны опасности

Основными опасными зонами являются:

a) рабочие зоны с движущимися осямии шлифовальным шпинделем, включая правку шпинделя, держатель заготовки, шпиндель, фиксации заготовок, люнет, заднюю бабку, заготовку;

b) манипуляторы для загрузки/разгрузки заготовок;

c) внутренние и внешние магазины инструментов и устройства смены инструментов;

d) коробка передач;

e) кулачковые механизмы.

4.3	Существенные опасности и опасные ситуации, охватываемые настоящим стандартом

Существенный опасности, охватываемые настоящим Международным стандартом, перечислены в таблице 2. Нумерация подпунктов в таблице относится к нумерации в ISO 12100: 2010, таблица B.1.

Таблица2 – Список существенных опасностей и опасных ситуаций

| No.а | Причины возникновения опасностей и опасных ситуаций | Примеры опасных ситуаций и опасных зон на шлифовальных станках | Возможные последствия | Соответствующий подпункт в этом Международном Стандарте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механические опасности |  |  |  |
| 1.1 | Приближение подвижной части к неподвижной части | Ручная деятельность в области между абразивным изделием и частями шлифовального станка, в частности,во время приостановки обработки или между абразивным изделием и заготовкой | Раздавливание Срез Затягивание Захват | 5.1.2 5.2 5.12 |
|  |  | Подача абразивного изделия к заготовке | Раздавливание Разрез Выброшенные части | 5.1.2 5.2 |
|  |  | Ручная деятельность вблизи абразивного изделия или шпинделя | Наматывание | 5.1.2 5.2 |
|  |  | Зажим инструментов и заготовок | Раздавливание Разрез |  |
| 1.2 | Движущиеся части | Деятельность в области перемещения осей, деталей станка и автоматических загрузочных устройств, при обработке, настройке, обслуживании и ремонте. Возвратно - поступательное движение стола с заготовкой. Деятельность в области рабочих площадок | Удар Наматывание Затягивание Захват | 5.1.2 5.2 5.9 5.12 |
| 1.3 | Вращающиеся части | Непреднамеренный контакт с вращающимся абразивным изделием во время загрузки и разгрузки и/или измерения | Повреждение трением Повреждение абразивом Затягивание Захват | 5.1.2 5.2 5.9 5.10 5.12 |
| 1.4 | Остроконечные и режущие части Острые края | Непреднамеренный контакт с острыми краями заготовки во время загрузки и разгрузки и/или измерения | Разрез Прокол Повреждение трением Повреждениеабразивом | 5.1.2 5.2 |
| 1.5 | Падающие или выброшенные объекты | Выброс или падение материальных частей и стружки во время пуска, установки, шлифовки, | Раздавливание Срез Удар Пробивание | 5.1.2 5.2 5.10 5.12 |
|  |  | смены абразивного изделия, технического обслуживания или снятия с эксплуатации Заготовка падает; Разрыв абразивного изделия; Детали станка выбрасываются после разрыва у станка или вблизи | Прокол | 5.13 7.2.2 7.2.3 7.2.5 |
| 1.6 | Сила тяжести | Падение подвижных элементов станка во время настройки, например, во время смены абразивного изделия или заготовки из-за силы тяжести. Мероприятия в области рабочих площадок или в ямах | Раздавливание Срез Удар | 5.1.2 5.2 5.12 |
| 1.7 | Высокое давление | При нахождении гидравлических компонентов у станка или вблизи, особенно при установке и вводе в эксплуатацию станка | Пробивание или удар материалом под давлением в кожу / глаза | 5.1.2 5.2 |
| 1.8 | Устойчивость | Падение или опрокидывание неподвижного станка или частей станка,находясь у станка или вблизи | Удар Раздавливание | 5.14 7.2.10 |
| 1.9 | Грубая, скользкая поверхность | Деятельность в области пола и ступеней на станке и вокруг него и работа на высоте из-за - выброса или утечки СОЖ, смазочных материалов или гидравлической жидкости; - остатков, содержащихся в выброшенных жидкостях; - отсутствия перил или других устройств, особенно в местах, где существует риск падения | Проскальзывание Опрокидывание Падение | 5.1.2 5.2 5.15 |
| 2 | Электрические опасности |  |  |  |
| 2.1 | Токопроводящие элементы | Контакт с токопроводящими элементами | Поражение током | 5.3 |
| 2.2 | Элементы, которые стали токопроводящими в условиях неисправности | Контакт с элементами, которые стали токопроводящими в условиях неисправности | Электрический контакт | 5.3 |
| 3 | Термические опасности |  |  |  |
|  | Объекты или материалы с высокой температурой | Выброс горячих шлифовальных искр при шлифовании и нахождении у станка или вблизи | Ожоги | 5.1.2 5.2 |
| 4 | Опасности, создаваемые шумом |  |  |  |
|  | Производственный процесс и движущиеся части | Аэродинамический шум из-за - вращающегося абразивного изделия; - вибрации абразивного изделия и/или заготовки во время шлифования; - приводных и передаточных элементов; - воздушных очистителей находясь у станка или вблизи | Постоянная потеря слуха Другие (например, механические, электрические) опасности как следствие нарушенной речевой связи или интерференции акустических сигналов | 5.4 5.2.6 Приложение F Приложение G |
| 5 | Опасности, создаваемые вибрацией |  |  |  |
|  | Вибрирующие элементы | Передачи вибраций от процесса шлифования на оператора у станка при ручном шлифовании | Дискомфорт Неврологическое заболевание Повреждение сустава | 5.5 7.2.7 |
| 6 | Опасности, создаваемые излучением |  |  |  |
| 6.1 | Низкое и высокочастотное электромагнитное излучение | Во время работы на электрооборудовании, особенно при установке или обслуживании | Влияние на активные имплантаты, например, кардиостимулятор, дефибриллятор | 5.6 |
| 6.2 | Оптическое излучение (инфракрасное, видимое и ультрафиолетовое), включая лазерное излучение | Во время работы на измерительных приборах и измерительных лазерах, особенно при настройке или обслуживании | Ожоги Повреждение глаз | 5.6 |
| 7 | Опасности, создаваемые материалами и веществами |  |  |  |
| 7.1 | Биологический и микробиологический (вирусный или бактериальный) фактор | Контакт с СОЖ, загрязненными бактериями, находясь у станка или вблизи | Инфекционное заболевание | 5.7.1 |
| 7.2 | Жидкость | Контакт кожи с СОЖ,находясь у станка или вблизи | Ухудшение кожи | 5.7.1 5.7.2 |
| 7.3 | Испарения | Вдыхание и потребление веществ, используемых или генерируемых во время обработки, например, с помощью СОЖ,находясь у станка или вблизи | Проблемы с дыханием Отравление | 5.7.1 5.7.2 |
| 7.4 | Пожароопасный материал | Опасность пожара и взрыва а) во время обработки легковоспламеняющегося материала, например, алюминия, магния b) при использовании легковоспламеняющегося материала, например, СОЖ содержащее масло | Ожоги, вызванные пожаром и взрывом | 5.7 5.7.3 Приложение H Приложение I Приложение J |
| 8 | Опасности из-за несоблюдения конструктором эргономических принципов |  |  |  |
| 8.1 | Проектирование или расположение индикаторов и оптических дисплеев | Неправильное представление указанной информации на позиции оператора | Другие (например, механические, электрические) опасности в результате человеческой ошибки | 5.8 |
| 8.2 | конструкция, расположение или идентификация устройств управления; | Неисправная работа станкана позиции оператора |  | 5.8 |
| 8.3 | Напряжение | На устройствах управления и во время работы Недостаток внимания на руки/руку или ноги/ногу во время смены детали или инструмента | Усталость | 5.8 |
| 8.4 | Позы тела |  | Нарушение опорно-двигательного аппарата | 5.8 |
| 8.5 | Повторная деятельность |  | Усталость | 5.8 |
| 8.6 | Видимость, местное освещение | Взаимосвязь точности и способности суждения / при ручных операциях обработки и выравнивания заготовки и абразивного изделия во время загрузки / выгрузки, установки, смены абразивного изделия, и обслуживание при загрузке/разгрузке непосредственно абразивных изделий | Усталость Другие (например, механические, электрические) опасности в результате человеческой ошибки | 5.8 |
| 9 | Опасности, связанные с окружающей средой, в которой эксплуатируется станок |  |  |  |
|  | Человеческий фактор | Разумно предвидимое злоупотребление, Неправильная работа станка (манипуляция) Неправильная загрузка и настройка заготовки и абразивного изделия Несоответствующий план рабочего места и/или процесс обработки Недостаток внимания на руки/руку или ноги/ногу Неправильная установка | Все вышеперечисленные опасности | 5.2.6 7.2.4 7.2.11 |
| 10 | Комбинация опасностей |  |  |  |
| 10.1 | Неисправность источника питания | Падение или выброс движущихся частей станка или установленной детали или инструмента или их фрагментов Отказ управления остановкой для движущихся частей | Раздавливание Срез Удар Разрез Отрез Затягивание Захват Пробивание Прокол Повреждение трением Повреждение абразивом | 5.9 5.11 |
| 10.2 | Восстановление энергоснабжения после прерывания | Неконтролируемые движения (включая изменение скорости) Непредвиденный / неожиданный запуск |  | 5.9 5.10 |
| 10.3 | Неисправность системы управления | Падение или выброс движущихся частей станка или установленной детали или инструмента или их фрагментов Отказ управления остановкой для движущихся частей Неконтролируемые движения (включая изменение скорости) Непредвиденный / неожиданный запуск Другие опасные события из-за отказа или плохого проектирования системы управления Изменение скорости инструмента (во время установки) |  | 5.9 5.10 5.12 |
| а Таблица 2 содержит опасности, характерные для шлифовальных станков, из таблицы B.1 в ISO 12100: 2010, Приложение B. Порядковый номер пунктов в этом столбце также ссылается к этой таблице. |  |  |  |  |

5 Требования и/или меры безопасности

5.1 Общие требования

5.1.1 Общие положения

Шлифовальные станки должны соответствовать требованиям и/или мерам безопасности, указанным в разделе 5. Для опасностей, которые не рассматриваются в настоящем стандарте, станки должны быть спроектированы в соответствии с принципами ISO 12100: 2010, п. 4 и 6.1.

Для руководства в связи с уменьшением риска по разработке конструкции смотри ISO 12100: 2010, 6.2; для мер защиты смотри ISO 12100: 2010, 6.3.

Конструктор должен учитывать опасности, которые могут возникнуть в течение срока службы станка как для оператора, так и для других лиц, которые имеют доступ к опасной зоне (зонам) для условий предполагаемого использования, включая разумно предсказуемое неправильное использование станка (смотри ISO 12100: 2010, 3.23 и 3.24). Учитываются опасности, как для операции механической обработки, так и для операций, требующих вмешательства оператора и/или других лиц (например, установка, очистка, техническое обслуживание и ремонт). Анализ отказа компонентов станка, включая отказ в системе управления, является частью оценки риска, и руководство по этому вопросу приведено в ISO 13849-1. Поэтому требования к надежности для функций безопасности определяются как уровень производительности (PL) в соответствии с ISO 13849-1 (смотри 5.12 b)).

Все требования и/или защитные меры, приведенные в разделе 5, применяются ко всем группам шлифовальных станков, если нет особенной ссылки.

5.1.2 Требования к ограждениям для всех групп шлифовальных станков

5.1.2.1 Общие положения

Ограждения должны соответствовать ISO 14120. Крепежные системы неподвижных ограждений должны оставаться прикрепленными к ограждениям или к станкам при снятии защитных ограждений. Требование не обязательно относится к фиксированным ограждениям, которые, например, должны быть удалены только после полной замены станка, когда требуется более тщательный ремонт или когда он демонтируется для передачи на другое место.

5.1.2.2 Положение и безопасность

Требования следующие:

a) Высота и положение: когда ограждения установлены на полу (например, ограждение по периметру), они должны быть надежно закреплены и иметь минимальную высоту 1,4 м. Расстояние от опасной зоны должно соответствовать ISO 13857: 2008, Таблица 2. Любое отверстие между дном ограждения и полом не должно превышать 180 мм.

b) Для защиты приводов должен быть предотвращен доступ к механическим трансмиссионным приводам (например, цепи и звездочки, шестерни, ходовые винты, ходовые валики и шариковые винты и т. д.), например, с помощью фиксированных ограждений или конструкцией так, чтобы опасная зона не была доступна.

Если доступ к этим частям требуется при нормальной работе станка, должна быть обеспечена подвижными ограждениями с блокировкой (смотриc)).

Примечание - Подвижные ограждения с блокировкой не всегда необходимы для станков группы 1 и группы 2.

с) Блокировка ограждений

1) подвижные ограждения должны быть взаимосвязаны  блокирующим устройством или без него в соответствии с ISO 14119, чтобы предотвратить доступ к опасным движениям станка. Выбор блокировочных устройств должен соответствовать стандарту ISO 14119: 1998, раздел 7;

2) отказ в блокирующем устройстве, то есть функции и / или устройства, приведет к остановке станка группы 1 в соответствии с IEC 60204-1: 2009, 9.2.2;

3) требования, касающиеся функций безопасности блокировочных устройств, связанных с подвижными ограждениями, смотри в 5.12 b) 1).

5.2 Особые требования, связанные с механическими опасностями, указанными в таблице 2, № 1.1 - 1.4, 1.6 и 1.7

5.2.1 Группа 1: шлифовальные станки с ручным управлением без механизированных осей и без числового программного управления

Требования следующие:

а) Станки должны быть снабжены средствами предотвращения непреднамеренного контакта с абразивным изделием. Все абразивное изделие должно быть защищено, за исключением части, необходимой для обработки.

Это требование обычно соблюдается защитным устройством абразивного изделия в соответствии с 5.13.2.1.

b) В случае грубого позиционирования с регулированием мощности, скорость осей должна составлять 2 м/мин. максимум. Контроль движений осуществляется с помощью устройства удержания (смотри 5.12 b) 2)) или электронного маховика (смотри 5.12 b) 3)).

c) Для загрузки и разгрузки или измерений необходимо предусмотреть дополнительное оборудование или принять меры предосторожности для предотвращения контакта с вращающимся абразивным изделием, за исключением станков, где заготовка направляется вручную.

Это может включать одну или несколько нижеперечисленных мер:

1) прекращение вращения абразивного изделия;

2) обеспечение предохранительных устройств;

3) позиционирование абразивного изделия так, чтобы оператор не мог его достичь (соблюдение безопасных расстояний, не менее 200 мм между абразивным изделием и заготовкой).

Примечание - Отклонение от ISO 13857 за счет малой рабочей зоны.

d) Отрезные станки для механически управляемого отрезания в соответствии с Таблицей 1, № 1.3 должны быть обеспечены мерами, обеспечивающими автоматическое возвращение отрезного круга обратно в исходное положение после использования. Он должен оставаться в этом положении и автоматически защищаться от контакта до тех пор, пока отрезной круг не остановится.

e) Маятниковые шлифовальные станки и маятниковые отрезные станки в соответствии с Таблицей 1, № 1.4 должны быть оснащены регулируемым балансировочным весом, чтобы шлифовальная бабка удалялась от заготовки после отпускания рукоятей.

f) На маятниковом шлифовальном станке для ручного шлифования шлифовальная бабка может поворачиваться только на 45° от вертикальной оси с обеих сторон (см. рисунок 6).

g) На маятниковом отрезном шлифовальном станке для ручного вырезания шлифовальная головка может поворачиваться только на 60° от вертикальной оси с обеих сторон (смотри рисунок 7).

Обозначения:

1 - двигатель;

2 - подвесное устройство;

3 - защита;

4 - поворотная ось;

5 шлифовальный круг.

Рисунок 6 - Маятниковый шлифовальный станок

Обозначения:

1 - двигатель;

2 - подвесное устройство;

3 - защита;

4 - поворотная ось;

5 - отрезной круг.

Рисунок 7 – Маятниковый отрезной станок

h) Шлифовальные станки настольные или на тумбе в соответствии с таблицей 1, № 1.1 и №1.2 должны иметь прозрачный экран для защиты лица и особенно глаз оператора от мелких шлифовальных частиц и шлифовальных искр.

Экраны должны иметь достаточную устойчивость к удару и истиранию, чтобы они не разрушались или не трескались в случае ударной нагрузки, например, во время обработки заготовок, и что сглаживание поверхности, вызванное выбросом абразивной стружки и шлифовальных искр, сведено к минимуму. Поликарбонат является примером подходящего материала для экрана.

Экран должен быть регулируемым и иметь достаточный размер, чтобы оператор в нормальных рабочих положениях мог видеть через экран только операцию шлифования. Экран не должен препятствовать направляющим и держателям заготовок.

Минимальные размеры экранов приведены в A.3.4.

i) На шлифовальных станках Группы 1 непреднамеренный запуск шлифовального шпинделя и, в случае применимости, оси для грубого позиционирования должен быть предотвращен в соответствии с ISO 14118: 2000, пункт 6.

j) Шлифовальный шпиндель может работать, только если предусмотрен защитный кожух абразивного изделия в соответствии с 5.13.2.1, а периферийная скорость абразивного изделия ограничена значениями v ≤ 50 м/с. Для контроля скорости вращения шлифовального шпинделя, смотри 5.12 b) 5). Вращение шпинделя должно запускаться только вручную с помощью управляющего устройства (например, кнопки запуска), предусмотренного для этой цели (смотри 5.12 b) 14)).

5.2.2 Группа 2: шлифовальные станки с ручным управлением с механизированными осями и, в случае применимости, с числовым программным управлением с ограниченными возможностями

Требования следующие:

a) Защита от контакта с абразивным изделием.

Станки должны быть снабжены средствами предотвращения непреднамеренного контакта с абразивным изделием. Все абразивное изделие должно быть защищено, за исключением части, необходимой для обработки.

Это требование обычно соблюдается защитным устройством абразивного изделия в соответствии с 5.13.2.1.

b) Доступ в рабочую зону.

Шлифовальные станки группы 2 - за исключением станков с размерами заготовки ≤ 300 мм - должны быть оснащены неподвижными и/или подвижными ограждениями сзади и по бокам  рабочей зоны, предотвращающими доступ к зонам опасности, включая исходное положение рабочего органа станка, и выброс СОЖ из рабочей зоны. Должны соблюдаться минимальные расстояния, указанные в ISO 13857.

с) Достижение позиций захвата и наматыванияна вращающиеся части в рабочей зоне, например, на патронах, заготовках, должно быть защищено неподвижными и/или подвижными ограждениями.

d) Позиции срезания и дробления вне рабочей зоны, например, между возвратно-поступательным столом и неподвижными частями станка (включая электрические шкафы) и возвратно-поступательные переключатели (например, на плоскошлифовальных станках) должны быть предотвращены конструкцией или защитой.

e) Для загрузки и разгрузки или измерений необходимо предусмотреть дополнительное оборудование или принять меры предосторожности для предотвращения контакта с вращающимся абразивным изделием.

Это может включать одну или несколько нижеперечисленных мер:

1) прекращение вращения абразивного изделия;

2) обеспечение предохранительных устройств;

3) позиционирование абразивного изделия так, чтобы оператор не мог его достичь (соблюдение безопасных расстояний, не менее 200 мм между абразивным изделием и заготовкой).

Примечание - Отклонение от ISO 13857 за счет малой рабочей зоны.

f) Режим безопасной эксплуатации.

Допускается только MSO 0 в соответствии с 5.2.7.2. Отклоняясь от пункта 5.2.7.2 с), приведенная скорость оси возвратно-поступательного движения, продольная к столу, может составлять максимум 25 м/мин на плоскошлифовальных станках, если существует только опасность нанесения удара.

g) Следует предотвратить опасность защемления, захвата и удара, возникающего в результате мощного вращения маховика, путем автоматического разъединения или с помощью простых сплошных (без спиц) маховиков без каких-либо штифтов или штифтами подвешенными в безопасной позиции.

5.2.3 Группа 3: шлифовальные станки с числовым программным управлением

5.2.3.1 Доступ в рабочую зону

Для предотвращения рисков, перечисленных в Таблице 2 (наматывание, срезание, дробление и т. д.), должны быть предусмотрены ограждения, предотвращая доступ к опасным частям станка. Общее руководство по выбору гарантий, в которых опасности от движущихся частей не могут быть устранены при проектировании, приведено в ISO 12100: 2010, 6.3.2, 6.3.3. Характеристики ограждений, чтобы свести к минимуму опасность выброса, смотри в пунктах 5.13.

5.2.3.2 Особые требования к ограждениям

Конкретные требования к ограждениям для станка в Группы 3:

a) Блокировка ограждений

1) Все ограждения, через которые требуется частый доступ к опасному движению во время работы, должны быть сконструированы, как блокируемые подвижные ограждения (смотри также 5.1.2.2 c)). Открытие подвижного ограждения или срабатывание защитного устройства должно привести к остановке опасных движений и дальнейшему их блокированию (смотриISO 14118). Если подвижные ограждения обеспечивают доступ к рабочей зоне и возникают опасные ситуации в результате последующих движений, они должны быть дополнительно оснащены защитной блокировкой. Должны приниматься меры по минимизации возможного разрушения блокировочного устройства (смотриISO 14119: 1998, пункт 5 и п. 7).

2) Когда люди могут иметь полный доступ или могут находиться в опасной зоне (зонах), будучи невидимыми оператору, должно быть предусмотрено средство, препятствующее перезапуску, например, защитное оборудование для обнаружения присутствия или блокирование закрытия дверей с помощью неактивных ключей.

Примечание - Captivekey - это блокирующее устройство, позволяющее разблокировать дверь после запуска функции остановки для опасных движений по ее ключу.

b) Защитные устройства с электроприводом

1) Также применяются требования пункта 5.2.3.2 а).

2) Если предусмотрены электроприводные ограждения для доступа оператора, они должны соответствовать ISO 12100: 2010, 6.3.3.2.6 и должны быть оснащены защитным устройством, чтобы избежать опасности срезания и дробления на переднем крае. Если предусмотрены чувствительные к давлению края, они должны быть установлены на общей длине переднего края или на высоте 2,50 м над полом или платформой, если высота ограждения составляет более 2,50 м. Чувствительный к давлению край должен соответствовать ISO 13856-2. Функция безопасности ограждения должна соответствовать п. 5.12 b) 9).

3) Сила, предотвращающая закрытие двери, не должна превышать 75 Н, а кинетическая энергия предохранителя не должна превышать 4 Дж. Когда ограждение оснащено защитным устройством, которое при срабатывании автоматически инициирует повторное открытие защитного кожуха, то сила может быть максимум 150 N и кинетическая энергия не более 10 Дж (смотри ISO 14120: 2002, 5.2.5.2). Эти требования применяются только в предположении, что передние кромки имеют минимальную ширину 8 мм и что никакого сдвигающего движения не происходит. На боковой кромке между подвижным ограждением и корпусом ширина зазора не должна превышать 4 мм.

4) Если требования b) 2 и b) 3) не могут быть выполнены, то должно быть предусмотрено другое защитное устройство с фиксированной позицией, например двуручное устройство управления.

5) Нельзя начинать движение станка до полного закрытия защитного кожуха. Закрытие защитного устройства может использоваться в качестве команды пуска для станка, когда система ограждения соответствует требованиям ISO 12100: 2010, 6.3.3.2.5.

6) Эти требования применяются только к ограждениям, как определено в ISO 12100: 2010, 3.27.

5.2.3.3 Дополнительные особые требования

Дополнительные особые требования к станкам группы 3:

a) Доступ в рабочую зону разрешен в соответствии с требованиями 5.2.7 в режимах работы станка.

b) Ограждения также должны быть сконструированы таким образом, чтобы содержать и/или предотвращать попадание в них мусора, флюидов и деталей, которые могут быть выброшены (смотри также 5.13 и 5.15 b)).

с) Для загрузки и разгрузки или измерений необходимо предусмотреть дополнительное оборудование или принять меры предосторожности для предотвращения контакта с вращающимся абразивным изделием.

Это может включать одну или несколько нижеперечисленных мер:

1) прекращение вращения абразивного изделия;

2) обеспечение автоматической защиты;

3) позиционирование абразивного изделия так, чтобы оператор не мог его достичь (соблюдение безопасных расстояний в ISO 13857).

d) Режим безопасной эксплуатации.

MSO 1 и MSO 2 являются обязательными для этой группы станков. Службы MSO 0, MSO 3 и MSO являются необязательными.

e) Для MSO 0 применяются требования к станкам группы 2 (смотри 5.2.2).

5.2.4 Держатель инструмента

Устройства для удержания инструмента должны быть сконструированы таким образом, чтобы во время работы не было потерь при зажимах, включая ускорение и замедление.

Методы зажима для абразивных изделий и требования безопасности для держателей инструмента смотри в приложении D и приложении E.

5.2.5 Держатель заготовки

5.2.5.1 Общие положения

Шлифовальные станки должны быть снабжены зажимными устройствами, удерживая или направляя заготовки, чтобы предотвратить их непреднамеренное перемещение. Открытие и закрытие удерживающих устройств для ручной смены деталей возможно во всех режимах безопасной работы.

5.2.5.2 Подпорки для заготовки

а) Шлифовальные станки без держателя заготовки (сравните таблицу 1 № 1.1 и 1.2) должны быть снабжены подпорками для заготовки, которые могут безопасно выдерживать создаваемые силы.

b) Подпорки должны быть регулируемыми по отношению к износу абразивного изделия, чтобы расстояние между абразивным изделием и подпоркой не превышало 2 мм. Она должна быть, по меньшей мере, такой же ширины, как и абразивное изделие, для которого был спроектирован шлифовальный станок, и она должна иметь прочную конструкцию и надежно прикрепляться к шлифовальному станку.

5.2.5.3 Механизированный держатель заготовки

а) Шлифовальные станки с механизированным держателем заготовки должны быть оборудованы таким образом, чтобы в случае потерь энергии зажима или если исполнительное усилие зажимного устройства опустилось ниже заданного минимального значения, процесс механической обработки предотвращался или категория остановки станка 1 в соответствии с IEC 60204-1. Для вращающихся держателей заготовки допускается поворот рабочего удерживающего шпинделя без или с уменьшенным исполнительным усилием для позиционирования детали в исключительных случаях, если нет опасности, вызванной выбросом заготовки. Уменьшенная скоростьшпинделя с заготовкой для соответствующего режима безопасной работы не должна превышаться.

b) Эффективность управляющей функции должна контролироваться, например, контролем давления зажима и/или зажимного перемещения (5,12 b) 7)).

c) На вращающихся держателях заготовки не должно быть возможности открытия зажимного устройства при вращающемся фиксирующем шпинделе (5.12 b) 7)).

d) Для ручной загрузки следует избегать травм пальцев во время работы зажимного устройства предварительная установка максимального хода кулачков<4 мм (ISO 13857)].

e) Вращающиеся держатели заготовки должны быть четко маркированы максимально допустимой скоростью.

f) Состояние зажимного устройства должно сигнализироваться оператору. В случае сбоя или прерывания зажимной энергии должна сохраняться функция зажима, или конструкция шлифовального станка или предохранителя должна гарантировать, что никакие части не могут быть выброшены.

5.2.6 Вертикальные или наклонные оси под действием силы тяжести

Должны быть предусмотрены средства для предотвращения опасного движения вертикальных или наклонных осей под действием силы тяжести (например, система тормозов). Требований, касающиеся контроля функции безопасности для предотвращения непреднамеренного спуска вертикальных или наклонных осей, смотри в 5.12 b) 13).

5.2.7	Режимы работы станка

5.2.7.1 Выбор режима

a) Способы безопасной эксплуатации, которые являются обязательными или необязательными для конкретного шлифовального станка, приведены в 5.2.2. f) и 5.2.3.3 d).

б) Чтобы выбрать режим

1) Выбор режима безопасной работы должен осуществляться либо с помощью ключа, кода доступа или других одинаково защищенных средств и разрешается только из-за пределов рабочей зоны. Выбранный режим должен быть легко видим (например, дисплеем или положением переключателя). Выбор режима не должен приводить к опасной ситуации. Если используется переключатель выбора блокировки, он должен соответствовать ISO 12100: 2010, 6.2.11.10 и IEC 60204-1: 2009, 9.2.3.

2) Устройство выбора режима и соответствующие устройства системы управления должны гарантировать, что только один режим будет выбран и включен в любой момент времени. Требования к функции безопасности для выбора режима смотри в п. 5.12 b) 10).

3) Для выбора MSO 3 (пункт 5.2.7.5) требуется отдельное устройство, которое должно отвечать требованиям, указанным в пунктах 1) и 2).

5.2.7.2 MSO 0: Ручной режим

Когда выбирается MSO 0, и подвижные ограждения открыты или когда станки не требуют защиты от механических опасностей, как указано в 5.2, применяются следующие требования:

a) Шлифовальный шпиндель может работать, если предусмотрена защита абразивного изделия в соответствии с 5.13.2.1, а периферийная скорость абразивного изделия ограничена значениями v ≤ 50 м/с. Для контроля скорости вращения шлифовального шпинделя смотри 5.12 b) 5). Вращение шпинделя должно запускаться вручную только с помощью управляющего устройства (например, кнопки запуска), предусмотренного для этой цели (смотри 5.12 b) 14));

b) Движение подачи между абразивным изделием и обрабатываемой деталью должно выполняться вручную. При максимальном уровне, перемещениядвух осей, которые также могут управляться численно, могут запускаться одновременно с помощью кнопки пуска (смотри П. 5.12 b) 14)), пока вращается шлифовальный шпиндель. Движения подачи всех остальных осей могут выполняться вручную ручными маховиками, механизированными маховиками (смотри 5.12 b) 3)) или устройствами с автоматическим возвратом (смотри 5.12 b) 2));

c) Оси должны двигаться со сниженной скоростью следующим образом (смотри 5.12 b) 6)):

1) максимум 2 м/мин,

2) 5 м/мин максимум при движении от 1 м до 5 м и максимум

3)10 м / мин при движении более 5 м в сочетании с защитным устройством (например, двуручным устройствам управления или чувствительным к давлению ковриком), обеспечивающим безопасное положение оператора;

d) Периферийная скорость  шпинделя (-ей) с заготовкой должна быть ограничена до 0,7 м / спри максимальном уровне для зажимных устройств или заготовок диаметром до 500 мм. Для больших диаметров должно применяться ограничение до 1,3 м/с при максимальной периферийной скорости, но не более 50 мин-1 при уменьшенной скорости. Для контроля сниженной скорости шпинделя с заготовкой см. 5.12 b) 5).

Примечание - Значения для уменьшенной скорости подачи, вращения и периферии, указанные в подпунктах а), с) и d), являются максимальными. В рамках оценки риска они уменьшаются в соответствии с конкретной опасной ситуацией, где это применимо.

5.2.7.3MSO 1: Автоматический режим

Когда выбирается MSO 1 и открываются подвижные ограждения, применяются следующие требования:

a) Движение элементов станка не должно быть возможным, и все оси и шпиндели должны находиться в безопасном положении (смотри 5.12 b) 12)) или в безопасной остановке (смотри 5.12 b) 11)). Исключениями являются следующие движения:

1) Для ручного держателя заготовки смотри 5.2.5.

2) Вращение шпинделя с заготовкой должно контролироваться с помощью устройства с автоматическим возвратом [смотри 5.12 b) 2)] и не должно превышать 5 мин-1, а периферийная скорость не должна превышать 5 м/мин для наибольшего стандартного держателя заготовки, который описан в инструкции для использования. Должно наблюдаться снижение скорости [смотри 5.12 b) 5)].

3) Шлифовальный шпиндель может работать, обеспечивая

- периферийную скорость абразивных изделий, которая должна быть ограничена v ≤ 50 м / с, если соблюдены требования 5.2.3.3 c) (защита от контакта) и 5.13.2.1 (защита абразивного изделия) или

- периферийную скорость абразивного изделия, которая должна быть ограничена величиной v ≤ 16 м/с, где защита абразивного изделия в соответствии с 5.13.2.1 не предусмотрена и требования пункта 5.2.3.3 с) не выполняются.

Для контроля скорости вращения шлифовального шпинделя смотри 5.12 b) 5).

Примечание - Для ручной очистки пространства стружечной канавки абразивного изделия с помощью правочного камня требование защиты  от контакта может быть выполнено с помощью средств индивидуальной защиты в зависимости от результата оценки риска (см. раздел 7).

Когда MSO 1 выбран и подвижные защитные устройства закрыты, возможны все запрограммированные движения элементов станка, и станок должна быть запущен или перезапущен только при запуске пускового устройства. Контроль максимально допустимой скорости шлифовального шпинделя должен быть активным (пункт 5.12 b) 5)); (исключение: асинхронный двигатель с питанием от сети).

5.2.7.4MSO2: Режим настройки

Этот режим работы не предназначен для обработки.

Когда выбирается MSO 2 и открываются подвижные ограждения, применяются следующие требования:

a) Шлифовальный шпиндель может управляться с помощью пускового устройства, обеспечивая:

- периферийную скорость абразивных изделий, которая должна быть ограничена v ≤ 50 м / с, если соблюдены требования 5.2.3.3 c) (защита от контакта) и 5.13.2.1 (защита абразивного изделия) или;

- периферийную скорость абразивного изделия, которая должна быть ограничена величиной v ≤ 16 м/с, где защита абразивного изделия в соответствии с 5.13.2.1 не предусмотрена и требования пункта 5.2.3.3 с) не выполняются.

Для контроля скорости вращения шлифовального шпинделя смотри 5.12 b) 5).

b) Оси должны двигаться со сниженной скоростью следующим образом (смотри 5.12 b) 6)):

1) максимум 2 м/мин;

2) 5 м/мин максимум при движении от 1 м до 5 м и максимум;

3)10 м / мин при движении более 5 м в сочетании с защитным устройством (например, двуручным устройствам управления или чувствительным к давлению ковриком), обеспечивающим безопасное положение оператора;

Контроль движений осуществляется с помощью устройства управления с автоматическим возвратом (смотри 5.12 b) 2)) или механизированным маховиком (смотри 5.12 b) 3)).

Для устройства управления с автоматическим возвратом или механизированным маховиком значение PLr достаточно быть ниже, чем указано в 5.12. б), если есть реальный шанс избежать опасности. Это можно предположить, если уменьшенная скорость осей ограничена значением менее 0,5 м/мин (смотри 5.12 b) 6)).

c) Ограничение скорости механизированного шпинделя с заготовкой (n) до n ≤ 50 мин-1, но не более 1,3 м/с, измеренного по диаметру зажимного устройства, или, если диаметр заготовки больше, при наибольшем ее диаметре. Для контроля сниженной скорости шпинделя с заготовкой смотри 5.12 b) 5). Контроль движения должен осуществляться с помощью устройства управления с автоматическим возвратом (смотри 5.12 b) 2)) или механизированного маховика (смотри 5. 12 b) 3)) или с помощью кнопки запуска в сочетании с разрешающим устройством (смотри 5.12 b) 4)).

Устройства управления с автоматическим возвратом может также быть спроектировано в качестве двухступенчатого ножного переключателя по эргономическим соображениям (смотри 5.12 b 2)).

Для устройства управления с автоматическим возвратом или механизированного маховика значение PLr достаточно быть ниже, чем указано в пункте 5.12 b), если есть реальная вероятность того, что тяжесть ожидаемого повреждения будет низкой. Это можно предположить, если не присутствуют опасности захвата, наматывания, затягивания и т. д.

Примечание - Значения для уменьшенных скоростей подачи, вращения и периферии, приведенные в пунктах а) - с), являются максимальными значениями. В рамках оценки риска они уменьшаются в соответствии с конкретной опасной ситуацией, где это применимо.

d) Когда доступ к опасной зоне из более чем одного положения через подвижное ограждение (-я), а часть опасной зоны не видна из положения оператора, движение не должно быть возможным, если остальные защитные ограждения в этих опасных зонах не закрыты

e) Если станок оснащен манипуляторами для загрузки/разгрузки заготовки и инструмента:

1) Для управления настройкой устройства применяются требования, указанные в подпункте b), или требования в стандартах ISO 10218-1: 2006, 5.7.3 и 5.7.4, даже если устройство обработки данных программируется только на трех осях;

2) Если скорость осей не может превышать пределы (например, по пневматическим осям), контроль понижения скорости в соответствии с 5.12 b) 6) с защитным ограждением не требуется. Механизированное движение должно запускаться только под управлением разрешающего устройства вместе с устройством управления с автоматическим возвратом, чтобы позволить шаговое перемещение. Когда требуется непрерывное движение, разрешающее устройство и устройство управления с автоматическим возвратом должны находиться на безопасном расстоянии от опасной ситуации, чтобы обе руки были за пределами опасной зоны (ISO 13855). Требования, касающиеся функций безопасности, например, устройства управления с автоматическим возвратом и разрешающего устройства, смотри в 5.12 b) 2) и 4). При срабатывании любого датчика или устройства обратной связи не должно возникать никакого опасного движения;

3) Если робот используется для загрузки/разгрузки детали, применяются требования стандарта ISO 10218-1.

Когда выбран MSO 2 и подвижные ограждения закрыты, возможны все движения элементов станка. Контроль максимально допустимой скорости шлифовального шпинделя должен быть активным (смотри 5.12 b) 5); (исключение: асинхронный двигатель с питанием от сети).

5.2.7.5 MSO 3: дополнительный специальный режим для ручного вмешательства в режиме ограниченной работы

Этот режим работы предназначен только для тех случаев, когда доступ оператора к опасной зоне абсолютно необходим, и при условии, что выполняются все меры безопасности, применимые по технологическим аспектам и осуществимые в соответствии с уровнем техники. Доступ для оператора может быть абсолютно необходимым в случае производства отдельных деталей и небольших производственных серий с высокой точностью и сложностью. Кроме того, для первого тестирования программы требуются автоматические программы с открытыми защитными устройствами со сложными заготовками и инструментами.

Если выбран MSO 3 и защитные ограждения открыты, требования в соответствии с 5.2.7.4 (MSO 2: режим настройки) применяются к ручному управлению, и для выполнения запрограммированных циклов применяются следующие требования:

a) Шлифовальный шпиндель может управляться с помощью пускового устройства, обеспечивая:

- периферийную скорость абразивных изделий, которая должна быть ограничена v ≤ 50 м / с, если соблюдены требования 5.2.3.3 c) (защита от контакта) и 5.13.2.1 (защита абразивного изделия) или

- периферийную скорость абразивного изделия, которая должна быть ограничена величиной v ≤ 16 м/с, где защита абразивного изделия в соответствии с 5.13.2.1 не предусмотрена и требования пункта 5.2.3.3 с) не выполняются.

Для контроля скорости вращения шлифовального шпинделя смотри 5.12 b) 5).

b) Оси должны двигаться со сниженной скоростью следующим образом (смотри 5.12 b) 6)):

1) максимум 2 м/мин;

2) 5 м/мин максимум при движении от 1 м;

с) Периферийная скорость  шпинделя (-ей) с заготовкой должна быть ограничена до 0,7 м / при максимальном уровне для зажимных устройств или заготовок диаметром до 500 мм. Для больших диаметров должно применяться ограничение до 1,3 м/с при максимальной периферийной скорости, но не более 50 мин-1 при уменьшенной скорости. Для контроля сниженной скорости шпинделя с заготовкой смотри 5.12 b) 5).

d) Управление запрограммированными движениями при b) и c) может быть выполнено с помощью устройства управления с автоматическим возвратом (5.12 b) 2) или механизированным маховиком (5.12 b) 3) или кнопкой запуска в сочетании с устройством включения.

e) доступ к опасной зоне, создаваемой движущимися зажимными устройствами, например, вращающимися выступающими кулачками на патронах, должны быть защищены ограждениями.

f) Запущенный программный цикл должен отображаться на протяжении всего цикла. Также должен отображаться следующий шаг перед исполнением.

Кроме того, должны соблюдаться требования от 5.3 до 5.15. Примеры приложений, в которых требуется MSO 3, приведены в Приложении K.

Когда MSO 3 выбран и подвижные ограждения закрыты, все движения элементов станка возможны без разрешающего устройства. Контроль уменьшения скорости шлифовального шпинделя должен быть активным (смотри 5.12 b) 5)).

5.2.7.6 MSO служба

Служба MSO предоставляется только обслуживающему персоналу, обученному и разрешенному производителем станка, а также для персонала, подходящего клиенту в соответствии с инструкциями производителя станка (7.2.9).

a) Общие положения

1) Для выбора услуги MSO должен быть предусмотрен блокируемый выключатель, установленный на подключенном кабеле, съемное служебное устройство. Соединение для сервисного устройства должно быть доступно на станке, например, на внешней стороне электрического шкафа. Предупреждающие знаки на сервисном устройстве должны сообщать, что использование сервисного устройства ограничивается обслуживающим персоналом, обученным и уполномоченным изготовителем станка. Пока служебное устройство подключено к станку, никакой другой режим безопасной работы не может быть выбран. Инструкции по использованию должны требовать удаления устройства после завершения сервисной деятельности. Сервисное устройство может быть заменено другими устройствами выбора, ограничивающими применение услуги MSO указанным выше лицам.

2) Ручное управление должно быть возможным в условиях, указанных в 5.2.7.4.

3) В соответствии с оценкой риска могут потребоваться дополнительные меры безопасности, такие как вторичные ограждения, барьеры или экраны в связи с предупреждающими знаками.

b) Этот режим позволит ограничить автоматическую функциональность станка при открывании подвижных защитных ограждений. Ограничения следующие:

1) механическая обработка невозможна при обслуживании MSO;

2) скорость осей должна быть уменьшена и контролироваться (смотри 5.12 b) 6)), за исключением случаев, предусмотренных в п. 5.2.7.6 b) 5). Скорость уменьшенных осей не должна превышать 2 м/мин или 5 м мин для осей с ходом более 1 м;

3) Возможно продолжение циклов перемещения (например, тест повторяемости);

4) Вращение круга и шпинделей для заготовок возможно в условиях, предусмотренных в пунктах 5.2.7.5 а) и с);

5) Управление запрограммированными движениями при b) и c) может быть выполнено с помощью устройства управления с автоматическим возвратом (смотри 5.12 b) 2) или механизированным маховиком (смотри 5.12 b) 3) или кнопкой запуска в сочетании с устройством включения. Это устройство включения должно быть помещено вне опасной зоны, если сниженная скорость превышена в соответствии с 5.2.7.6 b) 2).

5.2.8	Специальное или дополнительное оборудование для шлифовальных станков

5.2.8.1 Манипуляторы для загрузки/разгрузки заготовки

Если станок оснащен манипулятором для загрузки/разгрузки детали, должны выполняться следующие требования.

a) Позиции загрузки/разгрузки для операторов на устройствах передачи заготовки должны располагаться за пределами рабочей зоны и вдали от другого опасного механизма (например, устройства автоматической смены инструмента).

b) Запрещается доступ к опасным движениям загрузочно-разгрузочных устройств с помощью фиксированных и/или блокированных подвижных ограждений (смотри 5.12 b) 1) iv)) или опасное движение(-я) должны быть остановлены или заблокированы при срабатывании защитных устройства (например, ограждение с блокировкой или световая завеса безопасности).

c) Требований, касающиеся режима установки манипуляторов для загрузки/разгрузки заготовок, смотри в 5.2.7.4 e).

d) Приведение в действие устройства аварийного останова станка (смотри 5.12 c)) также должно инициировать функцию аварийного останова манипулятора и наоборот, если загрузчик находится в зоне станка. Если станок и загрузчик образуют одну интегрированную производственную систему, применяется ISO 11161.

e) Если возможен доступ к опасной зоне манипулятора, то доступ из этой зоны в рабочую зону станка:

- либо невозможен, либо;

- станок должен быть остановлен, и должен быть предотвращен неожиданный запуск.

f) Если возможен доступ к рабочей зоне станка, то доступ к манипулятору:

- либо невозможен, либо;

- манипулятор должен находиться в остановленном состоянии и непредвиденный запуск должен быть предотвращен (для предотвращения неожиданного запуска, смотри ИСО 14118).

5.2.8.2 Станки, оснащенные задней бабкой и/или пинолью

Если станок оснащен задней бабкой и/или пинолью, должны быть предусмотрены средства, позволяющие предотвратить случайное снятие задней бабки с конца стола во время ручной регулировки ее положения (например, механический упор). Для станков с управляемой задней бабкой и/или пинолью:

a) Механизированные движения пиноли при работе с открытым ограждением, за исключением пинолей пружинного действия, не должны превышать 1,2 м/мин при длине хода >10 мм, и это возможно только при использовании одного из следующих устройств:

1) устройство управления, требующее обе руки вне рабочей зоны (например, посредством двухстороннего управления в соответствии с ISO 13851, смотри 5.12 b) 2));

2) устройства управления с автоматическим возвратом, (смотри 5.12 b) 2)), или;

3) двухпозиционный или трехпозиционный педальный переключатель (5.12 б) 2).

b) Рекомендуются средства для регулировки усилия зажима. Если система зажима не активирована или не закрыта, запуск обработки должен быть заблокирован. Обработка должна быть остановлена (например, контролируемый останов), если система зажима открывается непреднамеренно (например, включение механизма открытия или не достигнуто минимального уровня зажима, предопределенного оператором) (смотри 5.12 b) 7)).

c) Открытие и закрытие пиноли задней бабки для ручной замены заготовки возможно во всех режимах безопасной эксплуатации.

d) Ручное включение механизированных движений задней бабки и пиноли не должно быть возможным при вращающемся шпинделе с заготовок (смотри 5.12 b) 7)), если удерживающая сила патрона или неподвижного упора недостаточна.

e) Предел зажима должен быть равен значению

1) указанному на пиноли задней бабки, и крайнее положение пиноли должно быть указано надолго(например, цветным кольцом) или;

2) контролироваться конечным выключателем, который блокируется вращением шпинделя (смотри 5.12 b) 7)).

f) Механизированные движения задней бабки в направлении к заготовке при открытом защитном ограждении возможно во всех режимах безопасной работы только с помощью) устройства управления с автоматическим возвратом (смотри 5.12 b) 2)).Корпус задней бабки может убираться в определенное положение с помощью одной операции с учетом ISO 13854 для необходимых зазоров во избежание дробления. Максимальная скорость перемещения корпуса задней бабки не должна превышать 2 м/мин.

5.2.8.3 Внешне доступный инструментальный магазин, транспортный механизм, и система автоматической смены инструмента

Если станок оснащен внешним магазином инструментов, механизмом передачи инструмента или механизмом смены инструмента, применяются следующие требования.

a) Доступ к внешнему доступному магазину инструмента, механизму передачи инструмента и смены инструмента должен быть защищен комбинацией фиксированных и подвижных ограждений (смотри 5.2.3.2 a)) в соответствии с ISO 14119: 1998, 7.1. Требования к функциям безопасности для блокировочных устройств, связанных с устройством смены инструмента, магазином инструмента, смотри 5.12 b) 1) iii).

b) Когда подвижное защитное ограждение для доступа к инструментальному магазину открыто, привод инструментального магазина должен быть остановлен в безопасном останове или безопасном рабочем останове согласно п. 5.12 b) 11) и 5.12 b) 12).В MSO 2, MSO 3 и в службе MSO с открытым подвижным ограждением механизированное движение инструментального магазина (например, для пополнения инструмента, обслуживания или корректировки) возможно только с помощью устройства управления с автоматическим возвратом или двумя устройствами ручного управления, позволяя управлять индексом перемещения одной инструментальной станции(смотри ИСО 13851) для непрерывного движения. Это движение должно быть со скоростью 2 м / мин или начато с устройств управления, расположенных вне досягаемости опасных движений в соответствии с ISO 13857.

c) Во избежание падения или выброса инструментов они должны находиться внутри держателя инструментального магазина. Данные конструкций для удержания инструмента (например, пределы максимальной массы, моменты инерции и пространственная огибающая инструментов) предоставляются пользователю (7.2.2).

d) Фиксированные или подвижные ограждения должны препятствовать доступу к подвижным частям устройства смены инструмента. Когда подвижные ограждения, обеспечивающие доступ к устройству смены инструмента из любой опасной зоны, открыты, движение устройства смены инструмента должно быть заблокировано. Никакие опасные движения станка не должны возникать из-за срабатывания любого датчика или устройства обратной связи. Чтобы предотвратить падение или выброс инструментов, они должны удерживаться в устройстве смены инструмента при всех рабочих условиях, включая потерю мощности.

5.3. Особые требования, связанные с электрическими опасностями

a) Прямой контакт с электрооборудованием

1) Электрооборудование должно соответствовать IEC 60204-1, если иное не указано в настоящем стандарте.

2) Смотри IEC 60204-1: 2009, раздел 6, для предотвращения поражения электрическим током и IEC 60204-1: 2009, раздел 7, для защиты от коротких замыканий и защиты от перегрузки. В частности, должны выполняться следующие требования в соответствующих положениях МЭК 60204-1: 2009:

i) пункт 7 для защиты оборудования;

ii) пункт 8 для эквипотенциального соединения;

iii) пункт 12 для проводников и кабелей;

iv) пункт 13 для практики электромонтажа;

v) пункт 14 для электрических двигателей и соответствующего оборудования.

3) Электрические шкафы не должны подвергаться риску повреждения от выталкивания инструментов и/или заготовок. Токоведущие части не должны быть доступны (МЭК 60204-1: 2009, 6.2.2). Риск возникновения пожара, вызванный неисправностями в электрооборудовании, не считается значительным на станке, где силовые цепи защищены от перегрузки (МЭК 60204-1: 2009, 7.2.2).

b) Для косвенного контакта с электрооборудованием должны выполняться требования МЭК 60204-1: 2009, 6.3.

Примечание - Смотри IEC 60204-1: 2009, 3.27 для определения «косвенного контакта».

c) Для защиты органов управления, шкафы органов управления должны обеспечиваться степенью защиты не менее IP2X в соответствии с IEC 60204-1: 2009, 6.2.2, за исключением шкафов органов управления в рабочей зоне, которые должны быть защищены IP55.

5.4 Особые требования по снижению уровня шума

При проектировании станка, должны быть приняты во внимание имеющаяся информация и технические меры по контролю шума на источнике (см, например, ISO / TR 11688-1).

Примечание - Основные источники шума на шлифовальных станках зависят от способа шлифования и компонентов станка и оборудования, используемого на шлифовальном станке. Источники воздушного шума включают в себя следующее:

- абразивные изделия и заготовки;

- шлифовальные шпиндели;

- шпиндели с заготовкой;

- осевые приводы;

- шарико-винтовые передачи;

- устройства для правки;

- операции загрузки, разгрузки, выброса и передачи;

- гидравлические системы;

- системы вытяжки;

- пневматические системы;

- системы обработки металлов.

Если средства для снижения шума на источнике недостаточны, по мере возможности принимаются меры по уменьшению уровня шума. Меры по снижению шума смотри в Приложении E.

Для определения уровня шума смотри Приложение F.

Декларация значений выбросов шума должна соответствовать 7.2.6.

5.5 Особые требования, связанные с опасностями, создаваемые вибрацией

Например, на шлифовальных станках с ручной подачей инструмента, используя ручку, смотри Таблицу 1, № 1.3 и 1.4, где операторы могут подвергаться колебаниям более 2,5 м/s2, должны приниматься меры по предотвращению вибрации. Меры по уменьшению вибраций могут быть достигнуты за счет конструкции и дизайна, демпфирования и/или изоляции (смотри CR 1030-1). Для измерения механических колебаний смотри ISO 20643.

5.6 Особые требования, связанные с опасностями, создаваемые излучением

а) Для низкочастотного излучения, радиочастотного излучения, все микроволны смотри 5.9 k). См.также EN 12198-1, EN 12198-2 и EN 12198-3 для получения дополнительной информации.

b)Должна быть разработана встроенная лазерная аппаратура с обратной связью  для предотвращения воздействие пучков лучей или зеркальных отражений, в соответствии с IEC 60825-1.

5.7 Особые требования к безопасности по использованию материалов или веществ

5.7.1. Общие положения

Материалы или вещества, используемые для строительства и эксплуатации шлифовальных станков, должны выбираться таким образом, чтобы не происходило никаких опасных для здоровья последствий в течение срока службы шлифовальных станков, например, асбест не должен использоваться для облицовки тормозов и сцепления.

В тех случаях, когда материал, опасный для здоровья, подвергается механической обработке или используется, или там, где могут возникнуть пыль, пары и туман, должны быть разработаны гарантии для минимизации воздействия на оператора. Должна быть предусмотрена встроенная система вытяжки и/или средства для установки системы вытяжки.

Шлифовальные станки со встроенной системой вытяжки должны быть сконструированы таким образом, чтобы вытяжки активировались, как только включаются функции, которые могут генерировать пыль, пары и туман. После отключения этих функций система вытяжки должна продолжать работать до тех пор, пока не будет существовать опасности, вызванные пылью, парами и туманами,. Для полностью закрытых станков период последействия зависит от объема рабочей комнаты и от объема вытяжки, например, открытие ограждений возможно только после того, как воздух в мастерской будет заменен не менее двух раз. Встроенная система вытяжки должна быть сконструирована таким образом, чтобы не возникало опасного уровня воздействия опасного вещества при открытии ограждения.

Должны быть предусмотрены меры для предотвращения утечки вредного тумана, например, в результате использования сжатого воздуха.

Поскольку фактические требования к системе вытяжки будут зависеть от множества различных параметров, например, от характера используемых материалов, невозможно дать более подробные технические требования в этом Международном стандарте.

5.7.2	Устройства для использования СОЖ

5.7.2.1 Общие положения

В тех случаях, когда в процессе шлифования используются СОЖ, которые могут вызвать опасность для здоровья, шлифовальный станок должен быть снабжен устройствами для предотвращения или сведения к минимуму этих опасностей.

5.7.2.2 Меры по защите от контакта или вдыхания

a) Система должна быть сконструирована таким образом, чтобы предотвратить всплеск, переполнение и утечку СОЖ.

b) Жидкостные резервуары и другие компоненты системы должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих постоянную целостность системы.

c) Дозирующие сопла должны быть сконструированы таким образом, чтобы нежелательное распыление было сведено к минимуму.

d) Там, где предусмотрено создание туманов и паров в рабочей зоне, должны быть предусмотрены ограждения и система вытяжки или средства для закрепления такой системы (5.7.1).

e) СОЖ должна иметь характеристики для правильной работы шлифовального станка во избежание чрезмерного нагрева и последующего испарения жидкости. В качестве альтернативы должны быть предусмотрены системы охлаждения.

f) Если требуется, чтобы операторы размещали свои руки в рабочей зоне (например, во время операций загрузки/выгрузки, установки и т. д.), поток рабочей жидкости в рабочую зону должен автоматически останавливаться (5.12. b) 19) при открывании ограждения. Возможна регулировка СОЖ для охлаждения компонентов или для промывки станины, например, с помощью регулировки форсунок. Все другие станки без автоматического управления жидкостью должны быть оснащены устройствами для ручного управления или отвода подачи СОЖ.

g) Жидкостные резервуары должны быть снабжены четко читаемыми индикаторами уровня жидкости с минимальным/максимальным уровнем заполнения.

h) Система СОЖ должна обеспечивать доставку жидкости в количестве, предотвращающем образование опасных паров или аэрозолей во время всех предсказуемых условий работы/шлифования.

i) Система СОЖ должна быть сконструирована таким образом, чтобы облегчить техническое обслуживание, включая отбор проб и, насколько это возможно, уменьшить воздействие персонала на жидкость во время технического обслуживания.

j) Шлифовальный станок должен быть сконструирован таким образом, чтобы остатки шлифования могли быть удалены без необходимости дренирования всей системы.

5.7.2.3 Биологические и микробиологические опасности (вирусные или бактериальные)

a) Весь объем СОЖ должен циркулировать при нормальном использовании, чтобы не существовало застойных зон внутри резервуара, кроме случаев, когда осадок требуется умышленно.

b) Чтобы избежать застойных участков внутри станка, СОЖ должна стекать из станка в сторону бака под действием силы тяжести.

c) Сливное отверстие трубопровода должно иметь достаточный диаметр и уклон, чтобы минимизировать осадок.

d) Система СОЖ  должна быть снабжена фильтрацией.

e) При накопление осадка следует проводить очистку (например, закругленные углы в контейнерах). Очистка не требует дренажа всей системы (смотри ИСО 14159).

f) Внутренняя часть резервуаров не должна способствовать росту бактерий (например, гладкие поверхности).

g) Контейнеры для СОЖ должны иметь крышки, предназначенные для предотвращения попадания посторонних предметов.

h) Следует избегать загрязнения СОЖ маслом или смазкой из внешних источников, таких как смазка станка или должны быть предусмотрены средства для их систематического удаления. При необходимости следует добавить систему сепарации или удаления масла или смазки.

i) Если для шлифовального станка предусмотрены защитные ограждения, использующие жидкости, корпус должен быть спроектирован таким образом, чтобы обеспечить местосистеме СОЖ между защитным ограждением и системой вытяжки. При позиционировании системы необходимо учитывать внутренние воздушные потоки, генерируемые станком при нормальной работе для обеспечения эффективной работы системы вытяжки.

5.7.3 Меры по предотвращению пожаров и взрывов

5.7.3.1 Легковоспламеняющиеся жидкости для металлообработки

5.7.3.1.1 Требования к системам СОЖ

Шлифовальные станки, предназначенные для использования легковоспламеняющихся СОЖ, должны иметь следующие устройства, минимизирующие риск образования легковоспламеняющихся смесей и источников воспламенения.

a) Цепь системы СОЖ должна быть сконструирована таким образом (поперечное сечение трубы, контейнер для хранения, насосы, типы сопел и варианты позиционирования и т. д.), чтобы обеспечивать достаточным количеством СОЖ в точке обработки в любое время и для любого инструмента.

b) Если подача СОЖ не работает, следует предотвратить пуск станка. Для контроля подачи СОЖ смотри 5.12 b) 18).

c) В случае неисправности подачи СОЖ процесс должен автоматически останавливаться соответствующим образом, например, разделением инструмента и заготовки, и отключении шлифовального шпинделя и системы вытяжки.

d) Должны быть предусмотрены подходящие системы вытяжки.

5.7.3.1.2 Требования к системам вытяжки

Эффективность вытяжки, по крайней мере, обеспечит поддержание отрицательного давления в мастерской, чтобы безопасно предотвратить выход из станка жидкостных паров и аэрозолей.

Если система вытяжки не работает должным образом, то следует прекратить запуск рабочего цикла станка (5.12 b) 18) или процесс механической обработки, который автоматически останавливается соответствующим образом, например, разделением инструмента и заготовки, и отключении шлифовального шпинделя и инструмента с приводами..

Все металлические тела в мастерской, включая трубопровод вытяжной системы, должны быть постоянно подключены к защитной системе электропроводки.

Если этими средствами невозможно предотвратить опасность возгорания и взрыва, необходимо принять дополнительные меры для ограничения последствий пожаров и взрывов.

К таким мерам относятся следующие:

1) Устойчивые к давлению ограждение рабочей комнаты, включая панели зрения и сброс давления, где это необходимо, в направлении, не представляющем опасности для людей. Ограждение рабочей камеры, стойкое к давлению, также должно удовлетворять требованиям для ограждений, указанных в 5.1.2 и, если применимо, в 5.2.3.2. Информацию о размерах поверхностей для сброса давления смотри в Приложении H.

2) Предотвращение утечки пламени и горячих газов в рабочую зону и окружающую среду станка, например, с помощью огнестойких лабиринтных уплотнений на подвижных частях ограждений (по окружности). Примеры смотрив приложении H.

3) Устройства пожаротушения (требований технического контроля пожарной сигнализации и автоматических систем пожаротушения смотри в 5.12 b) 16) и 17).

4) Станок, включая систему управления, должен быть сконструирован таким образом, чтобы было возможно подключение к устройствам для обнаружения пожара, системам пожаротушения, пожарной сигнализации, устройствам сброса давления и т. д. в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Для станков, предназначенных для подключения к центральной системе вытяжки, должны быть предусмотрены меры или системы, предотвращающие, в случае пожара,

- распространение огня в центральную систему вытяжки;

- дальнейшее подачу воздуха в обрабатывающую комнату и;

- вытяжки огнетушащей среды.

Примечание 1 - использование пламегасителей (пример смотри в Приложении H), запорные клапаны нагнетаемого воздуха.

В случае пожара или взрыва встроенные системы вытяжки должны автоматически отключаться.

Примеры интеграции систем вытяжки и пожаротушения при использовании легковоспламеняющихся металлических жидкостей см. в Приложении I.

Примечание 2 - Дальнейшие меры по снижению риска зависят от фактических условий использования станка и рассматриваются в отдельном случае.

5.7.3.2 Легковоспламеняющаяся и взрывоопасная пыль

В тех случаях, когда шлифовальные станки предназначены для механической обработки материалов, которые могут образовывать легковоспламеняющуюся и взрывоопасную пыль (например, алюминий, магний и их сплавы), должны быть предусмотрены устройства для безопасного удаления этой пыли и любого легковоспламеняющегося газа (например, водорода) для того, чтобы предотвращать опасности, вызванные пожаром или взрывом. Меры по защите от взрыва из EN 1127-1 должны быть приняты там, где это применимо.

Для предотвращения пылевых взрывов шлифовальные станки должны быть оснащены, например, системами для:

а) мокрого шлифования;

б) сухого шлифования с влажным осаждением посредством мгновенного увлажнения или;

c) сухого шлифование с влажным осаждением с помощью циклона мокрого типа.

Требования смотри в Приложении G.

5.8 Основные требования по устранения опасностей при несоблюдении требований эргономических принципов

а) Станки должны быть спроектированы в соответствии с эргономическими принципами изISO 12100: 2010, 6.2.6, 6.2.8 и 6.3.5.6;ISO 6385;ISO 15534-1;ISO 15534-2.

b) Требования к позиционированию основной панели управления следующие:

1) Основная панель управления для пуска, остановки работы, выбора режима и управления удержанием (если применимо) для станка должна располагаться в местоположении(-ях) оператора. Контрольные дисплеи и/или исполнительные механизмы должны быть защищены от стружки и шлифовального мусора и соответствовать требованиям ISO 9355-1, ISO 9355-2, ISO 9355-3 и IEC 60204-1: 2009, п. 10 и должны быть защищены от непреднамеренной операции, например с помощью  воротника на кнопке.

2) Переключатель выбора режима или пусковое управление, которое инициирует MSO 1 должно быть представлен только на основной панели управления и нигде более. Отдельный пусковой выключатель может быть установлен в положении, в отдалении от основной панели управления, если оператор, таким образом, имеет лучший обзор опасной зоны. Если предусмотрено более одного пускового выключателя, система управления должна быть сконструирована таким образом, чтобы использование одного из них не позволяло использовать другие.

3) Элементы управления для работы станка в MSO 2 могут быть удалены от основной операционной консоли, например, на подвеске. В качестве альтернативы они могут быть предусмотрены на отдельных консолях вне опасной зоны.

4) Если для MSO 2 предусмотрено несколько элементов управления, они не могут работать одновременно.

c) Требования к нездоровой осанке или чрезмерным усилиям (повторяющееся напряжение) включают в себя проектирование станков в соответствии с эргономическими принципами, чтобы избежать чрезмерных усилий, нездоровой осанки или усталости во время использования, и в частности следующее:

1) Заготовки, оснастка и аксессуары должны быть легко перемещаемыми. Подъемное оборудование может потребоваться для деталей весом более 10 кг (смотри EN 1005-1, EN 1005-2, EN 1005-3, EN 1005-4).

2) Если требуется загрузочно-разгрузочное оборудование, подъемники или подъемные устройства, необходимо предусмотреть их установку и эксплуатацию (например, путем доступа к рабочей зоне через верхнюю часть станка, когда защитные устройства открыты).

3) Когда детали загружаются вручную, их фиксаторы, например, держатели инструмента, должны быть расположены так, чтобы предотвратить чрезмерного попадания в станок (смотри EN 1005-1, EN 1005 2 и EN 1005-3, EN 1005-4).

4) Устройства управления для работы зажимных или захватных устройств (например, тягово-сцепные устройства, патроны) должны быть расположены так, чтобы избежать чрезмерного достижения станка, поддерживая вес инструмента или заготовки. (например, применение педалей). Смотри EN 894-3: 2000, пункт 4.

5) Подвижные ограждения должны быть механизированы тогда, когда их использование приведет к повторным чрезмерным усилиям (смотри также ISO 12100: 2010, 6.2.2.2).

d) Из соображений анатомии рук или ног, позиционирование контрольных устройств и точек наблюдения или обслуживания, например, для наполнения и слива цистерн, должно быть выбрано удовлетворяя эргономические принципы (смотриEN 614-1, EN 614 -2, EN 894-1, EN 894-2, EN 894-3, EN 894-4, EN 1005-1, EN 1005-2, EN 1005-3, EN 1005-4, ISO 13855).

e) При проектировании станков должны учитываться интенсивность освещения, направление, блики и т. д. При необходимости обеспечивается встроенное освещение. В частности, учитываются следующие пункты:

1) требуемая интенсивность освещения зависит от выполняемой операции шлифования. Она должна быть не менее 300 лк в зоне наблюдения и ее непосредственной близости;

2) блики, отражения и тени от деталей или частей станка следует избегать, насколько это возможно;

3) источник освещения должен располагаться так, чтобы минимизировать его загрязнение во время обработки.

f) Конструкция, расположение и идентификация ручных органов управления и устройств ввода (например, клавиатура, вспомогательные клавиши, кнопки) должны соответствовать ISO 9355-1, ISO 9355-2 и ISO 9355-3.

g) При проектировании или размещения блоков визуального отображения, отображаемая на экране информация должна быть четкой и однозначной. Отражения и блики должны быть сведены к минимуму [смотри EN 894-1, EN 894-2, EN 894-4 и ISO 9241 (все части)].

5.9	Особые требования, связанные с опасностями неожиданного запуска, перебега или превышения скорости

a) Для целей настоящего международного стандарта условие в МЭК 60204-1: 2009, 9.2.5.2 достигается посредством механизмов блокировки, требуемых в 5.2.3.2 а).

b) Требования к неисправности/неупорядоченности системы управления следующие:

1) Системы управления должны быть спроектированы в соответствии с IEC 60204-1, ISO 4413 и ISO 4414 и IEC 62061 или ISO 13849-1. Неожиданные движения станка(например, вращение круга и рабочий ход шпинделя, перемещение оси, освобождение шлифовального инструмента из шпинделя) должны быть предотвращены (смотри ИСО 14118).

2) Если обеспечивается доступ к программируемым функциям для внесения изменений, то он должен быть заблокирован для предотвращения несанкционированного доступа к программным данным или программируемым функциям. Этого можно добиться с помощью пароля или ключа.

3) Программное обеспечение, связанное с безопасностью, должно быть защищено от несанкционированной реконфигурации. В частности, пользователю не будет возможно приостановить работу функции безопасности (включая блокирующие защитные устройства) с помощью циклов, вставленных или вызванных программой обработки детали.

c) Требования к старту следующие:

1) Требования к функциям безопасности для функции пуска и перезапуска смотри в п. 5.12 б) 14) и 19).

2) Если предусмотрено  множественное расположение устройств управления (например, основная станция управления, ручной пульт управления), единовременно должно функционировать только одно.

3) Замыкание подвижных защитных ограждений не должно приводить к повторному запуску движущихсядеталейстанка. Если предусмотрены механизированные защитные устройства, смотри 5.2.3.2 b).

4) Неожиданный запуск опасных движений, например, кругов и шпинделей, удерживающих заготовки, осей или держателей заготовки, должны быть предотвращены в соответствии с пунктом 6 раздела ISO 14118: 2000, когда подвижные ограждения открыты или в MSO 0.

5) Любое устройство управления для запуска ручного шпинделя должно быть сконструировано таким образом, чтобы предотвратить непреднамеренную операцию, например, механическое устройство двойного действия, утапливаемая кнопка или частично закрытая кнопка.

d) Следующие требования для контроля скорости вращения шпинделя и осей должны применяться ко всем режимам безопасной эксплуатации.

1) Сниженные скорости шпинделя и оси зависят от режима безопасной работы и должны контролироваться соответствующим образом. Это также включает в себя скорость работы удерживающих устройств и шлифовальных шпинделей.

2) Если одна из сниженных скоростей шпинделя или оси превышена, автоматически должна запускаться остановка категории 1 в соответствии с IEC 60204-1: 2009, 9.2.2.

Шпиндель шлифовального круга не должен останавливаться таким образом, который может вызвать проскальзывание, ослабление или поломку абразивного изделия в устройстве для удерживания инструмента.

3) Требования, касающиеся функций безопасности для контроля сниженной скорости заготовки и шпинделей и осей инструмента, смотри в 5.12 b) 5) и 6).

e) Требования к перемещению осей следующие:

1) Движения оси могут быть достигнуты вручную или механизировано:

i) направление движения оси должно соответствовать направлению управляющего устройства в соответствии с требованиями стандарта ISO 447;

ii) непредвиденный запуск движения механизированной оси должен быть предотвращен (см. ISO 14118: 2000, пункт 6);

iii) непредвиденное опасное движение вертикальных или наклонных осей под действием силы тяжести должно быть предотвращено (например, весовая балансировкой или резервная тормозная система).

2) Требования, касающиеся функций безопасности для запуска перемещений осей или непреднамеренного спуска вертикальных или наклонных осей, смотри в 5.12 b) 15) и 13).

f) Требования к остановке следующие:

1) Движения станка должны быть остановлены функциями останова в соответствии с IEC 60204-1: 2009, 9.2.2.

2) Если люди подвергаются опасности при непредвиденном начале движения станка, должны использоваться только функции останова «Безопасная остановка» или «Безопасный рабочая остановка». В случае «Рабочей остановки» невозможно открыть подвижные ограждения.

3) Требования к функциям безопасности смотри в 5.12.b) 11) и 12).

g) При восстановлении энергоснабжения после прерывания, конструкция системы управления должна гарантировать, что автоматический перезапуск предотвращается, и всегда требуется перезапуск пускового управления для инициирования механизированного движения (смотри ИСО 14118).

h) При изоляции и рассеивании энергии:

1) Смотри ISO 12100: 2010, 6.2.10 и 6.3.5.4 и ISO 14118: 2000, пункт 5.

2) Должны быть предусмотрены средства для изоляции энергии (смотри ISO 4413: 2010, 5.1.5, ISO 4414: 2010, 5.1.6 и IEC 60204-1: 2009, 5.3). Для рассеивания накопленной энергии смотри ИСО 14118: 2000, 5.3.

3) Устройство для отключения электропитания должно соответствовать IEC 60204-1: 2009, 5.3.

4) Когда станок имеет свой собственный гидравлический насос и/или пневматический компрессор, электрическая изоляция станка также должна отключать электричество к двигателю насоса и/или компрессора. Когда гидравлическая или пневматическая энергия подается снаружи станка, то он должен иметь надежное управляемое вручную и блокируемое устройство отключения питания (клапан отключения), отвечающее требованиям стандарта ISO 14118, раздел 5. Там, где рассеивание энергии невозможно автоматически в результате изоляции (смотри ИСО 14118: 2000, 5.3.1.3), должны быть предусмотрены средства для сброса остаточного давления. Эти средства могут включать в себя клапан, но не разъединение труб.

i) Пневматические системы должны соответствовать ISO 4414.

j) Гидравлические системы должны соответствовать ISO 4413.

k) Требования к внешним воздействиям на электрическое/электронное оборудование (электромагнитная совместимость) следующие:

1) Иммунитет - электронные системы управления должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы быть защищенными от электромагнитных помех и стабильными при воздействии или сбое в работе электрической системы в соответствии с IEC 61000-6-2.

2) Эмиссия - электрическая/электронная конструкция должна применять техническую информацию и физические меры для ограничения электромагнитных излучений в соответствии с IEC 61000-6-4.

Примечание - EN 50370-1 и EN 50370-2 также применимы.

5.10 Особые требования, связанные с опасностями изменения скорости вращения шпинделя

На шлифовальных станках с устройствами для изменения скорости шлифовального шпинделя предусмотрены следующие меры/устройства для минимизации риска превышения максимальной рабочей скорости зажатого абразивного изделия в зависимости от режима движения шлифовального шпинделя:

a) Стартовые устройства, которые будут запускать шлифовальный шпиндель только с самой низкой регулируемой скоростью.

b) Для приводов с переключением полюсов требуется блокировка переключения, предотвращающая прямой запуск шага с более высокой скоростью.

c) На шлифовальных станках, где скорость вращения рассчитывается по запрограммированной скорости резания и фактическому диаметру абразивного изделия, изменение абразивного изделия должно распознаваться с помощью контроля или с помощью четко видимого предупреждения о необходимости ввода данных в случае изменения абразивного изделия. Ввод данных должен быть подтвержден оператором.

d) На шлифовальных станках, где могут работать абразивные изделия с различными наружными диаметрами, должно быть четко видимое предупреждение о максимальной скорости вращения для разных диаметров. Выбранная скорость должна быть четко видна (например, ручка управления со шкалой скорости).

e) Индикация выбранной скорости вращения или периферийной скорости; Отображающиеся значения должны быть идентичны выбранным значениям.

Требований, касающиеся контроля функции безопасности уменьшенного круга и скорости шпинделя с заготовкой, смотрив 5.12 b) 5).

5.11	Особые требования, связанные с опасностями перебоя источника питания

Требования к отключению питания следующие:

а) неадекватное давление или напряжение должны быть обнаружены, и станок должен быть остановлен;

b) прерывание или отказ источника питания не должны приводить к опасной потере держателем  заготовки или зажимом инструмента (например, устройства под напряжением и/или под давлением);

c) восстановление энергоснабжения не должно приводить к автоматическому перезапуску станка (смотри ISO 14118 и ISO 12100: 2010, 6.2.11.4);

d) прерывание или отказ источника питания не должно приводить к опасному движению вертикальных или наклонных осей под действием силы тяжести (например, резервная тормозная система). Требования, касающиеся функции контроля безопасности для предотвращения непреднамеренного спуска вертикальной или наклонной оси, смотри в 5.12 б) 13);

e) системы должны быть сконструированы таким образом, чтобы разрыв линии в любой цепи (например, сломанный провод, труба или шланг) не привел к потере функции безопасности (смотри IEC 60204-1, ISO 4413 и ISO 4414);

f) должны быть предусмотрены средства для изоляции энергоснабжения (смотри ИСО 4413: 2010, 5.3.2.2 и 5.4.7.2.1 и МЭК 60204-1: 2009, 5.3). Для рассеивания накопленной энергии смотри ИСО 14118: 2000, 5.3.

5.12 Особые требования, связанные с опасностями сбоя схемы управления

a) Что касается аппаратного и программного обеспечения, связанного с безопасностью, для целей настоящего международного стандарта компоненты системы управления, связанные с безопасностью, включают в себя всю систему от первоначального исполнительного механизма (устройства управления) или детектора положения до точки ввода в конечный привод или элемент, например двигатель. Функции безопасности систем управления должны выполняться с использованием связанных с безопасностью деталей, спроектированных, изготовленных и применяемых в соответствии с ISO 13849-1. В общем случае при включении входное устройство в функцию безопасности должно инициировать опасные движения категории 0 или 1 в соответствии с IEC 60204-1: 2009, 9.2.2 и предотвращать непредвиденный запуск.

b) Функции безопасности должны соответствовать требованиям к уровню производительности ISO 13849-1, как указано в этом подпункте. В Приложении J приведены примеры возможностей для реализации требуемого уровня производительности для контроля сниженной шпиндельной скорости шлифовального шпинделя.

Примечание 1 - Снижение риска может быть достигнуто путем применения различных защитных мер, то есть элементов, связанных с безопасностью системы управления и других защитных мер, например, механических средств; смотри ISO 13849-1: 2006, Рисунок 2.

Примечание 2 - Для уменьшения риска другими техническими средствами, независимыми от системы управления, например, механической защитой, начальная точка диаграммы риска для определения PLr для предполагаемой функции безопасности может быть установлена в точке после выполнения этой меры; смотри ИСО 13849-1: 2006, А.1.

Таблица3 – Соотношение функции безопасности и уровня производительности

| Функция безопасности | Рекомендуемый уровень производительности, PLr |
| --- | --- |
| 1) блокирующее устройство, связанное с подвижным ограждением в следующих областях: электрочувствительное защитное оборудование (ЭЧЗО) или другое защитное оборудование, применяемое к: |  |
| i) рабочая зона: зона только для обслуживания | d категория 3 с |
| ii)трансмиссии, приводные механизмы: с доступом более одного раза в час; с доступом менее или равным одному разу в час | d с |
| iii)устройство смены инструмента, магазин инструментов | d |
| iv)устройство для загрузки / разгрузки заготовки: с доступом более одного раза в час; с доступом менее или равным одному разу в час | d с |
| v)устройство смены спутников: с доступом более одного раза в час; с доступом менее или равным одному разу в час | d с |
| vi)доступ к выемкам, воротам по периметру ограждения: с доступом более одного раза в час; с доступом менее или равным одному разу в час | d с |
| 2)Устройство управления: При комбинации устройства управления и устройства включения: для контроля сниженной скорости оси, когда это не сделано в соответствии с пунктом 5.12 b) 6); для контроля сниженной скорости оси, когда это сделано в соответствии с пунктом 5.12 b) 6) | d d с |
| 3)Устройство управления с электронным маховиком: При комбинации устройства управления с электронным маховиком и устройства включения: для контроля сниженной скорости оси, когда это не сделано в соответствии с пунктом 5.12 b) 6); для контроля сниженной скорости оси, когда это сделано в соответствии с пунктом 5.12 b) 6) | d d с |
| 4)Устройства включения | d |
| 5)Контроль сниженной скорости шпинделя | d категория 3 |
| 6) Контроль сниженной осевой скорости для осей, если управление подачей движения оси осуществляется с помощью устройства управления с PL=d 5.12 b) 2) или механизированным маховик с PL = d 5.12 б) 3) | d |
| 7)Система управления для механизированного зажима инструмента держателя заготовки: для станка, которым не требуются подвижные ограждения; для станка с подвижными ограждениями при механической обработке с открытыми подвижными ограждениями, например станки с MSO 3; для режимов безопасной работы с закрытыми подвижными ограждениями | с с b |
| 8)Аварийная остановка | с |
| 9) Предотвращение опасности раздавливания в механизированных ограждениях/дверях с защитными кромками, например, чувствительные к давлению защитные устройства | d |
| 10) Функция выбора режима безопасной операции | с |
| 11) Безопасная рабочая остановка (категория остановки 2 согласно IEC 61800-5-2: 2007) | d |
| 12) Безопасная остановка (категория остановки 1 согласно IEC 61800-5-2: 2007) Безопасная остановка (категория останова 0 согласно IEC 61800-5-2: 2007) | d с |
| 13) Функция управления для предотвращения непреднамеренного спуска вертикальной или наклонной оси: если сложно избежать опасности; если существует опасность спуска вертикальной или наклонной оси, если имеется реальная вероятность избежать аварии или значительно уменьшить ее эффект | d с |
| 14) Функция запуска и перезапуска (смотри 5.9 с)): для электронных систем управления; для электромеханических систем управления Примечание - Функции запуска и перезапуска не связаны с функцией безопасности, если их избегают другими способами, например, дверная блокировка, устройство включения | d с |
| 15) Функция запуска движения осей (смотри 5.9 e)): для электронных систем управления; для электромеханических систем управления Примечание - Функции запуска и перезапуска не связаны с функцией безопасности, если их избегают другими способами, например, дверная блокировка, устройство включения | d с |
| 16) Предотвращение непреднамеренного срабатывания системы пожаротушения: для станков, удобных для осмотра и обслуживания; для станков, неудобных для осмотра и обслуживания | с b |
| 17) Техническая связь между пожарной сигнализацией или автоматической системой пожаротушения с системой управления станка | b |
| 18) Мониторинг подачи СОЖ и вытяжки масляного тумана при использовании легковоспламеняющейся СОЖ | b |
| 19) Предотвращение непредвиденного запуска подачи СОЖ более или равно 5 бар. Предотвращение непредвиденного запуска подачи СОЖ с использованием системы СОЖ низкого давления, то есть менее 5 бар | с b |

c) Аварийная остановка.

1) Функции аварийной остановки должны быть категории 1 или 0 (определяется оценкой риска) в соответствии с IEC 60204-1: 2009, 9.2.5.4.2. Кроме того, они должны соответствовать ISO 12100: 2010, 6.3.5.2 и ISO 13850;

2) Функции аварийной остановки должны быть инициированы устройством аварийной остановки, которое должно соответствовать IEC 60204-1: 2009, 10.7 и ISO 13850. Устройством аварийной остановки должно быть обеспечено каждое положение оператора, включая следующие:

i) каждое положение, в котором могут быть инициированы опасные движения;

ii) на главной панели управления;

iii) на любой переносной панели управления (если предусмотрено);

iv) в инструментальном магазине;

v) на станциях загрузки и разгрузки заготовок.

5.13 Особые требования, связанные с опасностями выброса жидкостей или объектов

5.13.1 Общие требования

Шлифовальные станки, в которых помимо опасностей, вызванных фрагментами абразивных изделий (5.13.2), могут возникнуть опасности, вызванные выбросом заготовок, частей заготовок, деталей станка, пыли или СОЖ, должны быть снабжены фиксированными и/или подвижными ограждениями, удерживающими эти детали и вещества в рабочей зоне. Ограждения должны быть спроектированы, изготовлены и расположены с учетом ожидаемого напряжения. Они должны соответствовать общим требованиям ISO 14120.

Защитные устройства для предотвращения выброса деталей также могут служить для собирания абразивных фрагментов изделия в соответствии с 5.13.2 и/или для предотвращения доступа к рабочей зоне, при проектирование, изготовление и расположение надлежащим образом.

5.13.2 Защита для предотвращения выброса в случае поломки абразивного изделия

5.13.2.1 Защитные устройства абразивных изделий

Шлифовальные станки должны быть оснащены защитными устройствами абразивных изделий, способных эффективно удерживать фрагменты в случае поломки абразивного изделия. Толщина стенок этих устройств должна быть указана в зависимости от типа материала, используемого для защиты, и максимальной периферийной скорости и массы абразивных изделий.

Защитное устройство должно окружать абразивное изделие в максимально возможной степени.

Когда части защитного устройства для абразивного изделия соединены друг с другом с помощью сварки или другими средствами, соединение должно быть достаточно сильным, чтобы гарантировать, что детали не будут разделяться при воздействии осколков.

Требования к защитным устройствам см. в разделах A.3.1 - A.3.3.

Защитные устройства абразивных изделий должны быть прикреплены к шлифовальным станкам, чтобы они не ослабевали или не двигались неконтролируемым образом в случае поломки абразивного изделия.

Требования к фиксации защитных устройств смотри В A.4.

Защитные устройства абразивных изделий и их крепежные компоненты должны быть рассчитаны на абразивное изделие с максимальными размерами, применяемыми на станке при предполагаемом использовании, и максимальной скоростью вращения шлифовального шпинделя. Максимально возможная скорость в случае отказа привода шлифовального шпинделя должна считаться максимальной.

На шлифовальных станках, где используются абразивные изделия, D ≤ 1000 мм и периферийная скорость  ≤16 м / с, не требуется защита от абразивного изделия.

В обстоятельствах/ситуациях, когда не может быть обеспечена защита абразивного изделия, должно быть предусмотрено защитное ограждение, огораживающее рабочую зону, или другие меры, обеспечивающие требуемую защиту. Ограждение, охватывающее рабочую зону, должно соответствовать требованиям А.3.5.2.2 в отношении толщины стенки и материала.

В тех случаях, когда вращающиеся инструменты для правки создают такие же опасности, как и вращающиеся абразивные изделия, соответствующие защитные меры для этих инструментов также должны быть предусмотрены.

5.13.2.2 Ограждения рабочей зоны

Шлифовальные станки с абразивными изделиями с коэффициентом безопасности Sbr≤1,75 (смотри EN 12413) [смотри Формулу (1)] или с периферийными скоростями v>50 м/с должны быть оборудованы ограждениями рабочей зоны, сдерживающими фрагменты, в том числе выброшенные из отверстия защитного устройства абразивного изделия в область обработки (полностью закрытая рабочая зона).

,                                                  (1)

где

Sbr- коэффициент безопасности от разрыва вследствие центробежной силы;

vbr- скорость разрыва, периферийная скорость, с которой абразивное изделие ломается из-за центробежной силы;

vs- максимальная рабочая скорость, максимально допустимая периферийная скорость вращающегося абразивного изделия.

Обеспечение ограждения рабочей зоны может включать следующее:

а) неподвижные и подвижные ограждения в соответствии с А.3.5;

б) защита абразивного изделия, дополнительно снабженная внутренней защитой, которая закрывает отверстие защиты абразивного изделия в случае поломки абразивного изделия (смотри А.3.1.4).

Ограждение рабочей зоны не требуется:

c) Для ручных маятниковых шлифовальных станков и маятниковых отрезных станков с периферийной скоростью абразивного изделия v≤80 м/с, смотритаблицу 1, № 1.4.

d) Для ручных и механически управляемых отрезных станков с периферийной скоростью абразивного изделия v<100 м/с и диаметром отрезного диска D ≤ 406 мм, смотри Таблицу 1, №1.3 и 1.5.

Защита абразивного изделия и ограждение рабочей зоны должны быть рассчитаны на абразивное изделие с максимальными размерами, применяемыми на станке при предполагаемом использовании, и максимальной скоростью вращения шлифовального шпинделя Максимально возможная скорость в случае отказа привода шлифовального шпинделя должна считаться максимальной.

Примечание -  Контроль скорости, связанный с различными определенными участками диаметра шлифовального инструмента, может быть обеспечен снижением толщины стенки защиты (защита абразивного изделия и ограждение рабочей зоны) в соответствии с Приложением А.

5.13.3 Устройства, защищающие от выброса заготовок и частей заготовок

5.13.3.1 Общие положения

Шлифовальные станки должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить выброс заготовок и частей заготовок. Если это невозможно, должны быть предусмотрены соответствующие ограждения с удерживающей способностью, которые должны быть рассчитаны в зависимости от энергии этих частей.

5.13.3.2 Плоскошлифовальные станки

Плоскошлифовальные станки (см. таблицу 1, № 1.10 и 1.11) должны дополнительно снабжаться ограждением для выталкиваемых заготовок, которое располагается на границе рабочей зоны в направлении вращения абразивного изделия. Энергия поступательного движения выталкиваемых частей должна определяться по весу заготовки и максимальной периферийной скорости абразивного изделия. Необходимые размеры защитного ограждения могут затем быть определены с помощью формул расчета в А.4.3 для разных материалов защитного устройства. Etrans в формулах соответствует определяемой энергии выталкиваемой части.

Примечание - Для плоскошлифовальных станков максимальная масса выталкиваемой заготовки можно считать равной m = 0,5 кг.

5.14Особые требования, связанные с опасностями нарушения устойчивости

Станки и сопутствующее оборудование должны быть сконструированы таким образом, чтобы они были устойчивы при определенных условиях их использования. Требования в ИСО 12100: 2010, 6.2.6 и 6.3.2.6 должны быть выполнены.

5.15 Особые требования, связанные с опасностями скольжения, спотыкания и падения персонала

a) Места работы и средства доступа к станкам (например, лестницы,  стремянки, платформы и дорожки) должны быть спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность скольжения, поездки и падения используя  перила, подножки для ног и где необходимые стойкие к скольжению поверхности. Требования в ИСО 14122-1, ИСО 14122-2 и ИСО 14122-3 и ИСО 14122-4 должны быть выполнены.

b) Во избежание загрязнения полов, где предусмотрена система подачи СОЖ, она должна быть сконструирована таким образом, чтобы предотвратить всплеск, распыление и туман за пределами ограждения станка. Информация для пользователя должны обращать внимание на важность предотвращения утечки жидкости в окружающую местность что, таким образом, создает опасность скольжения.

6 Проверка требований безопасности и/или защитных мер

В таблице 4 указаны методы, с помощью которых должны быть проверены требования безопасности и / или меры, описанные в пункте 5, вместе со ссылкой на соответствующие (вспомогательные) положения настоящего международного стандарта.

Таблица4 –Методы проверки

| (Под) пункт | Требования безопасности и/или защитных мер | Метод проверки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Визуальный осмотр | Функциональные испытания | Измерение | Вычисление | Документация |
| 5.1 | Общие требования |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Требуемые характеристики для защиты всех групп шлифовальных станков | X | X | X |  | X |
| 5.2 | Особые требования, связанные с механическими опасностями |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Группа 1: шлифовальные станки с ручным управлением без механизированных осей и без числового программного управления. | X | X | X |  | X |
| 5.2.2 | Группа 2: шлифовальные станки с ручным управлением с механизированными осями и, в случае применимости, с числовым программным управлением с ограниченными возможностями. | X | X | X |  | X |
| 5.2.3 | Группа 3: шлифовальные станки с числовым программным управлением. |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1 | Доступ в рабочую зону | X | X |  |  | X |
| 5.2.3.2 | Особые требования к защите | X | X | X |  | X |
| 5.2.3.3 | Другие особые требования | X | X | X | X | X |
| 5.2.4 | Держатель инструмента | X | X | X | X | X |
| 5.2.5 | Держатель заготовки |  |  |  |  |  |
| 5.2.5.2 | Подпорки для заготовки | X |  | X |  | X |
| 5.2.5.3 | Механизированное зажимное приспособление | X | X | X |  | X |
| 5.2.6 | Вертикальные или наклонные оси под действием силы тяжести | X | X |  |  | X |
| 5.2.7 | Режимы работы станка |  |  |  |  |  |
| 5.2.7.1 | Выбор режима | X | X |  |  | X |
| 5.2.7.2 | MSO 0: Ручной режим | X | X | X |  | X |
| 5.2.7.3 | MSO 1: Автоматический режим | X | X |  |  | X |
| 5.2.7.4 | MSO 2: Режим настройки | X | X | X |  | X |
| 5.2.7.5 | MSO 3: дополнительный специальный режим для ручного вмешательства в режиме ограниченной работы | X | X | X |  | X |
| 5.2.7.6 | MSO служба | X | X | X |  | X |
| 5.2.8 | Опции или дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |
| 5.2.8.1 | Манипуляторы для загрузки/разгрузки заготовки | X | X |  |  | X |
| 5.2.8.2 | Станки, оснащенные задней бабкой и/или пинолью | X | X | X |  | X |
| 5.2.8.3 | Внешне доступный инструментальный магазин, транспортный механизм, и система автоматической смены инструмента | X | X | X |  | X |
| 5.3 | Особые требования, связанные с электрическими опасностями | X | X | X |  | X |
| 5.4 | Особые требования, связанные с опасностями, создаваемые шумом | X | X | X |  | X |
| 5.5 | Особые требования, связанные с опасностями, создаваемые вибрацией | X | X | X |  | X |
| 5.6 | Особые требования, связанные с опасностями, создаваемые излучением | X | X | X |  | X |
| 5.7 | Особые требования, связанные с опасностями, создаваемые материалами и веществами |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Общие положения | X | X | X |  | X |
| 5.7.2 | Устройства для использования СОЖ |  |  |  |  |  |
| 5.7.2.1 | Общие положения | X | X | X |  | X |
| 5.7.2.2 | Меры по защите от контакта или вдыхания | X | X | X |  | X |
| 5.7.2.3 | Биологические и микробиологические опасности (вирусные или бактериальные) | X | X |  |  | X |
| 5.7.3 | Меры по предотвращению пожаров и взрывов |  |  |  |  |  |
| 5.7.3.1 | Легко воспламеняющиеся жидкости для металлообработки | X | X | X |  | X |
| 5.7.3.2 | Легко воспламеняющаяся и взрывоопасная пыль | X | X |  |  | X |
| 5.8 | Особые требования, связанные с опасностями из-за несоблюдения конструктором эргономических принципов | X | X | X |  | X |
| 5.9 | Особые требования, связанные с опасностями неожиданного запуска, перебега или превышения скорости | X | X |  |  | X |
| 5.10 | Особые требования, связанные с опасностями изменения скорости вращения шпинделя | X | X |  |  | X |
| 5.11 | Особые требования, связанные с опасностями перебоя источника питания | X | X |  |  | X |
| 5.12 | Особые требования, связанные с опасностями сбоя схемы управления | X | X |  | X | X |
| 5.13 | Особые требования, связанные с опасностями выброса жидкостей или объектов |  |  |  |  |  |
| 5.13.1 | Общие требования | X | X |  |  | X |
| 5.13.2 | Защита для предотвращения выброса в случае поломки абразивного изделия |  |  |  |  |  |
| 5.13.2.1 | Защитные устройства для абразивных изделий | X | X | X | X | X |
| 5.13.2.2 | Ограждения рабочей зоны | X | X | X | X | X |
| 5.13.3 | Устройства, защищающие от выброса заготовок и частей заготовок | X | X | X | X | X |
| 5.14 | Особые требования, связанные с опасностями нарушения устойчивости | X | X |  |  | X |
| 5.15 | Особые требования, связанные с опасностями скольжения, спотыкания и падения персонала | X | X |  |  | X |
| 7 | Информация для пользователя |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Маркировка | X |  |  |  | X |
| 7.2 | Инструкция по эксплуатации | X |  |  |  | X |

7 Информация для пользователя

Примечание - Смотри ISO 12100: 2010, 6.4.

7.1 Маркировка

Шлифовальные станки должны иметь маркировку в соответствии с ISO 12100: 2010, 6.4.4. Должна быть предусмотрена следующая маркировка.

а) Для его однозначной идентификации:

1) фирменное наименование и полный адрес изготовителя и, если применимо, его уполномоченного представителя;

2) обозначениястанка, серии или типа станка;

3) серийный номер, если таковой имеется;

4) год постройки, то есть год, в который был завершен производственный процесс.

b) Для того, чтобы указать ее соответствие обязательным требованиям (например, маркировка СЕ);

c) Для его безопасного использования:

1) направление вращения шлифовального шпинделя;

2) максимальная допустимая скорость или диапазон скоростей вращения шлифовального шпинделя (-ей) в оборотах в минуту или периферийная скорость в м/с;

3) максимально допустимые размеры абразивного изделия;

4) вес станка;

5) данные по питанию для электрических, гидравлических и пневматических систем;

6) максимально допустимая скорость шпинделя с заготовкой в оборотах в минуту;

7) ограждения, защитные устройства и другие части станка, которые не прикреплены постоянно, должны быть отмечены идентификационными данными;

8) станок, представляющий опасность пожара или взрыва, должен иметь соответствующую маркировку, если:

i) огнетушащее вещество, прилагаемое к станку представляет опасность, и

ii) станок предназначен исключительно для механической обработки специальных материалов (например, легких металлов), и обработка других (например, искрообразующих) материалов может создавать опасности.

7.2 Инструкция по эксплуатации

7.2.1 Общие положения

Руководство по эксплуатации в соответствии с ISO 12100: 2010, 6.4.5, заполненное конкретной информацией для указанного шлифовального станка, должно прилагаться к станку.

В инструкциях по эксплуатации должна быть предоставлена вся необходимая информация о транспортировке, монтаже/разборке, эксплуатации, настройке, обслуживании, чистке и т. д., чтобы обучать или квалифицировать операторов в достаточной степени в целях надежного и безопасного использования станка.

В руководстве по эксплуатации указывается, что важно, чтобы операторы были надлежащим образом обучены безопасному использованию, настройке и эксплуатации станка. По крайней мере, должна быть предоставлена следующая информация:

a) Технические характеристики процессов обработки и режимов безопасной работы, для которых подходит шлифовальный станок. Если аппарат предоставляет услуги MSO 2 и/или MSO 3 и/или MSO, необходимо определить детали предполагаемого использования этих режимов.

1) Предоставляется информация о предвидимом злоупотреблении.

2) Информация о возможных остаточных рисках, например, для:

i) любого предусмотренного режима безопасной работы (например, MSO 0, MSO 1, MSO 2, MSO 3 или служба MSO);

ii) шум (смотри 7.2.6);

iii) вибрация на ручных станках (смотри 7.2.7) и;

iv) касание абразивного изделия, когда инструмент управляется вручную.

3) Информация о необходимой квалификации операторов, в частности, если станок включает MSO 0, MSO 2, MSO 3 и/или MSO службу, которая, например, может включать в себя опыт в:

i) регулировка и зажим заготовок и устройств;

ii) установка, эксплуатация и мониторинг шлифовальных станков;

iii) выбор и использование абразивных изделий;

iv) монтаж и правка абразивного изделия;

v) ввод данных для обработки деталей и оптимизация процесса обработки;

vi) особые опасности и требования безопасности, и;

vii) использование средств индивидуальной защиты.

Примечание - В MSO 3 и в MSO службе могут потребоваться дополнительные навыки (смотри 7.2.9).

В дополнение к общей информации, требуемой в соответствии с ISO 12100: 2010, в инструкции по использованию должна быть указана следующая информация:

b) требование о том, чтобы защитные меры были установлены и функционировали до запуска станка для каждого режима безопасной эксплуатации;

c) любая необходимая информация для безопасной установки (например, условия пола, сервисы, амортизация вибрации);

Сюда входит информация о местонахождении станкаиспользующие  легковоспламеняющиеся жидкости, которые оснащены устройствами для сброса давления, а также информацию о местоположении мокрого электрофильтра для станков, обрабатывающих материалы, в процессе обработки которых образуются воспламеняющаяся и взрывоопасная пыль.

d) требование по обслуживанию, включая перечень тех устройств, которые должны быть проверены или испытаны, включая частоту и методы испытаний;

e) Частота визуальных осмотров, необходимых для обеспечения защитной функции смотрового окна и прозрачных экранов.

1) Методы проверки и описание дефектов, которые делают прозрачный экран непригодным для дальнейшего использования или указывают на необходимость замены. Эта информация может включать в себя описание неприемлемого состояния прозрачного экрана, например, пластическая деформация (выпуклости, вмятины) из-за предыдущих воздействий ударами, трещин, повреждения краевого уплотнения, проникновения охлаждающей жидкости (эффект старения) в композит, свидетельства ухудшения, такие как потускнение/обесцвечивание, другое повреждение защитных слоев. Поликарбонатные прозрачные экраны становятся опасны, если запятнаны или обесцвечены, и заблаговременно должны быть заменены новыми прозрачными экранами.

2) Рекомендации изготовителя по замене прозрачных экранов должны учитывать свойства материала соответствующего прозрачного экрана. Для особого случая поликарбоната смотри A.3.6.

3) Рекомендуемые методы очистки прозрачных экранов без причинения ущерба и, при необходимости, выбора и использования подходящих чистящих средств.

4) Требование, чтобы при замене прозрачных экранов соблюдались инструкции по сборке изготовителя станка.

f) рекомендации по обработке и подъему тяжелых деталей / инструментов или заготовок, включая расположение точек подъема сменных компонентов, например, инструменты, детали, зажимные устройства;

g) рекомендации по использованию калибровочного лазера (там, где это применимо, смотри МЭК 60825-1);

h) рекомендации по выбору, подготовке, применению и обслуживанию смазочных материалов для систем торможения и передачи;

i) Рекомендации по отбору, подготовке, применению и обслуживанию СОЖ и меры предосторожности против их ухудшения, а также информацию, соответствующую рекомендациям производителя СОЖ;

j) Рекомендации о мерах по предотвращению разбрызгивания, распыления или выброса СОЖ, например, чистоты собирающих водостоков и предотвращения утечки жидкостей в окружающую среду станка;

k) Рекомендация о снижении риска пожара и взрыва при выборе легковоспламеняющихся СОЖ. Это включает, например, информацию о вязкости и температуре воспламенения, а также об уменьшении образования аэрозолей и паров путем выбора СОЖ с низким уровнем выбросов (смотри Приложение I);

l) Рекомендация использовать дополнительные меры предосторожности при работе с СОЖ.

Сюда входит информация о:

1) утечка горячих газов в дверных зазорах и отверстиях станка;

2) остающиеся после пожара горячие поверхности и детали;

3) опасность возникновения пожара при включении/перезапуске станка непосредственно после пожара;

4) предотвращение попадания посторонних веществ, таких как:

i) продукты чистящих средств станка и продукты кондиционирования;

ii) чистящие средства для заготовки и растворители;

iii) инородные масла и т. д., чтобы сохранить связанные с безопасностью свойства СОЖ относительно опасности пожара и взрыва в течение всего срока ее службы;

m) Рекомендации по дополнительным мерам предосторожности, если во время обработки образуются воспламеняющиеся или взрывоопасные пыль (смотри также пункт 7.2.9, второй абзац);

n) инструкции, позволяющие освободить захваченных лиц;

o) Рекомендации, касающиеся использования средств индивидуальной защиты (например, защиты рук, ушей и глаз);

р) Инструкция для подключения системы вытяжки, где процесс обработки генерирует опасные вещества (например, пыль и туманы);

q) Предупреждение об опасностях и мерах предосторожности на рабочих местах и подступам к станкам (например, лестницам, рабочим платформам, рольгангам), представляющим опасность скольжения, защемления или падения.

7.2.2 Инструментальная оснастка

а) Информация о выборе и обработке абразивных изделий и прижимных фланцев, о соответствующем монтаже и зажиме абразивных изделий, об  испытаниях круга и испытаниях скорости, об использовании прослойки и проставки, о запуске новых абразивных изделий, о выверке и правке, смотри Приложение D. Информация о выборе абразивных изделий должна включать рекомендации по проверке применимости малошумящих абразивных изделий, если это применимо.

b) Информация о максимально допустимой массе и рабочей зоне абразивных изделий на шлифовальных станках, поставляемых с автоматическими загрузочными устройствами.

c) Информация о выборе защиты абразивных изделий для различных типов и размеров абразивных изделий.

d) Информация о мерах предосторожности и защитных мерах, например, средства индивидуальной защиты, которые могут потребоваться при ручной очистке стружечной канавки абразивного изделия.

7.2.3 Крепление заготовки

Должна быть предоставлена следующая информация об удержании заготовки и держателей заготовки.

a) Для держателей заготовки, поставляемых вместе со станком: Информация о том, как использовать и поддерживать устройство для удержания заготовки (например, график обслуживания и смазки).

b) Для держателей заготовки, которые можно использовать: Рекомендации по зажимам заготовок, включая информацию о цангах или патронах, которые могут использоваться вместе со станком, а также рекомендации изготовителя по использованию/обслуживанию держателя заготовки.

c) Для перестановки/смены держателя заготовки: информация о применимости, соответствие или замене выбранных держателей заготовки (например, патронов, планшайб или цанг), например данные для той части зажимного устройства /интерфейса станка, относящиеся к требованиям к компьютеру или балансировке для патронов и планшайб.

d) Для модификаций держателя заготовки:

1) Должна быть указана информация о том, что модификация держателей заготовки, поставляемых со станком или смонтированных на нем, может уменьшить или изменить максимально допустимую скорость шпинделя или эффективность этих держателей.

2) Должна быть указана информация о том, что держатели заготовки должны быть модифицированы только в пределах, указанных изготовителем шлифовального станка, и в соответствии с рекомендациями производителя зажимного устройства.

3) Должна быть указана информация о добавляемом или заменяемом оборудование для держателей заготовки (например, кулачки), которые уменьшали бы максимально допустимую скорость этих устройств. Такое оборудование должно быть четко маркировано уменьшенной максимальной допустимой скоростью вращения в минуту.

7.2.4 Функции станка, доступные с панели ЧПУ

Инструкции по эксплуатации должны описывать правильный выбор и использование функций станка, доступных с панели ЧПУ, например, корректировка инструмента, доступ к режиму и изменение режима.

7.2.5 Перезапуск

Должна предоставляться информация по процедурам перезапуска. В частности, после замены абразивного изделия прибор для настройки станка должно вводить максимальную скорость абразивного изделия. После каждой смены программы оператор должен ввести и/или подтвердить максимальную рабочую скорость, и обе скорости должны быть подтверждены оператором.

Оператор должен ввести или подтвердить максимальную рабочую скорость для конкретной заготовки и максимальную скорость заготовки.

7.2.6 Шум

Должна быть предоставлена следующая информация о выбросах шума станка в воздух:

a) уровень звукового излучения (А) на рабочих местах, где уровень превышает 70 дБ (А); где уровень не превышает 70 дБ (А), должно указываться;

б) внезапный пик уровнязвукового излучения (С) на рабочих местах, где это превышает 63 Па (130 дБ по отношению к 20 мкПа);

c) взвешенный уровень звуковой мощности (А), испускаемый станком, где уровень звукового излучения на уровне A на рабочем месте превышает 80 дБ (A).

Эти значения должны быть либо фактически измерены для рассматриваемого оборудования, либо установлены на основе измерений, сделанных для технически сопоставимого оборудования, которое является представителем производимого оборудования.

В случае очень больших станков вместо взвешенного уровня звуковой мощности (А), может указываться уровень звукового излучения(А) в определенных местах вокруг оборудования.

Когда указаны значения излучения звука, должны быть указаны неопределенности, связанные с этими значениями. Должны быть описаны рабочие условия оборудования во время измерения и используемые методы измерения.

Должно быть указано место и значение максимального звукового давления.

Декларация должна сопровождаться изложением используемого метода измерения и условий эксплуатации, применяемых во время испытания, и значений разброса дляK, с использованием двойной формы декларации, определенной в соответствии с ISO 4871:

- K = 4 дБ при использовании ISO 3746 или ISO 11202 (класс 3);

- K = 2,5 дБ при использовании ISO 3744 или ISO 11204 (класс 2).

Пример - Для уровня звуковой мощности LWA = 83 дБ (A) (измеренное значение), разброс K=4дБ(A) для измерений, выполненных в соответствии с ISO 3746.

Примечание - Другой пример можно найти в ИСО 230-5: 2000, Приложение Е.

Если точность заявленных значений излучения должна быть проверена, измерения должны проводиться с использованием того же метода и тех же условий эксплуатации, что и заявленные.

Декларация шума должна сопровождаться следующим заявлением:

«Приведенные цифры - это уровни звукового давления излучения и не обязательно безопасные рабочие уровни. Хотя существует корреляция между уровнями звукового давления излучения и воздействия, это не может быть надежно использовано для определения необходимости дополнительных мер предосторожности. Факторы, влияющие на фактический уровень воздействия на персонал, включают характеристики рабочей комнаты и других источников шума, то есть количество станков и других смежных процессов и продолжительность времени, в течение которого оператор подвергается воздействию шума. Кроме того, допустимый уровень воздействия может варьироваться в зависимости от страны. Однако эта информация позволит пользователю станка лучше оценить опасность и риск».

7.2.7 Вибрация

В случае, если верхние части тела подвергаются вибрациям, например, ручные шлифовальные станки, руководство по эксплуатации должно содержать следующую информацию о вибрациях, передаваемых станком:

- общее значение вибрации, которому подвергаются верхние части тела, если заданное значение превышает 2,5 м/с2.

- если общее значение вибрации, которому подвергаются верхние части тела, не превышает 2,5 м/с2, это также указывается.

- следует учитывать неопределенности измерений.

В руководстве по эксплуатации также должно быть указано следующее:

а) информация о технических мерах по снижению вибрации;

b) информацию о средствах индивидуальной защиты, если это необходимо;

c) условия эксплуатации оборудования во время измерения вибрации;

d) положения преобразователя во время измерения;

e) используемые методы измерения вибрации;

f) критерии, по которым сделана декларация вибрации (например, EN 12096).

7.2.8 Вспомогательные устройства

Если на станке должны быть установлены вспомогательные устройства для обработки, производитель/поставщик вспомогательного оборудования должен предоставить необходимую информацию, чтобы позволить производителю/поставщику станка установить эти устройства для использования.

7.2.9 Остаточные риски, которые должны быть рассмотрены пользователем оборудования

Должна быть предоставлена ​​информация о том, что ограждения, входящие в комплект поставки или снабжаемые вместе со станком в соответствии с приложением А, предназначены для минимизациирисков выброса, а не для их полного устранения. Кроме того, должно быть предусмотрено минимальное расстояние от оператора до смотровых окон.

Следует предусмотреть, что обработка веществ, таких как алюминий или магний, может вызвать дополнительные опасности, например, пожара и взрыва или ядовитой пыли.

Инструкции должны быть предоставлены на необходимых проверках после замены компонентов, удаления оборудования или смены программного обеспечения, если они могут повлиять на функции безопасности.

Должна быть представлена ​​информация, указывающая, что обработка несбалансированных деталей может создать опасность выброса и что способ минимизации риска состоит в том, чтобы противодействовать балансу или станку на пониженных скоростях.

Должна быть представлена информация о процессах механической обработки и режимах безопасной эксплуатации, для которых подходит шлифовальный станок.

Информация о возможных остаточных рисках, например, механические опасности  в течение режима настройки и режима ручной обработки.

Если станок оснащен MSO 3 в соответствии с 5.2.7.5:

- сведения о предполагаемом использовании и мерах безопасности должны быть задокументированы производителем/поставщиком станка и;

- производитель поставщик станка должен указать необходимый уровень квалификации для оператора для работы MSO 3.

Если станок оснащен MSO службой в соответствии с 5.2.7.6, производитель станка должен указать:

- сведения о приложении MSO службы;

- необходимые навыки и уровень навыков для оператора (-ов) для работы MSO службы и;

- все инструменты и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей (если применимо) должны быть удалены.

Должна быть представлена информация об основных параметрах, которые должен учитывать пользователь, чтобы снизить уровень шума, например:

a) выбор инструмента;

б) зажим заготовки инструмента и;

c) техническое обслуживание.

7.2.10 Инструкции по установке шлифовального станка

Должна быть предоставлена информация о необходимом фундаменте и способах установки и поддержки станка. Прежде всего следует описать безопасное обращение с тяжелыми частями больших станков.

7.2.11 Инструкции по очистке машины

Должна быть представлена информация о предполагаемых процедурах очистки. Должны быть описаны все комплектующие (например, рукоятки, опоры и/или стойкие к скольжению поверхности) и объясняется способ доступа ко всем сторонам частям станка.

Приложение А

(обязательное)

Защитные устройства абразивных изделий, ограждения рабочей зоны и их комбинации

A.1 Общие положения

Следующие требования распространяются на защитные устройства абразивных изделий, корпуса рабочей зоны и их комбинации, предназначенные для использования абразивных изделий со связкой и суперабразивных продуктов.

A.2 Сокращенные термины и символы

| AS | поперечное сечение крепежного элемента | [мм2] |
| --- | --- | --- |
| AT | приведенное поперечное сечение болта вала | [мм2] |
| D | диаметр области сдвига | [мм] |
| E | полная энергия вращающегося абразивного изделия | [Дж] |
| Etrans | поступательная энергия фрагмента | [Дж] |
| E’trans | поступательная энергия фрагмента для расчета крепежных элементов защиты абразивного изделия | [Дж] |
| Erot | вращательная энергия фрагмента | [Дж] |
| ΔE | потеря энергии при ударе | [Дж] |
| F | сила удара | [Н] |
| Fm | средняя сила сдвига | [Н] |
| Fmax | максимальная сила сдвига | [Н] |
| k | коэффициент воздействия | [–] |
| ls | приведенная длина болта вала | [мм] |
| m | масса абразивного изделия | [кг] |
| mBr | масса фрагмента | [кг] |
| mSH | масса защитного устройства абразивного изделия | [кг] |
| n | количество зажимных элементов | [–] |
| Q | соотношение диаметра отверстия и наружного диаметра абразивного изделия | [–] |
| ReH | предел текучести | [Н/мм2] |
| Rm | предел прочности | [Н/мм2] |
| Rp0,2 | условный предел текучести (при остаточной деформации 0,2%) | [Н/мм2] |
| S | отклонение | [мм] |
| SW | расстояние сдвига | [мм] |
| v | периферийная скорость абразивного изделия | [м/сек] |
| vmax | максимально возможная периферийная скорость абразивного изделия в случае отказа привода шлифовального шпинделя | [м/сек] |
| vs | максимальная рабочая скорость абразивного изделия | [м/сек] |
| WD | энергоемкость приведенного болта при ударном растяжении | [Дж] |
| Wi | энергоемкостьi-го зажимного элемента | [Дж] |
| WS | энергоемкость элемента сдвига при сдвиговом воздействии | [Дж] |
| z | количество фрагментов абразивного изделия | [–] |
| α | половинный угол фрагментов | [°] |
| ά | половинный угол фрагментов (радианная мера) | [–] |
| εB | удлинение трещины | [%] |
| εR | удлинение при разрыве | [%] |
| E | модуль упругости | [Н/мм2] |
| σm | среднее арифметическое отReH или Rp0,2 и Rm | [Н/мм2] |
| ρ | плотность | [г/см3] |
| τs | предел прочности на сдвиг | [Н/мм2] |

A.3 Требования к защитным устройствам абразивных изделий и ограждениям рабочих зон

A.3.1. Виды защиты абразивных изделий и углы апертуры

A.3.1.1 Общие положения

Защитные устройства абразивного изделия должны надежно удерживать фрагменты в случае поломки абразивного изделия.

Как правило, абразивное изделие полностью закрыто защитным устройством абразивного изделия. Раствор пространственного угла (угол апертуры) отличается для различных типов шлифовальных станков и обеспечивает доступ только к той части абразивного изделия, которая необходима для процесса обработки.

A.3.1.2 Защитные устройства абразивных изделий для шлифования периферией круга

Защитные устройства абразивных изделий на шлифовальных станках для шлифования периферией круга, отрезания, профильного шлифования в соответствии с таблицей 1, № 1.3, 1.5, 1.10, 1.13, 1.14 должны охватывать абразивное изделие с максимальным углом апертуры 150° (смотри рисунки A.1 и A.2).

Рисунок A.1

Рисунок A.2

A.3.1.3 Защитные устройства абразивных изделий для шлифования периферией круга с периферийными скоростями v≤50 м/сна шлифовальных станках настольных или на тумбе (смотри Таблицу 1, № 1.1)

Угол апертуры защитного устройства абразивного изделия не должен превышать 90 °, угол выше оси х не должен превышать 65 ° для абразивных изделий с наружным диаметром D≤250мм и не должен превышать 50 ° для абразивных изделий с наружный диаметр D>250мм (смотри рисунок A.3).

| a) наружный диаметр D ≤ 250 мм | b) наружный диаметр D >250 мм |
| --- | --- |
| Обозначение: 1 - ось x |  |
| Рисунок A.3 |  |

Защитные устройстваабразивных изделий с наружным диаметром D ≥ 125 мм должны быть спроектированы таким образом, чтобы для периферийного износа ширина зазора между абразивным изделием и защитой могла бытьскорректирована до ≤5 мм. Примеры смотри На рисунках A.4 - A.9.

Рисунок A.4

Рисунок A.5

Рисунок A.6

Рисунок A.7

Рисунок A.8

Рисунок A.9

Боковое расстояние между абразивным изделием и защитой абразивного изделия не должно превышать 10 мм (смотри рисунок A.10).

Рисунок A.10

A.3.1.4 Защитные устройства абразивных изделий для шлифования периферией круга с периферийными скоростями v>50 м/сна шлифовальных станках  настольных или на тумбе (смотри таблицу 1, № 1.1)

Шлифовальных станки  настольные или на тумбе для абразивных изделий с vs>50 м/с должны быть оснащены защитным устройство абразивного изделия и внутренней защитой. Внутренняя защита закрывает апертуру защитного устройства абразивного изделия в случае поломки абразивного изделия (смотри рисунки A.11 и A.12).

| Обозначения: 1 - защитное устройство абразивного изделия; 2 - внутренняя защита; 3 - державка закрепленная штифтами; 4 - крепежные винты; 5 - абразивное изделие для шлифования |  |
| --- | --- |
|  | Рисунок A.11 |
| Обозначения: 1 - защитное устройство для абразивного изделия; 2 - внутренняя защита |  |
|  | Рисунок A.12 |

Требования и конструкция внутренней защиты:

U-образные профили, адаптированные к внутреннему контуру круглой защиты. Угол центрирования должен составлять 140 °. В зависимости от внешнего диаметра абразивного изделия должны соблюдаться следующие значения ширины круга (T):

Примечание - Эксперименты показали, что безопасная работа обеспечивается только при соблюдении следующих соотношений диаметра/ширины:

D ≥ 500 мм T ≥ 60 мм

D ≥ 600 мм T ≥ 50 мм

D ≥ 762 мм T ≥ 40 мм

На внутренней стороне вращающейся части U-образного профиля должны быть предусмотрены штифты-держатели.

Внутренняя защита должна быть прикреплена к боковым частям защиты с помощью крепежных элементов. Фиксирующие элементы должны иметь относительное удлинение при минимальном растяжении, например. M5 10.9.

Толщина стенки внутреннего ограждения должна составлять не менее 3 мм, но максимум 5 мм, материал 1-3 в соответствии с таблицей А.7.

Внутренняя защита должна быть размещена так, чтобы расстояние между внутренней стороной защиты абразивного изделия и наружной стороной внутренней защиты составляло минимум 8 мм (см. рисунок A.11).

A.3.1.5 Защитные устройства абразивных изделий для шлифования торцом круга на шлифовальных станках  настольных или на тумбе (смотри таблицу 1, № 1.1)

Защитные устройства абразивных изделия для абразивных изделий для шлифования боковой стороной с выемкой или без нее должны быть выполнены так, чтобы апертура

- выше оси x не превышала 0,4D, и

- ниже оси x не превышала 0,2D.

Смотри рисунки A.13 и A.14.

| Обозначение: 1 - ось x |  |
| --- | --- |
|  | Рисунок A.13 |
| Обозначение: 1 - ось x |  |
|  | Рисунок A.14 |

Для защиты для абразивных изделий с наружным диаметром D ≤ 200 мм передняя ограждение выше оси x не нужна, если периферийная часть выходит за пределы периферии абразивного изделия не менее чем на 5 мм (смотри рисунки A.15 и А.16).

Рисунок A.15

Рисунок A.16

A.3.1.6 Защитные устройства абразивных изделий для станков наружного круглого шлифования (смотри Таблицу 1, № 1.9)

Примеры автоматически действующих устройств для защиты от контакта с абразивным изделием, например, при снятии заготовки, смотри рисунки A.17 - A.20.

Рисунок A.17

Рисунок A.18

Рисунок A.19

Рисунок A.20

Во время процесса обработки выброс фрагментов абразивного изделия должен быть предотвращен ограждениями рабочих зон в соответствии с 5.13.2.2.

A.3.1.7 Защита абразивного изделия станка для наружного круглого шлифования (смотри Таблицу 1, № 1.7 и № 1.8)

Общий угол апертуры защиты абразивного изделия не должен превышать 180°, отверстие выше оси х не должно превышать 60 ° (смотри Рисунок А.21).

| Обозначение: 1 - ось х | Рисунок А.21 |
| --- | --- |

Защиты абразивных изделий для абразивных изделий с наружным диаметром D ≥ 250 мм должны быть спроектированы таким образом, чтобы для периферийного износа абразивных изделий зазор между периферией абразивного изделия и защитой абразивного изделия можно отрегулировать до ≤5 мм (смотри Рисунки A.5 к А.7).

A.3.1.8 Защита абразивного изделия для шлифования торцом круга на плоскошлифовальных станках (смотри Таблицу 1, № 1.11)

Для перемещения регулируемых защит абразивных изделий (также с регулируемой защитной полосой), где передается осевое перемещение носителя абразивного изделия, зазор между периферийной поверхностью абразивного изделия и внутренней частью защиты абразивного изделия должен быть не более 12,5 мм, а открытая (незащищенная) ширина абразивного изделия To, выступающая из движущейся регулируемой защиты абразивного изделия (регулируемая защитная полоса), должна быть для ≤ 0,3 T при T ≤ 50 мм, для ≥ 0,2Тпри T> 50 мм

См. рисунок A.22.

| Обозначения: 1 - регулируемая защитная полоса; 2 - сменный стальной диск; 3 - шлифовальное абразивное изделие |  |
| --- | --- |
|  | Рисунок А.22 |

A.3.1.9 Защита абразивного изделия для шлифования торцом кругана плоскошлифовальных станках с двойным шпинделем (смотри Таблицу 1, № 1.12)

Защита абразивного изделия на плоскошлифовальных станках с двойным шпинделем должна полностью охватывать рабочую зону, за исключением отверстий для загрузки и разгрузки заготовок (смотри Рисунки A.23 и A.24).

Рисунок А.23

Рисунок А.24

A.3.1.10 Защита абразивного изделия для заточного станка для инструментов (смотри Таблицу 1, № 1.6)

Тип используемой защиты абразивного изделия зависит от формы и положения абразивного изделия и от операции, которую необходимо выполнить.

Угол апертуры защиты абразивного изделия не должен превышать 180°. Защита абразивного изделия должна охватывать всю ширину абразивного изделия (см. рисунки A.25 и A.26).

Рисунок А.25

Рисунок А.26

A.3.1.11 Защита абразивного изделия для маятникового шлифовального и отрезного станка (смотри Таблицу 1, № 1.4)

Угол апертуры защиты абразивного изделия не должен превышать 160° (см. рисунок A.27).

Рисунок А.27

A.3.2 Толщина стенок и материал

A.3.2.1 Общие положения

Защиты абразивного изделия должны иметь размеры, указанные в таблицах А.1-А.6, в зависимости от используемого материала (см. таблицу А.7). Толщины стенок, указанных в таблицах для размеров абразивных изделий и периферийных скоростей, считаются минимальными.

Если шлифовальный станок предназначен для использования различных типов абразивных изделий или для разных периферийных скоростей, размеры защиты абразивного изделия должны всегда основываться на случае, где ожидается наивысшая энергия фрагментов (для расчета, смотри А.4 2).

Для составных кругов, измерение толщины стенок защиты должно учитывать абразивное изделие с наивысшей энергией фрагментов (для расчета смотри А.4.2). Размеры защиты должны основываться на 150% этой величины энергии для связанных абразивных изделий или на 100% для суперабразивных изделий.

Принципы определения толщины стенок описаны в А.4. Для размеров абразивных изделий и периферийных скоростей, не указанных в таблицах, толщину стенки можно определить с помощью описанного метода. Толщина стенки должна составлять не менее 1,5 мм.

Для размеров абразивных изделий и / или периферийных скоростей, где можно ожидать более высоких энергий фрагментов, чем те, которые приняты за основу для значений в таблицах, проектировщик должен отдельно указывать размеры. В этом случае конструкция должна предусматривать использование либо дополнительных поглощающих энергию элементов в защите абразивного изделия, либо более толстых защитных устройств.

A.3.2.2 Толщина стенок

Смотри Таблицы A.1 - A.6.

| Таблица A.1 — Толщина стенок для защиты из стали связанного абразивного изделия за исключением отрезных кругов Размеры в миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал a | Периферийная скорость d vmax м/с | Ширина абразивного изделия T | Внешний диаметр абразивного изделия D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 |  | 200 |  | 315 |  | 406 |  | 508 |  | 610 |  | 762 |  | 914 |  | 1067 |  | 1250 |  |
|  |  |  | Минимальная толщина стенки b, c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts |
| 1 2 3 8 | 32 | 25 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 4,5 | 3,5 | 5 | 4 | 6 | 4,5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8,5 | 6,5 |
|  |  | 50 | 2 | 1,5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6,5 | 10 | 7,5 | 11 | 8,5 |
|  |  | 100 | 2,5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6,5 | 5 | 7,5 | 5,5 | 8,5 | 6,5 | 10 | 7,5 | 11,5 | 8,5 | 13 | 10 | 14,5 | 11 |
|  |  | 160 | 3 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 7,5 | 5,5 | 9 | 6,5 | 10 | 7,5 | 12 | 9 | 13,5 | 10,5 | 15 | 11,5 | 17 | 13 |
|  |  | 200 | 3,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9,5 | 7 | 11 | 8 | 13 | 10 | 15 | 11 | 16,5 | 12,5 | 18,5 | 14 |
|  |  | 250 | 4 | 3 | 5,5 | 4 | 7,5 | 5,5 | 9 | 6,5 | 10,5 | 8 | 12 | 9 | 14 | 10,5 | 16 | 12 | 18 | 13,5 |  |  |
|  |  | 315 |  |  |  |  | 8 | 6 | 10 | 7 | 11,5 | 8,5 | 13 | 10 | 15,5 | 11,5 | 17,5 | 13 |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 10,5 | 8 | 12,5 | 9,5 | 14 | 10,5 | 17 | 12,5 | 19 | 14,5 |  |  |  |  |
|  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,5 | 10 | 15,5 | 11,5 | 18 | 13,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 | 12 | 16,5 | 12,5 | 19,5 | 14,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 8 | 40 | 25 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 4 | 6 | 4,5 | 7 | 5,5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10,5 | 7,5 |
|  |  | 50 | 2,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10,5 | 8 | 12 | 9 | 13 | 10 |
|  |  | 100 | 3 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 7,5 | 5,5 | 9 | 6,5 | 10 | 7,5 | 12 | 9 | 13,5 | 10 | 15 | 11,5 | 17 | 13 |
|  |  | 160 | 3,5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5,5 | 9 | 6,5 | 10,5 | 8 | 12 | 9 | 14 | 10,5 | 16 | 12 | 18 | 13,5 | 20,5 | 15 |
|  |  | 200 | 4 | 3 | 5,5 | 4,5 | 8 | 6 | 9,5 | 7 | 11,5 | 8,5 | 13 | 10 | 15,5 | 11,5 | 17,5 | 13 | 19,5 | 14,5 | 22 | 16,5 |
|  |  | 250 | 4,5 | 3,5 | 6 | 5 | 8,5 | 6,5 | 10,5 | 8 | 12,5 | 9 | 14 | 10,5 | 16,5 | 12,5 | 19 | 14,5 | 21,5 | 16 |  |  |
|  |  | 315 |  |  |  |  | 9,5 | 7 | 11,5 | 8,5 | 13,5 | 10 | 15,5 | 11,5 | 18 | 13,5 | 20,5 | 15,5 |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 12,5 | 9,5 | 14,5 | 11 | 17 | 12,5 | 20 | 15 | 22,5 | 17 |  |  |  |  |
|  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 12 | 18 | 13,5 | 21,5 | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 12,5 | 19,5 | 14,5 | 23 | 17 |  |  |  |  |  |
| aобозначение материала (см. таблицу A.7); btp толщина стенки периферийной части; ts толщина стенки боковой части; с определение толщины стенок (см. А.4.3); dнаивысшая возможная периферийная скорость абразивного изделия с учетом неисправности привода шлифовального круга (контролируемая скорость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы A.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал a | Периферийная скорость d vmax м/с | Ширина абразивного изделия T | Внешний диаметр абразивного изделия D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 |  | 200 |  | 315 |  | 406 |  | 508 |  | 610 |  | 762 |  | 914 |  | 1067 |  | 1250 |  |
|  |  |  | Минимальная толщина стенки b, c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts |
| 1 2 3 8 | 50 | 25 | 2,5 | 1.5 | 3 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 7 | 5,5 | 8,5 | 6,5 | 9.5 | 7 | 11 | 8 | 12 | 9 |
|  |  | 50 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5,5 | 4.5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 11 | 8 | 12,5 | 9,5 | 14 | 10,5 | 15,5 | 11,5 |
|  |  | 100 | 3,5 | 2.5 | 5 | 4 | 7,5 | 5,5 | 9 | 6,5 | 10,5 | 8 | 12 | 9 | 14 | 10,5 | 16 | 12 | 18 | 13,5 | 20 | 15 |
|  |  | 160 | 4,5 | 3 | 6 | 4,5 | 8,5 | 6,5 | 10,5 | 8 | 12,5 | 9 | 14 | 10,5 | 16,5 | 12,5 | 19 | 14 | 21,5 | 16 | 24 | 18 |
|  |  | 200 | 5 | 3,5 | 6,5 | 5 | 9,5 | 7 | 11,5 | 8,5 | 13,5 | 10 | 15,5 | 11,5 | 18 | 13,5 | 20,5 | 15,5 | 23 | 17,5 | 26 | 19,5 |
|  |  | 250 | 5 | 4 | 7 | 5,5 | 10 | 7,5 | 12 | 9 | 14,5 | 11 | 16,5 | 12,5 | 19,5 | 14,5 | 22,5 | 17 | 25 | 19 |  |  |
|  |  | 315 |  |  |  |  | 11 | 8,5 | 13,5 | 10 | 15,5 | 12 | 18 | 13,5 | 21,5 | 16 | 24,5 | 18,5 |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 14,5 | 11 | 17 | 13 | 20 | 15 | 23,5 | 17,5 | 26,5 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,5 | 14 | 21,5 | 16 | 25,5 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 15 | 23 | 17 | 27 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 8 | 63 | 25 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4,5 | 7,5 | 5,5 | 8,5 | 6.5 | 10 | 7,5 | 11,5 | 8,5 | 12,5 | 9,5 | 14,5 | 11 |
|  |  | 50 | 3,5 | 2.5 | 5 | 3,5 | 6,5 | 5 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 11 | 8 | 13 | 9,5 | 14,5 | 11 | 16,5 | 12,5 | 18,5 | 14 |
|  |  | 100 | 4,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 8,5 | 6,5 | 10,5 | 8 | 12 | 9 | 14 | 10,5 | 16,5 | 12,5 | 19 | 14 | 21 | 16 | 24 | 18 |
|  |  | 160 | 5 | 4 | 7 | 5,5 | 10 | 7,5 | 12,5 | 9 | 14,5 | 11 | 16,5 | 12,5 | 19,5 | 15 | 22,5 | 17 | 25 | 19 | 28,5 | 21,5 |
|  |  | 200 | 5,5 | 4,5 | 8 | 6 | 11 | 8,5 | 13,5 | 10 | 16 | 12 | 18 | 13,5 | 21,5 | 16 | 24,5 | 18,5 | 27,5 | 20,5 |  |  |
|  |  | 250 | 6 | 4,5 | 8,5 | 6,5 | 12 | 9 | 14,5 | 11 | 17 | 13 | 20 | 15 | 23 | 17,5 | 26,5 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 315 |  |  |  |  | 13 | 10 | 16 | 12 | 18,5 | 14 | 21,5 | 16 | 25,5 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 17,5 | 13 | 20,5 | 15 | 23,5 | 17,5 | 27,5 | 20,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 16,5 | 25,5 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5 | 17,5 | 27 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aобозначение материала (см. таблицу A.7); btp толщина стенки периферийной части; tsтолщина стенки боковой части; с определение толщины стенок (см. А.4.3); d наивысшая возможная периферийная скорость абразивного изделия с учетом неисправности привода шлифовального круга (контролируемая скорость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Окончание таблицы A.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал a | Периферийная скорость d vmax м/с | Ширина абразивного изделия T | Внешний диаметр абразивного изделия D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 |  | 200 |  | 315 |  | 406 |  | 508 |  | 610 |  | 762 |  | 914 |  | 1067 |  | 1250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальная толщина стенки b, c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts |
| 1 2 3 8 | 80 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 7,5 | 5,5 | 9 | 6,5 | 10 | 7,5 | 12 | 9 | 13,5 | 10 | 15 | 11,5 | 17 | 13 |
|  |  | 50 | 4 | 3 | 5,5 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 11,5 | 8,5 | 13 | 10 | 15,5 | 11,5 | 17,5 | 13 | 19.5 | 14,5 | 22 | 16,5 |
|  |  | 100 | 5 | 4 | 7,5 | 5,5 | 10,5 | 7,5 | 12,5 | 9 | 14,5 | 11 | 17 | 12,5 | 20 | 15 | 22,5 | 17 | 25,5 | 19 | 28,5 | 21,5 |
|  |  | 160 | 6 | 4,5 | 8.5 | 6,5 | 12 | 9 | 14,5 | 11 | 17,5 | 13 | 20 | 15,5 | 23,5 | 17,5 | 27 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 200 | 6.5 | 5 | 9.5 | 7 | 13 | 10 | 16 | 12 | 19 | 14 | 21,5 | 16,5 | 25,5 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 | 7,5 | 5,5 | 10,5 | 7,5 | 14,5 | 11 | 17,5 | 13 | 20,5 | 15 | 23,5 | 17,5 | 28 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 315 |  |  |  |  | 15,5 | 11,5 | 19 | 14 | 22 | 16,5 | 25,5 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 20,5 | 15.5 | 24,5 | 18 | 28 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 8 | 100 | 25 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 7,5 | 5,5 | 9 | 6,5 | 10.5 | 7,5 | 12 | 9 | 14 | 10,5 | 16 | 12 | 18 | 13,5 | 20 | 15 |
|  |  | 50 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 5 | 9,5 | 7 | 11,5 | 8,5 | 13,5 | 10 | 15,5 | 11,5 | 18 | 13,5 | 20,5 | 15,5 | 23 | 17,5 | 26 | 19,5 |
|  |  | 100 | 6 | 4,5 | 8.5 | 6,5 | 12 | 9 | 14,5 | 11 | 17 | 13 | 20 | 15 | 23,5 | 17,5 | 26,5 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 160 | 7,5 | 5,5 | 10,5 | 7,5 | 14,5 | 11 | 17,5 | 13 | 20,5 | 15 | 23,5 | 17,5 | 27,5 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 | 8 | 6 | 11 | 8,5 | 15,5 | 11,5 | 19 | 14 | 22 | 16,5 | 25,5 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 8 | 125 | 25 | 4.5 | 3 | 6 | 4,5 | 8,5 | 6.5 | 10,5 | 7,5 | 12 | 9 | 14 | 10,5 | 16,5 | 12,5 | 19 | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 5,5 | 4 | 8 | 6 | 11 | 8 | 13,5 | 10 | 15,5 | 12 | 18 | 13,5 | 21,5 | 16 | 24,5 | 18,5 |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 7 | 5,5 | 10 | 7,5 | 14 | 10,5 | 17 | 13 | 20 | 15 | 23,5 | 17,5 | 27,5 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 160 | 8,5 | 6,5 | 12 | 9 | 17 | 12,5 | 20,5 | 15 | 24 | 18 | 27,5 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a обозначение материала (см. таблицу A.7); btp толщина стенки периферийной части; ts толщина стенки боковой части; сопределение толщины стенок (см. А.4.3); d наивысшая возможная периферийная скорость абразивного изделия с учетом неисправности привода шлифовального круга (контролируемая скорость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица A.2 – Толщина стенок для защиты из литой стали связанного абразивного изделия, за исключением отрезных кругов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал a | Периферийная скорость d vmax м/с | Ширина абразивного изделия T | Внешний диаметр абразивного изделия D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 |  | 200 |  | 315 |  | 406 |  | 508 |  | 610 |  | 762 |  | 914 |  | 1067 |  | 1250 |  |
|  |  |  | Минимальная толщина стенки b, c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts |
| 4 | 32 | 25 | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 4 | 6,5 | 5 | 7,5 | 5.5 | 8,5 | 6,5 | 10 | 7,5 | 11 | 8,5 | 12,5 | 9,5 |
|  |  | 50 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 6 | 4,5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9,5 | 7 | 11 | 8,5 | 12,5 | 9,5 | 14 | 10,5 | 16 | 12 |
|  |  | 100 | 4 | 3 | 5,5 | 4 | 7,5 | 5,5 | 9 | 6,5 | 10,5 | 8 | 12 | 9 | 14,5 | 11 | 16,5 | 12 | 18,5 | 14 | 20,5 | 15.5 |
|  |  | 160 | 4,5 | 3,5 | 6.5 | 4,5 | 9 | 6,5 | 10,5 | 8 | 12,5 | 9,5 | 14,5 | 11 | 17 | 13 | 19,5 | 14,5 | 22 | 16,5 | 24,5 | 18,5 |
|  |  | 200 | 5 | 3,5 | 7 | 5 | 9,5 | 7 | 11,5 | 8,5 | 13,5 | 10 | 15,5 | 12 | 18,5 | 14 | 21 | 16 | 23.5 | 18 | 26,5 | 20 |
|  |  | 250 | 5,5 | 4 | 7,5 | 6 | 10.5 | 8 | 12,5 | 9,5 | 15 | 11 | 17 | 13 | 20 | 15 | 23 | 17 | 25,5 | 19,5 |  |  |
|  |  | 315 |  |  |  |  | 11,5 | 8,5 | 13,5 | 10.5 | 16 | 12 | 18,5 | 14 | 22 | 16,5 | 25 | 19 |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 15 | 11 | 17,5 | 13 | 20 | 15 | 24 | 18 | 27 | 20,5 |  |  |  |  |
|  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 14 | 22 | 16,5 | 26 | 19,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.5 | 15,5 | 23,5 | 17,5 | 27,5 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 40 | 25 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5,5 | 4 | 6.5 | 5 | 7,5 | 5,5 | 8,5 | 6,5 | 10 | 7,5 | 11,5 | 8,5 | 13 | 10 | 14.5 | 11 |
|  |  | 50 | 3,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 11 | 8,5 | 13 | 10 | 15 | 11 | 16.5 | 12,5 | 19 | 14 |
|  |  | 100 | 4,5 | 3,5 | 6.5 | 4,5 | 9 | 6,5 | 10,5 | 8 | 12,5 | 9,5 | 14,5 | 11 | 17 | 12,5 | 19 | 14,5 | 21,5 | 16 | 24,5 | 18 |
|  |  | 160 | 5 | 4 | 7,5 | 5,5 | 10,5 | 8 | 12,5 | 9,5 | 15 | 11 | 17 | 13 | 20 | 15 | 23 | 17 | 25.5 | 19,5 | 29 | 21,5 |
|  |  | 200 | 5,5 | 4,5 | 8 | 6 | 11 | 8,5 | 13,5 | 10 | 16 | 12 | 18,5 | 14 | 22 | 16,5 | 25 | 18,5 | 28 | 21 | 31,5 | 23,5 |
|  |  | 250 | 6 | 4,5 | 9 | 6.5 | 12 | 9 | 14,5 | 11 | 17,5 | 13 | 20 | 15 | 23,5 | 17,5 | 27 | 20 | 30,5 | 22,5 |  |  |
|  |  | 315 |  |  |  |  | 13 | 10 | 16 | 12 | 19 | 14 | 22 | 16,5 | 25,5 | 19,5 | 29,5 | 22 |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 17,5 | 13 | 20.5 | 15,5 | 24 | 18 | 28 | 21 | 32 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,5 | 17 | 26 | 19,5 | 30,5 | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 18 | 27,5 | 21 | 32,5 | 24,5 |  |  |  |  |  |  |
| a обозначение материала (см. таблицу A.7); btp толщина стенки периферийной части; ts толщина стенки боковой части; с определение толщины стенок (см. А.4.3); d наивысшая возможная периферийная скорость абразивного изделия с учетом неисправности привода шлифовального круга (контролируемая скорость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы A.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал a | Периферийная скорость d vmax м/с | Ширина абразивного изделия T | Внешний диаметр абразивного изделия D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 |  | 200 |  | 315 |  | 406 |  | 508 |  | 610 |  | 762 |  | 914 |  | 1067 |  | 1250 |  |
|  |  |  | Минимальная толщина стенки b, c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts |
| 4 | 50 | 25 | 3 | 2,5 | 4.5 | 3,5 | 6 | 4.5 | 7,5 | 5,5 | 9 | 6,5 | 10 | 7,5 | 12 | 9 | 13,5 | 10.5 | 15,5 | 11,5 | 17 | 13 |
|  |  | 50 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7,5 | 11,5 | 8,5 | 13 | 10 | 15,5 | 11,5 | 17,5 | 13 | 20 | 15 | 22 | 16,5 |
|  |  | 100 | 5 | 4 | 7,5 | 5,5 | 10,5 | 8 | 12,5 | 9.5 | 14,5 | 11 | 17 | 12,5 | 20 | 15 | 22,5 | 17 | 25,5 | 19 | 28,5 | 21,5 |
|  |  | 160 | 6 | 4,5 | 9 | 6,5 | 12,5 | 9 | 15 | 11 | 17,5 | 13 | 20 | 15 | 23,5 | 18 | 27 | 20 | 30 | 22,5 | 34 | 25,5 |
|  |  | 200 | 6.5 | 5 | 9.5 | 7 | 13,5 | 10 | 16 | 12 | 19 | 14 | 22 | 16,5 | 25,5 | 19 | 29 | 22 | 33 | 24,5 | 37 | 27,5 |
|  |  | 250 | 7,5 | 5,5 | 10,5 | 8 | 14,5 | 11 | 17,5 | 13 | 20,5 | 15,5 | 23,5 | 18 | 28 | 21 | 32 | 24 | 36 | 27 |  |  |
|  |  | 315 |  |  |  |  | 15,5 | 12 | 19 | 14 | 22,5 | 17 | 25,5 | 19 | 30 | 22,5 | 34.5 | 26 |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 20.5 | 15.5 | 24,5 | 18,5 | 28 | 21 | 33 | 25 | 38 | 25,5 |  |  |  |  |
|  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,5 | 20 | 30,5 | 23 | 36 | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 21 | 32,5 | 24,5 | 38.5 | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 63 | 25 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7,5 | 5,5 | 9 | 6,5 | 10.5 | 8 | 12 | 9 | 14 | 10,5 | 16 | 12 | 18 | 13,5 | 20,5 | 15,5 |
|  |  | 50 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9,5 | 7 | 11,5 | 8,5 | 13,5 | 10 | 15,5 | 11,5 | 18 | 13,5 | 21 | 15,5 | 23,5 | 17,5 | 26,5 | 20 |
|  |  | 100 | 6 | 4,5 | 9 | 6,5 | 12 | 9 | 14,5 | 11 | 17,5 | 13 | 20 | 15 | 23,5 | 17,5 | 27 | 20 | 30 | 22,5 | 34 | 25,5 |
|  |  | 160 | 7,5 | 5,5 | 10,5 | 8 | 14,5 | 11 | 17,5 | 13 | 20,5 | 15,5 | 24 | 18 | 28 | 21 | 32 | 24 | 36 | 27 |  |  |
|  |  | 200 | 8 | 6 | 11,5 | 8,5 | 16 | 12 | 19 | 14,5 | 22,5 | 17 | 26 | 19,5 | 30,5 | 23 | 35 | 26 | 39 | 29 |  |  |
|  |  | 250 |  |  | 12,5 | 9 | 17 | 13 | 20,5 | 15.5 | 24,5 | 18,5 | 28 | 21 | 33 | 25 | 38 | 28,5 |  |  |  |  |
|  |  | 315 |  |  |  |  | 18,5 | 14 | 22,5 | 17 | 26,5 | 20 | 30,5 | 23 | 36 | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 24,5 | 18,5 | 29 | 21,5 | 33,5 | 25 | 39,5 | 29,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 | 23,5 | 36 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,5 | 25 | 39 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a обозначение материала (см. таблицу A.7); btp толщина стенки периферийной части; ts толщина стенки боковой части; с определение толщины стенок (см. А.4.3); d наивысшая возможная периферийная скорость абразивного изделия с учетом неисправности привода шлифовального круга (контролируемая скорость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица A.3 – Толщина стенок для защиты из чугуна с шаровидным графитом связанного абразивного изделия, за исключением отрезных кругов Размеры в миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал a | Периферийная скорость d vmax м/с | Ширина абразивного изделия T | Внешний диаметр абразивного изделия D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 |  | 200 |  | 315 |  | 406 |  | 508 |  | 610 |  |
|  |  |  | Минимальная толщина стенки b, c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts |
| 5 | 32 | 25 | 3,5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5,5 | 8,5 | 6,5 | 10 | 7,5 | 12 | 9 |
|  |  | 50 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 5 | 9 | 7 | 11 | 8,5 | 13 | 10 | 15 | 11,5 |
|  |  | 100 | 6 | 4,5 | 8,5 | 6,5 | 12 | 9 | 14,5 | 11 | 17 | 13 | 19,5 | 14,5 |
|  |  | 160 | 7 | 5,5 | 10 | 7,5 | 14 | 10,5 | 17 | 13 | 20 | 15 | 23 | 17,5 |
| a обозначение материала (см. таблицу A.7); btp толщина стенки периферийной части; ts толщина стенки боковой части; с определение толщины стенок (см. А.4.3); d наивысшая возможная периферийная скорость абразивного изделия с учетом неисправности привода шлифовального круга (контролируемая скорость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица A.4 – Толщина стенок для защиты из чугуна с шаровидным графитом связанного абразивного изделия, за исключением отрезных кругов Размеры в миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал a | Периферийная скорость d vmax м/с | Ширина абразивного изделия T | Внешний диаметр абразивного изделия D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 |  | 200 |  | 315 |  | 406 |  | 508 |  |
|  |  |  | Минимальная толщина стенки b, c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts |
| 6 | 40 | 10 | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 4 | 6,5 | 5 |
|  |  | 20 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 6 | 4,5 | 7 | 5,5 | 8.5 | 6,5 |
|  |  | 32 | 3,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 7 | 5,5 | 8,5 | 6,5 | 10 | 7,5 |
|  | 50 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5,5 | 4 | 6,5 | 5 | 7,5 | 6 |
|  |  | 20 | 3,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 7 | 5,5 | 8,5 | 6,5 | 10 | 7,5 |
|  |  | 32 | 4 | 6 | 6 | 4,5 | 8,5 | 6,5 | 10 | 7,5 | 12 | 9 |
|  | 63 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 5 | 7,5 | 6 | 9 | 7 |
|  |  | 20 | 4 | 3 | 6 | 4,5 | 8,5 | 6,5 | 10 | 7,5 | 12 | 9 |
|  |  | 32 | 5 | 3,5 | 7 | 5,5 | 10 | 7,5 | 12 | 9 | 14 | 10,5 |
| 7 | 32 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5,5 | 10 | 7,5 | 12 | 9 | 14 | 11 |
|  |  | 20 | 6,5 | 5 | 9 | 7 | 13 | 10 | 15,5 | 11,5 | 18,5 | 14 |
|  |  | 32 | 8 | 6 | 11 | 8 | 15,5 | 11,5 | 18,5 | 14 | 22 | 16,5 |
|  | 40 | 10 | 6 | 4,5 | 8,5 | 6,5 | 12 | 9 | 14 | 11 | 17 | 12,5 |
|  |  | 20 | 7,5 | 6 | 11 | 8 | 15 | 11 | 18,5 | 14 | 21,5 | 16 |
|  |  | 32 | 9 | 7 | 13 | 9,5 | 18 | 13,5 | 22 | 16 | 26 | 19 |
| a обозначение материала (см. таблицу A.7); btp толщина стенки периферийной части; ts толщина стенки боковой части; с определение толщины стенок (см. А.4.3); d наивысшая возможная периферийная скорость абразивного изделия с учетом неисправности привода шлифовального круга (контролируемая скорость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица A.5 – Толщина стенок для защиты из стали и литой стали связанных абразивных отрезных кругов Размеры в миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалa | Размеры отрезных кругов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешний диаметр D | 150 |  | 250 |  | 350 |  | 500 |  | 600 |  | 800 |  | 1 000 |  | 1250 |  | 1 500 |  | 1 800 |  |
|  | Диаметр отверстия H | 16 |  | 32 |  | 32 |  | 40 |  | 60 |  | 60 |  | 100 |  | 100 |  | 127 |  | 203,2 |  |
|  | Ширина T | 3,2 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 13 |  | 16 |  | 16 |  | 20 |  |
|  | Периферийная скорость d vmax м/с | Минимальная толщина стенки b, c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts |
| 1 2 3 8 | 63 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5,5 | 4 | 7 | 5,5 | 9,5 | 7 | 12 | 9 | 13,5 | 10 | 17 | 13 |
|  | 80 | 1.5 | 1.5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 5 | 4 | 6,5 | 5 | 8,5 | 6.5 | 11 | 8,5 | 14 | 10,5 | 16 | 12 | 20 | 15 |
|  | 100 | 2 | 1.5 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | 7.5 | 5,5 | 10 | 7,5 | 13,5 | 10 | 16,5 | 12,5 | 19 | 14,5 | 24 | 18 |
| 4 | 63 | 2 | 1.5 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | 8 | 5.5 | 10,5 | 8 | 13,5 | 10 | 17 | 13 | 19,5 | 15 | 24,5 | 18 |
|  | 80 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 7 | 5,5 | 9 | 7 | 12,5 | 9.5 | 16 | 12 | 20 | 15 | 23 | 17,5 | 29 | 22 |
|  | 100 | 3 | 2 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 4 | 8,5 | 6,5 | 10,5 | 8 | 14,5 | 11 | 19 | 14 | 24 | 18 | 27,5 | 20,5 | 34 | 25,5 |
| a обозначение материала (см. таблицу A.7); btp толщина стенки периферийной части; ts толщина стенки боковой части; с определение толщины стенок (см. А.4.3); d наивысшая возможная периферийная скорость абразивного изделия с учетом неисправности привода шлифовального круга (контролируемая скорость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица A.6 – Толщина стенок для защиты из стали абразивных изделий для суперабразивов со стальным или алюминиевым сердечником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалa | Периферийная скорость d vmax м/с | Ширина абразивного изделия T | Внешний диаметр абразивного изделия D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | 200 |  | 300 |  | 400 |  | 500 |  | 600 |  | 750 |  |
|  |  |  | Минимальная толщина стенки b, c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts |
| 1 2 3 8 | 50 | 20 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,5 |
|  |  | 40 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 3 |
| 1 2 3 8 | 63 | 20 | 2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 |
|  |  | 40 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4,5 | 3,5 | 5 | 3,5 |
| 1 2 3 8 | 80 | 20 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4,5 | 3,5 |
|  |  | 40 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3 | 4,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 5 | 4 | 5,5 | 4,5 |
| 1 2 3 8 | 100 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 3 | 4,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 5 | 4 |
|  |  | 40 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 4 | 5,5 | 4,5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 5 |
| 1 2 | 125 | 20 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2 | 4 | 3 | 4,5 | 3,5 | 5 | 4 | 5,5 | 4 | 6 | 4,5 |
| a обозначение материала (см. таблицу A.7); btp толщина стенки периферийной части; ts толщина стенки боковой части; с определение толщины стенок (см. А.4.3); d наивысшая возможная периферийная скорость абразивного изделия с учетом неисправности привода шлифовального круга (контролируемая скорость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы A.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалa | Периферийная скорость d vmax м/с | Ширина абразивного изделия T | Внешний диаметр абразивного изделия D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | 200 |  | 300 |  | 400 |  | 500 |  | 600 |  | 750 |  |
|  |  |  | Минимальная толщина стенки b, c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts | tp | ts |
| 3 8 |  | 40 | 4 | 3 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 4 | 6 | 4,5 | 6,5 | 5 | 7 | 5,5 | 7,5 | 5,5 |
| 1 2 3 8 | 140 | 20 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3 | 4,5 | 3,5 | 5 | 4 | 5,5 | 4,5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 5 |
|  |  | 40 | 4.5 | 3,5 | 5 | 4 | 6 | 4,5 | 6.5 | 5 | 7 | 5,5 | 8 | 6 | 8,5 | 6.5 |
| 1 2 3 8 | 160 | 20 | 4 | 3 | 4,5 | 3,5 | 5 | 4 | 5,5 | 4.5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 5 | 7 | 5,5 |
|  |  | 40 | 5 | 4 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 5 | 7,5 | 5,5 | 8 | 6 | 8,5 | 6.5 | 9,5 | 7 |
| 1 2 3 8 | 180 | 20 | 4.5 | 3 | 5 | 3,5 | 5,5 | 4 | 6 | 4,5 | 7 | 5 | 7,5 | 5,5 | 8 | 6 |
|  |  | 40 | 5.5 | 4 | 6 | 4,5 | 7 | 5,5 | 8 | 6 | 9 | 6,5 | 9,5 | 7 | 10,5 | 7,5 |
| 1 2 3 8 | 200 | 20 | 4.5 | 3,5 | 5 | 4 | 6 | 4,5 | 7 | 5 | 7,5 | 5,5 | 8 | 6 | 8,5 | 6.5 |
|  |  | 40 | 6 | 4,5 | 6,5 | 5 | 8 | 6 | 8.5 | 6,5 | 9,5 | 7 | 10 | 7,5 | 11 | 8.5 |
| a обозначение материала (смотри таблицу A.7); btp толщина стенки периферийной части; ts толщина стенки боковой части; с определение толщины стенок (смотри А.4.3); d наивысшая возможная периферийная скорость абразивного изделия с учетом неисправности привода шлифовального круга (контролируемая скорость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица A.7 – Выбор материала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение материала |  | Механические свойства прочности |  |  |
|  |  | в соответствии с ISO | Rm Н/мм2 | ReH Н/мм2 | εB % |
| 1 | Холоднокатаный лист из углеродистой стали обыкновенной и для вытяжки | 3S74 | 270 | 140 | 28 |
| 2 | Холоднокатаный лист из углеродистой стали конструкционной | 4997 6316 | 300 | 220 | 18 |
| 3 | Конструкционная сталь | 1052 | 340 | 215 | 17 |
| 4 | Конструкционная углеродистая литая сталь | 3755 | 450 | 230 | 22 |
| 5 | Чугун с шаровидным графитом | 1083 | 400 | 250 | 15 |
| 6 | Кованый алюминиевый сплав | 6361-2 | 310 | 260 | 10 |
| 7 | Литы еалюминиевые сплавы | 3522 | 200 | — | 3 |
| 8 | Горячекатаный нержавеющий лист | 9444 | 520 | 205 | — |
| 9 | Поликарбонат | — | 60 | E = 2400 Н/мм2 | εR> 80 |

A.3.3 Составная защита абразивного изделия

A 3.3.1 Общие положения

Если защита абразивного материала соединенаиз отдельных частей, например, с помощью сварки, завинчивания, клепки, то компоненты должны быть соединены таким образом, чтобы в случае поломки абразивного изделия швы не расходились из-за полученной энергии.

A.3.3.2 Сварные защитные устройства абразивных изделий

A.3.3.2.1 Чертежи

Представление сварочных линий на чертежах должно соответствовать ISO 2553.

А.3.3.2.2 Подготовка

Подготовка деталей для сварки должна проводиться в соответствии с прилагаемыми чертежами. Особенно важно, чтобы выполнялись правильные процедуры там, где требуются проплавные сварные швы.

A.3.3.2.3 Персонал

Сварщик должен получить разрешение на условиях, указанных в соответствующем стандарте.

- Для стальной защиты абразивных изделий требуется сертификат испытания согласно ISO 9606-1.

- Для защиты абразивных изделий из алюминиевого сплава требуется сертификат испытания согласно ISO 9606-2.

A.3.3.2.4 Процесс сварки

Сварочный процесс и металл шва должны выбираться с учетом основного металла. Порядок сварки должно соответствовать требованиям ISO 15607 и ISO 3834-1.

A.3.3.2.5 Контроль и испытания

Качество сварного шва должно соответствовать стандарту, указанному в  ISO 5817, таблица 1 уровень качества C (средний).

После сварки и после сварочной очистки, компонент должен быть осмотрен визуально. Для защиты абразивных изделий с толщиной стенки> 20 мм необходимо провести неразрушающее испытание сварных швов.

Примечание - Недопустимо игнорировать первую и последнюю 25 мм длины стыкового соединения или сварного шва, так как ожидается, что некоторые соединения будут относительно короткими, а требуемый стандарт должен поддерживаться для полного соединения.

A.3.4 Экраны для шлифовальных станков настольных и на тумбе

Минимальные размеры прозрачной части прямоугольных, трапециевидных или круглых экранов шлифовальных станков настольных и на тумбе, оснащенных плоскими абразивными изделиями, приведены в таблице A.8 и на рисунке A.28.

Эти размеры указаны в зависимости от номинального диаметра абразивного изделия D и для шлифовального абразивного материала шириной T, ограниченной 0,15 D.

Когда T больше 0,15 D, b1minдолжно поднимается пропорционально реальному значению T. Меньшее основание b2 трапецеидальных экранов должно быть равно, по меньшей мере, в 1,5 раза больше ширины, T, шлифовального абразивного материала, с минимальным значением 75мм.

Минимальные размеры прозрачной части экранов шлифовальных станков настольных и на тумбе, оснащенных чашеобразным шлифовальным кругом или кругом, шлифующим торцом, идентичны размерам экранов этих шлифовальных станков, оснащенных обычными шлифовальными кругами; однако ширина,Т,плоских шлифовальных кругов должна быть заменена на ширину,W, рабочей части кругов, шлифующих торцом.

| Рисунок А.28 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица A.8 - Размеры экранов Размеры в миллиметрах |  |  |  |  |
| Наружный диаметр шлифовального абразивного изделия D | b1min | h | b2 | d |
| 100/200 | ..75 | ..60 | 75 | 75 |
| 200 | 80 | 70 | 80 | 85 |
| 230/250 | 100 | 80 | 80 | 95 |
| 300 | 125 | 100 | 80 | 115 |
| 356 | 140 | 110 | 100 | 130 |
| 406/457 | 150 | 115 | 100 | 135 |
| 508 | 200 | 150 | 100 | 170 |
| 610 | 200 | 175 | 100 | 182 |
| 762 | 200 | 175 | 100 | 182 |

A.3.5 Ограждения рабочих зон

A.3.5.1 Площадь разбрасывания

Площадь разбрасывания - это область шлифовального станка, в которой могут наблюдаться рассредоточенные фрагментыот разрыва абразивного изделия (инструмента).

| Обозначения: 1 -площадь разбрасывания |  |
| --- | --- |
|  | Рисунок А.29 |
| Обозначения: 1 - площадь разбрасывания 2 - ограждение рабочей зоны 3 - расстояние хода |  |
|  | Рисунок А.30 |

Площадь разбрасывания соответствует наибольшей ширине абразивного изделия, предназначенного для шлифовального станка, плюс площадь, возникающая с обеих сторон по меньшей мере на угол 20° к свободным боковым стенкам абразивного изделия (смотри Рисунок A.30). Свободные боковые стенки - это стенки, которые не закрыты защитой или фланцами.

При указании площади разбрасывания (смотририсунок A.30) учитываются ход и вращательные движения головки шлифовального шпинделя.

A.3.5.2 Толщина стенок и материалы

A.3.5.2.1 Толщины стенок и материалы ограждения рабочей зоны для шлифовальных станков с защитой абразивных изделий

Стальной лист.

В площади разбрасывания толщина стенки 0,2 отtp в соответствии с таблицей A.1, A.5 или A.6, но не менее 1,5 мм. Материал 1, 2, 3 или 8 таблицы A.7.

Поликарбонат.

В площади разбрасывания толщина стенки 0,5 от tp в соответствии с таблицей A.1, но не менее 3 мм. Материал 9 таблицы A.7.

A.3.5.2.2 Толщина стенок и материалы ограждений рабочей зоны для шлифовальных станков без защиты абразивных изделий

Стальной лист.

В площади разбрасывания толщины стенок в соответствии с таблицами А.1, А.5 или А.6, толщина стенки вне площади разбрасывания может, однако, быть 0,2 от tp в соответствии с таблицей А.1, А .5 или А.6, но должно быть не менее 1,5 мм. Материалы 1, 2, 3 или 8 таблицы A.7.

Поликарбонат.

В площади разбрасывания толщина стенки 2,5 отtp в соответствии с таблицей A.1, A.5 или A.6, но не менее 3 мм. Вне зоны распространения не менее 3 мм. Материал 9 таблицы A.7.

Примечание - Обширные исследования на стальном листе и поликарбонате показали, что для отношения толщины стенки tpc = 2,5 × tsteel, приблизительно равные значения приводят к ударопрочности (tpc= толщина поликарбоната, tsteel = толщина стального листа).

A.3.6 Крепление смотровых окон в ограждениях рабочих зон

Смотровые окна в ограждениях рабочих зон должны быть закреплены к внутренней части ограждения путем зажима или склеивания.

Для обеспечения гарантий защитного эффекта смотрового окна требуется достаточная степень покрытия с окружающей структурой стального листа. Должны соблюдаться следующие минимальные значения:

а) шлифовальный станок с защитой абразивного изделия и ограждением рабочей зоны, расположение смотрового окна вне площади разбрасывания (смотри рисунки A.29 и A.30) - минимальное покрытие 10 мм (смотририсунок A.31);

б) шлифовальный станок с защитой абразивного изделия и ограждением рабочей зоной, расположение смотрового окнав площади разбрасывания (смотри рисунки A.29 и A.30) - минимальное покрытие 15 мм, при размере смотрового окна свыше 500 мм, минимальное покрытие должно составлять 35 мм (см. рисунок A.31);

c) шлифовальный станок без защиты абразивного изделия, но с ограждением рабочей зоны, расположение смотрового окна вне площади разбрасывания (смотри рисунки A.29 и A.30) - минимальное покрытие 15 мм (см. рисунок A.31);

d) шлифовальный станок без защиты абразивного изделия, но с корпусом рабочей зоны, расположением смотрового окна в площади разбрасывания (смотри рисунки A.29 и A.30) - производитель должен представить доказательства пригодности крепления смотрового окна для сдерживания фрагментов абразивного изделия. Методы проверки смотри в Приложениях B и C.

| Сторона обработки | Сторона доступа |
| --- | --- |
| Обозначения: 1 - покрытие; 2 -смотровое окно; 3 - рама; 4 - стальной лист; 5 - профиль рамы |  |
|  | Рисунок А.31 |

Поликарбонатные экраны должны быть защищены от эффектов старения, например, добавив экран из защитного стекла со стороны обработки и пластиковый экран со стороны доступа. Края экранов должны быть герметичны. Ограниченный срок службы поликарбонатных экранов указывается в руководстве по эксплуатации.

Примечание – Все защищенные поликарбонатные панели показывают только предельную потерю ударопрочности, тогда как кривая показывает, что ударопрочность незащищенного поликарбоната значительно снижается (см. рисунок A.32).

| Обозначения: Y -ударопрочность в %; t - время жизни в годах |  |
| --- | --- |
| Рисунок A.32 - Кривая старения незащищенного поликарбоната (усредненные контрольные точки) |  |

A.3.7 Проверка прочности, испытания

A.3.7.1 Защитные устройства абразивных изделий

Защитные устройства абразивных изделий, которые не соответствуют техническим требованиям, изложенным в A.3.2, должны быть проверены на прочность. Испытание должно проводиться в соответствии со следующими методами:

а) установка ограждения;

b) ограждение должно быть смонтировано при испытании так, чтобы его положение и крепежные элементы соответствовали его предполагаемому использованию на шлифовальном станке;

c) должно использоваться абразивное изделие, соответствующее конструктивному типу и размерам его предполагаемому использованию на шлифовальных станках;

d) поломка абразивного изделия должна начинаться с предполагаемой максимальной рабочей скоростью или допустимой скоростью вращения выстрелом снаряда на абразивное изделие или другим подходящим методом. Снаряд должен ударить абразивное изделие рядом с зажимным устройством (фланцем);

e) испытание должно проводиться с тремя абразивными изделиями подряд с использованием той же защиты.

Достаточная прочность проходит проверку, если защита и его зажимные элементы остаются функционировать, не проявляя видимых трещин при проверке общепризнанным методом обнаружения трещин, например, проникновением красителя или обнаружением трещины магнитом. Могут быть приняты незначительные деформации и поверхностные повреждения. Фиксирующие устройства, например, зажимные устройства, болты, должны оставаться в рабочем состоянии без каких-либо заметных повреждений.

A.3.7.2 Ограждения рабочих зон

Ограждения рабочих зон, не соответствующие требованиям А.3.5.2, должны быть проверены на предмет прочности или их ударопрочности на фрагменты абразивных изделий. Методы испытаний смотри вПриложениях B и C. Для расчета толщины стенок, как указано в A.3.5.2, могут использоваться значения, определенные в отдельной проверке.

A.4 Критерии для конструкции защиты абразивных изделий и их средств крепления

А.4.1 Общие положения

Энергия фрагментов, возникающих в результате разрушения абразивного изделия, является основным критерием для проектирования защитных устройств и средств крепления абразивных изделий, поскольку энергия фрагментов передается

- прямо или косвенно (путем выброса сталкивающихся фрагментов) к защите абразивного изделия,

- через защиту абразивного изделия к его средствам крепления и раме станка;

- через устройства правки шлифовального круга, которые могут проецироваться в защиту абразивного изделия, косвенно на шпиндельную головку и раму станка.

Методы расчета энергии фрагментов абразивного изделия и определения толщины стенок защитных элементов абразивного изделия и конструкции средств крепления защиты абразивных изделий описаны в следующих подразделах.

А.4.2. Энергия фрагментов абразивного изделия

Расчет энергии удара, передаваемой в случае разрушения абразивного изделия от фрагментов до защиты абразивного изделия, возможен только с помощью аппроксимации. Ее значение зависит, среди прочего, от характера поломки абразивного изделия.

(A.1)

Энергия вращающегося абразивного изделия равнаи содержит во фрагментах как поступательную, так и вращательную энергию. В предположении, что полученные фрагменты равны по размеру, применяется следующая формула:

(A.2)

Поступательная энергия фрагмента будет:

.				(А.3)

При половине угла фрагментов α = 67° поступательная энергия достигает своего максимального значения:

.				(А.4)

Энергия вращения фрагмента рассчитывается как

.					(А.5)

Примечание - Для символов смотри A.2.

А.4.3 Определение толщины стенок защиты абразивного изделия

Теоретическая модель расчета толщины стенок абразивных изделий не доступна. Поэтому определение значений толщины стенок в таблицах А.1-А.6 основано частично на опыте и частично на доступных экспериментальных результатах испытаний. Процедура описана ниже.

Основным критерием для определения размеров толщины стенки защиты абразивного изделия является поступательная энергия фрагментов в соответствии с формулой (А.4) с использованием массы и размеров нового абразивного изделия и максимально возможной периферийной скорости абразивного изделия в случае отказа привода шлифовального шпинделя.

Необходимая толщина стенки и энергия фрагмента были связаны на основе таблиц толщины стенок в национальных правилах Германии, Англии и Франции, когда был разработан стандарт EN 13218: 2002. Энергия фрагмента, ожидаемая для абразивных изделий, перечисленная в этих таблицах толщин стенок, рассчитывалась с использованием вышеупомянутой формулы. Соответствующее значение из таблиц для толщины стенки защиты абразивного изделия было присвоено этому рассчитанному значению энергии. Толщина стенки была представлена на диаграмме как зависимость энергии фрагмента от материала защиты абразивного изделия в качестве параметров.

Диаграмма показала значительное соответствие между требованиями. Тем не менее, это объясняет, что во всех рассмотренных таблицах значения энергии, заданные для значений толщины стенки, показывают широкий разброс.

Чтобы однозначно присвоить толщину стенки энергии фрагмента, выявленные вариации были аппроксимированы с помощью компенсирующих функций, дополнительно используя экспериментальные исследования и опыт с толщиной стенок, которые до настоящего времени использовались на практике.

Эта эмпирическая процедура привела к следующим соотношениям между толщиной стенки tp периферийной части защиты абразивного изделия и энергией фрагмента Etrans абразивного изделия для различных защитных материалов в соответствии с таблицей A.7:

| стальной лист |  |
| --- | --- |
| литая сталь |  |
| чугун |  |
| кованый алюминиевый сплав |  |
| литой алюминий |  |

В этих формулах значение энергии Etrans должно быть задано в Нм, тогда значение толщины стенки tp будет в мм.

Значения энергии, указанные в скобках, являются предельными значениями; нет никакого опыта относительно применимости приведенных выше формул для более высоких значений.

Толщины стенок, указанные в таблицах А.1 - А.6, определялись с помощью этих функций аппроксимации. В качестве основы для расчета энергии фрагмента в соответствии с формулой (А.4) были взяты следующие предположения:

Таблицы A.1 - A.4: Абразивное изделие типа 1 или 41 в соответствии с ISO 525

Q = 0,2 для D ≤ 508 мм

Q = 0,4 для D ≥ 610 мм

Q = отношение диаметра отверстия H и наружного диаметра D абразивного изделия

Полуугол фрагмента α = 67 °

Плотность абразивного изделияρ = 2,4 г / см3

Таблица А.6: Суперабразивный тип 1А1 в соответствии с ISO 6104

Глубина суперабразивного сечения X = 6 мм

Q = отношение диаметра сердечника (D-2X) и наружного диаметра D абразивного изделия

Полуугол фрагмента α = 15 °

Плотность абразивной секции изделияρ = 8,6 г / см3 (металлическая связка)

Исключение ошибок для ядра

Исключение ошибок для ядра суперабразивного изделия допускается только в том случае, если абразивное изделие соответствует требованиям стандарта EN 13236 или сопоставимым требованиям.

Основываясь на данных, приведенных в национальных таблицах и предыдущем опыте, в качестве основы для расчета толщины стенок боковых частей абразивных изделий предполагалось отношение ts/tp = 0,75. Значения толщины стенки, определенные путем расчета, округлялись в Таблицах до целых значений или полмиллиметра.

Эта процедура также применима для определения размеров защиты абразивного изделия, для размеров абразивных изделий и периферийных скоростей, не указанных в таблицах А.1-А.6, и для абразивных изделий с плотностями, отличающимися от приведенных выше. Следует соблюдать зависимых от формул пределы отношений.

A.4.4 Проектирование средств крепления защиты абразивного изделия

Для упрощения при проектировании средств крепления учитывается только поступательная энергия фрагмента. Однако из соображений безопасности расчет выполняется с периферийной скоростью, которая превышает максимальную периферийную рабочую скорость на 30%. Следовательно, для этого расчета формула (А.4) модифицируется следующим образом:

.			(А.6)

Однако должно учитываться, что в случае импульсного напряжения статической массы потери энергии могут быть вызваны пластической деформацией:

.				(А.7)

Коэффициент динамичности,k, изменяется между k = 0 (пластический удар) и k = 1 (упругий удар). Коэффициент динамичности,k, может быть уменьшен в определенных пределах пластически деформируемыми материалами и элементами, например, жесткие пенополиуретаны или тонкостенные круглые трубы, которые встроены в защиту абразивного изделия в качестве облицовки. Практические испытания показали, например, коэффициент динамичностиk = 0,75. Толщина элементов деформации должна быть, по меньшей мере, равна толщине абразивного изделия. Соотношение толщины облицовки и толщины стенки защиты абразивного изделия (таблицы А.1-А.5) должно составлять около 4:1 для прочности пенополиуретана 180 Н/см2. Однако следует избегать жестких препятствий в защите абразивного изделия, например, сварных стабилизирующих сеток.

Части защитного устройства так соединены со шлифовальным станком, что остаются связанными в случае поломки абразивного изделия. Должно быть обеспечено, чтобы способность поглощать энергию общим количеством n фиксирующих элементов превышала значение энергии, определяемое методом расчета, то есть условие:

.				(А.8)

Должно быть выполнено.

Напряжение при ударном растяжении.

В случае напряжения при ударном растяжении используются приведенные болты вала. Энергопоглощающая способность приведенного болта вала, то есть высокоэластичного винта (качество материала 8,8, 10,9 или эквивалент), приблизительно рассчитывается по формуле (А.9):

.					(А.9)

С формулой (А.10):

.				(А10)

ReH ,например равен Rp0,2.

Напряжение при ударном сдвиге.

Если возможно, крепежные винты не должны подвергаться напряжению сдвига энергией фрагмента, так как в этих условиях энергоемкость очень мала. Если интегрированы специальные средства крепления, то гарантируется, что предусмотренная площадь сдвига достаточно велика. Энергоемкость режущего элемента приблизительно равна:

.				(А.11)

для сдвигающих элементов с круговым сечением средняя сила сдвига равна:

.				(А.12)

с максимальной силой сдвига:

.				(А.13)

расстояние сдвига равно:

.					(А.14)

Приложение B

(справочное)

Динамическое испытание защитных устройств - Испытание на удар

В.1 Общие положения

В этом Приложении указаны испытания для защитных устройств, используемых на шлифовальных станках для того, чтобы свести к минимуму риск выброса деталей или заготовок из рабочей зоны.

Это Приложение применяется к материалам защитных устройств, а также к самой защите.

B.2 Метод испытания

B.2.1 Принцип

Этот метод испытания применяется к станкам, работающим с абразивными изделиями без защиты, и воспроизводит опасность выброса фрагментов абразивных изделий. Испытание показывает сопротивление/прочность ограждений и/или защитных материалов от проникновения и смещения.

В этом методе испытания опасное событие воспроизводится путем преднамеренного инициирования разрыва абразивных изделий, используемых на станке.

B.2.2 Условия испытания

a) В ходе испытания разрыв абразивного изделия начинается, по меньшей мере, в момент скорости превышающей в 1,2 раза максимально возможную скорость шпинделя соответствующего шлифовального станка. Если обеспечивается безопасное ограничение максимальной скорости для соответствующего диаметра абразивного изделия в соответствии с 5.12. b) 5), испытание может проводиться с предельно ограниченной максимальной скоростью, умноженной на 1,2.

Примечание - Предполагается периферийная скорость абразивного изделия, которая на 20% выше максимально возможной скорости шпинделя или периферийной скорости, возникающей в результате безопасно ограниченной максимальной скорости шпинделя. Этот «фактор безопасности» охватывает следующее:

- дисперсии характеристик материала образцов или ограждений;

- неустойчивость из-за увеличения скоростей/периферийных скоростей при остановке шпинделей при задержках из-за временных интервалов, необходимых для обработки сигналов в системе управления;

- «центральный удар» не является самым критическим случаем стресса;

- небольшое количество испытаний на удар, требуемых для определения ударной вязкости;

- неуверенность в определении скорости шпинделя испытательного устройства.

b) Должно использоваться абразивное изделие, тип (форма, твердость, пористость), масса которого соответствует абразивным изделиям, предназначенным для использования на шлифовальном станке. Должно использоваться абразивное изделие с наивысшим потенциалом опасности.

c) Испытательные образцы должны быть расположены радиально в направлении полета вокруг абразивного изделия.

d) Поскольку потенциальная энергия  фрагмента находится в максимуме, если масса фрагмента составляет около одной трети от массы абразивного изделия, должны быть получены фрагменты с массой примерно равной одной трети от общей массы абразивного изделия. Это может быть достигнуто путем приготовления абразивного изделия с определенными разрезами.

e) Расстояние испытательных образцов до шлифовального шпинделя должно приблизительно соответствовать расстоянию между абразивным изделием и защитой на фактическом шлифовальном станке.

f) Количество испытаний: поскольку направления полета и, следовательно, ударные позиции фрагментов абразивного изделия являются случайными, это необходимо проверить (например, с помощью высокоскоростных фотографий), если поверхность испытательного образца была поражена, по меньшей мере, 1/3 фрагмента. Если такой удар не реализован, испытание должно повторяться. Чтобы увеличить вероятность попадания в одном испытании в направлении полета могут быть расположены несколько испытательных образцов.

B.2.3 Установка для испытания

Испытательная установка (смотри Рисунок B1) состоит главным образом из шпинделя с силовым приводом с устройством для удержания абразивного изделия, который ускоряет абразивное изделие до соответствующей скорости или периферийной скорости.

Скорость должна контролироваться измерением.

Кроме того, испытательное оборудование состоит из устройства, которое инициирует разрыв абразивного изделия, например, падающий вес. Испытательная установка также включает в себя раму для фиксации образцов для испытания.

| Обозначения 1 - рама; 2 - шпиндель; 3 - абразивное изделие; 4 - устройство для разрыва; 5 - образец для испытания |  |
| --- | --- |
| Рисунок В.1 - Пример испытательной установки для испытания на удар |  |

B.2.4 Образец для испытания

Материалы, как образцов, так и ограждений, готовых к использованию, могут быть образцами для испытания.

Испытательные образцы, подвергнутые удару, должны соответствовать материалу и структурному построению ограждения фактического шлифовального станка в его самой слабой области.

Если проверяются интерфейсы между двумя элементами защиты, в испытательных образцах должны быть представлены соответствующие интерфейсы, которые должны быть расположены на испытательном оборудовании таким образом, чтобы фрагменты абразивного изделия попадали непосредственно рядом с интерфейсом.

Что касается смотрового окна, то должно быть проверено не только активное сопротивление удару. Другим решающим фактором является прикрепление смотрового окна к окружающей стеновой конструкции.

Поэтому проверяемые смотровые окна должны быть установлены на раме, соответствующей структуре ограждения шлифовального станка, по аналогии с тем, как они устанавливаются на фактической машине (особенно в отношении перекрытия материала и элементов крепления).

Поскольку большие смотровые окна выпирают больше, чем маленькие, во время удара и, следовательно, требуют другого минимального перекрытия, испытания должны проводиться с помощью смотровых окон, внешние размеры которых приблизительно соответствуют размерам смотровых окон, используемых на фактическом шлифовальном станке. Возможны отклонения ± 15%.

B.3 Результаты испытания

После удара идентифицированные повреждения на испытательном образце оцениваются следующим образом:

В.3.1 Возможные повреждения:

a) изгиб / выпучивание (постоянная деформация без трещины);

б) зачаточная трещина (видимая только на одной поверхности);

c) сквозная трещина (трещина, переходящая с одной поверхности на другую);

d) проникновение (снаряд, проникающий в объект испытания);

e) защитное окно ослаблено в его креплении;

f) защита была ослаблена вее опоре.

B.3.2 Оценка испытания

Испытание считается пройденным, если нет сквозной трещины или проникновения испытуемого объекта и никаких поврежденийтипа e) и f) в соответствии с B.3.1.

B.4 Протокол испытания

В протоколе испытания должна быть указана следующая минимальная информация:

а) дата, место проведения испытания и название института тестирования;

б) масса, размеры и прочность абразивного изделия, разрывные и периферийные скорости;

c) строение, материал и размеры объекта испытания;

d) зажим или фиксация испытуемого объекта на испытательной установке;

e) результат испытания с указанием изображений повреждений.

Приложение С

(справочное)

Динамическое испытание защитных устройств - Испытание на устойчивость к пробиванию метательным снарядом

С.1 Общие положения

В этом Приложении указаны испытания для защитных устройств, используемых на шлифовальных станках для того, чтобы свести к минимуму риск выброса деталей или заготовок из рабочей зоны.

Это Приложение применяется к материалам защитных устройств, а также к самой защите.

С.2 Метод испытания

С.2.1 Принцип

Этот метод испытаний применяется к станкам, работающим с абразивными изделиями без защиты, и воспроизводит опасность выброса фрагментов абразивных изделий. Испытание показывает сопротивление/прочность ограждений и/или защитных материалов от проникновения и смещения.

В этом методе испытания опасное событие воспроизводится воздействием на защиту снарядом, энергия удара которого соответствует поступательной энергии фрагмента абразивного изделия 134°.

С.2.2 Условия испытания

a) Для определения энергии удара снаряда в качестве основы следует использовать абразивное изделие, предназначенное для использования на станке, который представляет наибольший потенциальный риск.

b) Требуемая энергия удара соответствует поступательной энергии 134° фрагмента этого абразивного изделия, определяемого формулой (А.4), при условии, что периферийная скорость абразивного изделия в 1,2 раза превышает максимально возможную скорость шпинделя соответствующего шлифовального станка. Если обеспечивается безопасное ограничение максимальной скорости для соответствующего диаметра абразивного изделияв соответствии с 5.12 b) 5), испытание может проводиться с предельно ограниченной максимальной скоростью, умноженной на 1,2.

Примечание - Для расчета требуемой энергии удара снаряда предполагается периферийная скорость абразивного изделия, которая на 20% выше максимально возможной скорости шпинделя или периферийной скорости, возникающей в результате безопасно ограниченной максимальной скорости шпинделя. Этот «фактор безопасности» охватывает следующее:

- дисперсии характеристик материала образцов или ограждений;

- неустойчивость из-за увеличения скоростей/периферийных скоростей при остановке шпинделей при задержках из-за временных интервалов, необходимых для обработки сигналов в системе управления;

- «центральный удар» не является самым критическим случаем стресса;

- небольшое количество испытаний на удар, требуемых для определения ударной вязкости.

c) Масса снаряда должна составлять массу 134-градусного фрагмента абразивного изделия, указанного в подпункте a). Диаметр снаряда должен приблизительно соответствовать ширине соответствующего абразивного изделия.

d) Требуемая скорость снаряда рассчитывается исходя из потенциальной энергии, определенной в пункте b), и массы согласно c) с формулой:

где

v=скорость снаряда равна скорости удара;

E=энергия удара, рассчитанная в соответствии с b);

m=масса снаряда в соответствии с c).

С.2.3 Оборудование для испытания

Испытательное оборудование состоит из пушки, снаряда и опоры для ограждения, подлежащего испытанию.

С.2.3.1 Пушка

Пушка может состоять из баллона со сжатым воздухом с развальцованным стволом пушки (см. рисунок C.1). Сжатый воздух может быть выпущен клапаном для ускорения снаряда по отношению к испытуемому объекту. Пневматический пистолет обеспечивается воздушным компрессором. Скорость снаряд может контролироваться давлением воздуха. Привод или тяговый узел должен обеспечивать ускорение снаряда до ± 5% от заданной скорости удара.

Скорость снаряда измеряется вблизи дульной части ствола пушки подходящим велосиметром, например, датчиком приближения или фотоэлементом.

| Обозначения: 1 - велосиметр; 2 - ствол пушки; 3 - снаряд; 4 - панель управления; 5 - баллон со сжатым воздухом; 6 - испытуемый объект |  |
| --- | --- |
|  | Рисунок C.1 - Оборудование для испытания на удар |

С.2.3.2 Снаряд

Форма, масса и размеры стандартизованных снарядов приведены на рисунке C.2 и в таблице C.1.

Спецификация материала, массы и формы снаряда выполняется на основе следующего:

- материал снаряда, соответствующий материалу абразивного изделия, указанному в C.2.2.a);

- масса и диаметр снаряда, как указано в пункте C.2.2 c);

- передняя поверхность снаряда, как указано на рисунке C.2 и в таблице C.1.

Если определенные параметры снаряда соответствуют стандартизованным снарядам из таблицы C.1, могут использоваться стандартизированные снаряды. В противном случае указывается геометрия снаряда, которая уменьшена или увеличена соответственно.

Примечание - Снаряд закален до 56+4-0HCR на глубину не менее 0,5 мм.

Рисунок C.2 – Снаряд

Таблица C.1 - Снаряд, масса и размеры

| Снаряд |  |  |
| --- | --- | --- |
| Масса m, кг | Диаметр D, мм | Передняя поверхность а xa, ммxмм |
|  | 30 | 19 x 19 |
|  | 30 | 19 x 19 |
| 0,625 | 40 | 25 x 25 |
| 1,25 | 50 | 30 x 30 |
| 2,5 | 30 | 19 x 19 |
|  | 50 | 30 x 30 |
|  | 60 | 38 x 38 |
|  | 70 | 45 x 45 |

С.2.3.3 Измерение скорости

Скорость снаряда должна измеряться в точке, где она больше не подвергается ускорению (то есть после выхода из ствола или в стволе за пределами соответствующего сброса давления). Скорость должна измеряться на фиксированном расстоянии с помощью датчиков приближения, фотоэлектрических элементов или других эквивалентных средств.

С.2.3.4 Опора защиты во время испытания

Испытание проводится с образцом защитного устройства и / или образцом материала защиты. Опора защиты должна быть эквивалентна опоре защиты на станке. Для тестирования материалов защиты можно использовать образцы, закрепленные на раме с внутренним отверстием 450 мм × 450 мм. Рама должна быть достаточно жесткой. Монтаж образца должен производиться с помощью нежесткого зажима.

С.2.4 Процедура испытания

Чтобы оценить класс сопротивления защиты, должен быть выстрел снаряда в образец материала, и удар должен приходиться на центр образца и как можно перпендикулярно к поверхности. Для испытания на реальных ограждениях станка удар должен приходиться в самую слабую зону ограждения.

С.3 Результаты испытания

После удара любой ущерб, обнаруженный на защите или материале, оценивается следующим образом.

С.3.1 Возможные повреждения:

a) изгиб / выпучивание (постоянная деформация без трещины);

б) зачаточная трещина (видимая только на одной поверхности);

c) сквозная трещина (трещина, переходящая с одной поверхности на другую);

d) проникновение (снаряд, проникающий в объект испытания);

e) защитное окно ослаблено в его креплении;

f) защита была ослаблена вее опоре.

С.3.2 Оценка испытания

Испытание считается пройденным, если нет сквозной трещины или проникновения испытуемого объекта и никаких повреждений типа e) и f) в соответствии с B.3.1.

С.4 Протокол испытания

В протоколе испытания должна быть указана следующая минимальная информация:

а) дата, место проведения испытания и название института тестирования;

б) масса, размеры и скорость снаряда;

c) производитель станка, тип, максимальный диаметр, максимальная скорость шпинделя, масса и размеры абразивного изделия, неисправность которого должна быть воспроизведена при ударе;

d) строение, материал и размеры объекта испытания;

e) зажим или фиксация испытуемого объекта;

f) направление удара, точка удара снаряда;

g)результат испытания.

.

Приложение D

(обязательное)

Методы зажима для абразивных изделий и требования безопасности для держателей инструмента

D.1 Общие положения

Следующие утверждения включают требования безопасности устройств для установки абразивных изделий на шлифовальных станках.

D.2 Методы зажима

Методами зажима являются, например:

- с помощью фланцев. См. рисунки D.7-D.15;

- с помощью вставленных гаек. См. рисунки от D.13 - D.15;

- с помощью зажимного хомута или зажимного инструмента снаружи абразивного изделия. См. рисунок D.16;

- путем цементирования к задней пластине. См. рисунки D.17 и D.18;

- с помощью сегментов, установленных на зажимном приспособлении. См. рисунки D.19 и D.20.

D.3 Общие требования

Зажимные устройства должны передавать максимальный требуемый рабочий крутящий момент при минимальном давлении зажима. Должны выполняться следующие общие требования:

- конструкция фланцев должна гарантировать, что контактные поверхности перпендикулярны оси вращения при зажатии (кроме конических колес типа 4);

- зажимная сила должна быть равномерно распределена по всей зоне зажима. Области контакта должны быть плоскими и свободными от заусенцев. Концентричность с осью вращения должна составлять ≤0,02 мм;

- всегда должен быть подрез на внутреннем диаметре площади зажима. Этот подрез должен быть не менее 1 мм, для абразивных изделий с H> 0,2 D минимум 4 мм;

- зажимное устройство должно быть маркировано в соответствии с D.4.4.

D.4 Конструкция фланцев

D.4.1 Зажимные силы и крутящие моменты затяжки

Проектирование размеров может быть успешно выполнено методом моделирования конечных элементов или эквивалентными методами. В качестве альтернативы для проектирования D.4.2 дает некоторые рекомендации, которые могут быть использованы.

D.4.2 Наружный диаметр зажима, радиальная ширина и покрытие

Спецификация наружного диаметра DF фланцев должна выполняться в соответствии с таблицами D.1-D.3 в зависимости от абразивного изделия, типа станка и максимальной рабочей скорости. Кроме того, должно быть гарантировано, что, по меньшей мере, 1/6 радиальной ширины М абразивного изделия (рисунок D.1) покрывается зажимным фланцем (R ≥ 0,17 M). Для прямых утопленных фланцев площадь кольцевого контакта должна иметь ширину R 1/6 диаметра фланца (R ≥ 0,17 DF) (рисунок D.2).

Для проектирования фланцев со ступицей (рисунок D.1) смотри ISO 666.

| Таблица D.1 - Диаметры фланцев для связанных абразивных изделий и суперабразивных изделий со стекловидным сердечником (за исключением отрезных кругов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип станка | Абразивное изделие |  |  | Максимальная рабочая скорость Vs, м/с | Наружный диаметр фланца DF, мм |
|  | Наименование | Размеры в мм | Связка |  |  |
| Стационарные шлифовальные станки | Плоские круги, тарельчатые круги, чашечные круги | Н<0,2 •D | все | все | >0,33 • D |
|  |  | Н> 0,2 •D |  |  | >H + 2 • (0,17 • М)а |
| D = наружный диаметр абразивного изделия Н = отверстие абразивного изделия M = радиальная ширина абразивного изделия ( D-H2) |  |  |  |  |  |
| aСмотри ISO 666. |  |  |  |  |  |
| Таблица D.2 - Диаметры фланцев для связанных абразивных отрезных кругов |  |  |  |  |  |
| Тип станка | Абразивное изделие |  |  | Максимальная рабочая скорость Vs, м/с | Наружный диаметр фланца DF, мм |
|  | Наименование | Размеры в мм | Связка |  |  |
| Стационарные отрезные станки | Плоские отрезные круги | D < 800 | B, BF | <63 | >0,2 • D |
|  |  |  |  | 80,100 | >0,25 • D |
|  |  |  |  | 125 | >0,33•D |
|  |  | D > 800 | BF | <63 | >0,2 • D |
|  |  |  |  | 80,100,125 | >0,33 • D |
|  | Отрезные круги с опущенным центром | все D | BF | < 100 | >0,25 D как минимум Н+ 2 • (0,17 •M) |
| Маятниковые отрезные станки | Отрезные круги плоские, с опущенным центром | D < 600 | BF | <80 |  |

| Таблица D.3 - Диаметры фланцев для суперабразивных отрезных кругов с металлическим сердечником |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип станка | Абразивное изделие |  |  | Максимальная рабочая скорость Vs, м/с | Наружный диаметр фланца DF, мм |
|  | Наименование | Размеры в мм | Связка |  |  |
| Стационарные отрезные станки | Плоские отрезные круги | D ≤600 | G, M | ≤200 | >0,18 • D как минимум 41 |
|  |  |  | B | ≤140 |  |
|  |  | 600 <D ≤1500 | M | ≤125 | ≥0,18 • D |
|  |  | D> 1500 |  |  | ≥0,10 • D как минимум 270 |

| Обозначения: 1 - гибкие прокладки; 2 - подрез |  |
| --- | --- |
| Рисунок D.1 - Зажимные фланцы для монтажа абразивных изделий с большим отверстием (H> 0,2D) |  |
| Рисунок D.2 - Зажимные фланцы для монтажа абразивных изделий с малым отверстием(H ≤ 0,2D) |  |

D.4.3 Жесткость

D.4.3.1 Общие положения

Фланцы должны иметь достаточную жесткость, чтобы обеспечить однородное распределение силы по всей площади контакта при зажатии. Фланец считается достаточно жестким, если его зажимная область параллельна нижней поверхности при приложении испытательной силы Fc (λ ≤ 0,005). Процедура испытания описана в D.4.3.2. Фланцы, соответствующие стандарту ISO 666, считаются достаточно жесткими, поэтому в этом случае не требуется измерение жесткости.

D.4.3.2. Метод измерения жесткости

Приложенная испытательная сила должна иметь значение Fc, соответствующее усилию зажима FE, рассчитанному производителем, и учитывать свойства абразивного изделия.

Выполнение измерения:

a) Установите фланец на измерительный стол (допустимое отклонение по плоскости 0,01 / 100), контактная поверхность находится в контакте с измерительным столом.

b) Поместите два циферблата, один по нормали к диаметру выемки, другой на 1 мм от наружного диаметра для DF≤ 200 или 2 мм для DF> 200 мм.

c) Используйте плоскую шайбу, которая имеет такую же контактную поверхность, что и гайка или многовинтовая система, зажимая фланец (смотри примечания):

- применить испытательную силу Fc;

- уменьшите это усилие до значения предварительной нагрузки, соответствующее 1/10 испытательной силы, и установите циферблаты на 0.

Для фланцев со ступицей, зажатых с помощью многовинтовой системы, груз должен быть передан на фланец штифтами, установленными по нормали к винтам.

d) Запишите алгебраическое значение смещения C1 и C2, о чем свидетельствуют циферблаты, при испытательной силе Fc (Рисунок D.3).

Рисунок D.3 - Схема испытания

e) Удалите испытательное усилие, сохраняя при этом предварительную нагрузку. Указатели циферблата должны возвратиться в исходное положение.

f) Проведите три измерения при 120 ° друг от друга.

g) Рассчитайте соотношение:

(C1, C2 и R в миллиметрах).

D.4.4 Маркировка фланцев

Для абразивных изделий с наружным диаметром D> 200 мм на фланцах должны быть указаны следующие обозначения, которые должны быть видны после монтажа абразивного изделия:

- максимальный наружный диаметр D абразивного изделия;

- максимальная и минимальная ширина Т абразивного изделия;

- диаметр H отверстия абразивного изделия.

D.5 Устройства для установки абразивных изделий с помощью зажимных вставок

D.5.1 Центральные резьбовые вставки

Опорные фланцы для установки абразивных изделий с центральными резьбовыми вставками должны иметь плоские контактные поверхности с абразивными изделиями.допуск биения с осью вращения должен составлять ≤0,02 мм.

Наружный диаметр DFопорных фланцев должен составлять не менее 0,33 D от максимального наружного диаметра абразивного изделия для монтажа простых и конических чашечных кругов (рисунок D.4).

Рисунок D.4 – Чашечные круги

Цанги для установки абразивных изделий со вставленным стальным шпинделем должны иметь указания на диаметр зажима и длину шпинделя внутри зажима. Они должны обеспечивать достаточную концентричность зажимаемого шпинделя. Это требование считается выполненным, если позволительные допуски биения в соответствии с таблицей D.4 не превышены при использовании процедуры испытания, описанной в разделе D.5.2.

D.5.2. Метод определения допуска биения для цанг

После установки цанги в испытательном шпинделе, тестовый вал, h5,устанавливается в цангу (рисунок D.5).

Допуск биения тестового вала определяется на расстоянииl(тестовая длина) от положения зажима, например, с помощью циферблатного индикатора, и сравнивается с соответствующим тестовым значением.

Рисунок D.5 – Тестовый вал

Таблица D.4 - Позволительные допуски биения для цанг

| Диаметр зажима в мм | Тестовая длина l в мм | Позволительные допуски биения в мм |
| --- | --- | --- |
| больше чем 1,6 до 3 | 10 | 0,02 |
| больше чем 3 до 6 | 16 | 0,02 |
| больше чем 6до 10 | 25 | 0,02 |
| больше чем 10 до 18 | 40 | 0,03 |

D.5.3 Вставки для абразивных изделий типа 2, 35, 36, 37 (смотри EN 12413) и аналогичные абразивные изделия

Вставляемая гайка абразивного изделия должна иметь достаточную площадь для прикосновения к стали задней панели, а наведение на болт должно быть таким, чтобы не возникали згиб или размыкание вставленных гаек. Конец болта не должен достигать нижней части вставленной гайки и не доходить до абразивного тела. Между болтом и нижней частью гайки / абразивного тела всегда должен быть зазор. См. рисунок D.6.

Обозначения: 1 - конец болта не должен достигать нижней части гайки

Рисунок D.6 – Правильное расположение гаек и болтов

На рисунках с D.7 по D.19 показаны различные примеры для удержания абразивных изделий.

Рисунок D.7

Рисунок D.8

Рисунок D.9

Рисунок D.10

Рисунок D.11

| Обозначения: 1 - промежуточный слой; 2 - подрез | Обозначения: 1 - промежуточный слой |
| --- | --- |
| Рисунок D.12 | Рисунок D.13 |
|  | Обозначения: 1 - конец болта не должен достигать нижней части гайки |
| Рисунок D.14 | Рисунок D.15 |
| Обозначения: 1 - задняя панель |  |
| Рисунок D.16 |  |

|  | Рисунок D.17 |
| --- | --- |
| Обозначения: 1 - задняя панель; 2 - клей |  |
|  | Рисунок D.18 |
| Обозначения: 1 - клей |  |
| На рисунках D.20 и D.21 показаны примеры сегментированных абразивных изделий. |  |
|  | Рисунок D.19 |
|  | Рисунок D.20 |
|  | Рисунок D.21 |

Приложение E

(справочное)

Подавление шума

В следующем списке приведены примеры мер по снижению шума на этапе проектирования. Он не претендует быть исчерпывающим. Производители могут использовать альтернативные меры для управления шумом с одинаковой или большей эффективностью.

Выбросы шума могут быть уменьшены следующим образом:

- Предотвращение вибрации

Использование сбалансированных инструментов и достаточная поддержка инструмента, например, с помощью фланцев с высокой жесткостью и большим наружным диаметром.

- Предотвращение передачи вибрации

Если невозможно избежать вибрации посредством конструктивных мер, их передача в окружающую среду должна быть уменьшена за счет изоляции вибрационного элемента с помощью виброизоляторов.

- Уменьшение шума потока.

С помощью звукопоглотителей для газообразных веществ на выходных отверстиях или для релаксационных процессов (например, использование сжатого воздуха для пневматического управления).

Использование многоствольных сопел для сжатого воздуха, например, для струйной обработки зажимных приспособлений для инструментов и заготовок.

- Предотвращение турбулентности.

Аэродинамическое проектирование быстро вращающихся деталей, например, закрытые поверхности, если возможно, предотвращают образование турбулентности и результирующий визг наиболее высоких частот.

- Сокращение распространения звука.

Звукоизолирующие/поглощающие ограждения уменьшают  распространение воздушных шумов от источника шума до окружающей среды. Они могут охватывать либо весь станок, либо индивидуальный источник шума (например, гидравлический блок, зона обработки, приводные двигатели).

Эффективность ограждений будет значительно уменьшена за счет отверстий, например, воздухозаборников или воздуховыпускных отверстий, загрузочных и разгрузочных отверстий.

Распространение звука также может быть уменьшено частичными ограждениями. Шумопоглощающие материалы наносятся на внутренние поверхности ограждений станка вокруг источника шума, например, на внутренних поверхностях станочной обшивки в окружении роликового шпинделя.

Приложение F

(справочное)

Определение уровня шума

F.1 Метод

Общая информация и основные процедуры измерения для определения уровня звукового давления и уровня звуковой мощности на станках приведены в ISO 230-5.

В качестве коррекции окружающей среды K2, уровень звуковой мощности будет определяться с помощью метода отражающей плоскости в соответствии с ISO 3744 или ISO 3746. Уровень звукового давления на рабочих станциях будет определяться в соответствии с ISO 11201, ISO 11202 или ISO 11204 . Определение уровня звукового давления будет осуществляться в этом положении в непосредственной близости от станка, которое указано в руководстве по эксплуатации в качестве положения для использования оператором.

F.2 Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для измерения шума еще не определены для шлифовальных станков, рассмотренных в данном Международном стандарте. Эти условия будут включены позднее в специальное Приложение к настоящему Международному стандарту. До тех пор пока эти спецификации не будут доступны, производитель подробно описывает используемые условия эксплуатации и абразивные изделия и заготовки при декларировании значений шума.

Будет полезно выполнить измерение уровня шума при нескольких типичных условиях эксплуатации. До тех пор, пока не будут доступны соответствующие спецификации в стандартах, измерения, по крайней мере, должны выполняться в режиме «без нагрузки» при следующих условиях:

в режиме «без нагрузки» при следующих условиях:

- максимальная рабочая скорость абразивного изделия;

- максимально возможная скорость осей;

- максимальные давление охлаждающей жидкости или расход;

- максимальная мощность вентиляторов.

Вдобавок к этому:

- все дополнительные устройства (например, конвейеры для стружки, система охлаждения, гидравлические и смазочные системы) должны быть введены в эксплуатацию во время измерения и;

- все защитные устройства, особенно те, которые предназначены для снижения уровня шума и поставляются со станком,  должны быть установлены ​​во время измерения и должны находиться в положении «защита».

Для любого определения уровня звукового давления на рабочих станциях и уровня звуковой мощности, будут использоваться одинаковые монтажные и рабочие условия.

Примечание - Достижимые значения уровня шума для шлифовальных станков, охватываемых настоящим Международным стандартом, в настоящее время не могут быть заявлены, так как до сих пор нет систематической регистрации, сбора и оценки шумовых деклараций в соответствии с ISO 11689.

Приложение G

(обязательное)

Требования к шлифовальным станкам для обработки материалов, образующих воспламеняющуюся и взрывоопасную пыль

G.1 Устройства для шлифования с охлаждением

Станок должен быть оборудован устройствами для подачи воды или других подходящих СОЖ непосредственно в точку обработки. Размеры контура циркуляции СОЖ должны обеспечивать, чтобы в любой момент времени в точке обработки имелась достаточно СОЖ для обработки металла.

Запуск шлифовального шпинделя должен быть предотвращен, если подача СОЖ не работает должным образом.

В MSO 1 процесс механической обработки должен быть остановлен надлежащим образом, если подача СОЖ является недостаточной.

Обозначения: 1 - СОЖ; 2 - заготовка; 3 - приемник для скопления

Рисунок G.1 – Процесс шлифования с охлаждением

G.2 Устройства для сухого шлифования с влажным осаждением посредством мгновенного увлажнения

Станок должен быть оборудован устройствами для увлажнения образовавшейся пыли водой или другими подходящими СОЖ непосредственно за точкой шлифования, чтобы там пыль связывалась, осаждалась и собиралась. Габаритные размеры контура циркуляции воды или СОЖ должны обеспечивать достаточное количество жидкости в любое время для влажного осаждения.

Запуск шлифовального шпинделя должен быть предотвращен, если подача СОЖ не работает должным образом.

Обозначения: 1 - СОЖ; 2 - заготовка; 3 - приемник для скопления

Рисунок G.2 – Сухое шлифование с влажным осаждением посредством мгновенного увлажнения

G.3 Оборудование для сухого шлифования с осаждением с помощью системы сбора влажного типа

Станок должен быть оборудован устройствами для вытяжки полученной сухой шлифовальной пыли непосредственно в точке обработки и с подходящей системой для влажного осаждения извлеченной пыли.

Участок обработки станка должен быть спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы предотвратить накопление пыли.

Система сбора влажного типа должна обеспечивать достаточное увлажнение пыли промывочной водой. Пылеулавливание и накопление внутри сборной системы должны быть предотвращены. Аккумуляция опасных смесей водорода/воздуха должна быть предотвращена, даже если система сбора находится в состоянии покоя.

Запуск шлифовального шпинделя должен быть предотвращен, если вытяжка или влажное осаждение не работают должным образом.

Процесс обработки должен быть остановлен надлежащим образом, если вытяжка и осаждение недостаточны.

Во время строительства вытяжных устройств в качестве основы для безопасного захвата и транспортировки шлифовальной пыли следует принять скорость воздуха 20 м/с.

Вентиляторы для вытяжки должны быть размещены на стороне чистого воздуха и должны продолжать работать после остановки шлифовального станка, насколько это необходимо, чтобы избежать осаждения измельчающей пыли в трубопроводе.

Обозначения: 1 - вытяжка; 2 - заготовка; 3 - система сбора влажного типа

Рисунок G.3 – Сухое шлифование с влажным осаждением шлифовальной пыли

Приложение H

(справочное)

Меры по использованию легковоспламеняющихся СОЖ

H.1 Выбор СОЖ с низким уровнем выбросов

СОЖ, содержащие более 15% масла, могут привести к опасности пожара или мгновенного сгорания.

Благодаря выбору СОЖ с низким уровнем выбросов, нерастворимых в воде, образование аэрозолей и паров внутри станка может быть уменьшено. СОЖ с низким уровнем выбросов характеризуются следующими свойствами:

- приготовление на основе минеральных масел с низким уровнем выбросов или синтетических эфиров и / или специальных жидкостей;

- добавление противотуманных добавок.

В таблице H.1 приведены рекомендуемые характеристики для выбора СОЖ с низким уровнем выбросов в зависимости от классов вязкости и процесса обработки.

Таблица H.1 - Характеристики нерастворимых в воде СОЖ

| Тенденция | Класс вязкости согласно ISO 3448: 1992 | Вязкость при 40°C вмм2 / с | Температура воспламенения по ISO 2592 (Метод открытой чашки Кливленда) в °C | Потери на испарение при250 °C (Испаряемость смазок и масел ASTMD-5800) в % | Процесс обработки (Примеры) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение опасности возгорания и взрыва ↓ | ISO VG 5 | 4.14-5,06 | >120 | <85 | Хонингование, истирание шлифовка глубокое бурение токарная обработка, фрезерование бурение нарезание резьбы резьбонакатный протяжка |
|  | ISO VG7 | 6,12 - 7,48 | >145 | <80 |  |
|  | ISO VG 10 | 9-11 | >155 | <60 |  |
|  | ISO VG IS | 13,5 -16,5 | >190 | <25 |  |
|  | ISO VG 22 | 19,8 - 24,2 | >200 | <15 |  |
|  | ISO VG 32 | 28,8 - 35,2 | >210 | <13 |  |
|  | ISO VG 46 | 41,4 - 50,6 | >220 | <11 |  |

В принципе, рекомендуется выбирать СОЖ с наименьшими потерями испарения и максимальной температурой воспламенения при вязкости, требуемой процессом обработки, которая должна быть как можно выше.

H.2 Огнеупорные лабиринтные уплотнения

Выход пламени в рабочую зону можно полностью предотвратить, используя подходящие лабиринтные уплотнения на дверцах станков. Наилучшие результаты обеспечили лабиринтные уплотнения с несколькими изменениями направления пути пламени и максимальной ширины зазора ≤2 мм.

Принципы построения огнеупорных лабиринтов:

- сужение зазоров при резком повышении давления во внутреннем пространстве станка;

- ширина зазора в узких точках 2 мм максимум;

- изменение направления потока не менее 2 × 180 °;

- регулируемость зазоров;

- неиспользование легковоспламеняющихся материалов;

- направление выхода не к оператору;

- защита точек среза и дробления с помощью соответствующих средств (например, защита кромок).

Лабиринтное уплотнение, показанное на рисунке H.1, функционирует по принципу многократных изменений направления, последовательного соединения и расширения входного пламени.

Рисунок Н.1 – Принцип устройства огнеупорного лабиринтного уплотнения

H.3 Предотвращение попадания пламени в систему вытяжки

Использование перегородки перед отверстием вытяжки в сочетании с подходящим пламегасителем на пути вытяжения может предотвратить распространение пламени в (центральную) систему вытяжки.

Пламегаситель, показанный на рисунке H.2, функционирует по принципу многократных изменений направления и расширения входного пламени.

Обозначения:

a -приточный воздух;

b - изменения направления;

c - расширение;

d- изменения направления;

е - отработанный воздух

Рисунок H.2 – Принципустройства пламегасителя на пути вытяжения

H.4. Размеры поверхностей сброса давления

В зависимости от сопротивления давлению ограждения рабочей зоны, может быть необходима интеграция устройства для сброса давления для ограничения давления вспышки до неопасной степени и для направления выходящего пламени в безопасное направление (например, устройство сброса давления на верхней часть станка).

Необходимость устройства для сброса давления и размер поверхности сброса давления могут быть определены с помощью схемы H.3. Для этого в правом разделе вводится объем ограждения рабочей зоны. От пересечения с линией, представляющей максимально уменьшенное давление вспышки, pred,в ограждение рабочей зоны, горизонтальная линия сопровождается до пересечения с линией, представляющей статическое ответное давление,pstat, выбранного устройства сброса давления. Необходимая поверхность сброса давления может быть видна на оси х. Естественные отверстия в корпусе, например,отверстия приточного воздуха, можно принимать во внимание в предположении статического ответного давления 0 мбар.

Обозначения: pstat- статическое ответное давления, в мбар; pred- максимально уменьшенное давление вспышки; Х1- поверхность сброса давления, в м2; Х2- объем ограждения рабочей зоны, в м3 Примечание - Рисунок H.3 действителен для степени наполнения в 5%.

Рисунок H.3 - Сброс давления взрыва - Нумограмма для оценки требуемой поверхности

Приложение I

(справочное)

Примеры интеграции систем вытяжки и пожаротушения при использовании легковоспламеняющихся СОЖ

Мониторинг системы подачи и вытяжки СОЖ необходим для безопасного функционирования станка.

Меры безопасности после обнаружения пожара зависят от типа системы вытяжки (центральной или местной):

a) при центральной автоматической системы вытяжки;

1) немедленная остановка процессов обработки (с отводом инструмента или без);

2) подавление проникновения пламени в вытяжную систему с помощью закрывающего клапана или затвора клапана (клапан вытяжного воздуха); невозможно предотвратить проникновение частиц воспламенения в трубы вытяжной системы;

3) немедленное начало процесса тушения;

4) остановка подачи СОЖ;

5) возможность продолжения работы центральной системы вытяжки.

b) Для местной системы вытяжки (обычно на верхней части станка)

1) немедленная остановка процессов обработки (с отводом инструмента или без);

2) остановка местной системы вытяжки;

3) немедленное начало процесса тушения;

4) остановка подачи СОЖ.

Для реализации вышеуказанных функций безопасности элементы управления шлифовального станка, системы вытяжки и системы пожаротушения должны иметь соответствующие интерфейсы (см. рисунок I.1).

Примечание 1 - Если на шлифовальном станке требуется автоматическая система пожаротушения, на рисунке I.1 показан пример взаимодействия систем управления шлифовальным станком и системой пожаротушения.

Примечание 2 - Эти меры безопасности для предотвращения и защиты от огня недостаточны для обработки легковоспламеняющихся материалов, таких как магний или титан. Для этого типа материалов применяются специальные меры.

Рисунок I.1 - Пример взаимодействия между управлением шлифовальной станка и управлением системой пожаротушения

Приложение J

(справочное)

Функциональная безопасность – Пример контроля скорости вращения шлифовального шпинделя

J.1 Общие положения

В п. 5.12 b) 5) указаны требования PLr = d и категории 3. При более тщательном рассмотрении становится очевидным, что для проверки соответствия вышеуказанным требованиям необходимо определить три отдельные функции безопасности. Это приведет к трем отдельным количественным оценкам.

Рисунок J.1 - Пример базовой схемы электрической проводки

J.2 Функция безопасности

Безопасная функция PLC (K1a) и FC Tn представляют собой комбинированный технический блок. Двухканальное состояние достигается комбинацией безопасной функцией PLC (K1a) с одним FC Tn за раз. Среди прочего, встроены функции безопасности STO, SLS безопасные кулачки, для каждого из которых производитель системы управления указывает PL, категорию и PFH.

Обозначения:

SF1 - ограничение скорости вращения шлифовального шпинделя;

SF2 - ограничение периферийной скорости абразивного изделия (SUG) при уменьшающемся диаметреа абразивного изделия;

SF3 - ограничение максимального SUGb в зависимости от выбранного инструмента;

Рисунок J.2 - Пример блок-схем, связанных с безопасностью

J.3. Расчет вероятности отказа

a) Для всех функций безопасности: Достаточные меры против общих сбоев (CCF) не менее 65 баллов: Разделение (15), защита от перенапряжения и т. д. (15) и условия окружающей среды (25+10).

b) Приведение в действие переключателя S2 предварительного выбора инструмента не должно инициировать движение. Переключатель предварительного выбора имеет четырехкратное кодирование и считывается в функцию безопасности PLC через два канала.

а Правящий инструмент в положении правки, контролируемый безопасной камерой;

b SUG: Периферийное ускорение абразивного изделия.

c) Значение B10d для переключателя предварительного выбора составляет 106 циклов переключения1). Для рабочего цикла каждые 4 часа в течение 240 дней в течение 16 часов nop = 960 циклов в год и MTTFd = 10 416 лет для электромагнитного контакта (например, S2a). При проверке достоверности DC = 99% PFH для подсистемы переключателя S2 предварительного выбора инструмента составляет 2,47 × 10-9 / h.

d) Для механических осей (включая подшипник) G1mech и G5mech между двигателем и датчиком предполагается исключение отказа. Изготовитель должен обеспечить проверку циклической прочности (смотри Также IEC 61800-5-2: 2007-07, таблица D.19).

e) Для датчиков вращающегося вала G1 и G5, PFH = 2,6 × 10-9 и категория 31) указаны изготовителем.

f) Системы, измеренный линейно, F2 - F4 имеют значение FIT 1500 h1), соответствующее значению MTTFd около 152 лет. Предполагается, что DCравен 90%, так как линейная измерительная система интегрирована в схему управления, а среднее обнаружение неисправности определяется предохранительным PLC K1a.

g) Контроль безопасности K1a и безопасные модули ввода/вывода проверены на безопасность компонентов категории 3. Вероятность отказа приводит к PFH 2,89 × 10-7 / h1).

h) Частотные преобразователи T1 - T5 представляют собой модули управления с PFH 4,8 × 10-9 / h1) каждый. Частотные преобразователи располагают встроенными функциями безопасности, которые используются для управления перемещением осей и шпинделей (например, SOS, SLS, SS1).

i) Для расчета подсистемы K1a / T1 (смотри SF1 и SF3) использовался метод, указанный изготовителем. Это привело к полному PFH для подсистемы 3,34 × 10-7 / h.

j) Для расчета подсистемы K1a / T1 / T2 / T3 / T4 / T5 (смотри SF2) использовался метод, указанный изготовителем. Это привело к полному PFH для подсистем 5,14 × 10-7 / h.

k) для SF1 рассчитаны PL = d и PFH = 3,84×10-7/h.

l) для SF2 рассчитаны PL = d и PFH = 9,32×10-7/h.

м) для SF3 рассчитаны PL=d и PFH = 3,84×10-7/h.

1)Значения B10d или MTTFd на основе данных производителя.

Приложение K

(справочное)

MSO 3 (дополнительный специальный режим для ручного вмешательства в условиях ограниченной эксплуатации) – Примеры

K.1 Общие положения

K.2 Пример 1: Управление запуском новой программы ЧПУ во время операции настройки

5.2.7.5 описывает основные требования безопасности, чтобы обеспечить выполнение автоматических программ, пока защитные устройства открыты. Поскольку приложения очень разные, полные защитные меры могут быть описаны только с помощью примера. При использовании MSO 3 для других приложений должен быть получен как минимум уровень безопасности, приведенный в примере.

K.2.1 Ситуация

Настраивается шлифовальный станок с ЧПУ для автоматической обработки фрезерных инструментов. В дополнение к шлифовальному шпинделю, на котором можно установить до трех шлифовальных инструментов, в рабочем пространстве имеется измерительный датчик. Кроме того, используется дополнительное оборудование для удержания заготовки. Для того, чтобы доказать работоспособность недавно написанной программа, она должна быть запущена в первый раз на заготовке. Между заготовкой и инструментом устанавливается смещение приблизительно 5 мм. Во время первого запуска программы установщик должен контролировать движения шлифовального инструмента и следить за тем, чтобы движущиеся оси не сталкивались. Благодаря сложной геометрии детали он должен иметь возможность оценить всю запущенную программу с разных точек обзора. Из-за этих разных точек обзора использование камеры не будет возможным (см. рисунок K.1).

Обозначения: 1 - заготовка (концевая фреза); 2 - зажимной патрон; 3 - фиксация шлифовального круга; 4 - задняя стойка; 5 - измерительный датчик; 6 - опорный ствол

K.1 - Шлифовальный станок для инструмента

Во время запуска программы установщик может уменьшить скорость осей с помощью привода до остановки. Охлаждающая жидкость отключается во время операций настройки. Абразивное изделие должно поворачиваться со скоростью 500 мин-1 (<16 м / с), чтобы обеспечить концентрическое биение шпинделя. Обработка детали не требуется.

K.2.2 Выполнение требований безопасности

Чтобы настроить автоматические движения станка, когда защитные устройства открыты, MSO 3 выбирается с помощью отдельного селектора режимов (клавишного переключателя).

Абразивное изделие должно поворачиваться со скоростью 500 мин-1 (<16 м / с), чтобы обеспечить концентрическое биение шпинделя. Следовательно, риск контакта с абразивным изделием снижается до допустимого уровня риска.

Во избежание опасностей при движении осей, оси должны быть первоначально на безопасном останове или безопасном рабочем останове при выборе MSO 3 и открытых защитных ограждений. Только когда активирующее устройство приводится в действие, оси переключаются с безопасного останова / безопасного рабочего останова до состояния, допускающего движение с уменьшенной скоростью (<2 м / мин).

Автоматическое перемещение осей, а также вращение шпинделя заготовки (<50 мин-1) запускаются при нажатии кнопки пуска вместе с разрешающим устройством. В то время как одна рука находится на кнопке включения, другая рука поворачивает привод для ручного управления. Следовательно, обе руки связаны и находятся за пределами опасной зоны.

С помощью ручного управления скорость оси может непрерывно устанавливаться с 0 м / мин (в состоянии покоя) до 2 м/мин.

Чтобы предотвратить падение в станок, нижняя граница отверстия для оператора превышает 1100 мм, в соответствии с ISO 13857.

Опасностей, связанных с опасными веществами или пожаром от тумана охлаждения, нет, поскольку подача охлаждающей жидкости не требуется и, следовательно, отключается.

Уровень шума ниже 75 дБ (А), поскольку обработка не происходит. В отношении электрических, биологических, термических и эргономических опасностей, а также опасностей, связанных с вибрацией, сбоем питания, излучением, превышением скорости или сбоем в управлении, применяются требования, указанные в пункте 5.

K.3 Пример 2: Расположение профильной рейки на подвижном столе для заготовки и контурная правка шлифовального круга

K.3.1 Ситуация

Для плоскошлифовального станка с ЧПУ требуется MSO 3. Этот плоскошлифовальный станок должен использоваться для автоматического шлифования профильных реек (см. рисунок K.2 и рисунок K.3).

Рисунок K.2 - Профильное шлифование

Рисунок K.3–Профильное шлифование

Перед началом самого процесса шлифования, шероховатая профильная рейка должна быть точно выровнена на подвижном столе для заготовки. Такая операция также называется «нарезание резьбы». Для этой цели стол для заготовки должен выполнять автоматическое колебание, чтобы перемещаться по всей длине рельса и позволять проверять правильное положение заготовки. Невозможно наблюдать край контура между профильной рейкой и шлифовальным кругом через смотровое окно закрытого защитного ограждения, поскольку он не виден из положения оператора. Вот почему оператор должен слушать, когда он шлифует профиль во время колебаний, независимо от того, находится ли шлифовальный круг в равномерном контакте со всех сторон. Этот процесс очень сложный и требует большого количества физических упражнений, в частности, когда профильная рейка имеет пластиковое покрытие, которое производит только едва слышимый звук во время операции шлифования. Когда оператор слышит, что не выполнено равномерное зацепление по всей длине профиля, автоматическое колебание оси останавливается с выбегом, а положение профильной рейки корректируется оператором.

Также на станке есть еще один процесс, при котором автоматические перемещения оси с защитными ограждениями требуют MSO 3. Этот процесс является точной правкой профильного контура шлифовального круга (см. рисунок K.4 и рисунок K.5).

Рисунок K.4 - Поворотный инструмент для правки

Рисунок K.5 - Поворотный инструмент для правки

Правка производится с помощью запрограммированных автоматических движений  манипулятора инструмента для правки. Во время движения оператор должен проверить, соответствует ли запрограммированный контур фактическому контуру абразивного круга. Он делает это, слушая изменения в звукообразе во время операции правки.

K.3.2 Выполнение требований безопасности

Чтобы активировать необходимые автоматические перемещения манипулятора инструмента для правки и стола заготовки с открытыми защитными ограждениями, выбирается MSO 3 с помощью отдельного переключателя режима работы (кнопочный переключатель). Если выбран MSO 3 приоткрытых защитных ограждениях, то оси находятся в безопасном положении или безопасном рабочем останове. Только после нажатия кнопки «Пуск» автоматические перемещения перемещаются при закрытой защите. Ограждения удерживается в закрытом положении во время запрограммированного цикла. Когда активирующее устройство включено и скорость снижается до безопасной ограниченной скорости, возможно открытие защитного ограждения. Таким образом, опасности, вызванные перемещениями оси, достаточно уменьшены.

Абразивный круг может вращаться с периферийной скоростью максимум 16 м/с. Скорость вращения алмазного роликового инструмента для правки с гальваническим покрытием составляет не более 2 400 мин-1. При диаметре 125 мм это соответствует периферийной скорости около 16 м/с. Таким образом, будет уменьшен риск, связанный со шлифовальным кругом или частями разрушения в случае разрыва абразивного колеса.

Когда защитное ограждение открыто, ось удерживается при помощи включения активирующего устройства от безопасного останова/рабочего останова при движении с безопасной уменьшенной скоростью <2 м/мин для манипулятора инструмента для правки <5 м/мин для колебания осей стола для заготовки (расстояние выбега > 1 м). Когда активирующее устройство не приводится в действие или когда кнопка отпускается или проталкивается, происходит немедленный безопасный останов/рабочий останов.

В то время как одна рука находится на кнопке включения, вторая рука активирует управление для выбега или также механизированный ручной маховик. Следовательно, обе руки связаны и не могут иметь доступ к опасной зоне.

Колебательная скорость стола для заготовки или скорость оси манипулятора инструмента для правки может быть бесступенчато изменена с выбегом, но не более чем на безопасную уменьшенную скорость.

Одна отдельная ось может перемещаться (тонкая регулировка), для лучшей обработки, с помощью механизированного ручного маховика.

Опасности, связанные с охлаждающей смазкой, уменьшаются, насколько это возможно, путем ограничения подачи охлаждающих смазок на абсолютно необходимое минимальное количество. Необходимо небольшое количество охлаждающих смазочных материалов во избежание возникновения возгорания при случайном попадании в материал во время установки. В тех случаях, когда охлаждающая смазка, которую нельзя избежать, брызгает в левую сторону закрытой области станка, также происходит процесс извлечения. Контакт оператора с охлаждающей смазкой или с охлаждающим смазочным туманом более чем маловероятен.

Из-за уменьшения скорости и небольшого удаления материала уровень звука составляет менее 70 дБ (А). Что касается электрических, биологических, термических и эргономических опасностей, а также опасностей, связанных с вибрациями, сбоем питания, излучением, превышением скорости или сбоем в управлении, применяются требования, указанные в пункте 5.

Приложение ДА

(обязательное)

Сведения о соответствии европейских (региональных) стандартов, международных стандартов и документа межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а Д А.1

| Обозначение ссылочного европейского (регионального) стандарта стандарта, международного стандарта и документа | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответсвующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 447Станки – Направление работы органов управления | IDT | ГОСТ ISO9146:1979Станки. Органы управления. Направление действия |
| ISO 2553Сварка и родственные процессы – Условные обозначения на чертежах – Сварные соединения | IDT | ГОСТ ISO 2553:2017Сварка и родственные процессы – Условные обозначения на чертежах – Сварные соединения |
| ISO 3834-1Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов - Часть 1: Критерии выбора соответствующего уровня требований | IDT | ГОСТ ISO 3834-1:2007 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов - Часть 1: Критерии выбора соответствующего уровня требований |
| ISO 4413:2010 Приводы гидравлические – Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов | IDT | ГОСТ ISO 4413:2016 Гидроприводы. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов |
| ISO 4414:2010Пневматика – Общие правила и требования безопасности, касающиеся систем и их компонентов | IDT | ГОСТ ISO 4414:2016 Пневмоприводы. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов |
| ISO 4871Шуммашин – Заявление и контроль значений шумовых характеристик | IDT | ГОСТ ISO30691:2001Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик |
| ISO 5817Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки) – Уровни качества | IDT | ГОСТ ISO 5817:2009 Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки) – Уровни качества |
| ISO 9355-1Эргономические требования к проектированию дисплеев и механизмов управления – Часть 1: Взаимодействие с человеком | IDT | ГОСТ ISO 9355-1:2009 Эргономические требования к проектированию дисплеев и механизмов управления – Часть 1: Взаимодействие с человеком |
| ISO 9355-2Эргономические требования к проектированию дисплеев и механизмов управления – Часть 2: Дисплеи | IDT | ГОСТ ISO9355-2:2009 Эргономические требования к проектированию дисплеев и механизмов управления – Часть 2: Дисплеи |
| ISO 9355-3Эргономические требования к проектированию дисплеев и механизмов управления – Часть 3: Механизмы управления | IDT | ISO9355-3:2010 Эргономические требования к проектированию дисплеев и механизмов управления – Часть 3: Механизмы управления |
| ISO 9606-1Аттестационные испытания сварщиков – Сварка плавлением – Часть 1: Стали | IDT | ГОСТ ISO53690:2009Аттестационные испытания сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1. Стали |
| ISO 9606-2Аттестационные испытания сварщиков – Сварка плавлением – Часть 3: Алюминий и алюминиевые сплавы | IDT | ГОСТ ISO53688:2009Аттестационные испытания сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1. Алюминий и алюминиевые сплавы |
| ISO 10218-1:2006Роботы и робототехнические устройства – требования безопасности для промышленных роботов – Часть 1: Роботы | IDT | ГОСТ ISO 10218-1:2006 Роботы и робототехнические устройства – требования безопасности для промышленных роботов – Часть 1: Роботы |
| ISO 11161Безопасность машин и механизмов – интегрированные производственные системы – Основные требования | IDT | ГОСТ ISO 11161:2010 Безопасность машин и механизмов – интегрированные производственные системы – Основные требования |
| ISO 12100:2010Безопасностьмашинимеханизмов – Основные принципы конструирования – Оценки риска и снижения риска | IDT | ГОСТ ISO12100:2012 Безопасность машин и механизмов – Основные принципы конструирования – Оценки риска и снижения риска |
| ISO 13849-1:2006Безопасностьмашинимеханизмов – элементы систем управления, связанные с безопасностью - Часть 1: Общие принципы конструирования | IDT | ГОСТ ISO 13849-1:2003 Безопасность машин и механизмов – элементы систем управления, связанные с безопасностью - Часть 1: Общие принципы конструирования |
| ISO 13850Безопасностьмашинимеханизмов – Аварийная остановка – Принципы конструирования | IDT | ГОСТ EN418:2002Безопасностьмашин. Установки аварийного выключения. Функции. Принципы проектирования |
| ISO 13856-2Безопасностьмашинимеханизмов – Сенсорные защитные устройства – Часть 2: Общие принципы расчета и испытания сенсорных кромокиштанг | IDT | ГОСТ EN 1760-1:2004 Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 1. Основные принципы конструирования и испытаний ковриков и полов, реагирующих на давление |
| ISO 13857:2008Безопасностьмашинимеханизмов – Безопасныерасстояниядляобеспечениянедоступностиопасныхзондляверхнихинижнихконечностей | IDT | ISO 13857:2012 Безопасность машин и механизмов – Безопасные расстояния для обеспечения недоступности опасных зон для верхних и нижних конечностей |
| ISO 14118:2000Безопасностьмашинимеханизмов – Предупреждение неожиданных пусков | IDT | ГОСТ Р 51343:1999 Безопасность машин. Предотвращение неожиданного пуска |
| ISO 14119:1998Безопасность машин и механизмов – Блокировочные устройства для ограждений – Принципы конструкции и выбора | IDT | ГОСТ Р 51345:1999 Безопасность машин. Блокировочные устройства, связанные с защитными устройствами. Принципы конструирования и выбора |
| ISO 14120:2002Безопасностьмашинимеханизмов –Защитные ограждения – Общиетребованиякпроектированиюиконструированиюстационарныхисъемныхзащитныхограждений | IDT | ГОСТ EN 953: 2002 Безопасность машин. Защитные устройства. Общие требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых устройств |
| ISO 14122-1Безопасностьмашинимеханизмов – Средства доступа к машинам стационарные – Часть 1: Выбор стационарных средств доступа между двумя уровнями | IDT | ГОСТ ISO 14122-1:2009 Безопасность машин и механизмов – Средства доступа к машинам стационарные – Часть 1: Выбор стационарных средств доступа между двумя уровнями |
| ISO 14122-2Безопасность машин и механизмов – Средства доступа к машинам стационарные – Часть 2: Рабочие площадки и проходы | IDT | ГОСТ ISO14122-2:2010 Безопасность машин и механизмов – Средства доступа к машинам стационарные – Часть 2: Рабочие площадки и проходы |
| ISO 14122-3Безопасность машин и механизмов – Средства доступа к машинам стационарные – Часть 3: Лестницы и перила | IDT | ГОСТ ISO 14122-3:2010 Безопасность машин и механизмов – Средства доступа к машинам стационарные – Часть 3: Лестницы и перила |
| ISO 14122-4Безопасность машин и механизмов – Средства доступа к машинам стационарные – Часть 4: Стационарные лестницы | IDT | ГОСТ ISO14122-4:2009 Безопасность машин и механизмов – Средства доступа к машинам стационарные – Часть 4: Стационарные лестницы |
| ISO 14122-2Безопасность машин и механизмов – Средства доступа к машинам стационарные – Часть 2: Рабочие площадки и проходы | IDT | ГОСТ ISO 14159:2012Безопасностьмашин. Санитарно-гигиенические требованияк конструкции и машин |
| ISO 15607Спецификация и квалификация процедур сварки металлических материалов – Общие правила | IDT | ГОСТ ISO 15607:2009 Спецификация и квалификация процедур сварки металлических материалов – Общие правила |
| ISO 19719Станки металлорежущие – Зажимные патроны – Словарь | - | * |
| IEC 60204-1:2009Безопасность машин и механизмов – Электрооборудование промышленных машин – Часть 1: Общие требования | IDT | ГОСТ МЭК 60204-1:2007 Безопасность машин и механизмов – Электрооборудование промышленных машин – Часть 1: Общие требования |
| IEC 60825-1Безопасность лазерной аппаратуры – Часть 1: Классификация оборудования, требования и руководство для пользователей | IDT | ГОСТ МЭК60825-1:2013 Безопасность лазерной аппаратуры – Часть 1: Классификация оборудования, требования и руководство для пользователей |
| IEC 61000-6-2Совместимость технических средств электромагнитная - Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах - Требования и методы испытаний | IDT | ГОСТ Р 51317.6.2:2007 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний |
| IEC 61000-6-4Совместимость технических средств электромагнитная – Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах – Нормы и методы испытаний | IDT | ГОСТ МЭК 61000-6-2:2016 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний |
| IEC 61800-5-2Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью –Часть 5-2: Требования функциональной безопасности) | IDT | ГОСТ МЭК61000-6-4:2016 Электромагнитнаясовместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общиестандарты. Стандартнаизлучениедляпромышленныхпредприятий |
| IEC 62061Безопасность машин и механизмов – Функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем контроля, связанных с безопасностью | IDT | ГОСТ МЭК 62061:2013 Безопасность машин и механизмов – Функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем контроля, связанных с безопасностью |
| EN 1127-1 Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология | IDT | ГОСТ 31438.1:2011 Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствуют. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного (регионального) стандарта. Перевод данного международного (регионального) стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты; - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

Библиография

| [1] | MEWESD.,&TRAPPR.-P. Ударная устойчивость материалов ограждений на металлорежущих станках - Требования в будущих европейских стандартах безопасности; Международный журнал по технике безопасности и эргономики (JOSE) 6 (2000) Nr. 4. S. 507-520,8 Лит. |
| --- | --- |
| [2] | ISO 230-5:2000, Испытания станков — Часть 5: Определение уровня шума |
| [3] | ISO 525, Связанные абразивы — Общие требования (ГОСТ Р 52781-2007) |
| [4] | ISO 666, Станки — Установка шлифовальных кругов с помощью фланцев со ступицей |
| [5] | ISO 2592, Методы определения температур вспышки воспламенения— Метод Кливлендской открытой чашки |
| [6] | ISO 3448:1992, Технические жидкостные смазки–Классификация вязкости по ISO |
| [7] | ISO 6103, Связанные абразивные изделия— Допустимый дисбаланс шлифовальных кругов при изготовлении – Статическое испытание |
| [8] | ISO 6104, Суперабразивные изделия — Шлифовальные круги и пилы алмазные или из кубического нитрида бора. Общий обзор, обозначение и многоязычная номенклатура |
| [9] | ISO 11201, Акустика –Шум, издаваемый станками и оборудованием –Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках. Технический метод в условиях свободного звукового поля над отражающей поверхностью |
| [10] | ISO/TR 11688-1, Акустика – Рекомендуемая практика проектирования станков и оборудования с уменьшенным уровнем производимого шума – Часть 1: Планирование |
| [11] | ISO 11689, Акустика –Методика сравнения данных о шуме, создаваемом станками и оборудованием |
| [12] | ISO 16156:2004, Безопасность станков –Требования безопасности к расчету и конструкции патронов для крепления обрабатываемых деталей |
| [13] | ISO 20643, Вибрация механическая – Ручные станки и станки с ручным приводом. Принципы оценивания вибрационной эмиссии |
| [14] | IEC 61029-2-4, Требования безопасностидля переносных электроинструментов –Часть 2-4: Особые требования к шлифовальным станкам |
| [15] | IEC 61029-2-10, Требования безопасности для переносных электроинструментов- Part 2-10: Особые требования к отрезным шлифовальным станкам |
| [16] | EN 12096, Вибрация механическая –Описание и проверка параметров вибрации |
| [17] | EN 12198-1, Безопасность станков – Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от станков – Часть 1: Общие принципы |
| [18] | EN 12198-2, Safetyofmachinery — Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от станков –Часть2: Процедура измерения радиационного излучения |
| [19] | EN 12198-3, Безопасность станков. Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от станков – Часть 3: Уменьшение излучения методом затухания или экранирования |
| [20] | EN 12413, Требования безопасности для связанных абразивных изделий |
| [21] | EN 13218:2002, Станки — Безопасность — Стационарные шлифовальные станки |
| [22] | EN 13236, Требования безопасности для суперабразивных изделий |
| [23] | ISO 1052, Сталь конструкционная общего назначения |
| [24] | ISO 1083, Чугун с шаровидным графитом – Классификация |
| [25] | ISO 3522, Алюминий и алюминиевые сплавы – Отливки – Химический состав и механические свойства |
| [26] | ISO 3574, Сталь углеродистая листовая, обжатая в холодном состоянии, промышленного качества и для вытяжки |
| [27] | ISO 3755, Стали углеродистые литые для общего машиностроения |
| [28] | ISO 4997, Сталь углеродистая листовая, обжатая в холодном состоянии, конструкционная |
| [29] | ISO 6316, Полосы горячекатаные из конструкционной стали |
| [30] | ISO 6361-2, Листы, ленты и плиты из деформируемых алюминия и алюминиевых сплавов – Часть 2: Механические свойства |
| [31] | ISO 6385, Эргономические принципы проектирования рабочих систем |
| [32] | ISO 13851:2002, Безопасность станков – Средства управления для обеих рук –Функциональные аспекты и принципы проектирования |
| [33] | ISO 15534-1, Эргономическое проектирование для безопасности станков и механизмов – Часть 1: Принципы определения размеров проемов для доступа в станок всего тела |
| [34] | ISO 15534-2, Эргономическое проектирование для безопасности станков и механизмов – Часть 2: Принципы определения размеров отверстий, необходимых для доступа |
| [35] | ISO 3744, Акустика – Определение уровней звуковой мощности источников шума с использованием звукового давления – Технический метод в условиях свободного звукового поля над отражающей поверхностью |
| [36] | ISO 3746, Акустика – Определение уровней звуковой мощности источников шума с применением звукового давления – Контрольный метод с использованием огибающей поверхности измерения над плоскостью отражения |
| [37] | ISO 9241 (все части), Эргономика человеко-машинного взаимодействия |
| [38] | ISO 11202, Акустика – Шум, издаваемый станками и оборудованием – Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках – Контрольный метод измерения на месте |
| [39] | ISO 11204, Акустика – Шум, издаваемый станками и оборудованием – Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках – Метод, требующий поправок на внешние воздействующие факторы |
| [40] | ISO 13854, Безопасность станков – Минимальные расстояния, предохраняющие части тела человека от повреждений |
| [41] | ISO 13855, Безопасность станков – Позиционирование защитного оборудования с учетом скорости сближения частей человеческого тела |
| [42] | ISO 14159, Безопасность станков. Санитарно-гигиенические требования к конструкции станков |
| [43] | EN 614-1, Безопасность станков — Принципы эргономического проектирования — Часть 1: Терминология и основные принципы |
| [44] | EN 614-2, Безопасность станков — Принципы эргономического проектирования— Часть2: Взаимосвязь между конструкцией станков и рабочими заданиями |
| [45] | EN 894-1, Безопасность станков— Эргономические требования к оформлению индикаторов органов управления — Часть 1: Общие руководящие принципы при взаимодействии оператора с индикаторами и органами управления |
| [46] | EN 894-2, Безопасность станков— Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления — Часть 2: Индикаторы |
| [47] | EN 894-3, Безопасность станков — Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления — Часть 3: Органы управления |
| [48] | EN 894-4, Безопасность станков — Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления — Часть 4:Место размещения и систематизация индикаторов и органов управления |
| [49] | EN 1005-1, Безопасность станков— Физические возможности человека — Часть1: Термины и определения |
| [50] | EN 1005-2, Безопасность станков— Физические возможности человека — Часть 2: Составляющая ручного труда при работе со станками и механизмами |
| [51] | EN 1005-3, Безопасность станков— Физические возможности человека — Часть 3: Рекомендуемые пределы усилий при работе на станках |
| [52] | EN 1005-4, Безопасность станков— Физические возможности человека — Часть4: Положение тела при работе с машинами и механизмами |
| [53] | CR1030-1, Вибрации кисте-плечевые – Руководство по снижению рисков, связанных с вибрацией – Часть 1: Технологии измерения в зависимости от концепции машин |

Заместитель генерального директора

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»                                Ю.В.Будкин

Заместитель генерального директора

по научной работе  ПАО «ЭНИМС»                А.Г.Бойм

Зав. отделом № 28 ПАО «ЭНИМС                   В.М.Гришин

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Межгосударственный стандарт | ГОСТ ISO16089– 201 (проект первая редакция) |

Безопасность металлорежущих станков

СТАНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

(ISO 16089:2015,IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

201

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Публичным акционерным обществом «Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков» (ПАО «ЭНИМС») Федеральным Государственным унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «Стандартинформ») на основе русской версии стандарта, указанного в пункте 5

- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                       №              )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004–97 | Код страны по МК (ISO 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                      №                 межгосударственный стандарт                                      ГОСТ ISO 16089–2018 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с                                  201     г.

5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту ISO 16089:2015 «Безопасность металлорежущих станков. Станки шлифовальные стационарные» (Machine tools — Safety — Stationary grinding machines, IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/ТC 39 «Станки», подкомитетом SC 2 «Условия испытаний металлорежущих станков».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных (региональных) стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, © ISO, 2012. Все права сохраняются, оформление, 201

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии