| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ IEC/TS 62257-1-20_ (проект, КZ, редакция 1) |

Электрификация сельской местности

Система с возобновляемыми источниками энергии и гибридные системы малой мощности

Часть 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 1: General introduction to IEC 62257 series and rural electrification

(IEC/TS 62257-1:2015, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП КазСтандарт) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протокол от                               №                    )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC/TS 62257-1:2015 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 1: General introduction to IEC 62257 series and rural electrification (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 1: Общее введение в серию стандартов IEC 62257 и внедрение сельской электрификации).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации 82 - Солнечные фотоэлектрические электростанции совместно с техническим комитетом 21 («Вторичные элементы и батареи»), подкомитетом 21А («Вторичные элементы и батареи, содержащие щелочные или другие некислотные электролиты»), техническим комитетом 64 («Электрические установки и защита от поражения электрическим током») и техническим комитетом 88 («Ветряные турбины») Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия - идентичная (IDT).

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет - сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Область применения........................................................................................................ |  | 1 |
| 2 Нормативные ссылки....................................................................................................... |  | 1 |
| 3 Термины и определения.................................................................................................. |  | 3 |
| 4 Методология сельской электрификации с использованием гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии................................................................................................................................. |  | 4 |
| 4.1 Выбор плана сельской электрификации....................................................... |  | 4 |
| 4.2 Децентрализованная электрификация, требующая целого ряда систем………… |  | 6 |
| 5 Применение серии стандартов IEC 62257 для проектирования сельской электрификации................................................................................................................... |  | 8 |
| 5.1 Обзор............................................................................................................................ |  | 8 |
| 5.2 Обзор серии стандартов IEC 62257: связь с этапами проекта сельской электрификации (см. Таблицу 3)….................................................................................... |  | 12 |
| 5.2.1 Исследование возможностей.................................................................................. |  | 12 |
| 5.2.2 Спецификация проекта............................................................................................ |  | 12 |
| 5.2.3 Технико-экономическое обоснование проекта ...................................................... |  | 15 |
| 5.2.4 Детальные технические исследования................................................................... |  | 16 |
| 5.2.5 Реализация проекта................................................................................................. |  | 17 |
| 5.2.6 Валидация проекта.................................................................................................. |  | 18 |
| 5.2.7 Эксплуатация в полевых условиях......................................................................... |  | 20 |
| Приложение | A (обязательное) Термины, определения и сокращения, используемые в серии стандартов IEC 62257......................................................................................................... | 22 |

Введение

Сельская электрификация является одним из основных направлений политики, направленных на повышение благосостояния сельского населения наряду с обеспечением доступа к чистой воде, улучшению здравоохранения, образования, личного роста и экономического развития.

Для осуществления сельской электрификации можно принять несколько стратегий. Сельская электрификация может быть завершена путем подключения к национальной или региональной сети электрификации. Серия стандартов IEC 62257 применяется к случаям, когда сеть расположена слишком далеко (слишком дорого) или отдельные центры спроса слишком малы, чтобы сделать доступ к сети экономически выгодным, когда для предоставления этих услуг могут использоваться автономные энергосистемы.

Эта серия стандартов IEC 62257 предоставляет технические спецификации для различных участников проектов сельской электрификации (таких как разработчики проектов, исполнители проектов, монтажники и т. д.) для создания гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии с напряжением переменного тока ниже 1000 В переменного тока и напряжением постоянного тока ниже 1 500 В постоянного тока.

Эти спецификации являются рекомендациями:

а) выбрать правильную систему для правильного места;

b) спроектировать систему;

c) эксплуатировать и обслуживать систему.

Спецификации сосредоточены на сельской электрификации с концентрацией внимания на развивающихся странах, но не конкретно на них. Они не должны рассматриваться как всеобъемлющие по отношению к сельской электрификации. Это означает, что их можно использовать для сельской электрификации или отдаленных районов в развитых странах. Они пытаются продвигать использование возобновляемых источников энергии в сельской местности, но в настоящее время они не занимаются разработкой экологически чистых механизмов (выбросы CO2, углеродный кредит и т. д.). Дальнейшие разработки в этой области могут быть внедрены в будущем.

Этот непротиворечивый набор документов лучше всего рассматривать как единое целое с различными частями, соответствующими элементам безопасности, устойчивости систем и минимально возможной стоимости жизненного цикла. Одной из основных целей является обеспечение минимально достаточных требований, соответствующих области применения, а именно: гибридным автономным электростанциям на основе возобновляемых источников энергии.

1) Международная электротехническая комиссия (IEC) является всемирной организацией по стандартизации, включающей все национальные электротехнические комитеты (Национальные комитеты IEC). Целью IEC является содействие международному сотрудничеству по всем вопросам, касающимся стандартизации в области электротехники и электроники. С этой целью и в дополнение к другим видам деятельности, IEC публикует международные стандарты, технические спецификации, технические отчеты, общедоступные спецификации (PAS) и руководства (далее именуемые «публикации IEC»). Их подготовка возложена на технические комитеты; любой национальный комитет IEC, заинтересованный в рассматриваемом вопросе, может принять участие в этой подготовительной работе. Международные, правительственные и негосударственные правительственные организации, поддерживающие связь с IEC, также участвуют в этой подготовке. IEC тесно сотрудничает с Международной организацией по стандартизации (ISO) в соответствии с условиями, определяемыми соглашением между двумя организациями.

2) Официальные решения или соглашения IEC по техническим вопросам отражают, насколько это возможно, международный консенсус мнений по соответствующим вопросам, поскольку в каждом техническом комитете представлены все заинтересованные национальные комитеты IEC.

3) Публикации IEC имеют форму рекомендаций для международного использования и в этом смысле принимаются национальными комитетами IEC. Несмотря на то, что прилагаются все разумные усилия для обеспечения точности технического содержания публикаций IEC, IEC не может нести ответственность за то, как они используются, или за любое неправильное толкование любым конечным пользователем.

4) В целях содействия международному единообразию, национальные комитеты IEC обязуются максимально прозрачно применять публикации IEC в своих национальных и региональных публикациях. Любое расхождение между любой публикацией IEC и соответствующей национальной или региональной публикацией должно быть четко указано в последней.

5) Сама IEC не предоставляет никаких подтверждений соответствия. Независимые органы по сертификации предоставляют услуги по оценке соответствия и, в некоторых случаях, доступ к знакам соответствия IEC. IEC не несет ответственности за какие-либо услуги, оказываемые независимыми органами по сертификации.

6) Все пользователи должны убедиться, что у них есть последняя версия этой публикации.

7) IEC или ее директора, сотрудники, служащие или агенты, включая отдельных экспертов и членов ее технических комитетов и национальных комитетов IEC, не несут никакой ответственности за любые телесные повреждения, материальный ущерб или другой урон любого характера, прямой или косвенный, или за расходы (включая судебные издержки) и затраты, возникающие в связи с публикацией, использованием или доверием к данной публикации IEC или любым другим публикациям IEC.

8) Обращаем внимание на Нормативные ссылки, приведенные в настоящей публикации. Использование упомянутых публикаций необходимо для правильного применения данной публикации.

9) Обращаем внимание на возможность того, что некоторые элементы настоящей публикации IEC могут быть предметом патентных прав. IEC не несет ответственности за идентификацию каких-либо или всех таких патентных прав.

Основной задачей технических комитетов IEC является подготовка международных стандартов. В исключительных случаях, технический комитет может предложить публикацию технических спецификаций, когда

• не удается получить необходимую поддержку для публикации международного стандарта, несмотря на неоднократные попытки, или

• предмет все еще находится в стадии технической разработки или по какой-либо другой причине существует будущая, но нет непосредственной возможности согласования международного стандарта.

Технические спецификации подлежат пересмотру в течение трех лет после публикации, чтобы решить, могут ли они быть преобразованы в международные стандарты.

IEC 62257-1, являющийся технической спецификацией, был подготовлен техническим комитетом IEC 82: Солнечные фотоэлектрические электростанции. Он был разработан в сотрудничестве с другими техническими комитетами и подкомитетами IEC, занимающимися возобновляемыми источниками энергии и связанными с ними вопросами, а именно техническим комитетом IEC 21 (вторичные элементы и батареи), подкомитетом 21А (вторичные элементы и батареи, содержащие щелочные или другие некислотные электролиты), технический комитет IEC 64 (Электроустановки и защита от поражения электрическим током), технический комитет IEC 88 (Ветряные турбины).

Это третье издание отменяет и заменяет второе издание, выпущенное в 2013 году. Оно представляет собой технический пересмотр.

Основные технические изменения по сравнению с предыдущим изданием заключаются в следующем:

- Пересмотреть максимальное напряжение переменного тока от 500 В пост. тока. до 1 000 В пост. тока, максимальное постоянное напряжение от 750 В пост. тока. до 1 500 В пост. тока и снятие ограничения на размер системы 100 кВА. Отсюда удаление слова «маленький» в заголовке и связанных с ним ссылок в этой технической спецификации.

Настоящая техническая спецификация должна использоваться совместно с другими документами серии стандартов IEC 62257.

Текст данной технической спецификации основан на следующих документах:

| Проект запроса | Отчет о голосовании |
| --- | --- |
| 82/942/DTS | 82/979/RVC |

Полную информацию о голосовании за утверждение данной технической спецификации можно найти в отчете о голосовании, указанном в таблице выше.

Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Директивами ISO/IEC, Часть 2.

Список всех частей серии стандартов IEC 62257, опубликованных под общим названием «Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации», можно найти на веб-сайте IEC.

Будущие стандарты этой серии будут носить новое общее название, указанное выше. Названия существующих стандартов этой серии будут обновлены во время следующего издания.

Комитет решил, что содержание этой публикации останется неизменным до даты стабилизации, указанной на веб-сайте IEC по ссылке «http://webstore.iec.ch» в данных, относящихся к конкретной публикации. В этот день публикация будет

• преобразована в международный стандарт,

• заново подтверждена,

• изъята,

• заменена исправленным изданием, или

• изменена.

Двуязычная версия этой публикации может быть выпущена позднее.

Важно - Логотип «цвет внутри» на обложке данной публикации указывает на то, что она содержит цвета, которые считаются полезными для правильного понимания ее содержания. Поэтому пользователям следует распечатать этот документ на цветном принтере.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Электрификация сельской местности

Система с возобновляемыми источниками энергии и гибридные системы малой мощности

Часть 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 1: General introduction to IEC 62257 series and rural electrification

Дата введения – 202   –     –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методический подход по реализации проектов сельской электрификации с использованием гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии и является руководством по применению серии стандартов IEC 62257 для организации децентрализованной сельской электрификации в развивающихся или развитых странах (в зависимости количества потребляемой энергии потребителем).

Серия стандартов IEC 62257 по содержанию устанавливают:

1) 2-6 части - методологическую поддержку для управления и реализации проектов.

2) 7-12 части - технические спецификации для индивидуальных или коллективных систем и связанных с ними компонентов.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC TS 62257-2:2015 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 2: From requirements to a range of electrification systems (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 2: Из требований к диапазонам систем электрификации).

IEC TS 62257-3:2015 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 3: Project development and management (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 3: Разработка и управление проекта).

IEC TS 62257-4:2015 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 4: System selection and design (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 4: Выбор и проектирование системы).

IEC TS 62257-5:2015 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 5: Protection against electrical hazards (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 5: Защита от поражения электрическим током).

IEC TS 62257-6:2015 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 6: Acceptance, operation, maintenance and replacement (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 6: Приемка, эксплуатация, техническое обслуживание и замена).

IEC TS 62257-7 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 7: Generators (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 7: Генераторы).

IEC TS 62257-7-1 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 7-1: Generators - Photovoltaic arrays (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 7-1: Генераторы. Фотоэлектрические батареи).

IEC TS 62257-7-3 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 7-3: Generator set - Selection of generator sets for rural electrification systems (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 7-3. Генераторная установка. Выбор генераторных установок для систем сельской электрификации).

IEC TS 62257-8-1:2007 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 8-1: Selection of batteries and battery management systems for standalone electrification systems – Specific case of automotive flooded lead-acid batteries available in developing countries (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 8-1: Выбор батарей и систем управления батареями для автономных систем электрификации. Специальный случай автомобильных заливаемых свинцово-кислотных батарей, используемых в развивающихся).

IEC TS 62257-9-1 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 9-1: Micropower systems (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 9-1: Микроэнергетические системы).

IEC TS 62257-9-2 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification – Part 9-2: Microgrids (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 9-2: Микросети).

IEC TS 62257-9-3 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification – Part 9-3: Integrated system – User interface (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 9-3. Интегрированная система. Пользовательский интерфейс).

IEC TS 62257-9-4 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification – Part 9-4: Integrated system - User installation (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 9-4. Интегрированная система. Установка пользователем).

IEC TS 62257-9-5 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification – Part 9-5: Integrated system – Selection of stand-alone lighting kits for rural electrification (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 9-5. Интегрированная система. Выбор комплектов осветительной аппаратуры для сельской электрификации).

IEC TS 62257-9-6:2008 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification – Part 9-6: Integrated system - Selection of Photovoltaic Individual Electrification Systems (PV-IES) (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 9-6: Интегрированная система. Выбор фотоэлектрических индивидуальных систем электрификации (PV-IES)).

IEC TS 62257-12-1 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 12-1: Selection of self-ballasted lamps (CFL) for rural electrification systems and recommendations for household lighting equipment Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 12-1: Selection of self-ballasted lamps (CFL) for rural electrification systems and recommendations for household lighting equipment (Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 12-1: Выбор ламп с собственным балластом (CFL) для систем сельской электрификации и рекомендации по бытовому осветительному оборудованию).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями. Основной глоссарий, используемый в серии стандартов IEC 62257, приведен в приложении А.

3.1 Система коллективной электрификации (CES) (Collective Electrification System): Микроэлектростанция и микросеть, обеспечивающие электроэнергией несколько точек потребления с использованием одной или нескольких точек энергоресурса.

3.2 GS (general specification): Общая спецификация.

3.3 Гибридная электростанция (hybrid system): Система с несколькими источниками энергии.

3.4 Система индивидуальной электрификации (IES) (Individual Electrification System): Система микроэлектростанций, подающая электроэнергию в одну точку потребления, как правило, с одной точкой энергоресурса.

3.5 Микроэлектростанция (micropower plant): Электростанция, производящая менее 50 кВА за счет использования одного ресурса или гибридной системы.

3.6 Микросеть (microgrid): Сеть, которая передает уровень мощности менее 50 кВА и питается от микроэлектростанции.

3.7 RE (renewable energy): Возобновляемая энергия

4 Методология сельской электрификации с использованием гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии

4.1 Выбор плана сельской электрификации

При разработке политики электрификации той или иной страны или региона необходимо предусмотреть целевую ситуацию в среднесрочной (10 лет) и долгосрочной (20-30 лет) перспективе. Это означает, что «генеральный план» электрификации страны или этого региона предпочтительно должен быть разработан для определения решения с наименьшей стоимостью жизненного цикла. По сути, этот генеральный план должен учитывать как расширение сети, так и автономные системные решения.

Генеральный план должен позволять выбирать между двумя режимами электрификации (национальные/региональные сети или децентрализованная система), а также определять наиболее подходящие временные рамки для выполнения работ. Что касается децентрализованной части, то каждый поселок необходимо исследовать для получения разнообразных социологических, экономических и геофизических данных. При таком подходе, потребности спроса могут быть оценены для каждого поселка. Эта оценка должна включать возможные изменения в потребностях в электроэнергии в зависимости от будущего экономического развития каждого поселка. Урбанизация и демографические характеристики каждой деревни также важны для определения наилучшего решения по электрификации и оценки объема необходимых капитальных вложений.

Электрификация может быть достигнута за счет установки децентрализованных систем, если в некоторых точках сообщество может быть (экономически) взаимосвязано. Также может быть предусмотрена возможность интеграции или перемещения таких систем. Очевидно, целесообразным может быть решение по использованию как локальной (сетевой), так и рассредоточенной генерации источников RE.

Географические информационные системы (GIS) сегодня легко доступны в готовом виде и позволяют выгодно и полезно графически представить генеральный план. В таком представлении, каждый поселок может быть обозначен на соответствующей карте цветовыми кодами, обозначающими соответствующий тип электроснабжения.

Кроме того, в таком генеральном плане можно определить приоритеты поселков для дальнейшего планирования работ по электрификации на ежегодной или пятилетней основе. В этом процессе, экономическая эффективность электрификации в расчете на один поселок будет считаться одним из наиболее важных критериев определения приоритетов.

Этот критерий менее важен в развитых странах, но имеет решающее значение в развивающихся странах. Моделирование также может быть выполнено путем изменения всех соответствующих параметров, чтобы обеспечить всесторонний финансовый анализ выбранной системы. Рисунок 1 является иллюстрацией хода работ по электрификации в соответствии с такой методологией генерального плана.

Год n хода работ по электрификации			Год n + 1 хода работ по электрификации

Условные обозначения:

- Коллективная изолированная система электрификации;

- Линия сетки;

- Индивидуальная изолированная система электрификации.

Рисунок 1 - Пример хода работа по электрификации в соответствии с методологией генерального плана

Таким же образом должна быть определена наилучшая стратегия электрификации поселка или небольшого города в зависимости от его рельефа. На рис. 2 показан поселок с густонаселенным центром и малонаселенной периферийной зоной.

Экономический расчет показывает, что наиболее экономичным решением является электрификация центра села при помощи Систем коллективной электрификации (микроэлектростанции и микросети) и электрификация периферийной зоны при помощи IES (Систем индивидуальной электрификации), так как затраты на одного потребителя микросети составят выше стоимости IES в этой зоне.

Эта методология обеспечивает самую низкую стоимость электрификации в расчете на одного потребителя.

Рисунок 2 - Пример электрификации населенного пункта с использованием как CES, так и IES

4.2 Децентрализованная электрификация, требующая целого ряда систем

Сельская электрификация с использованием децентрализованных систем предназначена для подачи электроэнергии в точки потребления, расположенные в сельской местности, которые не могут быть легко (экономически) подключены к национальным сетям.

В большинстве случаев, эти точки потребления будут состоять из следующих типов спроса:

- специальные процессы (например, общественные насосные станции, центр зарядки аккумуляторов);

- изолированные дома;

- объекты коллективного пользования (например, уличное освещение, школы, центры здоровья и дома престарелых, культовые сооружения, административные здания и т.д.);

- предпринимательская деятельность (например, мастерская, микропромышленность, торговля и т.д.).

Децентрализованное системное решение может иметь две базовые топологии: системы коллективной электрификации (CES), обеспечивающие электроэнергией несколько точек потребления с использованием одной (или нескольких точек энергоресурса), и индивидуальные системы электрификации (IES), обеспечивающие подачу электроэнергии к одной точке потребления (обычно с одной точкой энергоресурса).

Системы CES могут подходить для сельских, относительно густонаселенных территорий, например, крупных поселков, тогда как IES могут подходить для менее населенных регионов и (или) изолированных домохозяйств.

Индивидуальные системы электрификации (IES) для отдельных пользователей будут включать две подсистемы:

- одна подсистема производства электроэнергии;

- одна подсистема для использования этой электроэнергии.

С другой стороны, системы коллективной электрификации (CES) для нескольких пользователей будут включать три подсистемы:

- подсистема производства электроэнергии;

условно эта часть обозначается как «микроэлектростанция», где «микро» относится к умеренному уровню производственной мощности (от нескольких кВА до нескольких десятков кВА);

- вторичная сеть для разделения/распределения этой мощности, по соглашению, эта часть обозначается как «микросеть», где префикс «микро» указывает на умеренный уровень транзитной пропускной способности;

- подсистема спроса, включающая внутридомовую электропроводку и электроприборы пользователя.

Решение об использовании CES или IES можно принять, рассмотрев два технологических решения и рассчитав дисконтированные затраты. Однако такой анализ должен учитывать соответствующие социологические и культурные аспекты.

На окончательное решение могут повлиять и другие соображения, например, ежедневное время работы. Просто спроектированные системы, использующие небольшие генераторные установки и микросети, необходимы для совместного использования и распределения электроэнергии между пользователями. Как правило, генераторные установки часто работают в течение ограниченного периода времени в течение дня, например, с 19:00 до 22:00.

Использование гибридных микроэлектростанций может обеспечить лучшую надежность электроснабжения. Энергия вырабатывается возобновляемыми источниками энергии, когда они доступны и хранятся в батареях. Электроэнергия может подаваться в микросеть в течение большей части дня или даже в течение всего дня. Дополнительная мощность может подаваться от генераторных установок, когда возобновляемых источников энергии недостаточно.

Во многих развивающихся странах часто наблюдается очень низкий спрос на электроэнергию в сельских домохозяйствах и ограниченная платежеспособность. Потребности отдельных пользователей обычно колеблются от нескольких десятков до нескольких тысяч Втч/день. В развитых странах, потребности в энергии могут быть выше, как и ожидаемое качество обслуживания.

Для очень разбросанных по территории домов, решение IES может быть очевидным выбором. Если индивидуальный спрос на электроэнергию невелик, стоимость таких систем также может быть относительно низкой — при условии, что системы могут производиться в больших количествах. В таблице 1 показаны некоторые преимущества и недостатки коллективных и индивидуальных систем.

Таблица 1 - Некоторые преимущества и недостатки предложенных одно- и многопользовательских систем

| Система | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Системы индивидуальной электрификации (IES) | • Потребляемая мощность регулируется пользователем. Потребление будет определяться пользователем на ежедневной основе • Системные сбои касаются только одного пользователя | • В случае неадекватного управления мощностью, пользователь навредит только себе • Сбои • Мониторинг отдельных систем может быть дорогим и сложным |

Окончание таблицы 1

| Система | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
|  | • Системы можно обменять и вернуть производителю | • Услуги по техническому обслуживанию и ремонту обычно не организованы в сельской местности, особенно в развивающихся странах |
| Системы коллективной электрификации (CES) | • Энергосбережение можно реализовать (возможно) с помощью усовершенствованных инструментов управления без снижения надежности электроснабжения • Телеметрия может быть экономичной для мониторинга состояния системы | • Нет возможности превышения лимита мощности по подписке (при условии автоматического отключения). • Если центральная система дает сбой, все отключаются. • Как правило, системы необходимо обслуживать на месте |

В обоих случаях используемые электроприборы должны быть маломощными/энергосберегающими, например, высокоэффективное флуоресцентное освещение. Использование таких приборов может быть недостатком, поскольку этот тип оборудования может стоить дороже, чем стандартные электроприборы. Например, освещение с низким энергопотреблением все еще значительно дороже, чем вольфрамовые лампы накаливания.

Использование низкопотребляющих или эффективных нагрузок должно быть обязательным в этих проектах. Это означает, что предложение предметов спроса, насколько это возможно, может быть включено как часть  пакета энергоснабжения. Оно должно включать как минимум лампы с низким энергопотреблением, а также механизмы для приобретения высокоэффективных приборов.

5 Применение серии стандартов IEC 62257 для проектирования сельской электрификации

5.1 Обзор

Сводка серии стандартов приведена в Таблице 2. Различные части были разработаны в соответствии с основными темами децентрализованной сельской электрификации. Документы классифицируются соответственно.

Следующая информация поможет читателю найти правильную информацию, необходимую для каждого этапа проекта.

Это руководство составлено в соответствии с поэтапным созданием проекта сельской электрификации. Таблица 3 дает представление документов и устанавливает связи между этапами проектов и содержанием документов.

Таблица 2 - Содержание серии стандартов 62257

| Введение в серию стандартов IEC 62257 и децентрализованную сельскую электрификацию |  |
| --- | --- |
| IEC TS 62257-1 (2015) Ред. 3.0 |  |
| Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 1. Общее введение в серию стандартов IEC 62257 и внедрение сельской электрификации |  |
| Управление проектом - правила проектирования, управления и эксплуатации систем сельской электрификации |  |
| IEC TS 62257-2 (2015) ред. 2.0 |  |
| Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 2: Из требований к диапазоном систем электрификации |  |
| IEC TS 62257-3 (2015), ред. 2.0 Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 3: Разработка и управление проекта |  |
| IEC TS 62257-4 (2015 ред. 2.0 |  |
| Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 4. Выбор и проектирование системы |  |
| IEC TS 62257-5 (2015), ) ред. 2.0 |  |
| Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 5: Защита от поражения электрическим током |  |
| IEC TS 62257-6 (2015) ред. 2.0 |  |
| Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 6. Приемка, эксплуатация, техническое обслуживание и замена |  |
| Технические спецификации |  |
| IEC TS 62257-7 (2008-04) изд. 1.0 |  |
| Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 7: Генераторы |  |
| IEC TS 62257-7-1 (2010-09) изд. 1.0 Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 7-1. Генераторы. Фотоэлектрические батареи |  |
| IEC TS 62257-7-3 (2008-04) изд. 1.0 |  |
| Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Выбор генераторных установок для систем сельской электрификации | - Часть 7-3: Генераторная установка - |
| IEC/TS 62257-8-1 (2007-06) изд. 1.0 |  |
| Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 8-1. Выбор батарей и систем управления батареями для автономных систем электрификации. Специальный случай автомобильных заливаемых свинцово-кислотных батарей, используемый в развивающихся странах |  |

Окончание таблицы 2

| Введение в серию стандартов IEC 62257 и децентрализованную сельскую электрификацию |  |
| --- | --- |
| IEC TS 62257-9-1 (2008-09) изд. 1.0 |  |
| Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 9-1: Микроэнергетические системы |  |
| IEC TS 62257-9-2 (2006-10) изд. 1.0 |  |
| Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 9-2: Микросети |  |
| IEC TS 62257-9-3 (2006-10) изд. 1.0 |  |
| Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 9-3. Интегрированная система. Пользовательский интерфейс |  |
| IEC TS 62257-9-4 (2006-10) изд. 1.0 |  |
| Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 9-4. Интегрированная система. Установка пользователем |  |
| IEC TS 62257-9-5 (2015) ред. 3.0 |  |
| Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 9-5. Интегрированная система. Выбор комплектов осветительной аппаратуры для сельской электрификации |  |
| IEC TS 62257-9-6 (2008-09) изд. 1.0 |  |
| Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 9-6. Интегрированная система. Выбор фотоэлектрических индивидуальных систем электрификации (PV-IES) |  |
| IEC TS 62257-12-1 (2007-06) изд. 1.0 |  |
| Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 12-1. Выбор ламп с собственным балластом (CFL) для систем сельской электрификации и рекомендации по бытовому осветительному оборудованию |  |

Таблица 3 - Использование различных частей серии стандартов IEC 62257 в зависимости от основных этапов проекта

| Номер ссылки | Этапы проекта | Этапы проекта сельской электрификации | Вовлеченный участник | Результат | Соответствующая часть IEC 62257 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Исследование возможностей | - Генеральный план электрификации | - Владелец/ Разработчик проекта - Инженер-консультант | - Генеральный план - График электрификации | Часть 1 |

| Номер ссылки | Этапы проекта | Этапы проекта сельской электрификации | Вовлеченный участник | Результат | Соответствующая часть IEC 62257 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (где развивать национальную сеть, где развивать автономную электрификацию) |  | (с учетом экономических или политических приоритетов) - Сумма инвестиций (всего и в год) |  |
| 5.2.2 | Спецификация | - Определение цели (местоположение, размер проекта) | - Разработчик проекта - Инженер-консультант | - Список и карты небольших городов и поселков, подлежащих электрификации | Часть 2 Часть 3 |
| 5.2.3 | Осуществимость | - Осуществимость (Техническая и экономическая) | - Разработчик проекта - Инженер-консультант (социально-экономический, финансовый) | - Оценка ресурсов возобновляемых источников энергии - Социально-экономическое исследование - Бизнес-план | Часть 2 социально-экономическое исследование |
| 5.2.4 | Подробные технические исследования | Написание Общей спецификации | - Разработчик проекта - Инженер-консультант | - Общая спецификация | Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Части с 7 по 12 |
| 5.2.5 | Реализация | Монтаж, ввод в эксплуатацию | - Исполнитель проекта | - Электроустановки | Часть 5 Часть 6 |
|  |  |  | - Поставщики - Субподрядчики | - Акты ввода в эксплуатацию |  |
|  |  |  | - Провайдеры обучения |  |  |
| 5.2.6 | Валидация | Оценка: соответствует ли предоставляемая услуга Общей спецификации | - Разработчик проекта - Инженер-консультант - Исполнитель проекта | - Отчет об оценке качества обслуживания | Часть 6 |

Окончание таблицы 3

| Номер ссылки | Этапы проекта | Этапы проекта сельской электрификации | Вовлеченный участник | Результат | Соответствующая часть IEC 62257 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.7 | Эксплуатация в полевых условиях | - Эксплуатация - Обслуживание - Замена - Управление - Утилизация отходов | - Владелец/ Разработчик проекта | - Качество обслуживания | Часть 5 Часть 6 и соответствующая техническая спецификация |
|  |  |  | - Оператор | - Качество управления - Отношения с клиентами |  |

5.2 Обзор серии стандартов IEC 62257: связь с этапами проекта сельской электрификации (см. Таблицу 3)

5.2.1 Исследование возможностей

Генеральный план электрификации региона развивающейся страны или электрификации отдаленных районов в развитых странах должен учитывать как развитие национальной или региональной сети, так и использование децентрализованных коллективных или индивидуальных систем.

Часть 1 под названием IEC TS 62257-1:2015 Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 1. Общее введение в серию стандартов IEC 62257 и внедрение сельской электрификации, содержит основы методологии сельской электрификации с используя как развитие сети, так и автономные системы, и объясняет различные варианты ее реализации.

В ней особенно представлены преимущества или недостатки коллективных и индивидуальных решений по электрификации. Часть 1 также знакомит с различными частями серии стандартов, которые будут полезны участникам, вовлеченным в каждой части проекта.

Рисунок 1 этой части 1 иллюстрирует реализацию генерального плана на ежегодной основе с использованием как развития сети, так и децентрализованных автономных коллективных или индивидуальных систем.

5.2.2 Спецификация проекта

На этом этапе должны быть оценены решаемые потребности будущих потребителей, чтобы определить технические решения, которые подходят для их удовлетворения.

Часть 2 под названием IEC TS 62257-2:2015 Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 2: Из требований к диапазонам систем электрификации представляет собой методологический подход к выполнению этого этапа проекта.

В ней также представлен ряд систем и оказана помощь в выборе правильной системы в соответствии с характеристиками потребностей, которые она может удовлетворить (диапазон услуг, мощность, количество энергии, уровень качества обслуживания и т. д.).

Также представлены примеры стандартизированного набора услуг наряду со стандартизированными системными архитектурами.

Часть 3 под названием IEC TS 62257-3:2015 Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 3: Разработка и управление проекта подчеркивает необходимость определения различных участников проекта, их необходимых компетенций, их соответствующих обязанностей и контрактов, которые должны их связать, до начала любой работы над проектом. Это предварительное действие является одним из ключевых элементов успешной реализации проекта.

Часть 3 предлагает реализацию подхода к обеспечению качества, позволяющего владельцу и исполнителю проекта через определенные промежутки времени проверять, что:

- проект разработан таким образом, чтобы удовлетворить потребности будущих потребителей,

- технические сооружения реализованы в соответствии с Генеральной спецификацией,

- правильно организованы эксплуатация, техническое обслуживание, обратная связь и проверка качества обслуживания.

Рисунок 3 ниже воспроизведен с рисунка 1 стандарта IEC TS 62257-3:2015. Он иллюстрирует договорные связи, которые должны быть установлены между заинтересованными сторонами проекта.

Таблица 4 ниже воспроизведена из таблицы C.1 стандарта IEC TS 62257-2:2015; в ней приведены примеры показателей, которые можно использовать для адаптации качества обслуживания к решаемым и реальным потребностям будущих потребителей и их уточнения в Общей спецификации.

Рисунок 3 - Договорные отношения между участниками проекта – (IEC TS 62257-3:2015, рисунок 1)

Примечание – Символ «C» на рисунке представляет собой потенциальное договорное соглашение между двумя сторонами.

Таблица 4 - Комбинированная классификация - (IEC TS 62257-2:2015, таблица C.1)

| Индикаторы качества электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемый класс | Указанная продолжительность обслуживания | Указанная доступность поставок (%/год) |  |  | Требуемое качество электроэнергии |  |  |
|  | (ч/день) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| А | = 24 часа | ≥ 99 | ≥ 98 | ≥ 95 |  |  |  |
| B | 16 ≤ h < 24 |  |  |  |  |  |  |
| С | 8 ≤ h < 16 |  |  |  |  |  |  |
| D | 4 ≤ h < 8 |  |  |  |  |  |  |
| Е | h < 4 |  |  |  |  |  |  |
| F | Системы, требующие показателей качества электроэнергии выше или ниже этих значений, могут быть указаны в соответствии со специальными требованиями. |  |  |  |  |  |  |
| UN Среднеквадратичное значение напряжения на зажимах питания в данный момент времени, измеренное за заданный интервал. |  |  |  |  |  |  |  |
| f Номинальная частота питающего напряжения UN должна быть f. При нормальных условиях эксплуатации среднее значение базисной частоты, измеренное за 10 с, должно находиться в диапазоне f ± ∆f |  |  |  |  |  |  |  |
| а Время начала и время окончания срока обслуживания должны быть указаны в договоре. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 иллюстрирует конкретный пример использования Таблицы 4.

Таблица 5 - Спецификация услуги (пример) - (IEC TS 62257-2:2015, таблица C.2)

| Категория 1 |  | D | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная доступная потребляемая мощность: | P ≤ 100 Вт Е ≤ 0,5 кВт/ч | Среднее недельное обслуживание, обеспечивающее энергией максимум 4 часа в день. | Обслуживание предоставляется более 99 % года | ¦±AU ¦ ≤ 20 % UN, ¦±Af ¦ ≤ 3 Гц, THD ≤ 10 % |
| Средняя количество энергии, обеспечиваемое за 24 часа |  |  |  |  |

5.2.3 Технико-экономическое обоснование проекта

На этом этапе оцениваются социально-экономические характеристики будущих потребителей, географические и топографические характеристики и ресурсы возобновляемой энергии на объекте, чтобы разработать бизнес-план и проверить жизнеспособность проекта.

Эти исследования необходимы для следующего шага, который заключается в выборе технических решений и написании Общей спецификации.

Результаты социально-экономического исследования, методология которого изложена в Части 2, используются для установления профиля будущих потребителей с точки зрения решаемых потребностей в электротехнических услугах.

Часть 4 под названием IEC TS 62257-4:2005 Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 4: Выбор и проектирование системы классифицирует качество информации, которая должна быть собрана для оценки ресурсов объекта с точки зрения возобновляемых источников энергии, которые необходимо учитывать при выборе и определении размеров электроустановок и которые влияют на стоимость этих установок.

Эта информация, добавленная к технико-экономическим расчетам, необходимым для создания бизнес-плана, показанного в Части 4, используется для выбора технических решений, представленных в Части 2.

Рисунок 4 ниже, воспроизведенный с рисунка 1 IEC TS 62257-2:2015, дает пример того, что может быть содержанием социально-экономического исследования.

Рисунок 4 - Пример содержания нетехнического предварительного исследования – (IEC TS 62257-2:2015, рисунок 1)

5.2.4 Детальные технические исследования

На этом этапе выбираются детальные технические решения для реализации проекта. Это приводит к написанию Общей спецификации (GS), которая является справочным документом для проекта и для объявления тендеров.

Часть 2 предлагает архитектуры для индивидуальных или коллективных систем электрификации, способных обеспечить решаемые потребности, выявленные социально-экономическим исследованием.

Часть 3 полезна для написания GS, для определения уровня и доступности электрических услуг, которые должны быть предоставлены, технических и административных рамок, а также графика реализации проекта.

Часть 4 содержит элементы для определения правил управления производимой энергией, а также вида и качества информации, которую необходимо собрать для этого управления. Она также помогает ввести в GS общую основу для ответов субподрядчиков или производителей на объявление тендеров. Она дает критерии, чтобы помочь владельцу и разработчику проекта сравнить предложения и выбрать лучший технико-экономический ответ.

Часть 5 под названием IEC TS 62257-5:2015 Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 5: Защита от поражения электрическим током детализирует уровень безопасности, который должны обеспечивать будущие электроустановки (безопасность людей, защита от перегрузки, перенапряжения, молнии и опасности возгорания), и который должен быть предписан в GS.

Чтобы указать электрические устройства или системы, которые будут поставляться посредством тендера, GS ссылается на Части 7–12 (см. Таблицу 1), которые представляют собой технические спецификации для автономных электрических систем, оборудования или аксессуаров. Настоящие технические спецификации содержат испытания, пригодные для проверки соответствия GS оборудования, предлагаемого поставщиками.

Предлагаемые испытания разработаны таким образом, чтобы максимально снизить их стоимость и потребовать максимально простого лабораторного оборудования.

Например, в 5-ойчасти настоятельно рекомендуется использовать системы TN-C-S для нейтрализации и заземления микросети поселка для защиты людей от поражения электрическим током, как показано на рисунке 5, воспроизведенном из рисунка B.2 IEC. ТС 62257 5:2005.

Нейтрализующая и защитная функции, совмещенные в одном проводнике в части системы.

Рисунок 5 - Система TN-CS - (IEC TS 62257-5:2015, рисунок B.2)

5.2.5 Реализация проекта

На этом этапе, электрические установки строятся на месте и вводятся в эксплуатацию.

Часть 5 предоставляет задействованным участникам всю необходимую техническую информацию об уровне безопасности, который должен обеспечиваться установками, и о том, как проверить, действительно ли выполняются предписания GS.

Часть 6 под названием IEC TS 62257-6:2015 Рекомендации для гибридных электростанций на основе возобновляемых источников энергии, предназначенных для сельской электрификации. Часть 6: Приемка, эксплуатация, техническое обслуживание и замена дает всю необходимую информацию для проверки того, что все электрические устройства и установки соответствуют требованиям технических спецификаций (части 7 - 12), как это предписано в GS.

Части с 7 по 12 представляют собой подробные технические спецификации для различного оборудования, которое необходимо закупить для реализации проекта:

- Фотоэлектрическая система батарея (часть 7-1);

- Генераторная установка (часть 7-3);

- Свинцово-кислотные аккумуляторы (часть 8-1);

- Микроэнергетические системы, включая гибридные электростанции на основе возобновляемых источников энергии (Часть 9-1);

- Микросети (часть 9-2);

- Пользовательский интерфейс (часть 9-3);

- Внутренняя установка (Часть 9-4);

- Переносной фотоэлектрический фонарь (Часть 9-5);

- Системы фотоэлектрической электрификации (Часть 9-6);

- Компактные люминесцентные лампы, CFL (часть 12-1).

В этих технических спецификациях предусмотрены испытания, которые могут быть выполнены местными организациями на очень простом оборудовании и в локальных условиях испытаний (близких к условиям проекта). Например, на рис. 6 ниже, воспроизведенном с рис. 2 стандарта IEC TS 62257-8-1:2007, показана фаза А испытания на выносливость автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов, используемых в фотоэлектрических системах.

Рисунок 6 - Испытание батареи на выносливость, фаза А. (IEC TS 62257-8-1:2007, рисунок 2)

5.2.6 Валидация проекта

В части 6 приведены необходимые рекомендации по вводу установок в эксплуатацию и проверке их соответствия GS.

Этот этап является последним перед передачей установок оператору.

В приведенной ниже Таблице 6, воспроизведенной из Таблицы 8 IECTS 62257-6:2015, приведены действия, которые необходимо выполнить для проверки того, что установки соответствуют предписаниям GS согласно типу системы электрификации, как определено в Части 2.

Таблица 6 - Проверка соблюдения обязательств - (IEC TS 62257-6:2015, таблица 8)

| Действия | Типы систем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 |
| Убедитесь, что спецификации прибора идентичны характеристикам изначально установленных приборов. | x | x | x | x | x | x |
| Убедитесь, что предоставленное обслуживание, по крайней мере, соответствует обслуживанию, определенному в контракте. | x |  |  |  |  |  |
| Сравните измеренную энергию (производство и потребление) за период, определенный контрактом (для этого сравнения необходимо измерить потребляемую пользователем энергию переменного и постоянного тока) |  | x | x | x | x | x |
| Сравните долю, произведенную генераторной установкой, с долей, произведенной REN, если контракт требует частичного участия генераторной установки. |  |  | x | x |  |  |
| Для коллективных систем: проверьте работу менеджеров контрактов/счетчиков (ограничители мощности, ограничители энергии и т. д.) |  | x | x | x | x | x |

На Рисунке 7 ниже, воспроизведенном из Рисунка 3 IEC TS 62257-9-6:2008, приведены, среди прочего, показатели, чтобы сделать измерения, которые можно оценить путем расчета «коэффициентов качества обслуживания» для услуг (освещение, телевидение, охлаждение и т. д.), предоставляемых клиентам установками, действительно соответствующими предписаниям GS.

Рисунок 7 - Испытание 3, рабочие циклы - (IEC TS 62257-9-6:2008, рисунок 3)

5.2.7 Эксплуатация в полевых условиях

На этом этапе организуется эксплуатация, реализуются планы технического обслуживания и принимаются меры для необходимого обновления компонентов установок, а также всей установки в целом, как это запланировано в бизнес-плане.

Этот этап имеет первостепенное значение для надежности установки и обслуживания, предоставляемого клиенту. В прошлом, многие проекты были реализованы без этой фазы и оказались неудачными. Установка не удалась, и обслуживание клиента было прервано.

Таким образом, установка должна быть передана компетентному оператору. Последний несет ответственность за постоянство обслуживания клиента после проверки того, что установки, которые он собирается эксплуатировать, соответствуют предписаниям GS.

Часть 5 дает необходимые элементы для организации работы установок, обеспечивающих безопасность клиентов и обслуживающего персонала.

Часть 6 позволяет четко определить обязанности всех вовлеченных заинтересованных сторон. Она предоставляет элементы для того, чтобы:

- организовать оперативные действия с надлежащим уровнем безопасности и определить уровень компетентности всего персонала;

- подготовить план технического обслуживания;

- подготовить замену частей или всей установки;

- организовать утилизацию демонтированных деталей.

Таблица 7, воспроизведенная из таблицы 3 стандарта IEC TS 62257-6:2015, определяет обязанности различных заинтересованных сторон, участвующих в действиях по вводу в эксплуатацию, эксплуатации, техническому обслуживанию и обновлению на этом этапе эксплуатации в полевых условиях (действия AOMR).

Таблица 7 - Вовлечение участников AOMR (IEC TS 62257-6:2015, таблица 3)

| Характер участника | Действия AOMR |  |  |  | Обязанности по сравнению с участием AOMR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | О | М | R |  |
| Владелец | I |  |  | I | Долгосрочная финансовая и договорная ответственность за систему. |
| Разработчик проекта | I | С | С | С | Отвечает за определение правил эксплуатации, политики технического обслуживания и графика замены. |
| Инженер- консультант | I | С | С | С | На основе предоставляемой услуги и под ответственность разработчика проекта, определяет правила и уровни AOMR, которые позволят предоставлять эту услугу. |
| Исполнитель проекта | I |  |  |  | Может предоставлять информацию, относящуюся к AOMR, разработчику проекта. |
| Субподрядчик | I |  | I | I | Особенности гарантии на оборудование |
| Оператор |  | I | I | I | При приемке работ, дает свое согласие и объявляет микроэлектростанцию «принятой в эксплуатацию». Затем несет ответственность за применение правил AOMR на месте. Отвечает за обеспечение надлежащего обслуживания подсистем производства, распределения и потребления, включая устройства заземления. |
| Подрядчик по техническому обслуживанию |  |  | I |  | Обязуется регулярно посещать систему для проверки состояния компонентов, подверженных износу. Выполняет ремонтно-восстановительные работы. Обязуется информировать участников и в первую очередь оператора об основных событиях, касающихся работы системы. |
| Провайдер обучения |  | Т | Т |  | Предоставляет соответствующие знания и обучающие действия, чтобы люди могли выполнять назначенные им действия AOMR. |
| Пользователь |  | I | I |  | Применяя предоставленные инструкции, пользователь может обеспечить обратную связь с оператором и выполнять простые действия по эксплуатации и техническому обслуживанию в зависимости от конструкции системы. Сообщает оператору о любых проблемах, связанных с техническим обслуживанием. |
| C: концептуальная роль. I: роль реализации. Т: роль обучения. |  |  |  |  |  |

Приложение А

(обязательное)

Термины, определения и сокращения, используемые в серии стандартов IEC 62257

1.А Температура окружающей среды (ambient temperature): Температура среды в непосредственной близости от батареи.

2.А Действия AOMR (AOMR actions):

2.1А Действия по приемке, эксплуатации, техническому обслуживанию и замене.

2.2А Устройство, которое распределяет, фильтрует или преобразует свет, передаваемый от одной или нескольких ламп, и которое включает в себя, кроме самих ламп, все части, необходимые для крепления и защиты ламп, и, при необходимости, дополнительные цепи вместе со средствами для их подключения к электроснабжению (по IEC 60050-845:1987, 845-10-01).

3.А Доступность по первому требованию (readily available): Возможность доступа для осмотра, технического обслуживания или ремонта без необходимости демонтажа конструктивных частей, шкафов, скамеек и т.п.

4.А Блок (block): Часть линии между двумя последовательными стопорными столбами.

5.А Блокировочный диод (blocking diode):): Диод, соединенный последовательно с модулем (-ями), панелью (-ями), под-батареей (-ями) и батареей (-ями) для блокировки обратного тока в такой модуль (-и), панель (-и), под-батарею (-и) и батарею (-и).

6.А BMS (battery management system (or battery charge/discharge controller)): Система управления батареями (или контроллер подзаряда/разряда батареи).

7.А Обходной диод (bypass diode): Диод, подключенный к одной или нескольким элементам в направлении прямого тока, чтобы позволить току модуля обходить затененные или сломанные элементы, чтобы предотвратить повреждение горячей точки или горячего элемента в результате смещения обратного напряжения от других элементов в этом модуле.

8.А Кабель (cable): Сборка из одного или нескольких проводников и/или оптических волокон с защитным покрытием и, возможно, с наполнителем, изолирующим и защитным материалом.

9.А Кабельный сердечник (cable core): Проводник с его изоляцией, но без механического защитного покрытия.

10.А Емкость (элемента или батареи) (capacity (of a cell or a battery)): Количество электричества (электрического заряда), обычно выражаемое в ампер-часах (А/ч), которое полностью заряженная батарея может обеспечить при определенных условиях.

11.А Несущий кабель (carrier messenger): Проволока или канат, основной функцией которых является поддержка кабеля в воздушных установках, которые могут быть отделены от кабеля или составлять единое целое с ним.

12.А CES (collective electrification system): Система коллективной электрификации.

13.А Скорость заряда (относительно вторичных элементов и батарей) (charge rate): Электрический ток, при котором заряжается вторичный элемент или батарея.

Примечание - Скорость заряда выражается в виде эталонного тока It = Cr/n, где Cr - номинальная емкость, заявленная изготовителем, а n - время в часах, для которого заявлена номинальная емкость (по IEC 60050-482:2004, 482-05-45).

14.А Оборудование класса I (class I equipment): Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и включает дополнительные меры предосторожности, заключающиеся в том, что доступные токопроводящие части соединяются с проводником защитного заземления в стационарной электроустановке таким образом, что доступные части не могут стать токоведущими в случае выхода из строя основной изоляции.

Примечание - Оборудование класса I может иметь компоненты с двойной изоляцией или компоненты, работающие при SELV. Для оборудования, предназначенного для использования с гибким шнуром или кабелем, это положение включает защитный заземляющий провод как часть гибкого шнура или кабеля.

15.А Оборудование класса II (class II equipment): Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и в котором предусмотрены дополнительные меры предосторожности, такие как двойная или усиленная изоляция, без защитного заземления или зависимости от условий установки.

Примечания

1 Такое оборудование может быть одного из следующих типов:

- оборудование, имеющее прочную и по существу непрерывную оболочку из изоляционного материала, покрывающую все металлические части, за исключением мелких частей, таких как заводские таблички, винты и заклепки, которые изолированы от токоведущих частей изоляцией, эквивалентной, по крайней мере, усиленной изоляции. Такое оборудование называется оборудованием класса II с изолирующим кожухом;

- оборудование, имеющее по существу сплошную металлическую оболочку, в которой повсюду используется двойная изоляция, за исключением тех частей, где используется усиленная изоляция, поскольку применение двойной изоляции явно неосуществимо. Такое оборудование называется оборудованием класса II в металлическом кожухе;

- оборудование, представляющее собой комбинацию типов, описанных в двух предыдущих пунктах.

2 Оболочка оборудования класса II с изоляцией может составлять часть всей дополнительной или усиленной изоляции.

3 Если оборудование с двойной или усиленной изоляцией имеет заземляющий зажим или контакт, считается, что оно относится к конструкции класса I.

4 Оборудование класса II может быть снабжено средствами поддержания непрерывности защитных цепей, изолированных от доступных проводящих частей двойной или усиленной изоляцией.

5 Детали оборудования класса II могут работать при SELV.

16.А Оборудование III класса (class III equipment): Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током основана на питании в SELV, и в котором не генерируются напряжения выше, чем в SELV.

Примечание - Оборудование, предназначенное для работы при SELV и имеющее внутренние цепи, работающие под напряжением, отличном от SELV, не включено в классификацию, и на него распространяются дополнительные требования.

17.А Коллективная система электрификации CES (Collective Electrification System): Микроэлектростанция и микросеть, обеспечивающие электроэнергией несколько точек потребления с использованием одной или нескольких точек энергоресурса.

18.А Цвет (color): Цветовые характеристики лампы определяются внешним видом цвета и цветопередачей (или визуализацией).

Примечания

1 Фактический цвет лампы называется внешним видом цвета и определяется через спектральные трехцветные значения (координаты цвета) в соответствии с рекомендациями IEC.

2 Спектральные характеристики света, излучаемого лампой, влияют на внешний вид освещаемых ею объектов; этот эффект называется воспроизведением.

19.А Цветовой спектр температуры (color temperature): Температура источника, излучение которого имеет ту же хроматичность, что и данный раздражитель.

20.А Ввод в эксплуатацию (commissioning): Окончательная проверка установки и работы батареи на месте.

21.А Компактная люминесцентная лампа CFL (compact fluorescent lamp): Блок трубчатой люминесцентной лампы с изогнутой трубкой, который включает в себя постоянно закрытые элементы, необходимые для запуска и стабильной работы, и который не включает каких-либо заменяемых или взаимозаменяемых компонентов.

22.А Заряд постоянным током (constant current charge): Заряд, во время которого электрический ток поддерживается на постоянном уровне независимо от напряжения или температуры батареи (по IEC 60050-482:2004, 482-05-38).

23.А Цикл (cycle): Последовательность разряда, за которым следует заряд, или заряда, за которым следует разряд батареи при определенных условиях.

24.А Цикличность (элемента или батареи) (cycling (of a cell or battery)): Набор операций, которые выполняются со вторичным элементом или батареей и регулярно повторяются в одной и той же последовательности.

Примечание - Во вторичной батарее эти операции могут состоять из последовательности разряда, за которым следует заряд, или заряда, за которым следует разряд при определенных условиях. Эта последовательность может включать периоды отдыха (по IEC 60050-482:2004, 482-05-28).

25.А Плотность (density): Отношение массы к объему, кг/дм3.

Примечание - Плотность также определяется как безразмерная величина, выражающая отношение массы электролита к массе воды, занимающей тот же объем при 4 °C.

26.А Диспетчерская энергосистема (dispatchable power system): Источник, генератор, система являются диспетчеризуемыми, если поставляемая мощность доступна в любое заданное время (например, генераторная установка является диспетчерской системой, генератор REN является недиспетчерской энергосистемой).

27.А Двойная изоляция (double insulation): Изоляция, включающая как основную изоляцию, так и дополнительную изоляцию (по IEC 60050-195:1998, 195-06-08).

28.А DRES (daily weighted quality of service): Децентрализованная система сельской электрификации.

29.А Сухо-зарядная батарея (double insulation): Состояние поставки некоторых типов аккумуляторных батарей, в которых элементы не содержат электролита, а пластины сухие и в заряженном состоянии (по IEC 60050-482:2004, 482-05-30).

30.А Продолжительность обслуживания (duration of service): Количество часов, когда нагрузка находится под напряжением.

31.А DWQIT (daily weighted quality of service): Ежедневно взвешенное качество обслуживания.

32.А Заземление (earth): Проводящая масса земли, электрический потенциал которой в любой точке условно принимается равным нулю (по IEC 60050-826:2004, 826-04-01).

33.А Заземляющая защита (earthing): Защита от поражения электрическим током.

34.А Электрооборудование (electric equipment): Изделие, используемое для таких целей, как производство, преобразование, передача, распределение или использование электрической энергии, такое как электрические машины, трансформаторы, распределительные и контрольные устройства, измерительные приборы, защитные устройства, системы электропроводки, токопотребляющее оборудование (по IEC 60050-826:2004, 826-16-01).

35.А Электрохимический элемент или батарея (electrochemical cell or battery): Электрохимическая система, способная хранить в химической форме полученную электрическую энергию и возвращать ее путем преобразования (IEC 60050-482:2004, 482-02-29).

36.А Электролит (electrolyte): Жидкое или твердое вещество, содержащее подвижные ионы, которые придают ему ионную проводимость.

Примечание - Электролит может быть жидким, твердым или гелеобразным.

37.А Технический консультант (engineering consultant): Организация, компания или лицо, ответственное за преобразование потребностей потенциального пользователя в технические требования в соответствии с применимыми техническими спецификациями IEC и подготовку объявления о тендерах.

38.А Условия окружающей среды (environmental conditions): Такие характеристики, как высота над уровнем моря, температура, влажность, которые могут повлиять на технические характеристики.

39.А Эквипотенциальное соединение (equipotential bonding): Обеспечение электрических соединений между токопроводящими частями, предназначенных для достижения эквипотенциальности.

Примечание - Роль эквипотенциального соединения заключается в уменьшении разности потенциалов, которая может существовать между двумя открытыми токопроводящими частями установки.

40.А Сверхнизкое напряжение ELV (extra-low voltage): Напряжение, не превышающее соответствующий предел напряжения диапазона I, указанный в IEC 60449.

См. также IEC 61201. Напряжение, не превышающее 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока без пульсаций, считается сверхнизким напряжением (по IEC 60050-826:2004, 826-12-30).

41.А Выполнение обслуживания (fulfilment of service): Отношение измеряемой оказанной услуги к требуемой услуге.

42.А Газирование элемента (gassing of a cell): Выделение газа в результате электролиза воды в электролите элемента (по IEC 60050-482:2004, 482-05-51).

43.А Общая спецификация GS (General Specification): Спецификация, подготовленная разработчиком проекта с использованием текущей серии документов IEC 62257, которая в основном определяет уровень и стоимость услуг, которые должны быть достигнуты, и условия проекта, включая административные рамки и технико-экономический контекст проекта, а также его график.

44.А Гибридная микроэнергетическая система HMPS (hybrid micropower system): Микроэнергетическая система, включающая генераторы различных технологий.

45.А Гибридная электростанция (hybrid system): Система с несколькими источниками.

46.А Идентификационный файл IF (identification file): Документ, описывающий оборудование с точки зрения подробной технической спецификации, конструкции и связанных с ним характеристик.

47.А Система индивидуальной электрификации IES (Individual electrification system): Система микроэлектростанций, подающая электроэнергию в одну точку потребления, как правило, с одной точкой энергоресурса.

48.А Код IK: Степень защиты, обеспечиваемая оболочками электрооборудования от внешних механических воздействий.

49.А Освещенность (элементарной поверхности) символ Е (illuminance (of an elementary surface symbol E): Световой поток, воспринимаемый элементарной поверхностью, деленный на площадь этой поверхности (по IEC 60050-723:1997, 723-08-30).

Примечание - В системе единиц SI, освещенность выражается в люксах (лк) или в люменах на квадратный метр (лм/м 2). 1 люкс - это освещенность, создаваемая на поверхности площадью 1 квадратный метр световым потоком в 1 люмен, равномерно распределенным по этой поверхности.

50.А Измеритель освещенности (illuminance meter): Прибор для измерения освещенности (IEC 60050-845:1987, 845-05-16).

51.А IMOD_REVERSE: Ток, который модуль может выдержать в направлении, обратном нормальному, без повреждения модуля. Этот ток получен от производителя при ожидаемых условиях эксплуатации. Этот номинальный ток не относится к номиналу обходного диода.

Примечания

1 Обратный ток модуля - это ток, протекающий через фотоэлементы в направлении, обратном нормальному току.

2 Типичное значение для модулей из кристаллического кремния составляет от 2 до 2,6 раз от нормального короткого замыкания ISC MOD.

52.А Контракт на реализацию (implementation contract): Договор между разработчиком проекта и исполнителем проекта обычно является результатом конкурса предложений, разработанных разработчиком проекта на основе общей спецификации

53.А Первоначальный заряд (initial charge): Пуско-наладочные работы для новой батареи, чтобы довести ее до полностью заряженного состояния

54.А Проинструктированное лицо (instructed person): Лицо, получившее адекватную консультацию или надзор со стороны квалифицированных специалистов, чтобы позволить ему/ей:

а) осознавать риски и избегать опасностей, которые может создать электрическое, химическое или механическое оборудование;

b) правильно выполнить требуемую задачу.

55.А IP-степень (IP degree): Степень защиты, обеспечиваемая оболочками электрооборудования, от проникновения инородных тел и пыли/воды

56.А ISC ARRAY: Ток короткого замыкания фотоэлектрической батареи при стандартных условиях испытаний, равный:

57.А ISC ARRAY = ISC MOD × SA, где S A - общее количество параллельно соединенных фотоэлектрических цепочек в фотоэлектрической батарее.

58.А ISC MOD: Ток короткого замыкания фотоэлектрического модуля или фотоэлектрической цепочки при стандартных условиях испытаний (STC), как указано производителем на табличке с техническими характеристиками изделия.

Поскольку фотоэлектрические цепочки представляют собой группу фотоэлектрических модулей, соединенных последовательно, ток короткого замыкания цепочки равен I SC MOD.

59.А ISC S-ARRAY: Ток короткого замыкания фотоэлектрической под-батареи при стандартных условиях испытаний (STC) и равен: ISC S-ARRAY = ISC MOD × SSA, где SSA - количество параллельно соединенных фотоэлектрических цепочек в фотоэлектрической под-батарее.

60.А Изолированный участок (isolated site): Электрическая характеристика для определения конкретного местоположения, в настоящее время не подключенного к национальной/региональной сети.

61.А Распределительная коробка (junction box): Закрытое или защищенное соединительное устройство, позволяющее выполнять одно или несколько соединений (IEC 60050-442:1998, 442-08-03).

62.А Свинцово-кислотная батарея (lead-acid battery): Аккумуляторная батарея, в которой электроды изготовлены в основном из свинца, а электролит представляет собой раствор серной кислоты.

63.А Лицензированное лицо (licensed person): Лицо, уполномоченное выполнять электромонтажные работы в соответствии с законами и правилами соответствующего государства или территории. Только квалифицированные или проинструктированные лица могут получить лицензию.

64.А Срок службы (лампы) (life (of a lamp)): Общее время, в течение которого лампа работала до того, как она пришла в негодность или считается таковой в соответствии с установленными критериями. Срок службы лампы обычно выражается в часах(IEC 60050-845:1987, 845-07-61).

65.А Испытание на продолжительность срока службы (life test): Испытание, при котором лампы работают в определенных условиях в течение определенного времени или до конца срока службы, и в ходе которого могут проводиться фотометрические и электрические измерения через определенные промежутки времени (IEC 60050-845:1987, 845-07-62).

66.А Световое применение (light application): Свет, излучаемый фонарем, чтобы обеспечить данную деятельность.

Примечание - Примеры категорий светового применения приведены в 5.1.

67.А Светоотдача (светильника), световая эффективность светильника (США) (light output ratio (of a luminaire) luminaire efficiency (USA)): Отношение общего потока светильника, измеренного в определенных практических условиях с его собственными лампами и оборудованием, к сумме отдельных световых потоков тех же ламп при работе вне светильника с тем же оборудованием в определенных условиях (IEC 60050-845:1987, 845-09-39).

68.А Световой блок (light unit): Сборка внутри кожуха всех частей, таких как лампы, оптическая аппаратура, цветное стекло, зажимы, необходимые для демонстрации светового аспекта (IEC 60050-821:1998, 821-02-38).

69.А Осветительное оборудование (lighting equipment): Комбинация светильника и лампы.

70.А Производительность освещения (lighting performance): Способность продукта обеспечивать правильную освещенность для данного применения.

71.А Элемент под напряжением (live part): Проводник или токопроводящая часть, предназначенная для подачи питания при нормальной работе, включая нейтральный проводник, но по соглашению не проводник PEN, проводник PEM или проводник PEL (IEC 60050-195:1998, 195-02-19).

Примечание - Эта концепция не обязательно подразумевает риск поражения электрическим током.

72.А Светильник (luminaire): Устройство, которое распределяет, фильтрует или преобразует свет, передаваемый от одной или нескольких ламп, и которое включает в себя, кроме самих ламп, все части, необходимые для крепления и защиты ламп, и, при необходимости, дополнительные  цепи вместе со средствами для их подключения к электроснабжения (IEC 60050-845:1987, 845-10-01).

73.А Световая отдача (Лм/Вт) (luminous efficacy (lm/W)): Отношение излучаемого светового потока к мощности, потребляемой источником (IEC 60050-845:1987, 845-01-55).

74.А Подрядчик по техническому обслуживанию (maintenance contractor): Организация, корпоративная компания, оператор или лицо, нанятое оператором для выполнения операций по техническому обслуживанию установки.

75.А Микросеть (microgrid): Подсистема DRES, предназначенная для выдачи мощности, не превышающей 100 кВА, и питаемая от микроэлектростанции.

Примечание - Приставка «микро» предназначена для обозначения низкого уровня пропускной способности.

76.А Микроэлектростанция (micropower plant): Электростанция, производящая менее 50 кВА за счет использования одного ресурса или гибридной системы.

77.А Микроэнергетическая система (micropower system): Подсистема DRES для производства электроэнергии до 100 кВА.

Примечание - Приставка «микро» предназначена для обозначения низкого уровня генерируемой мощности (от нескольких кВА до нескольких десятков кВА).

78.А Микроэлектростанция (micropowerplant): Подсистема DRES для производства электроэнергии до 100 кВА.

Примечание - Приставка «микро» предназначена для обозначения низкого уровня генерируемой мощности (от нескольких кВА до нескольких десятков кВА).

79.А Номинальная мощность (nominal capacity): Подходящее приблизительное количество электричества, используемое для определения емкости элемента или батареи.

Примечание - Это значение обычно выражается в ампер-часах (А/ч).

80.А Недиспетчерская энергосистема (non-dispatchable power system): Недиспетчерская система зависит от ресурсов; мощность может быть недоступна в указанное время.

81.А Наблюдаемая емкость батареи (observed battery capacity): Количество электричества или электрического заряда, которое батарея в состоянии высокого заряда может обеспечить в предлагаемых условиях испытаний.

Примечание - На практике, емкость батареи выражается в ампер-часах (А/ч).

82.А Оператор (operator): Организация, компания или лицо, отвечающее за системные операции, управление и техническое обслуживание.

83.А Постороннее лицо (ordinary person): Лицо, который не является ни квалифицированным, ни проинструктированным лицом.

84.А Владелец (owner): Организация, компания или лицо, несущие финансовую ответственность за всю систему и сохранение прав собственности на все оборудование. Владелец может иметь и другую роль, например, разработчика проекта или оператора, но может быть совершенно отдельной организацией.

85.А Проводник PEL (PEL conductor): Проводник, совмещающий функции проводника защитного заземления и линейного проводника (IEC 60050-195:1998, 195-02-14).

86.А Проводник PEN (PEN conductor): Проводник, совмещающий функции проводника защитного заземления и нулевого проводника (IEC 60050-826:2004, 826-04-25).

87.А Период услуги (period of service): Часть суток, когда нагрузка находится под напряжением.

88.А Портативный (portable): Возможность переноски одним человеком (IEC 60050-151:2001, 151-16-47).

Примечание - Термин «портативный» часто подразумевает дополнительную возможность работы при переноске.

89.А Блок кондиционирования питания PCU (power conditioning unit): Система, которая преобразует электроэнергию, выдаваемую фотоэлектрической батареей, в соответствующие значения частоты и/или напряжения, которые должны подаваться на нагрузку, храниться в батарее или подаваться в электрическую сеть.

90.А Блок кондиционирования питания, изолированный (power conditioning unit, isolated): Блок кондиционирования питания с электрическим разделением входной и выходной цепей (например, с помощью разделительного трансформатора).

91.А Блок кондиционирования питания, неизолированный (power conditioning unit, non-isolated): Блок кондиционирования питания, в котором нет электрического разделения между входной и выходной цепями.

92.А Коэффициент мощности (power factor): В периодических условиях, отношение абсолютного значения активной мощности P к полной мощности S.

93.А Линия электропередачи (power line): Воздушная или подземная линия, установленная для передачи электроэнергии для любых целей, кроме связи.

94.А Разработчик проекта (project developer): Организация, компания или лицо, которое определяет и продвигает проект сельской электрификации, назначает исполнителя проекта, определяет соответствие спецификациям, а также отвечает за получение ресурсов для финансирования проекта.

95.А Исполнитель проекта, генеральный подрядчик (project implementer, general contractor): Организация, компания или лицо, которым разработчик проекта поручил выполнить работу или обеспечить выполнение этой работы в соответствии с общим спецификацией (возможно, через некоторых субподрядчиков).

96.А Защищенное сверхнизкое напряжение PELV (protected extra-low voltage): Система сверхнизкого напряжения, которая электрически не отделена от земли, но в остальном удовлетворяет всем требованиям SELV.

97.А Защитный проводник  (protective conductor (identification: PE)): (обозначение: РЕ): Проводник, предусмотренный в целях безопасности, например, для защиты от поражения электрическим током (IEC 60050-195:1998, 195-02-09).

Примечание - В электроустановке, проводник, обозначаемый как PE, обычно также считается проводником защитного заземления.

98.А Фотоэлектрическая батарея (PV array):

а) механически интегрированная сборка модулей или панелей и опорной конструкции, которая образует блок производства электроэнергии постоянного тока. Батарея не включает в себя основание, устройство слежения, терморегулятор и другие подобные компоненты(IEC 61836:2007, определение 3.3.45 а).

b) механически и электрически интегрированная сборка фотоэлектрических модулей и других необходимых компонентов для формирования блока питания постоянного тока (IEC 60364-7-712:2002, определение 712.3.4).

Примечание - Фотоэлектрическая батарея может состоять из одного фотоэлектрического модуля, одной фотоэлектрической цепочки или нескольких параллельно соединенных цепочек или нескольких параллельно соединенных фотоэлектрических под-батарей и связанных с ними электрических компонентов. Для целей настоящего стандарта, границей фотоэлектрической батареи является выходная сторона устройства отключения фотоэлектрической батареи. Две или более фотоэлектрических батареи, которые не соединены параллельно на стороне генерации блока кондиционирования мощности, должны рассматриваться как независимые фотоэлектрические батареи.

99.А Кабель фотоэлектрической батареи (PV array cable): Выходной кабель фотоэлектрической батареи, соединяющий распределительную коробку фотоэлектрической батареи с устройством отключения фотоэлектрической батареи.

100.А Распределительная коробка фотоэлектрической батареи (PV array junction box): Распределительная коробка, в которой соединяются все цепочки любой батареи (IEC 60364-7-712:2002, определение 712.3.5, измененное).

101.А Напряжение фотоэлектрической батареи (PV array voltage): Напряжение фотоэлектрической батареи считается равным V OC ARRAY в наихудших условиях.

Примечание - Напряжение разомкнутой цепи зависит от температуры элемента и технологии.

102.А Фотоэлектрическая батарея, заземленная (PV array, earthed): Фотоэлектрическая батарея, в которой один из полюсов выходной цепи постоянного тока электрически соединен с землей.

103.А Фотоэлектрическая батарея, плавающая (PV array, floating): Фотоэлектрическая батарея, в которой ни один из полюсов выходной цепи постоянного тока не соединен с землей и подключен к прикладной цепи, которая либо не заземлена, либо имеет двойную изоляцию.

104.А Фотоэлектрическая батарея, изолированная (PV array, isolated): Фотоэлектрическая батарея, в которой имеется хотя бы простое электрическое разделение между выходной цепью фотоэлектрической батареи (сторона постоянного тока) и системой переменного тока.

Примечание - Простое электрическое разделение силовых цепей обычно достигается с помощью силового трансформатора.

105.А Фотоэлектрическая батарея, незаземленная (PV array, unearthed): Фотоэлектрическая батарея, в которой ни один из полюсов выходной цепи постоянного тока не соединен с землей.

106.А Фотоэлектрический элемент (PV cell):

а) базовая единица фотоэлектрического преобразования, полупроводниковое устройство, способное преобразовывать свет непосредственно в электрическую энергию;

b) основное фотоэлектрическое устройство (IEC 60904-3:2008).

Примечание - Предпочтительным термином является «солнечный фотоэлектрический элемент» или «фотоэлектрический элемент», в просторечии именуемый «солнечным элементом».

107.А Распределительная коробка фотоэлектрического модуля (PV module junction box): Корпус, прикрепленный к фотоэлектрическому модулю, где выполняются электрические соединения с фотоэлектрическим модулем.

108.А Фотоэлектрический модуль (PV module): Наименьшая полная защищенная от воздействия атмосферных явлений, сборка взаимосвязанных элементов(IEC 60904-3:2008).

Примечание - В просторечии именуется «солнечным модулем».

109.А Кабель фотоэлектрической цепочки (PV string cable): Кабель, соединяющий модули в фотоэлектрической цепочке или соединяющий цепочку с распределительной коробкой или с зажимами постоянного тока блока кондиционирования питания.

110.А Фотоэлектрическая цепочка (PV string): Цепь последовательно соединенных модулей.

111.А Кабель фотоэлектрической под-батареи (PV sub-array cable): Выходной кабель фотоэлектрической под-батареи, по которому в нормальном режиме работы проходит только выходной ток связанной с ней под-батареи, и который соединяет фотоэлектрическую под-батарею с другими фотоэлектрическими под-батареями, составляющими фотоэлектрическую батарею.

Примечание - Кабели фотоэлектрических под-батарей подходят только для фотоэлектрических батарей, которые разделены на под-батареи.

112.А Распределительная коробка фотоэлектрической под-батареи (PV sub-array junction box): Корпус, в котором все фотоэлектрические цепочки фотоэлектрической под-батареи электрически соединены параллельно и где при необходимости могут быть расположены защитные устройства.

Примечание - Соединительные коробки фотоэлектрических под-батарей подходят только для фотоэлектрических батарей, которые разделены на под-батареи.

113.А Фотоэлектрическая под-батарея (PV sub-array): Часть батареи, которую можно рассматривать как отдельную единицу.

114.А QI (quality of service index): Показатель качества обслуживания.

115.А Номинальная емкость (элемента или батареи) (rated capacity (of a cell or a battery)): Количество электроэнергии, заявленное производителем, которое элемент или батарея могут выдать при заданных условиях после полной зарядки.

Примечания

1 Номинальная емкость, указанная на этикетке батареи, указана для периода разрядки, который зависит от технологии, используемой в батарее.

2 Емкость батареи выше, когда она разряжается медленно. Например, различия составляют от 10 % до 20 % между емкостью, измеренной в течение 5 часов, и емкостью, измеренной в течение 100 часов.

116.А Номинальный цвет (rated color): Внешний вид цвета, заявленный изготовителем или ответственным продавцом, или цвет, соответствующий цветовому обозначению, указанному на лампе.

117.А Номинальная частота (rated frequency): Частота, указанная на лампе или заявленная производителем или ответственным поставщиком.

118.А Номинальное напряжение (В) (rated voltage (V)): Напряжение, указанное изготовителем и рассчитанное на номинальную работу лампы.

119.А RE (renewable energy): Возобновляемая энергия.

120.А Реальная мощность, эффективная мощность (real power, effective power): Полная мощность, умноженная на коэффициент мощности.

Примечание - Реальная мощность, т. е. фактическая мощность, отдаваемая или потребляемая нагрузкой, выражается в ваттах.

121.А Эталонное облучение (reference irradiation): Величина облучения, учитываемая при проектировании системы, утвержденная исполнителем проекта и указанная в GS проекта.

122.А Усиленная изоляция (reinforced insulation): Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции (IEC 60050-195:1998, 195-06-09).

Примечание - Усиленная изоляция может состоять из нескольких слоев, которые не могут быть испытаны по отдельности как основная или дополнительная изоляция.

123.А Удаленный участок/область (remote site/area): Географическая характеристика для определения конкретного местоположения вдали от развитой инфраструктуры, в частности, распределения энергии.

124.А Постоянный ток без пульсаций (ripple-free d.c.): Для синусоидального пульсирующего напряжения, уровень пульсаций не превышает 10 % СКЗ. Поэтому максимальное пиковое значение не превышает 120 В для номинальной системы постоянного тока без пульсаций 108 В.

125.А Вторичный элемент (secondary cell): Элемент, который предназначен для электрической перезарядки (IEC 60050-482:2004, 482-01-03).

Примечание - Перезарядка осуществляется посредством обратимой химической реакции.

126.А Секция воздушной линии (section of an overhead line): Часть линии между двумя натяжными опорами.

Примечание - Секция обычно включает несколько пролетов.

127.А Избирательность, координация защиты (selectivity, protection coordination): Способность защиты идентифицировать неисправную секцию и/или фазу (-ы) энергосистемы (IEC 60050-448:1995, 448-11-06).

128.А Саморазряд (self-discharge): Явление, при котором элемент или батарея теряет энергию не путем разряда во внешнюю цепь (IEC 60050-482:2004, 482-03-27).

Примечание - См. также сохранение заряда.

129.А SELV (safety extra-low voltage): (безопасное сверхнизкое напряжение): Система сверхнизкого напряжения, которая электрически отделена от земли и других систем таким образом, что единичная неисправность не может привести к риску поражения электрическим током.

130.А Служебная соединительная линия (service connection line): Проводники между сетью поставщика и установкой заказчика.

Примечание - В случае подключения к воздушной линии это означает проводник между опорой питающей линии и установкой потребителя.

131.А Срок службы (батареи) (service life (of a battery)): Срок службы батареи при определенных условиях.

132.А Коэффициент обслуживания (service ratio): Степень, в которой услуга, требуемая GS, выполняется системой.

133.А Sgood, Sbad (service ratio): Коэффициент обслуживания.

134.А Экран (кабеля) (shield (of a cable)): Окружающий заземленный металлический слой для ограничения электрического поля внутри кабеля и/или для защиты кабеля от внешнего электрического воздействия(IEC 60050-461:2008, 461-03-04).

Примечание - Металлические оболочки, броня и заземленные концентрические проводники также могут служить экранами.

135.А Ток короткого замыкания (short-circuit current): Максимальный ток, отдаваемый батареей в цепь с очень низким сопротивлением по сравнению с сопротивлением батареи при определенных условиях.

136.А Простое разделение (simple separation): Разделение между электрическими цепями или между электрикой на местном заземлении с помощью основной изоляции (IEC 60050-826:2004, 826-12-28).

137.А Квалифицированный специалист (skilled person): Лицо с соответствующим образованием или опытом, позволяющее ему/ей:

а) осознавать риски и избегать опасностей, которые может создать электрическое, химическое или механическое оборудование;

b) правильно выполнять или контролировать требуемую задачу.

138.А Пролет (span): Часть линии между двумя последовательными столбами.

139.А SPD (Surge Protection Device): Устройство защиты от перенапряжения.

140.А Фиксатор (stay): Стальная проволока, трос или стержень, работающие под напряжением, соединяющие точку опоры с отдельным анкером.

141.А STC (Standard Test Conditions): (Стандартные условия испытаний): Стандартный набор эталонных условий, используемых для тестирования и оценки фотоэлектрических элементов и модулей. Стандартные условия испытаний:

а) температура фотоэлемента 25°C;

b) освещенность в плоскости фотоэлемента или модуля 1000 Вт/м2;

с) световой спектр, соответствующий атмосферной воздушной массе 1,5.

142.А Аккумуляторная батарея, вторичная батарея (storage battery, secondary battery): Два или более вторичных элемента, соединенных вместе и используемых в качестве источника электроэнергии.

143.А Хранилище (storage): Накопление энергии, произведенной одним из генераторов системы и которая может быть преобразована через систему в электричество.

144.А Субподрядчик (subcontractor): Организация, компания или лицо, ответственное за выполнение выбранной части работы по проекту.

145.А Дополнительная изоляция (supplementary insulation): Независимая изоляция, применяемая в дополнение к основной изоляции для защиты от повреждений (IEC 60050-195:1998, 195-06-07).

146.А Точка питания (supply point): Договорной лимит между сетью и установкой пользователя.

Примечание - В системах сельской электрификации он обычно располагается на входных зажимах (сторона микросети) пользовательского интерфейса.

147.А Устройство защиты от перенапряжения SPD, ограничитель перенапряжения (Surge Protective Device SPD, surge arrester): Устройство, предназначенное для защиты электрооборудования от кратковременных перенапряжений, отвода импульсных токов и ограничения продолжительности, а часто и амплитуды последующих токов; содержит хотя бы одну нелинейную составляющую (IEC 60050-811:1991, 811-31-09).

148.А Шкаф технического помещения (technical room cabinet): Помещение или шкаф, в котором расположены устройства и аппаратура, предназначенные для соединения различных генераторов, защиты различных цепей, контроля и управления микроэнергетической системой и взаимодействия с приложением.

149.А Полюсный наконечник (terminal pole): Токопроводящая часть, предназначенная для соединения элемента или батареи с внешними проводниками.

150.А Общее гармоническое искажение THD (total harmonic distortion): Отношение действующего значения гармоник (в данном случае, токов гармоник I n порядка n) к действующему значению основной гармоники, определяемое по формуле:

|  | (1.А) |
| --- | --- |

Примечание - Это определение выбрано в соответствии с применимым стандартом IEC 61000-2-2.

151.А Провайдер обучения (training provider): Организация, компания или лицо, нанятое разработчиком проекта для обучения различных участников, отвечающих за использование, эксплуатацию и обслуживание системы.

152.А Ток отключения (trip current): Ток, активирующий защитное устройство.

153.А TWQIT (total weighted quality of service): Общее взвешенное качество обслуживания.

154.А Пользователь (user): Лицо или организация, которые используют услуги по установке для удовлетворения своих потребностей в энергии.

155.А VOC ARRAY - Напряжение разомкнутой цепи при стандартных условиях испытаний фотоэлектрической батареи, равное: VOC ARRAY = VOC MOD x M, где M - количество последовательно соединенных фотоэлектрических модулей в любой фотоэлектрической цепочке фотоэлектрической батареи.

Примечание - В данной технической спецификации предполагается, что все цепочки в фотоэлектрической батарее соединены параллельно; следовательно, напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрических под-батарей и фотоэлектрических цепочек равно VOC ARRAY.

156.А VOC MOD  - Напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрического модуля при самом холодном ожидаемом рабочем напряжении.

157.А Напряжение (voltage): Разности потенциалов, обычно существующие между проводниками, а также между проводниками и землей, следующие:

а) сверхнизкое напряжение: не более 50 В переменного тока или 120 В постоянного тока без пульсаций;

b) низкое напряжение: превышающее сверхнизкое напряжение, но не превышающее 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока;

с) высокое напряжение: превышение низкого напряжения.

Примечание - Принимая во внимание статус ELV, следует использовать VOC ARRAY.

Приложение ДА

(обязательное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а Д.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC TS 62257-2:2015 | IDT | ГОСТ IEC/TS 62257-2-2014 «Электрификация села. Системы с возобновляемыми источниками энергии и гибридные системы малой мощности. Часть 2. Требования к системам электрификации». |
| IEC TS 62257-3:2015 | IDT | ГОСТ IEC/TS 62257-3-2014 «Электрификация села. Системы с возобновляемыми источниками энергии и гибридные системы малой мощности. Часть 3. Разработка проекта и управление проектом». |
| IEC TS 62257-4:2015 | IDT | ГОСТ IEC/TS 62257-4-2014 «Электрификация села. Системы с возобновляемыми источниками энергии и гибридные системы малой мощности. Часть 4. Выбор и проектирование системы». |
| IEC TS 62257-5:2015 | IDT | ГОСТ IEC/TS 62257-5-2014 «Электрификация села. Системы с возобновляемыми источниками энергии и гибридные системы малой мощности. Часть 5. Защита от поражения электрическим током». |
| IEC TS 62257-6:2015 | IDT | ГОСТ IEC/TS 62257-6-2014 «Электрификация села. Системы с возобновляемыми источниками энергии и гибридные системы малой мощности. Часть 6. Приемка, эксплуатация, технического обслуживания и замена». |
| IEC TS 62257-7 | - | * |
| IEC TS 62257-7-1 | - | * |
| IEC TS 62257-7-3 | IDT | ГОСТ IEC/TS 62257-7-3-2017 «Рекомендации по малым системам возобновляемых источников энергии и смешанным системам для сельской электрификации. Часть 7-3. Генераторные установки. Выбор генераторных установок для систем сельской электрификации». |
| IEC TS 62257-8-1:2007 | - | * |
| IEC TS 62257-9-1 | IDT | ГОСТ IEC/TS 62257-9-1-2014 «Электрификация села. Системы с возобновляемыми источниками энергии и гибридные системы малой мощности. Часть 9-1. Системы сверхмалой мощности». |

Окончание таблицы Д. 1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC TS 62257-9-2 | - | * |
| IEC TS 62257-9-3 | - | * |
| IEC TS 62257-9-4 | - | * |
| IEC TS 62257-9-5 | - | * |
| IEC TS 62257-9-6:2008 | - | * |
| IEC TS 62257-12-1 | IDT | ГОСТ IEC/TS 62257-12-1-2015 «Электрификация села. Системы с возобновляемыми источниками энергии и гибридные системы малой мощности. Часть 12-1. Выбор ламп со встроенным баластом (CFL) для систем сельской электрификации и рекомендации, касающиеся бытового осветительного оборудования». |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта. Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

УДК 621.311.26/620.91:006.354 МКС 27.160 Ключевые слова: возобновляемая энергетика, электрификация сельской местности, гибридные энергетические системы, система коллективной электрификации, система индивидуальной электрификации, микроэлектростанция, микросеть, руководство по применению, технико-экономическое обоснование

УДК 621.311.26/620.91:006.354 МКС 27.160 Ключевые слова: возобновляемая энергетика, электрификация сельской местности, гибридные энергетические системы, система коллективной электрификации, система индивидуальной электрификации, микроэлектростанция, микросеть, руководство по применению, технико-экономическое обоснование

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.