| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 20918– (Проект RU, первая редакция) |

Подшипники качения

МЕТОД РАСЧЕТА ПРЕДЕЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Управляющая компания ЕПК» (ОАО «УК ЕПК»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 307 «Подшипники качения и скольжения»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                        №                                      )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 20918–75

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения и обозначения

4 Расчет предельной частоты вращения

Приложение А (справочное) Метод расчета предельной частоты вращения, применяемый в ранее действующем стандарте

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Подшипники качения МЕТОД РАСЧЕТА ПРЕДЕЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ Rolling bearings. Method for calculating the limited rotation frequency

Дата введения – 202_—__—__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы расчета предельной частоты вращения шариковых и роликовых подшипников с диаметром отверстия от 3 до 1600 мм.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 520 Подшипники качения. Общие технические условия

ГОСТ 831 Подшипники качения. Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные. Общие технические требования

ГОСТ 3478 Подшипники качения. Присоединительные размеры

ГОСТ 6364 Подшипники качения. Подшипники конические двухрядные. Общие технические требования

ГОСТ 7242 Подшипники качения. Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами. Общие технические требования

ГОСТ 7872 Подшипники качения. Подшипники шариковые упорные одинарные и двойные. Классификация, указания по применению и эксплуатации

ГОСТ 8328 Подшипники качения. Подшипники цилиндрические однорядные. Классификация, указания по применению и эксплуатации

ГОСТ 8338 Подшипники качения. Подшипники шариковые радиальные однорядные. Классификация, указания по применению и эксплуатации

ГОСТ 8419 Подшипники качения. Подшипники конические четырехрядные. Общие технические требования

ГОСТ 8882 Подшипники качения. Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Общие технические требования

ГОСТ 18855–2013 (ISO 281:2007) Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс

ГОСТ 24955 Подшипники качения. Термины и определения

ГОСТ 27365 Подшипники качения. Подшипники конические однорядные. Классификация, указания по применению и эксплуатации

ГОСТ 28428 Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24955, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 гребенчатый сепаратор: Цельный сепаратор подшипника качения с зубцами.

3.1.2 корончатый сепаратор: Цельный сепаратор подшипника качения с зубчатыми перемычками, форма которых позволяет сборку сепаратора с телами качения посредством упругой деформации.

3.1.3 литой сепаратор: Сепаратор подшипника качения, изготовленный методом литья под давлением.

3.1.4

номинальный ресурс: Расчетный ресурс, соответствующий 90 % вероятности безотказной работы для подшипников, изготовленных из широко используемого материала хорошего качества, при хорошем качестве изготовления и работающих в нормальных условиях эксплуатации. [ГОСТ 18855–2013, пункт 3.4]

3.1.5 оконный сепаратор: Цельный сепаратор подшипника качения, в котором гнезда сепаратора охватывают тела качения.

3.1.6 предельная частота вращения: Частота вращения внутреннего или тугого кольца, при превышении которой подшипник полностью или частично теряет работоспособность.

Примечание – Для шариковых упорно-радиальных подшипников понимают такую частоту вращения тугого кольца, при превышении которой подшипник не отрабатывает расчетный ресурс.

3.1.7

расчетный ресурс: Ожидаемое значение ресурса, основанное на динамической радиальной грузоподъемности или динамической осевой грузоподъемности. [ГОСТ 18855–2013, пункт 3.3]

3.1.8 составной сепаратор: Сепаратор подшипника качения, состоящий из двух кольцеобразных деталей, соединенных, как правило, заклепками, скобами, штифтами или распорками.

3.1.9 цельный сепаратор: Несоставной сепаратор с окнами или зубчатыми перемычками.

3.1.10 штампованный сепаратор: Сепаратор подшипника качения, изготовленный методом штамповки.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

Dрw – диаметр центровой окружности тел качения, мм;

K – коэффициент, учитывающий влияние воспринимаемой подшипником нагрузки по величине номинального ресурса;

k0 – коэффициент в формуле расчета предельной частоты вращения;

k1 – абсолютная величина показателя степени в формуле расчета предельной частоты вращения;

L10 – номинальный ресурс, млн об;

L10h – номинальный ресурс, ч;

n – частота вращения, мин-1;

nu – предельная частота вращения, мин-1.

4 Расчет предельной частоты вращения

4.1 Значение предельной частоты вращения nu, мин-1, для подшипников, перечисленных в таблицах 1–16, определяют по формуле

. 						(1)

4.2 Значения коэффициентов k0 и k1 в соответствии с установленными в таблицах 1–16.

4.3 Предельную частоту вращения двухрядного подшипника, для которого значения коэффициентов k0 и k1 настоящим стандартом не установлены, или сдвоенного подшипника, если нет соответствующей таблицы, принимают на 20 % меньше предельной частоты вращения однорядного подшипника с тем же внутренним диаметром и тем же наружным диаметром.

Таблица 1

| Шариковый радиальный однорядный подшипник |  |  | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Уплотнение | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Цельный, изготовленный из латуни, направляемый шариками | Не предусмотрено конструкцией | 01 | 1 620 000 | 1,104 |
|  |  | 02 |  |  |
|  |  | 03 |  |  |
| Цельный, изготовленный из латуни, направляемый бортиком наружного кольца | Не предусмотрено конструкцией | 01 | 7 100 000 | 1,306 |
|  |  | 18 | 3 300 000 | 1,196 |
|  |  | 19 | 1 600 000 | 1,109 |
|  |  | 71 | 7 500 000 | 1,350 |
| Литой, изготовленный из стеклонаполненного полиамида, направляемый шариками | Не предусмотрено конструкцией | 02 | 620 000 | 0,975 |
|  |  | 03 |  |  |
| Окончание таблицы 1 |  |  |  |  |
| Шариковый радиальный однорядный подшипник |  |  | k0 | k1 |
| Сепаратор | Уплотнение | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Штампованный, изготовленный из стали листового проката, направляемый шариками | Не предусмотрено конструкцией | 01 | 780 000 | 1,019 |
|  |  | 02 | 590 000 | 0,980 |
|  |  | 03 | 500 000 | 0,940 |
|  |  | 04 | 770 000 | 1,030 |
|  |  | 18 | 640 000 | 0,990 |
|  |  | 19 | 610 000 | 0,970 |
|  |  | 22 | 990 000 | 1,110 |
|  |  | 71 | 780 000 | 1,019 |
|  | Контактное | 01 | 310 000 | 0,985 |
|  |  | 02 |  |  |
|  |  | 03 |  |  |
|  |  | 05 |  |  |
|  |  | 06 |  |  |
|  |  | 18 |  |  |
|  |  | 19 |  |  |
|  |  | 28 |  |  |
|  |  | 31 |  |  |
|  | Бесконтактное | 01 | 470 000 | 0,957 |
|  |  | 02 |  |  |
|  |  | 03 |  |  |
|  |  | 18 |  |  |
|  |  | 19 |  |  |
|  |  | 28 |  |  |
|  |  | 38 |  |  |

Таблица 2

| Шариковый радиальный сферический двухрядный подшипник |  |  | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Уплотнение | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Цельный или составной, изготовленный из латуни, направляемый шариками | Не предусмотрено конструкцией | 02 | 930 000 | 1,070 |
|  |  | 03 |  |  |
| Штампованный, изготовленный из стали, направляемый шариками | Не предусмотрено конструкцией | 02 | 820 000 | 1,050 |
|  |  | 03 |  |  |
| Изготовленный из стеклонаполненного полиамида, направляемый шариками | Не предусмотрено конструкцией | 02 | 610 000 | 0,995 |
|  |  | 03 |  |  |
|  | Контактное, армированное сталью | 02 | 380 000 | 1,030 |
|  |  | 03 |  | 1,140 |

Таблица 3

| Цилиндрический однорядный подшипник |  | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Штампованный, изготовленный из стали, направляемый роликами | Для всех размерных серий | 670 000* | 1,016* |
| Литой, изготовленный из стеклонаполненного полиамида, направляемый роликами |  |  |  |
| Цельный или составной, изготовленный из латуни, направляемый роликами |  |  |  |
| Составной, изготовленный из латуни, направляемый бортиками наружного или внутреннего кольца | Для всех размерных серий | 804 000* | 1,016* |
| Цельный, изготовленный из латуни, направляемый бортиками наружного или внутреннего кольца | Для всех размерных серий | 1 005 000* | 1,016* |
| Не предусмотрен конструкцией | 05 | 709 000 | 1,173 |
|  | 06 | 260 000 | 1,022 |
|  | 18 | 700 000 | 1,155 |
|  | 28 | 1 000 000 | 1,210 |
|  | 29 | 435 000 | 1,080 |
|  | 31 | 330 000 | 1,024 |
| * Значения коэффициентов действительны для подшипников размерных серий, отличающихся от ГОСТ 3478. |  |  |  |

Таблица 4

| Цилиндрический двухрядный подшипник |  |  | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Уплотнение | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Не предусмотрен конструкцией | Не предусмотрено конструкцией | 48 | 350 000 | 1,034 |
|  |  | 49 |  |  |
|  |  | 51 |  |  |
|  | Контактное | 51 | 124 000 | 1,034 |
|  |  | 59 |  |  |

Таблица 5

| Роликовый сферический двухрядный подшипник |  | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Цельный гребенчатый, изготовленный из латуни, направляемый бортиками внутреннего кольца | 05 | 2 800 000 | 1,300 |
|  | 06 |  |  |
|  | 31 | 3 700 000 | 1,300 |
|  | 32 | 2 500 000 | 1,300 |
|  | 37 | 3 300 000 | 1,300 |
|  | 39 | 3 700 000 | 1,300 |
|  | 41 | 1 500 000 | 1,200 |
|  | 47 | 1 400 000 | 1,200 |
|  | 49 | 3 100 000 | 1,300 |
| Окончание таблицы 5 |  |  |  |
| Роликовый сферический двухрядный подшипник |  | k0 | k1 |
| Сепаратор | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Цельный гребенчатый, изготовленный из стали, направляемый бортиками внутреннего кольца | 31 | 250 000 000 | 1,895 |
|  | 32 | 160 000 000 | 1,895 |
|  | 37 | 220 000 000 | 1,895 |
|  | 38 | 200 000 000 | 1,895 |
|  | 39 | 260 000 000 | 1,895 |
|  | 41 | 200 000 000 | 1,895 |
|  | 47 | 170 000 000 | 1,895 |
|  | 48 | 200 000 000 | 1,895 |
|  | 49 |  |  |
| Два оконных, изготовленных из стали | 05 | 1 080 000 | 1,100 |
|  | 06 | 830 000 | 1,100 |
|  | 13 | 770 000 | 1,100 |
|  | 31 | 1 001 000 | 1,100 |
|  | 32 | 790 000 | 1,100 |
|  | 37 | 880 000 | 1,100 |
|  | 39 | 1 000 000 | 1,100 |
|  | 41 | 810 000 | 1,100 |
|  | 47 | 710 000 | 1,100 |

Таблица 6

| Игольчатый однорядный подшипник с кольцами, обработанными резанием |  | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Штампованный, изготовленный из стали | Для всех размерных серий | 490 000 | 1,02 |

Таблица 7

| Шариковый радиально-упорный однорядный подшипник |  | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Оконный, изготовленный из стеклонаполненного полиамида, направляемый шариками | 02 | 630 000 | 1,020 |
|  | 03 |  |  |
| Штампованный оконный, изготовленный из латуни листового проката, направляемый шариками | 02 | 650 000 | 1,030 |
|  | 03 |  |  |
| Цельный оконный, изготовленный из латуни, направляемый шариками | 02 | 770 000 | 1,054 |
|  | 03 |  |  |

Таблица 8

| Шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник |  | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Литой корончатый, изготовленный из стеклонаполненного полиамида, направляемый шариками | 02, 03 | 490 000 | 1,02 |
| Штампованный, корончатый, изготовленный из стали, направляемый шариками |  |  |  |
| Гребенчатый, изготовленный из латуни, направляемый бортиками наружного кольца |  |  |  |

Таблица 9

| Шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с защитными шайбами |  | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Штампованный корончатый, изготовленный из стали, направляемый шариками | 02, 03 | 350 000 | 1,01 |

Таблица 10

| Шариковый четырехконтактный подшипник |  | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Цельный, изготовленный из латуни, направляемый бортиками наружного кольца | 02, 03 | 960 000 | 1,02 |
| Литой, изготовленный из стеклонаполненного полиамида, направляемый бортиками наружного кольца |  |  |  |

Таблица 11

| Конический однорядный подшипник |  | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Штампованный оконный, изготовленный из стали | Для всех размерных серий | 550 000 | 1,03 |
| Литой оконный, изготовленный из стеклонаполненного полиамида, направляемый роликами |  |  |  |
| Составной с распорками |  |  |  |

Таблица 12

| Шариковый упорный одинарный и двойной подшипник |  | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Цельный стальной, направляемый шариками | 01 | 460 000 | 1,013 |
|  | 02 | 610 000 | 1,108 |
| Цельный латунный, направляемый шариками | 01 | 580 000 | 1,059 |
|  | 02 | 490 000 | 1,075 |
|  | 03 | 290 000 | 1,027 |
|  | 04 | 270 000 | 1,050 |
| Штампованный стальной, направляемый шариками | 01 | 120 000 | 0,750 |
|  | 02 | 140 000 | 0,840 |
|  | 03 | 180 000 | 0,950 |
|  | 04 | 200 000 | 0,981 |

Таблица 13

| Упорный цилиндрический одинарный подшипник |  | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Изготовленный из стеклонаполненного полиамида | 01 | 110 000 | 0,80 |
|  | 02 |  | 0,85 |
| Цельный, изготовленный из латуни | 01 | 310 000 | 1,00 |
|  | 02 | 230 000 | 1,00 |

Таблица 14

| Игольчатый упорный одинарный подшипник |  | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Изготовленный из стали | Для всех размерных серий | 75 000 | 0,71 |
| Изготовленный из стеклонаполненного полиамида |  |  |  |

Таблица 15

| Роликовый упорно-радиальные сферический подшипник |  | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Размерная серия по ГОСТ 3478 |  |  |
| Штампованный оконный, изготовленный из стали | 92 | 560 000 | 1,094 |
|  | 93 | 240 000 | 0,970 |
|  | 94 | 300 000 | 1,030 |
| Цельный массивный, изготовленный из стали | 92 | 560 000 | 1,094 |
|  | 93 | 580 000 | 1,160 |

Таблица 16

| Конический двухрядный подшипник |  | Размерная серия по ГОСТ 3478 | k0 | k1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор | Уплотнение |  |  |  |
| Два, изготовленные из стеклонаполненного полиамида, или два штампованных, изготовленных из стали | Не предусмотрено конструкцией | Для всех размерных серий | 440 000 | 1,030 |
|  | Контактное1) |  | 300 000 | 1,055 |
| Два составных с распорками | Не предусмотрено конструкцией |  | 440 000 | 1,030 |
| 1) При применении в подшипнике пластичного смазочного материала. |  |  |  |  |

4.4 Для шариковых упорно-радиальных подшипников предельную частоту вращения рассчитывают для жидкого и пластичного смазочного материала.

4.5 Значение предельной частоты вращения шариковых упорно-радиальных подшипников определяют для жидкого смазочного материала по формуле (2), для пластичного смазочного материала – по формуле (3):

,					(2)

.					(3)

4.6 Числовое значение предельной частоты вращения, рассчитанное по 4.1 и 4.5, округляют по правилам округления с точностью, указанной в таблице 17.

Таблица 17 – Округление числовых значений

| nu |  |  |  |  | Точность округления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Св. « « | 100 1000 10000 | До « « | 100 1000 10000 | включ. « « | 1 10 100 1000 |

Пример – Для подшипника 6-12115ЕМУШ1 (цилиндрический однорядный с литым сепаратором, изготовленным из стеклонаполненного полиамида, направляемый роликами) значение предельной частоты вращения nu, мин-1, рассчитанное по формуле (1), округлено следующим образом:

nu = 670 000 · 95−1,016 = 6 557,037 = 6 600.

Приложение А

(справочное)

Метод расчета предельной частоты вращения, применяемый в ранее 
действующем стандарте

А.1 Данный метод расчета распространяется на шариковые и роликовые подшипники общего применения, изготовленные по ГОСТ 520, со стальным штампованным сепаратором, работающие при температуре не более 100 °С.

А.2 Предельную частоту вращения nu, мин-1, вычисляют по формуле

,					         (А.1)

где kv – скоростной параметр, мм∙мин-1, наименьшие значения которого в зависимости от типа подшипника и вида смазочного материала приведены в таблице А.1.

Для подшипников сверхлегких и особолегких серий диаметров значение предельной частоты вращения, рассчитанное по формуле А.1, увеличивают на 10 %.

Для радиально-упорных шариковых подшипников с номинальным углом контакта 36° скоростной параметр снижается на 25 %.

Таблица А.1

| Тип подшипника |  | k, мм∙мин-1, для смазочного материала |  | Стандарт, устанавливающий конструктивное исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пластичного | жидкого |  |
| Шариковый | радиальные однорядные | 4,5 · 105 | 5,5 · 105 | ГОСТ 8338 |
|  | радиальные однорядные с защитными шайбами | 4,0 · 105 | – | ГОСТ 7242 |
|  | радиальные однорядные с уплотнениями | 4,0 · 105 | – | ГОСТ 8882 |
|  | радиальные сферические двухрядные | 4,0 · 105 | 5,5 · 105 | ГОСТ 28428 |
|  | радиально-упорные однорядные с углом контакта до 26° | 4,0 · 105 | 5,5 · 105 | ГОСТ 831 |
|  | упорные одинарные | 1,3 · 105 | 1,8 · 105 | ГОСТ 7872 |
| Роликовый | цилиндрические однорядные | 3,5 · 105 | 4,0 · 105 | ГОСТ 8328 |
|  | конические однорядные | 2,5 · 105 | 3,0 · 105 | ГОСТ 27365 |
|  | конические двухрядные | 2,0 · 105 | 2,5 · 105 | ГОСТ 6364 |
|  | конические четырехрядные | 1,5 · 105 | 2,0 · 105 | ГОСТ 8419 |

А.3 Коэффициент, учитывающий влияние воспринимаемой подшипником нагрузки по величине номинального ресурса, K, определяют по графику, приведенному на рисунке А.1. Номинальный ресурс L10 – по ГОСТ 18855. При постоянной частоте вращения номинальный ресурс может быть рассчитан в часах работы по формуле

.					(А.2)

Рисунок А.1 – Зависимость коэффициента K от ресурса L10h

| УДК 621.822.6:006.354 |  |  | МКС 21.100.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: подшипники качения, метод расчета, предельная частота вращения |  |  |  |

| Руководитель разработки: Заместитель начальника отдела проектирования подшипников и стандартизации КТД ОАО «УК ЕПК» |  | Л.И. Фолманис |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: Специалист по стандартизации отдела проектирования подшипников и стандартизации КТД ОАО «УК ЕПК» |  | Н.И. Шарай |