| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |
| --- | --- |
| # МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ # СТАНДАРТ | # ГОСТ ХХХХХ— # 2019 |

Система проектной документации для строительства

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

201_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН АО «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений» (АО «ЦНИИПромзданий»)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

- ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                           г. №          )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в сети интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………...

3 Термины и определения

4 Обозначения и сокращения

5 Общие положения

5.1 Общие правила ведения информационной модели строительного объекта на стадии проектирования

5.2. Общие правила выполнения проектной документации с применением технологий информационного моделирования

6 Среда общих данных

Приложение А (справочное) Сведения о соответствии терминов и определений в международных и национальных стандартах стран СНГ

Приложение Б (справочное) Ведомость отступлений от требований стандартов
 СПДС

Приложение В (справочное) Обмен информацией на стадии проектирования

7 Библиография

Введение

Технологии информационного моделирования на стадии проектирования — это современный подход к управлению цифровой информацией, являющейся одним из ключевых факторов повышения производительности и качества строительного процесса, строгого исполнения бюджета строительного проекта и обеспечения максимальной энергоэффективности зданий и сооружений.

Подобный подход к управлению информацией заключается в объединении различных типов информации, создаваемой на протяжении всего жизненного цикла объекта, в общей информационной среде, что обеспечивает доступ к актуальной информации и предоставляет возможность обходиться без использования бумажной документации.

Технологии информационного моделирования позволяют всем участникам инвестиционно-строительного проекта обращаться к единому достоверному источнику информации. Для этих целей в международных стандартах принята концепция среды общих данных (CDE).

Настоящий стандарт включен в СПДС для формирования общих требований и правил по разработке, оформлению и обращению проектной и рабочей документации в формате информационной модели строительных объектов всех типов.

Настоящий стандарт предназначен для гармонизации нормативно-технической документации по применению технологий информационного моделирования в строительстве на территории государств-участников СНГ.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ

Система проектной документации для строительства

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

System of design documents for construction. Information model of object at the design stage

Дата введения —

- Область применения

Настоящий стандарт содержит общие положения, понятия, терминологию, относящуюся к информационной модели строительного объекта, и минимально необходимые требования к информационной модели на стадии проектирования и определяет порядок применения стандартов СПДС при использовании технологий информационного моделирования.

Настоящий стандарт применяется в сфере информационного моделирования всех типов строительных объектов, включая объекты инфраструктуры, и предназначен для использования в организациях, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, экспертизу проектов, строительство, надзор, эксплуатацию, а также разработчиками профильного программного обеспечения.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.051–2013 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения

ГОСТ 2.053–2013 Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Общие положения

ГОСТ 2.054–2013 Единая система конструкторской документации. Электронное описание изделия. Общие положения

ГОСТ 2.304–81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные

ГОСТ 21.001–2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения

ГОСТ 21.501–2018 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

ГОСТ 21.601–2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации

ГОСТ 21.613–2014 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования.

ГОСТ 34.10–2018 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями (соответствия терминов и определений в международных и национальных стандартах изложены в приложении А):

  - Термины, связанные с управлением информацией

    - информационная модель строительного объекта (building information model): Совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства.

    - информационная модель проекта (PIM): Информационная модель на этапе создания строительного объекта.

    - информационная модель актива (AIM): Информационная модель на этапе эксплуатации актива.

    - информационные требования заказчика, требования к обмену информацией (EIR): Требования заказчика, определяющие информацию, предоставляемую заказчику в процессе реализации инвестиционно-строительного проекта с применением информационного моделирования, задачи применения информационного моделирования, а также требования о применении документов по стандартизации.

информационный объект: Совокупность данных, обладающая атрибутами (свойствами) и содержащая методы, позволяющие определенным образом обрабатывать данные.

[ГОСТ 2.053-2006, п. 3.1.5]

Информационный набор: Идентифицированная (именованная) совокупность информационных объектов, отобранных с какой-либо целью или по какому-либо признаку (совокупности признаков).

[ГОСТ 2.054-2013, п. 3.1.8]

Примечание – информационный набор образуется установлением связи между заголовком набора и входящими в него информационными объектами.

    - проект (project): Уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий ограничения по срокам, стоимости и ресурсам.

    - среда общих данных (common data environment): Комплекс программно-технических средств, представляющих единый источник данных, обеспечивающий совместное использование информации всеми участниками инвестиционно-строительного проекта.

    - технологии информационного моделирования: Совокупность технологий и производственных процессов, обеспечивающих возможность коллективного создания и управления информацией о строительном объекте на всех этапах его жизненного цикла.

    - открытый формат (обмена данными): Формат данных с открытой спецификацией.

    - непроприетарный формат (обмена данными): Формат данных, применение которого не зависит от владельца интеллектуальной собственности.

Примечание – К открытому непроприетарному формату обмена данными, например, относится формат IFC.

3.1.12 строительная конструкция: Часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.

3.1.13 строительное изделие: Изделие, предназначенное для применения в качестве элемента зданий, сооружений и строительных конструкций.

  - Термины, связанные с процессом проектирования

    - актив (asset): Идентифицируемый предмет, вещь или объект, который имеет потенциальную или действительную ценность для организации.

Примечание – в данном стандарте под активом понимается строительный объект.

    - строительный объект (construction entity): Независимая единица искусственной среды, имеющая характерно выраженную форму и пространственную структуру, выполняющая одно или несколько функциональных назначений.

    - строительный элемент (construction element): Составная часть строительного объекта, имеющая характерные функции, форму или положение.

Примечание – В практических целях, например, при проведении анализа затрат строительного объекта, крайне важно, чтобы строительные элементы учитывались только один раз.

    - уровень потребности в информации: Схема определения необходимого объема и степени детализации информации.

Примечание — Одна из целей определения уровня потребности в информации заключается в предотвращении доставки избыточного количества информации.

    - электронный документ: Документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.

Примечание — Такой документ создается, хранится и передается в электронной форме.

- Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

AIM – Asset Information Model, информационная модель актива;

EIR – Exchange Information Requirements, требования к обмену информацией;

PIM – Project Information Model, информационная модель проекта;

ПО – программное обеспечение;

САПР – система автоматизированного проектирования;

СОД – среда общих данных;

СПДС – система проектной документации для строительства;

ЭЦП – электронная цифровая подпись.

- Общие положения

  - Общие правила ведения информационной модели строительного объекта на стадии проектирования

    - В стандарте установлены общие правила выполнения проектной и рабочей документации при осуществлении проектирования, а также отчетной документации по инженерным изысканиям с применением информационной модели.

    - Информационная модель на стадии выполнения инженерных изысканий и проектирования (далее – стадия проектирования), предназначена для обеспечения информационных потребностей процесса проектирования и последующих стадий: строительства (включая монтаж и наладку элементов зданий и сооружений) и эксплуатации строительных объектов, а также прогноза продолжительности жизненного цикла зданий и сооружений.

    - Информационная модель на стадии проектирования должна обеспечивать возможность формирования необходимых графических, текстовых и иных материалов в достаточном для осуществления всех видов градостроительной деятельности объеме при соблюдении их целостности и конфиденциальности.

    - Информационная модель на стадии проектирования должна обеспечивать предоставление необходимых материалов в пригодной и понятной для восприятия человеком форме в соответствии с требуемым составом проектной документации строительных объектов, установленным в рамках отраслевого национального правового регулирования.

    - Информационная модель должна формироваться с использованием классификатора строительной информации, формирование и ведение которого осуществляется национальным органом власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства или подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным) учреждением.

    - Информационная модель строительного объекта содержит информацию о строительном объекте и составляющих его строительных элементах (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Связь между понятиями в системе проектной документации для строительства (СПДС) и ИСО 12006-2

Примечание — На рисунке представлено соответствие терминов из СПДС (слева) и терминов из ИСО 12006-2 (справа). Термины взяты из следующих стандартов: ГОСТ 21.001–2013, ГОСТ 21.501–2018, ГОСТ 21.601–2011 и ГОСТ 21.613–2014.

    - Информационная модель в зависимости от этапа жизненного цикла, подразделяется на два вида:

а) информационная модель проекта; PIM – информационная модель, относящаяся к части жизненного цикла строительного объекта, предшествующей по времени моменту окончания периода его ввода в эксплуатацию;

б) информационная модель актива; AIM – информационная модель, относящаяся к части жизненного цикла строительного объекта, начиная с момента начала его эксплуатации и технического обслуживания.

    - Состав информационной модели проекта на стадии проектирования определяется соответствующими межгосударственными и национальными стандартами, регламентирующие состав проектной и рабочей документации, требованиями заказчика, а также требованиями к обмену информацией. Правила формирования и ведения информационной модели утверждаются национальными нормативными правовыми актами.

    - Уровень потребности в информации устанавливается в требованиях к обмену информацией на основе требований, определенных в соответствующих межгосударственных и национальных стандартах, а также требований заказчика.

    - Данные информационной модели проекта используются при формировании информационной модели актива.

Примечание — По завершении строительства производится передача необходимой информации из PIM в AIM.

    - В некоторых случаях данные информационной модели актива используются при формировании информационной модели проекта.

Примечание — Например, при реконструкции актива, его модернизации, реновации и т.д., необходимой информации из AIM может являться исходными данными для PIM.

    - Передача информационной модели или ее отдельных частей между этапами жизненного цикла, включая этап прохождения экспертизы, должна осуществляться в открытом, непроприетарном формате, если иное не установлено в национальном нормативном правовом акте.

  - Общие правила выполнения проектной документации с применением технологий информационного моделирования

    - Документация, выполняемая при осуществлении архитектурно-строительного проектирования, а также инженерных изысканий с применением технологий информационного моделирования, должна подготавливаться с учетом положений стандартов СПДС и данного раздела.

    - Содержание информационной модели должно соответствовать установленному в рамках отраслевого национального правового регулирования составу проектной документации по отдельным разделам и подразделам.

    - По обоснованному решению заказчика и разработчика проектной документации (рабочей документации, отчетной документации по инженерным изысканиям) графические материалы информационной модели, в том числе основные комплекты рабочих чертежей, чертежи и схемы, включаемые в состав проектной документации, рабочие чертежи изделий, графические документы, составляемые по результатам инженерных изысканий, условные графические изображения элементов зданий, сооружений, строительных конструкций, элементов сетей и систем инженерно-технического обеспечения и др., могут оформляться с отступлением от требований стандартов СПДС.

Примечание — Обоснование отступления от требований СПДС должно быть подтверждено отсутствием возможности выполнения указанных требований разработчиком применяемого программного обеспечения.

    - Перечень отступлений от требований стандартов СПДС при наличии таковых должен быть задекларирован разработчиком проектной документации (рабочей документации, отчетной документации по инженерным изысканиям) путем подготовки в рамках информационной модели ведомости отступлений от требований стандартов СПДС, включаемой в состав общих данных основного комплекта рабочих чертежей и выполняемой по форме 1 согласно приложению Б настоящего стандарта.

    - Текстовые материалы информационной модели при их интерпретации необходимо оформлять с использованием единой гарнитуры шрифта.

    - При необходимости в состав информационной модели могут включаться мультимедийные (аудиовизуальные) материалы.

    - В составе информационной модели должен присутствовать структурированный набор реквизитов и их значений, оформляемая с учетом ГОСТ 2.051-2013.

    - Реквизиты, значением которых является подпись, выполняют в электронно-цифровом формате (ЭЦП) по ГОСТ 34.10-2018.

    - ЭЦП в ходе создания информационной модели на стадии проектирования может использоваться как параллельным способом, так и последовательным.

Порядок использования ЭЦП, а также применяемые для интерпретации графических, текстовых и иных материалов программно-технические средства устанавливаются разработчиком проектной документации (рабочей документации, отчетной документации по инженерным изысканиям) в зависимости от наличия соответствующего информационного, программного и организационного обеспечения с учетом рациональности применения таких средств впоследствии на стадиях строительства и эксплуатации строительных объектов, а также при осуществлении взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов государства, органов местного самоуправления, если иное для конкретных случаев не установлено национальным законодательством.

    - Обмен информацией между участниками инвестиционно-строительного процесса на стадии проектирования или между разными этапами жизненного цикла строительного объекта следует осуществлять с помощью информационных наборов согласно приложению В настоящего стандарта.

    - Номенклатура обязательных реквизитов ЭЦП и количество ЭЦП, при обмене информацией между различными участниками инвестиционно-строительного проекта, определяется договором (контрактом) или иной формой соглашения.

    - Информационная модель должна содержать данные, позволяющие отображать размеры, уклоны, отметки и надписи в объеме, необходимом для эффективного обеспечения процессов строительства и эксплуатации строительных объектов.

    - Информационная модель должна обеспечивать формирование спецификации оборудования, изделий и материалов в соответствии с составом проектной документации.

    - В состав атрибутов оборудования, изделий и материалов должна быть включена информация о сроке службы и при, согласовании с заказчиком, выводиться в спецификации.

    - Управление, хранение и обмен данными проектной информационной модели обеспечивается посредством среды общих данных.

- Среда общих данных

6.1 Для управления информационной моделью и обмена данными между участниками инвестиционно-строительного проекта используется среда общих данных.

6.2 Правила управления информационной моделью и обмена данными между участниками инвестиционно-строительного проекта в среде общих данных регламентируются соответствующими межгосударственными и национальными стандартами, а также требованиями заказчика.

6.3 Информационная модель на стадии проектирования является источником информации для информационной модели проекта (PIM) и дополняется необходимыми данными на стадии строительства посредством среды общих данных.

6.4 Изменения содержательной части информационной модели должны быть отражены в среде общих данных в виде новой версии информационной модели или ее составляющих, которая соответственно замещает изменяемую часть.

При этом все соисполнители в среде общих данных должны быть проинформированы о выпуске новой версии информационной модели или ее составляющих.

6.5 Доступ к информации среды общих данных должен осуществляться в соответствии с требованиями обеспечения информационной безопасности к информационной модели, определёнными заказчиком.

Приложение А

(справочное)

Сведения о соответствии терминов и определений в международных и национальных стандартах стран СНГ

Таблица А.1 Сведения о соответствии терминов

| Международный термин | Используемый в настоящем стандарте термин | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Российская Федерация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Building Information Modelling, BIM | Технология информационного моделирования | Технология информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства | Технология информационного моделирования строительных объектов (ТИМСО) | Технология информационного моделирования объектов капитального строительства |
| Built object | Строительный объект | Объект строительства | Строительный объект | Объект капитального строительства |
| Common data environment | Среда общих данных | Среда общих данных | Среда общих данных | Среда общих данных |
| Delivery phase | Этап создания объекта | - | Создание строительного объекта | Стадия капитального строительства |
| Information model | Информационная модель объекта | Информационная модель | Информационная модель строительного объекта | Информационная модель |
| - | Электронная модель | - | Электронная модель | Цифровая информационная модель |
| Level of information need | Уровень потребности в информации | - | Уровень потребности в информации | Уровень потребности в информации |
| Life cycle | Жизненный цикл объекта | - | Жизненный цикл строительного объекта | Жизненный цикл объекта капитального строительства |

Таблица А.2 Сведения о соответствии определений

| Международное определение | Используемое в настоящем стандарте определение | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Российская Федерация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Building Information Modelling, BIM - use of a shared digital representation of a built asset to facilitate design, construction and operation processes to form a reliable basis for decisions [ISO 19650-1:2018, 3.3.14] | Технология информационного моделирования - совокупность технологий, производственных процессов и регламентов, обеспечивающих возможность коллективного создания и управления информацией о строительном объекте на всех этапах его жизненного цикла | - | Технология информационного моделирования строительных объектов (ТИМСО) - совокупность технологий, производственных процессов и регламентов, обеспечивающих возможность коллективного создания и управления информацией о строительном объекте на всех этапах его жизненного цикла [СП РК 1.02-112-2018, п. 3.24] | Технология информационного моделирования (зданий и сооружений) - деятельность по созданию, управлению и хранению электронной информации о зданиях и сооружениях на всех или отдельных стадиях их жизненного цикла, результатом которой является создание информационной модели здания или сооружения [ГОСТ 10.0.03-2019/ISO 29481-1-2016, п. 2.4] |
| Construction entity - independent unit of the built environment with a characteristic form and spatial structure, intended to serve at least one function or user activity [ISO 12006-2:2015, 3.4.2] | Строительный объект - независимая единица искусственной среды, имеющая характерно выраженную форму и пространственную структуру, выполняющая одно или несколько функциональных назначений | Объект строительства – одно или несколько капитальных строений (зданий, сооружений), их части (включая изолированные помещения), инженерные и транспортные коммуникации, их части, иные объекты недвижимого имущества, строительство которых может включать очередь строительства, пусковые комплексы [Закон РБ Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь, с.1] | Строительный объект (объекты капитального строительства) - здание, строение, сооружение, объекты (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и затратами, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек) на строительство которых следует составить отдельный проект и смета [Приказ № 234 от 02.06.2016 Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства национальной экономики РК] | Объект капитального строительства -здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие) [Градостроительный кодекс РФ, п. 10] |
| Information model | Электронная модель - модель, выполненная в компьютерной (вычислительной) среде и представляющая собой совокупность данных и программного кода, необходимого для работы с данными | - | Электронная модель - модель, выполненная в компьютерной (вычислительной) среде и представляющая собой совокупность данных и программного кода, необходимого для работы с данными [СП РК 1.02-112-2018, п. 3.36] | Цифровая информационная модель - объектно-ориентированная параметрическая трехмерная модель, представляющая в цифровом виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информационно насыщенных элементов [СП 333.1325800.2017, п. 3.9.1] |

Приложение Б

(справочное)

Ведомость отступлений от требований стандартов СПДС

Таблица Б.1 (форма 1)

| №№ | Раздел (подраздел) проектной документации (рабочей документации, отчетной документации по инженерным изысканиям) | Состав отступлений |
| --- | --- | --- |

Приложение В

(справочное)

Обмен информацией на стадии проектирования и между разными этапами жизненного цикла

Для обмена информацией в формате информационной модели на стадии проектирования и между разными этапами жизненного цикла строительного объекта могут использоваться информационные наборы.

В одном информационном наборе должна хранится достаточная информация по одной единице структуры информационной модели, принятой в соответствии с ее требуемым составом (например, в одном информационном наборе может хранится система отопления, металлические конструкции, исходно-разрешительная документация, пояснительная записка проектной документации и т.д.).

Наименование информационного набора, должно содержать информацию, о проекте, авторе, содержании и другие данные по согласованию с заказчиком.

Для именования информационного набора используются соответствующие поля метаданных.

Каждое поле метаданных содержит идентификатор только одного типа информации.

Примечание — Например: вид содержащейся информации, шифр проекта, автор, код классификатора, форма представления, версия и т.д.

Примером информационного набора в иерархии файловой системы может служить каталог (в том числе подкаталог), файл с информацией (электронный документ), а также подмножество такого файла, например, глава или раздел.

Библиография

ГОСТ Р 58439.1–2019 (ISO 19650-1) Организация информации об объектах капитального строительства. Информационный менеджмент в строительстве с использованием технологии информационного моделирования. Часть 1: Понятия и принципы

ГОСТ Р ИСО 12006–2–2017 Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 2. Основы классификации информации

ГОСТ Р ИСО 11442–2014 Техническая документация на продукцию. Управление документацией

ГОСТ Р 7.0.8–2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.

ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р 57412–2017 Компьютерные модели в процессах разработки, производства и эксплуатации изделий. Общие положения

ГОСТ Р 10.0.02–2019/ИСО 16739–1:2018 Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и управления данными об объектах строительства. Часть 1. Схема данных

ГОСТ Р ИСО 11442–2014 Техническая документация на продукцию. Управление документацией

ГОСТ Р 55.0.01–2014/ИСО 55000:2014 Управление активами. Национальная система стандартов. Общее представление, принципы и терминология.

УДК 69.057.5:006.354 МКС 91.220 Ключевые слова: информационная модель, PIM, AIM, проектная документация, стадия проектирования