ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ EN 17164 (проект, BY, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

СКАЛОДРОМЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Требования безопасности к конструкции и при эксплуатации

(EN 17164:2018, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанной в пункте 4

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №____ от ____________ 20___ г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 17164:2018 «Скалодромы для использования в плавательных бассейнах общего пользования. Требования безопасности к конструкциии и при эксплуатации» (Climbing/bouldering walls for use in the water area of swimming pools of public use. Safety and operational requirements, IDT).

Европейский стандарт разработан техническим комитетом CEN/TC 136 «Спортивные, игровые и другие сооружения и оборудование для отдыха и развлечений» Европейской организации по стандартизации.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения………………………………………………………………………………….. |  |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………………………………………….. |  |
| 3 | Термины и определения……………………………………………………………………………… |  |
| 4 | Требования безопасности …………………………………………………………………………… |  |
|  | 4.1 Размеры ……………………………………………………………………………………………. |  |
|  | 4.2 Глубина воды и безопасная зона ……………………………………………………………… |  |
|  | 4.3 Требования к конструкции ………………………………………………………………………. |  |
|  | 4.4 Зацепы ……………………………………………………………………………………………… |  |
|  | 4.5 Качество поверхности скалодрома ……………………………………………………………. |  |
|  | 4.6 Прочность конструкции …………………………………………………………………………... |  |
|  | 4.7 Ударная прочность поверхностных элементов ……………………………………………… |  |
|  | 4.8 Прочность крепления зацепа …………………………………………………………………… |  |
| 5 | Методы испытаний ………………………………………………………………………………….… |  |
| 6 | Руководство по эксплуатации ……………...…………………………………………….…………. |  |
|  | 6.1 Общие требования ……………………………………………………………………………….. |  |
|  | 6.2 Максимальное количество пользователей …………………………………………….…….. |  |
|  | 6.3 Информация по безопасности …………………………….…………………………………… |  |
|  | 6.4 Ограничение доступа ……………………………………………………………………………. |  |
|  | 6.5 Техническое обслуживание и осмотр ……………………………………………………........ |  |
| Библиография………………………………………………………………………………………………... Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов межгосударственным стандартам……………………………………………………………………. |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СКАЛОДРОМЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Требования безопасности к конструкции и при эксплуатации

- Climbing/bouldering walls for use in the water area of swimming pools of public use

- Safety and operational requirements

- Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности к стенам для скалолазания/боулдеринга (далее – скалодромы), которые расположены вертикально и/или нависают над водной поверхностью в общественных плавательных бассейнах, в дополнение к общим требованиям безопасности в соответствии с EN 13451-1. При использовании настоящего стандарта рекомендуется ознакомиться с требованиями EN 13451-1. В настоящем стандарте также устанавливаются требования к эксплуатации и техническому обслуживанию скалодромов.

Настоящий стандарт распространяется на скаладромы в плавательных бассейнах, сконструированных по EN 15288-1.

Настоящий стандарт не распространяется на скаладромы в плавательных бассейнах для домашнего использования.

Настоящий стандарт ограниченно может применяться к водным объектам, которые включают в себя отдельные участки рек, озер или моря. Рекомендуется соблюдать установленные требования к таким конструкциям, выполняемым работам и эксплуатационные требования в той мере, в которой они могут быть применимы. Настоящий стандарт не распространяется на искусственные конструкции для скалолазания по EN 12572 (все части) и на надувные скалодромы по EN ISO 25649-6.

В случаях, когда требования настоящего стандарта противоречат требованиям EN 13451-10, то требования настоящего стандарта являются приоритетными.

Примечание – В настоящем стандарте «скалолазание» и «боулдеринг» используются как синонимы.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

EN 12572-2:2017 Artificial climbing structures – Part 2: Safety requirements and test methods for bouldering walls (Конструкции искусственные для скалолазания. Часть 2. Требования безопасности и методы испытаний для боулдеринговых стен)

EN 12572-3:2017 Artificial climbing structures – Part 3: Safety requirements and test methods for climbing holds (Конструкции искусственные для скалолазания. Часть 3. Требования безопасности и методы испытаний для скалолазных зацепов)

EN 13451 (все части) Swimming pool equipment (Оборудование плавательных бассейнов)

EN 15288 (все части) Swimming pools for public use (Бассейны плавательные общего пользования)

EN ISO 7010 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs (Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Зарегистрированные знаки безопасности)

- 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

  - скалодром (climbing wall): Искусственная конструкция для лазания над водой, позволяющая лазать без страховочной веревки.

3.2 основная поверхность для лазания (main climbing surface): Основная рабочая поверхность скалодрома.

3.3 вспомогательная поверхность для лазания (access climbing surface): Поверхность для лазания как возможный доступ к основной поверхности для лазания.

3.4 поверхность для лазания (climbing surface): Участок скалодрома, который может состоять из основной и вспомогательной поверхностей для лазания и быть частично расположен под водой.

3.5 зона лазания (climbing zone): Область на поверхности для лазания, оборудованная зацепами.

3.6 пространство падения (falling space): Свободное пространство над бассейном, в котором может находиться пользователь во время падения.

3.7 зона приводнения (splashdown space): Зона бассейна, в которую пользователь погружается после падения.

3.8 зона безопасности (safety space): Пространство падения и зона приводнения.

3.9 зацеп (hold): Элемент, используемый для лазания по скалодрому.

[ИСТОЧНИК: EN 12572-3:2017, (пункт 3.4) – модификация: упрощено для скалодромов, используемых над водой в общественных плавательных бассейнах]

3.10 максимальная высота расположения зацепа, HHmax (maximal height of hold, HHmax): Высота над уровнем воды, на которой расположен самый высокий зацеп.

3.11 высота падения относительно уровня воды, HF (height of fall related to the water level, HF): Высота падения со скаладрома равна максимальной высоте расположения зацепа (HHmax) минус 1,0 м:

HF = HHmax – 1,0 м.

3.12 глубина воды (water depth): Расстояние по вертикали между уровнем воды и дном бассейна.

4 Требования безопасности

4.1 Размеры

Все размеры, относящиеся к стенкам бассейна, измеряются по стенке бассейна над ступенью для стояния (при наличии). Все размеры, относящиеся к зацепам, измеряются от центра болта, закрепляющего зацеп к стене.

4.2 Глубина воды и безопасная зона

Должны соблюдаться минимальные размеры, указанные в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1 – Минимальные безопасные расстояния

Размеры в метрах

| Максимальная высота расположения зацепа, HHmax | ≤ 2 | 2 < x ≤ 3 | 3 < x ≤ 4 | 4 < x ≤ 5 | 5 < x ≤ 6 | 6 < x ≤ 7 | 7 < x ≤ 8,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота падения, HF | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 4 | ≤ 5 | ≤ 6 | ≤ 7,5 |
| Aa | 0,65 × HF + 1,35 ≥ 1,80 | 0,65 × HF + 1,35 | 0,65 × HF + 1,35 | 3,50 | 3,70 | 3,90 | 4,10 |
| B | 2,5 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,15 |
| C | 3,5 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,75 |
| D | HF + 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| E | 0,65 × HF + 1,25 ≥ 1,80 | 0,65 × HF + 1,25 | 0,65 × HF + 1,25 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 |
| F | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,65 |
| G | 0,65 × HF + 1,25 ≥ 1,80 | 0,65 × HF + 1,25 | 0,65 × HF + 1,25 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 |
| H | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,25 |
| Примечание – Обозначения указаны на рисунке 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| а Вход в воду головой вперед запрещен при глубине менее 3,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |

| a) Вид спереди (в разрезе через бассейн) | b) Вид сбоку (в разрезе через бассейн) |
| --- | --- |

где:

| 1 | Уровень воды | A | Уровень воды, расположенный на уровне отвеса линии крайнего зацепа |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Боковая стенка (край) скаладрома | B | Расстояние от отвеса линии крайнего зацепа до стенки бассейна или до ограждения зоны приводнения |
| 3 | Верхняя стенка скалодрома | C | Фронтальное расстояние от отвеса линии наивысшего зацепа до стенки бассейна или до ограждения зоны приводнения |
| 4 | Линия крайнего зацепа | D | Высота от линии наивысшего зацепа до уровня воды (HHmax) |
| 5 | Линия наивысшего зацепа | E | Глубина воды на расстоянии F от отвеса линии крайнего зацепа |
| 6 | Зона приводнения | F | Протяженность максимальной глубины по горизонтали от отвеса линии крайнего зацепа |
| 7 | Зона лазания | G | Глубина воды на расстоянии H от отвеса линии наивысшего зацепа |
| 8 | Пространство падения | H | Протяженность максимальной глубины по горизонтали от отвеса линии наивысшего зацепа |
| 9 | Поверхность для лазания |  |  |

Рисунок 1 – Изображение вида спереди и сбоку

Зона безопасности скалодрома может перекрываться на расстоянии не более 2,0 м с другими зонами безопасности того же скалодрома или другими одновременно используемыми скалодромами. Если расстояния B и C, указанные в таблице 1 и на рисунке 1, измеряют не до стенки бассейна, а до зоны безопасности одновременно используемого оборудования для прыжков в воду или другого спортивного оборудования, то они могут быть уменьшены на 2,0 м.

В случае, если скалодром включает в себя несколько зон для лазания, то должно быть обеспечено отсутствие стен между этими зонами для лазания и, следовательно, отсутствие опор и/или ступеней. Минимальная ширина по горизонтали зоны без опор рассчитывается следующим образом:

- при высоте падения HF не более 1,5 м: минимальная ширина равна 2,0 м;

- при высоте падения HF более 1,5 м: минимальная ширина равна: (2 × B – 2,0) м.

4.3 Требования к конструкции

Для проведения регулярного технического обслуживания в соответствии с 6.5 обслуживающий персонал должен иметь доступ к поверхности скалодрома, расположенной со стороны воды. Это может быть обеспечено, например, с помощью соответствующего адаптивного или встроенного устройства скалодрома или с помощью подъемной тележки. Следует обратить внимание, чтобы посторонний персонал не имел доступа к этим устройствам.

Скалодром должен быть вертикальным или нависать над водной поверхностью бассейна, при этом степень наклона может быть разной.

Нижняя часть скалодрома (поверхность для лазания) может быть съемной, складной или изменяемой по форме.

На высоте 1,5 м над уровнем воды расстояние от зоны лазания до стенки бассейна должно составлять не менее 0,5 м. На высоте 5,0 м это расстояние должно быть увеличено до расстояния не менее 1,2 м, а на высоте 7,5 м – до расстояния не менее 1,5 м.

Более высокий уровень безопасности может быть обеспечен смещением поверхности для лазания в сторону внутренней части бассейна на уровне воды. Конструкция должна быть сконструирована таким образом, чтобы в ней отсутствовала возможность застревания.

Для предотвращения опасности защемления зазоры и отверстия должны быть не более 8 мм.

Скалодром должен быть спроектирован таким образом, чтобы лазание было возможно только на поверхности, расположенной со стороны воды.

Примечание – Ступени, расположенные ниже уровня воды, облегчают доступ к скалодрому.

Конструкция скалодрома должна быть защищена от перелезания через него. Это можно обеспечить, например, установив самый высокий зацеп на расстоянии более 1,0 м от верхнего края скалодрома.

Для предотвращения столкновения с бортиком бассейна должны соблюдаться минимальные размеры, указанные в таблице 2, начиная с высоты 600 мм над уровнем воды.

Таблица 2 – Минимальные расстояния от линии крайнего зацепа до края боковой стены скалодрома

|  | Минимальное расстояние от линии крайнего зацепа до края боковой стенки скалодрома (с высоты 600 мм над уровнем воды), мм |
| --- | --- |
| Расстояние по горизонтали от поверхности для лазания до стенки бассейна составляет менее 450 мм на уровне воды: | ≥ 1000 |
| Расстояние по горизонтали от поверхности для лазания до стенки бассейна составляет не менее 450 мм на уровне воды: | ≥ 350 |
| Скалодром состоит из основной поверхности для лазания и поверхности для подъема, основная поверхность для лазания расположена на высоте от 1000 до 1500 мм над уровнем воды и горизонтальное расстояние от основной поверхности для лазания до стенки бассейна составляет не менее 500 мм: |  |
| Расстояние по горизонтали от поверхности для лазания до стенки бассейна составляет не менее 2 000 мм: | ≥ 0 |

4.4 Зацепы

Зацепы должны соответствовать требованиям EN 12572-3.

Примечание – Из-за вероятности использования зацепов мокрой кожей последующее Уменьшение трения может привести к высоким рискам получения травмы в результате касания зжацепов мокрыми руками. Поэтому следует уделять особое внимание при выборе зацепов.

4.5 Качество поверхности скалодрома

Все доступные части поверхности для лазания не должны иметь острых кромок и заусенцев. Кромки должны быть скруглены радиусом не менее 3 мм или иметь фаску 3 мм под углом 45°.

4.6 Прочность конструкции

Прочность конструкции скалодрома, включая устойчивость к воздействию окружающей среды, например, силы ветра и снеговой нагрузки, должна быть подтверждена расчетами.

Если от скалодрома создается нагрузка на уже существующую конструкцию (например, здание, бортик бассейна, стену бассейна), к которой он крепится, то эта конструкция должна выдерживать нагрузки, создаваемые скалодромом.

4.7 Ударная прочность поверхностных элементов

Во время испытаний на удар в соответствии с EN 12572-2:2017 (приложение D) не должно быть повреждения или трещин поверхности.

4.8 Прочность крепления зацепа

Во время испытаний в соответствии с EN 12572-2:2017 (приложение E) не должно быть повреждений поверхности зацепа или ослабления его крепления.

5 Методы испытаний

Если не указано иное, требования раздела 4 и 6.3 должны быть проверены наиболее подходящим методом (например, измерением, визуальным осмотром или испытаниями).

Протокол испытаний должен содержать как минимум следующую информацию:

a) обозначение настоящего стандарта;

b) подробную информацию об испытанном оборудовании;

c) подробные сведения о состоянии оборудования до испытания, включая любые дефекты;

d) сведения о любых изменениях в состоянии оборудования во время испытаний;

e) результаты испытаний.

Примечание – Дополнительная информация приведена в EN ISO/IEC 17025.

6 Руководство по эксплуатации

6.1 Общие требования

При вводе скалодрома в эксплуатацию изготовитель должен предоставить руководство по эксплуатации. Руководство по эксплуатации должно содержать требования по технике безопасности и размеры зон безопасности.

Эксплуатация, включая надзор, должны осуществляться в соответствии с EN 15288-2.

6.2 Максимальное количество пользователей

6.2.1 Скалодром для вертикального лазания

В каждой зоне лазания, включая связанную с ней зону безопасности, одновременно может находиться только один пользователь.

6.2.2 Скалодром для горизонтального лазания с высотой падения HF не более 1,5 м

В одной зоне лазания, включая связанную с ней зону безопасности, разрешается присутствие нескольких пользователей. Пользователи должны соблюдать безопасное друг от друга расстояние по горизонтали не менее 3,0 м (между осями тела).

6.2.3 Скалодром для горизонтального лазания с высотой падения HF более 1,5 м

В каждой зоне лазания, включая связанную с ней зону безопасности, одновременно может находиться только один пользователь.

6.3 Информация по безопасности

На скалодроме или рядом с ним должна быть расположена следующая минимальная информация:

- инструкции для пользователя (например, пиктограммы, графики, текст);

- максимальное количество пользователей одновременно;

- обеспечение места (мест) для приводнения;

- в случае если скалодром имеет более одной зоны для лазания:

- схема расположения отдельных зон лазания;

- в случае, если на одной зоне лазания (горизонтальное лазание) допускается более одного пользователя:

- минимальное расстояние по горизонтали 3,0 м между осями тела пользователя;

- указатель на поверхности для лазания через каждые 3,0 м (например, вертикальная линия);

- в случае, если глубина воды в отвесе на самой высокой точке зацепа лазания менее 3,5 м:

- знак безопасности в соответствии с рисунком 2;

Рисунок 2 – «Не нырять» в соответствии с WSP005 (EN ISO 7010)

6.4 Ограничение доступа

В нерабочем состоянии скалодром должен быть огражден или закрыт с помощью соответствующих мер (например, знаком, брезентом, ограждением).

6.5 Техническое обслуживание и осмотр

Изготовитель должен предоставлять указания по техническому обслуживанию на языке(ах) страны, в которой будет устанавливаться и использоваться скалодром. Если скалодром предназначен для самостоятельной установки, то изготовитель также должен предоставить инструкции по безопасной сборке и установке.

Изготовитель должен предоставить информацию о том, как следует обслуживать и проверять скалодромы, чтобы они соответствовали национальным правилам/стандартам (при наличии). Такие письменные инструкции должны содержать как минимум следующую информацию:

a) требования и сроки/периодичность визуального контроля (например, еженедельно);

b) требования и сроки/периодичность детального визуального контроля в зависимости от степени использования (например, от 1 до 3 месяцев), включая:

1) поверхность для лазания;

2) контроль зацепов на наличие трещин, острых краев;

3) проверка момента затяжки болтов в зацепах;

c) требования и сроки/периодичность проведения проверки всех функциональных частей и элементов безопасности конструкции (например, ежегодно).

Изготовитель/поставщик должен предоставлять копии протоколов испытаний (собственных или проводимых третьей стороной) покупателям по запросу.

Библиография

Примечание — Документы, перечисленные в библиографии, в тексте настоящего стандарта не рассматриваются как обязательные, однако они имеют отношение к требованиям и предоставлены для информации. Данный перечень не является исчерпывающим.

| [1] EN ISO/IEC 17025 | General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025) (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025)) |
| --- | --- |
| [2] DGfdB-R 94.05:2008-02 | Traffic and supervision obligation in public baths during bath operation; to be procured from: Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V. (Контроль посещения и надзор в общественных банях во время эксплуатации бань; приобрести: Немецкое общество любителей купания) |
| [3] EN ISO 25649-6 | Floating leisure articles for use on and in the water – Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for Class D devices (ISO 25649-6) (Плавучие предметы для отдыха, используемые на и в воде. Часть 6. Дополнительные специальные требования безопасности и методы испытаний для устройств класса D (ISO 25649-6)) |

.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным

европейским стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12572-2:2017 | - | * |
| - EN 12572-3:2017 | - | * |
| - EN 13451 (все части) | - | * |
| - EN 15288 (все части) | - | * |
| - EN ISO 7010 | - | * |
| *Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия следует использовать официальный экземпляр европейского (международного) стандарта и его перевод на русский язык. За официальным экземпляром европейского (международного) стандарта и его переводом на русский язык следует обращаться в национальный институт по стандартизации Республики Беларусь. |  |  |

_____________________________________________________________________________________

УДК						МКС 97.220.10						IDT

Ключевые слова: скалодромы, бассейны, требования безопасности, правила эксплуатации

_____________________________________________________________________________________

Директор 									А.Г.Скуратов

Заместитель директора по

техническому нормированию,

стандартизации и методологии

оценки соответствия					 		О.Ф.Ильянкова

Начальник отдела ТО-12							С.В.Шавель

Ведущий инженер								Е.Г.Сайко