МКС 71.100.20 ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ГОСТ 6221-90 Аммиак безводный сжиженный. Технические условия Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации _ За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: __________________________________________ Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации 1 В пункте 6 раздела «Информационные данные» ссылку на 12.4.121-83 изложить в новой редакции: ГОСТ 12.4.121-2015. 2 Метод анализа, указанный в подпункте 5 таблицы 1 пункта 1.2.2, изложить в новой редакции: «По ГОСТ 28326.4». 3 Пункт 3.6 исключить. 4 Абзац 14 п. 3.1.1 изложить в новой редакции: «Термометры с диапазоном измерения температур от минус 40 до плюс 70 °C и допускаемой погрешностью ± 1 °C». 5 Пункт 3.1.4 изложить в новой редакции: «Отбор проб из аммиачных железнодорожных и автомобильных цистерн проводят через вентиль среднего уровня, предварительно промыв линию отбора в течение не менее 5 мин., обеспечивая при отборе истечение сжиженного безводного аммиака равномерной струей. Наливают аммиак до метки. Пробоотборник закрывают пробкой с трубкой или защитным колпачком (черт.6). Для контроля чистоты цистерн пробы отбирают через вентиль нижнего уровня. Для учета коэффициента испарения пробы измеряют давление паров аммиака в цистерне манометром класса точности 1,5, установленным на люке, и температуру окружающего воздуха в момент отбора»..