| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSС) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 31695 (проект RU, первая редакция) |

Гели косметические. Общие технические условия

#### Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 529 «Парфюмерно-косметическая продукция»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                             №                   )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 31695–2012

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

# МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Гели косметические Cosmetic gels. General specifications

# Дата введения –

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на гели косметические водные и безводные, предназначенные для ухода за кожей, ресницами, бровями, волосами (в том числе для их укладки), наружными половыми органами (интимная косметика); на декоративную косметику на водной основе (тональные средства, румяна, жидкие тени для век, блеск для губ, лица и тела и др.) и другую аналогичную продукцию, отвечающую требованиям настоящего стандарта.

Стандарт не распространяется на моющие гели, гели для ухода за ногтями, гели для бритья, средства гигиены полости рта на гелевой основе.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

ГОСТ 2768 Ацетон технический. Общие технические условия

ГОСТ 9284 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия

ГОСТ 17435 Линейки чертежные. Технические условия

ГОСТ 18300  Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 27429 Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 28303 Изделия парфюмерно-косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 28638 Изделия щетинно-щеточные бытового назначения. Общие технические условия

ГОСТ 29188.0 Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний

ГОСТ 29188.2 Изделия косметические. Метод определения водородного показателя pH

ГОСТ 29188.4 Изделия косметические. Метод определения воды и летучих веществ или сухого вещества

ГОСТ 29188.3 Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсии

ГОСТ 31676 Продукция парфюмерно-косметическая. Колориметрические методы определения массовых долей ртути, свинца, мышьяка, кадмия

ГОСТ 32893 Продукция парфюмерно-косметическая. Методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности

ГОСТ 32936 Продукция парфюмерно-косметическая. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения ртути

ГОСТ 32937 Продукция парфюмерно-косметическая. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения свинца

ГОСТ 32938 Продукция парфюмерно-косметическая. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения мышьяка

ГОСТ 33021 Продукция парфюмерно-косметическая. Определение массовой доли мышьяка методом атомной абсорбции с генерацией гидридов.

ГОСТ 33022 Продукция парфюмерно-косметическая. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции

ГОСТ 33023 Продукция парфюмерно-косметическая. Определение массовой доли свинца методом атомной абсорбции с электротермической атомизацией

ГОСТ 33483 Продукция парфюмерно-косметическая. Методы определения и оценки клинико-лабораторных показателей безопасности

ГОСТ 33506 Продукция парфюмерно-косметическая. Методы определения и оценки токсикологических показателей безопасности

ГОСТ 34993 Продукция парфюмерно-косметическая. Токсикологическая оценка на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов

ГОСТ ISO 11930 Продукция косметическая. Микробиология. Оценка антимикробной защиты косметической продукции.

ГОСТ ISO 16212 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет дрожжей и плесневых грибов.

ГОСТ ISO/TR 17276 Косметика. Аналитический подход для методов скрининга и количественного определения тяжелых металлов в косметике.

ГОСТ ISO 17516 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Микробиологические нормы.

ГОСТ ISO 18415 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение специфических и неспецифических микроорганизмов

ГОСТ ISO 18416 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Candida albicans

ГОСТ ISO/TR 19838 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Руководящие указания по применению стандартов ISO по микробиологии.

ГОСТ ISO 21148 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Общие требования к микробиологическому контролю.

ГОСТ ISO 21149 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет и обнаружение мезофильных аэробных бактерий.

ГОСТ ISO 21150 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Escherichia coli.

ГОСТ ISO 22717 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Pseudomonas aeruginosa.

ГОСТ ISO 22718 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Staphylococcus aureus.

ГОСТ ISO 29621 Продукция косметическая. Микробиология. Руководящие указания по оценке риска и идентификации продукции с микробиологически низким риском.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1. Характеристика

3.1.1. Гели косметические представляют собой смесь гелеобразной консистенции синтетических и натуральных ингредиентов: гелеобразующих компонентов, воды, масел, экстрактов лекарственных трав, витаминов, красителей, консервантов, отдушек и других добавок, обеспечивающих потребительские свойства гелей.

3.1.2. Гели косметические изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептурам, техническим требованиям и технологическим регламентам изготовителя с соблюдением требований технических регламентов и нормативных правовых актов, применяемых на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание – Информация о применяемых технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении А.

3.1.3. По органолептическим и физико-химическим показателям гели косметические должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Характеристика и норма |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гели косметические для ухода за кожей, ресницами, бровями, волосами (в том числе для их укладки) | Гели косметические для макияжа |
| Внешний вид | Однородная гелеобразная масса без посторонних включений |  |
| Цвет | Свойственный цвету геля косметического конкретного названия |  |
| Запах | Свойственный запаху геля косметического конкретного названия |  |
| Кроющая способность | - | Покрытие, однородно окрашенное, легко наносимое |
| Водородный показатель pH |  |  |
| Гели косметические для ухода за кожей, волосами, губами, наружными половыми органами (интимная косметика) |  | 3,0 — 9,0 |
| Гели косметические для размягчения ороговевшей (огрубевшей) кожи: для профессионального применения, прочие |  | 3,0 - 12,7 5,0-10,0 |
| Гели косметические специального назначения (пилинги на основе кислот и (или) энзимов) для профессионального применения, прочие |  | 1,2 - 9,0 3,0-9,0 |
| Гели косметические для депиляции (удаления волос) |  | 3,0 – 12,7 |
| Гели косметические детские и семейные, предназначенные в том числе для детей до 14 лет |  | 4,5-9,0 |
| Гелеобразные дезодоранты, дезодоранты-антиперспиранты, антиперспиранты |  | 3,0 - 10,0 |
| Гели косметические для макияжа на водной основе |  | 4,0 - 9,0 |
| Гели косметические для удаления (размягчения) кутикулы (на кислотной или щелочной основе) |  | на щелочной основе – 8,0 – 12,5 на кислотной основе 2,0 – 5,5 |
| Термостабильность |  | Стабилен |
| Примечания 1 В гелях допускаются специфические вкрапления добавок в соответствии с рецептурой изготовителя (шиммеры, гранулы, инкапсулированные компоненты, спикулы (кремниевые/кальциевые микроиглы), др.). 2 В гелях для макияжа лица и тела с перламутровыми пигментами, глиттерами допускается наличие разводов, не портящих внешнего вида и не влияющих на качество. 2 Не регламентируются требования к значению водородного показателя (pH) для гелей безводных, предназначенных для укладки волос. |  |  |

Значения показателей для каждого конкретного косметического геля должны быть приведены в техническом описании (технических требованиях).

3.1.4 Массовые доли свинца, мышьяка, ртути, микробиологические показатели, токсикологические и клинические (клинико-лабораторные) показатели безопасности косметических гелей не должны превышать норм, установленных техническими регламентами или нормативными документами государств, принявших стандарт.

3.3. Требования к сырью и материалам

Сырье и материалы должны соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами и/или другими нормативными правовыми актами, принятыми на территории государства, принявшего стандарт.

3.4. Маркировка

Маркировка потребительской упаковки гелей косметических должна соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами и/или нормативными документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

Маркировка транспортной упаковки гелей косметических - по ГОСТ 27429, ГОСТ 28303.

3.5. Упаковка

Жидкие гели косметические упаковывают в потребительскую упаковку по ГОСТ 27429, гели косметические густой консистенции - по ГОСТ 28303.

Допускаемое отрицательное отклонение по массе или объему должно соответствовать ГОСТ 8.579 (приложение А).

4 Требования безопасности

4.1 Косметические гели относят к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) в соответствии с нормативными документами государств, принявших стандарт.

4.2 Безопасность гелей косметических обеспечивается выполнением требований, установленных в технических регламентах и (или) в нормативных документах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.3. Гели косметические - пожаро- и взрывобезопасны.

5 Правила приемки

5.1 Гели косметические принимают по ГОСТ 29188.0, раздел 3

5.2 Отбор проб гелей косметических— по ГОСТ 29188.0, раздел 4.

5.3. Для проверки соответствия гелей косметических требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные и периодические испытания.

5.4. Приемо-сдаточные испытания проводят по показателям: внешний вид, цвет, запах, кроющая способность (для гелей косметических для макияжа), водородный показатель pH.

5.5. Порядок и периодичность контроля по показателям: термостабильность, содержание токсичных элементов, микробиологические показатели устанавливает изготовитель в техническом документе.

6 Методы испытаний

Из выборки, отобранной по ГОСТ 29188.0, раздел 4, составляют объединенную пробу, масса которой должна быть не менее 150 г. Для определения микробиологических показателей масса объединенной пробы должна быть не менее 15 г.

6.1. Определение внешнего вида, цвета и однородности гелей косметических определяют по ГОСТ 29188.0, раздел 5.1

6.2. Определение запаха

Запах гелей косметических определяют по ГОСТ 29188.0, раздел 5.2

6.3. Определение массовой доли воды и летучих веществ

Массовую долю воды и летучих веществ определяют по ГОСТ 29188.4.

6.4. Определение кроющей способности косметических гелей для макияжа

6.4.1. Средства измерений, вспомогательные устройства и реактивы

Стекло предметное - по ГОСТ 9284 или белая бумага.

Кисточка или щеточка стержневая - по ГОСТ 28638.

Спирт этиловый ректификованный технический - по ГОСТ 18300 или ацетон технический - по ГОСТ 2768.

Линейка ЛП-250 по ГОСТ 17435.

6.4.2. Проведение испытания

Кроющую способность гелей косметических определяют визуально.

Для определения кроющей способности гелей косметических на предварительно обезжиренную спиртом или ацетоном и высушенную поверхность предметного стекла кисточкой или стержневой щеточкой делают полосу шириной не менее 1 см и длиной не менее 2 см.

Допускается кроющую способность гелей косметических оценивать путем нанесения на наружную поверхность кисти руки или полоску белой бумаги небольшого количества геля, которое равномерно распределяют по поверхности площадью не более 2 см2.

Покрытие для гелей косметических для макияжа лица и тела на поверхности должно быть однородно окрашенным, легко наносимым.

6.5. Определение водородного показателя pH

Водородный показатель pH определяют по ГОСТ 29188.2 в водном растворе, суспензии или эмульсии с массовой долей геля косметического 10%.

6.6. Определение термостабильности

Термостабильность определяют по ГОСТ 29188.3.

- 6.7 Определение содержания токсичных элементов

- 6.7.1 Массовую долю свинца определяют по ГОСТ 32937, или ГОСТ 33023, или ГОСТ 31676.

- 6.7.2 Массовую долю мышьяка определяют по ГОСТ 32938, или ГОСТ 33021, или ГОСТ 31676.

- 6.7.3 Массовую долю ртути определяют по ГОСТ 33022, или ГОСТ 32936, или ГОСТ 31676.

- 6.7.4 Метод контроля, указанный первым, является арбитражным.

- 6.7.5 Типовые подходы к выполнению скрининга и количественного определения важнейших тяжелых металлов приведены в ГОСТ ISO/TR 17276.

6.8. Микробиологические показатели определяют по ГОСТ ISO 17516, ГОСТ ISO 11930, ГОСТ ISO 16212, ГОСТ ISO 18415, ГОСТ ISO 18416, ГОСТ ISO/TR 19838, ГОСТ ISO 21148, ГОСТ ISO 21149, ГОСТ ISO 21150, ГОСТ ISO 22717, ГОСТ ISO 22718, ГОСТ ISO 29621 или по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Не определяются микробиологические показатели для парфюмерно-косметической продукции с микробиологически низким риском, в том числе гелей косметических для депиляции.

6.9 Определение токсикологических и клинико-лабораторных показателей

Токсикологические и клинико-лабораторные показатели определяют по ГОСТ 32893, ГОСТ 33506, ГОСТ 33483, 34993 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Клинические (клинико-лабораторные) показатели (раздражающее действие, сенсибилизирующее действие) не определяют для гелей косметических, имеющих водородный показатель (pH) ≤ 2,5 или ≥ 11,5.

## 7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование и хранение жидких гелей косметических - по ГОСТ 27429, гелей косметических густой консистенции - по ГОСТ 28303.

7.2. Срок годности геля косметического конкретного названия устанавливает изготовитель и указывает в технической документации на средство.

.

Приложение А

(Справочное)

Информация о применяемых технических регламентах и

нормативных правовых актах в странах СНГ

| Наименование технического регламента или нормативного правового акта | Государство-участник СНГ |
| --- | --- |
| ТР ТС 009/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" , утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года N 799 | AM, BY, KZ, KG, RU |

УДК 665.58:006.354                                                                       МКС 71.100.70

Ключевые слова: гели косметические, технические требования, маркировка, упаковка, правила приемки, требования безопасности, транспортирование и хранение

Руководитель разработки

Исполнительный директор АППИК БХ                                 Бобровский П.И.