| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 32714— 202 (проект RU, первая редакция) |

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ

Термины и определения

(ISO 24294:2021; EN 844:2019, NEQ)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Лесэксперт» (ООО «Лесэксперт»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от	№	)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ISO 24294:2021 «Лесоматериалы. Круглые лесоматериалы и пиломатериалы. Словарь» («Timber — Round and sawn timber — Vocabulary», NEQ) и стандарта EN 844:2019 «Круглые лесоматериалы и пиломатериалы. Терминология» («Round and sawn timber – Terminology» (NEQ).

5 ВЗАМЕН ГОСТ 32714–2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Термины и определения

Алфавитный указатель терминов на русском языке

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

Введение

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке и производстве термины и определения понятий, относящихся к свойствам и характеристикам древесины, круглых лесоматериалов и пиломатериалов.

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области древесины, круглых лесоматериалов и пиломатериалов.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Нерекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой «Нрк».

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, — светлым, синонимы — курсивом.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ Термины и определения Timber. Terms and definitions

Дата введения – 202 – –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины, применяемые в лесной и деревообрабатывающей отраслях промышленности для свойств и характеристик древесины, круглых лесоматериалов и пиломатериалов.

2 Термины и определения

Основные термины

| 1 древесина: Твердое лигноцеллюлозное вещество между сердцевиной и корой дерева или кустарника. | wood |
| --- | --- |
| 2 дерево: Многолетнее растение, имеющее главный ствол, несущий крону. | tree |
| 3 кустарник: Многолетние древесные растения, не имеющие главного ствола. | brushwood, scrub |
| 4 ствол: Часть дерева над землей, кроме сучьев, ветвей и имеющихся на них хвои или листьев. | stem |
| 5 крона: Верхняя часть дерева с сучьями, ветвями, хвоей/листьями (может включать в себя часть ствола). | crown |
| 6 начало кроны: Часть ствола, где начинают расти нижние ветви кроны. | spring of the crown |
| 7 сучья: Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева. | branches |
| 8 ветви; ветки: Отходящие от ствола или сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие боковые побеги дерева. | twigs, branch |
| 9 листья: Вегетативные придатки ветвей. | leaves |
| 10 хвоя: Листья хвойных деревьев и кустарников. | needle |
| 11 сердцевина: Зона внутри первого годичного слоя (кольца роста) ствола дерева, состоящая из мягких тканей. | pith |
| 12 кора: Наружная часть ствола дерева, сучьев и ветвей, покрывающая древесину. | bark |
| 13 пень: Корневая система и часть ствола, оставшиеся в земле и над ее поверхностью после валки дерева. | stump |
| 14 корневая система; корень: Осевой подземный вегетативный орган дерева, обеспечивающий закрепление в почве, поглощение и проведение растворенных в воде минеральных веществ к стволу, сучьям, ветвям и листьям или хвое. | root |
| 15 валка: Отделение ствола дерева от прикорневой части и приземление в заданном направлении. | felling |
| 16 вырванное с корнем дерево, (нрк. выворотень): Поваленное ветром или вывернутое механически дерево, с сохранившимся корневым щитом. | uprooted tree |
| 17 корневой щит: Пень и остатки корневой системы у поваленного дерева, вырванного с корнем. | root ball |
| Анатомическое строение древесины |  |
| 18 волокно: Длинная узкая клетка или группа клеток, из которых состоит древесина. | fibre, fiber |
| 19 заболонь: Древесина, расположенная между камбием и ядром. | sapwood |
| 20 камбий: Слой клеток, расположенный между древесной частью дерева и лубом, который при делении образует клетки луба в наружном направлении и клетки древесины во внутреннем. | cambium |
| 21 луб: Внутренний слой коры, прилегающий к камбию. | bast |
| 22 ядро: Внутренняя зона древесины, которая в живом дереве не содержит живых клеток и не проводит питательные вещества. | heartwood |
| 23 ложное ядро: Внутренняя зона древесины, которая имеет неестественный цвет, часто у древесных пород, у которых нет ярко выраженного цветового контраста между ядром и заболонью. | false heartwood |
| 24 двойная сердцевина: Наличие на торце круглых лесоматериалов или пиломатериалов двух сердцевин с независимыми системами колец роста, окруженными одной периферийной системой, обусловленной раздвоением ствола. | double pith |
| 25 кольцо роста; слой роста: Слой древесины, образовавшийся за один вегетационный период. | growth ring |
| 26 годичное кольцо; годичный слой: Кольцо роста, соответствующее годовому периоду. | annual ring |
| 27 ранняя древесина: Часть кольца роста, которая формируется на ранней стадии вегетационного периода. | early wood |
| 28 поздняя древесина: Часть кольца роста, которая формируется на поздней стадии вегетационного периода. | late wood |
| 29 показатель прироста: Среднее число колец роста на единицу определенного расстояния. | rate of growth |
| 30 текстура; фактура: Визуальная и тактильная характеристика древесины, определяемая ее анатомическим строением, шириной и формой колец роста. | texture |
| 31 хрупкое ядро; хрупкая сердцевина: Древесина, характеризующаяся аномальной хрупкостью, обычно расположенная в ядре. | brittleheart |
| 32 сухобокость: Внешняя часть круглых лесоматериалов или ствола состоящая из мертвой ткани. | dry side |
| 33 закрытая прорость: Продольный шрам, образовавшийся в растущем дереве и проявляющийся в виде буквы «Т» на поперечном сечении круглых лесоматериалов или пиломатериалов. | T-disease |
| 34 направление волокон; расположение волокон: Основное направление или физическое расположение волокон в древесине. | grain |
| 35 луч; сердцевинный луч; медуллярный луч: Группа клеток в виде ленты, ориентированной радиально относительно колец роста. | ray, medullary ray, wood ray |
| 36 сосуд: Поперечное сечение влагопроводящей клетки, видимое на торцовой поверхности древесины. | pore |
| 37 муар: Волнистая свилеватость, проявляющееся на поверхности распила в виде упорядоченных, близко расположенных, поперечных полос. | fiddle back grain |
| 38 реактивная древесина: Древесина с особыми анатомическими характеристиками, которая обычно образуется в наклонившихся или искривленных частях стволов, когда дерево пытается вернуть вертикальное положение после отклонения. | reaction wood |
| 39 креневая древесина; крень: Реактивная древесина, обычно образующаяся в нижней части наклоненных или изогнутых стволов хвойных деревьев. | compression wood |
| 40 тяговая древесина: Древесина, образующаяся обычно в верхней части наклоненных или изогнутых стволов лиственных деревьев. | tension wood |
| 41 разрушение при сжатии; порок сжатия: Разрыв волокон поперек их направления в результате чрезмерного продольного или торцового сжатия или изгиба. | compression failure |
| Лесоматериалы. Общие термины |  |
| 42 сучок: Часть ветви, заключенная в древесине. | knot |
| 43 здоровый сучок: Сучок без признаков гнили. | sound knot |
| 44 гнилой сучок: Сучок, пораженный гнилью. | unsound knot |
| 45 внутренняя заболонь: Наличие в ядре полного или неполного кольца роста, имеющего цвет и свойства заболони. | included sapwood |
| 46 кармашек: Полость между годичными слоями (кольцами роста), которая образуется во время роста дерева. | pocket |
| 47 прорость: Кора, частично или полностью вросшая в древесину кармашка. | bark pocket |
| 48 смоляной кармашек: Линзообразная полость в древесине, содержащая или содержавшая смолу. | resin pocket |
| 49 спиральный наклон волокон: Направление волокон, следующее по спирали вокруг сердцевины. | spiral grain |
| 50 свилеватость: Извилистое или беспорядочное направление волокон. | curly grain |
| 51 волнистая свилеватость: Направление волокон в форме упорядоченных волн или завихрений. | wavy grain |
| 52 путаная свилеватость: Направление волокон, при котором клетки смежных периодов роста имеют наклон в противоположных направлениях, отличных от направления оси дерева. | interlocked grain |
| 53 грубая текстура; грубая фактура: Текстура с относительно большими клетками или широкими неравномерными кольцами роста или их сочетанием. | coarse texture |
| 54 умеренно тонкая текстура; умеренно тонкая фактура: Текстура с клетками средних размеров или умеренно широкими равномерными кольцами роста или их сочетанием. | moderately fine texture |
| 55 тонкая текстура, тонкая фактура: Текстура с относительно мелкими клетками или относительно узкими равномерными кольцами роста или их сочетанием. | fine texture |
| 56 трещина: Продольное разделение волокон. | fissure, shake |
| 57 торцовая трещина: Трещина, выходящая на торец. | end shake |
| 58 метиковая трещина: Радиальная трещина, идущая от сердцевины через кольца роста к боковой поверхности. | heart shake |
| 59 отлупная трещина; кольцевая трещина: Трещина, идущая вдоль кольца роста. | ring shake |
| 60 морозная трещина: Радиальная трещина, вызванная воздействием мороза на стоящее дерево, идущая от заболони к сердцевине в продольном направлении. | frost crack |
| 61 трещина усушки: Короткая, узкая и неглубокая трещина. | check |
| 62 мутовка: Участок ствола, где несколько сучьев или ветвей расположены приблизительно в одной плоскости поперечного сечения. | branch whorl |
| 63 фактический размер; действительный размер: Размер лесоматериалов в момент измерения. | actual size |
| Круглые лесоматериалы |  |
| 64 круглые лесоматериалы, КЛМ: Хлысты и бревна, полученные путем поперечного деления ствола поваленного дерева. | round timber |
| 65 хлыст; деловая часть ствола: Ствол дерева без вершины. | trunk, tree-length |
| 66 долготье: Хлыст или часть хлыста с длиной, кратной длине получаемых сортиментов, с припуском на раскряжевку. | long pole |
| 67 раскряжевка; поперечный раскрой: Поперечное деление лесоматериалов под прямым углом к продольной оси ствола. | bucking |
| 68 метка (поперечного раскроя): Место на боковой поверхности, где планируется поперечное деление круглых лесоматериалов. | cross-cut point |
| 69 условная метка (поперечного раскроя): Визуальная метка поперечного раскроя, определенная с целью сортировки круглых лесоматериалов. | theoretical cross-cut point |
| 70 поперечное сечение: Сечение под прямым углом к продольной оси лесоматериалов. | cross-section |
| 71 припуск на поперечную распиловку: Дополнительное расстояние к номинальной длине для компенсации потери длины при поперечном делении лесоматериалов. | cross-cut allowance |
| 72 скос пропила: Отклонение перпендикулярности (наклон) плоскости торца от продольной оси бревна. | butt trimming |
| 73 оторцовка; торцовка: Обработка (опиливание, поперечное деление) лесоматериалов для получения торца, перпендикулярного к продольной оси ствола. | off-cutting, trimming |
| 74 торец: Плоскость поперечного сечения, перпендикулярная продольной оси лесоматериалов. | butt end, end grain |
| 75 верхний торец: Торец, который в стволе дерева находился ближе к вершине. | top end |
| 76 нижний торец: Торец, который в стволе дерева находился ближе к корню. | bottom end |
| 77 комлевой торец: Нижний торец комлевого бревна. | butt log bottom end |
| 78 бревно: Часть ствола дерева определенной длины, полученная при раскряжевке. | log |
| 79 комлевое бревно: Бревно, заготовленное из нижней части ствола дерева. | butt log |
| 80 вершинное бревно: Бревно, заготовленное из верхней части ствола дерева. | top end log |
| 81 срединное бревно: Бревно, заготовленное из части ствола дерева, расположенной между комлевым и вершинным бревнами. | middle log |
| 82 круглое бревно: Бревно, имеющее на обоих торцах поперечное сечение в виде правильного круга | cylindrical log, perfect round log |
| 83 сортименты; сортимент: Круглые лесоматериалы установленного назначения. | roundwood log |
| 84 бревно специального назначения: Круглые лесоматериалы определенной длины и диаметра, для конкретного целевого использования. | special assortment log |
| 85 пиловочник: Круглые лесоматериалы, предназначенные для производства пиломатериалов. | sawlog |
| 86 фанерный кряж; фанерное бревно: Круглые лесоматериалы, предназначенные для производства лущеного или строганого шпона. | veneer log |
| 87 фанерный чурак: Отрезок фанерного кряжа длиной равной ширине листа шпона с припуском на оторцовку. | plywood chunk |
| 88 спичечный кряж: Круглые лесоматериалы, предназначенные для производства спичек. | match log |
| 89 строительные бревна: Бревна, используемые в строительстве без продольной распиловки или фрезерования. | construction log |
| 90 подтоварник: Тонкомерные строительные бревна для вспомогательных и временных построек. | rickers |
| 91 бревна для столбов; столб; опора: Круглые лесоматериалы, предназначенные для использования в вертикальном положении. | pole |
| 92 рудничная стойка: Круглые лесоматериалы, используемые для крепления горных выработок. | pit prop |
| 93 кол: Круглые лесоматериалы небольшого диаметра, обычно заостренные с одного торца. | stake |
| 94 шпальное бревно: Круглые лесоматериалы, предназначенные для производства шпал и переводных брусьев рельсовых путей. | sleeper block |
| 95 шпалы: Пиломатериалы установленной формы и размеров, применяемые в качестве опор для рельсов железнодорожных путей. | sleeper |
| 96 балансы: Круглые лесоматериалы, предназначенные для производства целлюлозы, древесной массы или древесных плит. | pulpwood |
| 97 топливная древесина; дрова: Древесное топливо, в котором сохранены природная физическая структура и химический состав древесины. | energy wood, fuelwood |
| 98 лесоматериалы: Круглые лесоматериалы и продукция их обработки, сохранившая природную физическую структуру и химический состав древесины. | timber |
| 99 порода: Ботаническая категория, классифицирующая группу различных деревьев со значительным уровнем генетического сходства. | species |
| 100 группа пород: Совокупность двух или более древесных пород или несколько совокупностей одного и того же вида, объединенных в одну товарную группу на основании схожих свойств, с использованием критериев для предполагаемого конечного использования. | species group |
| 101 древесина лиственных пород; лиственная древесина: Древесина деревьев ботанического класса покрытосеменные, подкласса двудольные. | hardwood |
| 102 древесина хвойных пород; хвойная древесина: Древесина деревьев ботанического класса голосеменные, подкласса хвойные. | softwood |
| 103 обработка: Операция или сочетание операций (за исключением валки) при которых меняется форма лесоматериалов без изменения физической структуры и химического состава древесины. | processing |
| 104 переработка: Операция или сочетание операций, при которых изменяется химический состав и физическая структура древесины. | reprocessing |
| 105 окорка: Удаление коры с деревьев или круглых лесоматериалов | debarking |
| 106 грубая окорка: Частичное удаление коры. | rough debarking |
| 107 пачковая окорка: Одновременная окорка пачки (партии) круглых лесоматериалов. | bundle debarking |
| 108 поштучная окорка: Окорка отдельных круглых лесоматериалов. | piece-by-piece debarking |
| 109 пятнистая окорка: Грубая окорка, в результате которой образуются пятна или участки оставшейся коры на поверхности круглых лесоматериалов. | patch debarking |
| 110 чистая окорка: Полное удаление коры и любых остатков древесины ветвей и сучьев. | clean debarking |
| 111 кольцевая окорка; кольцевая обрезка коры; кольцевание: Удаление узкой полосы коры по окружности ствола живого дерева с целью ослабить его или привести к гибели. | ring barking |
| 112 обрезка: Удаление здоровых или сухих ветвей, сучьев или многочисленных побегов у деревьев на корню. | pruning |
| 113 бессучковые лесоматериалы: Лесоматериалы, полученные из ствола дерева, у которого нижние сучья были удалены (обрезаны) или отмерли на определенном этапе роста. | pruned timber |
| 114 беззаболонные круглые лесоматериалы: Круглые лесоматериалы с полностью удаленной заболонью. | de-sapped round timber |
| 115 сортировка: Разделение или группирование лесоматериалов по назначению, породам, внешнему виду, механическим или рабочим характеристикам, размерам или их комбинациям. | grading |
| 116 особенность; признак: Физические, морфологические характеристики или характер роста лесоматериалов, которые могут повлиять на их дальнейшее использование. | feature |
| 117 порок: Особенность древесины, возникшая в растущем дереве, ухудшающая ее свойства и ограничивающая возможности применения лесоматериалов. | flaw |
| 118 дефект: Повреждение, снижающее качество древесины, возникшее после валки. | defect |
| 119 инородное тело: Наличие в древесине объектов неорганического происхождения. | foreign body |
| 120 закомелистость: Утолщение нижней части ствола (комлевого торца). | butt swelling |
| 121 ребристая закомелистость: Ребристое утолщение нижней части ствола. | buttress |
| 122 граница: Участок ствола, на котором имеется заметное уменьшение диаметра. | stop |
| 123 открытый сучок: Сучок, видимый на боковой поверхности круглых лесоматериалов. | uncovered knot |
| 124 заросший сучок: Сучок, не видимый на боковой поверхности круглых лесоматериалов. | covered knot |
| 125 след сучка: Участок на боковой поверхности круглых лесоматериалов, вокруг сучка, где ветвь, связанная с ней выпуклость и кора срезаны заподлицо. | knot surround |
| 126 стволовой побег; водяной побег: Побочная ветка или след от нее, видимые на боковой поверхности ствола. | epicormic shoot |
| 127 каповая древесина; кап: Утолщение (нарост) на боковой поверхности круглых лесоматериалов с путаным расположением волокон. | burl |
| 128 вздутие: Выпуклость на боковой поверхности круглых лесоматериалов. | buckle |
| 129 роза: Концентрические складки коры на круглых лесоматериалах, указывающие на наличие особенности, обычно – сучка. | rose |
| 130 бровка: След на боковой поверхности круглых лесоматериалов лиственных пород в виде тонкой дуги, сформированной как часть овальной кривой, которая указывает на наличие внутренней особенности, обычно – сучка. | moustache |
| 131 сувель: Большой древесный нарост у круглых лесоматериалов со свилеватостью, создающей характерный рисунок при распиловке. | burr |
| 132 сложная метиковая трещина; лучевая трещина: Две или более метиковых трещин. | star shake |
| 133 боковая трещина: Трещина, выходящая на боковую поверхность круглых лесоматериалов. | crack |
| 134 сквозная трещина: Трещина на торце, дважды выходящая на боковую поверхность круглых лесоматериалов. | traversing crack |
| 135 трещина от удара молнии: Боковая трещина, вызванная ударом молнии в стоящее дерево. | lightning shake |
| 136 трещина от валки: Трещина, образовавшаяся при валке на комлевом торце круглых лесоматериалов. | felling shake |
| 137 кривизна: Отклонение продольной оси круглых лесоматериалов от прямой линии. | sweep |
| 138 простая кривизна: Кривизна, характеризующаяся только одним изгибом. | simple sweep |
| 139 сложная кривизна: Кривизна, характеризующаяся двумя или более изгибами в одной или нескольких плоскостях. | multiple sweep |
| 140 местная кривизна: Кривизна, возникшая из-за повреждения вершины дерева. | local sweep |
| 141 овальность: Характеристика поперечного сечения круглых лесоматериалов, при котором имеется значительная разница между наибольшим и наименьшим диаметрами. | ovality |
| 142 сбег: Постепенное уменьшение диаметра ствола по его высоте или круглых лесоматериалов по длине. | taper |
| 143 коэффициент сбега: Величина уменьшения диаметра ствола по его высоте или круглых лесоматериалов по длине. | taper coefficient |
| 144 смещенная сердцевина: Сердцевина у круглых лесоматериалов, расположенная на значительном расстоянии от геометрического центра поперечного сечения. | eccentric pith |
| 145 ребристость: Продольные углубления, гребни или их комбинация на поверхности круглых лесоматериалов. | fluting |
| 146 карра: Надрез на стволе живого дерева для добычи смолы (живицы). | tapping cut |
| 147 подпил: Клиновидный пропил, видимый на нижнем торце круглых лесоматериалов, сделанный у основания ствола для задания направления валки. | undercut |
| 148 вырыв: Рваное углубление на торце круглых лесоматериалов, возникшее при валке или поперечной распиловке. | shear |
| 149 обугленность: Древесина, частично обгоревшая в результате удара молнии или пожара. | carbonized wood |
| 150 шрам: Поверхностная рана боковой поверхности круглых лесоматериалов, которая полностью или частично заросла при росте дерева. | scar |
| 151 повреждение животными: Повреждение ствола животными. | animal damage |
| 152 повреждение птицами: Участок с деформированными волокнами, возникший в результате клевания птицами клеток живого дерева. | bird peck |
| 153 обдир коры: Повреждение коры деревьев при заготовке или животными. | bark stripping damage |
| 154 повреждение коры: Повреждение коры животными или вследствие механического, теплового или химического воздействия. | peeling damage |
| 155 бугристость: Серия кольцеобразных утолщений, перпендикулярных продольной оси у круглых лесоматериалов, обусловленных наличием волнистой свилеватости. | hump |
| 156 гусеничная текстура: Серия мелких продольных линзовидных углублений, расположенных рядами разного размера на боковой поверхности круглых лесоматериалов. | caterpillar grain |
| 157 причудливая текстура: Небольшие продольные углубления в форме ячменных зерен на боковой поверхности круглых лесоматериалов, обычно скрытые под корой. | blister grain |
| 158 толстая полоса: Аномально темная зона ядра у некоторых тропических древесных пород, связанная с более высокой плотностью и особенностями анатомического строения. | thick streak |
| 159 хрупкое ядро: Дефектная сердцевина у круглых лесоматериалов, отличающаяся повышенной хрупкостью, которая встречается у некоторых тропических лиственных древесных пород. | brittle heart |
| 160 объем (бревна): Показатель количества древесины КЛМ, выраженный в кубических метрах. | volume |
| 161 поштучный метод определения объема: Метод определения плотного объема КЛМ, основанный на измерении фактических (действительных) размеров каждого бревна или хлыста. | piece-by-piece measurement of volume |
| 162 диаметр: Длина перпендикуляра между двумя параллельными прямыми, касательными к боковой поверхности бревна (хлыста) с противоположных сторон, измеренная в направлении, перпендикулярном к продольной оси. | diameter |
| 163 верхний диаметр: Диаметр верхнего торца. | top diameter |
| 164 нижний диаметр: Диаметр нижнего торца. | butt diameter, large diameter |
| 165 срединный диаметр: Диаметр на середине длины бревна. | mid diameter |
| 166 с корой: Термин, используемый совместно с другими терминами, указывающий на проведение измерений с учетом объема коры. | over bark |
| 167 без коры: Термин, используемый совместно с другими терминами, указывающий на проведение измерений без учета объема коры. | under bark, inside bark |
| 168 поправочный коэффициент на кору: Коэффициент пересчета объема круглых лесоматериалов, измеренных с корой, в соответствующий объем без коры. | bark allowance |
| 169 длина: Наименьшее расстояние между торцами. | length |
| 170 номинальная длина: Установленная длина круглых лесоматериалов, являющаяся точкой начала отсчета припуска на поперечную распиловку и допускаемого предельного отклонения. | nominal length |
| 171 полный размер: Результат измерения без учета дробной части единицы измерения. | full dimension |
| 172 геометрический метод определения объема (штабеля): Метод определения совокупного объема бревен, уложенных в штабель фиксированной формы, с пересчетом складочного объема в плотный объем. | geometric measurement of piled volume |
| 173 штабель: Совокупность круглых лесоматериалов, уложенных в ряд или несколько параллельных рядов. | pile, stack |
| 174 штабелевка: Укладка лесоматериалов в штабель. | piling, stacking |
| 175 разнокомелица: Штабелевка (формирование) партии (штабеля, пачки, пакета, плота) круглых лесоматериалов с чередованием нижних и верхних торцов. | butt to top stacking |
| 176 складочный объем: Объем штабеля круглых лесоматериалов, определяемый по его габаритным размерам, включая пустоты. | piled volume |
| 177 плотный объем: Количественный показатель, равный объему древесины, определенному по фактическим (действительным) размерам лесоматериалов. | solid volume |
| 178 коэффициент полнодревесности: Отношение объема древесины бревен штабеля к его складочному объему. | full-wood ratio |
| 179 весовой метод определения объема: Метод определения объема, основанный на взвешивании круглых лесоматериалов с последующим пересчетом массы в плотный объем. | mass measurement of volume |
| 180 весовая мера: Показатель количества круглых лесоматериалов, основанный на их массе. | weight measure |
| 181 гидростатический метод определения объема: Метод определения плотного объема, основанный на измерении объема или массы воды, вытесненной при полном погружении круглых лесоматериалов. | hydrostatic measurement of volume |
| 182 фотографический метод определения объема: Метод определения плотного объема круглых лесоматериалов основанный на расчете размеров и коэффициента полнодревесности на основании фотографического изображения торца штабеля и учета длины. | photographic determination of volume |
| 183 электронно-оптический метод определения объема: Метод определения плотного объема круглых лесоматериалов с помощью электронных оптических (сканирующих) устройств. | electro-optical determination of volume |
| Пиломатериалы |  |
| 184 пиломатериалы: Продукция из цельной древесины, полученная путем продольного пиления или фрезерования лесоматериалов, имеющая две или более параллельные плоскости (пласти). | sawn timber |
| 185 черновые пиломатериалы: Пиломатериалы без дополнительной обработки. | rough sawn timber |
| 186 необрезные пиломатериалы: Пиломатериалы с параллельными пластями, с непропиленными или частично пропиленными кромками. | unedged timber |
| 187 связка; буль: Совокупность необрезных пиломатериалов (без горбыля), полученных последовательным продольным пилением из одного бревна и собранных в исходную форму бревна. | boule |
| 188 пиломатериалы обрезанные по сбегу: Обрезные пиломатериалы, с кромками, обработанными параллельно боковой поверхности бревна. | taper-edged timber |
| 189 обрезные пиломатериалы: Пиломатериалы прямоугольного поперечного сечения. | square-edged timber |
| 190 калиброванные сырые пиломатериалы: Сырые пиломатериалы, произведенные с допусками, меньшими чем у черновых пиломатериалов. | regularized green timber |
| 191 калиброванные сухие пиломатериалы: Пиломатериалы, высушенные до эксплуатационной влажности, и обработанные до заданного размера с учетом установленных допускаемых отклонений. | regularized dried timber |
| 192 готовые пиломатериалы: Пиломатериалы эксплуатационной влажности, произведенные с установленными допускаемыми отклонениями размеров. | prepared timber, blank |
| 193 строганые пиломатериалы: Пиломатериалы эксплуатационной влажности, у которых как минимум одна пласть по всей длине и ширине обработана до гладкой поверхности. | planed timber |
| 194 профилированные пиломатериалы; профильные пиломатериалы: Пиломатериалы эксплуатационной влажности, обработанные для придания им определенного (не прямоугольного) поперечного сечения. | profiled timber |
| 195 балка: Пиломатериалы прямоугольного поперечного сечения шириной не менее 120 мм и толщиной не менее 80 мм. | baulk |
| 196 брус: Пиломатериалы квадратного или прямоугольного поперечного сечения с толщиной и шириной не менее 100 мм. | cant, squared beam, squared timber |
| 197 окантованное бревно: Бревно продольно обработанное как минимум с одной стороны. | balk |
| 198 двухкантный брус: Бревно продольно обработанное с двух противоположных сторон. | two-edge cant |
| 199 трехактный брус: Бревно с тремя продольно обработанными поверхностями. | three-edge cant |
| 200 брусок: Пиломатериалы прямоугольного сечения с толщиной менее 100 мм и шириной не более двойной толщины. | bar, scantling |
| 201 доска: Пиломатериалы толщиной до 100 мм и шириной не менее двойной толщины. | board |
| 202 планка; рейка: Обрезные пиломатериалы в виде тонких и узких полос с малым поперечным сечением. | lath |
| 203 оцилиндрованное бревно: Круглые лесоматериалы, обработанные для придания им цилиндрической или конической формы. | regularized round timber |
| 204 тангенциальный распил; тангентальный распил: Лесоматериалы распиленные приблизительно параллельно кольцам роста так, что все или некоторые кольца роста образуют угол менее 45° к любой из пластей. | flat grain |
| 205 радиальный распил: Лесоматериалы, распиленные приблизительно под прямым углом к кольцам роста так, что они образуют угол не менее 45° к любой из пластей. | vertical grain, edge grain, rift grain |
| 206 смешанный распил: Смесь пиломатериалов радиальной и тангентальной распиловки. | mixed grain |
| 207 пиломатериалы тангенциальной распиловки: Пиломатериалы у которых пласть параллельна или почти параллельна годичным кольцам (кольцам роста) или перпендикулярна или почти перпендикулярна сердцевинным лучам. | plain sawn timber, flat-grain sawn timber |
| 208 пиломатериалы радиальной распиловки: Пиломатериалы у которых пласть перпендикулярна или почти перпендикулярна годичным кольцам (кольцам роста) или параллельна или почти параллельна сердцевинным лучам. | quarter sawn timber |
| 209 пиломатериалы полностью радиальной распиловки: Пиломатериалы, у которых угол между годичными кольцам (кольцам роста) и пластью составляет не менее 80° или угол между сердцевинными лучами и пластью составляет не более 10°. | fully quarter sawn timber |
| 210 обзол: Видимая боковая поверхность ствола (с корой или без коры) на пласти или на кромке пиломатериалов. | wane |
| 211 горбыль: Продольный срез внешней части бревна, полученный при первом распиле, у которого одна сторона имеет пропиленную поверхность, а другая является боковой поверхностью ствола. | slab |
| 212 дощатый горбыль: Горбыль с частично пропиленной наружной поверхностью. | board slab |
| 213 мшистость: Состояние поверхности пиломатериалов при котором волокна задраны. | mossiness |
| 214 волнистость: Волнообразная неровность на поверхности пиломатериалов, вызванная дефектом распиловки. | snaking |
| 215 прямоугольный торец: Торец с плоской поверхностью, расположенной под прямым углом к продольной оси лесоматериалов. | squared end |
| 216 покоробленность: Искривление лесоматериалов, возникающее при обработке, сушке, хранении или их сочетании. | warp |
| 217 пласть: Любая из двух противоположных более широких продольных поверхностей пиломатериалов или любая продольная поверхность пиломатериалов квадратного поперечного сечения. | face |
| 218 наружная пласть: Пласть, более удаленная от сердцевины, а также обе пласти сердцевинной доски. | outside face |
| 219 внутренняя пласть: Пласть, расположенная ближе к сердцевине. | inside face |
| 220 лучшая пласть: Пласть более высокого качества (по определенным правилам сортировки). | better face |
| 221 худшая пласть: Пласть более низкого качества (по определенным правилам сортировки). | worse face |
| 222 кромка: Любая из противоположных продольных узких поверхностей обрезных пиломатериалов. | edge |
| 223 ребро: Линия пересечения пласти и кромки или двух пластей (у пиломатериалов квадратного сечения). | arris |
| 224 ребро с обзолом; обзольное ребро: Ребро, содержащее обзол в одном или нескольких местах. | waney arris |
| 225 острое ребро: Ребро, с прямым углом между пластью и кромкой (или между пластями) по всей длине лесоматериала (без обзола). | sharp arris |
| 226 закругленное ребро: Ребро с закругленную поверхностью. | eased arris |
| 227 вершинный излом: Искривление волокон, вызванное повреждением верхушки растущего дерева. | top rupture, broken tree-tops |
| 228 направление волокон: Ориентация (физическое расположение) волокон в древесине. | grain |
| 229 наклон волокон: Отклонение направления волокон от продольной оси лесоматериалов. | slope of grain |
| 230 наклон волокон диагональный; косослой: Отклонение направления волокон от линии, параллельной кромке по толщине. | diagonal grain |
| 231 открытая сердцевина: Сердцевина, видимая (частично или по всей длине) на любой пласти или кромке. | exposed pith |
| 232 скрытая сердцевина: Сердцевина, видимая на торце, но не выходящая на пласть или кромку. | boxed heart |
| 233 бессердцевинные: Пиломатериалы, у которых отсутствует сердцевина. | free of heart centre |
| 234 дефект распиловки: Неровность поверхности пиломатериалов, возникшая при пилении. | sawing defect |
| 235 риски: Периодически повторяющиеся следы на поверхности пиломатериала, оставленные режущими инструментами. | tooth marks |
| 236 задранные волокна; защепистость: Разрыв волокон (разрушение древесины) ниже уровня поверхности обработки, вызванное обрабатывающим инструментом. | chipped grain |
| 237 вырванные волокна: Состояние поверхности пиломатериалов при котором волокна вырваны. | torn grain |
| 238 щепа: Частицы древесины малых размеров, получаемые в процессе измельчения. | chips |
| 239 опилки: Мелкие частицы древесины, образующиеся в процессе пиления. | sawdust |
| 240 сердцевинная доска: Доска, содержащая сердцевину. | heart plank |
| 241 боковая доска: Доска, полученная из внешней стороны ствола. | side board |
| 242 продольная покоробленность по пласти: Покоробленность по длине, в плоскости, перпендикулярной пласти. | bow |
| 243 простая продольная покоробленность по пласти: Продольная покоробленность по пласти с одним изгибом. | simple bow |
| 244 сложная продольная покоробленность по пласти: Продольная покоробленность с двумя или более изгибами в различных направлениях. | complex bow |
| 245 продольная покоробленность по кромке: Покоробленность по длине в плоскости, перпендикулярной кромке. | spring |
| 246 простая продольная покоробленность по кромке: Продольная покоробленность по кромке с одним изгибом. | simple spring |
| 247 сложная продольная покоробленность по кромке: Продольная покоробленность по кромке с двумя или более изгибами в различных направлениях. | compound spring |
| 248 поперечная покоробленность: Покоробленность по ширине пласти. | cup |
| 249 крыловатость: Покоробленность в виде продольного спирального искривления. | twist |
| 250 ворсистость: Состояние поверхности пиломатериалов, при котором искривление волокон приводит к отслаиванию концов волокон при обработке. | raised grain |
| 251 клееные пиломатериалы: Пиломатериалы, состоящие из нескольких склеенных вместе пиломатериалов с приблизительно параллельными волокнами. | glued laminated timber |
| 252 массивная древесная плита: Плита, состоящая из пиломатериалов одинаковой толщины, склеенных вместе по кромкам, а для многослойной - и по пластям. | solid wood panel |
| 253 пиломатериалы с зубчатым соединением: Пиломатериалы, состоящие не менее чем из двух или более склеенных отрезков одинакового сечения, соединенных концами с клиновидно вырезанными на торцах шипами. | finger jointed timber |
| 254 скрытая поверхность: Поверхность пиломатериала, которая после установки в конечную продукцию полностью скрыта другими деталями. | concealed surface |
| 255 соединение внахлестку: Соединение по длине, при котором клиновидные торцы пиломатериалов склеиваются между собой образуя единое целое. | scarf joint |
| 256 толщина: Расстояние между пластями пиломатериалов в определенном для измерения месте. | thickness |
| 257 ширина: Расстояние между кромками пиломатериалов в определенном для измерения месте. | width |
| 258 наименьшая ширина: Ширина необрезных пиломатериалов, измеренная в самом узком месте узкой пласти. | narrowest width |
| 259 номинальный размер: Установленный размер для пиломатериалов определенной влажности. | nominal dimension |
| 260 распиловочный размер: Размер пиломатериала с припуском на погрешности обработки и усушку. | setting size |
| 261 специальная партия; размерные пиломатериалы: Партия пиломатериалов, распиленных по заданным размерам для определенного назначения. | dimension stock |
| 262 заданный размер: Размер пиломатериалов после обработки, установленный для определенной влажности. | target size |
| 263 предельное отклонение: Комбинация верхнего и нижнего предельных отклонений. | permitted deviation |
| 264 верхнее предельное отклонение: Разница между верхним допускаемым размером и соответствующим заданным размером. | upper permitted deviation |
| 265 нижнее предельное отклонение: Разница между нижним допускаемым размером и соответствующим заданным размером. | lower permitted deviation |
| 266 допуск: Алгебраическая разница между верхним предельным отклонением и нижним предельным отклонением. | tolerance |
| 267 средняя длина: Среднее арифметическое значение длины всех пиломатериалов партии. | average length |
| 268 средняя ширина: Среднее арифметическое значение ширины всех пиломатериалов партии. | average width |
| 269 полноразмерные пиломатериалы: Пиломатериалы с размерами, включающими допуски на усушку и дальнейшую обработку. | full sawn |
| 270 неполноразмерные пиломатериалы: Пиломатериалы, которые на момент измерения имеют размеры меньше установленных. | bare sawn, undersize, undersized timber |
| 271 пластевый сучок: Сучок, выходящий на одну или две пласти. | face knot |
| 272 кромочный сучок: Сучок, выходящий на одну или две кромки. | edge knot |
| 273 ребровый сучок: Сучок, выходящий на ребро. | arris knot |
| 274 круглый сучок: Сучок, выходящий на поверхность так, что отношение наибольшего размера к наименьшему не превышает 1,5. | round knot |
| 275 овальный сучок: Сучок, выходящий на поверхность так, что отношение наибольшего размера к наименьшему более 1,5, но не превышает 4. | oval knot |
| 276 продолговатый сучок: Сучок, выходящий на поверхность так, что отношение наибольшего размера к наименьшему превышает 4. | spike knot |
| 277 ребровый продолговатый сучок: Ребровый сучок выходящий на поверхность так, что отношение наибольшего размера к наименьшему на пласти превышает 4. | splay knot |
| 278 разветвленный сучок: Два ребровых продолговатых сучка или продолговатых сучка, выходящих на одну пласть и берущих начало приблизительно из одной точки. | branched knot |
| 279 сквозной сучок: Сучок, выходящий у пиломатериалов на две противоположные стороны. | traversing knot |
| 280 одиночный сучок: Сучок, расположенный таким образом, что между соседними сучками обеспечивает полное восстановление нормального расположения волокон. | single knot |
| 281 кластер сучков: Два или более сучка, расположенных так, что направление волокон отклоняется вокруг них. | knot cluster |
| 282 групповые сучки: Два или более сучка, расположенных так, что наблюдается частичное восстановление нормального расположения волокон между соседними сучками. | group knots |
| 283 булавочный сучок; игольчатый сучок: Круглый сучок, овальный сучок, здоровый сучок, сросшийся сучок или частично сросшийся сучок с максимальным размером не более 5 мм. | pin knot |
| 284 черный сучок: Сучок, частично или полностью черный, образовавшийся из отмершей ветви и прироста древесины вокруг него. | black knot |
| 285 черный булавочный сучок: Черный сучок с максимальным размером не более 5 мм. | black pin knot |
| 286 кошачья лапа: Кластер сучков, состоящий из группы близко расположенных булавочных сучков. | cat's paw |
| 287 сросшийся сучок: Сучок, который сросся с окружающей древесиной на протяжении большей части или по всему периметру своего поперечного сечения на рассматриваемой поверхности. | intergrown knot |
| 288 частично сросшийся сучок: Сучок, который сросся только с частью окружающей древесины. | partially intergrown knot |
| 289 несросшийся сучок: Сучок, который сросся с окружающей древесиной на незначительном участке. | dead knot |
| 290 сучок с корой: Сучок который не сросся с окружающей древесиной. | encased knot |
| 291 выпадающий сучок: Несросшийся сучок, не имеющий прочной связи с окружающей древесиной. | loose knot |
| 292 полый сучок; дуплистый сучок: Здоровый сучок, содержащий отверстие диаметром более 6,4 мм (¼''). | hollow knot |
| 293 сучок с выпавшей сердцевиной: Здоровый сучок, содержащий отверстие диаметром не более 6,4 мм (¼''). | pith knot |
| 294 смолистая древесина; засмолок: Древесина с аномально высоким содержанием смолы. | resin wood |
| 295 смоляные полосы: Четко выраженное скопление смолы в клетках древесины, проявляющееся на поверхности в виде прожилок. | resin streak, pitch streak |
| 296 полоса камеди: След, похожий на смоляные полосы, часто встречающийся у древесины лиственных пород с высоким содержанием камеди. | gum mark |
| 297 закрытый кармашек: Кармашек, который выходит только на одну поверхность. | closed pocket |
| 298 открытый кармашек: Кармашек, который выходит на две противоположные поверхности. | through pocket |
| 299 пластевая трещина: Трещина, выходящая на пласть и, возможно, на торец. | face shake |
| 300 кромочная трещина: Трещина, выходящая на кромку и, возможно, на торец. | edge shake |
| 301 сквозная трещина: Трещина, проходящая от одной поверхности до другой на торце. | split |
| 302 прямая трещина: Трещина, примерно параллельная ребру. | straight shake |
| 303 наклонная трещина: Трещина, проходящая под углом к ребру, выходящая на пласть, или на кромку, или и то и другое. | oblique shake |
| 304 поверхностная трещина усушки: Трещина усушки, выходящая одну пласть или кромку. | surface check |
| 305 сквозная трещина усушки: Трещина усушки, проходящая от одной поверхности до противоположной или смежной поверхности. | through check |
| 306 блестки: Продольные неравномерные полосы или пятна, образованные при продольном перерезании сердцевинных лучей, появляющиеся на пласти пиломатериалов радиальной распиловки. | silver figure |
| 307 рисунок: Узор, видимый на поверхности, образованный структурными особенностями древесины. | figure |
| Влажность |  |
| 308 влажность: Процентное отношение массы воды, содержащейся в древесине, к массе древесины в абсолютно сухом состоянии. | moisture content |
| 309 свободная вода; свободная влага: Вода, содержащаяся в полостях клеток и в межклеточных пространствах древесины. | free water, free moisture |
| 310 связанная вода; связанная влага: Вода, содержащаяся в стенках клеток древесины. | bound water, bound moisture |
| 311 точка насыщения волокон: Влажность древесины, насыщенной связанной водой, без содержания свободной воды. | fibre saturation point |
| 312 предел насыщения клеточных стенок: Состояние древесины, при котором стенки клеток полностью насыщены связанной водой, а полости клеток и межклеточные пространства содержат свободную воду. | fibre cell wall saturation limit |
| 313 предел гигроскопичности (древесины): Состояние при котором клеточные стенки поглотили максимум связанной воды из окружающего воздуха, а полости клеток не содержат свободной воды. | wood hygroscopicity limit |
| 314 конечная влажность: Влажность в конце процесса сушки. | final moisture content |
| 315 равновесная влажность: Состояние, при котором влажность древесины остается неизменной при определенных условиях. | equilibrium moisture content |
| 316 эксплуатационная влажность: Влажность древесины, соответствующая условиям эксплуатации. | end use moisture content |
| 317 поверхностная влажность: Влажность на поверхности лесоматериалов. | surface moisture content |
| 318 внутренняя влажность: Влажность лесоматериалов в центре поперечного сечения | core moisture content |
| 319 сушка: Гидротермическая обработка древесины с целью снижения влажности. | drying, seasoning |
| 320 сырые лесоматериалы: Лесоматериалы не подвергавшиеся сушке ниже точки насыщения волокон. | green timber |
| 321 лесоматериалы транспортной влажности: Лесоматериалы с влажностью, достаточно низкой для возникновения окрасок, появления плесени и поражения грибами при транспортировании (как правило, менее 25 %). | shipping dry timber |
| 322 сухие лесоматериалы: Лесоматериалы с определенной (на момент проведения сортировки) влажностью. | dry graded timber |
| 323 лесоматериалы атмосферной сушки; воздушно-сухие лесоматериалы: Лесоматериалы после сушки на открытом воздухе (без искусственного нагрева) с влажностью приблизительно соответствующей равновесной влажности при естественных атмосферных условиях окружающей среды. | air-dried timber |
| 324 лесоматериалы камерной сушки: Лесоматериалы, подвергавшиеся сушке в закрытой камере, в которой требуемая влажность достигается искусственным контролем температуры и влажности. | kiln-dried timber |
| 325 абсолютно сухие лесоматериалы: Лесоматериалы в абсолютно сухом состоянии. | oven-dry timber |
| 326 абсолютно сухое состояние: Состояние, при котором древесина не содержат ни свободной, ни связанной воды. | oven-dry state |
| 327 усушка вдоль волокон: Усушка древесины в направлении, параллельном направлению волокон. | longitudinal shrinkage |
| 328 усушка: Уменьшение размеров лесоматериалов в результате снижения влажности древесины ниже точки насыщения волокон. | shrinkage |
| 329 полная усушка: Усушка в определенном анатомическом направлении (радиальном, тангенциальном или продольном) при изменении влажности от предела насыщения клеточных стенок до абсолютно сухого состояния, выраженная в процентах от размеров при влажности, соответствующей пределу насыщения клеточных стенок. | total shrinkage |
| 330 коэффициент усушки: Величина усушки в определенном анатомическом направлении при снижении влажности на один процент. | shrinkage value |
| 331 радиальная усушка: Усушка в направлении, перпендикулярном годичным слоям (кольцам роста) или параллельно сердцевинным лучам. | radial shrinkage |
| 332 тангенциальная усушка: Усушка в направлении, параллельном годичным слоям (кольцам роста) или перпендикулярном сердцевинным лучам. | tangential shrinkage |
| 333 разбухание: Увеличение размеров лесоматериалов при повышении влажности выше предела насыщения клеточных стенок. | swelling |
| 334 полное разбухание: Разбухание в определенном анатомическом направлении, при изменении влажности от абсолютно сухого состояния до предела насыщения клеточных стенок, выраженное в процентах от размеров при абсолютно сухом состоянии. | total swelling |
| 335 коэффициент разбухания: Величина разбухания в определенном анатомическом направлении при повышении влажности на один процент. | swelling value, swelling coefficient |
| 336 радиальное разбухание: Разбухание (при увеличении связанной влаги) в направлении, перпендикулярном годичным слоям (кольцам роста) или параллельном сердцевинным лучам. | radial swelling |
| 337 тангенциальное разбухание: Разбухание (при увеличении связанной влаги) в направлении, параллельном годичным слоям (кольцам роста) или перпендикулярном сердцевинным лучам. | tangential swelling |
| 338 разбухание вдоль волокон: Разбухание (при увеличении связанной влаги) в направлении, параллельном направлению волокон. | longitudinal swelling |
| 339 водослой: Участок древесины, сохранивший повышенную влажность после сушки. | moisture pocket |
| 340 лесоматериалы с остаточным напряжением: Лесоматериалы, у которых внешние слои подверглись сушке и получили деформацию в результате неоднородного изменения влажности и объема внешних и внутренних слоев древесины. | case-hardened timber |
| 341 внутренняя трещиноватость; внутренняя сушильная трещина: Разрыв волокон внутри лесоматериалов, вызванный возникшими при сушке напряжениями, превышающими предел прочности древесины при растяжении поперек волокон. | honeycombing |
| 342 коллапс: Сплющивание или смятие клеточных стенок, вызванное излишне интенсивной сушкой. | collapse |
| Биоповреждения и защита древесины |  |
| 343 биоповреждение: Повреждение внешнего вида или снижение прочности древесины, или и то, и другое, вызванное биологическими агентами. | biodeterioration |
| 344 поражение грибами: Биоповреждение, вызванное грибами. | fungal attack |
| 345 грибы; гриб: Организм (растение) без хлорофилла, питающиеся органическими веществами. | fungus |
| 346 микрогрибы: Грибы, принадлежащие к классу аскомицетов, обладающие мелкими спорами (клетками для размножения). | microfungus |
| 347 природная стойкость: Присущая древесине устойчивость к воздействию дереворазрушающих организмов. | natural durability |
| 348 защита древесины: Процесс защиты древесины от биоповреждений путем применения антисептиков для древесины. | wood preservation |
| 349 обрабатываемость; пропитываемость: Способность древесины к пропитке антисептиками. | treatability |
| 350 защитная обработка; антисептирование: Обработка древесины для повышения устойчивости к биоповреждениям. | preservative treatment |
| 351 ремонтная обработка; восстановительная обработка: Обработка для устранения и предотвращения дальнейшего развития биоповреждения. | remedial treatment |
| 352 окраска: Изменение естественного цвета древесины, не связанное со значительной потерей прочности. | stain |
| 353 синева: Окраска, вызванная грибами, при которой изменение цвета варьируется от светло-голубого до черного. | blue stain |
| 354 глубокая синева: Синева, которую невозможно устранить путем строгания поверхности. | deep blue |
| 355 поверхностная синева: Синева, которую можно устранить путем строгания поверхности. | surface blue |
| 356 след от прокладок; прокладочная окраска: Изменение цвета поверхности пиломатериалов в местах соприкосновения с прокладками, помещенными между рядами при хранении или сушке. | stick mark |
| 357 коричневая окраска: Поражение, возникающее у деревьев на корню в виде черного пятна на гладких участках коры. | brown stain |
| 358 выгорание: Изменение цвета поверхности в результате воздействия солнечного света. | sunburnt |
| 359 побурение: Окраска в виде пламеобразных коричневатых пятен, возникающая только после валки. | brown streak |
| 360 красное ядро: Красная окраска или коричневая окраска, поражающая центральную часть лесоматериалов пород бука с четко очерченными границами. | red heart |
| 361 прожилка; черная полоса: Темная зона вдоль кольца роста у некоторых пород лиственных деревьев. | black streak |
| 362 плесень: Шерстистая или порошкообразная грибная поросль, которая может образовываться на поверхности древесины во влажной среде. | mould |
| 363 рак: Полость или вздутие на поверхности круглых лесоматериалов, вызванные грибами в растущем дереве. | canker |
| 364 гниение: Разложение или распад древесины под воздействием дереворазрушающих грибов. | rot, verb |
| 365 гниль: Древесина, распавшаяся или разложившаяся под действием дереворазрушающих грибов. | rot, noun |
| 366 явная гниль; вторая стадия гниения: Поздняя стадия гниения, при которой разложение древесины легко распознается. | advanced rot, advanced decay |
| 367 загнивание: Начальная стадия гниения, при которой разложение древесины еще не достигло степени, достаточной для легкого распознавания. | incipient rot, incipient decay |
| 368 твердое ложное ядро: Гниль в древесине, на стадии загнивания, характеризующаяся красноватой окраской ядра. | firm red heart, stained heartwood |
| 369 твердая гниль: Стадия загнивания, характеризующаяся цветными полосами или пятнами в древесине, при этом общая текстура и прочностные свойства остаются относительно неизменными. | dote |
| 370 бурая трещиноватая гниль: Гниль, вызванная грибами, которые разрушают целлюлозу и гемицеллюлозу, оставляя коричневый рыхлый остаток не разрушенного лигнина и снижая прочностные свойства древесины. | brown rot, cubical rot |
| 371 белая гниль: Гниль, вызванная грибами, которые разрушают целлюлозу, гемицеллюлозу и лигнин и в целом приводят к осветлению и снижению прочностных свойства древесины. | white rot |
| 372 мягкая гниль: Гниль, вызванная грибами, которые проникают в стенки клеток древесины или разрушают их, значительно снижая прочностные свойства древесины. | soft rot |
| 373 ситовая гниль: Гниль, при которой поражение ограничено небольшими линзообразными участками или кармашками. | pocket rot |
| 374 ядровая гниль: Гниль, преимущественно поражающая ядро. | heartwood rot, heart rot |
| 375 заболонная гниль: Гниль, преимущественно поражающая заболонь. | sapwood rot |
| 376 твердая красная ядровая гниль (у бука): Красная гниль ядра у бука, проявляющаяся на торце круглого лесоматериала в виде звезды. | dotu red heart |
| 377 сердцевинное дупло: Полость в ядре круглых лесоматериалов, вызванная биологическими агентами. | hollow heart |
| 378 бурый дуб; коричневый дуб: Биоповреждение, поражающее ядро пород дуба, характеризующееся, на ранней стадии, пламеобразной окраской коричневого цвета. | brown oak |
| 379 черное ядро: Аномальное черное или темно-коричневое изменение окраски ядра некоторых пород деревьев. | black heart |
| 380 комлевая гниль: Гниль, поражающая комель дерева, которая обычно возникает в еще стоящем дереве. | butt rot |
| 381 следы омелы белой: Следы, оставленные в древесине корнями омелы белой. | mistletoe traces |
| 382 растение-паразит; паразитное растение: Растение, питающееся от дерева, на котором оно растет. | parasitic plant |
| 383 белая точечность: Маленькие белые или коричневые ямки или пятна в древесине растущего дерева, вызванные грибами Phellinus pini. | white specks |
| 384 сотовость: Окраска древесины, подобная белой точечности, с более крупными кармашками. | honeycomb |
| 385 щербины: Канавки, отверстия или кармашки, встречающиеся в древесине пород кедра или кипариса. | peck |
| 386 поражение насекомыми: Биоповреждение, вызванное насекомыми. | insect attack |
| 387 взрослое насекомое; имаго: Насекомое, которое достигло конечной стадии развития. | imago, adult insect |
| 388 личинка; гусеница: Насекомое во второй стадии развития. | larva |
| 389 куколка: Насекомое в третьей стадии развития. | pupa |
| 390 жизненный цикл насекомого: Период времени от одной стадии – яйцо, личика, куколка или имаго в одном поколении насекомого, до этой же стадии в следующем поколении. | insect life cycle |
| 391 червоточина: Отверстие или ход в древесине, проделанные беспозвоночными, древоточцами или их личинками. | bore hole, borer hole |
| 392 мелкая червоточина: Червоточина диаметром менее 2 мм. | pin hole |
| 393 отверстие от личинки: Отверстие или ход в древесине диаметром от 10 мм до 50 мм, проделанный личинкой. | grub hole |
| 394 черная червоточина: Червоточина, у которой стенки ходов имеют темную окраску. | black hole |
| 395 белая червоточина: Червоточина, у которой стенки ходов имеют окраску окружающей древесины. | white hole |
| 396 активное поражение лесоматериалов: Заражение, при котором животные или насекомые находятся в живом состоянии и продолжают воздействие. | active timber infestation |
| 397 неактивное поражение лесоматериалов: Заражение, при котором живые насекомые отсутствуют. | inactive timber infestation |
| 398 корабельный червь; морской древоточец: Моллюск-древоточец, обитающий в соленой или солоноватой воде тропических и некоторых регионах с умеренным климатом. | teredo |
| 399 червоточина корабельного червя: Ход в лесоматериалах, проделанный морским древоточцем поперек направления волокон и диаметром не более 20 мм. | teredo hole |
| 400 жук: Представитель семейства Bostrychidae или Lyctidae, личинки, которого проделывают отверстия в заболони недосушенных лесоматериалов, в основном лиственных пород, оставляя мелкую мукоподобную пыль. | beetle |

| Алфавитный указатель терминов на русском языке |  |
| --- | --- |
| абсолютно сухие лесоматериалы | 325 |
| абсолютно сухое состояние | 326 |
| активное поражение лесоматериалов | 396 |
| антисептирование | 350 |
| балансы | 96 |
| балка | 195 |
| без коры | 167 |
| беззаболонные круглые лесоматериалы | 114 |
| белая гниль | 371 |
| белая точечность | 383 |
| белая червоточина | 395 |
| бессердцевинные | 233 |
| бессучковые лесоматериалы | 113 |
| биоповреждение | 343 |
| блестки | 306 |
| боковая доска | 241 |
| боковая трещина | 133 |
| бревна для столбов | 91 |
| бревно | 78 |
| бревно специального назначения | 84 |
| бровка | 130 |
| брус | 196 |
| брусок | 200 |
| бугристость | 155 |
| булавочный сучок | 283 |
| буль | 187 |
| бурая трещиноватая гниль | 370 |
| бурый дуб | 378 |
| валка | 15 |
| верхнее предельное отклонение | 264 |
| верхний диаметр | 163 |
| верхний торец | 75 |
| вершинное бревно | 80 |
| вершинный излом | 227 |
| весовая мера | 180 |
| весовой метод определения объема | 179 |
| ветви | 8 |
| ветки | 8 |
| вздутие | 128 |
| взрослое насекомое | 387 |
| влажность | 308 |
| внутренняя влажность | 318 |
| внутренняя заболонь | 45 |
| внутренняя пласть | 219 |
| внутренняя сушильная трещина | 341 |
| внутренняя трещиноватость | 341 |
| водослой | 339 |
| водяной побег | 126 |
| воздушно-сухие лесоматериалы | 323 |
| волнистая свилеватость | 51 |
| волнистость | 214 |
| волокно | 18 |
| ворсистость | 250 |
| восстановительная обработка | 351 |
| вторая стадия гниения | 366 |
| выгорание | 358 |
| выпадающий сучок | 291 |
| вырванное с корнем дерево | 16 |
| вырванные волокна | 237 |
| вырыв | 148 |
| геометрический метод определения объема | 172 |
| гидростатический метод определения объема | 181 |
| глубокая синева | 354 |
| гниение | 364 |
| гнилой сучок | 44 |
| гниль | 365 |
| годичное кольцо | 26 |
| годичный слой | 26 |
| горбыль | 211 |
| готовые пиломатериалы | 192 |
| граница | 122 |
| гриб | 345 |
| грибы | 345 |
| грубая окорка | 106 |
| грубая текстура | 53 |
| грубая фактура | 53 |
| группа пород | 100 |
| групповые сучки | 282 |
| гусеница | 388 |
| гусеничная текстура | 156 |
| двойная сердцевина | 24 |
| двухкантный брус | 198 |
| действительный размер | 63 |
| деловая часть ствола | 65 |
| дерево | 2 |
| дефект | 118 |
| дефект распиловки | 234 |
| диаметр | 162 |
| длина | 169 |
| долготье | 66 |
| допуск | 266 |
| доска | 201 |
| дощатый горбыль | 212 |
| древесина | 1 |
| древесина лиственных пород | 101 |
| древесина хвойных пород | 102 |
| дрова | 97 |
| дуплистый сучок | 292 |
| жизненный цикл насекомого | 390 |
| жук | 400 |
| заболонная гниль | 375 |
| заболонь | 19 |
| загнивание | 367 |
| заданный размер | 262 |
| задранные волокна | 236 |
| закомелистость | 120 |
| закругленное ребро | 226 |
| закрытая прорость | 33 |
| закрытый кармашек | 297 |
| заросший сучок | 124 |
| засмолок | 294 |
| защепистость | 236 |
| защита древесины | 348 |
| защитная обработка | 350 |
| здоровый сучок | 43 |
| игольчатый сучок | 283 |
| имаго | 387 |
| инородное тело | 119 |
| калиброванные сухие пиломатериалы | 191 |
| калиброванные сырые пиломатериалы | 190 |
| камбий | 20 |
| кап | 127 |
| каповая древесина | 127 |
| кармашек | 46 |
| карра | 146 |
| кластер сучков | 281 |
| клееные пиломатериалы | 251 |
| кол | 93 |
| коллапс | 342 |
| кольцевание | 111 |
| кольцевая обрезка коры | 111 |
| кольцевая окорка | 111 |
| кольцевая трещина | 59 |
| кольцо роста | 25 |
| комлевая гниль | 380 |
| комлевое бревно | 79 |
| комлевой торец | 77 |
| конечная влажность | 314 |
| кора | 12 |
| корабельный червь | 398 |
| корень | 14 |
| коричневая окраска | 357 |
| коричневый дуб | 378 |
| корневая система | 14 |
| корневой щит | 17 |
| косослой | 230 |
| кошачья лапа | 286 |
| коэффициент полнодревесности | 178 |
| коэффициент разбухания | 335 |
| коэффициент сбега | 143 |
| коэффициент усушки | 330 |
| красное ядро | 360 |
| креневая древесина | 39 |
| крень | 39 |
| кривизна | 137 |
| кромка | 222 |
| кромочная трещина | 300 |
| кромочный сучок | 272 |
| крона | 5 |
| круглое бревно | 82 |
| круглые лесоматериалы | 64 |
| круглый сучок | 274 |
| крыловатость | 249 |
| куколка | 389 |
| кустарник | 3 |
| лесоматериалы | 98 |
| лесоматериалы атмосферной сушки | 323 |
| лесоматериалы камерной сушки | 324 |
| лесоматериалы с остаточным напряжением | 340 |
| лесоматериалы транспортной влажности | 321 |
| лиственная древесина | 101 |
| листья | 9 |
| личинка | 388 |
| ложное ядро | 23 |
| луб | 21 |
| луч | 35 |
| лучевая трещина | 132 |
| лучшая пласть | 220 |
| массивная древесная плита | 252 |
| медуллярный луч | 35 |
| мелкая червоточина | 392 |
| местная кривизна | 140 |
| метиковая трещина | 58 |
| метка поперечного раскроя | 68 |
| микрогрибы | 346 |
| морозная трещина | 60 |
| морской древоточец | 398 |
| муар | 37 |
| мутовка | 62 |
| мшистость | 213 |
| мягкая гниль | 372 |
| наименьшая ширина | 258 |
| наклон волокон | 229 |
| наклон волокон диагональный | 230 |
| наклонная трещина | 303 |
| направление волокон | 34 |
| направление волокон | 228 |
| наружная пласть | 218 |
| начало кроны | 6 |
| неактивное поражение лесоматериалов | 397 |
| необрезные пиломатериалы | 186 |
| неполноразмерные пиломатериалы | 270 |
| несросшийся сучок | 289 |
| нижнее предельное отклонение | 265 |
| нижний диаметр | 164 |
| нижний торец | 76 |
| номинальная длина | 170 |
| номинальный размер | 259 |
| обдир коры | 153 |
| обзол | 210 |
| обзольное ребро | 224 |
| обрабатываемость | 349 |
| обработка | 103 |
| обрезка | 112 |
| обрезные пиломатериалы | 189 |
| обугленность | 149 |
| объем | 160 |
| овальность | 141 |
| овальный сучок | 275 |
| одиночный сучок | 280 |
| окантованное бревно | 197 |
| окорка | 105 |
| окраска | 352 |
| опилки | 239 |
| опора | 91 |
| особенность | 116 |
| острое ребро | 225 |
| отверстие от личинки | 393 |
| открытая сердцевина | 231 |
| открытый кармашек | 298 |
| открытый сучок | 123 |
| отлупная трещина | 59 |
| оторцовка | 73 |
| оцилиндрованное бревно | 203 |
| паразитное растение | 382 |
| пачковая окорка | 107 |
| пень | 13 |
| переработка | 104 |
| пиловочник | 85 |
| пиломатериалы | 184 |
| пиломатериалы обрезанные по сбегу | 188 |
| пиломатериалы полностью радиальной распиловки | 209 |
| пиломатериалы радиальной распиловки | 208 |
| пиломатериалы с зубчатым соединением | 253 |
| пиломатериалы тангенциальной распиловки | 207 |
| планка | 202 |
| пластевая трещина | 299 |
| пластевый сучок | 271 |
| пласть | 217 |
| плесень | 362 |
| плотный объем | 177 |
| побурение | 359 |
| поверхностная влажность | 317 |
| поверхностная синева | 355 |
| поверхностная трещина усушки | 304 |
| повреждение животными | 151 |
| повреждение коры | 154 |
| повреждение птицами | 152 |
| подпил | 147 |
| подтоварник | 90 |
| поздняя древесина | 28 |
| показатель прироста | 29 |
| покоробленность | 216 |
| полная усушка | 329 |
| полное разбухание | 334 |
| полноразмерные пиломатериалы | 269 |
| полный размер | 171 |
| полоса камеди | 296 |
| полый сучок | 292 |
| поперечная покоробленность | 248 |
| поперечное сечение | 70 |
| поперечный раскрой | 67 |
| поправочный коэффициент на кору | 168 |
| поражение грибами | 344 |
| поражение насекомыми | 386 |
| порода | 99 |
| порок | 117 |
| порок сжатия | 41 |
| поштучная окорка | 108 |
| поштучный метод определения объема | 161 |
| предел гигроскопичности | 313 |
| предел насыщения клеточных стенок | 312 |
| предельное отклонение | 263 |
| признак | 116 |
| припуск на поперечную распиловку | 71 |
| природная стойкость | 347 |
| причудливая текстура | 157 |
| продолговатый сучок | 276 |
| продольная покоробленность по кромке | 245 |
| продольная покоробленность по пласти | 242 |
| прожилка | 361 |
| прокладочная окраска | 356 |
| пропитываемость | 349 |
| прорость | 47 |
| простая кривизна | 138 |
| простая продольная покоробленность по кромке | 246 |
| простая продольная покоробленность по пласти | 243 |
| профилированные пиломатериалы | 194 |
| профильные пиломатериалы | 194 |
| прямая трещина | 302 |
| прямоугольный торец | 215 |
| путаная свилеватость | 52 |
| пятнистая окорка | 109 |
| равновесная влажность | 315 |
| радиальная усушка | 331 |
| радиальное разбухание | 336 |
| радиальный распил | 205 |
| разбухание | 333 |
| разбухание вдоль волокон | 338 |
| разветвленный сучок | 278 |
| размерные пиломатериалы | 261 |
| разнокомелица | 175 |
| разрушение при сжатии | 41 |
| рак | 363 |
| ранняя древесина | 27 |
| раскряжевка | 67 |
| распиловочный размер | 260 |
| расположение волокон | 34 |
| растение-паразит | 382 |
| реактивная древесина | 38 |
| ребристая закомелистость | 121 |
| ребристость | 145 |
| ребро | 223 |
| ребро с обзолом | 224 |
| ребровый продолговатый сучок | 277 |
| ребровый сучок | 273 |
| рейка | 202 |
| ремонтная обработка | 351 |
| риски | 235 |
| рисунок | 307 |
| роза | 129 |
| рудничная стойка | 92 |
| с корой | 166 |
| сбег | 142 |
| свилеватость | 50 |
| свободная влага | 309 |
| свободная вода | 309 |
| связанная влага | 310 |
| связанная вода | 310 |
| связка | 187 |
| сердцевина | 11 |
| сердцевинная доска | 240 |
| сердцевинное дупло | 377 |
| сердцевинный луч | 35 |
| синева | 353 |
| ситовая гниль | 373 |
| сквозная трещина | 134 |
| сквозная трещина | 301 |
| сквозная трещина усушки | 305 |
| сквозной сучок | 279 |
| складочный объем | 176 |
| скос пропила | 72 |
| скрытая поверхность | 254 |
| скрытая сердцевина | 232 |
| след от прокладок | 356 |
| след сучка | 125 |
| следы омелы белой | 381 |
| сложная кривизна | 139 |
| сложная метиковая трещина | 132 |
| сложная продольная покоробленность по кромке | 247 |
| сложная продольная покоробленность по пласти | 244 |
| слой роста | 25 |
| смешанный распил | 206 |
| смещенная сердцевина | 144 |
| смолистая древесина | 294 |
| смоляной кармашек | 48 |
| смоляные полосы | 295 |
| соединение внахлестку | 255 |
| сортимент | 83 |
| сортименты | 83 |
| сортировка | 115 |
| сосуд | 36 |
| сотовость | 384 |
| специальная партия | 261 |
| спиральный наклон волокон | 49 |
| спичечный кряж | 88 |
| срединное бревно | 81 |
| срединный диаметр | 165 |
| средняя длина | 267 |
| средняя ширина | 268 |
| сросшийся сучок | 287 |
| ствол | 4 |
| стволовой побег | 126 |
| столб | 91 |
| строганые пиломатериалы | 193 |
| строительные бревна | 89 |
| сувель | 131 |
| сухие лесоматериалы | 322 |
| сухобокость | 32 |
| сучок | 42 |
| сучок с выпавшей сердцевиной | 293 |
| сучок с корой | 290 |
| сучья | 7 |
| сушка | 319 |
| сырые лесоматериалы | 320 |
| тангентальный распил | 204 |
| тангенциальная усушка | 332 |
| тангенциальное разбухание | 337 |
| тангенциальный распил | 204 |
| твердая гниль | 369 |
| твердая красная ядровая гниль | 376 |
| твердое ложное ядро | 368 |
| текстура | 30 |
| толстая полоса | 158 |
| толщина | 256 |
| тонкая текстура | 55 |
| топливная древесина | 97 |
| торец | 74 |
| торцовая трещина | 57 |
| торцовка | 73 |
| точка насыщения волокон | 311 |
| трехактный брус | 199 |
| трещина | 56 |
| трещина от валки | 136 |
| трещина от удара молнии | 135 |
| трещина усушки | 61 |
| тяговая древесина | 40 |
| умеренно тонкая текстура | 54 |
| умеренно тонкая фактура | 54 |
| условная метка поперечного раскроя | 69 |
| усушка | 328 |
| усушка вдоль волокон | 327 |
| фактический размер | 63 |
| фактура | 30 |
| фанерное бревно | 86 |
| фанерный кряж | 86 |
| фанерный чурак | 87 |
| фотографический метод определения объема | 182 |
| хвойная древесина | 102 |
| хвоя | 10 |
| хлыст | 65 |
| хрупкая сердцевина | 31 |
| хрупкое ядро | 31 |
| хрупкое ядро | 159 |
| худшая пласть | 221 |
| частично сросшийся сучок | 288 |
| червоточина | 391 |
| червоточина корабельного червя | 399 |
| черная полоса | 361 |
| черная червоточина | 394 |
| черновые пиломатериалы | 185 |
| черное ядро | 379 |
| черный булавочный сучок | 285 |
| черный сучок | 284 |
| чистая окорка | 110 |
| ширина | 257 |
| шпалы | 95 |
| шпальное бревно | 94 |
| шрам | 150 |
| штабелевка | 174 |
| штабель | 173 |
| щепа | 238 |
| щербины | 385 |
| эксплуатационная влажность | 316 |
| электронно-оптический метод определения объема | 183 |
| явная гниль | 366 |
| ядро | 22 |
| ядровая гниль | 374 |

| Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке |  |
| --- | --- |
| active timber infestation | 396 |
| actual size | 63 |
| adult insect | 387 |
| advanced decay | 366 |
| advanced rot | 366 |
| air-dried timber | 323 |
| animal damage | 151 |
| annual ring | 26 |
| arris | 223 |
| arris knot | 273 |
| average length | 267 |
| average width | 268 |
| balk | 197 |
| bar | 200 |
| bare sawn | 270 |
| bark | 12 |
| bark allowance | 168 |
| bark pocket | 47 |
| bark stripping damage | 153 |
| bast | 21 |
| baulk | 195 |
| beetle | 400 |
| better face | 220 |
| biodeterioration | 343 |
| bird peck | 152 |
| black heart | 379 |
| black hole | 394 |
| black knot | 284 |
| black pin knot | 285 |
| black streak | 361 |
| blank | 192 |
| blister grain | 157 |
| blue stain | 353 |
| board | 201 |
| board slab | 212 |
| bore hole | 391 |
| borer hole | 391 |
| bottom end | 76 |
| boule | 187 |
| bound moisture | 310 |
| bound water | 310 |
| bow | 242 |
| boxed heart | 232 |
| branch | 8 |
| branch whorl | 62 |
| branched knot | 278 |
| branches | 7 |
| brittle heart | 159 |
| brittleheart | 31 |
| broken tree-tops | 227 |
| brown oak | 378 |
| brown rot | 370 |
| brown stain | 357 |
| brown streak | 359 |
| brushwood | 3 |
| bucking | 67 |
| buckle | 128 |
| bundle debarking | 107 |
| burl | 127 |
| burr | 131 |
| butt diameter | 164 |
| butt end | 74 |
| butt log | 79 |
| butt log bottom end | 77 |
| butt rot | 380 |
| butt swelling | 120 |
| butt to top stacking | 175 |
| butt trimming | 72 |
| buttress | 121 |
| cambium | 20 |
| canker | 363 |
| cant | 196 |
| carbonized wood | 149 |
| case-hardened timber | 340 |
| caterpillar grain | 156 |
| cat's paw | 286 |
| check | 61 |
| chipped grain | 236 |
| chips | 238 |
| clean debarking | 110 |
| closed pocket | 297 |
| coarse texture | 53 |
| collapse | 342 |
| complex bow | 244 |
| compound spring | 247 |
| compression failure | 41 |
| compression wood | 39 |
| concealed surface | 254 |
| construction log | 89 |
| core moisture content | 318 |
| covered knot | 124 |
| crack | 133 |
| cross-cut allowance | 71 |
| cross-cut point | 68 |
| cross-section | 70 |
| crown | 5 |
| cubical rot | 370 |
| cup | 248 |
| curly grain | 50 |
| cylindrical log | 82 |
| dead knot | 289 |
| debarking | 105 |
| deep blue | 354 |
| defect | 118 |
| de-sapped round timber | 114 |
| diagonal grain | 230 |
| diameter | 162 |
| dimension stock | 261 |
| dote | 369 |
| dotu red heart | 376 |
| double pith | 24 |
| dry graded timber | 322 |
| dry side | 32 |
| drying | 319 |
| early wood | 27 |
| eased arris | 226 |
| eccentric pith | 144 |
| edge | 222 |
| edge grain | 205 |
| edge knot | 272 |
| edge shake | 300 |
| electro-optical determination of volume | 183 |
| encased knot | 290 |
| end grain | 74 |
| end shake | 57 |
| end use moisture content | 316 |
| energy wood | 97 |
| epicormic shoot | 126 |
| equilibrium moisture content | 315 |
| exposed pith | 231 |
| face | 217 |
| face knot | 271 |
| face shake | 299 |
| false heartwood | 23 |
| feature | 116 |
| felling | 15 |
| felling shake | 136 |
| fiber | 18 |
| fibre | 18 |
| fibre cell wall saturation limit | 312 |
| fibre saturation point | 311 |
| fiddle back grain | 37 |
| figure | 307 |
| final moisture content | 314 |
| fine texture | 55 |
| finger jointed timber | 253 |
| firm red heart | 368 |
| fissure | 56 |
| flat grain | 204 |
| flat-grain sawn timber | 207 |
| flaw | 117 |
| fluting | 145 |
| foreign body | 119 |
| free moisture | 309 |
| free of heart centre | 233 |
| free water | 309 |
| frost crack | 60 |
| fuelwood | 97 |
| full dimension | 171 |
| full sawn | 269 |
| full-wood ratio | 178 |
| fully quarter sawn timber | 209 |
| fungal attack | 344 |
| fungus | 345 |
| geometric measurement of piled volume | 172 |
| glued laminated timber | 251 |
| grading | 115 |
| grain | 34 |
| grain | 228 |
| green timber | 320 |
| group knots | 282 |
| growth ring | 25 |
| grub hole | 393 |
| gum mark | 296 |
| hardwood | 101 |
| heart plank | 240 |
| heart rot | 374 |
| heart shake | 58 |
| heartwood | 22 |
| heartwood rot | 374 |
| hollow heart | 377 |
| hollow knot | 292 |
| honeycomb | 384 |
| honeycombing | 341 |
| hump | 155 |
| hydrostatic measurement of volume | 181 |
| imago | 387 |
| inactive timber infestation | 397 |
| incipient decay | 367 |
| incipient rot | 367 |
| included sapwood | 45 |
| insect attack | 386 |
| insect life cycle | 390 |
| inside bark | 167 |
| inside face | 219 |
| intergrown knot | 287 |
| interlocked grain | 52 |
| kiln-dried timber | 324 |
| knot | 42 |
| knot cluster | 281 |
| knot surround | 125 |
| large diameter | 164 |
| larva | 388 |
| late wood | 28 |
| lath | 202 |
| leaves | 9 |
| length | 169 |
| lightning shake | 135 |
| local sweep | 140 |
| log | 78 |
| long pole | 66 |
| longitudinal shrinkage | 327 |
| longitudinal swelling | 338 |
| loose knot | 291 |
| lower permitted deviation | 265 |
| mass measurement of volume | 179 |
| match log | 88 |
| medullary ray | 35 |
| microfungus | 346 |
| mid diameter | 165 |
| middle log | 81 |
| mistletoe traces | 381 |
| mixed grain | 206 |
| moderately fine texture | 54 |
| moisture content | 308 |
| moisture pocket | 339 |
| mossiness | 213 |
| mould | 362 |
| moustache | 130 |
| multiple sweep | 139 |
| narrowest width | 258 |
| natural durability | 347 |
| needle | 10 |
| nominal dimension | 259 |
| nominal length | 170 |
| oblique shake | 303 |
| off-cutting | 73 |
| outside face | 218 |
| oval knot | 275 |
| ovality | 141 |
| oven-dry state | 326 |
| oven-dry timber | 325 |
| over bark | 166 |
| parasitic plant | 382 |
| partially intergrown knot | 288 |
| patch debarking | 109 |
| peck | 385 |
| peeling damage | 154 |
| perfect round log | 82 |
| permitted deviation | 263 |
| photographic determination of volume | 182 |
| piece-by-piece debarking | 108 |
| piece-by-piece measurement of volume | 161 |
| pile | 173 |
| piled volume | 176 |
| piling | 174 |
| pin hole | 392 |
| pin knot | 283 |
| pit prop | 92 |
| pitch streak | 295 |
| pith | 11 |
| pith knot | 293 |
| plain sawn timber | 207 |
| planed timber | 193 |
| plywood chunk | 87 |
| pocket | 46 |
| pocket rot | 373 |
| pole | 91 |
| pore | 36 |
| prepared timber | 192 |
| preservative treatment | 350 |
| processing | 103 |
| profiled timber | 194 |
| pruned timber | 113 |
| pruning | 112 |
| pulpwood | 96 |
| pupa | 389 |
| quarter sawn timber | 208 |
| radial shrinkage | 331 |
| radial swelling | 336 |
| raised grain | 250 |
| rate of growth | 29 |
| ray | 35 |
| reaction wood | 38 |
| red heart | 360 |
| regularized dried timber | 191 |
| regularized green timber | 190 |
| regularized round timber | 203 |
| remedial treatment | 351 |
| reprocessing | 104 |
| resin pocket | 48 |
| resin streak | 295 |
| resin wood | 294 |
| rickers | 90 |
| rift grain | 205 |
| ring barking | 111 |
| ring shake | 59 |
| root | 14 |
| root ball | 17 |
| rose | 129 |
| rot, noun | 365 |
| rot, verb | 364 |
| rough debarking | 106 |
| rough sawn timber | 185 |
| round knot | 274 |
| round timber | 64 |
| roundwood log | 83 |
| sapwood | 19 |
| sapwood rot | 375 |
| sawdust | 239 |
| sawing defect | 234 |
| sawlog | 85 |
| sawn timber | 184 |
| scantling | 200 |
| scar | 150 |
| scarf joint | 255 |
| scrub | 3 |
| seasoning | 319 |
| setting size | 260 |
| shake | 56 |
| sharp arris | 225 |
| shear | 148 |
| shipping dry timber | 321 |
| shrinkage | 328 |
| shrinkage value | 330 |
| side board | 241 |
| silver figure | 306 |
| simple bow | 243 |
| simple spring | 246 |
| simple sweep | 138 |
| single knot | 280 |
| slab | 211 |
| sleeper | 95 |
| sleeper block | 94 |
| slope of grain | 229 |
| snaking | 214 |
| soft rot | 372 |
| softwood | 102 |
| solid volume | 177 |
| solid wood panel | 252 |
| sound knot | 43 |
| special assortment log | 84 |
| species | 99 |
| species group | 100 |
| spike knot | 276 |
| spiral grain | 49 |
| splay knot | 277 |
| split | 301 |
| spring | 245 |
| spring of the crown | 6 |
| squared beam | 196 |
| squared end | 215 |
| squared timber | 196 |
| square-edged timber | 189 |
| stack | 173 |
| stacking | 174 |
| stain | 352 |
| stained heartwood | 368 |
| stake | 93 |
| star shake | 132 |
| stem | 4 |
| stick mark | 356 |
| stop | 122 |
| straight shake | 302 |
| stump | 13 |
| sunburnt | 358 |
| surface blue | 355 |
| surface check | 304 |
| surface moisture content | 317 |
| sweep | 137 |
| swelling | 333 |
| swelling coefficient | 335 |
| swelling value | 335 |
| tangential shrinkage | 332 |
| tangential swelling | 337 |
| taper | 142 |
| taper coefficient | 143 |
| taper-edged timber | 188 |
| tapping cut | 146 |
| target size | 262 |
| T-disease | 33 |
| tension wood | 40 |
| teredo | 398 |
| teredo hole | 399 |
| texture | 30 |
| theoretical cross-cut point | 69 |
| thick streak | 158 |
| thickness | 256 |
| three-edge cant | 199 |
| through check | 305 |
| through pocket | 298 |
| timber | 98 |
| tolerance | 266 |
| tooth marks | 235 |
| top diameter | 163 |
| top end | 75 |
| top end log | 80 |
| top rupture | 227 |
| torn grain | 237 |
| total shrinkage | 329 |
| total swelling | 334 |
| traversing crack | 134 |
| traversing knot | 279 |
| treatability | 349 |
| tree | 2 |
| trimming | 73 |
| trunk | 65 |
| twigs | 8 |
| twist | 249 |
| two-edge cant | 198 |
| uncovered knot | 123 |
| under bark | 167 |
| undercut | 147 |
| undersize | 270 |
| undersized timber | 270 |
| unedged timber | 186 |
| unsound knot | 44 |
| upper permitted deviation | 264 |
| uprooted tree | 16 |
| veneer log | 86 |
| vertical grain | 205 |
| volume | 160 |
| wane | 210 |
| waney arris | 224 |
| warp | 216 |
| wavy grain | 51 |
| weight measure | 180 |
| white hole | 395 |
| white rot | 371 |
| white specks | 383 |
| width | 257 |
| wood | 1 |
| wood hygroscopicity limit | 313 |
| wood preservation | 348 |
| wood ray | 35 |
| worse face | 221 |

| УДК 674.038:006.354 | МКС 01.040.79 79.040 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: лесоматериалы, термины, определения, древесина, круглые лесоматериалы, пиломатериалы, анатомическая структура, размеры, влажность, биоповреждения |  |

Руководитель разработки, разработчик

Директор ООО ''Лесэксперт''							А.А. Курицын