| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN CONCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, RU, окончательная редакция) |

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Общие технические требования и классификация

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 Разработан Федеральным государственным бюджетным унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

- 2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации протокол № ____ от ____________

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Введение

Разработка настоящего стандарта обусловлена необходимостью обеспечения систематизированного подхода к классификации средств индивидуальной защиты в целях обеспечения требований технического регламента Таможенного союза [1], а также в целях определения сопоставимых классификационных признаков продукции с учетом надлежащей зарубежной практики.

До введения в действие настоящего стандарта классификация средств индивидуальной защиты была установлена в ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». По прошествии 30 лет с даты введения в действие указанного стандарта, номенклатура типов и групп защиты средств индивидуальной защиты обновилась, ввиду чего выявлена необходимость установления актуализированных требований к их классификации на межгосударственном уровне.

Классификация и требования, относящиеся к средствам коллективной защиты, являются объектами регулирования ГОСТ 12.4.011.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Общие технические требования и классификация

Occupational safety standards system. Personal protective equipment.

General technical requirements and classification

Дата введения ―

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к средствам индивидуальной защиты (далее – СИЗ), а также их классификацию.

Настоящий стандарт не распространяется на СИЗ используемые:

- при проведении спортивных состязаний;

- подразделениями пожарной охраны и подразделениями, обеспечивающими ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- в авиационной, космической технике и на подводных работах;

- в медицинских целях и в микробиологии;

-	для защиты от бактериологических (биологических) агентов и радиоактивных материалов, которые могут быть использованы в военных целях, от токсичных химических веществ, используемых в химическом оружии, и химических средств для борьбы с массовыми беспорядками.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.023–84 Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля

ГОСТ 12.4.034–2017 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.4.064–84 Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 12.4.068–79 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования

ГОСТ 12.4.103–ХХХХ Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.253–2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.312–2017 Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие многофункциональные. Общие технические требования

ГОСТ ISO 16602–2019 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Классификация, маркировка и эксплуатационные требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по техническому регламенту Таможенного союза [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 тип средства индивидуальной защиты: Классификационный признак, объединяющий средства индивидуальной защиты, предназначенные для защиты всего тела пользователя, отдельных его частей, органов или кожного покрова вне зависимости от конкретных вредных и опасных факторов.

3.2 группа защиты: Классификационный признак, объединяющий средства индивидуальной защиты разного типа, предназначенные для защиты от конкретных вредных и (или) опасных факторов.

Примечание – В зависимости от назначения конкретного типа СИЗ, группы защиты могут включать в себя отдельные подгруппы.

3.3 комплексное средство индивидуальной защиты: Средство индивидуальной защиты, состоящее из двух или более средств индивидуальной защиты разных типов.

Примечание – К комплексному средству индивидуальной защиты не относят изделие, состоящее из средств индивидуальной защиты таких типов, применение которых по отдельности не обеспечивает необходимых защитных свойств (например, индивидуальный экранирующий комплект, индивидуальный шунтирующий экранирующий комплект и т. п.).

4 Общие требования

4.1 СИЗ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в техническом регламенте Таможенного союза [1] или в нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.2 СИЗ следует применять в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты, классификация которых приведена в ГОСТ 12.4.011.

4.3 Маркировка СИЗ должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза [1] и отдельным стандартам, устанавливающим требования к маркировке конкретных СИЗ в зависимости от их групп (подгрупп) защиты.

4.4 Общие технические требования к СИЗ конкретной группы (подгруппы) защиты устанавливаются в стандартах на продукцию.

4.5 Требования международных/европейских стандартов к СИЗ, при наличии разночтений с требованиями действующих межгосударственных стандартов, возможны к применению в качестве дополнительных при условии соответствия показателей безопасности СИЗ требованиям технического регламента Таможенного союза [1] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

5 Классификация

# СИЗ классифицируют в зависимости от:

# -	типа:

# а)	костюмы изолирующие – ГОСТ 12.4.064–84 (подраздел 1.1), ГОСТ ISO 16602–2019 (пункт 4.2), костюмы изолирующие многофункциональные – ГОСТ 12.4.312–2017 (раздел 4);

# б)	СИЗ органов дыхания – ГОСТ 12.4.034–2017 (раздел 3);

# в)	одежда специальная защитная, в том числе фильтрующая – ГОСТ 12.4.103–ХХХХ (раздел 4);

# г)	СИЗ ног – ГОСТ 12.4.103–ХХХХ (раздел 4);

# д)	СИЗ рук – ГОСТ 12.4.103–ХХХХ (раздел 4);

# е)	СИЗ головы:

# - защитные каски (защитные шлемы);

# - защитные каскетки;

# - подшлемники;

# - шапки, береты, косынки, бейсболки и прочие головные уборы;

# - накомарники, сетки наголовные;

# ж)	СИЗ лица – ГОСТ 12.4.023–84 (раздел 1); ГОСТ 12.4.253–2013 (раздел 4 в части лицевого экрана);

# и)	СИЗ глаз – ГОСТ 12.4.253–2013 (раздел 4, за исключением защитных лицевых щитков и лицевого экрана);

# к)	СИЗ органа слуха:

# - наушники;

# - наушники с креплением на защитную каску;

# - противошумные вкладыши;

# л)	СИЗ от падения с высоты:

# - удерживающие системы;

# - системы позиционирования на рабочем месте;

# - системы канатного доступа;

# - страховочные системы;

# - спасательные системы.

# Примечание – Классификационные требования к конкретным компонентам систем индивидуальной защиты от падения с высоты установлены в отдельных стандартах на продукцию.

# м)	дерматологические СИЗ – ГОСТ 12.4.068–79 (раздел 1);

# н)	комплексные СИЗ – единая классификация внутри типа отсутствует;

# п)	СИЗ опорно-двигательного аппарата – до введения в действие соответствующего межгосударственного стандарта единая классификация внутри типа отсутствует;

# р) комплекты индивидуальные экранирующие, в т. ч. индивидуальные шунтирующие экранирующие комплекты – до введения в действие соответствующего межгосударственного стандарта единая классификация внутри типа отсутствует;

# -	групп и подгрупп защиты в зависимости от защитных свойств в соответствии с приложением № 2 к техническому регламенту Таможенного союза [1].

# Примечание – СИЗ опорно-двигательного аппарата относятся к группе защиты «от тяжести физического труда».

# -	степени риска причинения вреда пользователю в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза [1]:

# а) СИЗ первого класса;

# б) СИЗ второго класса.

Библиография

| [1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 |  | «О безопасности средств индивидуальной защиты» |
| --- | --- | --- |

УДК 685.345:006.354	МКС 13.340.01

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, классификация, общие требования, тип средства индивидуальной защиты, костюмы изолирующие, средства индивидуальной защиты органов дыхания, одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног, средства индивидуальной защиты рук, средства индивидуальной защиты головы, средства индивидуальной защиты лица, средства индивидуальной защиты глаз, средства индивидуальной защиты органа слуха, средства индивидуальной защиты от падения с высоты, дерматологические средства индивидуальной защиты, комплексные средства индивидуальной защиты, средства индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата, группа защиты, подгруппа защиты

К надлежащей зарубежной практике относятся требования международных и региональных стандартов, в том числе действующих на территории Межгосударственного совета по стандартизации (МГС) в качестве межгосударственных стандартов, а также национальных стандартов государств МГС (в отсутствии межгосударственного стандарта).

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.301–2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Общие технические условия».