| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, первая редакция) |

Электроэнергетические системы

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН.

ОБЩАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ

Основные положения

Настоящий проект стандарта 
не подлежит применению до его принятия

Москва

2025

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 541 «Электроэнергетика»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от ___ ________ 202_ г. N ______)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Введение

Настоящий стандарт является основным в серии «Электроэнергетические системы. Информационный обмен. Общая модель данных».

Применение стандартов этой серии обеспечивает совместимость информационных продуктов, разрабатываемых для автоматизации информационного обмена в электроэнергетике, используемых в смежных задачах управления как внутри одной компании, так и в отрасли в целом. Применение данной серии стандартов также обеспечивает совместимость с информационными продуктами, поддерживающими информационный обмен в соответствии с серией международных стандартов (см. [1] и [2], CIM).

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Электроэнергетические системы

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН.

ОБЩАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ

Основные положения

Electric power systems. Information exchange. 
Common information model. Main principles

Дата введения –

- Область применения

  - Настоящий стандарт устанавливает:

    - Основные термины и определения, необходимые для разработки и применения общей модели данных для обеспечения автоматизированного информационного обмена в электроэнергетической отрасли.

    - Общие требования, принципы разработки, расширения и применения общей модели данных для обеспечения автоматизированного информационного обмена в электроэнергетической отрасли.

  - Требования настоящего стандарта распространяются на субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, иных субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, проектные и научные организации, иные организации и органы власти, участвующие в разработке общей модели данных и профилей информационного обмена, предназначенных для обеспечения автоматизированного информационного обмена в электроэнергетической отрасли.

  - Требования настоящего стандарта распространяются на вновь разрабатываемое программное обеспечение, предназначенное для осуществления автоматизированного информационного обмена и (или) предусматривающее возможность автоматизированного информационного обмена в электроэнергетической отрасли.

  - Настоящий стандарт не устанавливает порядок формирования, актуализации и использования данных информационных моделей электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики.

- Термины и определения

  - В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

    - абстрактный класс: Класс, позволяющий основным классам наследовать все атрибуты и ассоциации вышестоящей цепочки классов в иерархии наследования.

Примечание – Абстрактный класс не используется для создания отдельных объектов информационной модели.

    - агрегация (aggregation): Вид ассоциации между классами, подразумевающий их отношение как «часть к целому», при этом исключение «целого» не означает исключение его частей.

Примечание – Адаптировано из МЭК 61970 [3].

    - ассоциация (association): Связь между классами, определяющая смысловое взаимоотношение между ними.

Примечание – Адаптировано из МЭК 61970 [3].

    - атрибут: Именованная характеристика (в том числе свойство), выражаемая определенным типом данных и относящаяся к определенному классу, используемая для указания конкретных значений данной характеристики объекта реального мира или понятия в информационной модели.

    - информационная модель (в электроэнергетике): Описание субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, входящих в их состав оборудования, устройств, их связей, свойств и иных понятий в соответствии с общей моделью данных.

    - класс (class): Обозначение определенного набора данных для описания в информационной модели объектов реального мира или понятий, обладающих общими свойствами.

Примечания

1 Класс может обладать атрибутами и (или) связями с другими классами.

2 Адаптировано из МЭК 61970 [3].

    - композиция: Вид ассоциации между классами, подразумевающий их отношение как «часть к целому», при этом исключение «целого» означает также исключение его частей.

Примечание – Композиция позволяет выполнить каскадное удаление объектов.

    - множественность «от» (cardinality from [multiplicity from]): Множественность связи со стороны описываемого класса.

Примечания

1 Значения «1..1» и «1..*» означают обязательную ассоциацию с одним или несколькими объектами, соответственно.

- Значения «0..1» и «0..*» означают необязательную ассоциацию с одним или несколькими объектами, соответственно.

- Адаптировано из МЭК 61970-301 [4].

    - множественность «к» (cardinality to [multiplicity to]): Множественность связи со стороны класса, ассоциируемого с описываемым классом.

Примечания

1 Значения «1..1» и «1..*» означают обязательную ассоциацию с одним или несколькими объектами, соответственно.

- Значения «0..1» и «0..*» означают необязательную ассоциацию с одним или несколькими объектами, соответственно.

- Адаптировано из МЭК 61970 [3] и МЭК 61970-301 [4].

    - наследование (generalization [inheritance]): Однонаправленная связь между классами, при установлении которой один из связанных классов является дочерним, другой класс – родительским.

Примечания

1 Дочерний класс наследует все атрибуты и ассоциации родительского класса и всех вышестоящих родительских классов, а также может иметь собственные атрибуты и ассоциации.

- Адаптировано из МЭК 61970 [3] и МЭК 61970-301 [4].

    - объект информационной модели [экземпляр класса]: Совокупность фактических данных, однозначно идентифицирующая и описывающая отдельный объект реального мира или понятие.

    - общая модель данных: Представление основных объектов и понятий в электроэнергетике в виде совокупности классов, атрибутов и ассоциаций между ними, предназначенное для формирования информационных моделей и упрощения интеграции автоматизированных систем, связанных с различными аспектами работы электроэнергетической системы и осуществления деятельности в сфере электроэнергетики.

    - основной класс: Класс, обозначающий определенный тип объектов реального мира или понятий, используемый для создания отдельных объектов информационной модели.

    - пакет (package): Универсальное средство группировки отдельных связанных по смыслу элементов общей модели данных.

Примечания

1 Пакет может содержать вложенные пакеты.

2 Адаптировано из МЭК 61970 [3].

    - программный интерфейс приложений и систем энергетического менеджмента (application program interface; API): Набор общедоступных функций и правил для взаимодействия между приложениями и системами в электроэнергетике.

    - пространство имен (namespaces): Способ связывания специализированных терминов с источником, в котором этот термин был определен.

Примечание – Адаптировано из МЭК 61970 [3].

    - профиль информационного обмена: Совокупность классов, атрибутов и ассоциаций, необходимая для передачи данных в рамках решения определенной задачи.

    - связь: Ассоциация (включая агрегацию и композицию), наследование.

    - справочный класс: Класс, предназначенный для моделирования перечисляемых типов данных с ограниченным множеством значений.

    - структурный класс: Класс, предназначенный для моделирования составных типов данных.

- Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

XMI – стандарт OMG для обмена метаданными с помощью языка XML (XML Metadata Interchange);

OMG – консорциум (рабочая группа), занимающийся разработкой и продвижением объектно-ориентированных технологий и стандартов (Object Management Group);

XML – расширяемый компьютерный язык разметки текста, рекомендованный Международным консорциумом всемирной паутины W3C; подмножество стандартного обобщенного языка разметки (см. [5]) (Extensible Markup Language);

Примечание – XML разрабатывался как язык с простым формальным синтаксисом, удобный для создания и обработки документов программами и одновременно удобный для чтения и создания документов человеком.

RDF – машиночитаемый язык, рекомендованный консорциумом (рабочей группой) W3C для описания метаданных (Resource Definition Framework);

RDF Shema – язык описания необходимой совокупности типов ресурсов и свойств;

W3C – консорциум (рабочая группа) Всемирной паутины, занимающийся разработкой и внедрением технологических стандартов для Всемирной паутины (World-Wide Web Consortium);

UML – унифицированный язык моделирования и подходы к графическому моделированию (в виде UML-диаграмм), используемый для визуализации, проектирования, внедрения и документирования приложений и систем, а также процессов (см. [6]) (Unified Modelling Language).

- Основные положения

  - Общая модель данных (CIM) предназначена для формирования с ее использованием информационных моделей, обеспечения интеграции и автоматизированного взаимодействия приложений и систем, эксплуатируемых субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, иными субъектами электроэнергетики, потребителями электрической энергии, проектными организациями, а также участвующими в автоматизированном информационном обмене  органами власти, осуществляющими государственное регулирование и (или) контроль в электроэнергетике.

  - Общая модель данных должна быть описана с использованием объектно-ориентированных подходов к моделированию с применением нотации UML (см. [6]).

  - Общая модель данных должна быть представлена в виде UML файла в стандартизированном формате XMI. Текстовое описание общей модели данных формируется автоматизировано из UML файла.

  - Общая модель данных должна включать в себя группу пакетов, каждая из которых содержит одну или несколько диаграмм классов, графически иллюстрирующих все классы, включенные в соответствующий пакет и связи между ними. Пакеты предназначены только для группировки частей общей модели данных и не налагают ограничений на использование отдельных классов, атрибутов и связей в приложениях и системах. Приложения и системы могут использовать элементы, содержащиеся в разных пакетах и не обязаны использовать пакет целиком.

- Классы и взаимосвязи

  - Классы

    - Каждый класс содержит смысловое определение, собственные атрибуты и (или) связи с другими классами, а также наследует атрибуты и ассоциации от родительских классов.

    - Каждый атрибут обладает типом. Предусмотрены следующие типы данных:

- простые типы данных: целое (Integer), вещественное с плавающей точкой (Float, Double), логический (Boolean), строка (String), дата (Date), время (Time), дата и время (DateTime), день и месяц (MonthDay), длительность (Duration), с фиксированной точностью (Decimal). Такие типы данных отмечены стереотипом «Primitive»;

- типы данных CIM, содержащие значение (value), представляющее собой простой тип данных, множитель (multiplier) и единицу измерения (unit). Такие типы данных отмечены стереотипом «CIMDataType» (например, атрибут maxU класса ShuntCompensator обладает типом данных «CIMDataType» Voltage);

- перечисляемые типы данных. Такие типы данных отмечены стереотипами «Enumeration»;

- составные типы данных. Такие типы данных отмечены стереотипами «Compound».

    - Все атрибуты классов в общей модели данных являются опциональными.

    - Каноническая модель CIM содержит описание классов без разделения их на абстрактные и основные. При создании профилей информационного обмена каждый класс должен быть явно отнесен либо к абстрактным классам, либо к основным.

  - Наследование

    - Наследование представляет однонаправленную связь между родительским и дочерним классом. Дочерний класс наследует все атрибуты и ассоциации родительского класса и всех вышестоящих родительских классов, а также может иметь собственные атрибуты и ассоциации.

    - Пример наследования представлен на рисунке 1. На примере классы PowerSystemResource и Measurement являются наследниками класса IdentifiedObject. Класс Equipment является наследником класса PowerSystemResource и наследует от класса IdentifiedObject атрибуты aliasName, description, mRID, name, а также от класса PowerSystemResource ассоциацию с классом Measurement, и обладает собственным атрибутом normallyInService.

Рисунок 1

  - Ассоциация

    - Ассоциация является связью между классами, которая определяет смысловое взаимоотношение между ними.

    - Каждая ассоциация обладает двумя сторонами: «от» класса и «к» классу (в UML 2.0 стороны именуются «role»). Стороны ассоциации определяют роль ассоциируемого класса («к») к описываемому классу («от»).

    - Каждая сторона ассоциации имеет множественность, характеризующую количество объектов, которые могут быть на соответствующей стороне ассоциации.

    - Каждая сторона ассоциации имеет собственное наименование, как правило, содержащее наименование ассоциируемого класса с учетом множественности. При множественности 0..* или 1..* к наименованию, как правило, добавляется окончание «..s» (например, Measurements). Сама ассоциация наименования не имеет.

    - На рисунке 1 приведен пример ассоциации между классом PowerSystemResource и классом Measurement. С обеих сторон ассоциации указана множественность, означающая, что один экземпляр класса PowerSystemResource может иметь ассоциацию с 0 и более (0..*) экземпляров класса Measurements, в то время как один экземпляр класса Measurements может иметь ассоциацию с 0 или 1 (0..1) экземпляром класса PowerSystemResource. Наименования сторон ассоциации «PowerSystemResource» и «Measurements», соответственно.

  - Агрегация и композиция

    - Агрегация является особым видом ассоциации между классами, подразумевающим их отношение как «часть к целому». При этом исключение «целого» не означает исключение его частей.

    - Агрегация предназначена для наглядного представления «вложенности» объектов.

    - На рисунке 2 приведен пример агрегации между классом EquipmentContainer и классом Equipment. Один экземпляр класса EquipmentContainer может содержать 0 и более (0..*) экземпляров класса Equipment, в то время как один экземпляр класса Equipment может быть включен в 0 или 1 (0..1) экземпляр класса EquipmentContainer.

Рисунок 2

    - Композиция является особым видом ассоциации между классами, подразумевающим их отношение как «часть к целому». При этом исключение «целого» означает также исключение его частей.

    - Композиция позволяет выполнить каскадное удаление объектов, т.к. в случае композиции «часть» не может существовать без «целого».

    - Как при агрегации, так и при композиции класс, являющийся «частью», не наследует атрибутов и ассоциаций от класса, являющегося «целым», как это происходит при наследовании.

- Расширения общей модели данных

  - Общая модель данных должна формироваться на основе модели данных, представленной в сериях стандартов МЭК 61968 [1] и МЭК 61970 [2]. При отсутствии в них необходимых сущностей допускается выполнять расширение общей модели данных путем:

а) добавления дополнительных атрибутов и (или) ассоциаций к классам, представленным в [1] и [2];

б) добавления новых классов путем наследования от классов, представленных в [1] и [2];

в) добавления новых классов путем ассоциации с классами, представленными в [1] и [2].

  - Должно быть исключено дублирование одних и тех же сущностей при расширении общей модели данных и обеспечено использование международных стандартов (см. [1] и [2]) в максимально возможной степени.

  - Расширения общей модели данных должны быть помещены в отдельные пакеты, отличные от пакетов по [1] и [2], для обеспечения их однозначной идентификации.

  - Расширения общей модели данных должны быть отмечены в UML файле, а также в текстовом описании общей модели данных с использованием стереотипов.

Примечание: Стереотип cis применим для расширений, введенных в межгосударственных стандартах; rf – для расширений, ранее введенных в национальных стандартах Российской Федерации.

  - Пакеты, классы, атрибуты и (или) ассоциации, подлежащие удалению, должны быть отмечены стереотипом «устаревший» (deprecated). Устаревший элемент сохраняется в текущей редакции стандарта или иного документа, в котором он ранее был определен, и удаляется в будущих редакциях. Следует избегать использования пакетов, классов, атрибутов и (или) ассоциаций, отмеченных стереотипом «устаревший» (deprecated).

- Принципы применения общей модели данных

  - В рамках решения задачи автоматизированного обмена данными для каждого процесса должен быть разработан профиль информационного обмена, включающий ограниченный набор классов, атрибутов и ассоциаций.

Профиль информационного обмена может включать в себя описание требований и рекомендаций по его использованию, ограничения значений отдельных атрибутов и ассоциаций, включая определение отдельных атрибутов как обязательных.

  - С целью автоматизированного обмена данными информационная модель должна быть сериализована с использованием открытых форматов.

  - Автоматизированный информационный обмен должен осуществляться одним из следующих способов:

– путем передачи информационной модели целиком или отдельных частей (фрагментов) информационной модели (FullModel);

– путем передачи набора изменений к переданной ранее информационной модели или ее части (DifferenceModel);

– путем обмена сообщениями (Message).

  - Идентификация именованных объектов информационной модели должна обеспечивать их уникальность и выполняться с использованием универсально-уникального идентификатора (UUID) (см. [9]).

Библиография

| [1] | МЭК 61968 (все части) | Интеграция приложений в электроэнергетику общего пользования. Системные интерфейсы для управления распределением – все части (Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management – all parts) |
| --- | --- | --- |
| [2] | МЭК 61970 (все части) | Интерфейс прикладных программ систем энергетического менеджмента (EMS-API)– все части (Energy management system application program interface (EMS-API) – all parts) |
| [3] | МЭК ТС 61970-2:2004 | Программный интерфейс систем энергетического менеджмента (EMS-API). Часть 2: Словарь (Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 2: Glossary) |
| [4] | МЭК 61970-301:2022 | Интерфейс прикладных программ систем энергетического менеджмента (EMS-API). Часть 301: База общей информационной модели (CIM) (Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base) |
| [5] | ИСО 8879:1986 | Обработка информации. Текстовые и офисные системы. Стандартный обобщенный язык разметки SGML (Information processing – Text and office systems – Standard Generalized Markup Language (SGML)) |
| [6] | ИСО/МЭК 19505-1:2012 | Информационные технологии. Унифицированный язык моделирования группы по управлению объектами (OMG UML). Часть 1. Инфраструктура (Information technology – Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML) - Part 1: Infrastructure) |
| [7] | МЭК 61970-552:2016 | Интерфейс прикладных программ систем энергетического менеджмента (EMS-API). Часть 552. Обмен моделями в формате CIMXML (Energy management system application program interface (EMS-API) – Part 552: CIMXML Model exchange format) |
| [8] | МЭК 61970-501:2006 | Программный интерфейс систем энергетического менеджмента (EMS-API) – Часть 501: Схема системы описания ресурса общей информационной модели (CIM RDF) (Energy management system application program interface (EMS-API) – Part 501: Common Information Model Resource Description Framework (CIM RDF) schema) |
| [9] | ИСО/МЭК 9834-8:2014 | Информационные технологии. Процедуры для работы регистрационных органов идентификаторов объектов. Часть 8: Создание универсальных уникальных идентификаторов и их использование в идентификаторах объектов (Information technology – Procedures for the operation of object identifier registration authorities – Part 8: Generation of universally unique identifiers (UUIDs) and their use in object identifiers) |

| УДК 621.311 |  | МКС 27.010 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: информационная модель электроэнергетики, общая модель данных, профиль информационной модели, профиль информационного обмена |  |  |

| Руководители организации-разработчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» |  |  |  |  |  |
| наименование организации |  |  |  |  |  |
|  | Председатель Правления |  |  |  | Ф.Ю. Опадчий |
|  | должность |  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
|  | Первый заместитель Председателя Правления |  |  |  | С.А. Павлушко |
|  | должность |  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| Руководители разработки |  |  |  |  |  |
|  | Директор по автоматизированным системам диспетчерского управления |  |  |  | Р.А. Богомолов |
|  | должность |  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| Исполнители |  |  |  |  |  |
|  | Начальник службы |  |  |  | Н.А. Беляев |
|  | должность |  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |

CIM - Common Information Model - cерия стандартов [1], определяющая представление основных объектов и понятий в электроэнергетике в виде совокупности классов, атрибутов и ассоциаций между ними, предназначенная для упрощения интеграции автоматизированных систем, связанных с различными аспектами работы энергосистемы.

В Российской Федерации действует серия национальных стандартов ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики».

Наиболее распространенным форматом сериализации информационных моделей энергосистем в контексте серии стандартов CIM является CIM RDF XML (см. [7]), соответствующая схеме RDF Shema (см. [8]).