| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 33709.1– (проект, RU, окончательная редакция) |

КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ

Термины и определения

Часть 1

Общие положения

(ISO 4306–1:2007, NEQ)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его принятия

- Минск

- Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН  Акционерным обществом «РАТТЕ» (АО «РАТТЕ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                   №            -П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом  основных нормативных положений международного стандарта ISO 4306-1:2007 «Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 1. Общие положения» («Cranes – Vocabulary – Part 1: General», NEQ)

5 ВЗАМЕН ГОСТ 33709.1–2015, ГОСТ 27555-88

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения ……………………………………………………………….

2 Термины и определения …………………………………………………………..

Алфавитный указатель терминов ……………………...…………………………..

Введение

Настоящий стандарт является первой частью серии стандартов «Краны грузоподъемные. Термины и определения» и устанавливает термины и определения в области краностроения с учетом нормативных положений, содержащихся в международном стандарте ISO 4306–1:2007.

Настоящий стандарт устанавливает общие термины и определения и классификацию в области краностроения и эксплуатации грузоподъемных кранов.

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знаний.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Не рекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой «Нрк».

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три, четыре и т.п.) термина, имеющие общие терминоэлементы.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия.

Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, – светлым, синонимы – курсивом.

К терминам приведены рисунки. Рисунки, иллюстрирующие некоторые определения, приведены только для примера.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ

Термины и определения

Часть 1

Общие термины

Cranes. Terms and definitions. Part 1. General

_____________________________________________________________

Дата введения – 20   –     –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области краностроения и охватывает основные типы грузоподъемных кранов, их классификацию, параметры, основные узлы и элементы, а также термины и определения понятий в области эксплуатации грузоподъемных кранов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы в области краностроения, входящих в сферу работ по стандартизации и(или) использующих результаты этих работ.

Если в другом действующем межгосударственном стандарте применены термины, отличные от терминов, установленных настоящим стандартом для тех же понятий, то их приведение в соответствие с настоящим стандартом целесообразно осуществлять при очередном обновлении (пересмотре или изменении) другого действующего стандарта. В обоснованных случаях необходимость устранения указанных противоречий может служить основанием для разработки внеочередного изменения другого действующего стандарта.

2 Термины и определения

Общие термины

1 (грузоподъемный) кран: Грузоподъемная машина цикличного действия, предназначенная для подъема-опускания и перемещения в пространстве груза, удерживаемого грузозахватным приспособлением.

2

грузоподъемное устройство: Устройство для подъема грузов, которым может быть грузоподъемный кран любого типа, грузоподъемная лебедка, таль. [ГОСТ 32579.1–2013, пункт 3.7]

3 система управления краном: Комплекс устройств, предназначенных для преобразования и передачи команд крановщика (оператора крана) аппаратам или механическим устройствам непосредственного управления механизмами крана или командоаппаратам автоматического управления.

4 машинное помещение: Закрытое пространство для  размещения одного или большего количества приводных механизмов, которое позволяет человеку войти внутрь для осмотра и обслуживания.

5 аппаратное помещение: Закрытое пространство для размещения электрической аппаратуры, которое позволяет человеку войти внутрь для осмотра и обслуживания.

6 рабочие параметры крана: Установленные изготовителем технические характеристики крана (например, грузоподъемность, скорости движений, температура эксплуатации и т.д.), выход за пределы которых (по отдельности или в совокупности) может привести кран в неработоспособное или предельное состояние.

7 конфигурация крана: Комбинация и положение элементов конструкции (противовесов, положение опор и (или) выносных опор, запасовки каната механизма подъема и других основных элементов крана), собранных, установленных и смонтированных на кране в соответствии с инструкцией изготовителя.

8 группа классификации крана [режима работы крана]: Характеристика крана, учитывающая его использование по грузоподъемности и времени, а также число циклов работы.

9 группа классификации механизма [режима работы механизма]: Характеристика механизма, учитывающая его использование по грузоподъемности и времени, а также число циклов работы.

10 рабочий цикл: Совокупность операций от момента подъема груза, который начинается  в момент возникновения на грузозахватном органе нагрузки, превышающей 5% номинальной грузоподъемности нетто до готовности к подъему следующего груза, когда нагрузка уменьшается до значения менее 5 % этой величины.

11 время рабочего цикла: Время, затрачиваемое на выполнение одного установленного рабочего цикла.

12 характерный технологический цикл работы крана; ХТЦ: Типичная для условий эксплуатации крана траектория движения грузозахватного органа, включающая полный цикл работы крана.

Примечание – Для конкретного крана на основании наблюдений может быть установлен один или несколько ХТЦ.

13 жизненный цикл: Период времени от начала проектирования крана до завершения его утилизации, включающий взаимосвязанные стадии (изготовление, хранение, монтаж, наладка, эксплуатация, в том числе реконструкция, модернизация, ремонт, техническое и сервисное обслуживание).

14 рабочая зона: Область пространства, в которой установлен или перемещается кран, изменяется положение его подвижных узлов (поворотной платформы, башни, стрелы, гуська, консоли, противовеса, выносных опор, грузовой тележки, тали, грузозахватного органа), включающая габариты приближения, зону обслуживания краном и опасную зону.

15 зона обслуживания: Область пространства, в которой осуществляется подъем-опускание и перемещение груза, грузозахватного органа и (или) закрепленного на нем съемного грузозахватного приспособления.

16

несущая способность конструкции: Максимальная нагрузка, которую может выдерживать конструкция без потери функциональных качеств. [ГОСТ 32579.1–2013, пункт 3.1]

17 подъемное средство: Канаты, цепи и любое другое оборудование массой mHM, подвешенное к крану, например, к грузовой тележке или оголовку стрелы, и приводимое в движение лебедкой для подъема и опускания груза, подвешенного к нижнему концу подъемного средства.

Примечание – Подъемные средства являются частью крана.

18 рабочая площадка: Специально подготовленное место на земле или другом основании, предназначенное для установки или перемещения крана при выполнении грузоподъемных операций.

Классификация кранов по конструкции

19 кран мостового типа: Кран, грузозахватный орган которого подвешен к грузовой тележке, тали или крану стрелового типа, перемещающимся по несущим элементам конструкции (мосту).

Примечание – В отдельных случаях грузовая тележка может быть неподвижной или заменена неподвижной рамой; таль или кран стрелового типа также могут быть установлены на мосту стационарно.

20 мостовой кран: Кран мостового типа, мост которого опирается на надземный рельсовый крановый путь посредством ходовых колес на концевых балках или подвешен к нему.

Рисунок 1 – Мостовой кран

21 козловой кран: Кран мостового типа, мост которого посредством ходовых колес на опорных стойках (ногах) опирается на наземный рельсовый крановый путь или на пол.

Рисунок 2 – Козловой кран

22 полукозловой кран: Кран мостового типа, мост которого опирается посредством ходовых колес на концевой балке на надземный рельсовый крановый путь с одной стороны, а с другой – на наземный рельсовый крановый путь посредством ходовых колес на опорной стойке (ноге).

Рисунок 3 – Полукозловой кран

23 кран кабельного типа: Кран, грузозахватный орган которого подвешен к грузовой тележке, перемещающейся по несущим канатам, закрепленным на двух опорах.

24 кабельный кран: Кран кабельного типа, несущими элементами которого являются канаты, закрепленные в верхней части опор.

25 передвижной кабельный кран: Кабельный кран, опоры которого перемещаются по рельсовому крановому пути.

Рисунок 4 – Передвижной кабельный кран

26 стационарный кабельный кран: кабельный кран, опоры которого неподвижно закреплены на основании.

Рисунок 5 – Стационарный кабельный кран

27 козловой кабельный кран: Кран кабельного типа, несущими элементами которого являются канаты, закрепленные на концах моста, установленного на опорах.

Рисунок 6 – Козловой кабельный кран

28 кран стрелового типа: Кран, грузозахватный орган которого подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по стреле.

29 портальный кран: Кран стрелового типа, передвижной, поворотный, поворотная часть которого установлена на портале.

Рисунок 7 – Портальный кран

30 полупортальный кран: Кран стрелового типа, передвижной, поворотный, поворотная часть которого установлена на полупортале.

Рисунок 8 – Полупортальный кран

31 стреловой самоходный кран: Кран стрелового типа, стрела или башенно–стреловое  оборудование которого закреплены на поворотной или неповоротной платформе, и который может перемещаться с грузом или без груза по подготовленной рабочей площадке, не требуя специальных путей, и(или) по дорогам общего пользования в транспортном положении.

32  башенный кран: Поворотный кран стрелового типа со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной башни.

Рисунок 9 – Башенный кран

33  железнодорожный кран: Кран стрелового типа, входящий в состав самоходной подвижной единицы на железнодорожном ходу.

Рисунок 10 – Железнодорожный кран

34 плавучий кран: Кран стрелового типа на плавучем основании понтонного или близкого к нему типа, предназначенный для выполнения грузоподъемных и технологических (монтажных, подводных, гидротехнических, аварийно-спасательных, трубоукладочных и т. п.) операций, который может быть использован также для транспортирования грузов на палубе и(или) в трюме.

Рисунок 11 – Плавучий кран

35  стреловой судовой кран: Поворотный кран стрелового типа, установленный на борту судна и предназначенный для его загрузки и разгрузки.

Рисунок 12 – Стреловой судовой кран

36 оффшорный кран: Поворотный кран стрелового типа, cтационарно установленный на плавучем сооружении или морской платформе и предназначенный для передачи грузов на судно и с него.

Рисунок 13 – Оффшорный кран

37 мачтовый кран (деррик-кран): Кран стрелового типа поворотный со стрелой, закрепленной шарнирно у основания мачты, имеющей нижнюю и верхнюю опоры.

38 консольный кран: Кран стрелового типа, грузозахватный орган которого подвешен к концу жестко закрепленной горизонтальной стрелы (консоли) или к грузовой тележке, перемещающейся по стреле (консоли).

Примечание – Как правило, консольные краны имеют постоянную номинальную грузоподъемность во всем диапазоне вылета.

Рисунок 14 – Консольный кран

39 погрузочный кран (Нрк. кран-манипулятор): Грузоподъемный кран с собственным источником энергии, состоящий из краноманипуляторной установки и монтажной базы, и предназначенный, в основном, для загрузки и разгрузки монтажной базы.

Примечание – В качестве монтажной базы могут использоваться транспортные средства: грузовой автомобиль, прицеп, а также трактор, тягач и т. п.

Рисунок 15 – Погрузочный кран

40 стреловой кран: Кран стрелового типа за исключением стреловых самоходных, башенных, железнодорожных, плавучих и оффшорных кранов.

41 многофункциональный кран: Стреловой самоходный кран, конструкцией которого, кроме подъема и перемещения грузов, предусмотрено выполнение функций подъемника, погрузчика, экскаватора и т. п., в зависимости от применяемого сменного оборудования (грузозахватного органа, рабочей платформы, ковша и т. п.).

Примечание – Изготовитель должен определить тип машины, например, кран или землеройная машина, исходя из её основного назначения, и указать стандарты, используемые при проектировании машины.

## 42 легкая крановая система: Совокупность грузоподъемного устройства с каретками передвижения и рельсов с подвесами, не требующая вмешательства в силовую конструкцию зданий/сооружений при монтаже и демонтаже, состоящая из одного или нескольких модулей.

## Примечание – Конструкция легкой крановой системы предусматривает изменение длины зоны обслуживания путем добавления или исключения отдельных модулей, а также установку дополнительных грузоподъемных устройств в соответствии с инструкциями изготовителя.

Классификация кранов по назначению

43 кран общего назначения: Универсальный кран, предназначенный для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных работ в различных отраслях промышленности и в строительстве.

44 специальный кран: Кран (кроме металлургических), оборудованный специальными грузозахватными органами и предназначенный для работы с конкретными грузами (например, с сыпучими), или предназначенный для работы в специальных средах (с расширенным температурным диапазоном, средах с агрессивным газом и т. п.).

45 металлургический кран: Кран, непосредственно участвующий в процессе металлургического и (или) прокатного производства (литейные, завалочные, клещевые, пратцен-краны, колодцевые, стрипперные, мульдо-завалочные или иные краны, работающие, как правило, в условиях повышенных температур), оборудованный специальными грузозахватными органами или съемными грузозахватными приспособлениями, позволяющими осуществлять захватывание груза без участия стропальщиков.

46 строительный кран: Кран, предназначенный для обеспечения выполнения строительно-монтажных работ.

Примечание – К данной категории кранов не относят стреловые самоходные краны независимо от стрелового оборудования и типа шасси.

47 перегрузочный кран: Кран повышенной производительности, предназначенный для перевалки больших объемов грузов.

48 монтажный кран: Кран, применяемый в процессе монтажа различных конструкций, требующего повышенной точности позиционирования грузов.

Классификация кранов по виду грузозахватного органа

49 крюковой кран: Кран, оборудованный грузозахватным органом в виде грузового крюка или крюковой подвески.

Рисунок 16 – Крюковой кран

50 грейферный кран: Специальный кран, оборудованный грузозахватным органом в виде грейфера.

Примечание – К данному типу кранов относят только краны, у которых грейфер является грузозахватным органом, входящим в состав конструкции крана.

Рисунок 17 – Грейферный кран

51 магнитный кран: Специальный кран, оборудованный грузозахватным органом в виде электрического грузового магнита.

Примечание – К данному типу кранов относят только краны, у которых электрический грузовой магнит является грузозахватным органом, входящим в состав конструкции крана.

Рисунок 18 – Магнитный кран

52 мостовой кран-штабелер: Мостовой кран, оборудованный вертикальной поворотной колонной с вилочным захватом.

Рисунок 19 – Мостовой кран-штабелер

53 кран с траверсой: Кран, оборудованный траверсой c крюками, электрическими грузовыми магнитами или другими грузозахватными органами, предназначенный для перемещения длинномерных грузов.

Примечание – К данному типу кранов относят только краны, у которых грузовая траверса является грузозахватным органом, входящим в состав конструкции крана.

Рисунок 20 – Кран с траверсой

54 контейнерный кран: Специальный кран, оборудованный спредером, предназначенный для перемещения контейнеров.

Примечание – К данному типу относят только краны, у которых спредер является грузозахватным органом, входящим в состав конструкции крана.

Рисунок 21 – Контейнерный кран

Классификация кранов по возможности перемещения

55 стационарный кран: Кран, закрепленный на фундаменте или на другом неподвижном основании, например на стене здания.

Рисунок 22 – Стационарный кран

56 передвижной кран: Кран, имеющий возможность передвижения по рельсам, на колесах, гусеницах или другим способом.

57 самоходный кран: Кран передвижной, оборудованный механизмом для передвижения во время работы и для перемещения с места на место, не требующий для этого рельсовых путей.

58 прицепной кран: кран передвижной, не оборудованный механизмом для передвижения, и перемещаемый к месту работы тягачом (на буксире).

59 переставной кран: Кран, неподвижно устанавливаемый при работе и перемещаемый с места на место вручную или при помощи средств механизации.

Рисунок 23 – Переставной кран

60 самоподъемный кран: Кран, установленный на конструкциях возводимого здания или сооружения и перемещающийся вверх при помощи собственных механизмов по мере возведения здания или сооружения.

Рисунок 24 – Самоподъемный кран

61 радиальный кран (Нрк. циркульный кран): Кран, имеющий возможность перемещения относительно одной стационарной опоры.

Рисунок 25 – Радиальный кран

62 кран на рельсовом ходу: Кран, перемещающийся по рельсовому крановому пути.

Классификация кранов по виду привода

63 ручной кран: Кран с ручным приводом механизма подъема.

64  электрический кран: Кран с электрическим приводом механизмов.

65 гидравлический кран: Кран с гидравлическим приводом механизмов.

66  пневматический кран: Кран с пневматическим приводом механизмов.

Примечание – В данной классификации не учитывается способ получения энергии механизмами (от внешних или от собственных источников).

Классификация кранов по степени поворота

67 поворотный кран: Кран, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с грузом относительно опорной части крана.

68 полноповоротный кран: Поворотный кран, имеющий возможность вращения поворотной части от одного крайнего положения до другого на угол 360° и более.

Рисунок 26 – Полноповоротный кран

69 неполноповоротный кран: Поворотный кран, имеющий возможность вращения поворотной части от одного крайнего положения до другого на угол менее 360°.

Рисунок 27 – Неполноповоротный кран

70 неповоротный кран: Кран, не имеющий возможности вращения груза (в плане) относительно опорной части.

Рисунок 28 – Неповоротный кран

Классификация кранов по расположению поста управления и термины, связанные с управлением

71	кран, управляемый из кабины: Кран, движениями которого управляет крановщик (оператор крана) с поста управления, расположенного в кабине, прикрепленной к крану.

Рисунок 29 – Кран, управляемый из кабины

72 кран, управляемый с пола: Кран, управляемый крановщиком (оператором крана) с пола посредством стационарного, подвесного или беспроводного пульта управления.

73 кран, управляемый с подвесного пульта: Кран, управляемый крановщиком (оператором крана) с подвесного пульта, подвешенного на кране и соединенного кабелем с системами управления приводов механизмов крана.

Рисунок 30 – Кран, управляемый с подвесного пульта

74 кран, управляемый дистанционно: Кран, управляемый крановщиком (оператором крана) с помощью постов управления, расположенных на расстоянии от крана.

75 кран, управляемый дистанционно с использованием средств беспроводной связи: Кран, управляемый командами крановщика (оператора крана), передаваемыми без каких-либо проводных средств соединений между пультом управления и краном (например, по радио).

Рисунок 31 – Кран, управляемый по радио

76 кран, управляемый дистанционно с помощью средств проводной связи: Кран, управляемый командами крановщика (оператора крана), передаваемыми с помощью проводных средств соединений между пультом управления и краном.

77 автоматический кран: Кран, работающий по заданному(ым) циклу(ам) без участия крановщика (оператора крана).

78 полуавтоматический кран: Кран, работающий по заданному(ым) циклу(ам) без участия крановщика (оператора крана) или под управлением крановщика (оператора крана).

79

пост управления: Место нахождения органов управления на кране или вне его (кабина, открытая кабина, площадка, подвесной пульт, пульт дистанционного управления, стационарный пульт и т.п.). [ГОСТ 33173.1–2014, пункт 3.5]

80

аппараты управления: Часть системы управления краном посредством которой управляющая команда передается исполнительному механизму. [ГОСТ 33173.1–2014, пункт 3.2]

81

органы управления: Часть аппаратов управления (например, кнопки, рычаги, педали), манипуляция которой вызывает необходимую управляющую команду. [ГОСТ 33173.1–2014, пункт 3.3]

82

кабина управления: Место на кране или в непосредственной близости от него, специально спроектированное и оборудованное для управления краном. [ГОСТ 33173.1–2014, пункт 3.1]

Конструктивные элементы кранов

83 несущие элементы металлической конструкции: Элементы металлической конструкции крана, воспринимающие в пределах установленного ресурса эксплуатационные нагрузки во всех комбинациях без снижения параметров прочности, упругой устойчивости и сопротивления усталости.

Примечание – К несущим элементам конструкций относят, в том числе подкосы и кронштейны рабочих площадок, подвесы кабин и т. п, подвергаемые расчету при проектировании.

84 слабонапряженные элементы металлической конструкции:  Элементы металлической конструкции, напряжения в которых не превышают 0,4 расчетного сопротивления (например, конструкции продольной жесткости балок, люлек, ремонтных площадок, подставки для установки оборудования, кронштейны переходных площадок, каркасы кабин и т. п.).

85 вспомогательные элементы конструкции: Элементы конструкции, не влияющие на несущую способность металлической конструкции крана (например, лестницы, перила, настилы, кожухи, обшивка кабин, ограждения и др.).

86 портал: Несущая металлическая конструкция кранов стрелового типа, опирающаяся посредством стоек на рельсовый крановый путь или другое основание и предназначенная для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта.

Рисунок 32 – Портал

87 полупортал: Несущая металлическая конструкция, опирающаяся с одной стороны непосредственно, а с другой посредством стоек, на рельсовый крановый путь и предназначенная для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта.

Рисунок 33 – Полупортал

88 мост (пролетное строение): Несущая металлическая конструкция кранов мостового типа, предназначенная для движения по ней грузовой тележки или конструкция между опорами козлового или полукозлового крана.

Рисунок 34 – Мост

89 поворотная платформа: Несущая конструкция крана для размещения механизмов и стрелового оборудования, поворачивающаяся с подвешенным грузом вокруг вертикальной оси относительно неповоротной платформы.

Рисунок 35 – Поворотная платформа

90 неповоротная платформа: Часть крана, на которой установлены поворотная платформа или стреловое оборудование непосредственно, неподвижная при его работе и передающая нагрузки от остальных частей крана на грунт или иное основание.

91 опорно-поворотное устройство [круг]: Узел для передачи нагрузок (грузового момента, вертикальных и горизонтальных сил) от поворотной части крана на неповоротную, состоящий, как правило, из внутреннего и внешнего колец, взаимодействующих друг с другом через тела качения. Опорно-поворотное устройство может также включать зубчатый венец для обеспечения взаимодействия с механизмом поворота.

92 башня: Вертикальная несущая металлическая конструкция крана, поддерживающая стрелу и (или) поворотную платформу и обеспечивающая необходимую высоту расположения опоры стрелы башенного крана.

Рисунок 36 – Башня

93 колонна (мачта): Вертикальная несущая металлическая конструкция крана, поддерживающая стрелу (стреловое оборудование) с рабочим грузом и обеспечивающая необходимую высоту подъема.

94 поворотная колонна: Колонна, имеющая возможность поворота относительно вертикальной оси вместе с закрепленной на ней стрелой (стреловым оборудованием).

95 неповоротная колонна: Неподвижная колонна, на которой установлена стрела (стреловое оборудование), имеющая(ее) возможность поворота относительно вертикальной оси колонны или не имеющая такой возможности.

Рисунок 37 – Колонна

96 стрела: Несущая конструкция крана, обеспечивающая необходимую величину вылета и (или) высоту подъема грузозахватного органа.

Рисунок 38 – Стрела

97 балочная стрела: Стрела крана (с постоянной длиной, телескопическая или выдвижная) балочной конструкции.

98 стрела постоянной длины: Стрела крана, изменение длины которой осуществляется путем установки одной или нескольких секций.

99 подъемная стрела: Стрела (постоянной длины или телескопическая) с изменяющимся углом наклона.

100 телескопическая стрела: Стрела, состоящая из опорной секции, из которой для увеличения длины выдвигается телескопически одна или более секций.

101 шарнирно-сочлененная стрела: Стрела, выполненная из нескольких шарнирно-сочлененных элементов с возможным изменением их взаимного положения в вертикальной плоскости при работе.

102 гусек: Элемент стрелового оборудования с неизменяемым углом наклона (жесткий гусек) или с возможностью изменения наклона (маневровый гусек), который крепится на оголовке или около оголовка стрелы для увеличения зоны, обслуживаемой краном

Примечание – Маневровый гусек может быть выполнен телескопическим или поворотным.

Рисунок 39 – Гусек

103 стреловое оборудование: Оборудование крана, состоящее из стрелы, гуська, и деталей их крепления, канатно-блочной системы и других конструктивных элементов.

104 башенно-стреловое оборудование: Сменное стреловое оборудование крана стрелового типа (кроме консольных,  железнодорожных, плавучих, мачтовых и погрузочных кранов), состоящее из башни, стрелы (с гуськом или без гуська) и других необходимых устройств.

Рисунок 40 – Башенно-стреловое оборудование

105 противовес: Груз (неподвижный или подвижный), предназначенный для полного или частичного уравновешивания сил и моментов, действующих в кранах или их частях во время работы (например, прикрепляемый к противовесной консоли или поворотной платформе, подвешиваемый на канатах и т. п.).

Рисунок 41 – Противовес

106 балласт: Груз, прикрепляемый на ходовую раму, портал или помещаемый внутрь опор (ног, стоек) в их нижнюю часть для обеспечения устойчивости крана за счет понижения общего центра масс крана.

Рисунок 42 – Балласт

107 консоль: Часть конструкции крана, выступающая за ее опору и воспринимающая определенную рабочую нагрузку.

108 противовесная консоль: Элемент крана, размещенный со стороны, противоположной стреле, и предназначенный для закрепления противовеса.

109 грузовая тележка: Сборочная единица крана с силовыми приводами или без них, предназначенная для перемещения подвешенного груза по мосту, стреле или несущему канату.

Примечание – См. также примечание к 19.

110 поворотная грузовая тележка: Грузовая тележка, оснащенная механизмом поворота в плане или грузовая тележка, оснащенная механизмом поворота грузозахватного органа в плане для обеспечения грузу поворота (например, радиусом – относительно оси шарнира крепления консоли).

Рисунок 43 – Поворотная грузовая тележка

111 ходовое устройство: Основание стрелового или башенного крана для установки поворотной платформы или башни крана, включающее приводное устройство для передвижения крана.

112 ходовая тележка: Опорная конструкция, оборудованная колесами или катками для обеспечения передвижения крана или грузовой тележки.

113 ходовая балансирная тележка: Ходовая тележка, имеющая шарнирное соединение для равномерной передачи нагрузок на колеса или катки.

Рисунок 44 – Ходовая балансирная тележка

114 таль (Нрк. тельфер): Вид грузоподъемного устройства, основные элементы которого (привод, редуктор, канатный барабан или зубчатая звездочка, тормоз и т. д.) смонтированы в одном корпусе (моноблок) или имеющий блочную компоновку, снабженный механизмом передвижения или без него, предназначенный для подъема и опускания грузов, подвешенных на канатах, цепях и ремнях, используемый в качестве самостоятельного грузоподъемного устройства, грузовой тележки или части механизма подъема крана.

115 крановая установка: Комплектное грузоподъемное устройство крана стрелового типа с силовыми приводами, включающее в общем случае неповоротную и поворотную платформы, опорно-поворотное устройство, стреловое оборудование, грузозахватный орган (органы), механизмы и систему управления, предназначенное для монтажа на ходовое устройство, шасси, портал, плавучее основание или фундамент.

Примечание – В состав крановой установки может входить кабина управления и собственный источник энергии.

116 краноманипуляторная установка: Комплектное грузоподъемное устройство с силовыми приводами, представляющее собой опорную раму с выносными опорами или без них, колонну, вращающуюся на основании, и стреловое оборудование, установленное на колонне, включающее грузозахватный орган (органы), механизмы и систему управления.

Примечание – Как правило, краноманипуляторная установка не имеет собственного источника энергии.

Рисунок 45 – Краноманипуляторная установка

117 выносная опора (аутриггер): Устройство, предназначенное для увеличения опорного контура крана в рабочем состоянии.

Рисунок 46 – Выносная опора

118 балки выносных опор: Элементы выносных опор, соединенные непосредственно с неповоротной частью крана, положение которых определяет расстояние между выносными опорами.

119 домкрат выносной опоры: Элемент выносной опоры, обеспечивающий снятие нагрузки с транспортных опор крана (например, колес или гусениц), а также обеспечивающий горизонтальное положение крана на рабочей площадке.

120 подпятник выносной опоры: Элемент домкрата выносной опоры, предназначенный для увеличения площади опоры и обеспечения устойчивости крана во время работы.

121 шасси: Опорная часть конструкции крана стрелового типа, предназначенная для монтажа крановой установки или являющаяся ее частью, передающая нагрузки от крана на грунт или иное основание и обеспечивающая передвижение крана по подготовленной рабочей площадке, не требуя специальных путей, и(или) по дорогам общего пользования.

Движения крана

122 подъем [опускание] груза: Вертикальное перемещение груза.

123 посадка груза: Опускание груза с наименьшей скоростью при его монтаже или укладке.

124 подъем [опускание] стрелы: Угловое движение стрелы в вертикальной плоскости.

Рисунок 47 – Подъем (опускание) стрелы

125 изменение вылета: Перемещение грузозахватного органа в пространстве путем подъема, опускания или телескопирования стрелы, или путем передвижения грузовой тележки по стреле крана.

Рисунок 48 – Изменение вылета

126 горизонтальный ход груза: Изменение вылета, осуществляемое подъемом стрелы, при котором груз автоматически перемещается по траектории, близкой к горизонтали.

Рисунок 49 – Горизонтальный ход груза

127 продольное передвижение крана: Перемещение крана в рабочем положении вдоль рельсового кранового пути или по рабочей площадке по прямой.

128 передвижение грузовой тележки: Перемещение грузовой тележки по мосту, несущему канату, стреле или консоли.

Рисунок 50 – Передвижение грузовой тележки

129 поворот: Угловое движение поворотной части крана стрелового типа, поворотной грузовой тележки или грузозахватного органа вокруг вертикальной оси.

Рисунок 51 – Поворот

130 телескопирование: Выдвижение (втягивание) одной или большего количества секций из корневой секции стрелы, основной секции башни, колонны, контейнерного спредера, траверсы и т. п. для увеличения (уменьшения) длины стрелы или высоты подъема.

Рисунок 52 – Телескопирование стрелы

Термины, связанные с устойчивостью крана

131 устойчивость крана: Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам.

132 грузовая устойчивость: Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, создаваемым грузом, силами инерции, ветровой нагрузкой рабочего состояния и другими факторами.

133 собственная устойчивость: Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, создаваемыми ветровой нагрузкой нерабочего состояния и другими факторами (например, наездом на тупиковые упоры).

Термины, связанные с эксплуатационными характеристиками кранов

Грузовые параметры

134 номинальная грузоподъемность Qн: Масса груза, на подъем которого рассчитан кран в заданных условиях эксплуатации, при текущей конфигурации крана, а для кранов, грузоподъемность которых зависит от положения грузозахватного органа, также при текущем положении грузозахватного органа.

Примечание – В документах по стандартизации и эксплуатационной документации для кранов с постоянной грузовой характеристикой слово «номинальная» может быть опущено. Для кранов с переменной номинальной грузоподъёмностью указывают максимальную грузоподъёмность.

135 (максимальная) грузоподъемность: Максимальная величина номинальной грузоподъемности.

Примечание – Максимальная грузоподъемность является основной характеристикой крана, указываемой в эксплуатационных документах.

136 полезная грузоподъемность mPL.: Масса груза mPL, соответствующая номинальной грузоподъемности Qн, поднимаемого краном и подвешенного с помощью съемных грузозахватных приспособлений, а при их отсутствии, подвешенного непосредственно к грузозахватному органу.

Примечание – Если краны применяются для поднятия затворов на гидроэлектростанциях или для поднятия грузов с поверхности воды, в полезную грузоподъемность должны быть включены усилия, вызванные подсасыванием воды или сцеплением с водой вследствие всасывания.

137 грузоподъемность нетто mNL: Масса груза mNL, поднимаемого краном с помощью грузозахватного органа.

Примечание – Масса mNL представляет собой сумму масс груза, соответствующего полезной грузоподъемности mPL, и съемных грузозахватных приспособлений mNA.

138 грузоподъемность брутто mGL: Масса груза mGL, представляющая собой сумму масс груза, соответствующего полезной грузоподъемности mPL, съемных грузозахватных приспособлений mNA, грузозахватного органа mFA, и подъемных(ого) средств(а) mHM.

139 грузоподъемность на подъемном средстве mHL: Масса груза mHL, поднимаемого краном и подвешенного к нижнему концу подъемного средства.

Примечание – Масса mHL представляет собой сумму масс груза, соответствующего полезной грузоподъемности, mPL, съемных грузозахватных приспособлений, mNA, и грузозахватного органа, mFA.

140 грузовая [грузовысотная] характеристика: Зависимость номинальной грузоподъёмности крана от положения грузозахватного органа.

Примечание – В эксплуатационных документах на кран данную характеристику, как правило, приводят в графической и (или) в табличной форме.

141 грузовой момент Mг: Произведение значений нагрузки, соответствующей номинальной  грузоподъемности Qн, и соответствующего ей вылета L.

Рисунок 53 – Схема для определения грузового момента

142 опрокидывающий грузовой момент MА: Произведение значений вылета от ребра опрокидывания A и соответствующей ему нагрузки, соответствующей номинальной грузоподъемности Qн.

Рисунок 54 – Схема для определения опрокидывающего грузового момента

143 конструктивная масса Gк: Масса крана без балласта и противовеса в незаправленном состоянии, т.е. без топлива, масла, смазочных материалов и воды.

Примечание – Для стреловых кранов принимается в незаправленном состоянии, в сборе с основной стрелой и противовесом.

144 общая масса крана Gо: Полная масса крана в заправленном состоянии с балластом и противовесом.

145 давление колеса Р: Значение наибольшей вертикальной нагрузки, передаваемое одним ходовым колесом на рельсовый крановый путь или на основание рабочей площадки.

Рисунок 55 – Давление колеса Р

Линейные параметры

146 вылет L: Расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси грузозахватного органа, измеренное без нагрузки при установке крана на горизонтальной площадке.

Рисунок 56 – Вылет L

147 рабочий вылет L1: Расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси грузозахватного органа под нагрузкой при установке крана на горизонтальной площадке.

Рисунок 57 – Рабочий вылет

148 вылет от ребра опрокидывания  А: Расстояние по горизонтали от ребра опрокидывания крана до вертикальной оси грузозахватного органа при установке крана на горизонтальной площадке.

Примечание– Обозначение вылета без нагрузки на крюке – А0, обозначение вылета под нагрузкой – А1 .

Рисунок 58 – Вылет от ребра опрокидывания

149 вылет консоли lк: Наибольшее расстояние по горизонтали от оси рельса, ближайшего к консоли крана, до оси грузозахватного органа, расположенного на консоли.

Рисунок 59 – Вылет консоли

150 подход С: Минимальное расстояние по горизонтали от оси кранового рельса до вертикальной оси грузозахватного органа.

Рисунок 60 – Подход

151 вертикальный подход С1: Расстояние по вертикали от грузозахватного органа, находящегося в верхнем рабочем положении до уровня головки рельса (у опорных мостовых кранов) или до нижней полки рельса (у подвесных мостовых кранов).

Рисунок 61 – Вертикальный подход

152 подход к краю консоли С2: Наименьшее расстояние по горизонтали от конца консоли крана до оси грузозахватного органа.

Рисунок 62 – Подход к краю консоли

153 задний габарит крана r: Наибольший радиус поворотной части крана со стороны, противоположной стреле.

Рисунок 63 – Габарит задний

154 боковой габарит крана: Расстояние по горизонтали от крайней наружной точки ходовой тележки (балки) крана до продольной оси подкранового рельса.

155 габарит вдоль рельсового кранового пути: Расстояние между проекциями крайних по ходу движения точек крана на продольную ось рельсового кранового пути.

156 габарит приближения: Пространство, определяемое условиями безопасности при работе крана вблизи зданий (сооружений), оборудования или штабелей грузов, из пределов которого может выходить лишь грузозахватный орган при выполнении рабочих операций.

Рисунок 64 – Габарит приближения

157 высота подъема Н: Расстояние по вертикали от уровня установки крана до грузозахватного органа, находящегося в крайнем верхнем рабочем положении: для крюков – до нижней точки зева; для вил – до их рабочей поверхности; для прочих грузозахватных органов – до их нижней точки (в замкнутом положении).

Примечания

1  Высота подъема для стреловых (стреловых самоходных) кранов определяется при установке крана на горизонтальной площадке.

2  Высота подъема определяется без нагрузки на грузозахватном органе.

Рисунок 65 – Высота подъема

158 глубина опускания h: Расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до грузозахватного органа, находящегося в нижнем рабочем положении: для крюков – до нижней точки зева; для вил – до их рабочей поверхности; для прочих грузозахватных органов – до их нижней точки (в замкнутом положении). Глубина опускания определяется без нагрузки при установке крана на горизонтальной площадке. Для мостовых кранов глубина опускания принимается от уровня пола (земли).

Рисунок 66 – Глубина опускания

159 диапазон подъема D: Расстояние по вертикали между верхним и нижним рабочими положениями грузозахватного органа.

Рисунок 67 – Диапазон подъема

160 высота рельсового кранового пути Н0: Расстояние по вертикали от уровня пола (земли) до уровня головок рельсов рельсового кранового пути.

Рисунок 68 – Высота рельсового кранового пути

161 пролет S: Расстояние по горизонтали между осями рельсов рельсового кранового пути кранов мостового типа.

Примечания

1 За величину пролета пневмоколесных козловых кранов принимают колею крана (см.162).

2  Для кабельных кранов величиной пролета является расстояние между оголовками опор.

Рисунок 69 – Пролет

162 колея крана К: Расстояние по горизонтали между осями рельсов крана стрелового типа или колес (гусениц) ходового устройства стрелового (стрелового самоходного) крана или колес пневмоколесного козлового крана.

Рисунок 70 – Колея крана

163 колея тележки Кт: Расстояние по горизонтали между осями рельсов для передвижения грузовой тележки (подтележечных рельсов).

Рисунок 71 – Колея тележки

164 база b: Расстояние между осями колес или балансирных ходовых тележек крана или грузовой тележки, измеренное вдоль оси, параллельной продольному направлению перемещения.

Рисунок 72 – База

165 база выносных опор bо: Расстояние между вертикальными осями выносных опор, измеренное вдоль продольной оси крана.

Рисунок 73 – База выносных опор

166 расстояние между выносными опорами Ко: Расстояние между вертикальными осями выносных опор, измеренное поперек продольной оси крана.

Рисунок 74 – Расстояние между выносными опорами

167 радиус закругления рельса rc: Наименьший радиус закругления оси внутреннего рельса на криволинейном участке рельсового кранового пути.

Рисунок 75 – Радиус закругления

168 наименьший радиус поворота rmin: Наименьший радиус окружности, описываемой внешним передним колесом крана при изменении направления движения.

Рисунок 76 – Наименьший радиус поворота

Скоростные параметры

169 скорость подъема [опускания] груза Vп: Скорость вертикального перемещения груза в установившемся режиме движения.

170 скорость посадки (посадочная скорость) Vm: Наименьшая скорость опускания груза при монтаже или укладке в установившемся режиме движения.

171 скорость поворота : Угловая скорость вращения поворотной части крана в установившемся режиме движения, определяемая при максимальном вылете с грузом массой, соответствующей номинальной грузоподъемности, при установке крана на горизонтальной площадке и скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м.

172 скорость передвижения крана Vк: Скорость передвижения крана в установившемся режиме движения, определяемая при передвижении крана по горизонтальному пути (рабочей площадке) с грузом, масса которого соответствует максимальной грузоподъемности, и при скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м.

173 скорость передвижения грузовой тележки Vt : Скорость передвижения грузовой тележки в установившемся режиме движения, определяемая при передвижении тележки по горизонтальному пути с грузом, масса которого соответствует максимальной грузоподъемности, и при скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м.

174 скорость изменения вылета Vr: Средняя скорость горизонтального перемещения груза в установившемся режиме движения, определяемая при изменении вылета от наибольшего до наименьшего при установке крана на горизонтальном пути (площадке) и скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м.

175 время изменения вылета t: Время, необходимое для подъема стрелы с максимального рабочего вылета до минимального рабочего вылета только с помощью механизма подъема стрелы, определяемое при изменении вылета под нагрузкой, равной номинальной грузоподъемности для максимального рабочего вылета при установке крана на горизонтальном пути (площадке) и скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м.

176 транспортная скорость Vmax: Наибольшая скорость передвижения крана в транспортном положении, обеспечиваемая собственным приводом или при буксировке.

Узлы, механизмы и детали кранов

177 механизм подъема: Силовой привод для подъема и опускания груза.

Рисунок 77 – Механизм подъема

178 механизм главного подъема: Механизм подъема, рассчитанный на максимальную грузоподъемность крана, имеющего несколько механизмов подъема различной грузоподъемности.

179 механизм вспомогательного подъема: Механизм подъема, рассчитанный на грузоподъемность, меньшую, чем у механизма главного подъема, на кране, имеющем несколько механизмов подъема различной грузоподъемности, установленных, как правило, на одной грузовой тележке или в одном машинном помещении.

180 механизм передвижения крана: Силовой привод для обеспечения передвижения крана.

Рисунок 78 – Пример кинематической схемы механизма передвижения

181 механизм передвижения тележки [тали]: Силовой привод для обеспечения горизонтального передвижения грузовой тележки или тали.

Рисунок 79 – Схемы передвижения тележки

182 механизм изменения вылета: Силовой привод для обеспечения изменения угла наклона стрелы и (или) маневрового гуська либо передвижения грузовой тележки или тали по стреле.

Рисунок 80 – Схема канатного механизма изменения вылета стрелы

183 механизм поворота: Силовой привод для обеспечения вращения поворотной части крана, грузовой тележки или грузозахватного органа вокруг вертикальной оси.

Рисунок 81 – Пример конструктивного исполнения механизма поворота

184 механизм телескопирования: Силовой привод для обеспечения телескопирования стрелы крана, гуська, башни, спредера и т.п.

185 лебедка: Механизм, тяговое усилие которого передается посредством гибкого элемента (каната, цепи) от приводного барабана, канатоведущего шкива      и т. п.

Рисунок 82 – Примеры конструктивного исполнения лебедок

186 тормоз: Устройство для снижения скорости движения, остановки и (или) удержания механизмов в неподвижном состоянии.

1 – рабочий тормоз; 2 – дополнительный (резервный) тормоз; 3 – аварийный (предохранительный) тормоз

Рисунок 83 – Примеры установки тормозов на механизме подъема

187 тормоз барабана: Тормоз, воздействующий непосредственно на барабан лебедки.

Рисунок 84 – Тормоз барабана

188 колодочный тормоз: Тормоз, у которого тормозное усилие обеспечивается прижатием тормозных колодок к вращающемуся тормозному шкиву (барабану) в радиальном направлении.

Рисунок 85 – Колодочный тормоз

189 дисковый тормоз: Тормоз, у которого тормозное усилие обеспечивается прижатием тормозных колодок (дисков) к вращающемуся тормозному диску.

Рисунок 86 – Дисковый тормоз

190 дисковый тормоз с суппортом: Дисковый тормоз с приложением тормозного усилия к части тормозного диска в месте установки суппорта.

Рисунок  87  – Дисковый тормоз с суппортом

191 дисковый тормоз типа фрикционной муфты: Дисковый тормоз с фрикционными накладками, взаимодействующими со всей рабочей поверхностью тормозного диска.

192 ленточный тормоз: Тормоз, у которого тормозное усилие обеспечивается радиальным прижатием фрикционной ленты к тормозному шкиву.

193 конический тормоз: Тормоз, у которого тормозное усилие обеспечивается прижатием подвижного конуса к неподвижному вдоль его оси.

194 нормально-закрытый [нормально-замкнутый] тормоз: Тормоз, автоматически размыкающийся только при воздействии на него привода тормоза.

195 нормально-открытый [нормально-разомкнутый] тормоз: Тормоз, замыкающийся только при воздействии на него привода тормоза.

196 управляемый тормоз: Тормоз, замыкающийся или размыкающийся только при воздействии крановщика (оператора крана) на орган управления тормозом.

197 рельсовый тормоз: Устройство крана на рельсовом ходу, которое воздействует на рельс для удержания крана от перемещения вдоль рельсового кранового пути в любом месте под действием ветра рабочего состояния.

Рисунок 88 – Пример конструктивного исполнения рельсового тормоза

198

крепежное устройство: Устройство, предназначенное для предотвращения самопроизвольных перемещений крана вследствие воздействия нагрузок рабочего и нерабочего состояний. [ГОСТ 34018.1–2024, пункт 3.3]

199 рельсовый [противоугонный] захват: Крепежное устройство крана на рельсовом ходу, которое зажимает рельс в любом месте на рельсах для удержания крана от перемещения вдоль рельсового кранового пути под действием ветра нерабочего состояния.

Рисунок 89 – Пример конструктивного исполнения рельсового захвата с ручным приводом

200 штормовое противоугонное устройство: Крепежное устройство, которое фиксирует кран на рельсах в месте его стоянки относительно основания рельсового кранового пути для исключения перемещения вдоль кранового пути под действием штормового ветра.

201 блок: Свободно вращающийся элемент с одним или несколькими ручьями, для направления и (или) изменения направления каната без существенного изменения натяжения каната.

202 холостая звездочка: Свободно вращающийся элемент с одним или несколькими рядами зубьев для направления и (или) изменения направления цепи без существенного изменения натяжения цепи.

203 уравнительный блок: Блок, уравнивающий усилия в ветвях или участках каната в полиспастной системе.

204 уравнительная траверса: Элемент конструкции крюковой подвески с блоками, находящимися в одной плоскости или повернутые под углом(ами) к плоскости подвески, предназначенный для выравнивания усилия в канатах, сходящих с барабана.

205  уравнительный балансир: Элемент конструкции, качающийся на оси, с закрепленными на нем ветвями каната, предназначенный для выравнивания усилия в них.

206 уравнительная звездочка: Звездочка, уравнивающая усилия в ветвях или участках цепи в полиспастной системе.

207 полиспаст: Система подвижных и неподвижных блоков (звездочек), соединенных гибкой связью (канатом или цепью), для изменения усилий в канате (цепи), скоростей и направлений движения.

Рисунок 90 – Полиспаст

208 полиспаст сдвоенный: Полиспаст, оба конца каната (цепи) которого закреплены на одном или двух барабанах.

209 полиспаст стреловой: Полиспаст для подъема и опускания стрелы.

210 крюковая подвеска: Грузозахватный орган, состоящий из грузового крюка, траверсы и блоков (звездочек) для подвески на канатах (цепях) полиспаста.

Рисунок 91 – Крюковая подвеска

211 вантовый канат: Неподвижный канат, предназначенный для удержания мачты мачтового крана, неподвижной башни кабельного крана, стрелы портального крана и т. п.

212 замыкающий канат: Канат для замыкания и размыкания грейфера и удерживающий его в закрытом состоянии на весу.

213 поддерживающий канат: Канат для подъема грейфера и удерживающий его в раскрытом состоянии на весу.

214 несущий канат: Канат кабельного крана, используемый в качестве несущей конструкции для передвижения по нему грузовой тележки.

215 канат оттяжки: Канат, связывающий два (неподвижных друг относительно друга) элемента крана.

216 стреловой канат: Канат стрелового полиспаста.

217 тяговый канат: Канат, используемый в тяговых лебедках передвижения грузовой тележки крана.

218 канатный барабан: Элемент силового привода в виде пустотелого цилиндра с торцевыми фланцами на каждом конце, со спиральной или параллельной нарезкой или без нее, предназначенный для преобразования крутящего момента механизма в тяговое усилия каната, намотки каната.

219 канатоукладчик: Устройство, обеспечивающее правильную намотку каната на барабан.

Рисунок 92 – Канатоукладчик

220 оттяжка (растяжка): Жесткий (жесткая оттяжка) или гибкий (гибкая оттяжка) элемент конструкции стрелового устройства, предназначенный для обеспечения его прочности и устойчивости.

221 сбрасывающий щиток (Нрк. метельник): Устройство, предотвращающее возможность попадания посторонних предметов под ходовые колеса крана или грузовой тележки, перемещающихся по рельсам.

222  кабельный барабан: Механизм для автоматической намотки и размотки силового кабеля, который обеспечивает питание грузоподъемного крана при его перемещении по рельсовому крановому пути.

Грузозахватные приспособления

223 грузозахватное приспособление: Устройство массой mFA, предназначенное для соединения груза с краном путем зацепки, строповки, зажима, подхвата, захватывания либо подвешивания и последующего удержания груза.

224 грузозахватный орган: Грузозахватное приспособление, являющееся составной частью конструкции крана.

Рисунок 93 – Примеры грузозахватных органов

225 сменный грузозахватный орган: Грузозахватный орган, входящий в комплект поставки или поставляемый дополнительно, применение которого предусмотрено конструкцией крана.

226 съемное грузозахватное приспособление (приспособление для грузоподъемных операций): Любое легко снимаемое с крана грузозахватное приспособление массой mNA, не являющееся частью ни крана, ни груза.

227 (грузовой) крюк: Деталь, применяемая в качестве самостоятельного грузозахватного органа или в составе крюковой подвески, непосредственно предназначенная для зацепки за строповочные элементы упаковки и груза, элементы обвязки груза, а также для навешивания на нее съемных грузозахватных приспособлений.

228 однорогий крюк: Крюк с одним зевом и цилиндрическим хвостовиком для подъема груза с помощью подъемного средства.

Рисунок 94 – Однорогий крюк

229 двурогий крюк: Крюк с двумя зевами и цилиндрическим хвостовиком для подъема груза с помощью подъемного средства.

Рисунок 95 – Двурогий крюк

230 четырехрогий крюк: Крюк с четырьмя зевами и цилиндрическим хвостовиком для подъема груза с помощью подъемного средства.

231 пластинчатый крюк: Крюк, тело которого состоит из стальных пластин, соединенных заклепками или шпильками.

Рисунок 96 – Пластинчатый крюк

232 чалочный крюк: Крюк, применяемый в качестве концевого элемента стропов, лебедок, талей, траверс и т. п.

233 специальный крюк: Крюк особой конструкции, предназначенный для зацепки конкретного груза.

234 предохранительный замок (Нрк. защелка): Устройство, перекрывающее зев крюка с целью предотвращения выхода крюка из зацепления с грузом, стропом или другим съемным грузозахватным приспособлением при ослаблении натяжения подъемного средства.

Рисунок 97 – Чалочный крюк с предохранительным замком

235

захват: Элемент грузозахватного приспособления жесткой конструкции, непосредственно взаимодействующий с грузом для его захвата, зажима, подхвата и удержания. [ГОСТ 33715–2025, пункт 3.9]

236

автоматический [полуавтоматический] клещевой захват: Грузозахватное приспособление, предназначенное для штучных грузов в виде готовых изделий, полуфабрикатов, лесоматериалов или заготовок, имеющих симметричные поверхности для захвата. [ГОСТ 33715–2025, пункт 3.10]

237 неприводной захват: Автоматический захват, в котором зажимающее усилие создается собственным весом груза.

Рисунок 98 – Автоматический неприводной клещевой захват

238 приводной захват: Автоматический захват, в котором зажимающее усилие создается силовым приводом.

Рисунок 99 – Автоматический приводной клещевой захват

239

С-образный захват: Грузозахватное приспособление в виде скобы, предназначенное для перемещения полых грузов, действие которого основано на удержании груза за счет опирания его внутренней поверхности на нижний элемент скобы. [ГОСТ 34016–2022, пункт 3.9]

Рисунок 100 – С-образный захват

240 вилочный захват (Нрк. подъемные вилы): Грузозахватное приспособление, состоящее, как правило, из двух или более кронштейнов (вил), соединенных между собой, и предназначенное для грузов на поддоне, в контейнерах или штучных грузов, имеющих просветы для ввода вил.

Рисунок 101 – Вилочный захват

241

грейфер: Грузозахватное приспособление, предназначенное для навалочных грузов или круглых лесоматериалов, у которого захватом являются поворотные челюсти. [ГОСТ 33715–2025, пункт 3.2]

242

канатный грейфер: Грейфер, у которого приведение в действие челюстей, подъем и опускание осуществляются канатами, закрепленными на барабанах механизма подъема грузоподъемной машины. [ГОСТ 33715–2025, пункт 3.3]

Рисунок 102 – Грейфер

243

одноканатный грейфер: Грейфер, навешиваемый на крюк грузоподъемной машины, у которого раскрытие челюстей осуществляется при контакте грейфера с опорной поверхностью (грузом) или подвесным упором, или посредством дистанционного управления устройством раскрытия челюстей, при этом закрытие челюстей осуществляется под воздействием нагрузки от их собственной массы при подъеме грейфера. [ГОСТ 33715–2025, пункт 3.4]

244

приводной [моторный] грейфер: Грейфер, навешиваемый на крюк грузоподъемной машины, у которого приведение в действие челюстей осуществляется входящим в его комплект электромеханическим или электрогидравлическим приводом. [ГОСТ 33715–2025, пункт 3.5]

245 электрический грейфер: Приводной (моторный) грейфер, у которого приведение в действие челюстей осуществляется входящим в его комплект электромеханическим приводом.

246 гидравлический грейфер: Приводной [моторный] грейфер, у которого приведение в действие челюстей осуществляется гидроцилиндром и поворотным гидродвигателем.

247 пневматический грейфер: Приводной [моторный] грейфер, у которого приведение в действие челюстей осуществляется пневмоцилиндром и поворотным пневмодвигателем.

248 двухчелюстной грейфер: Грейфер с двумя челюстями.

249 многочелюстной грейфер: Грейфер с более чем двумя челюстями.

Рисунок 103 – Многочелюстной грейфер

250

вакуумный захват: Грузозахватное приспособление, принцип действия которого основан на применении силы, образуемой разрежением (вакуумом) между рабочими узлами захвата (присосками) и поверхностью поднимаемого груза. [ГОСТ 34016–2022, пункт 3.1]

Рисунок 104 – Вакуумный захват с четырьмя присосками

251 несамовсасывающий вакуумный захват: Вакуумный захват, использующий перемещаемый груз для создания вакуума.

252 самовсасывающий вакуумный захват: Вакуумный захват, использующий внешний источник энергии для создания вакуума.

253 вакуумный аккумулятор: Резервная система вакуумного захвата, функция которой заключается в обеспечении резерва вакуума в случае выхода из строя вакуумного насоса.

254 грузовой магнит: Грузозахватное приспособление с магнитным полем, создающим достаточное усилие для захвата, удержания и перемещения грузов с ферромагнитными свойствами.

255 электрический грузовой магнит: Грузовой магнит, магнитное поле которого генерируется электрическим током.

256 постоянный грузовой магнит с механическим приводом: Грузовой магнит с постоянным магнитным полем, управляемым механическими средствами, например, с помощью рычага.

Рисунок 105 – Постоянный грузовой магнит, управляемый рычагом

257 постоянный грузовой магнит с электрическим приводом: Грузовой магнит с постоянным магнитным полем, управляемым прохождением электрического тока, который не требуется для поддержания магнитного поля.

258 грузовая траверса (Нрк. подъемная траверса): Грузозахватное приспособление, у которого крюки, захваты или другие элементы для удержания груза присоединены к линейной, плоскостной или пространственной конструкции, навешиваемой на грузозахватный орган или подвешиваемой к нижнему концу подъемного средства.

259 грузовая траверса с фиксированными точками крепления груза: Грузовая траверса, у которой точки крепления груза расположены на фиксированном расстоянии.

Рисунок 106 – Линейная грузовая траверса с фиксированными точками крепления груза

260 телескопическая грузовая траверса: Грузовая траверса, оснащенная механическим, гидравлическим или электрическим механизмом телескопирования, который используется для регулировки расстояния между точками крепления груза.

Рисунок 107 – Телескопическая грузовая траверса

261 поворотная грузовая траверса: Грузовая траверса, оснащенная механизмом поворота, который используется для изменения угла между верхней и нижней балками конструкции траверсы.

Рисунок 108 – Поворотная грузовая траверса

262 траверса-кантователь: Грузовая траверса, оснащенная устройством для переворачивания или вращения грузов вокруг своей оси.

263 контейнерный спредер: Грузозахватное приспособление, используемое специально для подъема контейнеров путем соединения поворотных замков с углами контейнера.

264 простой контейнерный спредер: Контейнерный спредер для подъема контейнеров фиксированного размера.

Рисунок 109 – Простой контейнерный спредер

265 телескопический контейнерный спредер: Контейнерный спредер для обработки контейнеров различных размеров.

Рисунок 110 – Телескопический контейнерный спредер

266 поворотный контейнерный спредер: Контейнерный спредер, оснащенный поворотным механизмом.

Рисунок 111 – Поворотный контейнерный спредер

Примечание – Поворотный контейнерный спредер может быть снабжен механизмом наклона для высыпания сыпучих и кусковых грузов из специальных контейнеров.

267 поворотный замок спредера (твистлок): Вращающееся блокирующее устройство для присоединения контейнерного спредера к углу контейнера.

Рисунок 112 – Поворотный замок спредера

268

(грузовой) строп: Грузозахватное приспособление, у которого основным(и) является(ются) гибкий(ие) соединительный(е) элемент(ы), изготовленный(е) из отрезка стального каната, цепи, текстильной ленты или круглого текстильного каната в виде ветви (ветвей) с концевыми элементами или петлями для навески на грузоподъемную машину и подсоединения груза или без них или в виде замкнутой петли. [ГОСТ 33715–2025, пункт 3.24]

Примечание – Грузовые стропы являются съемными грузозахватными приспособлениями

269 канатный строп: Строп, у которого основным(и) является(ются) гибкий(ие) соединительный(е) элемент(ы), изготовленный(е) из отрезка стального каната.

270 цепной строп: Строп, у которого основным(и) является(ются) гибкий(ие) соединительный(е) элемент(ы), изготовленный(е) из отрезка цепи.

271 текстильный строп: Строп, у которого основным(и) является(ются) гибкий(ие) соединительный(е) элемент(ы), изготовленный(е) из текстильной ленты, круглого текстильного каната или из синтетических нитей.

Термины, связанные с передвижением крана, его установкой и рельсовыми крановыми путями

272 уклон рабочей площадки i: Уклон рабочей площадки, на котором допускается работа крана, соответствующий разности уровней двух точек площадки, находящихся на расстоянии, равном базе крана b.

273 преодолеваемый уклон j: Максимапьный уклон рабочей площадки или дороги,  преодолеваемый краном с постоянной транспортной скоростью.

273 опорный контур: Контур, образуемый горизонтальными проекциями прямых линий, соединяющих вертикальные оси опорных элементов крана (колес или выносных опор).

Рисунок 113 – Опорный контур

274 уровень установки крана: Горизонтальная поверхность основания или поверхность головок рельсов, на которую опирается неповоротная часть крана.

Примечание – Для кранов, у которых опоры расположены на разной высоте, уровень установки крана определяется по нижней опоре крана.

Рисунок 114 – Уровень установки крана

275 рельсовый крановый путь: Сборная конструкция, состоящая из одной (монорельс) или более (обычно двух) рельсовых нитей, промежуточных скреплений, опорных элементов и путевого оборудования, предназначенная для передвижения и стоянки грузоподъемных кранов на рельсовом ходу.

276

надземный рельсовый крановый путь: Рельсовый путь, опирающийся на подкрановые строительные конструкции или подвешенный к ним. [ГОСТ 35253–2025, пункт 3.8]

277

наземный рельсовый крановый путь: Рельсовый крановый путь, возведенный в виде временного или постоянного сооружения, включающего верхнее и нижнее строения, предназначенный для эксплуатации, как правило, кранов стрелового типа и козловых кранов. [ГОСТ 35321–2025, пункт 3.11]

278

рельс: Стальная горячекатаная балка единого специального профиля или имеющая составной профиль, состоящий из частей, скрепленных с применением крепежных элементов или сваркой, предназначенная для восприятия нагрузки от колес крана. Примечание – Для надземных рельсовых крановых путей подвесных кранов функцию рельсов обычно выполняют двутавровые подкрановые балки, по нижним поясам которых перемещается кран. [ГОСТ 35253–2025, пункт 3.16]

279

монорельс: Крановый рельсовый путь с одним рельсом, предназначенный для передвижения электрических талей, тележек с ручной тягой (кошек) или самоходных грузовых тележек, снабженных механизмом подъема груза. Примечание – На монорельсе могут быть установлены пересечения, стрелки, поворотные круги и стыковочные устройства для перехода тележек на кран-балки. [ГОСТ 35253–2025, пункт 3.6]

280 путевое оборудование рельсового кранового пути: Устройства (тупиковые упоры, отключающие устройства, анкерные линии, знаки безопасности и др.), обеспечивающие безопасную эксплуатацию грузоподъемного крана на рельсовом крановом пути.

281

верхнее строение наземного рельсового кранового пути: Совокупность элементов подкрановых конструкций [рельсовые нити, промежуточные скрепления, опорные элементы, балластный слой (призма)] воспринимающих нагрузки от крана и передающих их на земляное полотно (грунтовое основание), а также стяжки железобетонных балок рельсовых путей башенных и стреловых кранов. [ГОСТ 35321–2025, пункт 3.2]

282

нижнее строение наземного рельсового кранового пути: Земляное полотно или искусственное сооружение, обеспечивающее заданную несущую способность наземного рельсового кранового пути и водоотвод. [ГОСТ 35321–2025, пункт 3.13]

283 тупиковый упор: Механическое устройство, которое, в комплекте из двух и более штук, препятствует опасному передвижению крана за границами рабочей зоны рельсового пути, возможному при отказе средств автоматической остановки и (или) тормозов механизма передвижения крана.

Ограничители, указатели и регистраторы параметров

284 устройство безопасности: Устройство, устанавливаемое на кране и предназначенное для ограничения движений или функций крана или предупреждающее и (или) обеспечивающее крановщика (оператора крана) информацией, способствующей компетентному управлению краном в пределах конструктивных параметров.

285 система безопасности крана: Устройства безопасности, функционирующие в едином комплексе с системой управления краном.

286 ограничитель функций крана: Устройство безопасности, которое, который вызывает остановку и (или) ограничение обозначенных функций крана.

287 ограничитель грузоподъемности: Ограничитель функций крана, который автоматически предотвращает перемещения краном грузов, превышающих его номинальную грузоподъемность, с учетом влияния динамики. На некоторых типах кранов функции ограничителя грузоподъемности может выполнять ограничитель грузового момента.

288 ограничитель рабочего движения: Ограничитель функций крана, ограничивающий и (или) инициирующий остановку движения(ий) крана (например, ограничитель высоты подъема грузозахватного органа, ограничитель глубины опускания грузозахватного органа, ограничитель поворота, ограничитель передвижения кранов по рельсовому пути, ограничитель передвижения тележки, ограничитель подъема (опускания) стрелы и др.).

289 ограничитель рабочей зоны: Ограничитель функций крана, используемый для предотвращения попадания грузозахватного приспособления и (или) частей крана в запрещенную зону (например, координатная защита, ограничитель опасного приближения к линиям электропередачи и т. п.). Ограничение рабочей зоны может достигаться комбинацией различных ограничителей.

290  буфер: Устройство для поглощения энергии удара крана, тележки или других элементов крана о тупиковые или концевые упоры.

291 концевой упор: Устройство для механического ограничения движения.

292 устройство защиты от столкновения: Устройство, применяемое для предотвращения столкновения крана или его частей от соударения с соседними грузоподъемными устройствами или их частями при маневрировании в одном и том же пространстве.

Примечание – В некоторых случаях функцию устройства для защиты от столкновения может выполнять ограничитель рабочей зоны.

293 ограничитель перекоса крана: Ограничитель функций крана мостового типа, автоматически отключающий привод механизма передвижения крана при забегании одной опоры (стороны) крана относительно другой, которое может привести к сходу колес крана с рельсов или созданию дополнительных напряжений в металлоконструкциях.

294 указатель: Устройство, предупреждающее и (или) обеспечивающее крановщика (оператора крана) визуальной и (или) звуковой информацией для компетентного управления краном в пределах рабочих параметров.

295 указатель рабочих параметров: Устройство, которое выдает крановщику (оператору крана) визуальную и (или) звуковую информацию о величине рабочих параметров.

296 указатель грузоподъемности: Устройство, которое в пределах установленных допусков обеспечивает крановщика (оператора крана) непрерывной информацией о том, что номинальная грузоподъемность не превышена.

297 регистратор параметров работы крана: Устройство, предназначенное для непрерывной регистрации, обработки и сохранения информации о параметрах работы крана и о его состоянии, а также о действиях крановщика (вместе с управляющей информацией) через заданные интервалы времени в течение установленного срока.

298

регистратор событий: Устройство, которое записывает параметры, описывающие состояние крана, вместе с управляющей информацией о действиях крановщика, когда конкретное событие запускает запись данных. Примечание – Регистратор событий может быть сконструирован с использованием систем видеонаблюдения, задействованных в аварийных режимах работы крана. Регистратор событий может быть интегрирован (встроен) в регистратор параметров. [ГОСТ 32575.2–2022, пункт 3.1]

Испытания

299 статические испытания: Испытания крана путем статического приложения нагрузки к грузозахватному органу, на X% превышающей максимальную грузоподъемность крана или соответствующий максимальный грузовой момент.

300 динамические испытания: Испытания крана путем выполнения рабочих движений под нагрузкой, на Y % превышающей грузоподъемность крана.

301 испытания на устойчивость: Испытания крана путем статического приложения нагрузки к грузозахватному органу на Z % превышающей грузоподъемность крана.

302 функциональные испытания: Работа крана без груза для проверки исправности механизмов и устройств безопасности с целью обеспечения безопасности проведения испытаний с грузом.

Состояния крана и его использование

303

рабочее состояние: Состояние крана, в котором он полностью смонтирован и способен выполнять все установленные в технической документации функции с помощью своих механизмов. [ГОСТ 32579.1–2013, пункт 3.8]

304

нерабочее состояние: Состояние крана, при котором он находится без груза, установлен в специальное положение, предусмотренное инструкцией по эксплуатации, и отключен от источника энергии. [ГОСТ 32579.1–2013, пункт 3.9]

305 останов крана: Подготовка к оставлению крана без присмотра обслуживающего персонала.

306 рабочий режим: Состояние, при котором кран перемещает грузы в условиях, установленных изготовителем и (или) стандартами.

307 состояние простоя (нерабочий режим): Состояние, при котором кран находится в выключенном состоянии со свободными от груза грузозахватными органами в условиях, установленных изготовителем и (или) стандартами.

308 использование: Любые операции с краном или на нем, например, транспортировка, монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, перемещение груза и др.

309 периодическое использование: Перемещение грузов краном с многочисленными и (или) длительными перерывами в работе.

310 интенсивное использование: Использование крана в течение рабочего времени с небольшими, очень короткими периодами простоя для поддержания определенной производительности технологического цикла.

311 постоянное использование: Режим работы, при котором кран используется непрерывно в течение рабочего времени без перерывов.

312 расчетный период работы: Период, в течение которого реализуется конкретный фактический режим работы крана.

313 срок службы крана: Расчетная календарная продолжительность эксплуатации крана, установленная изготовителем, от ее начала до перехода крана в предельное состояние.

314 исправное состояние: Состояние, при котором кран полностью соответствует требованиям нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации.

315 неисправное состояние: Состояние, при котором кран не в полной мере соответствует требованиям нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации, и которое не может обеспечить безопасное выполнение его функций.

316 работоспособное состояние: Состояние, при котором кран может выполнять свои функции, предусмотренные нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации, без угрозы для безопасности людей и имущества.

317 неработоспособное состояние: Состояние крана, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

318 предельное состояние: Неработоспособное состояние крана, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима, а восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

319 критический компонент: Элемент конструкции, выход из строя которого может привести к риску для здоровья и безопасности лиц, использующих кран или находящихся поблизости от него.

320 характеристическое число: Безразмерная величина, являющаяся мерой ресурса крана, определяемая как произведение числа рабочих циклов, выполняемых краном, на коэффициент распределения масс поднятых грузов.

321 нормативное характеристическое число: Безразмерная величина, являющаяся мерой ресурса крана, на который он рассчитан, определяемая с учетом параметров группы классификации.

322 текущее характеристическое число: Безразмерная величина, являющаяся мерой ресурса крана на текущий момент, определяемая с учетом всех рабочих циклов, выполненных от начала эксплуатации и значений масс грузов, поднятых в каждом рабочем цикле

Эксплуатация

323 эксплуатация: Стадия жизненного цикла крана до его списания, на которой реализуются, поддерживаются и восстанавливаются его качества, включающая монтаж (демонтаж), транспортирование, хранение, использование крана по назначению, техническое обслуживание и ремонт.

324 компетентное управление: Управление краном в полном соответствии с руководством по эксплуатации и требованиями безопасности

325 эксплуатирующая организация (эксплуатант): Организация (юридическое лицо) или индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, имеющее кран на правах собственности или на ином законном основании и осуществляющее его эксплуатацию.

326 заказчик (наниматель): Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, имеющее потребность в выполнении грузоподъемных операций с применением грузоподъемного крана.

327 компетентное должностное лицо:  Работник эксплуатирующей организации или нанимателя, прошедший подготовку по образовательным программам дополнительного образования по вопросам обеспечения промышленной безопасности в целях освоения безопасных методов и приемов работы, выполнение которой входит в функциональные (должностные) обязанности таких работников и назначаемый организационно-распорядительным актом эксплуатирующей организации.

328

компетентное лицо: Лицо, обладающее необходимыми практическими и теоретическими знаниями, а также необходимым опытом работы, достаточными для удовлетворительного выполнения своих обязанностей при эксплуатации грузоподъемных кранов и оборудования, используемого совместно с ними. [ГОСТ 34463.1-2018, пункт 3.1]

329 крановщик (оператор крана): Лицо, имеющее право воздействовать на органы управления крана с целью выполнения им рабочих операций.

330 водитель: Лицо, которое управляет передвижением стрелового самоходного крана с отдельной кабиной управления в транспортном положении.

331 стропальщик: Лицо, выполняющее строповку (обвязку), зацепку грузов и навешивание грузозахватных приспособлений на грузозахватный орган крана, а также (при необходимости) сопровождение грузов к месту разгрузки и их размещение.

332 сигнальщик: Лицо, ответственное за передачу сигналов от стропальщика крановщику (оператору крана).

333 техническое обслуживание: Комплекс действий, направленных на поддержание крана в состоянии, в котором он может выполнять требуемую функцию.

334 плановое техническое обслуживание (профилактический ремонт): Техническое обслуживание, проводимое в соответствии с установленным графиком и в соответствии с установленными критериями с целью снижения вероятности отказа или ухудшения работы крана.

335 текущий ремонт: Ремонт, проводимый после обнаружения неисправности с целью восстановления функционального состояния крана до состояния, в котором он может выполнять требуемую функцию.

336 капитальный ремонт: Комплекс работ, направленных на восстановление или замену изношенных деталей и узлов крана, а также на устранение дефектов металлоконструкций и систем управления, проводимый на основе указаний руководства по эксплуатации для обеспечения установленного изготовителем срока службы крана.

337 капитально-восстановительный ремонт: Комплекс работ, направленных на полное восстановление или замену изношенных или поврежденных элементов крана, отработавшего установленный изготовителем срок службы, а также на устранение дефектов, выявленных в процессе технического диагностирования, с целью обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации на срок не менее 80 % первоначального.

338 реконструкция: Изменение конструкции крана или его основных показателей назначения (например, изменение типа привода, длины стрелы, высоты башни, величин пролета, грузоподъемности, значений параметров устойчивости), в том числе переоборудование крана для работы с другими грузозахватными органами или грузозахватными приспособлениями, а также другие изменения, вызывающие перераспределение и изменение нагрузок на расчетные элементы металлоконструкции и (или) приводы.

339 модернизация: Изменение (усовершенствование), направленное на улучшение потребительских свойств, показателей назначения и (или) безопасности крана, например замена старой системы управления на новую, с более плавным регулированием скоростей движений.

Технический контроль и мониторинг состояния крана

340 техническое освидетельствование: Комплекс периодических мероприятий по определению технического состояния крана и его соответствия требованиям безопасности.

341

технический контроль: Комплекс мероприятий для определения фактического состояния крана, включающий в себя (в общем случае) визуально-оптический, визуально-измерительный, инструментальный, неразрушающий контроль и испытания с грузом. [ГОСТ 34463.1-2018, пункт 3.3]

342

компетентный специалист: Специалист, обладающий знаниями и опытом по проектированию, изготовлению, ремонтам и эксплуатации кранов, а также по их техническому контролю, знаниями нормативно-технической документации (правил, стандартов и т. п.), достаточными для оценки состояния кранов и (или) их узлов и принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации, проведения ремонта или выбраковки крана, а также для назначения минимального интервала между проверками крана. [ГОСТ 34463.1-2018, пункт 3.5]

343

опытный специалист: Специалист, который, в силу своей профессиональной подготовки и (или) опыта, имеет достаточно навыков и знаний в области кранов, а также знаком с соответствующими правилами и нормативными документами для определения неисправностей и отклонений от нормальных условий эксплуатации [ГОСТ 34463.1-2018, пункт 3.6]

344

сервисный инженер: Специалист, осуществляющий руководство персоналом, производящим обслуживание и ремонт крана, и который, в силу своей профессиональной подготовки и (или) опыта, имеет достаточно навыков и знаний в области обслуживания и ремонта кранов. [ГОСТ 34463.1-2018, пункт 3.7]

345 специальная оценка: Тщательный осмотр и оценка состояния крана или тали, которые должны быть выполнены, когда фактическая наработка крана или тали приближается к установленной изготовителем.

Операции с грузами

346 груз: Материальный объект (в том числе изделия, материалы, сырье, полезные ископаемые, отходы производства и потребления), при необходимости включающий упаковку, подготовленный для перемещения грузоподъемным краном за один рабочий цикл.

347 штучный груз: Груз, который при перемещении нельзя разделить на отдельные части без ущерба для его целостности.

348 мелкоштучный груз: Совокупность предметов, легко отделяющихся друг от друга, но не допускающих погрузку навалом.

349 навалочный груз: Сыпучие или кусковые материалы (например, руда, уголь, щебень, металлолом), которые перевозят без упаковки (навалом или насыпью).

Примечание – Отличительной чертой навалочных грузов является подвижность составляющих частиц, что требует особого подхода к погрузке и транспортированию.

350 сыпучий груз:  Вид навалочного груза в форме зерен, порошка или других мелких частиц, которые могут свободно перемещаться внутри упаковки или транспортного средства во время транспортирования.

351 длинномерный груз: Груз длиной 6 м и более, длина которого существенно превышает максимальный размер его поперечного сечения, при этом строповка, подъем и перемещение такого груза требуют применения траверсы, оттяжек или стропов с углом между ветвями более 90 градусов.

Примечание – Длинномерные грузы могут изменять свою конфигурацию в процессе подъема и перемещения (например, изгибаться в вертикальной плоскости под действием собственного веса).

352 опасный груз: Вещество, материал или изделие, которое при перемещении и транспортировании может представлять угрозу для здоровья людей, безопасности, окружающей среды и материальных ценностей из-за своих физических или химических свойств (взрывчатость, огнеопасность, токсичность, радиоактивность и др.), требующий соблюдения специальных правил упаковки, маркировки и транспортирования для предотвращения аварий и минимизации возможного ущерба.

353 простой груз: Груз, центр тяжести которого может быть определен путем простейших линейных измерений, и положение которого не может измениться в процессе погрузо-разгрузочной операции.

354 груз средней сложности: Груз, центр тяжести которого может быть определен путем простейших линейных измерений, но положение которого может измениться в процессе погрузо-разгрузочной операции.

355 сложный груз (груз сложной конфигурации): Груз с нестандартными габаритными размерами, массой, близкой к номинальной грузоподъемности крана, и(или) сложной формы, со смещением центра тяжести, для подъема и перемещения которого требуются специально спроектированные грузозахватные приспособления или специальные способы строповки.

Примечание – К сложным грузам относят также опасные грузы и грузы, требующие особых условий транспортирования.

356 тяжелый груз: Груз, масса которого превышает 75 % максимальной номинальной грузоподъемности крана.

357

зацепка: Технологическая операция по соединению захватов (захвата) грузозахватного приспособления со строповочными элементами груза или упаковки, или вспомогательный переход строповки груза, заключающийся в соединении захватов грузозахватного приспособления или грузозахватного органа грузоподъемной машины с элементами обвязки груза или упаковки. [ГОСТ 33715-2025, пункт 3.12]

358 строповка: Технологическая операция по соединению захватов (захвата) грузозахватного приспособления с грузом, осуществляемая посредством обвязки и зацепки груза с использованием стропов или иных грузозахватных приспособлений, подвешиваемых на грузозахватный орган крана, в состав которых, как правило, входят канатные, цепные или текстильные ветви.

359

обвязка: Вспомогательный переход строповки груза, не имеющего собственных строповочных элементов, заключающийся в его подготовке к зацепке захватами грузозахватного приспособления или грузозахватным органом грузоподъемной машины, выполняемый, как правило, с использованием кольцевых и (или) петлевых стропов. [ГОСТ 33715-2025, пункт 3.19]

360 кантование: Технологическая операция по изменению пространственного положения груза, подвешенного на грузозахватном органе (переворачивание, наклон).

361 разгрузка: Технологическая операция перемещения груза краном с транспортного средства на место постоянного хранения или временного накопления.

362 перемещение груза: Технологическая операция транспортирования груза краном по определенной траектории с места подъема до места опускания.

363 погрузка: Технологическая операция перемещения груза краном с места постоянного хранения или временного накопления на транспортное средство.

364 складирование: Технологическая операция перемещения и размещения грузов в определенном порядке для хранения или временного накопления.

365 проект производства работ: Технологический регламент, описывающий и графически отражающий организационно-технологические решения, принятые для обеспечения оптимальной последовательности и способов безопасного выполнения работ, осуществляемых с применением грузоподъемных кранов.

366 опасная зона (зона повышенной опасности): Опасная для нахождения людей область пространства, находящаяся под работающим краном

Примечания

1 Для кранов мостового типа и неповоротных кранов стрелового типа опасная зона имеет форму конуса, ось которого совпадает с вертикальной осью грузозахватного органа, вершина находится в нижней точке поднятого на максимальную высоту груза (высота падения), а основание – на уровне пола. Величину радиуса окружности основания конуса получают сложением половины наименьшего габаритного размера груза, величины наибольшего габаритного размера груза, величины отлета груза и величины максимального рабочего вылета (последнее – для кранов стрелового типа).

2 Для поворотных кранов стрелового типа опасная зона имеет форму усеченного конуса, ось которого совпадает с осью вращения поворотной части. При этом высотой конуса является расстояние между нижней плоскостью поднятого на максимальную высоту груза и уровнем установки крана (высота падения), радиусом окружности верхнего основания конуса – величина максимального рабочего вылета. Величину радиуса окружности основания конуса получают сложением величины максимального рабочего вылета, половины наименьшего габаритного размера груза, величины наибольшего габаритного размера груза и величины отлета груза.

Алфавитный указатель терминов

| аккумулятор вакуумный | 253 |
| --- | --- |
| аппараты управления | 80 |
| аутриггер | 117 |
| база | 164 |
| база выносных опор | 165 |
| балансир уравнительный | 205 |
| балки выносных опор | 118 |
| барабан кабельный | 222 |
| барабан канатный | 218 |
| балласт | 106 |
| башня | 92 |
| блок | 201 |
| блок уравнительный | 203 |
| буфер | 290 |
| водитель | 330 |
| время изменения вылета | 175 |
| время рабочего цикла | 11 |
| вылет | 146 |
| вылет консоли | 149 |
| вылет рабочий | 147 |
| вылет от ребра опрокидывания | 148 |
| высота рельсового кранового пути | 160 |
| высота подъема | 157 |
| габарит вдоль рельсового кранового пути | 155 |
| габарит крана боковой | 154 |
| габарит крана задний | 153 |
| габарит приближения | 156 |
| глубина опускания | 158 |
| грейфер | 241 |
| грейфер двухчелюстной | 248 |
| грейфер гидравлический | 246 |
| грейфер канатный | 242 |
| грейфер многочелюстной | 249 |
| грейфер моторный | 244, 245, 246, 247 |
| грейфер одноканатный | 243 |
| грейфер пневматический | 247 |
| грейфер приводной | 244, 245, 246, 247 |
| грейфер электрический | 245 |
| груз | 346 |
| грузоподъемность брутто | 138 |
| грузоподъемность нетто | 137 |
| грузоподъемность номинальная | 134 |
| грузоподъемность максимальная | 135 |
| грузоподъемность полезная | 136 |
| грузоподъемность на подъемном средстве | 139 |
| груз длинномерный | 351 |
| груз мелкоштучный | 348 |
| груз навалочный | 349 |
| груз опасный | 352 |
| груз простой | 353 |
| груз сложной конфигурации | 355 |
| груз сложный | 355 |
| груз средней сложности | 354 |
| груз сыпучий | 350 |
| груз тяжелый | 356 |
| груз штучный | 347 |
| группа классификации крана | 8 |
| группа классификации механизма | 9 |
| группа режима работы крана | 8 |
| группа режима работы механизма | 9 |
| гусек | 102 |
| давление колеса | 145 |
| деррик-кран | 37 |
| диапазон подъема | 159 |
| домкрат выносной опоры | 119 |
| замок предохранительный | 234 |
| замок спредера поворотный | 267 |
| захват | 235 |
| захват вакуумный | 250 |
| захват вакуумный несамовсасывающий | 251 |
| захват вакуумный самовсасывающий | 252 |
| захват вилочный | 240 |
| захват клещевой автоматический | 236 |
| захват клещевой полуавтоматический | 236 |
| захват неприводной | 237 |
| захват приводной | 238 |
| захват противоугонный | 199 |
| захват рельсовый | 199 |
| захват С-образный | 239 |
| зацепка | 357 |
| защелка | 234 |
| звездочка уравнительная | 206 |
| звездочка холостая | 202 |
| зона обслуживания | 15 |
| зона опасная | 366 |
| зона повышенной опасности | 366 |
| зона рабочая | 14 |
| изменение вылета | 125 |
| инженер сервисный | 344 |
| использование | 308 |
| использование интенсивное | 310 |
| использование периодическое | 309 |
| использование постоянное | 311 |
| испытания на устойчивость | 301 |
| испытания динамические | 300 |
| испытания статические | 299 |
| испытания функциональные | 302 |
| кабина управления | 82 |
| канатоукладчик | 219 |
| канат вантовый | 211 |
| канат замыкающий | 212 |
| канат несущий | 214 |
| канат оттяжки | 215 |
| канат поддерживающий | 213 |
| канат стреловой | 216 |
| канат тяговый | 217 |
| кантование | 360 |
| колея крана | 162 |
| колея тележки | 163 |
| колонна | 93 |
| колонна неповоротная | 95 |
| колонна поворотная | 94 |
| компонент критический | 319 |
| контроль технический | 341 |
| консоль | 107 |
| консоль противовесная | 108 |
| контур опорный | 273 |
| конфигурация крана | 7 |
| крановщик | 329 |
| кран автоматический | 77 |
| кран башенный | 32 |
| кран гидравлический | 65 |
| кран грейферный | 50 |
| кран грузоподъемный | 1 |
| кран железнодорожный | 33 |
| кран кабельного типа | 23 |
| кран кабельный | 24 |
| кран кабельный передвижной | 25 |
| кран кабельный стационарный | 26 |
| кран козловой | 21 |
| кран козловой кабельный | 27 |
| кран консольный | 38 |
| кран контейнерный | 54 |
| кран крюковой | 49 |
| кран магнитный | 51 |
| кран мачтовый | 37 |
| кран мостового типа | 19 |
| кран металлургический | 45 |
| кран многофункциональный | 41 |
| кран монтажный | 48 |
| кран мостовой | 20 |
| кран на рельсовом ходу | 62 |
| кран неповоротный | 70 |
| кран неполноповоротный | 69 |
| кран общего назначения | 43 |
| кран оффшорный | 36 |
| кран перегрузочный | 47 |
| кран передвижной | 56 |
| кран переставной | 59 |
| кран плавучий | 34 |
| кран пневматический | 66 |
| кран поворотный | 67 |
| кран погрузочный | 39 |
| кран полноповоротный | 68 |
| кран полуавтоматический | 78 |
| кран полукозловой | 22 |
| кран полупортальный | 30 |
| кран портальный | 29 |
| кран прицепной | 58 |
| кран радиальный | 61 |
| кран ручной | 63 |
| кран самоподъемный | 60 |
| кран самоходный | 57 |
| кран стрелового типа | 28 |
| кран с траверсой | 53 |
| кран-манипулятор | 39 |
| кран-штабелер мостовой | 52 |
| кран специальный | 44 |
| кран стационарный | 55 |
| кран стреловой | 40 |
| кран стреловой самоходный | 31 |
| кран стреловой судовой | 35 |
| кран строительный | 46 |
| кран циркульный | 61 |
| кран электрический | 64 |
| кран, управляемый дистанционно | 74 |
| кран, управляемый дистанционно с использованием средств беспроводной связи | 75 |
| кран, управляемый дистанционно с помощью средств проводной связи | 76 |
| кран, управляемый из кабины | 71 |
| кран, управляемый с подвесного пульта | 73 |
| кран, управляемый с пола | 72 |
| круг опорно-поворотный | 91 |
| крюк | 227 |
| крюк грузовой | 227 |
| крюк двурогий | 229 |
| крюк однорогий | 228 |
| крюк пластинчатый | 231 |
| крюк специальный | 233 |
| крюк чалочный | 232 |
| крюк четырехрогий | 230 |
| лебедка | 185 |
| лицо должностное компетентное | 327 |
| лицо компетентное | 328 |
| магнит грузовой | 254 |
| магнит грузовой постоянный с механическим приводом | 256 |
| магнит грузовой постоянный с электрическим приводом | 257 |
| магнит грузовой электрический | 255 |
| масса конструктивная | 143 |
| масса крана общая | 144 |
| мачта | 93 |
| метельник | 221 |
| механизм вспомогательного подъема | 179 |
| механизм главного подъема | 178 |
| механизм изменения вылета | 182 |
| механизм передвижения крана | 180 |
| механизм передвижения тали | 181 |
| механизм передвижения тележки | 181 |
| механизм поворота | 183 |
| механизм подъема | 177 |
| механизм телескопирования | 184 |
| модернизация | 339 |
| момент грузовой | 141 |
| момент грузовой опрокидывающий | 142 |
| монорельс | 279 |
| мост | 88 |
| наниматель | 326 |
| обвязка | 359 |
| оборудование башенно–стреловое | 104 |
| оборудование рельсового кранового пути путевое | 280 |
| оборудование стреловое | 103 |
| обслуживание техническое | 333 |
| обслуживание техническое плановое | 334 |
| ограничитель грузоподъемности | 287 |
| ограничитель перекоса крана | 293 |
| ограничитель рабочего движения | 288 |
| ограничитель рабочей зоны | 289 |
| ограничитель функций крана | 286 |
| оператор крана | 329 |
| опора выносная | 117 |
| опускание груза | 122 |
| опускание стрелы | 124 |
| орган грузозахватный | 224 |
| орган грузозахватный сменный | 225 |
| организация эксплуатирующая | 325 |
| органы управления | 81 |
| освидетельствование техническое | 340 |
| останов крана | 305 |
| оттяжка | 220 |
| оценка специальная | 345 |
| параметры крана рабочие | 6 |
| передвижение грузовой тележки | 128 |
| передвижение крана продольное | 127 |
| перемещение груза | 362 |
| период работы расчетный | 312 |
| платформа неповоротная | 90 |
| платформа поворотная | 89 |
| площадка рабочая | 18 |
| поворот | 129 |
| погрузка | 363 |
| подвеска крюковая | 210 |
| подпятник выносной опоры | 120 |
| подход | 150 |
| подход вертикальный | 151 |
| подход к краю консоли | 152 |
| подъемное средство | 17 |
| подъем груза | 122 |
| подъем стрелы | 124 |
| полиспаст | 207 |
| полиспаст сдвоенный | 208 |
| полиспаст стреловой | 209 |
| полупортал | 87 |
| помещение аппаратное | 5 |
| помещение машинное | 4 |
| посадка груза | 123 |
| пост управления | 79 |
| портал | 86 |
| приспособление грузозахватное | 223 |
| приспособление грузозахватное съемное | 226 |
| приспособление для грузоподъемных операций | 226 |
| проект производства работ | 365 |
| пролет | 161 |
| противовес | 105 |
| путь рельсовый крановый | 275 |
| путь рельсовый крановый наземный | 277 |
| путь рельсовый крановый надземный | 276 |
| радиус закругления рельса | 167 |
| радиус поворота наименьший | 168 |
| разгрузка | 361 |
| расстояние между выносными опорами | 166 |
| растяжка | 220 |
| регистратор параметров работы крана | 297 |
| регистратор событий | 298 |
| режим нерабочий | 307 |
| режим рабочий | 306 |
| реконструкция | 338 |
| рельс | 278 |
| ремонт капитально-восстановительный | 337 |
| ремонт капитальный | 336 |
| ремонт профилактический | 334 |
| ремонт текущий | 335 |
| сигнальщик | 332 |
| система безопасности крана | 285 |
| система легкая крановая | 42 |
| система управления краном | 3 |
| складирование | 364 |
| скорость изменения вылета | 174 |
| скорость опускания груза | 169 |
| скорость передвижения крана | 172 |
| скорость передвижения грузовой тележки | 173 |
| скорость поворота | 171 |
| скорость подъема груза | 169 |
| скорость посадки | 170 |
| скорость посадочная | 170 |
| скорость транспортная | 176 |
| состояние исправное | 314 |
| состояние неисправное | 315 |
| состояние неработоспособное | 317 |
| состояние нерабочее | 304 |
| состояние предельное | 318 |
| состояние простоя | 307 |
| состояние работоспособное | 316 |
| состояние рабочее | 303 |
| специалист компетентный | 342 |
| специалист опытный | 343 |
| способность конструкции несущая | 16 |
| спредер контейнерный | 263 |
| спредер контейнерный поворотный | 266 |
| спредер контейнерный простой | 264 |
| спредер контейнерный телескопический | 265 |
| срок службы крана | 313 |
| стрела | 96 |
| стрела балочная | 97 |
| стрела подъемная | 99 |
| стрела постоянной длины | 98 |
| стрела телескопическая | 100 |
| стрела шарнирно-сочлененная | 101 |
| строение наземного рельсового кранового пути верхнее | 281 |
| строение наземного рельсового кранового пути нижнее | 282 |
| строение пролетное | 88 |
| строп | 268 |
| стропальщик | 331 |
| строповка | 358 |
| строп грузовой | 268 |
| строп канатный | 269 |
| строп текстильный | 271 |
| строп цепной | 270 |
| таль | 114 |
| твистлок | 267 |
| тележка ходовая | 112 |
| тележка ходовая балансирная | 113 |
| тележка грузовая | 109 |
| тележка грузовая поворотная | 110 |
| телескопирование | 130 |
| тельфер | 114 |
| тормоз | 186 |
| тормоз барабана | 187 |
| тормоз дисковый | 189 |
| тормоз дисковый типа фрикционной муфты | 191 |
| тормоз дисковый с суппортом | 190 |
| тормоз колодочный | 188 |
| тормоз конический | 193 |
| тормоз ленточный | 192 |
| тормоз нормально-закрытый | 194 |
| тормоз нормально-замкнутый | 194 |
| тормоз нормально-открытый | 195 |
| тормоз нормально-разомкнутый | 195 |
| тормоз рельсовый | 197 |
| тормоз управляемый | 196 |
| траверса грузовая | 258 |
| траверса грузовая с фиксированными точками крепления груза | 259 |
| траверса грузовая поворотная | 261 |
| траверса грузовая телескопическая | 260 |
| траверса уравнительная | 204 |
| траверса-кантователь | 262 |
| указатель | 294 |
| указатель грузоподъемности | 296 |
| указатель рабочих параметров | 295 |
| уклон преодолеваемый | 273 |
| уклон рабочей площадки | 272 |
| упор концевой | 291 |
| упор тупиковый | 283 |
| управление компетентное | 324 |
| уровень установки крана | 274 |
| установка крановая | 115 |
| установка краноманипуляторная | 116 |
| устройство безопасности | 284 |
| устройство грузоподъемное | 2 |
| устройство защиты от столкновения | 292 |
| устройство крепежное | 198 |
| устройство опорно-поворотное | 91 |
| устройство противоугонное штормовое | 200 |
| устройство ходовое | 111 |
| устойчивость крана | 131 |
| устойчивость грузовая | 132 |
| устойчивость собственная | 133 |
| характеристика грузовая | 140 |
| характеристика грузовысотная | 140 |
| ход груза горизонтальный | 126 |
| цикл жизненный | 13 |
| цикл работы крана технологический характерный | 12 |
| цикл рабочий | 10 |
| ХТЦ | 12 |
| число характеристическое | 320 |
| число характеристическое нормативное | 321 |
| число характеристическое текущее | 322 |
| шасси | 121 |
| щиток сбрасывающий | 221 |
| эксплуатант | 325 |
| эксплуатация | 323 |
| элементы конструкции вспомогательные | 85 |
| элементы металлической конструкции несущие | 83 |
| элементы металлоконструкции слабонапряженные | 84 |

________________________________________________________________________________

УДК  621.873:531.2:006.354                              МКС 01.040.53	NEQ

Ключевые слова: краны грузоподъемные,  термины, определения

________________________________________________________________________________