Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №________________от __________________20__ )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №_________________________

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: _________________________ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2 изложить в редакции:

«Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.332 Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения. Общие положения

ГОСТ 8.654 Государственная система обеспечения единства измерений. Фотометрия. Термины и определения

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 20.57.406 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний

ГОСТ 27.410 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 10771 Лампы накаливания светоизмерительные рабочие. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IР)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16703 Приборы и комплексы световые. Термины и определения

ГОСТ 17516.1 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 17616 Лампы электрические. Методы измерения электрических и световых параметров

ГОСТ 18620 Изделия электротехнические. Маркировка

ГОСТ 23216 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 26883 Внешние воздействующие факторы. Термины и определения

ГОСТ 32192 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 32565 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия

ГОСТ 34819 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний

ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования

ГОСТ 33436.1 (IEC 62236-1:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 1. Общие положения

ГОСТ 33436.3-2 (IEC 62236-3-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний

ГОСТ 34707-2021 Элементы оптические для световых сигнальных приборов железнодорожного транспорта. Технические условия

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

1 абзац раздела 3 изложить в редакции:

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 16703,

ГОСТ 8.654,

ГОСТ 26883,

ГОСТ 32192, а также следующие термины с соответствующими определениями:»

В пункт 4.4 добавить перечисление в) в редакции:

«в) IP 20:

- у прожектора и светосигнальных приборов, источниками света в которых являются светодиоды, при установке их внутри кабины машиниста за стеклом, герметично вклеенным в лобовую часть экстерьера кабины машиниста, при этом пространство между каждым светодиодом и его индивидуальной линзой имеет защиту от попадания пыли.»

Пункт 5.1.4 изложить в редакции:

«Диаметр проекции выходного светового отверстия прожектора на вертикальную плоскость должен быть в диапазоне от 0,25 до 0,40 м. Допускается по согласованию с заказчиком устанавливать диаметр светового отверстия меньшего размера, но не менее 0,17 м.

Для прожектора, имеющего форму выходного светового отверстия отличную от круга, площадь проекции выходного светового отверстия должна быть в диапазоне от 0,05 до 0,16 м2 и отношение максимального и минимального отрезков прямых, соединяющих точки контура светового отверстия и проходящих через центр светового отверстия, не должно превышать 5:1.»

Пункт 5.1.5 первый абзац изложить в редакции:

«Конструкция прожектора должна обеспечивать возможность его регулировки в вертикальной и горизонтальной плоскости в пределах угла  ±1°...±5°.»

Пункт 5.2.3 изложить в редакции:

«Координаты цветности излучения буферных фонарей белого цвета в диапазоне напряжений питания ±5 % от номинального значения по 4.5, а для светодиодных фонарей — в диапазоне напряжений питания и в диапазоне температур окружающей среды по 6.1, должны находиться на графике цветностей колориметрической системы МКО 1931 г. в пределах областей с координатами угловых точек, указанными в таблице 3 и приложении А.

Таблица 3- Область цветности излучения буферных фонарей белого цвета

| Цвет сигнального огня | Обозначение координат | Значения координат угловых точек допустимой области цветности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Белый | x | 0,285 | 0,480 | 0,480 | 0,453 | 0,285 |
|  | y | 0,264 | 0,388 | 0,440 | 0,440 | 0,332 |

Координаты цветности излучения буферных фонарей красного цвета, источниками света в которых являются лампы с светофильтрами, в диапазоне напряжений питания ±5 % от номинального значения по 4.5, должны находиться на графике цветностей колориметрической системы МКО 1931 г. в пределах областей с координатами угловых точек, указанными в таблице 3а и приложении А.

Таблица 3а - Область цветности излучения буферных фонарей красного цвета

| Цвет сигнального огня | Обозначение координат | Значения координат угловых точек допустимой области цветности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Красный | x | 0,735 | 0,703 | 0,704 | 0,725 |
|  | y | 0,265 | 0,297 | 0,290 | 0,267 |

Координаты цветности излучения светодиодных буферных фонарей красного цвета в диапазоне напряжений питания и в диапазоне температур окружающей среды по 6.1, должны находиться на графике цветностей колориметрической системы МКО 1931 г. в пределах областей с координатами угловых точек, указанными в таблице 3б и приложении А.

Таблица 3б - Область цветности излучения буферных фонарей красного цвета

| Цвет сигнального огня | Обозначение координат | Значения координат угловых точек допустимой области цветности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Красный | x | 0,735 | 0,695 | 0,675 | 0,722 |
|  | y | 0,265 | 0,305 | 0,305 | 0,259 |

»

Пункт 5.2.4 изложить в редакции:

«Для буферного фонаря, имеющего форму круга, диаметр проекции выходного светового отверстия на вертикальную плоскость должен быть в диапазоне от 0,15 до 0,25 м.

Для буферного фонаря, имеющего форму выходного светового отверстия, отличную от круга, площадь проекции выходного светового отверстия должна быть в диапазоне от 0,017 до 0,050 м2. При этом отношение максимального и минимального отрезков прямых, соединяющих точки контура светового отверстия и проходящих через центр светового отверстия, не должно превышать 5:1, и размер максимального отрезка должен быть не более 0,5 м.

Допускается по согласованию с заказчиком устанавливать диаметр светового отверстия меньшего размера, но не менее 0,11 м, и площадь не менее 0,0095 м.»

Пункт 5.3.3 изложить в редакции:

«Координаты цветности излучения хвостовых сигнальных фонарей, источниками света в которых являются лампы с светофильтрами, в диапазоне напряжений питания ±5 % от номинального значения по 4.5, должны находиться на графике цветностей колориметрической системы МКО 1931 г. в пределах областей с координатами угловых точек, указанными в таблице 5 и приложении А.

Таблица 5 - Область цветности излучения хвостовых сигнальных фонарей красного цвета

| Обозначение координат | Значения координат угловых точек допустимой области цветности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| x | 0,735 | 0,703 | 0,704 | 0,725 |
| y | 0,265 | 0,297 | 0,290 | 0,267 |

Координаты цветности излучения светодиодных хвостовых сигнальных фонарей в диапазоне напряжений питания и в диапазоне температур окружающей среды по 6.1, должны находиться на графике цветностей колориметрической системы МКО 1931 г. в пределах областей с координатами угловых точек, указанными в таблице 5а и приложении А.

Таблица 5а - Область цветности излучения хвостовых сигнальных фонарей красного цвета

| Обозначение координат | Значения координат угловых точек допустимой области цветности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| x | 0,735 | 0,695 | 0,675 | 0,721 |
| y | 0,265 | 0,305 | 0,305 | 0,259 |

»

Пункт 5.5.2 изложить в редакции:

«Рекомендуемый тип кривой силы света светильников - широкая, полуширокая или косинусная по ГОСТ 34819, в зависимости от их конкретного расположения относительно освещаемых поверхностей. Технические условия на светильники для подвижного состава конкретного типа должны содержать требования к световым параметрам светильников, которые зависят от типа подвижного состава.»

Пункт 11.2.1 изложить в редакции:

«Измерение осевой силы света и распределения силы света приборов (5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.1) в НКУ проводят на фотометрической установке. Установка содержит гониометр и фотоприемное устройство (ФПУ).

При измерениях следует руководствоваться ГОСТ 34819.»

Пункт 11.5.1 изложить в редакции:

«Измерение светового потока и светораспределения светильников (5.5.1, 5.5.2) проводят по ГОСТ 34819.»

Приложение А (обязательное) Рисунок А.1 изложить в редакции:

Рисунок А.1 - График координат цветности x, y с областями цветностей

излучения белого, красного и желтого цвета

| УДК 629.4.066 656.057.87 |  | МКС 45.060 29.140 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: железнодорожный подвижной состав, светосигнальный прибор, прожектор, буферный фонарь, хвостовой сигнальный фонарь, светильник для освещения ходовых частей локомотивов, технические требования, методы контроля |  |  |

Первый заместитель генерального

директора по технической политике				        В.В. Брексон

| Начальник департамента по управления качеством – заместитель генерального директора |  | И.В. Ерохин |
| --- | --- | --- |

Начальник департамента

конструкторских

разработок и исследований 						        Д.Э. Лимонов