| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 23268.1—202_ (проект RU, окончательная редакция) |

ВОДЫ ПИТЬЕВЫЕ УПАКОВАННЫЕ.

Методы определения органолептических показателей и объема воды в потребительской упаковке

Издание официальное

Зарегистрирован

№ ____________

___ _______ 202_ г.

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2026

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности – филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ВНИИПБиВП – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 91 «Пивобезалкогольная и винодельческая продукция»

- 3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 7 г.          № 99П                )

За принятие проголосовали:

| - Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 23268.1—91

- Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

- В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Определение органолептических показателей	2

5 Методы определения объема продукции	4

Приложение А (справочное) Вкусовые свойства минеральной воды в зависимости      от сочетания присутствующих макрокомпонентов	8

Приложение Б (справочное) Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах государств СНГ	10

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВОДЫ ПИТЬЕВЫЕ УПАКОВАННЫЕ. Методы определения органолептических показателей и объема воды в потребительской упаковке Packaged drinking water. Methods for determining organoleptic parameters and volume of water in consumer packaging

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на все виды упакованных вод, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную воду и лечебную природную минеральную воду), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду (далее - продукция), и устанавливает методы определения органолептических показателей и методы определения объема воды в потребительской упаковке.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ 1770 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 14919 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 23268.0 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27065—86 Качество вод. Термины и определения

ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 32220 Вода питьевая упакованная. Общие технические условия

ГОСТ ISO 5492 Органолептический анализ. Словарь

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государственных, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ ISO 5492 и следующие термины с соответствующими определениями:

3.1

прозрачность: Показатель, характеризующий способность воды пропускать световые лучи. [ГОСТ 27065—86, пункт 32]

3.2 опалесценция: Оптическое явление рассеяния света частицами коллоидных размеров, содержащихся в воде.

4 Определение органолептических показателей

4.1 Методы органолептического анализа питьевых вод включают в себя определение внешнего вида, прозрачности, наличия осадка, цвета, запаха и вкуса вод посредством органов чувств человека.

4.2 Методы органолептического анализа применяют при определении органолептических показателей продукции и при проведении дегустаций. Органолептический анализ проводят специалисты, обладающие соответствующими знаниями и имеющие опыт работы по органолептическому анализу продукции, с учетом сведений, приведенных в приложении А.

4.3 Отбор проб

Отбор проб продукции проводят по ГОСТ 23268.0.

4.4 Определение внешнего вида упаковки

Внешний вид потребительской упаковки определяют визуально при осмотре потребительской упаковки.

4.5 Определение органолептических показателей

4.5.1 По органолептическим показателям продукция, должна соответствовать требованиям, представленным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Прозрачность | Прозрачная жидкость без посторонних включений. Допускается незначительный естественный осадок минеральных солей, образующийся в процессе хранения |
| Цвет | Бесцветная жидкость. Для природных минеральных вод допускаются оттенки от желтоватого до зеленоватого |
| Запах, вкус и привкус | Характерные для комплекса содержащихся в воде веществ |

Вкус определяют только в минеральных природных питьевых водах.

4.5.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование

Бокал дегустационный из прозрачного стекла вместимостью 100-150 дм3.

Цилиндры или мензурки по ГОСТ 1770 вместимостью 100 см3.

Термометр стеклянный лабораторный по ГОСТ 28498 с диапазоном измерения температур от 0 С до 100 С.

Бак или термостат, или водяная баня вместимостью не менее 5 дм3.

Допускается использование других средств измерений и вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

4.5.3 Проведение определения

4.5.3.1 Определение прозрачности и цвета

Прозрачность и цвет продукции определяют визуально.

Перед определением продукцию в потребительской упаковке несколько раз переворачивают для перемешивания содержимого.

Наливают 50-100 см3 анализируемой продукции в дегустационный бокал и просматривают в проходящем дневном или искусственном свете.

4.5.3.2 Определение наличия осадка.

Упаковку из прозрачного бесцветного материала (ПЭТ, стекло) с анализируемой продукцией встряхивают, переворачивают вверх дном и в проходящем свете просматривают содержимое. Внимательно осматривают внутреннюю поверхность упаковки, отмечая наличие или отсутствие в воде и/или на стенках упаковки плотно осевших частиц осадка, посторонних включений.

Определение наличия или отсутствия осадка в непрозрачной потребительской упаковке проводят после встряхивания и перелива содержимого в сухой чистый цилиндр по ГОСТ 1770 или стакан по ГОСТ 25336 соответствующей вместимости с последующим визуальным просмотром анализируемой продукции.

Осадок не должен влиять на основной химический состав питьевых вод и определение подгрупп минеральных вод.

4.5.3.3 Определение запаха, вкуса и привкуса

Органолептическую оценку запахов выполняют прямым методом распознавания; вкусов и привкусов - по ощущению воспринимаемого вкуса. Данные показатели не поддаются формальному измерению - определение проводят экспертным путем с учетом положений приложения А.

Определение запаха, вкуса и привкуса продукции проводят при температуре (25 ± 3) С. Продукцию непосредственно в упаковке погружают в бак (термостат, водяную баню) с водой и выдерживают в течение 1 ч при температуре 22 °С – 28 °С, затем переливают в дегустационный бокал. Определение запаха, вкуса и привкуса проводят немедленно после наполнения водой дегустационного бокала.

4.6 Продукция по органолептическим показателям должна соответствовать нормативно-правовым актам и (или) техническим регламентам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении Б.

5 Методы определения объема продукции

5.1 Метод прямых измерений

5.1.1 Условия проведения измерения

Измерения проводят при температуре окружающего воздуха (20 ± 1) °C.

5.1.2 Средства измерений, посуда

При проведении измерения используют:

– цилиндры мерные наливные 1—25—2, 1—500—2, 3—500—2, 3—1000—2, 3—2000—2 по ГОСТ 1770;

– термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0 °C до 100 °C, с ценой деления шкалы 0,1 °C по ГОСТ 28498;

Допускается использование других средств измерения, имеющих метрологические характеристики не хуже указанных.

5.1.3 Отбор проб

Отбор проб — по ГОСТ 23268.0.

5.1.4 Проведение измерения

Потребительскую упаковку объемом до 500 см3 с продукцией открывают и содержимое осторожно переливают по стенке в чистый сухой цилиндр вместимостью 500 см3.

Объем определяют по нижнему краю мениска в цилиндре.

Если объем продукции незначительно превышает 500 см3, избыток сливают для измерения в цилиндр вместимостью 25 см3.

Потребительскую упаковку объемом более 501 см3 и менее 1000 дм3 с продукцией открывают и содержимое осторожно переливают по стенке в чистый сухой цилиндр вместимостью 1000 см3.

Объем определяют по нижнему краю мениска в цилиндре.

Если объем продукции превышает 1000 см3, избыток сливают для измерения в цилиндр вместимостью 25 см3.

Потребительскую упаковку объемом более 1000 дм3 с продукцией открывают и содержимое осторожно переливают по стенке в чистый сухой цилиндр вместимостью 2000 см3.

Если объем продукции превышает 2000 см3, используют цилиндры соответствующего объема от 25 см3 до 2000 см3.

Объем продукции определяют по нижнему краю мениска в цилиндрах.

Объем продукции в потребительской упаковке определяют, как сумму объема продукции в цилиндре номинального объема (500 см3, 1000 дм3, 2000 см3) и объема продукции в дополнительном цилиндре объемом 25 см3, в который отобрали избыток.

Измеряют температуру продукции в цилиндре. Если она ниже (20 ± 1) С, вводят поправку к объему - прибавляют 0,3 см3 на каждые 5 С ниже 20 С, если температура выше (20 ± 1) С, то отнимают  0,3 см3  на каждые 5 С выше 20 С.

5.1.5 Обработка результатов

За окончательный результат определения объема продукции принимают среднее арифметическое значение наполнения 10 потребительских упаковок и округляют его до целого числа.

Отклонение объема продукции в потребительской упаковке от номинального X, %, вычисляют по формуле

X=Y-YY∙100,	(1)

где	Y – среднее арифметическое значение объема продукции в 10 потребительских упаковках, см3;

Y – номинальный объем продукции, указанный при маркировании, см3.

5.2 Метод косвенных измерений

Сущность метода заключается в определении объема продукции, разлитой в потребительскую упаковку без вскрытия (за исключением стеклянных бутылок).

5.2.1 Условия проведения измерения

Измерения проводят при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °C.

5.2.2 Средства измерений

Весы среднего класса точности (III) по ГОСТ OIML R 76-1 или по документу, действующему на территории государства, принявшего стандарт, с поверочным интервалом (e) не более 0,5 г и действительной ценой деления (d) не более 0,5 г.

Допускается использование других средств измерения, имеющих метрологические характеристики не хуже указанных.

5.2.3 Проведение измерения

Отбирают потребительские упаковки вместимостью менее 5 дм3 в количестве 10 шт. Упаковки вместимостью 5 дм3 и более отбирают в количестве не менее 2 шт. Отобранные упаковки с укупорочным средством взвешивают на лабораторных весах с точностью до 1,0 г (для упаковки вместимостью более 6 дм3 – с точностью до 5,0 г).  Помечают каждую взвешенную упаковку. Помеченные упаковки заполняют продукцией на линии розлива. Помеченные укупоренные упаковки, заполненные продукцией, взвешивают на лабораторных весах с точностью                   до 1,0 г.

5.2.4 Обработка результатов

Среднюю массу пустой потребительской упаковки вместе с укупорочным средством Y, г, рассчитывают по формуле (2)

Y=i=1nYin,	(2)

где	Yi — масса каждой отдельной пустой упаковки вместе с укупорочным средством, г;
n — количество упаковок в выборке.

Среднюю массу укупоренной упаковки с продукцией  ̅x, вычисляют по формуле (3)

x=i=1nХin,	(3)

где	Хi — масса каждой отдельной укупоренной упаковки с продукцией, г;

n — количество упаковок в выборке.

Среднее содержимое упаковочной единицы (среднее содержимое партии упакованной продукции) V, см3, рассчитывают по формуле (4)

V= x- y1,	(4)

где	x — средняя масса укупоренной упаковки с продукцией, г;

Y — средняя масса пустой упаковки вместе с укупорочным средством, г;

1 — относительная плотность воды с учетом округления. Для минеральных вод с минерализацией 10,0 мг/дм3 и более – 1,05.

Полученное значение V сравнивают с номинальным объемом, указанным в маркировке, и проверяют соблюдение критерия приемки партии по ГОСТ 23268.0 или ГОСТ 32220.

Приложение А
(справочное)

Вкусовые свойства природной минеральной воды в зависимости от сочетания присутствующих макрокомпонентов

| Вкус | Сочетание компонентов |
| --- | --- |
| Соленый | Cl-, Na+ |
| Горький | SO42-, Mg2+ |
| Щелочной | CO32-, HCO3-, Na+ |
| Кисловатый | SO42-, HCO3-, Mg2+, Ca2+, Na+ |
| Вяжущий | SO42-,Ca2+ |
| Металлический | SO42-, Fe3+, Mn2+ |
| Сладковатый | Cl-, SO42-, HCO3-, Zn2+ |

Приложение Б
(справочное)

Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах государств СНГ

| Технический регламент | Государство-участник СНГ |
| --- | --- |
| ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»1) | AM, BY, KZ, KG, RU |

________________________

1) к п. 4.5 настоящего стандарта

УДК 663.64:006.354 МКС 67.160.20 Ключевые слова: природная минеральная вода, лечебная природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода, столовая природная минеральная вода, искусственно-минерализованная питьевая вода, купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, внешний вид, прозрачность, органолептические показатели, объем продукции

| # Разработано: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН |  |  |  |  |
| # Заместитель директора |  |  |  | Кобелев К.В. |
| # должность |  | # личная подпись |  | # Фамилия И.О. |
| # Заведующий отделом стандартизации и сертификации |  |  |  | # Красивичева Г.М. |
| # должность |  | # личная подпись |  | # Фамилия И.О. |