| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, RU, окончательная редакция) |

ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВАЯ РЫБНАЯ

Метод определения полифторированных загрязнителей с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2020

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная   система  стандартизации. Основные положения» и

ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ  Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  от                                       №              )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Киргизия Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан Украина | AZ AM BY GE KZ KG MD RU TJ TM UZ UA | Азстандарт Минэкономики Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Национальное Агентство по стандартам и метрологии Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Институт стандартизации Молдовы Росстандарт Таджикстандарт Главгосслужба «Туркменстандартлары» Узстандарт Минэкономразвития Украины |

4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств  принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения.……………………………………………………………………

2 Нормативные ссылки………………….…………………………….…..…….……..…

3 Сущность метода…………………………………………………………………..…….

4 Требования безопасности и условия выполнения измерений ………….…..…..

5 Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы, посуда и реактивы

6 Подготовка к проведению измерений……………………………………………..….

# 6.1 Приготовление растворов …………………………………………………..….

# 6.2 Приготовление градуировочных растворов……………………………..…..

7 Отбор и подготовка проб ………………………………………………………………..

7.1 Отбор проб ……………………………………………………………………..….

7.2 Подготовка проб ……………………………………………………………….….

8 Проведение измерений……………………………………………………………..…….

8.1 Условия хроматографического разделения……………………………..……

8.2 Установление градуировочной характеристики ………………………………

8.3 ВЭЖХ-МС/МС измерение…………………………………………………….…..

9 Метрологические характеристики……………………………………………….………

10 Обработка результатов измерений……………………………………………….……

11 Оформление результатов измерений……………………………………….…………

12 Контроль качества результатов измерений ……………………………..…………..

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВАЯ РЫБНАЯ

Метод определения полифторированных загрязнителей с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

Food and fish products

Method for determination of polyfluorinated pollutants by high

performance liquid chromatography – mass spectrometry

Дата введения  —

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пищевую рыбную продукцию -  рыбу и продукцию из нее и устанавливает метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (далее – ВЭЖХ-МС/МС) для определения массовых долей полифторированных загрязнителей: перфторированных алкилкарбоксилатов (ПФАК) и перфторированных алкилсульфатов (ПФАС).

Диапазон измерений массовых долей ПФАК составляет: перфтордекановой, перфтордодекановой, перфторгептановой, перфтороктановой кислот – от 1,0 до 100,0 мкг/кг, перфторгексановой, перфторнонановой, перфторпентановой, перфтортридекановой, перфторундекановой кислот – от 2,0 до 100,0 мкг/кг; перфтортетрадекановой кислоты – от 5,0 до 100,0 мкг/кг; перфторгексадекановой кислоты – от 10,0 до 100,0 мкг/кг.

Диапазон измерений массовых долей ПФАС составляет: перфторбутансульфата, перфтордекансульфата, перфторгексансульфата, перфторнонансульфата, перфтороктансульфата, перфторпентансульфата от – 0,1 до 10 мкг/кг; перфтордодекансульфата и перфторгептансульфата – от 0,5 до 10 мкг/кг.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.085 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 1770 (ИСО 1042, ИСО 4788) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ ИСО 5725-6–2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

ГОСТ 7636–85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа

ГОСТ ISO 7886-1 Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 31339 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 34037 Упаковка стеклянная для химических реактивов и особо чистых химических веществ. Общие технические условия

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в сети Интернет на официальном сайте Межгосударственного совета по стандартизации,  метрологии и сертификации (www.easc.by), или в указателях национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Сущность метода

Метод основан на извлечении полифторированных загрязнителей из анализируемой пробы органическим растворителем с последующей очисткой методом твердофазной экстракции, концентрирования и количественным определением их методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием с получением ионов фрагментов. Количественное содержание определяют методом внутреннего стандарта по градуировочным графикам.

4 Требования безопасности и условия выполнения измерений

4.1 При работе с химическими реактивами необходимо соблюдать общие требования безопасности обращения с вредными веществами, установленные ГОСТ 12.1.007. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005.

4.2 Помещения, в которых проводят анализ и подготовку проб, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021.

4.3 Приготовление градуировочных растворов и их изотопно-меченых аналогов проводят в вытяжном шкафу.

4.4 При работе с электроприборами необходимо соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.1.019, правила безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением по ГОСТ 12.2.085 и инструкции по эксплуатации приборов.

4.5 К выполнению измерений допускают специалистов, имеющих высшее   специальное образование, прошедших соответствующий инструктаж, владеющих техникой хромато-масс-спектрометрии и изучивших инструкции по эксплуатации применяемого оборудования.

4.6 При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха…………………. от 20 ºС до 30 ºС;

- относительная влажность воздуха……………………. от 35 % до 85 %.

5 Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы, посуда и  реактивы

5.1 Для определения содержания перфторированных алкилкарбоксилатов и перфторированных алкилсульфатов применяют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы и посуду:

- весы неавтоматического действия высокого класса точности по ГОСТ OIML R 76-1 с пределами допускаемой погрешности не более ± 0,03 г;

- весы специального класса точности по ГОСТ OIML R 76-1 с пределами  допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,3 мг;

- хроматограф жидкостный для проведения ВЭЖХ, включающий следующие элементы:

а) колонку хроматографическую, заполненную сорбентом С18 с размером частиц не более 1,7 мкм, длиной 50 мм и внутренним диаметром 2,1 мм;

б) детектор масс-спекторометрический с источником ионизации типа электроспрей, диапазоном измерений значений от 50 до 1000 атомных единиц массы (а. е. м.) в режиме получения ионов фрагментов;

в) бинарный насос высокого давления со смесителем;

г) термостат хроматографической колонки, обеспечивающий температуру нагрева до (45± 1).

д) компьютер с установленным программным обеспечением для управления масс-спектрометром и обработки результатов измерений;

- картриджи для твердофазной экстракции вместимостью не менее 3 см3, заполненные 60 мг сорбентом со слабыми анионообменными свойствами и  диаметром частиц сорбента от 25 до 35 мкм;

- баню ультразвуковую с частотой ультразвука не менее 30 кГц;

- шейкер вортексного типа со вставкой для одной пробирки с диапазоном скоростей от 150 до 2500 об/мин;

- шейкер вортексного типа для нескольких пробирок с диапазоном скоростей от 150 до 2000 об/мин;

- генератор азота, с объемной долей азота не менее 90 % и производительностью 200 дм3/мин;

- измельчитель-гомогенизатор лабораторный;

- камеру лабораторную морозильную с рабочим диапазоном температур от минус 15 ºС до минус 25 ºС;

- систему получения деионизированной воды высокой чистоты с удельным сопротивлением 18 МОм·см;

- систему упаривания растворителей, обеспечивающую поддержание температуры не ниже 50 оС;

- устройство вакуумное для твердофазной экстракции;

- холодильник бытовой с рабочим диапазоном температур от 2 ºС до 8 ºС;

- центрифугу лабораторную рефрижераторную со скоростью вращения не менее 4750 об/мин и диапазоном температур от 4 ºС до 25 ºС с адаптерами для пробирок  вместимостью 15 см3;

- пробы, не содержащие перфторированные алкилкарбоксилаты и перфторированные алкилсульфаты, подготовленные и проанализированные в соответствии с требованиями разделов 7 и 8, в зависимости от типа исследуемой матрицы («чистые пробы»);

- фильтры - насадки одноразовые с диаметром 13 мм, диаметром пор 0,2 мкм;

- пробирки для автоматического устройства ввода проб,  вместимостью 2 см3, с завинчивающимися крышками и тефлоновыми прокладками;

- колбы мерные 2–10 (50, 100, 1000)–2 по ГОСТ 1770;

- колбы П-1-100-19/26 ТС по ГОСТ 25336;

- дозаторы одноканальные переменной вместимости 2,5–10, 20–100, 20-100, 200–1000, 500–5000 мм3 с допустимой относительной погрешностью дозирования не более ± 1 %;

- пробирки полипропиленовые вместимостью 15, 50 см3 с завинчивающимися крышками;

- стекловату для химического анализа;

- шприцы одноразовые, вместимостью 2 см3 по ГОСТ ISO 7886-1;

- цилиндры 1–25 (50, 1000)–1 по ГОСТ 1770.

-  бутыль стеклянную БТ-ГВ-1000 по ГОСТ 34037;

5.2 При определении содержания перфторированных алкилкарбоксилатов и перфторированных алкилсульфатов применяют следующие реактивы:

- алюминия оксид нейтральный с массовой долей основного вещества не менее 90 %;

- аммония ацетат с массовой долей основного вещества не менее 99 %;

- аммония гидроксид с массовой долей основного вещества не менее 25 %;

- ацетонитрил для ВЭЖХ-МС с массовой долей основного вещества не менее 99,9 %;

- воду деионизированную высокой чистоты с удельным сопротивлением 18,2 МОм·см при температуре 25 °С;

- кислоту муравьиную с массовой долей основного вещества не менее 99,0 %;

- метанол для ВЭЖХ-МС с массовой долей основного вещества не менее 99,9 %.

5.3 При определении остаточного содержания  перфторированных алкилкарбоксилатов и перфторированных алкилсульфатов в качестве образцов сравнения применяют стандарты:

5.3.1 Для приготовления рабочих стандартных растворов с массовой концентрацией основного вещества не менее 50,0 мкг/см3:

- перфторбутансульфат, Сas № 45187-15-3;

- перфтордодекансульфат, Сas № 79780-39-5;

- перфтордекансульфат, Сas № 2806-15-7;

- перфторгептансульфат, Сas № 375-92-8;

- перфторгексансульфат, Сas № 82382-12-5;

- перфторнонансульфат, Сas № 98789-57-2;

- перфтороктансульфат, Сas № 4021-47-0;

- перфторпентансульфат, Сas № 2706-91-4;

- перфтордекановая кислота, Сas № 335-76-2;

- перфтордодекановая кислота, Сas № 307-55-1;

- перфторгептановая кислота, Сas № 375-85-9;

- перфторгексановая кислота, Сas № 307-24-4;

- перфторгексадекановая кислота, Сas № 67905-19-5;

- перфторнонановая кислота, Сas № 375-95-1;

- перфтороктановая кислота, Сas № 335-67-1;

- перфторпентановая кислота, Сas № 2706-90-3;

- перфтортетрадекановая кислота, Сas № 376-06-7;

- перфтортридекановая кислота, Сas № 72629-94-8;

- перфторундекановая кислота, Сas № 2058-94-8.

5.3.2 Для приготовления рабочих стандартных изотопно-меченных растворов с массовой долей основного вещества не менее 50,0 мкг/см3:

- М3-перфторгексансульфат;

- М8-перфтороктансульфат;

- М5-перфторпентановая кислота;

- М5-перфторгексановая кислота;

- М4-перфторгептановая кислота;

- М-перфтороктановая кислота;

- М-перфторнонановая кислота;

- М6-перфтордекановая кислота;

- М7-перфторундекановая кислота;

- М-перфтордодекановая кислота.

5.4 Допускается применение других средств измерений, не уступающих вышеуказанным по метрологическим характеристикам, обеспечивающим необходимую точность измерения, вспомогательного оборудования – техническим характеристикам, а также материалов, посуды и реактивов по качеству не ниже вышеуказанных.

6 Подготовка к проведению измерений

6.1 Подготовка лабораторной посуды и реактивов

6.1.1 Мойку и сушку посуды проводят в отдельном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. Для сушки лабораторной посуды и подготовки реактивов необходимо использовать отдельные сушильные шкафы.

6.1.2 Стеклянную посуду подвергают стандартной процедуре очистки лабораторной посуды с последующей последовательной промывкой: однократно  смесью спирт этиловый/деионизированная вода в объемном соотношении 1:1, после чего дважды – деионизированной водой.

6.1.3 Рекомендуется на стадиях промывки использовать ультразвуковую баню. Окончательную  сушку  посуды  проводят  в  сушильном  шкафу, при  температуре от

100 °С до 110 °С.

6.1.4 Каждую новую партию реактивов проверяют на отсутствие контаминации анализируемыми соединениями путем проведения холостого опыта в соответствии с процедурой анализа.

6.2 Приготовление растворов

6.2.1 Приготовление смеси метанол–ацетонитрил–гидрооксид аммония в объемном соотношении (49,5:49,5:1)

В плоскодонную колбу со шлифтом вместимостью 100 см3 вносят 49,5 см3 метанола, 49,5 см3 ацетонитрила и 1 см3 гидрооксида аммония, перемешивают переворачиванием.

Срок хранения раствора  при комнатной температуре – не более 1 недели.

6.2.2 Приготовление смеси метанол–ацетонитрил–деионизированная вода в объемном соотношении (25:25:50)

В плоскодонную колбу со шлифтом вместимостью 100 см3 вносят 25 см3 метанола, 25 см3 ацетонитрила и 50 см3 деионизованной воды, перемешивают.

Срок хранения раствора  при комнатной температуре – не более 7 суток.

6.2.3 Приготовление 5 %-ного раствора муравьиной кислоты

В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят 2,5 см3 муравьиной кислоты, затем доводят объем раствора деионизированной водой при температуре (20 ± 5) ºС до 50 см3 по метке на колбе и перемешивают.

Срок хранения раствора  при комнатной температуре – не более 7 суток.

6.2.4 Приготовление смеси метанол–гидрооксид аммония в объемном соотношении (99:1)

В плоскодонную колбу со шлифтом вместимостью 100 см3 вносят 99 см3 метанола, 1 см3 гидрооксида аммония, перемешивают.

Срок хранения раствора  при комнатной температуре – не более 7 суток.

6.2.5 Приготовление смеси метанол–ацетонитрил в объемном соотношении (1:1)

В мерную колбу вместимостью 1000 см3 вносят 500 см3 метанола и доводят объем раствора ацетонитрилом до метки, перемешивают.

Срок хранения раствора при комнатной температуре – не более 3 мес.

6.2.6 Приготовление подвижных фаз А и Б

6.2.6.1 Для приготовления подвижной фазы А в мерную колбу вместимостью 1000 см3 вносят 0,77 г ацетата аммония, приливают (300 - 600) см3 деионизированной воды, перемешивают, затем доводят объем раствора при температуре (20 ± 5) ºС деионизованной водой до метки на колбе, перемешивают и переливают в бутыль для хроматографирования.

# Срок хранения раствора  при комнатной температуре – не более 2 мес.

6.2.6.2 Для приготовления подвижной фазы Б в мерную колбу вместимостью 1000 см3 вносят 0,77 г ацетата аммония, приливают (300 - 600) см3 раствора по 6.2.5 перемешивают, затем доводят объем раствора при температуре (20 ± 5) ºС до метки на колбе, перемешивают и переливают в бутыль для хроматографирования.

# Срок хранения раствора  при комнатной температуре – не более 3 мес.

# 6.3 Приготовление градуировочных растворов

# 6.3.2 Приготовление рабочего стандартного раствора С1 с массовыми концентрациями ПФАК 1000 нг/см3 и ПФАС 100 нг/см3

# В мерную колбу вместимостью 10 см3 вносят по 0,2 см3 стандартов индивидуальных ПФАК с массовой концентрацией 50 мкг/см3 и по 0,02 см3 перфторированных ПФАС с массовой концентрацией 50 мкг/см3, доводят объем раствора до метки ацетонитрилом, перемешивают.

# Срок хранения раствора в полипропиленовой пробирке с завинчивающейся крышкой при температуре от 0 0С до 5 0С – не более одного года.

# 6.3.3 Приготовление рабочего стандартного раствора С2 с массовыми концентрациями ПФАК 100 нг/см3 и ПФАС 10 нг/см3

# В мерную колбу вместимостью 10 см3 вносят 1 см3 рабочего стандартного раствора С1, доводят объем раствора до метки ацетонитрилом, перемешивают.

# Срок хранения раствора в полипропиленовой пробирке с завинчивающейся крышкой при температуре от 0 0С до 5 0С – не более одного года.

# 6.3.4 Приготовление рабочего стандартного раствора D1 изотопно-меченных ПФАК с массовыми концентрациями 1000 нг/см3 и изотопно-меченных ПФАС 100 нг/см3

# В мерную колбу вместимостью 10 см3 вносят по 0,2 см3 стандартов индивидуальных изотопно-меченных ПФАК с массовой концентрацией 50 мкг/см3 и по 0,02 см3 изотопно-меченных ПФАС с массовой концентрацией 50 мкг/см3, доводят объем раствора до метки ацетонитрилом, перемешивают.

# Срок хранения раствора в полипропиленовой пробирке с завинчивающейся крышкой при температуре от 0 0С до 5 0С – не более одного года.

# 6.3.5 Приготовление градуировочных растворов G1 – G7

Для построения градуировочной кривой, готовят серию градуировочных растворов G1 – G7 из образцов «чистой пробы» (ранее проанализированных, не содержащих определяемых компонентов) массой 0,5 ± 0,025 г каждый, помещенных в полипропиленовые пробирки вместимостью 15 см3, в которые вносят рабочие растворы определяемых аналитов С1 (6.3.2), С2 (6.3.3) и раствор их изотопно-меченных аналогов D1 (6.3.4) в соответствии с таблицей 1.

# Т а б л и ц а 1 – Приготовление градуировочных растворов G1 – G7

| Наименование и массовая концентрация градуировочного раствора | Вносимый объем рабочего раствора, см3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С1 | С2 | D1 |
| G1 (ПФАК 100,0 мкг/см3, ПФАС 10,0 мкг/см3) | 0,0500 | – | 0,0250 |
| G2 (ПФАК 50,0 мкг/см3, ПФАС 5,0 мкг/см3) | 0,0250 | – | 0,0250 |
| G3 (ПФАК 25,0 мкг/см3, ПФАС 2,5 мкг/см3) | 0,0125 | – | 0,0250 |
| G4 (ПФАК 10,0 мкг/см3, ПФАС 1,0 мкг/см3) | – | 0,0500 | 0,0250 |
| G5 (ПФАК 5,0 мкг/см3, ПФАС 0,5 мкг/см3) | – | 0,0250 | 0,0250 |
| G6 (ПФАК 2,0 мкг/см3, ПФАС 0,2 мкг/см3) | – | 0,0100 | 0,0250 |
| G7 (ПФАК 1,0 мкг/см3, ПФАС 0,1 мкг/см3) | – | 0,0050 | 0,0250 |

Срок хранения растворов G1 – G7 при температуре от 3 ºС до 5 ºС – не более

4 ч.

7 Отбор и подготовка проб

7.1 Отбор проб

7.1.1 Отбор проб рыбы, и продукции из нее – по ГОСТ 31339.

7.1.2 Отобранные пробы при отсутствии возможности испытания в день отбора замораживают и хранят при температуре не выше минус 15 ºС не более 90 сут.

7.2 Подготовка проб

7.2.1 Экстракция проб

Подготовка проб рыбы и продукции из нее – по ГОСТ 7636-85 (раздел 2). Исследуемую пробу мышечной ткани гомогенизируют, отбирают 0,5 г и помещают  в полипропиленовую пробирку вместимостью 15 см3, далее обработку проб проводят по схеме (рисунк 1).

Вносят 0,025 см3 рабочего изотопно-меченного раствора D1 (6.3.4), перемешивают в шейкере вортексного типа в течение 5 с при 2500 об/мин

Вносят 3,0 см3 ацетонитрила, закрывают пробирку и перемешивают встряхиванием вручную. Затем перемешивают в шейкере в течение 15 мин при 2000 об/мин

Помещают пробирку в ультразвуковую баню при комнатной температуре на 10 мин, встряхивают вручную. Перемешивают в шейкере в течение 10 мин при 2000 об/мин

Центрифугируют при 4750 об/мин и температуре 20 ºС в течение 15 мин

Экстракт переносят в шприц с установленным на его конце фильтром и содержащем 1 г алюминия окисида, уплотненного слоем стекловаты. Экстракт продавливают поршнем шприца в чистую пробирку вместимостью 15 см3 и устанавливают в систему упаривания растворителей для концентрирования в токе азота до 1,5 см3 при температуре 40 0С.

К полученному экстракту приливают 4,5 см3 деионизированной воды. Помещают пробирку в ультразвуковую баню на 10 мин. Перемешивают в шейкере в течение 3 сек при 2500 об/мин

Центрифугируют при 4750 об/мин и температуре 10 ºС в течение 20 мин

Полученный экстракт очищают методом твердофазной экстракции (ТФЭ) по 7.2.2

Рисунок 1 – Эктракция анализируемых проб

7.2.2 Очистка подготовленных проб методом твердофазной экстракции

Активируют и уравновешивают картридж для твердофазной экстракции пропуская последовательно 2 см3 раствора (6.2.4), 2 см3 метанола, 2 см3 деионизированной воды. Промывную фракцию отбрасывают. Наносят на картридж полученный экстракт (7.2.1) и позволяют протечь без применения вакуума. Сорбент в картридже промывают 1,5 см3 раствора муравьиной кислоты (6.2.3), сушат вакуумом. Элюируют анализируемые соединения в чистую полипропиленовую пробирку вместимостью 15 см3 с помощью 2 см3 раствора (6.2.1) и концентрируют элюат до 0,5 см3 в токе азота при температуре не более 40 ºС. Конечный объём элюата доводят до 1 см3 с помощью раствора (6.2.2). Помещают пробирку с элюатом в ультразвуковую баню на 3 мин, перемешивают в шейкере вортексного типа в течение 3 сек при 2500 об/мин и фильтруют в пробирки для автоматического устройства ввода проб вместимостью 2 см3 с помощью одноразовых фильтр-насадок. Очищенный экстракт в пробирке для автоматического устройства ввода проб используют для измерения методом ВЭЖХ-МС/МС.

8 Проведение измерений

8.1 Условия хроматографического разделения

8.1.1 Хроматограф с масс-спекторометрическим детектором включают в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации и устанавливают параметры рабочих режимов масс-спектрометрического детектирования и хроматографического разделения.

8.1.2 Для колонки диаметром 2,1 мм, длиной 50 мм, с обращеннофазным сорбентом с размером частиц 1,7 мкм, соблюдают следующие   условия хроматографирования:

- температура колонки – 45 ºС;

- скорость потока подвижной фазы – 0,3 см3/мин;

- объем вводимой пробы – 0,01 см3.

- температура в отсеке устройства ввода проб 20ºС.

Разделение проводят в режиме градиентного элюирования (приготовление подвижных фаз А и Б по 6.2.6) в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Условия хроматографического разделения

| Время, мин | Подвижная фаза А, % | Подвижная фаза Б,% |
| --- | --- | --- |
| 0,0 | 90 | 10 |
| 1,0 | 90 | 10 |
| 6,5 | 50 | 50 |
| 18,0 | 0 | 100 |
| 19,0 | 0 | 100 |
| 19,1 | 90 | 90 |
| 25,0 | 90 | 90 |

8.1.3 Параметры настройки масс-спектрометрического детектора:

- температура  источника – 350 оС;

- напряжение на капиляре – 1,0 кВ;

- напряжение в источнике (зона 1) – 400 В;

- напряжение в источнике (зона 2) – 300 В;

- давление азота в распылителе – 400 кПа;

- скорость газа осушения – 8 дм3/мин;

- температура газа осушения – 200 0С;

- высокочастотное напряжение перед квадруполем – 400 В;

- амплитуда напряжения ВЧ – 400 В;

- амплитуда напряжения ВЧ охладителя ионов – 100/200 В, попеременно;

- время транспортировки ионов – 40/60 мкс, попеременно;

-  время накопления ионов – 16 мкс;

- скорость сканирования – 2 Гц.

8.1.4 Параметры работы масс-спектрометра в режиме MS/MS приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

| Аналит | Ион-предшественник, m/z | Ион-продукты, m/z |  | Время удержи-вания, мин | Энергия соударений, эВ | Внутренний стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перфторбутансульфат | 1298,94 | 2168,97 | 298,93 | 5,2 | 40 | М3-перфторгексансульфат |
| Перфтордодекансульфат | 1698,92 | 2168,97 | 298,93 | 12,0 | 40 | М8-перфтороктансульфат |
| Перфтордекансульфат | 1598,92 | 2168,97 | 298,93 | 10,6 | 40 | М8-перфтороктансульфат |
| Перфторгептансульфат | 1448,93 | 2168,97 | 298,93 | 8,1 | 40 | М8-перфтороктансульфат |
| Перфторгексансульфат | 1398,94 | 2168,97 | 298,93 | 7,25 | 40 | М3-перфторгексансульфат |
| Перфторнонансульфат | 1548,93 | 2168,97 | 298,93 | 9,8 | 40 | М8-перфтороктансульфат |
| Перфтороктансульфат | 1498,93 | 2168,97 | 298,93 | 8,95 | 40 | М8-перфтороктансульфат |
| Перфторпентансульфат | 1348,94 | 298,93 | 298,93 | 6,35 | 40 | М3-перфторгексансульфат |
| Перфтордекановая кислота | 512,96 | 2468,97 | 1446,97 | 9,32 | 8-10 | М6- перфтордекановая кислота |
| Перфтордодекановая кислота | 612,95 | 2568,96 | 1546,96 | 10,92 | 8-10 | М- перфтордодекановая кислота |
| Перфторгептановая кислота | 362,97 | 2318,97 | 1296,97 | 6,72 | 8-10 | М4- перфторгептановая кислота |
| Перфторгексановая кислота | 312,97 | 2268,97 | 1246,97 | 5,66 | 8-10 | М5- перфторгексановая кислота |
| Перфторгексадекановая кислота | 812,94 | 2768,94 | 1746,95 | 13,44 | 8-10 | М- перфтордодекановая кислота |
| Перфторнонановая кислота | 462,96 | 2418,97 | 1396,97 | 8,45 | 8-10 | М- перфторнонановая кислота |
| Перфтороктановая кислота | 412,97 | 2368,97 | 1346,97 | 7,56 | 8-10 | М- перфтороктановая кислота |
| Перфторпентановая кислота | 262,97 | 2218,98 | 1196,97 | 4,25 | 8-10 | М5- перфторпентановая кислота |
| Перфтортетрадекановая кислота | 712,95 | 2668,98 | 1646,96 | 12,3 | 8-10 | М- перфтордодекановая кислота |
| Перфтортридекановая кислота | 662,95 | 2618,95 | 1596,96 | 11,65 | 8-10 | М- перфтордодекановая кислота |
| Перфторундекановая кислота | 562,96 | 2518,96 | 1496,96 | 10,16 | 8-10 | М7- перфторундекановая кислота |
| 1 При использовании квадрупольно-времяпролетных масс-анализаторов. 2 При использовании масс-анализаторов с тройным квадруполем. |  |  |  |  |  |  |

П р и м е ч а н и е – Приведенные выше параметры хроматографического разделения и масс-спектрометрического детектирования могут отличаться в зависимости от используемого оборудования.

8.1.5 Контроль чувствительности хроматографа с масс-спекторометрическим детектором осуществляют введением в инжектор хроматографа 0,01 см3 матричного градуировочного раствора G2 (6.3.5). Полученное соотношение сигнал/шум для каждого аналита должно быть не менее 10.

8.2 Установление градуировочной характеристики

8.2.1 Построение и расчет градуировочной характеристики проводят в каждой серии анализов с помощью программного обеспечения.

8.2.2 Для установления градуировочной характеристики в инжектор хроматографа вводят по 0,01 см3 градуировочных растворов G1–G7, приготовленных по 6.3.5 и 7.2 в условиях, указанных в 8.1.2.

8.2.3 При установлении градуировочной характеристики, в координатах «отношение площади пика определяемого вещества к площади пика внутреннего стандарта этого вещества» – «массовая концентрация определяемого вещества в градуировочном растворе», используют линейную регрессию, при этом коэффициент корреляции должен быть не менее 0,98.

8.3 ВЭЖХ-МС/МС измерение

8.3.1 В инжектор хроматографа вводят 0,01 см3 пробы, подготовленной в соответствии с разделом 7, проводят измерения в условиях, указанных в 8.1.

8.3.2 Определяют и регистрируют на хроматограмме время удерживания   пиков двух ионов-продуктов каждого аналита, соответствующее времени удерживания, найденному при измерении градуировочных растворов по 8.1.4.

8.3.3 При количественном определении ПФАК и ПФАС, рассчитывают отношения площадей пиков ионов-продуктов в анализируемом растворе и сравнивают их с отношениями площадей пиков ионов-продуктов в градуировочных растворах, отклонения не должны превышать значений, указанных в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 – Допустимые отклонения относительных ионных интенсивностей

| Отношение площадей пиков ионов-продуктов, % от основного пика | Максимально допустимые отклонения для ВЭЖХ-МС/МС детектирования, % |
| --- | --- |
| Св. 50 | ± 20 |
| Св. 20 до 50 включ. | ± 25 |
| Св. 10 до 20 включ. | ± 30 |
| Менее 10 | ± 50 |

9 Метрологические характеристики

Установленный в настоящем стандарте метод обеспечивает выполнение                измерений содержания перфторированных алкилсульфатов и перфторированных алкилкарбоксилатов в рыбе и продукции из нее с расширенной неопределенностью результатов аналитических измерений при коэффициенте охвата k = 2, указанной в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 – Показатели точности метода при проведении измерений содержания ПФАК и ПФАС

| Аналит | Диапазон измерений содержания аналита, мкг/кг | Значение относительной раcширенной неопределен- yости ± Ui при коэффициенте охвата k = 2, % | Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), σr,% | Показатель воспроизводи-мости (относительное стандартное отклонение воспроизводимости) σR, % | Предел повторяемости r, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перфторбутансульфат | От 0,1 до 1,0 включ. | 61 | 19 | 28 | 52 |
|  | Св.1,0 до 10,0 включ. | 36 | 11 | 17 | 30 |
| Перфтордодекансульфат | От 0,5 до 10,0 включ. | 59 | 20 | 30 | 55 |
| Перфтордекансульфат | От 0,1 до 1,0 включ. | 58 | 18 | 27 | 50 |
|  | Св.1,0 до 10,0 включ. | 38 | 12 | 18 | 33 |
| Перфторгептансульфат | От 0,5 до 10,0 включ. | 45 | 15 | 23 | 42 |
| Перфторгексансульфат | От 0,1 до 1,0 включ. | 52 | 16 | 24 | 44 |
|  | Св.1,0 до 10,0 включ. | 35 | 11 | 17 | 30 |
| Перфторнонансульфат | От 0,1 до 1,0 включ. | 64 | 20 | 30 | 55 |
|  | Св.1,0 до 10,0 включ. | 45 | 14 | 21 | 39 |
| Перфтороктансульфат | От 0,1 до 1,0 включ. | 57 | 18 | 27 | 50 |
|  | Св.1,0 до 10,0 включ. | 48 | 15 | 23 | 42 |
| Перфторпентансульфат | От 0,1 до 1,0 включ. | 62 | 20 | 30 | 55 |
|  | Св.1,0 до 10,0 включ. | 41 | 13 | 20 | 36 |
| Перфтордекановая кислота | От 1,0 до 10,0 включ. | 60 | 19 | 29 | 53 |
|  | Св.10,0 до 100,0 включ. | 31 | 15 | 23 | 42 |
| Перфтордодекановая кислота | От 1,0 до 10,0 включ. | 61 | 19 | 29 | 53 |
|  | Св.10,0 до 100,0 включ. | 40 | 13 | 20 | 36 |
| Перфторгептановая кислота | От 1,0 до 10,0 включ. | 58 | 18 | 27 | 50 |
|  | Св.10,0 до 100,0 включ. | 37 | 12 | 18 | 33 |
| Перфторгексановая кислота | От 5,0 до 100,0 включ. | 46 | 14 | 21 | 39 |
| Перфторгексадекановая кислота | От 10,0 до 100,0 включ. | 47 | 15 | 23 | 42 |
| Перфторнонановая кислота | От 2,0 до 10,0 включ. | 52 | 16 | 24 | 44 |
|  | Св.10,0 до 100,0 включ. | 40 | 13 | 20 | 36 |
| Перфтороктановая кислота | От 1,0 до 10,0 включ. | 56 | 18 | 27 | 50 |
|  | Св.10,0 до 100,0 включ. | 35 | 11 | 17 | 30 |
| Перфторпентановая кислота | От 2,0 до 20,0 включ. | 46 | 15 | 23 | 42 |
|  | Св.20,0 до 100,0 включ. | 33 | 11 | 16 | 30 |
| Перфтортетрадекановая кислота | От 5,0 до 100,0 включ. | 42 | 13 | 20 | 36 |
| Перфтортридекановая кислота | От 2,0 до 100,0 включ. | 50 | 16 | 24 | 44 |
| Перфторундекановая кислота | От 2,0 до 100,0 включ. | 45 | 14 | 21 | 39 |

10 Обработка результатов измерений

10.1 В соответствии с данными, полученными при анализе матричных градуировочных растворов, проводят количественную обработку хроматограмм с использованием программного обеспечения, получая значения концентрации аналитов в анализируемой пробе.

Обработку полученных данных проводят с использованием специализированного программного обеспечения, и с построением градуировочных графиков для анализируемых соединений.

10.2 За окончательный результат измерений содержания ПФАК и ПФАС принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, выполненных в условиях повторяемости, округленное до второго десятичного знака и выраженное в микрограммах на килограмм (мкг/кг).

11 Оформление результатов измерений

Содержание i-го аналита, мг/кг, представляют в виде

, при k=2,                                     (2)

где – среднеарифметическое значение вычислений двух параллельных измерений содержания i-го аналита в анализируемой пробе по 10.2, мкг/кг;

– значение относительной расширенной неопределенности содержания i-го аналита для соответствующего диапазона измерений, % (в соответствии с таблицей 6);

0,01 – коэффициент перевода значения относительной расширенной неопределенности в значение расширенной неопределенности в абсолютных единицах.

12 Контроль качества результатов измерений

Контроль качества результатов измерений при реализации метода в лаборатории осуществляют по ГОСТ ИСО 5725-6–2003, используя контроль стабильности среднеквадратического (стандартного) отклонения повторяемости по 6.2.2 ГОСТ ИСО 5725-6–2003 и показателя правильности по 6.2.4 ГОСТ ИСО 5725-6–2003. Проверку стабильности рекомендуется осуществлять с применением контрольных карт Шухарта по 6.2.3 ГОСТ ИСО 5725-6–2003.  Периодичность контроля и процедуры контроля стабильности результатов измерений регламентируют в руководстве по качеству лаборатории в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025.

УДК  639.38:614.31:006.354                                                           МКС 67.120.30

Ключевые слова:  пищевая рыбная продукция, полифторированные загрязнители, перфторированные алкилкарбоксилаты, перфторированные алкилсульфаты, метод, высокоэффективная жидкостная хроматография, масс-спектрометрическое детектирование

| Руководитель организации разработчика: Заместитель директора ФГБУ «ВГНКИ» Исполнители: Заведующий отделом контроля за содержанием стойких органических загрязняющих веществ в кормах и продовольственном сырье Заместитель заведующего отделом контроля за содержанием стойких органических загрязняющих веществ в кормах и продовольственном сырье Главный специалист сектора технического регулирования и стандартизации | А.А. Буянов В.В. Овчаренко А.В. Сорокин А.В. Полетаева |
| --- | --- |

уникальный численный идентификатор химических соединений, полимеров, биологических последовательностей нуклеотидов или аминокислот, смесей и сплавов, внесённых в реестр Chemical Abstracts Service