МКС 77.140.01

Изменение № 2 ГОСТ 31458–2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Документы о приемочном контроле

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №            от                         )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №_____________

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 7. Таблица 1. Изложить в редакции:

«Т а б л и ц а 1 – Перечень документов о приемочном контроле

| Вид документа | Наименование документа | Вид контроля | Содержание документа | Лицо, подтверждающее достоверность документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ 2.1 | Документ о неспециальном контроле | Неспециальный | Подтверждение соответствия продукции без указания результатов испытаний | Уполномоченный представитель изготовителя, занятый в производственном процессе |
| Документ 2.2 |  |  | Подтверждение соответствия продукции с указанием результатов испытаний1) |  |
| Документ 3.1 | Документ о специальном контроле | Специальный | Подтверждение соответствия продукции с указанием результатов испытаний1)2) | Уполномоченный представитель изготовителя, не занятый в производственном процессе |
| Документ 3.2 |  |  |  | Уполномоченный представитель изготовителя, не занятый в производственном процессе, уполномоченный представитель органов государственного контроля (надзора) и/или представитель инспектирующей организации |
| 1) Численные результаты испытаний должны быть указаны с тем же числом разрядов, что и соответствующие нормативные значения. Если численные результаты испытаний имеют большее число разрядов, их округляют, отбрасывая значащие цифры справа до требуемого разряда, при этом: а) если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) меньше 5, то последняя сохраняемая цифра не меняется; б) если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) больше или равна 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу. Округление выполняют сразу до требуемого количества значащих цифр, поэтапное округление не допускается. 2) Минимальный перечень сведений, который должен быть указан в документах о специальном контроле продукции, приведен в приложении А. |  |  |  |  |

»