| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 26676– (Проект RU, первая редакция) |

Подшипники качения

Подшипники ИГОЛЬЧАТЫЕ упорные одинарные без колец

Общие технические условия

(ISO 3031:2021, NEQ)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Управляющая компания ЕПК» (ОАО «УК ЕПК»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 307 «Подшипники качения и скольжения»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                             №                          )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ISO 3031:2021 «Подшипники качения. Упорные игольчатые роликовые подшипники без колец, упорные кольца. Присоединительные размеры, геометрические характеристики изделий (GPS) и значения допусков» [«Rolling bearings — Thrust needle roller and cage assemblies, thrust washers — Boundary dimensions, geometrical product specifications (GPS) and tolerance values», NEQ]

5 ВЗАМЕН ГОСТ 26676–85

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут быть предметом патентных прав. Сведения о патентных правах приведены на www.iso.org/patents

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения и обозначения

4 Классификация и размеры

5 Технические требования

6 Правила приемки

7 Методы контроля

8 Транспортирование и хранение

9 Указания по применению и эксплуатации

10 Гарантии изготовителя

Приложение А (справочное) Функциональная проверка калибром игольчатых упорных одинарных  подшипников без колец в соответствии с примененным международным  стандартом

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Подшипники качения Подшипники игольчатые упорные одинарные без колец Общие технические условия Rolling bearings. Single-direction needle roller thrust bearings without rings. General technical specifications

Дата введения – 202_—__—__

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на игольчатые упорные одинарные подшипники без колец (далее – подшипники).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 503 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия

ГОСТ 520 Подшипники качения. Общие технические условия

ГОСТ 2789 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики*

ГОСТ 3189 Подшипники качения. Система условных обозначений

ГОСТ 4784 Алюминий и алюминиевые сплавы деформируемые. Марки

ГОСТ 6870 Подшипники качения. Ролики игольчатые. Технические условия

ГОСТ 18854 (ISO 76:2006) Подшипники качения. Статическая грузоподъемность

ГОСТ 18855 (ISO 281:2007) Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24955 Подшипники качения. Термины и определения

ГОСТ 25256 Подшипники качения. Допуски. Термины и определения

ГОСТ 25346 (ISO 286-1:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки

ГОСТ 25347 (ISO 286-2:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Ряды допусков, предельные отклонения отверстий и валов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24955 и ГОСТ 25256, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 гнездо сепаратора: Отверстие или окно в сепараторе подшипника качения, предназначенное для размещения игольчатых роликов.

3.1.2 игольчатый однорядный подшипник: Игольчатый подшипник с одним рядом игольчатых роликов.

3.1.3 игольчатый ролик: Цилиндрический ролик с номинальным диаметром до 7 мм и отношением длины к диаметру свыше трех.

3.1.4 партия: Совокупность подшипников одного наименования, типа, размера, конструктивного исполнения, класса точности, изготовленный в течение определенного интервала времени в одних и тех же условиях, и одновременно предоставленные для контроля по одному документу.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

Dc – номинальный наружный диаметр подшипника;

dc – номинальный диаметр отверстия подшипника;

Dw – номинальный диаметр игольчатого ролика.

Расшифровка параметра шероховатости Ra в соответствии с ГОСТ 2789.

4 Классификация и размеры

4.1 Условное обозначение подшипника

4.1.1 Полное условное обозначение подшипника состоит из основного и дополнительного условных обозначений.

Дополнительное условное обозначение включает в себя префикс и постфикс, как показано на рисунке 1.

Примечание – Частным случаем полного условного обозначения является основное условное обозначение.

Рисунок 1 – Построение полного условного обозначения подшипников

4.1.2 Основное условное обозначение подшипника должно состоять из буквенных знаков, обозначающих конструктивное исполнение подшипника, присоединительных размеров в виде цифровых знаков, обозначающих номинальный диаметр отверстия подшипника, номинальный наружный диаметр подшипника и номинальный диаметр игольчатого ролика.

Присоединительные размеры друг от друга отделяют знаком «×».

Порядок расположения знаков основного условного обозначения подшипников показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Основное условное обозначение подшипников

4.1.3 Конструктивное исполнение подшипника обозначают знаком «АК».

4.1.4 Дополнительное условное обозначение включает в себя префикс в виде обозначения степени точности игольчатых роликов по ГОСТ 6870, расположенный перед основным условным обозначением, и постфикс с обозначением материалов сепаратора по ГОСТ 3189, расположенный после основного условного обозначения.

4.1.4.1 При применении в подшипнике игольчатых роликов степени точности 2 по ГОСТ 6870 обозначение степени точности игольчатых роликов в условном обозначении подшипника не указывают.

4.1.4.2 Для сепараторов, изготовленных из нелегированных сталей, обозначение материала не указывают.

4.1.4.3 При внесении в сепаратор конструктивного изменения, в условном обозначении которого имеется знак материала сепаратора, к нему необходимо добавлять знак, соответствующий порядковому номеру изменения. При первом – «1», при последующих изменениях – «2», «3» и т.д.

4.1.5 При заказе подшипников следует указывать: слово «Подшипник», условного обозначения подшипника и (через пробел) обозначение настоящего стандарта с годом его принятия.

Примеры

1 Подшипник упорный одинарный без колец с игольчатыми роликами степени точности 3 по ГОСТ 6870, с номинальным диаметром отверстия подшипника 15 мм, номинальным наружным диаметром подшипника 28 мм, номинальным диаметром игольчатого ролика 2 мм, с сепаратором из алюминиевого сплава (Д), изготовленный по ГОСТ 26676–202Х:

Подшипник 3АК 15×28×2Д ГОСТ 26676–202Х.

2 Подшипник упорный одинарный без колец с игольчатыми роликами степени точности 5 по ГОСТ 6870, с номинальным диаметром отверстия подшипника 15 мм, номинальным наружным диаметром подшипника 28 мм, номинальным диаметром игольчатого ролика 2 мм и с сепаратором из 
полиамида, армированного стекловолокном (Е), изготовленный по 
ГОСТ 26676–202Х:

Подшипник 5АК 15×28×2Е ГОСТ 26676–202Х.

4.2 Конструктивное исполнение

Конструктивное исполнение подшипника представлено на рисунке 1 и характеризуется одним рядом комплекта игольчатых роликов. Данный рисунок поясняет главные особенности конструктивного исполнения и не определяет точную внутреннюю конструкцию подшипника.

Рисунок 1 – Конструктивное исполнение АК

4.3 Присоединительные размеры

Номинальный диаметр отверстия подшипника, номинальный наружный диаметр подшипника, номинальный диаметр игольчатого ролика должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Конструктивное исполнение АК

Размеры в миллиметрах

| Основное условное обозначение подшипника | dc | Dc | Dw | Основное условное обозначение подшипника | dc | Dc | Dw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АК 6×19×2 | 6,0 | 19,0 | 2,0 | АК 35×52×2 | 35,0 | 52,0 | 2,0 |
| АК 6×23×2 | 6,0 | 23,0 | 2,0 | АК 40×60×3 | 40,0 | 60,0 | 3,0 |
| АК 7×20×2 | 7,0 | 20,0 | 2,0 | АК 45×65×3 | 45,0 | 65,0 | 3,0 |
| АК 8×21×2 | 8,0 | 21,0 | 2,0 | АК 50×70×3 | 50,0 | 70,0 | 3,0 |
| АК 9×22×2 | 9,0 | 22,0 | 2,0 | АК 55×78×3 | 55,0 | 78,0 | 3,0 |
| АК 10×24×2 | 10,0 | 24,0 | 2,0 | АК 60×85×3 | 60,0 | 85,0 | 3,0 |
| АК 12×26×2 | 12,0 | 26,0 | 2,0 | АК 65×90×3 | 65,0 | 90,0 | 3,0 |
| АК 14×27×2 | 14,0 | 27,0 | 2,0 | АК 70×95×4 | 70,0 | 95,0 | 4,0 |
| АК 15×28×2 | 15,0 | 28,0 | 2,0 | АК 75×100×4 | 75,0 | 100,0 | 4,0 |
| АК 16×29×2 | 16,0 | 29,0 | 2,0 | АК 80×105×4 | 80,0 | 105,0 | 4,0 |
| АК 17×30×2 | 17,0 | 30,0 | 2,0 | АК 85×110×4 | 85,0 | 110,0 | 4,0 |
| АК 18×31×2 | 18,0 | 31,0 | 2,0 | АК 90×120×4 | 90,0 | 120,0 | 4,0 |
| Окончание таблицы 1 Размеры в миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное условное обозначение подшипника | dc | Dc | Dw | Основное условное обозначение подшипника | dc | Dc | Dw |
| АК 19,5×32,7×2,5 | 19,5 | 32,7 | 2,5 | АК 100×135×4 | 100,0 | 135,0 | 4,0 |
| АК 20×35×2 | 20,0 | 35,0 | 2,0 | АК 110×145×4 | 110,0 | 145,0 | 4,0 |
| АК 22×37×2 | 22,0 | 37,0 | 2,0 | АК 120×155×4 | 120,0 | 155,0 | 4,0 |
| АК 25×42×2 | 25,0 | 42,0 | 2,0 | АК 130×170×5 | 130,0 | 170,0 | 5,0 |
| АК 28×45×2 | 28,0 | 45,0 | 2,0 | АК 140×180×5 | 140,0 | 180,0 | 5,0 |
| АК 30×47×2 | 30,0 | 47,0 | 2,0 | АК 150×190×5 | 150,0 | 190,0 | 5,0 |
| АК 32×49×2 | 32,0 | 49,0 | 2,0 | АК 160×200×5 | 160,0 | 200,0 | 5,0 |

5 Технические требования

5.1 Основные требования

5.1.1 Значения динамической грузоподъемности – по ГОСТ 18855, статической – по ГОСТ 18854.

5.1.2 Облой и заусенцы на поверхности гнезд и торцов полиамидных сепараторов не допускаются.

5.2 Конструктивные требования

5.2.1 Подшипники должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и конструкторской документации изготовителя.

5.2.2 Подшипники комплектуют игольчатыми роликами степени точности 2 по ГОСТ 6870. По согласованию с заказчиком допускается комплектовать подшипники роликами степени точности 3 и 5 по ГОСТ 6870.

5.2.3 В одном подшипнике должны быть игольчатые ролики одной предпочтительной отсортированной группы предельных отклонений среднего диаметра роликов в единичной плоскости.

5.2.4 Сепаратор должен обеспечивать свободное вращение и невыпадание игольчатых роликов из гнезд.

5.2.5 Предельные отклонения диаметра отверстия подшипника определяют в соответствии с классом допуска Е11 по ГОСТ 25346, номинального наружного диаметра подшипника – с классом допуска с12 по ГОСТ 25347.

5.3 Требования к материалам

Сепараторы изготавливают из ленты холоднокатаной из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 503, или деформируемых алюминиевых сплавов по ГОСТ 4784, или полиамида, армированного стекловолокном, по техническим условиям изготовителя.

По согласованию с заказчиком (потребителем) допускается использование другого материала.

5.4 Маркировка

5.4.1 Подшипники не маркируют. Маркировку наносят на упаковку.

5.4.2 Маркировка упаковки подшипников – по ГОСТ 520. Дополнительно на упаковке должно быть указано среднее отклонение от номинального диаметра игольчатых роликов в партии.

5.4.3 Допускается наносить маркировку на любые поверхности подшипника, кроме поверхностей качения.

5.5 Упаковка

5.5.1 Консервация и упаковка – по ГОСТ 520.

5.5.2 Каждая упаковочная единица должна содержать подшипники с игольчатыми роликами одной предпочтительной группы отклонений среднего диаметра роликов в единичной плоскости.

5.5.3 Транспортная упаковка должна обеспечивать сохранность подшипников, внутренней упаковки и не допускать попадания внутрь капельножидкой влаги.

6 Правила приемки

6.1 Для проверки соответствия требованиям настоящего стандарта подшипники на предприятии-изготовителе подвергают приемочному контролю.

6.2 Приемочный контроль подшипников проводит служба контроля качества изготовителя. По соглашению между изготовителем и заказчиком (потребителем) допускается осуществление приемочного контроля независимым органом приемки в присутствии представителя службы контроля качества изготовителя и с использованием средств измерения изготовителя, при этом процесс осуществления приемочного контроля подробно отражают в договоре (контракте) или иных документах.

6.3 Подшипники предъявляют для приемочного контроля партиями. Размер партии устанавливает изготовитель.

6.4 Контролируемые параметры и объем отбираемых для контроля подшипников от партии при приемочном контроле – в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – План приемочного контроля

| Контролируемый параметр | Пункт (подраздел), содержащий требование | Вид контроля | Пункт или стандарт, содержащий метод контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | 5.1.2 | Выборочный 1) | 7.6 |
| Предельное отклонение диаметра отверстия подшипника и наружного диаметра подшипника | 5.2.5 |  | 7.3 |
| Легкость вращения сепаратора | 5.2.4 |  | 7.5 |
| Степень точности и предпочтительная отсортированная группа отклонений среднего диаметра игольчатых роликов в единичной плоскости | 5.2.2, 5.2.3 |  | ГОСТ 6870 |
| Временное сопротивление стальной ленты | 5.3 | Выборочный 2) | 7.7 |
| Маркировка | 5.4 | Устанавливает изготовитель | 7.8 |
| Упаковка | 5.5 |  |  |
| 1) Объем выборки – 1 % от партии, предъявляемой к приемочному контролю, но не менее 5 и не более 20 подшипников. 2) На основании результатов проверки параметра при входном контроле. |  |  |  |

6.5 При несоответствии подшипников требованиям настоящего стандарта проводят повторный контроль удвоенного количества подшипников по всем показателям. Если при повторном контроле обнаружены несоответствия по перепроверяемым параметрам, партию подшипников бракуют окончательно и повторному предъявлению она не подлежит.

6.6 Принятой считают партию подшипников, имеющих положительные результаты приемочного контроля, упакованных в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также имеющую документы, удостоверяющие приемку подшипников.

6.7 Закупаемые для производства покупные комплектующие изделия подшипника (игольчатые ролики, сепараторы) подвергают верификации на соответствие требованиям настоящего стандарта по планам контроля изготовителя подшипника. Допускается проводить верификацию покупных комплектующих изделий по сопроводительному документу, удостоверяющему их качество.

6.8 При проведении верификации закупаемых подшипников потребитель должен руководствоваться требованиям ГОСТ 24297.

7 Методы контроля

7.1 Детали подшипника и средства измерения перед измерительным контролем в помещении должны быть подвергнуты временной выдержке, обеспечивающей выравнивание температур измеряемой детали и средств измерения.

7.2 Подшипники перед контролем должны быть тщательно очищены от смазочного материала.

7.3 Для контроля номинального диаметра отверстия и номинального наружного диаметра подшипника применяют универсальные средства измерения.

7.4 Методы контроля диаметра отверстия и наружного диаметра подшипника в соответствии с примененным международным стандартом приведены в приложении А.

7.5 Контроль легкости вращения проводят по документации изготовителя.

7.6 Внешний вид поверхностей сепараторов определяют путем сравнения с контрольным образцом, утвержденным изготовителем.

7.7 Временное сопротивление стали стальных сепараторов контролируют по стандарту на ее изготовление.

7.8 Контроль маркировки и упаковки проводят методом визуального контроля.

8 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение подшипников – по ГОСТ 520.

9 Указания по применению и эксплуатации

9.1 Подшипники используют при осевой нагрузке в одном направлении.

9.2 Радиальную нагрузку подшипники не воспринимают.

9.3 Классы допусков по ГОСТ 25347 поверхности качения вала и корпуса должны быть для вала – h8, для корпуса – Н10.

9.4 Твердость поверхности качения вала и корпуса должна быть в пределах от 58 до 65 HRC.

9.5 Параметр шероховатости Ra поверхности качения вала и корпуса должен соответствовать следующим значениям:

- 0,20 мкм – для подшипников с игольчатыми роликами степени точности 2 по ГОСТ 6870;

- 0,40 мкм – для подшипников с игольчатыми роликами степени точности 3 по ГОСТ 6870;

- 0,63 мкм – для подшипников с игольчатыми роликами степени точности 5 по ГОСТ 6870.

10 Гарантии изготовителя

Изготовитель подшипников в соответствии с законодательством, действующим в каждом из государств-участников Соглашения*, устанавливает гарантийные обязательства, в том числе конкретную продолжительность и порядок исчисления гарантийного срока, о соответствии подшипников требованиям настоящего стандарта в эксплуатационных документах или специально обговаривает в договорах (контрактах) на поставку.

Приложение А

(справочное)

Функциональная проверка калибром игольчатых упорных одинарных 
подшипников без колец в соответствии с примененным международным 
стандартом

А.1 Общие положения

Диаметр отверстия подшипника и наружный диаметр подшипника можно проконтролировать проходным и не проходным калибром.

Калибры-пробки используют для контроля предельных размеров и не позволяют непосредственно измерить диаметр отверстия подшипника.

Для игольчатого упорного одинарного подшипника без колец требуются разные калибры-пробки в зависимости от допусков.

А.2 Диаметры сепараторов упорных подшипников

Для диаметра отверстия подшипника размер проходной калибр-пробки соответствует нижнему предельному отклонению в соответствии с классом допуска Е11 по 
ГОСТ 25346, размер не проходной калибр-пробки соответствует верхнему предельному отклонению в соответствии с классом допуска Е11 по ГОСТ 25346.

Для наружного диаметра подшипника размер проходного калибра-кольца соответствует верхнему предельному отклонению в соответствии с классом допуска с12 по ГОСТ 25347, размер не проходного калибра-кольца соответствует нижнему предельному отклонению в соответствии с классом допуска с12 по ГОСТ 25347.

А.3 Метод функциональной проверки калибром диаметра отверстия подшипника

Диаметр отверстия подшипника проверяют с помощью калибр-пробки проходной и не проходной, как показано на рисунке А.1

Узел должен свободно выпадать из проходной калибр-пробки под действием собственного веса.

Не проходная калибр-пробка не должна входить в отверстие узла.

В тех случаях, когда не проходную калибр-пробку можно протолкнуть в отверстие, узел не должны выпадать из калибра под действием собственного веса.

1 – проходной; 2 – калибр-пробка; 3 – не проходной

Рисунок А.1 — Функциональная проверка калибром диаметра отверстия

А.4 Метод функциональной проверки калибром наружного диаметра подшипника

Наружный диаметр подшипника проверяют с помощью калибр-кольца проходное и не проходное, как показано на рисунке А.1

Узел должен свободно падать через отверстие проходного калибр-кольца под действием собственного веса.

Узел не должен свободно падать через отверстие не проходного калибр-кольца под действием собственного веса.

1 – проходное калибр-кольцо; 2 – не проходное калибр-кольцо

Рисунок А.2 — Функциональная проверка калибром наружного диаметра

| УДК 621.822.832:006.354 |  |  | МКС 21.100.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: подшипники качения, подшипник упорные игольчатые одинарные без колец, классификация, присоединительные размеры, технические требования, правила приемки, методы контроля, указания по применению и эксплуатации |  |  |  |

| Руководитель разработки: Заместитель начальника отдела проектирования подшипников и стандартизации КТД ОАО «УК ЕПК» |  | Л.И. Фолманис |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: Специалист по стандартизации отдела проектирования подшипников и стандартизации КТД ОАО «УК ЕПК» |  | Н.И. Шарай |

* В Российской Федерации вместо указанного стандарта действует 
ГОСТ Р 71448–2024 «Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности».

* Данное Соглашение заключено правительствами стран Содружества Независимых Государств 13 марта 1992 г. в г. Москве (с дополнениями и изменениями от 22 ноября 2007 г., принятыми в г. Ашхабаде).