ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к первой редакции проекта межгосударственного стандарта

ГОСТ «Тара полимерная для пищевой продукции. Определение стирола и акрилонитрила в водных модельных средах фотометрическим методом»

1 Основание для разработки стандарта

Проект межгосударственного стандарта разработан на основании национального плана по стандартизации на 2023 год (утвержден приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «20» декабря 2022 года № 433-НҚ) в целях реализации требований Технического регламента Республики Казахстан                  ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

2 Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации

Объектом стандартизации является тара полимерная для пищевой продукции. Определение стирола и акрилонитрила в водных модельных средах фотометрическим методом.

Аспект стандартизации – фотометрический метод.

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки межгосударственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его разработки на межгосударственном уровне

Разработка стандарта необходима для выполнения требований ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Метод основан на дистилляции летучей части вытяжек, измерении оптической плотности полученного дистиллята на спектрофотометре при 195 и 247 нм и расчете концентраций стирола и акрилонитрила в бинарной смеси по методу Фирордта. Чувствительность метода 0,002 мг/дм3 по акрилонитрилу и 0,005 мг/дм3 по стиролу.

Известные методы определения акрилонитрила в модельных средах: полярографический и колориметрический, имеют чувствительность 0,2 мг/дм3, не позволяющую определять концентрации акрилонитрилана уровне его ДКМ (0,05 мг/ дм3).

Предлагаемый метод определения мономеров в летучей части вытяжек позволяет одновременно с высокой чувствительностью и точностью определить концентрации акрилонитрила и стирола. Дистилляция позволяеттакже изолировать стирол и акрилонитрил от других высококипящих веществ, мешающих определению мономеров в УФ-области (пластификаторы, стабилизаторы и т.п.). Метод был применен для санитарно-химического исследования АБС-пластиков марок АБС-2020, АБС-11063, двухкомпонентных сополимеров с акрилонитрилом марок СН-20, СН-25 и других.

Целесообразность и необходимость разработки межгосударственного стандарта заключается в следующем:

1) Обеспечение перехода предприятий на международные требования и нормы.

2) Создание условий для повышения конкурентоспособности отечественной продукции, в первую очередь, на внешнем рынке.

3) Устранению барьеров, создаваемых расхождениями в технических требованиях, предъявляемых в разных странах.

4) Создания условий для признания результатов испытаний и измерений на международном рынке.

4 Сведения о взаимосвязи проекта межгосударственного стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и/или сведения о применении при разработке проекта межгосударственного стандарта международного (регионального или национального) стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом)

Настоящий проект межгосударственного стандарта взаимосвязан со следующими действующими нормативными документами:

РМГ 60-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке»;

РМГ 61-2010 «Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки»;

РМГ 76-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа».

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, которые противоречат разрабатываемому стандарту

Разработка проекта стандарта осуществляется впервые.

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

Проект стандарта разработан с учетом метрологически аттестованной и зарегистрированной в реестре ГСИ РК методики выполнения измерений «Методика выполнения измерений. Тара полимерная для пищевой продукции. Определение стирола и акрилонитрила в водных модельных средах фотометрическим методом».

7 Сведения о разработчике

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

010000, г. Астана, пр. Мәңгілік ел, 11, здание «Эталонный центр», тел. +7 (7172) 28-29-99, E-mail: info@ksm.kz

Руководитель

Департамента разработки стандартов

РГП «КазСтандарт»                                                                          А.Н. Сопбеков