| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 702-4 ― 202 (Проект, первая редакция) |

СТАНКИ. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ торцов ШПИНДЕЛЯ И РАБОЧИХ ЗАЖИМНЫХ ПАТРОНОВ

Часть 4

Цилиндрическое соединение

(ISO 702–4:2004, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» (УУНиТ) и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации
МТК 070 «Станки»

- ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протокол от                                     №              )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 702–4:2004 «Станки. Соединительные размеры торцов шпинделя и рабочих зажимных патронов – Часть 4. Цилиндрическое соединение» («Machine tools – Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks. Part 4. Cylindrical connection», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 39 «Станки», подкомитетом SC 8 «Шпиндели и зажимные устройства».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

станки. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ торцов ШПИНДЕЛЯ И рабочих ЗАЖИМНЫХ ПАТРОНОВ Часть 4 Цилиндрическое соединение Machine tools. Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks. Part 4. Cylindrical connection

Дата введения – 20   –   –

- Область применения

Настоящий стандарт ISO 702 устанавливает размеры для обеспечения взаимозаменяемости торцов шпинделя и соответствующих соединительных поверхностей рабочих зажимных патронов цилиндрического соединения.

Примечание — «коническое соединение», «тип «камлок»» и «тип «байонет»» рассматриваются в ISO 702-1, ISO 702-2 и ISO 702-3 соответственно.

- Размеры для обеспечения взаимозаменяемости

- Торцы шпинделей

В настоящем стандарте рассматривается только крепление болтами по одной окружности диаметром d2 с шестью отверстиями для торца шпинделя условного размера №3 и с двенадцатью отверстиями для торцов шпинделей условных размеров № 4 − 28.

Основные и присоединительные размеры торцов шпинделей должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

Проект, первая редакция

Рисунок 1 — Торцы шпинделей

Таблица 1 — Размеры торцов шпинделей

Размеры в миллиметрах

| Размеры |  | Значения размеров торцов шпинделей условного размера, номер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 |
| d1 | Номин. | 90 | 115 | 140 | 170 | 220 | 300 | 380 | 520 | 720 |
|  | Пред. откл. | 0 -0,010 | 0 -0,010 | 0 -0,012 | 0 -0,012 | 0 -0,014 | 0 -0,016 | 0 -0,018 | 0 -0,022 | 0 -0,025 |
| d2 |  | 70,6 | 82,6 | 104,8 | 133,4 | 171,4 | 235 | 330,2 | 463,6 | 647,6 |
| d3 |  | М10 | М10 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М24 | М30 |
| f |  | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 35 | 42 | 48 | 56 |
| k |  | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 32 | 37 | 42 | 50 |
| w |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

- Рабочие зажимные патроны

Размеры присоединительных поверхностей рабочих зажимных патронов, соответствующих торцам шпинделей, указанным в подразделе 2.1, приведены на рисунке 2 и в таблице 2.

Количество отверстий зависит от конструкции изготовителя; шаг отверстий должен быть кратен 30° в любой комбинации для соответствия отверстиям шпинделя.

Рисунок 2 — Присоединительные поверхности рабочих зажимных патронов

Таблица 2 – Присоединительные размеры рабочих зажимных патронов

Размеры в миллиметрах

| Размеры |  | Значения размеров присоединительных поверхностей рабочих зажимных патронов условного размера, номер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 |
| d1 | Номин. | 90 | 115 | 140 | 170 | 220 | 300 | 380 | 520 | 720 |
|  | Пред. откл. | +0,022 0 | +0,022 0 | +0,025 0 | +0,025 0 | +0,029 0 | +0,032 0 | +0,036 0 | +0,044 0 | +0,050 0 |
| d2 |  | 70,6 | 82,6 | 104,8 | 133,4 | 171,4 | 235 | 330,2 | 463,6 | 647,6 |
| d3 |  | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 26 | 33 |
| gmin |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| w |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

- Размеры для обеспечения взаимозаменяемости

Цилиндрическое соединение в соответствии с настоящим стандартом обозначается следующим образом:

- условный размер цилиндрического соединения, номер;

- обозначение настоящего стандарта, т. е. ГОСТ ISO 702-4−202_.

Пример — Цилиндрическое соединение № 8 обозначается следующим образом:

Цилиндрическое соединение 8 ГОСТ ISO 702-4 – 202_.

- УДК 621.9.08                              МКС 25.080.01                                                   IDT

- Ключевые слова: станки металлорежущие, концы шпинделей, концы рабочих зажимных патронов, цилиндрическое соединение, основные размеры, присоединительные размеры, предельные отклонения

Руководитель

организации-разработчика:

И.о. проректора по инновационной деятельности

УУНиТ																		   Г.К. Агеев

Руководитель разработки:

И.о. заведующего кафедрой

стандартизации и метрологии                                                                  Э.В. Сафин

Старший преподаватель кафедры

стандартизации и метрологии                                                                  И.Р. Хакимова

Инженер кафедры

стандартизации и метрологии                                                             А.И. Нигматуллина

Ответственный секретарь ТК 070 «Станки»                        	Д.С. Шуткова

Начальник отдела нефтегазового,

теплогенерирующего оборудования и

станкостроения Департамента машиностроения и

цифровых технологий

ФГБУ «Институт стандартизации»                                                     	И.А. Щипаков