| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 42.3.ХХ –202Х (проект, первая редакция) |

Гражданская оборона

Оконечные средства оповещения населения

Общие технические требования и методы испытаний

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (Федеральный центр науки и высоких технологий) [ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)],

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации 
МТК 071 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (протокол от _______ 20__ г. № ____)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от _______ 20__ г. № ____)

4 За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Гражданская оборона Оконечные средства оповещения Общие технические требования и методы испытаний Civil defense. Terminal notification means. General technical requirements and test methods

Дата введения – ____________

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на оконечные средства оповещения, предназначенные для доведения звуковых и речевых сигналов оповещения до населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
и устанавливает общие технические требования и методы испытаний к ним.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 42.3.ХХ (проект, шифр темы ПМС RU.1.209-2024) Гражданская оборона. Автоматизированное рабочее место оповещения. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 42.3.ХХ (проект, шифр темы ПМС RU.1.210-2024) Гражданская оборона. Устройства запуска и мониторинга оконечных средств оповещения. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 129697 Таблички для машин и приборов. Технические требования

ГОСТ 12971 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 14254 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16122 Громкоговорители Методы измерения электроакустических параметров

ГОСТ 16600 Передача речи по трактам радиотелефонной связи. Требования к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений

ГОСТ 23170 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 23624 Трансформаторы тока измерительные лабораторные Общие технические условия

ГОСТ 30630.2.1–2001 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры

ГОСТ 30630.2.2–2013 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 автоматизированное рабочее место оповещения; АРМ: Программно-технический комплекс для приема, обработки, передачи сигналов управления и оповещения, взаимодействия с другим АРМ и переключения УЗМ и ОСО из дежурного режима в рабочий режим.

3.1.2 дежурный режим: Режим состояния подключения к электропитанию и выполнения мониторинга каналов связи и электропитания ОСО.

3.1.3 звуковой сигнал: Сигнал оповещения, передаваемый в однотональном режиме или в режиме изменяющейся тональной частоты.

3.1.4 оконечное средство оповещения; ОСО: Техническое устройство, осуществляющее доведение сигналов оповещения до населения.

3.1.5 рабочий режим: Режим, в котором ОСО осуществляет передачу звукового сигнала и/или речевой информации до населения.

3.1.6 речевая информация: Сигнал оповещения в виде голосового сообщения.

3.1.7 сценарий оповещения: Последовательность выбора сигналов оповещения и временных параметров их передачи.

3.1.8 сеанс оповещения: Процесс переключения АРМ, УЗМ, ОСО из дежурного режима в рабочий режим для выполнения сценария оповещения.

3.1.9 устройство запуска и мониторинга оконечных средств оповещения; УЗМ: Техническое устройство (аппаратура), осуществляющее управление ОСОС, передачу звуковых сигналов и речевой информации на ОСОРУ и мониторинг их состояния.

3.1.10 сигнал оповещения: Сигнал, передаваемый в виде звукового сигнала и/или речевой информации.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АРМ ИС – автоматизированное рабочее место оповещения в составе испытательного стенда;

ИС – испытательный стенд;

ОСОС –  оконечное средство оповещения типа «сирена»;

ОСО ИС – оконечные средства оповещения в составе испытательного стенда;

ОСОРУ – оконечное средство оповещения типа «речевоспроизводящая установка»;

УЗМ ИС – устройство запуска и мониторинга оконечных средств оповещения в составе испытательного стенда;

ЭД – эксплуатационный документ.

4 Общие технические требования

4.1 ОСОРУ должно обеспечивать:

- диапазон воспроизводимых частот речевого тракта – не уже чем от 0,3 до 3,4 кГц;

- воспроизведение речевой информации, соответствующей следующим характеристикам:

а) разборчивость звукосочетаний (слоги) составляет не менее 90 %;

б) словесная разборчивость составляет не менее 97 %;

- сохранение работоспособности при отключении централизованного энергоснабжения в течение не менее 6 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в рабочем режиме, для ОСОРУ, оснащенных резервными источниками питания.

4.2 Уровень акустического давления, допускается отклонение акустического давления до минус 14 дБ от уровня акустического давления на частоте 1 кГц в диапазоне 0,3–3,4 кГц.

4.3 ОСОС должно обеспечивать:

- передачу непрерывного и прерывистого звуковых сигналов;

- частоту звуковых колебаний в диапазоне от 400 до 450 Гц при уровне акустического давления на расстоянии 30 м от оси ОСОС, установленном разработчиком в ЭД.

4.4 Электропитание ОСО должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 230/400В с допустимым диапазоном снижения напряжения до 15 % и его превышения до 10 % номинального значения, частотой (50 ± 1) Гц. Допускается питание от источников постоянного тока напряжением (60 ± 12) В, (48 ± 12) В, (12 ± 2) В.

4.5. Требования надежности

4.5.1 Назначенный срок службы ОСО – не менее 3,5 лет.

4.5.2 Наработка на отказ ОСО – не менее 30000 ч.

4.6 Требование к стойкости к внешним воздействиям

4.6.1 При размещении на открытом пространстве ОСО должны функционировать при следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 50 °C до плюс 50 °C;

- относительная влажность воздуха от 30 % до 95 %;

- степень защиты оболочки – не ниже IP 54.

4.6.2 При размещении в закрытых отапливаемых помещениях ОСО должны функционировать при следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 10 °C до плюс 45 °C;

- относительная влажность воздуха от 30 % до 78 %.

4.7 Требования к маркировке

4.7.1 На ОСО должна быть прикреплена металлическая табличка по ГОСТ 12969 размером, соответствующим требованиям ГОСТ 12971.

4.7.2 Маркировка ОСО должна содержать следующие сведения:

- наименование и (или) обозначение типа, марки, модели изделия

- наименование изготовителя или его товарный знак (при наличии);

- местонахождение и адрес юридического лица, являющегося изготовителем;

- заводской номер изделия;

- дата изготовления в формате: месяц – две арабские цифры, год – четыре арабские цифры;

- напряжение питания в вольтах (с частотой в герцах для переменного напряжения);

- потребляемая мощность, Вт;

- масса изделия, кг;

- наименование страны производителя.

4.8 Требования к  упаковке

4.8.1 ОСО должно быть упаковано в тару. Упаковка не должна иметь острых выступающих частей, углов, кромок и поверхностей с неровностями, которые могут нанести повреждения транспортным средствам, их внутреннему оборудованию, упаковке других грузовых мест и обслуживающему персоналу. Маркировку тары выполняют по ГОСТ 14192.

4.8.2 Категория упаковки для ОСО в части защиты от воздействия климатических факторов внешней среды должна быть не хуже КУ-2 по ГОСТ 23170-78.

4.9 Комплектность

В комплект поставки ОСО должны входить:

- ОСО;

- комплект соединительных и сетевых кабелей;

- ЭД, в составе:

1) паспорт, содержащий следующие сведения: местонахождение и адрес юридического лица, являющегося изготовителем, номер телефона, технические характеристики (напряжение питания (В), частота (Гц); потребляемая мощность (Вт), масса изделия (кг), габаритные размеры, уровень акустического давления, создаваемого ОСОС в заявленном секторе действия, назначенные сроки службы и хранения, гарантии изготовителя, сертификаты соответствия (при наличии законодательных требований на их получение), сведения об упаковывании и приемке.

2) руководство по эксплуатации – в соответствии с ГОСТ 2.610;

3) инструкция по установке и монтажу.

- упаковка.

5 Методы испытаний

5.1 Испытания ОСО должны проводиться в нормальных климатических условиях в соответствии с ГОСТ 15150 с использованием ИС.

5.2 Требования к средствам измерения и испытательному оборудованию

5.2.1 При проведении испытаний должны применяться поверенные средства измерения и аттестованное испытательное оборудование:

а) шумомер с функцией частотного анализатора;

б) генератор низкочастотный измерительный с диапазоном частот не уже 20–20000 Гц;

в) вольтметр для измерения напряжения переменного тока синусоидальной формы с характеристиками:

- диапазон измеряемых напряжений – от 30 мВ до 300 В;

- диапазон рабочих частот – от 50 до 20 000 Гц;

- основная погрешность измерений в диапазонах рабочих частот и измеряемых напряжений – не более 2,4 %.

г) мультиметр должен иметь характеристики:

- диапазон измеряемого постоянного или переменного напряжения – от 200 мВ до 600 В;

- измеряемое электрическое сопротивление по постоянному току – от 0,1 Ом до 20 МОм;

- диапазон измерения постоянного или переменного тока – от 200 мкА до 10 А.

5.2.2 Характеристики точности измерений частоты, времени и температуры указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Параметр | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- |
| Частота, Гц | ± 5% |
| Напряжение, В | ±0,1 |
| Время, с: - в диапазоне измерений до 10 ч - в диапазоне измерений до 10 с | ±1 ±0,1 |
| Температура, °С | ±2 |

5.2.3 Для проверки функциональных требований используют ИС, состоящий из:

- АРМ ИС в соответствии требованиями ГОСТ 42.3.ХХ (проект, шифр темы ПМС RU.1.209-2024);

- УЗМ ИС в соответствии требованиями ГОСТ 42.3.ХХ (проект, шифр темы ПМС RU.1.210-2024);

- ОСО ИС двух типов: ОСОРУ и ОСОС;

- микрофона.

5.3 Проверку комплектности ОСО проводят техническим осмотром путем сопоставления фактического состава предъявляемого изделия, с комплектностью, указанной в 4.9.

5.4 Полноту и правильность маркировки на табличке определяют визуальным контролем путем сверки размещенной информации с требованиями по 4.6.

Визуальный контроль проводят при освещенности места считывания информации от 50 до 100 лк.

5.5 Проверку требований к упаковке на соответствие требованиям 4.7 проводят путем технического осмотра на отсутствие острых выступающих частей, которые могут нанести повреждения транспортным средствам, их внутреннему оборудованию, упаковке других грузовых мест и персоналу.

Наличие манипуляционных знаков и информационных надписей на транспортной таре проверяют путем сличения фактического наличия манипуляционных знаков и информационных надписей в соответствии с требованиями ГОСТ 14192–96 (разделы 3–5).

5.6 Проверка работоспособности ОСО

а) Проверка работоспособности ОСОРУ:

подключают испытуемое ОСОРУ к АРМ ИС ТСО через УЗМ ИС ТСО, настраивают АРМ ИС ТСО согласно ЭД на режим формирования и передачи звукового сигнала и речевой информации, далее через УЗМ ИС ТСО последовательно подают на ОСОРУ:

- звуковой сигнал типа «сирена» длительностью не менее одной минуты сначала в режиме непрерывного, потом прерывистого звучания;

- речевую информацию длительностью не менее одной минуты.

б) Проверка работоспособности ОСОС:

подключают ОСОС к УЗУМ ИС ТСО, на АРМ ИС ТСО или  УЗМ ИС ТСО формируют команды управления на запуск звукового сигнала в режимах непрерывного и прерывистого звучания длительностью от 1 минуты до 3-х минут, далее через УЗМ ИС ТСО последовательно подают команды управления на ОСОС.

Результатом испытаний по проверке работоспособности является воспроизведение сигналов оповещения согласно поданным.

5.7 Проверка требований к ОСО по функциональному назначению

5.7.1 Проверка показателей ОСОРУ

5.7.1.1 При измерениях ОСОРУ должен быть обеспечен режим постоянства напряжения по п.3.8 ГОСТ 16122.

5.7.1.2 Определение диапазона воспроизводимых частот ОСОРУ.

Измерительный микрофон шумомера располагают горизонтально на одной оси с фронтальной стороны ОСОРУ на расстоянии 1 м. На вход ОСОРУ генератором низкочастотным измерительным последовательно синусоидальный сигнал частотой 
0,3; 0,6; 1,0; 1,4; 2,4; 2,8; 3,0; 3,4 кГц, последовательно производят измерение частот на выходе ОСОРУ. Допускаются отклонение в последовательности частот ± 5 %.

5.7.1.3 Определение уровня акустического давления, создаваемого ОСОРУ на акустической оси, измеряют на открытой местности при скорости ветра не более 0,5 м/с 
с использованием шумомера с функцией частотомера в следующей последовательности:

а) измерительный микрофон шумомера располагают горизонтально на одной оси с фронтальной стороны ОСОРУ на расстоянии 30 м;

б) на вход ОСОРУ генератором сигналов подают гармонический сигнал частотой 1000 Гц;

в) шумомером измеряют созданный ОСОРУ уровень звукового давления для синусоидального сигнала частотой 1000 Гц и фиксируют его;

г) сравнивают измеренное значение с уровнем акустического давления, создаваемым ОСОРУ в диапазоне частот 0,3; 0,6; 1,0; 1,4; 2,4; 2,8; 3,0; 3,4 кГц. Разница полученных значений во всей последовательности частот является результатом испытаний.

5.7.1.4 Проверку требований по разборчивости речевой информации, воспроизводимой ОСОРУ, проводят методом артикуляционных измерений с применением артикуляционных таблиц звукосочетаний и слов по ГОСТ 16600 (приложения 1 и 2), с привлечением операторов (диктора и не менее трех слушателей), не имеющих дефектов речи и слуха. Допускается использование заранее подготовленных аудиофайлов.

Обработку полученных данных выполняют по ГОСТ 16600.

5.7.1.5 Проверка возможности ОСОРУ сохранять работоспособность при отключении централизованного энергоснабжения.

а) К ИС подключают резервный источник  электропитания, входящий в комплект испытуемого оборудования, и испытуемое ОСОРУ;

б) На АРМ ИС формируют сценарий оповещения, включающий сеанс оповещения длительностью не менее 12 минут: с последовательной передачей прерывистого сигнала типа «сирена» (до 3 мин.), речевой информации длительностью (до 5 мин.), непрерывного сигнала оповещения типа «сирена» (до 3 мин.) и перерывами между передаваемыми звуковыми сигналами и речевой информацией – не менее 1 мин.;

в) согласно сценарию оповещения ОСОРУ находится в дежурном режиме с переходом не ранее чем через один час в рабочий режим для передачи сеанса оповещения и последующим переходом в дежурный режим;

г) фиксируются количество сеансов оповещения до полной разрядки резервного источника электропитания.

5.7.2 Проверка показателей ОСОС

Измерение уровня акустического давления, создаваемого ОСОС, проводят  шумомером с частотным анализатором на открытой местности в горизонтальном направлении на расстоянии 30 м от оси ОСОС при скорости ветра не более 0,5 м/с. С УЗМ ИС подается команда на включение ОСОС. Длительность включения не превышает 3 мин.

5.8 Проверка требований к электропитанию ОСОС

ОСОС подключают к УЗУМ ИС, электропитание подсоединяют через лабораторный автотрансформатор (либо иное испытательное оборудование или средство измерения, позволяющее проводить данные регулировки), контроль напряжения допускается измерять мультиметром/вольтметром, устанавливают:

- максимальное (1,1 U ном) значение напряжения с частотой (50 ±1) Гц, проводят проверку ОСОС в соответствии с пунктом 5.6.1,

- минимальное (0,85 U ном) значение напряжения питания ОСО, проводят в проверку ОСОС в аналогичном порядке по 5.8.1.

Результатом испытаний по проверке требований к электропитанию ОСОС от сети переменного тока напряжением 1,1 U ном и 0,85 U ном является работоспособность ОСОС.

5.9 Проверка требований к электропитанию ОСО от источника постоянного тока

Соединяют ОСО с источником питания постоянного тока напряжением (60 ± 12) В, (48 ± 12) В, (12 ± 2) В.

Мультиметр/вольтметр подключают параллельно тому участку цепи, на котором измеряют напряжение. Устанавливают номинальное напряжение UHOM. Повторяют испытание для максимального и минимального значений напряжения.

Результаты испытаний считают положительными, если ОСО работоспособно в соответствии с 5.6.

5.10 Проверка функционирования ОСО при размещении на открытом пространстве после воздействия высоких температур

5.10.1 Испытания проводят по ГОСТ 30630.2.1-2001 (метод 201-2.1.1), время выдержки в камере не менее 4 ч при температуре плюс (50 ± 2) °С.

5.10.2 После выдержки ОСО в камере, не позднее чем через 5 мин производят проверку требований по 5.6.

5.11 Проверка функционирования ОСО при размещении на открытом пространстве после воздействия низких температур

5.11.1 Испытания проводят по ГОСТ 30630.2.1-2001 (метод 203-1), время выдержки в камере не менее 4 ч при температуре минус (50 ± 2) °С.

5.11.2 После выдержки проверяемого ОСО в камере, не позднее чем через 5 мин производят проверку требований по 5.6.

5.12 Проверка функционирования ОСО при размещении на открытом пространстве после воздействия повышенной влажности воздуха

5.12.1 Испытания проводят по ГОСТ 30630.2.2 (метод 207-2), время выдержки в камере не менее 48 ч при относительной влажности воздуха (95 ± 3) %.

После выдержки в камере проверяемое ОСО извлекают и выдерживают не менее 24 ч в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

5.12.2 После времени выдержки в нормальных климатических условиях производят проверку требований по 5.6.

5.13 Проверка функционирования ОСО при размещении в закрытых отапливаемых помещениях после воздействия пониженных температур

5.13.1 Испытания проводят по ГОСТ 30630.2.1 (метод 201-2.1.1), время выдержки в камере не менее 4 ч при температуре (минус 10 ± 2) °С.

5.13.2 После выдержки проверяемого ОСО в камере, не позднее чем через 5 минут производят проверку требований по 5.6.

5.14 Проверка функционирования ОСО при размещении в закрытых отапливаемых помещениях после воздействия повышенной влажности воздуха

5.14.1 Испытания проводят по ГОСТ 30630.2.2 (метод 207-2), время выдержки в камере не менее 48 ч при относительной влажности воздуха (78± 3) %.

После выдержки в камере проверяемое ОСО извлекают и выдерживают не менее 24 ч в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

5.14.2 После времени выдержки в нормальных климатических условиях производят проверку требований по 5.6.

5.15 Проверка функционирования ОСО при размещении в закрытых отапливаемых помещениях после воздействия высоких температур

5.15.1 Испытания проводят по ГОСТ 30630.2.1-2001 (метод 201-2.1.1), время выдержки в камере не менее 4 ч при температуре плюс (45 ± 2) °С.

5.15.2 После выдержки ОСО в камере, не позднее чем через 5 мин производят проверку требований по 5.6.

5.15 Результаты испытаний по 5.10 – 5.15 считают положительными, если сохраняется работоспособность ОСО в соответствии с 5.6 и при визуальном контроле:

- на лакокрасочных покрытиях отсутствуют растрескивания или размягчения и другие недопустимые изменения внешнего вида.

Примечание — Допускаются отдельные мелкие вздутия лакокрасочных покрытий, исчезающие после выдержки их в течение 12–24 ч в нормальных климатических условиях испытаний, а также небольшие пятна, появляющиеся вследствие изменения оттенка краски;

- на металлических деталях (в том числе с металлическими или неметаллическими неорганическими покрытиями), не подлежащих лакокрасочной защите, отсутствуют следы коррозии или другие видимые изменения внешнего вида.

5.16 Проверка степени защиты, обеспечиваемой оболочкой ОСО (код IP)

5.16.1 Испытания проводят по ГОСТ 14254.

5.16.2 Испытание по проверке защиты от пыли проводят для категории оболочки 2 в среде неабразивной непроводящей пыли (порошок талька).

5.16.3 Испытание по проверке защиты от воды проводят для категории оболочки 2 с помощью качающейся трубы или разбрызгивателя по ГОСТ 14254-2015 (пункт 14.2.4).

5.16.4 После каждого из испытаний по 5.16.2 и 5.16.3 не позднее чем через 5 минут производят проверку требований по 5.6.

5.17 Проверка требований надежности

5.17.1 Среднее время наработки на отказ определяют временем наработки ОСО от первого применения по назначению до возникновения отказа или от момента его задействования после ремонта и восстановления работоспособного состояния после отказа до возникновения следующего отказа. Критерием отказа является неработоспособность (отказ) любой составной части ОСО. За результат принимают среднее арифметическое значение для совокупности не менее двух ОСО.

Примечание – В качестве сведений об отказах и наработке на отказ допускается учитывать результаты предварительных, приемочных, квалификационных, приемо-сдаточных, периодических, типовых и других категорий испытаний, проведенных в установленном порядке.

Определяют среднюю наработку Нрем.ср до отказа и между отказами, которые могут быть устранены посредством ремонта, по формуле:

| Нрем.ср = j=1NminНремjN , |  |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| где | minНремj | – минимальная из наработок составных частей, ч; |  |
|  | N | – число образцов ОСО, принимаемых в расчете. |  |

5.17.2 Назначенный срок службы Сн, в течение которого не должно произойти критического отказа с вероятностью, близкой к единице, определяют по формуле:

| Сн = minCjn , |  |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| где | minCj | – минимальный из сроков службы составных частей, не подлежащих ремонту (в годах); |  |
|  | n | – коэффициент запаса по сроку службы. |  |

Cj определяют по нормативной документации на составные части или по данным априорной или статистической информации об их надежности от эксплуатирующих организаций.

Рекомендуемое значение n выбирают из диапазона от 1,2 до 2 в зависимости от требований к виду ОСО по назначению, имеющейся информации о критических отказах аналогичных изделий (по результатам эксплуатации или испытаний) и их последствиях.

УДК 614.894:006.354									МКС 13.200

Ключевые слова: гражданская оборона, оконечные средства оповещения, устройства запуска, технические требования, методы испытаний

В Российской Федерации применяют ГОСТ Р 53188.1-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений. Шумомеры. Часть 1. Технические требования»