| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (EACC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 28927-5— (проект, RU, 1-я редакция) |

Вибрация

Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин

Часть 5

Машины сверлильные ударные и безударные

(ISO 28927-5:2009, Hand-held portable power tools — Test methods for evaluation of vibration emission — Part 5: Drills and impact drills, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН	Обществом с ограниченной ответственностью «Электронные технологии и метрологические системы» (ООО «ЭТМС») и Закрытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (ЗАО «НИЦ КД») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН	Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 принят	Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 сентября 2012 г. № 38-2010)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166)004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения Беларусь Киргизия Россия Узбекистан | AM BY KG RU UZ | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Кыргызстандарт Росстандарт Узбекское агентство по техническому регулированию |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 28927-5:2009 «Машины ручные. Методы испытаний для определения вибрационной активности. Часть 5. Машины сверлильные ударные и безударные» («Hand-held portable power tools – Test methods for evaluation of vibration emission – Part 5: Drills and impact drills», IDT), включая изменение Amd.1:2015.

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 3 «Пневматические инструменты и машины» Технического комитета TC 118 «Компрессоры, пневматические инструменты, машины и оборудование» Международной организации по стандартизации (ISO).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Дополнительные сноски в тексте стандарта, выделенные курсивом, приведены для пояснения текста оригинала

5 ВЗАМЕН ГОСТ 30873.6–2006 (ИСО 8662-6:1994)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном Интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1	Область применения ……………………………...…………………………………………..............

2	Нормативные ссылки …………………………………………………..……………………..............

3	Термины и определения ………………………………………………....…………………..............

4	Базовые стандарты и испытательные коды по вибрации......................………………..............

5	Машины, на которые распространяется настоящий стандарт ………………………………….

6	Измеряемая вибрация…………..……………………………….......................................................

7	Требования к средствам измерений………..................................................................………….

8	Условия испытаний и режим работы машины во время испытаний.........................................

9	Результаты измерений и оценка их достоверности ……………………………………................

10	Протокол испытаний …………………...........................................................................................

Приложение А (рекомендуемое) Форма протокола испытаний для определения вибрационной характеристики сверлильных машин.............................................

Приложение В (обязательное) Неопределенность измерения ……..............................................

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам …....................................................

Библиография …………………………………………………………………………………....................

Введение

Настоящий стандарт согласно классификации ГОСТ 12.1.0121) относится к стандартам безопасности типа С (испытательный код по вибрации), устанавливающим лабораторные методы измерения вибрации на рукоятках ручных машин в целях заявления и подтверждения их вибрационных характеристик2).

Если требования, установленные испытательным кодом по вибрации, отличаются от требований стандартов безопасности более высокого уровня (типов А и В по классификации ГОСТ 12.1.012), то руководствоваться следует испытательным кодом по вибрации.

Общие требования к испытательным кодам по вибрации для ручных машин установлены ГОСТ 165193) (стандарт безопасности типа В).

Основным отличием настоящего стандарта от ГОСТ 16519 является определение точек измерений (обычно на рукоятке ручной машины) как можно ближе к кисти руки оператора между его большим и указательным пальцами, поскольку при этом установленный преобразователь вибрации в меньшей степени мешает обхвату рукоятки.

Исследования показывают, что вибрация сверлильных машин разных видов в типичных условиях применения может различаться весьма существенно. Для машин ударного действия основным источником вибрации являются наносимые удары, а результаты измерений вибрации в значительной степени зависят от состояния головки сверла, объекта сверления и особенностей работы оператора. Для машин безударного действия создаваемая вибрация зависит от дисбаланса зажимного патрона, биения патрона и дисбаланса вставного инструмента. В некоторых случаях существенным источником вибрации является изменяющиеся условия контакта сверла с материалом.

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний с имитацией реального рабочего процесса сверления. Для обеспечения достаточно хорошей воспроизводимости результатов измерений, отвечающих требованиям представительности по ГОСТ 16519, в настоящем стандарте установлена детализированная процедура испытаний, все требования которой должны быть соблюдены с высокой точностью.  Вместе с тем при необходимости оценить вибрацию на конкретном рабочем месте следует применять методы ГОСТ 31192.21).

Испытательные коды по вибрации для ручных машин предполагают получение (усреднением по ансамблю машин) оценки верхнего квартиля распределения параметра вибрации для машин данной модели в реальных условиях применения. Эта вибрация может существенно отличаться от измерения к измерению и зависит от многих факторов, в число которых входят оператор, применяющий машину, рабочее задание, состояние вставного инструмента или расходных материалов. Существенное влияние оказывает также и качество технического обслуживания машин. Особенно значительным влияние оператора и выполняемой операции становится в случае, если вибрация, создаваемая ручной машиной, невелика. Поэтому если в результате испытаний в соответствии с испытательным кодом по вибрации получено значение параметра вибрационной характеристики менее 2,5 м/с2, то для оценки вибрации на рабочем месте следует использовать значение 2,5 м/с2.

Для более точной оценки вибрации на рабочем месте применяют ГОСТ 31192.2. Эта оценка может оказаться как выше, так и ниже той, что получена с использованием вибрационной характеристики, заявленной для данной ручной машины в соответствии с настоящим стандартом. К повышению вибрации приводят такие факторы, связанные с техническим состоянием машины, как износ и искривление сверла, износ и дисбаланс зажимного патрона, а также неправильно подобранное сочетание мощности ручной машины, размера сверла и прилагаемой силы подачи.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Вибрация

определение параметров вибрационной характеристики ручных машин

Часть 5

Машины сверлильные ударные и безударные

Mechanical vibration. Evaluation of vibration emission of hand-held power tools. Part 5.

Drills and impact drills

Дата введения — 2026—12—01

1  Область применения

Настоящий стандарт, представляющий собой испытательный код по вибрации1), устанавливает лабораторный метод определения параметров вибрационной характеристики сверлильных машин ударного и безударного действия (далее – машины или ручные машины) по измерениям вибрации на рукоятках.  Результаты испытаний могут быть использованы для сравнения разных моделей машин одного вида.

Настоящий стандарт распространяется на сверлильные машины прямые, угловые, с рукояткой пистолетного типа, вращательного и ударного действия, предназначенные для высверливания отверстий в любых материалах (см. раздел 5), с пневматическим и иным приводом. Настоящий стандарт не распространяется на мощные сверлильные машины с винтовым механизмом подачи, а также на сверлильные машины с приводом от двигателя внутреннего сгорания.

Примечание – В настоящем стандарте применен термин «(ручные) машины» вместо часто употребимого «(ручной) инструмент», чтобы избежать путаницы со «вставным инструментом».

2  Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 1851),  Grey cast irons – Classification (Чугун серый литейный. Классификация)

ISO 6302), Structural steels — Plates, wide flats, bars, sections and profiles (Сталь конструкционная. Прокат толстолистовой, широкополосный, сортовые и фасонные профили)

ISO 27873), Rotary and percussive pneumatic tools — Performance tests (Машины пневматические вращательного и ударного действия. Эксплуатационные испытания)

ISO 53494) (all parts), Mechanical vibration — Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration (Вибрация. Измерения локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека)

ISO 5391:2003 Pneumatic tools and machines — Vocabulary (Пневматические машины и инструмент. Словарь)

ISO 170661), Hydraulic tools — Vocabulary (Инструмент гидравлический. Словарь)

ISO 20643:2005, Mechanical vibration — Hand-held and hand-guided machinery — Principles for evaluation of vibration emission (Вибрация. Машины ручные и с ручным управлением. Принципы определения параметров вибрационной характеристики)

EN 120962), Mechanical vibration — Declaration and verification of vibration emission values (Вибрация. Заявление и подтверждение вибрационных характеристик)

3  Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 5391, ISO 17066 и ISO 20643, а также следующие термины с соответствующими определениями и обозначения.

3.1 Термины и определения

3.1.1 сверлильная машина (drill): Ручная машина, передающая вращение на шпиндель, обычно через зубчатый редуктор.

Примечание 1 – На шпинделе обычно находится сверлильный патрон, конус Морзе или другое зажимное устройство, позволяющее использовать машину для сверления и растачивания отверстий в металле, дереве и других материалах.

Примечание 2 – Данное определение модифицировано по отношению к ISO 5391:2003, статья 2.1.1.

3.1.2 прямая  сверлильная машина (straight drill): Сверлильная машина, выходной шпиндель которой расположен на одной оси с рукояткой и двигателем.

Примечание – Данное определение модифицировано по отношению к ISO 5391:2003, статья 2.1.1.1.

3.1.3 угловая сверлильная машина (angle drill): Сверлильная машина, шпиндель которой расположен под углом к рукоятке и двигателю.

Примечание – Данное определение модифицировано по отношению к ISO 5391:2003, статья 2.1.1.3.

3.1.4 сверлильная машина с пистолетной рукояткой (drill with pistol grip): Сверлильная машина, рукоятка которой расположена сбоку от двигателя и не по оси шпинделя.

[ISO 5391:2003, статья 2.1.1.2]

3.1.5 ударная сверлильная машина (impact drill): Сверлильная машина со встроенным ударным механизмом, позволяющим шпинделю помимо вращательного движения совершать также движения в осевом направлении.

3.1.6 устройство нагружения (loading device): Устройство, обеспечивающее вращение шпинделя с постоянной частотой и поглощение производимой машиной энергии.

3.2	Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения.

| Обозначение | Величина | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| ahw | Среднеквадратичное значение корректированного ускорения в одном направлении измерений | м/с2 |
| ahv | Полное среднеквадратичное значение ускорения | м/с2 |
|  | Среднее арифметическое значений ahv по нескольким измерениям для одного оператора и одного положения кисти руки | м/с2 |
| ah | Среднее арифметическое значений по всем операторам для одного положения кисти руки | м/с2 |
|  | Среднее арифметическое значений ah по нескольким ручным машинам для одного положения кисти руки | м/с2 |
| ahd | Заявленное значение параметра вибрационной характеристики | м/с2 |
| sn1 | Выборочное стандартное отклонение для серии измерений | м/с2 |
| R | Стандартное отклонение воспроизводимости | м/с2 |
| Cv | Коэффициент вариации в серии измерений | – |
| K | Параметр, характеризующий неопределенность измерения (расширенная неопределенность) | м/с2 |

4  Базовые стандарты и испытательные коды по вибрации

Настоящий стандарт основан на требованиях базового стандарта ISO 20643 к испытательным кодам по вибрации для ручных машин, в том числе в части структуры стандарта, за исключением  приложений.

В приложении А приведена рекомендуемая форма протокола испытаний, в приложении В – процедура определения расширенной неопределенности .

5   Машины, на которые распространяется настоящий стандарт

Настоящий стандарт распространяется на машины,  применяемые для сверления отверстий в любых материалах посредством производимого ими вращательного или вращательного и ударного движения.

Примеры типичных машин, на которые распространяется настоящий стандарт, показаны на рисунках 1 – 7.

Рисунок 1 – Прямая сверлильная машина

Рисунок 2 – Прямая сверлильная машина с поддерживающей рукояткой

Рисунок 3 – Сверлильная машина с пистолетной рукояткой

Рисунок 4 – Сверлильная машина с пистолетной рукояткой и поддерживающей рукояткой

Рисунок 5 – Угловая сверлильная машина

Рисунок 6 – Ударная сверлильная машина

Рисунок 7 – Ударная сверлильная машина с поддерживающей рукояткой

6  Измеряемая вибрация

6.1 Направления измерений

Измерения локальной вибрации проводят для каждой рукоятки одновременно в трех ортогональных направлениях, показанных на рисунках 8 – 14.

6.2 Точки измерений

Измерения проводят в зонах обхвата, в которых оператор удерживает машину и прилагает силу подачи при ее нормальном использовании. Для одноручных машин измерения проводят в одной точке.

Для каждой из зон обхвата предпочтительным является расположение преобразователей вибрации по возможности ближе к кисти руки оператора между большим и указательным пальцами.

Если установка преобразователей вибрации в предпочтительных точках измерений невозможна, то используют дополнительные точки измерений на той же стороне рукоятки, что и предпочтительные точки, и как можно ближе к ним.

Для антивибрационных рукояток используют те же предпочтительные и дополнительные точки измерений.

Предпочтительные и дополнительные точки измерений для машин разных типов, на которые распространяется настоящий стандарт, показаны на рисунках 8 –14.

1 – предпочтительная точка измерений; 2 – дополнительная точка измерений

Рисунок 8 – Точки и направления измерений для прямой сверлильной машины

1 – предпочтительная точка измерений; 2 – дополнительная точка измерений

Рисунок 9 – Точки и направления измерений для прямой сверлильной машины с поддерживающей рукояткой

1 – предпочтительная точка измерений; 2 – дополнительная точка измерений

Рисунок 10 – Точки и направления измерений для сверлильной машины с пистолетной рукояткой

1 – предпочтительная точка измерений; 2 – дополнительная точка измерений

Рисунок 11 – Точки и направления измерений для сверлильной машины с пистолетной и поддерживающей рукоятками

1 – предпочтительная точка измерений; 2 – дополнительная точка измерений

Рисунок 12 – Точки и направления измерений для угловой сверлильной машины

1 – предпочтительная точка измерений; 2 – дополнительная точка измерений

Рисунок 13 – Точки и направления измерений для ударной сверлильной машины

1 – предпочтительная точка измерений; 2 – дополнительная точка измерений

Рисунок 14 – Точки и направления измерений для ударной сверлильной машины с поддерживающей рукояткой

6.3 Измеряемые параметры вибрации

Измеряемые параметры вибрации – по ISO 20643:2005 (подраздел 6.3).

6.4 Полная вибрация

Для каждой зоны обхвата должно быть определено и отражено в протоколе испытаний полное среднеквадратичное значение ускорения согласно ISO 20643: 2005 (подраздел 6.4). Допускается проводить измерения полной вибрации только для одной зоны обхвата, если известно (например, в результате предварительных испытаний с участием одного оператора в серии из пяти измерений), что для нее среднеквадратичное значение полного ускорения выше, чем для другой зоны обхвата, более чем на 30 %.

Полное среднеквадратичное значение ускорения рассчитывают для каждой серии измерений по формуле

.	(1)

7  Требования к средствам измерений

7.1 Общие положения

Общие требования к средствам измерений – по ISO 20643:2005 (подраздел 7.1).

7.2 Преобразователи вибрации

7.2.1 Требования к преобразователям вибрации

Общие требования к преобразователям вибрации – по ISO 20643:2005 (пункт 7.2.1).

Общая масса преобразователя вибрации с устройством крепления должна быть достаточно мала, чтобы не оказывать влияния на результаты измерений.

Контроль выполнения данного требования особенно важен для машин с легкими пластиковыми рукоятками (см. ISO 5349-2).

7.2.2 Крепление преобразователя вибрации

Преобразователь вибрации или переходный блок (в случае его использования) должен быть жестко закреплен на поверхности рукоятки ручной машины.

Если измерения проводят с использованием трех однокомпонентных преобразователей вибрации, их устанавливают с помощью переходного блока (кубика).

Измерительные оси (двух однокомпонентных преобразователей или две оси трехкомпонентного преобразователя), направленные параллельно вибрирующей поверхности, должны находиться на расстоянии от нее не более 10 мм.

При измерениях вибрации ударных сверлильных машин настоятельно рекомендуется использовать механические фильтры.

7.3 Фильтр частотной коррекции

Требования к фильтру частотной коррекции – по ISO 5349-1.

7.4 Время интегрирования

Требования к устройству интегрирования – по ISO 20643:2005 (подраздел 7.4). Для каждого измерения время интегрирования должно быть не менее 8 с, что согласуется с длительностью работы машины во время испытаний (см. 8.4).

7.5 Вспомогательное оборудование

Для машин с пневматическим приводом давление сжатого воздуха измеряют манометром, обеспечивающим точность измерения не менее 0,1 бар1).

Для машин с гидравлическим приводом расход жидкости измеряют расходомером, обеспечивающим точность измерения не менее 0,25 л/мин.

Для машин с электрическим приводом напряжение питания измеряют вольтметром, обеспечивающим точность измерения не менее 3 %.

Силу подачи измеряют с точностью не менее 1 Н, например с помощью весов, на которых стоит оператор.

7.6 Проверка измерительной цепи

Проверку измерительной цепи выполняют в соответствии с ISO 20643:2005 (подраздел 7.6).

8  Условия испытаний и режим работы машины во время испытаний

8.1 Общие положения

Для испытаний используют новую смазанную машину, обеспеченную соответствующим техническим уходом. В процессе испытаний машину удерживают способом, характерным для операции сверления. Если для машины данной модели изготовителем рекомендован прогрев, то перед началом испытаний ее выдерживают установленное время во включенном состоянии.

Одноручные машины в процессе испытаний удерживают одной рукой. Измерения для них проводят только в одной точке и при одном положении кисти руки.

В процессе испытаний имитируют реальную операцию сверления в сером чугуне для машин безударного действия и в бетоне для машин ударного действия (см. 8.4).

Питание машины во время испытаний должно соответствовать номинальному режиму работы, установленному изготовителем. Работа машины в процессе испытаний должна быть стабильной.

8.2 Режим работы машины

8.2.1 Пневматические машины

В процессе испытаний машина работает при номинальном давлении сжатого воздуха в соответствии с рекомендациями изготовителя. Работа машины должна быть стабильной и плавной. Давление сжатого воздуха измеряют и результат измерения заносят в протокол испытаний.

Сжатый воздух подают по шлангу диаметром, рекомендуемым изготовителем, и длиной 3 м. Шланг должен быть соединен с машиной через резьбовой переходник, предпочтительно тот, что входит в комплектацию машины, и закреплен хомутом. Устройства для быстрого соединения шланга с машиной при испытаниях не применяют, поскольку их масса способна повлиять на измеряемую вибрацию.

Давление сжатого воздуха поддерживают постоянным в соответствии с рекомендациями изготовителя и измеряют согласно ISO 2787 непосредственно за соединительным шлангом. Давление в процессе испытаний не должно отклоняться от значения, установленного изготовителем, более чем на 0,2 бар.

8.2.2 Гидравлические машины

В процессе испытаний машина работает при номинальном расходе жидкости в соответствии с рекомендациями изготовителя. Работа машины должна быть стабильной и плавной. Перед началом измерений машину прогревают в течение приблизительно 10 мин. Расход жидкости измеряют и результат измерения заносят в протокол испытаний.

8.2.3 Электрические машины

В процессе испытаний машина работает при номинальном напряжении питания в соответствии с рекомендациями изготовителя. Работа машины должна быть стабильной и плавной. Напряжение питания измеряют и результат измерения заносят в протокол испытаний.

8.3 Другие влияющие величины

В процессе испытаний измеряют и регистрируют в протоколе испытаний силу подачи.

8.4 Факторы, характеризующие условия испытаний

8.4.1	Безударные сверлильные машины

Машины безударного действия испытывают со стандартным сверлом, применяемым при данной частоте вращения и диаметром, как указано в таблице 1. Машины, способные работать в нескольких режимах, испытывают на максимальной частоте вращения с соответствующим сверлом.

Испытания начинают с новым или с заново заточенным сверлом, с помощью которого просверливают отверстия в отливке либо из серого чугуна марки 250 по ISO 1851), либо из низкоуглеродистой стали марки Е235 по ISO 6302). Устройство нагружения с установленным объектом обработки (отливкой) не должно иметь существенных резонансов, способных оказать влияние на результат испытаний.

Для машин с частотой вращения менее 10 000 мин-1 оператором в процессе испытаний должна быть приложена в дополнение к весу машины направленная вертикально вниз сила подачи согласно таблице 1. Объект обработки должен быть надежно закреплен на деревянном стенде на высоте, обеспечивающей удобную работу оператора.  Измерения начинают в момент первого контакта сверла с объектом обработки и останавливают спустя 8 с после начала или непосредственно перед получением сквозного отверстия. В серии измерений высверливают пять отверстий. При испытаниях со сверлом диаметром 10 мм рабочая операция состоит в рассверливании предварительно высверленного отверстия диаметром 3 мм.

У машин с частотой вращения равной или более 10 000 мин-1 основной вклад в вибрацию рукоятки вносит не процесс сверления (взаимодействие сверла с материалом), а неуравновешенность вращающихся частей машины. Поэтому такие машины испытывают в холостом режиме работы (без нагрузки) со сверлом 1,5 мм. В каждой серии измерений выполняют по пять холостых пусков, каждый длительностью 8 с.

Силы и моменты сил, приложенные к машине, влияют на создаваемую вибрацию, поэтому важно, чтобы их распределение по зонам обхвата было приблизительно таким же, как при реальном применении машины.

Таблица 1 – Диаметры сверл и силы подачи для разных частот вращения (в режиме холостого хода) при испытаниях безударных сверлильных машин Частота вращения, мин-1; Диаметр сверла, мм; Машины с пистолетной рукояткой; Машины прямые и угловые. Сила подачи, Н; Допуск, Н; Сила подачи, Н; Допуск, Н. От 5500 до 10 000; 1,5; 50; 10; 50; 10. От 3100 до 5499; 3; 100; 15; 100; 15. От 1000 до 3099; 6; 150; 30; 100; 15. Менее 1000; 10; 200; 30; 100; 15.

(Amd.1:2015)

8.4.2	Ударные сверлильные машины

При испытаниях ударных сверлильных машин частоту вращения устанавливают в соответствии с рекомендациями изготовителя для сверления по бетону сверлами диаметром 8 мм.

Испытания начинают с новым сверлом диаметром 8 мм и длиной приблизительно 100 мм для сверления по бетону.

В процессе испытаний выполняют сверление отверстий в объекте обработки, которое представляет собой блок неармированного бетона (см. таблицу 2) прямоугольной формы размером не менее 500×500×200 (высота) мм, плотно опирающийся на поверхность демпфирующего материала. Блок должен иметь предел прочности на сжатие в возрасте 28 дней (определенный в соответствии с ISO 6791)) не менее 40 МПа. В качестве демпфирующего материала, компенсирующего все неровности поверхности бетонного блока, могут быть использованы, например, песок, изолирующее покрытие или деревянный настил. Установленный блок не должен иметь значительных резонансов в области частот, где они могли бы оказать влияние на результат испытаний.

Оператор в дополнение к весу машины прилагает силу подачи 15030 Н, направленную вертикально вниз (см. рисунок 15).

Измерения начинают в момент первого контакта сверла с бетонным блоком и останавливают спустя 8 с после начала или по достижении сверлом глубины 80 мм в зависимости от того, какое из этих событий наступит раньше.

Силы и моменты сил, приложенные к машине, влияют на создаваемую вибрацию, поэтому важно, чтобы их распределение по рукояткам было приблизительно таким же, как и в реальных условиях применения машины.

Таблица 2 – Состав бетона (на 1 м3), используемого в испытаниях ударных сверлильных машин

| Цемента, кг | Вода, м3 | Заполнительb |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Масса, кг | Размер частиц, мм | Массовая доля, % |
| 450 | 0,22 | 1450 | От 0 до 0,25 | 123 |
|  |  |  | От 0 до 0,50 | 505 |
|  |  |  | От 0 до 1,00 | 805 |
|  |  |  | От 0 до 4,00 | 100 |
| a Массовое отношение воды к цементу должно составлять 0,490,02 (при допуске на массу цемента/воды +10 %, что дает возможность изготовителю бетона обеспечить требуемую прочность на сжатие при использовании конкретной марки цемента). b Не должен быть ни слишком твердым (галька, гранит), ни слишком мягким (известняк). |  |  |  |  |

а Оператор стоит на весах с целью контроля силы подачи.

Рисунок 15 – Рабочая поза оператора при испытаниях ударных сверлильных машин

8.5 Операторы

В испытаниях участвуют три оператора. Поскольку оператор оказывает существенное влияние на вибрацию машины, к испытаниям могут допускаться только лица, имеющие достаточный опыт работы со сверлильными машинами и способные правильно выполнять рабочие операции с их применением.

9  Результаты измерений и оценка их достоверности

9.1 Регистрируемые значения параметров вибрации

Для каждой машины, представленной на испытания, выполняют по пять измерений вибрации с участием каждого из операторов.

Результаты измерений для каждой машины заносят в протокол испытаний, как показано в приложении А (см. также 6.4).

Для данных, полученных с участием каждого из оператора и в каждой точке измерений, рассчитывают стандартное отклонение sn−1 , а также коэффициент вариации CV по формулам:

,	(2)

,	(3)

где	ahvi – полное среднеквадратичное значение ускорения в i-м измерении серии из пяти измерений, м/с2;

– среднее арифметическое значений ahvi в серии из пяти измерений, м/с2;

n – число измерений в серии измерений, равное пяти.

Если окажется, что CV превышает 0,15 или sn−1 превышает 0,3 м/с2, то проводят проверку правильности выполнения процедуры испытаний, и в случае выявления ошибок измерения повторяют. Если ошибок в проведении испытаний не обнаружено, то результаты измерений считают достоверными.

9.2 Заявляемые и подтверждаемые параметры вибрационной характеристики машины

Полученные в каждой точке измерений для каждого оператора значения , являющиеся средними арифметическими значений ahv в сериях из пяти измерений, усредняют по трем операторам, в результате чего получают значение ah.

Если проводят испытания единичной машины, то в качестве заявляемого значения ahd принимают максимальное из значений ah по всем точкам измерений (двум точкам для машины с двумя рукоятками и одной точке для одноручной машины).

Если проводят испытания партии машин, то число испытуемых машин должно быть не менее трех. Для каждой точки измерений по результатам измерений ah для всех машин вычисляют их среднее арифметическое значение . В качестве заявляемого значения ahd принимают максимальное из значений  по всем точкам измерений (двум точкам для машины с двумя рукоятками и одной точке для одноручной машины).

Параметры вибрационной характеристики ahd и K должны быть представлены в соответствии с процедурой, установленной EN 120961). Если первой значащей цифрой ahd является единица, то значение ahd должно быть представлено с точностью до двух с половиной значащих цифр (например 1,20 м/с2; 14,5 м/с2). Если первой значащей цифрой ahd является любая цифра, кроме единицы, то значение ahd должно быть представлено с точностью до двух значащих цифр (например 0,93 м/с2; 8,9 м/с2). В представлении K число цифр после десятичной запятой должно быть таким же, как и в представлении ahd.

Значение K определяют в соответствии с EN 12096 на основе стандартного отклонения воспроизводимости σR (см. приложение В).

10  Протокол испытаний

В протоколе испытаний указывают следующие данные:

a) стандарт, в соответствии с которым проведены испытания (т. е. приводят ссылку на настоящий стандарт);

b) название испытательной лаборатории;

c) дату испытаний и лицо, ответственное за их проведение;

d) сведения о машине (изготовитель, модель, заводской номер и т. п.);

e) заявляемые параметры вибрационной характеристики ahd и K;

f) присоединяемые или вставные инструменты;

g) параметры системы питания (давление сжатого воздуха, электрическое напряжение и т. п.);

h) средства измерений (преобразователи, устройство регистрации данных, аппаратное и программное обеспечение);

i) точки и способы установки преобразователей, направления измерений и все показания, снимаемые в процессе испытаний;

j) условия работы машины в процессе испытаний и значения величин в соответствии с 8.2 и 8.3;

k) подробные результаты испытаний (см. приложение А).

Если положение преобразователей или другие условия измерений были отличны от установленных настоящим стандартом, то эти отличия должны быть приведены в протоколе испытаний вместе с их обоснованием.

# Приложение А
(рекомендуемое)

Форма протокола испытаний для определения вибрационной характеристики сверлильных машин

Форма протокола испытаний показана таблицами А.1 и А.2.

Таблица А.1 – Общие сведения и представляемые результаты испытаний

| Испытания проведены в соответствии с ГОСТ ISO 28927-5 «Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 5. Машины сверлильные ударные и безударные» |  |
| --- | --- |
| Ответственные за испытания |  |
| Испытательная лаборатория: | Испытания провел: Протокол составил: Дата: |
| Объект испытаний и заявляемая вибрационная характеристика |  |
| Испытуемая машина (тип, изготовитель, модель, заводской номер, тип привода, номинальная частота вращения без нагрузки): | Заявляемая вибрационная характеристика (ahd, K): |
| Средства измерений |  |
| Преобразователи (изготовитель, тип, точки установки, метод крепления) с приложением фотографий; механический фильтр (если использовался): |  |
| Средства измерений вибрации: | Другое оборудование: |
| Условия и результаты испытаний |  |
| Условия испытаний (диаметр и длина сверла, объект обработки, поза оператора и положение его рук) с приложением фотографий: |  |
| Сила подачи: | Параметры питания (давление сжатого воздуха, расход жидкости, напряжение питания): |
| Другие величины: | Частота вращения (при необходимости): |

| Таблица А.2 – Результаты измерений для одной машины | Заводской номер: | Поддерживающая рукоятка (точка измерений 2) | По операторам | C v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a h для точки измерений 2: | s R для точки измерений 2: | Примечание – ahw и ahv рассчитывают по 6.4 и 9.2, sn- и Cv –по 9.1, sR – по приложению В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | s n-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a hv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a hv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a hw z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a hw y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a hw x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модель машины: | Основная рукоятка (точка измерений 1) | По операторам | C v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a h для точки измерений 1: | s R для точки измерений 1: |  |
|  |  |  |  | s n-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a hv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a hv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a hw z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a hw y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a hw x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата: |  | Измере-ние |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Оператор |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Измерение |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |  |  |

# Приложение В
(обязательное)

Неопределенность измерения

В.1	Общие положения

Параметр K, м/с2, характеризует неопределенность заявленного параметра ahd, а в случае испытания партии машин – изменения этого параметра внутри партии.

Сумма ahd и K представляет собой предел, ниже которого с большой степенью вероятности находится параметр вибрации единичной машины и вибрационные параметры заданной большой доли машин в партии.

В.2	Испытания единичной машины

В случае испытаний единичной машины параметр K рассчитывают по формуле

,

где 	σR – стандартное отклонение воспроизводимости, которое может быть оценено через выборочное стандартное отклонение sR. В качестве оценки sR можно принять большее из двух значений, получаемых по формулам:

a) ;

b) .

Примечание 1 – Формула, приведенная в перечислении b) является эмпирической и может рассматриваться как определяющая нижний предел возможных значений sR.

Для расчетов по формуле, приведенной в перечислении а), используют данные в  точке измерений, где получено максимальное значение ah, при этом

– среднее арифметическое значение выборочных дисперсий , рассчитанных по результатам пяти измерений для каждого j-го оператора (в 9.2  обозначено ) по формуле

,

где	n – число измерений для каждого оператора, равное пяти;

– значение полной вибрации для j-го оператора в i-м измерении;

– значение полной вибрации для j-го оператора, усредненное по пяти измерениям,

– выборочная дисперсия результатов измерений по трем операторам, рассчитываемая по формуле

,

где	m – число операторов, равное трем;

– значение полной вибрации для j-го оператора, усредненное по пяти измерениям;

– значение полной вибрации, усредненной по трем операторам;

– максимальное из значений  по всем точкам измерений.

Примечание 2 – Значение sR представляет собой оценку стандартного отклонения воспроизводимости результатов испытаний, выполненных в разных испытательных лабораториях. В настоящее время собрано недостаточно данных о воспроизводимости результатов испытаний, выполняемых в соответствии с настоящим стандартом, поэтому для оценки sR использованы характеристики повторяемости результатов испытаний для отдельных моделей машин согласно EN 12096.

В.3	Испытания партии машин

В случае испытаний партии машин параметр K рассчитывают по формуле

,

где	σt – параметр, характеризующий разброс значений вибрационного параметра по ансамблю машин, который может быть оценен через выборочное стандартное отклонение st. В качестве оценки st можно принять большее из двух значений, получаемых по формулам:

a) ;

b) .

Вычисления по указанным формулам выполняют по данным измерений в точке, где получено максимальное значение , при этом

– значения  для отдельных машин, вычисленные в соответствии с В.2 и усредненные по всем машинам партии;

– выборочная дисперсия, характеризующая разброс значений вибрационного параметра в партии и вычисляемая по формуле

,

где	ahl – измеренное значение ah для l-й машины;

– среднее арифметическое значений ahl по всем машинам для одной рукоятки;

ahd – максимальное из значений  по двум рукояткам;

p – число испытуемых машин в партии, большее или равное трем.

# Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 185 | – | * |
| ISO 630 | – | * |
| ISO 2787 | – | * |
| ISO 5349 (all parts) | MOD | ГОСТ 31192.1–2004 (ИСО 5349-1:2001) «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования» |
|  | MOD | ГОСТ 31192.2–2005 (ИСО 5349-2:2001) «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах» |
| ISO 5391 | – | * |
| ISO 17066 | – | * |
| ISO 20643:2005 | MOD | ГОСТ 16519–2006 (ИСО 20643:2005) «Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин и машин с ручным управлением. Общие требования» |
| EN 12096 | – | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

- Библиография

ISO 12100	Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценка риска и снижение риска)

IEC 60745 (all parts) Hand-held motor-operated electric tools — Safety (Ручные машины с приводом от электродвигателя. Безопасность)

УДК 621.953:534.61:006.354 	МКС 13.160	IDT

25.140.10

Ключевые слова: ручные машины, вибрационная характеристика, испытания, испытательный код по вибрации, машины сверлильные, измерения, воспроизводимость, заявление, подтверждение

Генеральный директор ООО ЭТМС					У.Ф. Фейзханов

Генеральный директор ЗАО НИЦ КД					В.Г. Шолкин

Руководитель разработки,

отв. секретарь ТК 183							И.Р. Шайняк

1) ГОСТ 12.1.012–2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования».

2) При необходимости эти методы могут быть использованы в других целях, например, при входном, периодическом или послеремонтном контроле продукции (см. ГОСТ 12.1.012–2004, пункт 4.2).

3) ГОСТ 16519–2006 (ИСО 20643:2005) «Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин и машин с ручным управлением. Общие требования».

1) ГОСТ 31192.2–2005 (ИСО 5349-2:2001) «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах».

1) Согласно ГОСТ 12.1.012–2004. Этот стандарт, а также основной стандарт по безопасности машин ISO 12100 (введен как ГОСТ ISO 12100–2013), относящий вибрацию к одному из видов опасностей, связанных с применением машин, требуют от изготовителя машины заявлять ее вибрационную характеристику. Общие стандарты безопасности для машин разных видов, разрабатываемые в соответствии с ISO 12100, включают в себя испытательные коды по вибрации в виде отдельных приложений или через ссылки на другие стандарты.

В отношении сверлильных машин общими стандартами безопасности являются ISO 11148-3 (введен как ГОСТ ISO 11148-3–2014) для безударных машин  и ISO 11148-5 (введен как ГОСТ ISO 11148-5–2014) для ударных машин с неэлектрическим приводом и IEC 62841-2-1 (введен как ГОСТ IEC 62841-2-1–2019) для электрических машин. В части испытаний машин на вибрацию ISO 11148-3 ссылается на вводимый международный стандарт ISO 28927-5, а ISO 11148-5 – на ISO 28927-10 (введен как ГОСТ ISO 28927-10–2026), в котором условия испытаний отличаются от установленных в ISO 28927-5. В IEC 62841-2-1 испытательный код по вибрации выделен в отдельное приложение, менее детализирован и имеет ряд технических отклонений от ISO 28927-5. Пользователю следует самостоятельно определить, какой испытательный код по вибрации он будет использовать – в соответствии с настоящим стандартом или по ГОСТ ISO 28927-10–2026 для неэлектрических ударных машин, в соответствии с настоящим стандартом или по IEC 62841-2-1 для электрических машин (ударных и безударных).

1) В оригинале примененного международного стандарта приведена датированная ссылка (ISO 185:2005), которая заменена недатированной ввиду отсутствия в тексте ссылок на структурные элементы указанного стандарта.

2) В оригинале примененного международного стандарта приведена датированная ссылка (ISO 630:1995), которая заменена недатированной ввиду отсутствия в тексте ссылок на структурные элементы указанного стандарта.

3) В оригинале примененного международного стандарта приведена датированная ссылка (ISO 2787:1984), которая заменена недатированной ввиду отсутствия в тексте ссылок на структурные элементы указанного стандарта.

4) В оригинале примененного международного стандарта приведена датированная ссылка (ISO 5349:2001), которая заменена недатированной ввиду отсутствия в тексте ссылок на структурные элементы указанного стандарта.

1) В оригинале примененного международного стандарта приведена датированная ссылка (ISO 17066:2007), которая заменена недатированной ввиду отсутствия в тексте ссылок на структурные элементы указанного стандарта

2) В оригинале примененного международного стандарта приведена датированная ссылка (EN 12096:1997), которая заменена недатированной ввиду отсутствия в тексте ссылок на структурные элементы указанного стандарта

1) 1 бар = 0,1 МПа = 0,1 Н/мм2 = 105 Н/м2.

1) Аналогом является серый чугун марки Сч25 по ГОСТ 1412.

2) Аналогами являются стали марок Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп,, Ст3Гпс и Ст3Гсп по ГОСТ 380.

1) Может быть применен ГОСТ 310.4.

1) Процедура, установленная европейским стандартом, без изменений перенесена в ГОСТ 12.1.012–2004.