ОКС 21.220.30

Изменение № 1 ГОСТ 13568-2017 Цепи приводные роликовые и втулочные. Общие технические условия. Первая редакция.

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ________ от ___________________)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: ________________________

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 1. Добавить таблицу 1а

Таблица 1а

| Типоразмер цепи | t, шаг | b1, не менее | d2 | d1, d4 | h, не более | S, толщина пластин | b, не более | Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цепи приводные роликовые однорядные типа с утолщенными пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60H | 19,05 | 12,70 | 5,94 | 11,91 | 18,08 | 3 | 35,8 | 31,27 |
| 80H | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,13 | 3,2 | 43,4 | 55,6 |
| 100H | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,18 | 4,75 | 51,5 | 86,87 |
| 120H | 38,1 | 25,40 | 11,10 | 22,23 | 36,2 | 5,56 | 61,7 | 125,1 |
| 140H | 44,45 | 25,40 | 12,70 | 25,40 | 42,24 | 6,35 | 67,8 | 170,27 |
| 160H | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,26 | 7,14 | 77,9 | 222,4 |
| 180H | 57,15 | 35,71 | 17,45 | 35,71 | 54,31 | 7,92 | 93,2 | 281,47 |
| 200H | 63,5 | 38,10 | 19,84 | 39,68 | 60,33 | 9,53 | 103,3 | 347,5 |
| 240H | 76,2 | 47,63 | 23,8 | 47,63 | 72,39 | 12,7 | 124,4 | 500,4 |

Примечание: Размеры S, d1, d2, d4, h, S – указаны номинальные значения размеров. Поля допусков устанавливает изготовитель

Раздел 1. Пункт 1.5 таблицу 1 дополнить примечанием:

«Размеры S, d1, d2, d4, h, S – указаны номинальные значения размеров. Поля допусков устанавливает изготовитель».

Раздел 4. Пункт 4.2 изложить в новой редакции:

«Выбор марок сталей и типа исходного стального проката для изготовления деталей цепей должен обеспечивать разрушающие нагрузки не менее указанных в таблицах 1 и 2».

Раздел 4. Пункт 4.4 изложить в новой редакции:

«Детали цепей не должны иметь окалины, трещин, заусенцев, раковин и коррозионных поражений, снижающих работоспособность цепи».

Раздел 4. Пункт 4.5 исключить.

Раздел 4. Пункт 4.6 изложить в новой редакции:

«Собранная цепь должна иметь подвижность без заедания в шарнирах при обкатывании по звездочке, имеющей 9 зубьев».

Раздел 4. Пункт 4.9 изложить в новой редакции:

«Усилие выпрессовки втулки из пластины и усилие выпрессовки валика из пластины должны быть не ниже значений, указанных в таблице 6».

Раздел 4. таблицу 6 заменить на:

| Шаг t, мм | Усилие выпрессовки, Н |  | Шаг t, мм | Усилие выпрессовки, Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | втулки | валика |  | втулки | валика |
| 8 | 120 | 200 | 31,75 | 2620 | 4370 |
| 9,525 | 270 | 450 | 38,1 | 3530 | 5880 |
| 12,7 | 550 | 920 | 44,45 | 4580 | 7635 |
| 15,875 | 625 | 1040 | 50,8 | 5240 | 8735 |
| 19,05 | 1040 | 1735 | 63,5 | 9550 | 15920 |
| 25,4 | 1815 | 3025 | 78,1 | 16840 | 28065 |

Раздел 4. Пункт 4.16 изложить в новой редакции:

«Маркировка, содержащая товарный знак или условное обозначение изготовителя, и маркировки номера цепи (согласно табл. Б.1 приложения Б) должны иметь не менее 5% наружных пластин с внешней стороны цепи.

Для цепей с шагом 8…15,875 мм включительно маркировка номера цепи не обязательна.

Способ, размеры и место нанесения маркировки устанавливают в рабочих чертежах».

Раздел 5. Пункт 5.1 изложить в новой редакции:

«Требованиями безопасности являются требования обеспечения размеров (3.2), качества термической или химико-термической обработки (4.3), внешнего вида (4.4), легкой подвижности (4.6), обеспечения значений зазоров (4.7), усилия выпрессовки валика и втулки из пластин (4.9), допускаемого отклонения длины отрезка от номинального значения (4.10), обеспечения показателей надежности (4.12 и приложение В)».

Раздел 7. Пункт 7.2.5 седьмой абзац перечисления изложить в новой редакции:

«- для испытания на усилия выпрессовки валиков и втулок из пластин по п.4.9 – не менее шести мест соединения деталей».

Раздел 8. Пункт 8.3 изложить в новой редакции:

«Проверке подвергается сухая несмазанная цепь. Длина проверяемого отрезка не более 5,5 метра. Подвижность шарнирных соединений по п.4.6 проверяют протягиванием отрезков цепи по звездочке, имеющей 9 зубьев. Профиль венца контрольной звездочки должен соответствовать ГОСТ591-69. Угол обхвата звездочки цепью должен быть не менее 120 и не более 180 градусов. Цепь должна укладываться во впадины зубьев под собственным весом.»

Раздел 8. Пункт 8.5 изложить в новой редакции:

«Усилия выпрессовки валиков и втулок из пластин определяют в момент сдвига деталей в месте их сопряжения. Испытания проводят на универсальных разрывных машинах. Выпрессовку валиков следует выполнять в направлении «От расклепки» таким образом, чтобы расклепанная или развальцованная шляпка валика не оказывала влияния на результат. Скорость нагружения должна быть такой, чтобы испытание продолжалось от 30 до 40 секунд».

Раздел 8. Пункт 8.7 дополнить:

«Испытание должно производиться за 30…40 секунд».

Раздел 8. Пункт 8.10 изложить в новой редакции:

«Пропеллерность и серповидность цепей по 4.14 проверяют путем замыкания концов отрезков цепи соединительным звеном. При этом длина отрезка не должна превышать 6 метров».

Раздел 9. Пункт 9.2 исключить.

Раздел 10. Пункт 10.1 исключить часть текста:

«Цепи должны быть расконсервированы»

Раздел 10. Пункт 10.9 ввести пункт вновь:

«Критерием отказа цепи является обрыв цепи вследствие разрушения валика или пластин. Критерием предельного состояния является удлинение цепи из-за износа на 3% от номинального значения длины измеряемого участка».

Раздел 11. Пункт 11.1 изложить в новой редакции:

Заменить на: «Изготовитель гарантирует соответствие цепей требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации. Срок предъявления претензий 12 месяцев с даты приемки».

Раздел 11. Пункт 11.2 исключить.

Приложение Б. Таблица Б.1 заменить на таблицу:

| Типоразмер цепи по ГОСТ 13568 | Номер цепи по ISO 606 |
| --- | --- |
| ПР-8-4,6 | 05B-1 |
| ПР-9,525-9,1 | 06В-1 |
| ПР-12,7-9 | 081 |
| ПР-12,7-18,2 | 08В-1 |
| ПР-15,875-23 | 10В-1 |
| ПР-19,05-31,8 | 60-1 |
| ПР-25,4-60 | 80-1 |
| ПР-31,75-89 | 100-1 |
| ПР-38,1-127 | 120-1 |
| ПР-44,45-172,4 | 140-1 |
| ПР-50,8-227 | 180-1 |
| ПР-63,5-354 | 200-1 |

| Генеральный директор ООО «Акмаш-Холдинг» |  | В.Н. Багринцев |
| --- | --- | --- |
| Технический директор ООО «Акмаш-Холдинг» |  | Я.Л. Тумбарцев |