ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (EACC)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 31610.20-1- (первая редакция) |
| --- | --- | --- |

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ

Часть 20-1:

Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные

(ISO/IEC 80079-20-1:2017, IDT)

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0−2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2−2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 Подготовлен Автономной некоммерческой национальной организацией «Ех-стандарт» (АННО «Ех-стандарт») на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № …………… от ………….. 20.. г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |

4 Настоящий стандарт идентичен первому изданию международного стандарта ISO / IEC 80079-20-1:2017 /Cor.1:2018 «Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Основные классификационные характеристики газов и паров. Методыиспытанийисправочныеданные» (Explosive atmospheres – Part 20-1Material characteristics for gas and vapour classification – Test methods and data, IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации TC31 «Оборудование для взрывоопасных сред» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в национальном органе по стандартизации.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ 30852.2-2002, 30852.19-2002, ГОСТ 30852.5-2002, ГГОСТ 31610.1.1-2012, ГОСТ 30852.11-2002

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATIN, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 31610.20-1 (первая редакция) |
| --- | --- | --- |

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ

Часть 20-1:

Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные

(ISO/IEC 80079-20-1:2017, IDT)

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

201

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0−2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2−2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПодготовленАвтономной некоммерческой национальной организацией «Ех-стандарт» (АННО «Ех-стандарт»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) (ТК 403)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № …………….. от ………..20….. г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркмения | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 201 г. № -ст межгосударственный стандарт …………………………… введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с                      20… г.

5 Настоящий стандарт идентичен первому изданию международного стандарта ISO / IEC 80079-20-1:2017 /Cor.1:2018 «Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Основные классификационные характеристики газов и паров. Методыиспытанийисправочныеданные» (Explosive atmospheres – Part 20-1Material characteristics for gas and vapour classification – Test methods and data, IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации TC31 «Оборудование для взрывоопасных сред» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в национальном органе по стандартизации.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВЗАМЕНГОСТ 30852.2-2002, 30852.19-2002, ГОСТ 30852.5-2002, ГГОСТ 31610.1.1-2012, ГОСТ 30852.11-2002

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Стандартинформ, 201

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1. Область применения	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины и определения	2

4. Классификация газов и паров	5

4.1 Общие требования	5

4.2 Классификация согласно безопасным экспериментальным максимальным зазорам (БЭМЗ)	6

4.3 Классификация согласно минимальным воспламеняющим токам (МВТ)	7

4.4 Классификация согласно сходству химической структуры	7

4.5 Классификация смесей газов	8

5 Сведения о горючих газах и парах в соответствии с областью применения оборудования	8

5.1 Определение свойств	9

5.1.1 Общие требования	9

5.1.2 Группа оборудования	9

5.1.3 Пределы распространения пламени	9

5.1.4 Температура вспышки	9

5.1.5 Температурный класс	9

5.1.6 Минимальный воспламеняющий ток (МВТ)	10

5.1.7 Температура самовоспламенения	10

5.2 Свойства отдельных газов и паров	11

5.2.1 Коксовый газ	11

5.2.2 Этилнитрит	11

5.2.3 БЭМЗ монооксида углерода	11

5.2.4 Метан, группа IIA	11

6 Метод проведения испытания для определения безопасногоэкспериментального максимального зазора	12

6.1 Описание метода	12

6.2 Испытательное оборудование	12

6.2.1 Общие требования	12

6.2.2 Материалы и механическая прочность	13

6.2.3 Внешняя камера	13

6.2.4 Внутренняя камера	13

6.2.6 Введение смеси	14

6.2.7 Расположение источника воспламенения	14

6.3 Методика испытаний	14

6.3.1 Приготовление газовых смесей	14

6.3.2 Температура и давление	14

6.3.3 Регулировка зазора	15

6.3.4 Воспламенение	15

6.3.5 Контроль за результатами испытаний	15

6.4  Определение безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ)	15

6.4.1 Общие требования	15

6.4.2 Предварительные испытания	15

6.4.3 Подтверждающие испытания	16

6.4.4 Воспроизводимость безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ)	16

6.4.5 Табличные значения	16

6.5 Верификация метода определения БЭМЗ	16

7 Метод проведения испытания для определения температуры самовоспламенения	17

7.1 Краткое описание метода	17

7.2 Оборудование	18

7.2.2 Испытательная колба и опора	18

7.2.3 Термопары	19

7.2.4 Печь	19

7.2.5 Дозирующие устройства	20

7.3 Отбор проб, подготовка и сохранение испытательных образцов	21

7.3.1 Отбор проб	21

7.3.2 Подготовка и сохранение	22

7.4 Методика	22

7.4.1 Общие требования	22

7.4.2 Введение пробы	23

7.4.3.Определение температуры самовоспламенения	23

7.5 Температура самовоспламенения	26

7.6 Объективность результатов испытаний	26

7.6.1 Повторяемость	26

7.6.2 Воспроизводимость	26

7.7 Регистрация данных	26

7.8 Верификация метода определения температуры самовоспламенения	26

Приложение A	28

Печи испытательного оборудования для испытаний на определение температуры самовоспламенения	28

Приложение B	35

Таблица B.1– Сведения о веществах	38

Приложение C	87

Приложение D	89

Библиография	90

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЗЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ.

Часть 20-1

Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методыиспытанийиданные

Explosiveatmospheres. Part 20-1. Material characteristics for gas and vapour classification – Test methods and data

Дата введения –

1. Область применения

Настоящий стандарт содержит руководство по классификации газов и паров и устанавливает метод определения безопасных экспериментальных максимальных зазоров (БЭМЗ) для газо- или паровоздушных смесей при нормальной температуре и давлении (20°С, 101,3 кПа) для подбора соответствующих групп (подгрупп) оборудования. Настоящий стандарт описывает также метод испытаний для определения температуры самовоспламенения для газо- или паровоздушных смесей при атмосферном давлении для выбора соответствующего температурного класса оборудования.

Справочные сведения о химических свойствах веществ приведены в таблицах для помощи при выборе оборудования для взрывоопасных зон. Дополнительные сведения могут быть добавлены на основании результатов, подтвержденных испытаниями.

Издание официальное

Для веществ, приведенных в приложение В, с учетом их характеристик, указано, каким взрывоопасным зонам эти вещества соответствуют и какие группы (подгруппы) оборудования в них допускается применять. Данные в настоящем стандарте были взяты из нескольких источников, приведенных в библиографии.

Данные методы допустимо применять для определения БЭМЗ и температуры самовоспламенения газовоздушной инертной смеси или паровоздушной инертной смеси. Однако сведения по инертным воздушным смесям не приведены в таблицах.

2 Нормативные ссылки

Следующие нормативные документы, на которые даны ссылки, обязательны при использовании настоящего стандарта. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последнее издание указанного документа (со всеми поправками).

IEC 60050-426InternationalElectrotechnicalVocabulary − Part 426: Electricalapparatusforexplosiveatmospheres (availableathttp://www.electropedia.org/ (Международный электротехнический словарь – Часть 426: Электрооборудование для взрывоопасных сред)

IEC 60079-11 Explosiveatmospheres - Part 11: Equipmentprotectionbyintrinsicsafety 'i' (Взрывоопасные среды – Часть 11: Оборудование с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i" )

IEC 60079-14 Explosiveatmospheres - Part 14: Electricalinstallationsdesign, selectionanderection (Взрывоопасные среды – Часть 14: Проектирование, выбор и монтаж электрических установок )

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состояния на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте приведены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1самовоспламенение (auto-ignition): Реакция, сопровождающаяся появлением четко различимого пламени и (или) взрывом, для которой период индукции воспламенения не превышает 5 мин.

Примечание – метод испытания приведен в 7.2.2

3.2 период индукции воспламенения (ignitiondelaytime):Промежуток времени между завершением подачи горючего вещества и воспламенением

3.3 температура самовоспламенения(auto-ignitiontemperature, AIT): Наименьшая температура (поверхности) при которой, в указанных условиях, происходит воспламенение горючего газа или пара в смеси с воздухом или воздухом/инертным газом

Примечание – метод испытания для температуры самовоспламенения приведен в разделе 7.

3.4 безопасный экспериментальный максимальный зазор (БЭМЗ) (maximumexperimentalsafegap (MESG): Максимальный зазор соединения шириной 25 мм, который предотвращает распространение взрыва в условиях испытаний, заданных в настоящем стандарте

Примечание – Метод испытания приведен в разделе 6.

3.5 минимальный воспламеняющий ток, МВТ(minimumignitioncurrent, MIC):Минимальный ток в заданной испытательной цепи, который, при испытаниях с использованием искрообразующего механизма согласно МЭК 60079-11, способен воспламенить испытательную смесь

Примечание–Испытательная цепь приведена в 5.1.6.

3.6Концентрационные пределы распространения пламени, КПРП (flammablelimits): Минимальная (нижний концентрационный предел распространения пламени, НКПРП) и максимальная (верхний концентрационный предел распространения пламени, ВКПРП) концентрация горючего газа в смеси с воздухом, при которой возможно воспламенение этой смеси

Примечания

1 Термин «концентрационные пределывзрываемости»(“explosivelimits”) используется в Европейских нормативных документах по стандартизации и техническому регулированию.

2 Концентрация может выражаться либо в объемных долях, либо в единицах массы на единицу объема.

3.6.1 нижний концентрационный предел распространения пламени, НКПРП (lowerflammablelimit, LFL): Концентрация горючего газа или пара в воздухе, ниже которой взрывоопасная газовая среда не образуется.

Примечания

1 Применительно к области Ех-оборудования, ранее данный термин называлсянижний предел взрываемости (НПВ).

2 Концентрация может выражаться либо в объемных долях либо в единицах массы на единицу объема.

3.6.2 верхний концентрационный предел распространения пламени (ВКПРП)(upperflammablelimit, UFL): Концентрация горючего газа или пара в воздухе, выше которой взрывоопасная газовая среда не образуется.

Примечания

1 Применительно к области Ех-оборудования, ранее данный термин назывался верхний предел взрываемости (ВПВ).

2 Концентрация может выражаться либо в объемных долях либо в единицах массы на единицу объема.

3.7 классификация оборудования по группам (equipmentgrouping): Система классификации оборудования основана на его подразделениив зависимости от взрывоопасной среды, для использования в которой соответствующее оборудование предназначено

Примечания

1 ГОСТ 31610.0 идентифицирует три группы оборудования:

группа I – оборудование, предназначенное для применения вподземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли;

Группа II, которая разделена на подгруппы IIA, IIB и IIC – оборудование, предназначенное для применения во взрывоопасных газовых средах, кроме подземных выработок шахт и их наземных строений, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли;

Группа III, которая разделена на подгруппы IIIA, IIIB и IIIC − оборудование, предназначенное для применения во взрывоопасных пылевых средах, кроме подземных выработок шахт и их наземных строений, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли

3.8 температура вспышки (flashpoint): Минимальная температура жидкости, при которой в регламентированных условиях над ее поверхностью образуются пары в количестве, достаточном для образования воспламеняемой паровоздушной смеси.

3.9 газ (gas): Газообразное состояние вещества, которое не может достичь равновесия с его жидким или твердым состоянием в рассматриваемом диапазоне температур и давлений

Примечание –Данное определение является упрощенной формой научного определения. Согласно данному определению требуется, чтобы вещество находилось выше точки кипения или точки сублимации при температуре и давлении окружающей среды.

3.10 пар(vapour): Газообразное состояние вещества, которое может достигнуть равновесияс его  жидким или твердым  состояниемв рассматриваемом диапазоне температур и давлений.

Примечание –Данное определение является упрощенной формой научного определения. Согласно данному определению требуется, чтобы вещество находилось ниже точки кипения или точки сублимации при температуре и давлении окружающей среды.

4.Классификация газов и паров

4.1 Общие требования

Оборудование группы I предназначено для применения вподземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли.

Примечание –Рудничный газ состоит в основном из метана, но часто содержит небольшое количество других газов, таких как азот, диоксид углерода, водород, а иногда этан и оксид углерода. Термины «рудничный газ» и «метан» часто используются впрактике горного дела как синонимы

Оборудование группы II предназначено для применения во взрывоопасных газовых средах, кроме поземных выработок шахт и их наземных строений, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли.

Газы и пары для оборудования группы IIклассифицируют по их безопасному экспериментальному максимальному зазору (БЭМЗ) и (или) соотношению их минимальных воспламеняющих токов на подгруппы оборудования IIA, IIB и IIC.

Все горючие вещества классифицируют согласно значениям температуры их воспламенения на температурные классы.

4.2 Классификация согласно безопасным экспериментальным максимальным зазорам (БЭМЗ)

Газы и пары могут быть классифицированы по их безопасному экспериментальному максимальному зазору (БЭМЗ) на подгруппы IIA, IIB или IIC, определенному согласно методу, указанному в настоящем стандарте. В целях обеспечения сходимости получаемых результатов измерений, оборудование для определения БЭМЗ должно иметь строго определенные размеры, чтобы избежать влияние эффекта удаления от соединения на безопасные зазоры.

Примечания

1 Стандартный метод определения БЭМЗ приведенв 6.2, но если соответствующее определение было выполнено только в 8-ми литровом сферическом сосуде с воспламенением вблизи фланцевого зазора, полученный результат допустимо принять в качестве предварительного.

2 Конструкция испытательного оборудования для определения безопасного зазора, отличающаяся от той, которая используется для определения соответствующей группы оболочки для конкретного газа, может отличаться от конструкции, описанной в настоящем стандарте. Например, могут различаться объем оболочки, ширина соединений, концентрации газа и расстояния между фланцами и любой наружной стенкой или преграждением. Поскольку конструкция зависит от конкретных испытаний, которые будут проводиться, нецелесообразно делать рекомендации по конкретным требованиям к конструкции, однако в большинстве случаев будут использоваться общие принципы и меры предосторожности, изложенные в пунктах настоящего стандарта.

3 В МЭК 60079-14 приведены минимальные расстояния удаления от взрывонепроницаемых фланцевых соединений в соответствие с группой оборудования для взрывоопасных зон.

Установлены следующие категории взрывоопасности газов и паров (подгруппыоборудования группы II) в зависимости от БЭМЗ:

IIA — БЭМЗ ≥ 0,9 мм;

IIB — БЭМЗ более 0,5 мм, но менее 0,9 мм;

IIС — БЭМЗ ≤ 0,5 мм.

Определение БЭМЗ и соотношение МВТ требуется, когда БЭМЗ более 0,50, но менее 0,55. Тогда подгруппу оборудования определяют по соотношению МВТ.

Примечания

1 Для газов и быстро испаряющихся жидкостей БЭМЗ применяется (или корректируется к) при температуре 20 °С.

2 Если необходимо провести определение БЭМЗ при температурах выше температуры окружающей среды, то используется температура на 5 °С выше значения, которое необходимо для получения соответствующего давления пара или на 50 °С выше температуры вспышки. Это значение БЭМЗ приведено в таблице и классификация группы оборудования проводится на основе этого результата.

4.3 Классификация согласно минимальным воспламеняющим токам (МВТ)

Газы и пары классифицируют на подгруппы оборудования IIA, IIB или IIC согласно соотношению их минимальных воспламеняющих токов к минимальному воспламеняющему току лабораторного метана. Чистота лабораторного метана не должна быть менее 99,9% по объему.

Примечание–Стандартный метод определения соотношения минимального воспламеняющего тока должен основываться на использованииоборудования, описанного в МЭК 60079-11. Если определения соотношения МВТ проводят на другом оборудовании, их результаты можно принимать лишь условно (в качестве предварительных).

Установлены следующие категории взрывоопасности газов и паров (подгруппы оборудования группы II) в зависимости от соотношения минимального воспламеняющего тока:

IIA — соотношение МВТ более 0,8;

IIB — соотношение МВТ от 0,45 до 0,8 включ.;

IIС — соотношение МВТ менее 0,45.

Определение БЭМЗ и соотношение МВТ требуется, когда МВТ более 0,70, но менее 0,90 или в случае, когда МВТ более 0,40, но менее 0,50. Тогда подгруппу оборудования определяют по соотношению БЭМЗ.

4.4 Классификация согласно сходству химической структуры

Когда газ или пар является членом некоторого гомологического ряда соединений, категория газа или пара может быть определена условно (предварительно) по результатам классификации других соседних членов этого ряда.

Не допускается проводить классификацию согласно сходству химической структуры, если категория одного из соседних членов определена на основе БЭМЗ, а другого – на основе соотношения МВТ.

4.5 Классификация смесей газов

Классификацию смесей газов следует осуществлять только после специального определения БЭМЗ или соотношения МВТ. Одним из методов классификации смеси является определение ее БЭМЗ по формуле Шателье:

MESGmix=1iXiMESGi

гдеXi– объемный процент материала i;

MESGi– БЭМЗ материала i.

Данный метод не должен применяться в известных случаях неприменимости принципа Шателье или к смесям и / или парам, которые имеют в своем составе:

- ацетилен или газ, эквивалентный по опасности (например, обладающий свойством саморазложения);

- кислород или другой сильный окислитель в качестве одного из компонентов;

- большие концентрации (свыше 5 % по объёму)монооксида углерода. Из-за возможности получения недостоверно высоких значений БЭМЗ необходимо соблюдать осторожность при испытании смесей из двух компонентов, один из которых является инертным газом, например азотом.

Для смесей с инертным газом, например азотом, в концентрации менее 5 % от объема используется БЭМЗ бесконечности. Для смесей с инертным газом, например азотом, в концентрации  5 % от объема и более используется БЭМЗ, равный 2.

Примечание– Альтернативный метод, включающий в себя стехиометрическое соотношение, представлен в отчете Брандерса и Редекера «Максимальный экспериментальный безопасный зазор двухкомпонентных и трехкомпонентных смесей».

5 Сведения о горючих газах и парах в соответствии с областью применения оборудования

5.1 Определение свойств

5.1.1 Общие требования

Соединения, перечисленные в настоящем стандарте, согласно разделу 4 или имеющие физические свойства, близкие к ним.

5.1.2 Группа оборудования

Оборудование классифицируется на группы по результату определения БЭМЗ или соотношения МВТ, кроме тех случаев, когда отсутствует табличное значение БЭМЗ или соотношения МВТ. В этом случае группа определяется на основе химического подобия (смотри раздел 4).

Примечание – Если необходимо провести определение БЭМЗ при температурах выше температуры окружающей среды, то используется температура на 5 °С выше значения, которое необходимо для получения соответствующего давления пара или на 50 °С выше температуры вспышки. Это значение БЭМЗ приведено в таблице приложения В.1 и классификация группы оборудования проводится на основе этого результата.

5.1.3 Пределы распространения пламени

Определения проводились несколькими различными методами, но рекомендован метод с низкоэнергетическим воспламенением на дне вертикальной колбы. Значения (объемная концентрация в процентах и отношение массы к объему) приведены в таблице приложения В.1.

При высокой температуре вспышки, соединение не образует горючую паровоздушную смесь при нормальной температуре окружающей среды (20 °С). Если для данных соединений присутствуют данные по воспламеняемости, определения проводят при значительно повышенной температуре, при которой возможно образование горючей смеси пара с воздухом.

5.1.4Температура вспышки

Значение, указанное в таблице В.1 приложения B, получено при измерении в закрытом тигле. При отсутствии данного значения допускается применять значение в открытом тигле, которое с целью обеспечения идентификации обозначается символом «от». Символ «<» (меньше чем) означает, что температура вспышки ниже установленного значения (в градусах Цельсия) и это возможно предел измерения применяемого оборудования.

5.1.5 Температурный класс

Температурный класс газа или пара указан согласно МЭК 60079-14, как это показано в таблице 1.

Таблица 1 – Классификация температурного класса в зависимости от диапазона температур самовоспламенения

| Температурный класс | Диапазон температуры самовоспламенения (ТС), оС |
| --- | --- |
| Т1 | >450 |
| Т2 | 300 <ТС≤450 |
| Т3 | 200 <ТС≤300 |
| Т4 | 135 <ТС≤200 |
| Т5 | 100<ТС≤135 |
| Т6 | 85 <ТС≤100 |

5.1.6 Минимальный воспламеняющий ток (МВТ)

Искрообразующий механизм для определения минимального воспламеняющего тока определен в МЭК 60079-11. Искрообразующий механизм должен быть включен в цепь постоянного тока 24 В, содержащую катушку с воздушным сердечником индуктивностью (95±5) мГн. Ток в этой цепи изменяется вплоть до установления минимального значения, при котором произойдет воспламенение самой легко воспламеняемой концентрации исследуемого газа или пара в воздухе.

5.1.7Температура самовоспламенения

Значение температуры самовоспламенения зависит от метода проведения испытания. Рекомендованный метод и полученные данные приведены в разделе 7 и приложение А.

Если сведения по какому-либо соединению не представлены в этих блоках данных, то приводятся данные, полученные с использованием схожего искрообразующего механизма, например, такого как механизм указанный в международном стандарте ASTM (ASTM 659)(Американское общество по испытанию материалов).

Примечание–Результаты, полученные при использовании механизма, описанного в ASTMD2155 (в настоящее время заменен на ASTME659), были представлены в отчете К.Дж. Хиладо и С.В. Кларка. Механизм схож с механизмом, используемым Забетакисом. Если нет определения механизмом по стандарту МЭК, или схожим механизмом. Приведено самое низкое значение, полученное при использовании другого механизма. Более полный список данных по температурам самовоспламенения с ссылкой на источники дан Хиладо и Кларком.

5.2 Свойства отдельных газов и паров

5.2.1 Коксовый газ

Коксовый газ – это смесь водорода, монооксида углерода и метана. Если сумма концентраций (объемное соотношение) водорода и монооксида углерода менее чем 75 % от общего объема, рекомендуется использоватьвзрывозащищенное оборудование группы IIB. В остальных случаях рекомендуется применять оборудование группы IIC.

5.2.2 Этилнитрит

Температура самовоспламенения этилнитрита составляет 95 °С; при более высокой температуре газ подвергается взрывному разложению.

Примечание – Этилнитрит не следует путать с его изомером - нитроэтаном.

5.2.3 БЭМЗ монооксида углерода

БЭМЗ для монооксида углерода определяется по смеси с насыщенным  влагойвоздухом при нормальной температуре. При этих условиях в присутствии монооксида углерода должно применяться оборудование группы IIВ. Возрастание БЭМЗ может наблюдаться при снижении влажности. Наименьшее значение БЭМЗ (0,65 мм) для моноокиси (монооксида) углерода получено в смеси с насыщенным влагой воздухом при молярном отношении монооксида углерода и воды около 7:1. Присутствие малых количеств углеводородов в смеси моноокиси углерода с воздухом снижает значение БЭМЗ. Для этих условий должно применяться оборудование группы IIB.

5.2.4 Метан, группа IIA

Промышленный метан, например природный газ, относится к подгруппе оборудования IIA, если он не содержит более 25 % водорода. Смесь метана с другими соединениями из подгруппы IIA в любой пропорции классифицируется как подгруппа IIA.

6 Метод проведения испытания для определения безопасного экспериментального максимального зазора

6.1 Описание метода

Внутренняя и внешняя камеры испытательного оборудования заполняются определенной смесью газа или пара в воздухе при нормальной температуреи давлении (20 °С, 101,3 кПа) и кольцевом зазоре между ними, который должен быть тщательно выверен и гарантированно иметь строго определенное значение. Смесь во внутренней камере воспламеняется, и если присутствует распространение пламени, то оно наблюдается через окна во внешней камере. Безопасный экспериментальный максимальный зазор для газа или пара определяется путем его постепенного уменьшения, пока не будет определено максимальное значение зазора, при котором не происходит воспламенение внешней смеси для любой концентрации газа или пара в воздухе.

Примечание–Исключение делается для веществ, давление паров которых недостаточно, чтобы при нормальной температуре окружающей среды получить смеси необходимых концентраций. Чтобы получить необходимое давление пара для этих веществ, используется температура на 5 °С выше необходимой или на 50 °С выше температуры вспышки.

6.2 Испытательное оборудование

6.2.1 Общие требования

Оборудование схематично показано на рисунке 1. Допускается использовать автоматическое устройство, если доказано, что с его использованием получаются такие же результаты, как и с оборудованием с ручным управлением.

f

c

d

b

i

a

g

h

+

–

e

IEC

а — внутренняя сферическая камера; b— внешняя цилиндрическая оболочка; 
с — регулируемая часть (микрометрический винт); d— выходное отверстие; 
е —входное отверстие, f— смотровые окна; g— искровой электрод; h— нижняя стационарная поверхность зазора; i— верхняя регулируемая поверхность зазора

Рисунок 1 — Испытательное оборудование

6.2.2 Материалы и механическая прочность

Все оборудование рассчитано на выдерживание максимального давления в 1500 кПа без значимого расширения зазора. Таким образом исключается увеличение зазора при взрыве.

Основные элементы испытательной установки и в особенности стенки и фланцы внутренней камеры, а также электроды искрового разрядника  должны изготавливаться из нержавеющей стали. Для испытания некоторых газов и паров допускается изготавливать основные элементы испытательной установки из других материалов, чтобы избежать коррозии и других химических эффектов. Электроды искрового разрядника не допускается изготавливать из легкого сплава.

6.2.3 Внешняя камера

Внешняя цилиндрическая оболочка b диаметром 200 мм и высотой 75 мм.

6.2.4 Внутренняя камера

Внутренняя камераа представляет собой сферическую оболочку объемом 20 см3. Внутренняя камера расположена в центре внешней камеры.

6.2.5 Регулировка зазора

Две части iи hвнутренней камеры смонтированы так, что между плоскими параллельными поверхностями фланцев противоположных краев может быть установлен регулируемый зазор 25 мм. Точная ширина зазора может быть отрегулирована при помощи значений, измеряемых по шкале, выгравированной на верхней части микрометрического винта (c).

6.2.6 Введение смеси

Внутренняя камера заполняется газо- или паровоздушной смесью через отверстие (e). Внешняя камера заполняется смесью через зазор. Входные и выходные отверстия защищены огнепреградителями.

6.2.7 Расположение источника воспламенения

Электродg должен быть установлен так, чтобы искра возникала в центре внутренней камеры.

6.3 Методика испытаний

6.3.1 Приготовление газовых смесей

Для получения достоверных результатов при проведении серии испытаний необходимо тщательно следить за стабильностью концентрации смеси. Поток смеси через камеру поддерживают до тех пор, пока концентрации на входе и выходе не сравняются, или следует использовать метод, обеспечивающий эквивалентную надежность.

Для проведения классификации согласно требованиям настоящего стандарта влажность воздуха, используемого для подготовки смеси, не должна превышать 10 % относительной влажности воздуха. Более высокие значения влажности могут привести к получению более низких значений БЭМЗ при испытании некоторых веществ.

6.3.2 Температура и давление

Испытания проводятся при окружающей температуре (20 ± 5) °С за исключением испытаний смесей, где допускается другая температура. Внутри испытательного оборудования устанавливается давление (101,3 ±1) кПа.

Примечание– Исключение делается для веществ, давление паров которых недостаточно, чтобы при нормальной температуре окружающей среды получить смеси необходимых концентраций. Чтобы получить необходимое давление пара для этих веществ, используется температура на 5 °С выше необходимой или на 50 °С выше температуры вспышки.

6.3.3 Регулировка зазора

Устанавливают минимальное значение зазора и проверяют параллельность расположения фланцев. Устанавливают нулевой зазор, при этом прикладываемый крутящий момент должен быть низким (например, усилие, прикладываемое к головке микрометрического винта, должно быть около 10-2Н).

6.3.4 Воспламенение

Воспламенение взрывоопасной смеси во внутренней камере осуществляется с помощью электрической искры, создаваемойпутем подачи от высоковольтного трансформатора напряжения величиной примерно 15 кВпри токе короткого замыкания 30мА. Время искрового электрического разряда должно быть установлено на 0,2 с.

6.3.5 Контроль за результатами испытаний

При проведении испытаний наблюдение за воспламенением смеси во внутренней камере осуществляется через зазор. Если внутреннего воспламенения не происходит, то испытание считается недействительным. Воспламенение смеси во внешней камере считается происшедшим, если видно, как пламя от взрывазаполняет весь объем камеры.

6.4  Определение безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ)

6.4.1 Общие требования

Как правило БЭМЗ определяют на незначительно обогащенных испытательных смесях, поэтому рекомендуется начинать со смеси стехиометрического состава.

6.4.2 Предварительные испытания

При заданной концентрации горючего пара или газа в воздухе проводят по два испытания навоспламенение смеси на каждом из зазоров, значения которых последовательно выбирают из промежутка между безопасным и опасным зазорами через интервал в 0,02 мм. На основании результатов определяют наибольший зазор g0, при котором вероятность воспламенения внешнего объема равна 0 %, и наименьший зазор g100с вероятностью воспламенения внешнего объемаравной 100 %.

Выполняют несколько серий испытаний для различных концентраций смеси с целью определения пределов изменения величин зазоров g0и g100. За наиболее опасную (легко воспламеняемую) смесь принимают ту, для которой получены наименьшие величины указанных зазоров.

6.4.3 Подтверждающие испытания

Подтверждение предварительных результатов выполняют путем 10-ти кратного повторения испытания на воспламенение при каждом значении зазора, изменяющегося с шагом 0,02 мм между величинами опасного и безопасного зазоров, при концентрации смеси как выше, так и ниже наиболее опасной концентрации, найденной в результате предварительных испытаний.

По полученным результатам определяют минимальные значения g0и g100.

6.4.4 Воспроизводимость безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ)

Наибольшая разница между значениями (g0)min,полученная после серий испытаний, не должна превышать 0,04 мм.

Если все полученные значения находятся в указанном диапазоне, то за табличное принимают такое значение БЭМЗ, для которого разница между (g100)min — (g0)minнаименьшая. Для большинства веществ эта разница будет находится в пределах одного шага регулировки зазора, то есть в пределах 0,02 мм.

Если разница между значениями (g0)min, полученная при различных сериях испытаний, превышает 0,04 мм, то проводящая испытания лаборатория должна повторить свои испытания после подтверждения, что используемая установка позволяет воспроизвести табличное значение для водорода.

6.4.5 Табличные значения

В таблице приложения В даны значения БЭМЗ (g0)min, разница между (g100)min — (g0)min, и самая опасная концентрация, определенная в 6.4.1. Значение БЭМЗ используют для определения группыоборудования.

Значение (g100)min — (g0)minпоказывает точность табличных значений БЭМЗ.

6.5 Верификация метода определения БЭМЗ

Методика верификации должна использоваться для контроля нового оборудования, а также для проверки технических характеристик существующего оборудования. Существующее оборудование должно проверяться не реже чем  каждые 12 месяцевили после каждой замены или ремонта его частей. Для нового оборудования необходимо провести эксперименты в соответствии с инструкциями в 6.3 для всех веществ согласно таблице 2. При продлении срока эксплуатации испытательного сосуда в общем случае достаточно провести контрольное испытание с метаном и водородом.

Верификация считается подтвержденной, если полученные значения не будут отличаться более чем на ± 0,02 мм от значений таблицы 2. Значения соответствуют температуре окружающей среды (20±2) ºС и давлению окружающей среды (100± 2) кПа.

Записьо соответствии результатов, полученных на испытательном оборудовании, требованиям необходимой верификации вносится в бессрочный протокол.

Таблица 2 – Значения для верификации оборудования

| Горючее вещество | Диапазон концентрации, объемная доля % | БЭМЗ мм | Чистота веществ мол. % |
| --- | --- | --- | --- |
| Метан | 8,0-10,0 | 1,16 | 99,995 |
| Пропан | 3,5 – 4,5 | 0,92 | 99,95 |
| Водород | 29,0 – 31,0 | 0,30 | 99,999 |

Если результаты, полученные на испытательном оборудовании, не соответствуют требованиям необходимой верификации, необходимо проверить оборудование, особенно параллельность плоских поверхностей фланцев. Отклонение от параллельности должно быть менее 0,01 мм для расстояний между 0,3 мм и 1,5 мм. При необходимости проведите повторную верификацию.

7 Метод проведения испытания для определения температуры самовоспламенения

7.1 Краткое описание метода

Заданный объем вещества, предназначенного для испытания, вводят в нагретую открытую колбу, заполненную воздухом. Содержимое колбы наблюдается до тех пор, пока не произойдет самовоспламенение. Испытание проводят с различными температурами колбы и объемами пробы. Наименьшую температуру колбы, при которой происходит самовоспламенение, принимают в качестве температуры самовоспламенения в воздухе при атмосферном давлении.

7.2 Оборудование

7.2.1 Общие требования

Исторически для испытаний используют два типа оборудования: оборудование МЭК (согласно А.2) и оборудование DIN (согласно А.3).Оборудование МЭК отличается тем, что оно имеет дополнительный нагреватель на горловине колбы. Обычно на результаты испытаний это не влияет. Принципы работы испытательного оборудования указаны ниже. Также возможно использовать автоматическую установку.

Испытательное оборудование состоит из:

- испытательной колбы;

- опоры для испытательной колбы;

- надежно откалиброванных термопар;

- электрическойсуховоздушной сушильнойпечи;

- дозирующего устройства для горючего вещества;

- зеркала для наблюдения за воспламенения;

- таймера;

- оборудование для очистки испытательной колбы.

7.2.2 Испытательная колба и опора

Испытательная колба должна быть конической колбой Эрленмейера с узким горлом вместимостью 200 млиз боросиликатного стекла согласно ИСО 1773. Необходимо убедится, что внутренняя поверхность дна плоская. Для испытаний должна использоваться чистая колба.

Теплопередача через опору колбы Эрленмейера должна быть как можно меньше. Опора, установленная на горловине колбы,(при наличии) не должназанимать более (5± 2) мм отвысоты горловины колбы Эрленмейера (пример приведен в приложение А).

При необходимости получения точных сведений о влиянии объема колбы на температуру самовоспламенения необходимо провести дополнительные эксперименты в колбах как большего, так и меньшего объема присохранении формы этих колбы и при условии их изготовления из одинакового материала.

Примечание - Из литературных данных известно, что при увеличении объема происходит уменьшение температуры самовоспламенения и увеличение периода индукции воспламенения. См. Приложение D.

Если температура самовоспламенения испытуемой пробы превышает температуру размягченияборосиликатного стекла, из которого изготовлена колба, или проба может быть причиной повреждения (химической коррозии) колбы, следует использовать кварцевую или металлическую колбу; это должно быть отмечено в протоколе испытаний.

7.2.3 Термопары

Колба должна быть оснащена по крайней мере однойнадежно откалиброваннойтермопарой с максимальным диаметром 1,5 мм и погрешностью измерения 1,5 К или менее. Термопара(ы) должны бытьрасположены таким образом, чтобы плотно прилегать к внешней поверхности колбы на расстоянии (25 ± 2) мм от дна колбы (см. приложение А).

7.2.4 Печь

Печь должна быть таких размеров, чтобы равномерно прогревать испытательный сосуд. Конструкция печи должна обеспечивать:

1) при закрытии печи плотно прилегающей крышкой и при достижении соответствующего температурного равновесия

- температуры, измеренные в точкерасположения термопар и в центре дна колбы Эрленмейераразличаются не более чем на 3 Кна всем температурном диапазоне;

- температуры, измеренные в точке расположения термопар и в  точке, расположенной на половине высотыпо вертикале колбы Эрленмейераразличаются не более чем на 15 К на всем температурном диапазоне;

2) при расположении в печи колбы Эрленмейера с воздухом

- колебания величин температур, измеренных термопарой, не должны превышать 2 К за 6 минут на всем температурном диапазоне.

Испытательный сосуд не должен соприкасаться с внутренними стенками печи. Расстояние между внутренними стенками печии колбой Эрленмейерадолжно составлять не менее 4 мм. Испытательный сосуд должен располагаться так, чтобы:

- он полностьюнаходился в печи и печь не перекрывала колбуЭрленмейера более, чем на 30 мм;

- он был равномерно прогрет;

- конвекция внутри печи не оказывала влияние на смесь воздуха с горючим веществом, которая образуется внутри колбы Эрленмейера при вводе пробы;

- исключалосьпопаданиевнутрь печи (взрывоопасной) смеси воздуха с горючим веществом, которая образуется внутри колбы Эрленмейерапри вводе пробы;

- обеспечивалась возможность дозирования горючего веществаи наблюдения за его воспламенением.

Примеры печей, соответствующих требованиям настоящего стандарта, приведены в приложении А.

7.2.5 Дозирующие устройства

Для жидких проб конструкция дозирующего устройства (например, насос, пипетка, шприц) должна позволять отмерять капли объемом (25 ± 10) мкл. Примеры, соответствующие данному требованию:

а) прошедший калибровкушприцдля подкожных инъекцийвместимостью 0,25мл или 1 мли ценой деления не более 0,01 мл, снабженный антикоррозионной стальной иглой с диаметром отверстия не более 0,15 мм;

b) прошедшая калибровкумерная пипетка вместимостью 1 мл, позволяющая выпустить 1 млдистиллированной воды при комнатной температуре в виде 35—40 капель.

Для газообразных проб конструкция дозирующего устройства (например, расходомер, насос, шприц)должна позволять отмерять газ с 10 % погрешностью при скорости (25 ± 5)мл/с. Подводящая трубка, которая может быть установлена в испытательной колбе, должна быть соединена (подвижно)с дозирующим устройством.

Следует предусмотреть меры предосторожности против обратного воспламенения. Один из способов, который используют для этих целей, схематически представлен на рисунке А.9.

7.2.6Зеркало

Для удобства наблюдения за внутренним объемом колбы, на крышке печи на высоте примерно 250 мм над колбой закрепляют зеркало.

7.2.7 Таймер

Для определения периода индукции воспламенения следует использовать  таймер с ценой деления не более 1 с.

7.2.8Оборудование для продувки воздухом испытательного сосуда

Оборудование, например, насос, пневматический пульверизатор, должно обеспечивать возможность быстрой и полной продувки испытательногососудачистым воздухом без примесей масла.

7.2.9Автоматическое устройство

Применяемое автоматическое устройство (при наличии) должно отвечать всем требованиям согласно 7.2.2–7.2.8.При автоматическойрегистрация пламени должна обеспечиваться надежная регистрация всех видов пламени (в т.ч. пребледнного и узкого или малого, например, термопарой и фотодиодом. Также должна быть обеспечена возможность визуального наблюдения за пламенем.

7.3 Отбор проб, подготовка и сохранение испытательных образцов

7.3.1 Отбор проб

Отбор  проб жидких или газообразных продуктов должен осуществляться в соответствие с требованиями национальных/ международных стандартов.

Примечание–Примерами соответствующих стандартов могут служить ISO3170, ISO 3171, ISO 15528.

Пробы должны отбираться или хранится в контейнерах, которые исключают ухудшение свойств илизагрязнение проб. Для жидких смесей свободное пространство для пара над пробой не должно превышать 20% от объема контейнера.

Пробы должны храниться при заданной температуре, чтобы исключить какие-либо изменения в ихсоставе.

Если проба состоит из газовой смеси, которая извлечена из контейнера с жидкой фазой, необходимо учитывать, что состав газа и жидкой фазы может отличаться. Рекомендуется извлечь испытательное вещество из жидкой фазы.

7.3.2 Подготовка и сохранение

Требования к компонентам, необходимым для проведения испытания:

- Воздух: Воздух должен быть без примесей масла.

- Синтетический воздух (смесь только кислорода и азота): Концентрация кислорода должна быть в пределах  20,5 % - 21,0 % от объема. Информация об использовании синтетического воздуха должна быть указана в протоколе испытаний.

- Инертный газ: Чистота инертного газа или смесиинертных газов должна быть более или равна 99,8% от объема.Если используется смесь инертных газов, состав этой смеси должен быть указан в протоколе испытаний.

- Проба: Проба должна являться:

  - Однородным веществом или

  - Смесью веществили

  - Технологической пробой (известного или неизвестного состава).

При использовании однородного вещества или смеси веществ чистота каждого вещества должна быть более или равна 99,8% от объема. При использовании смеси веществ или технологической пробы, состав которой известен, сведения о составе должны указываться в протоколе испытаний. При использовании технологической пробы неизвестного состава источник пробы или характеристики пробы должны быть определены на сколько это возможно (например, технологические условия, другие физические свойства или сведения о безопасных характеристиках).

7.4 Методика

7.4.1 Общие требования

Температуру самовоспламенения определяют при испытании с различными температурами сосуда и объемами пробы.

Перед проведением очередного испытания необходимо убедиться, что:

- Испытательный сосуд чистый, сухой без остатков горения и видимых повреждений внутренней поверхности;

- Испытательный сосуд полностью продувают воздухом перед введением очередной пробы;

- Температура испытательного сосуда перед введением пробы соответствует требуемой, поскольку очистка и продувка может снизить значение температуры.

Если температуру самовоспламенения определяют в газовоздушной инертной смеси, испытательный сосуд необходимо   продуть газовоздушной инертной смесью после очистки (воздухом), чтобы полностью изменить среду внутри колбы Эрленмейера, или очистить испытательный сосуд газовоздушной инертной смесью перед введением очередной пробы.

7.4.2 Введение пробы

7.4.2.1 Жидкие пробы

Если точка кипения исследуемой жидкой пробы соответствует комнатной температуре или близка к ней, должны предприниматься меры предосторожности для поддержания температуры системы впрыскивания пробы на уровне, обеспечивающем уверенность, что состояние пробы до ее введения в испытательную колбу не изменится.

Требуемый объем исследуемой пробы вводят в видекапель со скоростью1 или 2 капли за 1 секунду (см. 7.2.5) в центр колбы. Дозирующее устройство следует затем быстро извлечь из колбы. Попадание пробы на стенки колбы в процессе впрыскивания должно быть исключено.

7.4.2.2 Газообразные пробы

Дозирующее устройство и подсоединенную подводящую трубку следует продуть в значительном объеме (не менее 10-ти кратного объема) и затем заполнить газом. Подводящая трубка вводится в центр колбы таким образом, чтобы расстояние от выходного отверстия трубки  до дна  было (10 ± 2) мм. Требуемый объем пробы вводят в испытательную колбупорциями объемом(10 ± 1) мл с постоянной скоростьюоколо 25 мл/с.Заполняющая трубка должна быть затем быстро извлечена из колбы.

7.4.3.Определение температуры самовоспламенения

      - Критерий воспламенения

Появление любого пламени, наблюдаемого в зеркале или регистрируемое фотодидом  в течение 5 минут, считают воспламенением.

При использовании термопар(ы) критерием воспламенения служит регистрация в течение 5 минут быстрого увеличения температуры не менее, чем на 200 К со скоростью 10К/с.

Примечание –На основе данного критерия обычно наблюдаются высокотемпературные виды пламени. Пребледнные виды пламени(например, отводорода, метана) тем не менееотносятся к высокотемпературным. Однако некоторые вещества или смеси веществ могут гореть холодным пламенем. Информация о явление холодного пламени приведена в приложение С.

      - Методика проведения испытания

Для определения температуры самовоспламенения необходимо использовать методику испытаний, приведенную в 7.4.3.3-7.4.3.8.

      - Начальная температура

Начиная с 80 °C испытательный сосуд нагревают со скоростью (5 ± 1) К/мин. При нагревании пробу необходимо вводить по (50 ± 5) мл для газообразных проб илипо 5 капель для жидких проб с шагом по температуре 20 К до возникновения воспламенения. Испытательный сосуд необходимо полностью продуть воздухом перед очередным введением пробы. Температуру сосуда, при которой происходит воспламенение, принимают за начальную температуру.

Начальная температура должна превышать температуру самовоспламенения.

      - Изменение температуры

Нагрейте испытательный сосуд до начальной температуры. Введите (50 ± 5) мл газообразной пробы или 5 капель жидкой пробы. При возникновении воспламенения в течение 5 минут уменьшайте температуру испытательного сосуда с шагом по температуре (5 ± 1) K до того, как не будет возникать воспламенение в течение 5минут после введения одинакового количества пробы. Перед очередным вводом пробы испытательный сосуд должен быть полностью продут воздухом.

      - Изменение объема проб

При температуре, полученной согласно 7.4.3.4 в условиях отсутствия воспламенения, измените количество вводимой пробы (от (50 ± 5) мл для газа или 5 капель для жидкости) с шагом (10 ± 1) мл для газа или (25 ± 10) мклдля жидкости в обоих направлениях,до момента воспламенения или пока воспламенение небудет гарантированно отсутствовать при данной температурепри любом количестве пробы.    Перед очередным вводом пробы испытательный сосуд должен быть полностью продут воздухом.

      - Второе изменение температуры

Выберите температуру, определенную в 7.4.3.4и количествоиспытуемого вещества, определенное в7.4.3.5 в условиях возникновения воспламенения. Уменьшайте температуру испытательного сосуда с шагом (2 ± 1) K, пока не будет возникать воспламенение в течение 5 минут после каждого введения одинакового количества вещества, определенного  согласно7.4.3.5.

      - Второеизменениепробы

При температуре, определенной в 7.4.3.6, изменяйте количество вводимой пробы (начиная с количества в 7.4.3.5. или7.4.3.6для повторных испытаний) с шагом (10 ± 1) млдля газов или (25 ± 10) мкл для жидкостейв обоих направлениях, до момента воспламенения или пока воспламенение не будет гарантированно отсутствовать при данной температуре при любом количестве пробы. Перед очередным вводом пробы испытательный сосуд должен быть полностью продут воздухом.

      - Повторение испытаний

Испытания согласно 7.4.3.6 и7.4.3.7 необходимо повторять, пока не будет определена температура, при которой не возникает воспламенение,при любом количестве вещества в пробе.

Примечание – Для горючих жидкостей с (начальной) температурой кипения выше определенной температуры воспламенения, дополнительная продувка воздухом после ввода пробы горючей жидкости может снизить температуру воспламенения 
(F. Gutte: Erdöl, Erdgas, Kohle: 111 1995, 203-207). С учетом этого, продуйте (30 ± 10) мл воздуха с большей скоростью для перемешивания слоя пара горючей жидкости, который в данных случаях образуется на дне испытательного сосуда.

Запишите наименьшую температуру испытательного сосуда, при которой происходит воспламенение (вне зависимости от количества вещества в пробе) и соответствующий период индукции воспламенения.

Последние повторные  испытания необходимо повторить дважды.

7.5 Температура самовоспламенения

Наименьшая температура, при которой происходит самовоспламенение при испытаниях согласно 7.4.3.8, уменьшенная на 3% и округленная до следующего 1 °C, должна быть записана как температура самовоспламенения при условии, что результаты соответствуют требованиям объективности результатов 7.6. Также необходимо зарегистрировать соответствующий период индукции самовоспламенения и барометрическое давление.

7.6 Объективность результатов испытаний

7.6.1 Повторяемость

Отклонение результатов повторных испытаний с чистыми веществами,  полученных одним и тем же оператором и с использованием одного и того же оборудования, не должно превышать ±1 % среднего значения.

7.6.2 Воспроизводимость

Результаты испытаний с чистыми веществами, полученные в различных лабораториях, не должны различаться более чем на ±3 %среднего значения.

Примечание–У веществ, воздействие которых может приводить к изменению поверхности колбы во время испытания, величины повторяемости и сходимости соответствующих результатов могут быть больше, чем ниже приведенные

7.7 Регистрация данных

Регистрационные записи должны содержать идентификационные данные об образце (название, чистоту, источник и/или характеристики смесей или технологической пробы), окислителе (атмосферный или синтетический воздух, состав, степень чистоты, количество добавленного инертного газа), условиях испытаний (температура окружающей среды и атмосферное давление), сведения об использовании автоматического испытательного устройства, тип печи, результаты (температурасамовоспламенения и период индукции воспламенения; количество пробы, при которой была определена температура самовоспламенения).

7.8 Верификация метода определения температуры самовоспламенения

Методика верификации должна использоваться для нового оборудования, а также для проверкикачества функционирования существующего оборудования. Существующее оборудование должно проверяться не реже чем каждые 12 месяцев или после каждой замены или ремонта его частей.  Для нового оборудования необходимо провести эксперименты в соответствии с инструкциями в 7.3 для всех веществ согласно таблице 3, начиная испытания при заданной начальной температуре. При продлении срока эксплуатациииспытательногососудав общем случаедостаточно провести контрольное испытание только с одним веществом, выбранным в соответствие с предполагаемым диапазоном температур. Частота веществ этилена и ацетона, выраженная в молярной доли, должна быть 99,8% или выше, для н-Гептана должна быть 99,3% или выше.

В Таблице 3 приведены соответствующие средние значения самой низкой температуры, достигнутые при проведении межлабораторных испытаний.

Верификацию следует считать выполненной, если полученные значения для самой низкой температуры самовоспламенения не будут отличаться более чем на
± 3 % от значений таблицы 3. Значения соответствуют температуре окружающей среды (20±2) ºС и давлению окружающей среды (100 ±2) кПа.

Таблица 3 – Значения для верификации оборудования

| Горючее вещество | Начальная температура ºС | Наименьшая температура для самовоспламенения ºС |
| --- | --- | --- |
| Ацетон | 560 | 528 |
| Этилен | 455 | 436 |
| н-Гептан | 240 | 221 |

Запись о соответствии результатов, полученных на испытательном оборудовании, требованиям необходимой верификации вносится в бессрочныйпротокол.

Если результаты, полученные на испытательном оборудовании, не соответствуют требованиям необходимой верификации, необходимо проверить оборудование и сушильную (суховоздушную)печь. При необходимости заменить испытательныйсосуд  и провести повторную верификацию.

ПриложениеA

(обязательное)

Печи испытательного оборудования для испытаний на определение температуры самовоспламенения

  - Общие требования

Для испытаний согласно разделу 7 подходят печи, сконструированные в соответствии с A.1 иА.2.

  - “Печь МЭК”

«Печь МЭК» схематически изображена на рисунках А.1–А.5.

Примечание – Исторически, печь  содержит: цилиндр из огнеупорного материала с внутренним диаметром 127 мм и высотой 127 мм, на наружной поверхности которого намотан равномерно распределенный по высоте электрический нагреватель мощностью 1200 Вт; подходящий огнеупорный изоляционный материал и поддерживающий стальной корпус;  крышку в форме кольца и центрирующее кольцо колбы из огнеупорного материала; нагреватели горловины и основания колбы мощностью 300 Вт.

Для измерения температуры печи используют три термопары, расположенные на 25 мм и 50 мм ниже основания нагревателя горловины и под дном колбы, около ее  центра.

  - “Печь DIN”

«Печь DIN» схематически показана на рисунках А.6-А.8.Она содержит омический нагреватель мощностью приблизительно 1300 Вт с максимальным током нагрева 6 А.

Примечание –Провод нагревателя диаметром 1,2 мм и длиной 35,8 м из сплава Сr/Al (30/5) намотан по окружности на всю длину керамического цилиндра с шагом 1,2 мм. Нагреватель закреплен с помощью высокотемпературной мастики и покрыт напыляемым термоизолирующим слоем оксида алюминия толщиной 20 мм. Цилиндр из нержавеющей стали вставлен в керамический корпус с минимально возможным зазором. Крышка, закрывающая печь, также изготовлена из нержавеющей стали и поддерживает на весу колбу, расположенную внутри печи. Для этого крышка состоит из верхнего диска, разъемного изоляционного уплотнения и разъемного нижнего диска. Горловину колбы вставляют в крышку с высокотемпературной изоляционной прокладкой и удерживают с помощью сегментов разъемного уплотнения и нижнего диска, которые обеспечивают уплотнение и крепятся к верхнему диску с помощью двух кольцевых гаек.

Нагреватель может работать от сети переменного или постоянного тока с соответствующимиустройствами регулирования напряжения. Максимальный ток нагрева 6 А следует использовать для достижения требуемой температуры в процессе предварительных испытаний. Если применяют систему автоматического управления температурой, периоды нагрева и охлаждения должны быть одинаковы и, по возможности, только часть тока нагрева должна регулироваться таким способом.

Измерительные термопары устанавливают на внешней поверхности стенок колбы на расстоянии (25±2) мм от ее дна и в центре нижней поверхности дна.

1 —кольцо крышки; 2 — обогреватель горловины;

3 –крышка из огнеупорного материала; 4 –коническая колба Эрленмейеравместимостью 200 см3; 5–керамическая опора; 6 – поддерживающий цилиндр; 
7– электрический тигель печи; 8 –донный нагреватель; 9 – термопары, 
10 –к потенциометрам; 11 – основной нагреватель

Рисунок A.1 – Испытательное оборудование (сборка)

IEC

1 – отверстия для ввода проводов термопар

Рисунок А.2 — Сечение А-А (колба не показана)

IEC

1 – способ укладки никель-хромового провода диаметром 0,4 мм и длиной 2,5 м;

2 – паз размером 1,5х1,5 мм на боковой поверхности диска

Рисунок А.3 — Донный нагреватель  (корпус — из огнеупорного материала)

IEC

Рисунок А.4 – Центрирующее кольцо колбы (корпус — из огнеупорного материала)

IEC

1  — способ укладки никель-хромового провода диаметром 0,4 мм и длиной 4,5 м;

2 — паз размером 1,5х1,5 мм на внешней и внутренней боковых поверхностях кольца

Рисунок А.5 — Обогреватель горловины (корпус из огнеупорного материала)

IEC

1 – термопары; 2 – зажимные втулки; 3 –  высокотемпературная изоляция; 4 – верхняя часть крышки; 5 – изоляционное кольцо; 6 – нижняя часть крышки; 7 – теплоизоляция; 8 – нагреватель; 9 – керамическая трубка; 10 – стальной цилиндр;  11 – высокотемпературная мастика; 12 – контрольные точки; 13 – соединение нагревателя на напряжение 220 В; 14 – изоляционный диск; 15 – металлическое основание; 16 – термопары.

Рисунок А.6 – Печь

IEC

1 – верхняя часть крышки; 2 – арматура для термопары.

Рисунок А.7 — Крышка стального цилиндра

IEC

1 – Сегмент нижний части крышки

Рисунок А.8 — Крышка стального цилиндра

IEC

1 –огнепреградитель; 2 – предохранительная мембрана толщиной 1 мм (полимерная плёнка); 3 – пластинки (перегородки) из спеченного стекла (стеклокерамические) около 10 мм на 3 мм; 4 – герметичный шприц; 5 – резервуар с газом (аванкамера); 6 –надувной резиновый резервуар

Рисунок А.9 – Введение газообразной пробы

ПриложениеB

(справочное)

Табличные значения

Классификация в настоящем стандарте дает руководство по группам оборудования для применения с конкретной газо- или паровоздушной смесью для исключения возможности взрыва от источника воспламенения. Некоторые материалы, например этилнитрит,   относительно нестабильны и подвержены самопроизвольному разложению.Список газов и паров, приведенный в таблице В.1, не является полным.

При использовании данных настоящего стандарта следует учитывать, что все данные получены при экспериментальных испытаниях и следовательно на них оказало влияние состояние и точность контрольно-измерительного оборудования и методические погрешности. В частности некоторые данные были определены при температуре выше температуры окружающей среды, так чтобы пар находился  впределах воспламеняемости. Изменение температуры при определении повлияет на результаты определения, например, уменьшение нижних концентрационных пределов распространения пламени и безопасного экспериментального максимального зазора произойдет с увеличением температуры и / или давления; увеличение верхних концентрационных пределов распространения пламени произойдет с  увеличением температуры и / или давления. Соответственно приведенные данные подлежат проверке и актуализации, по мере появления новых сведений в обновляемой базе данных (см. библиографию)

В таблицы приведены:

- Регистрационный номер CAS (Chemicalabstractsystem - система кодирования реферативного журнала)

- Название и (=синонимы)Формула

- Плотность пара по воздуху, отн. единицы

- Температура плавления

- Температура кипения

- Температура вспышки

- Концентрационные пределы распространения пламени

- Температура самовоспламенения

- Наиболее легко воспламеняемая смесь

- БЭМЗ

- g100 — g0

- соотношение МВТ

- Температурный класс

- Группа / подгруппа оборудования

- Метод классификации

Значение буквы для каждого газа:

a = классифицировано согласно определению БЭМЗ

b = классифицировано согласно соотношению МВТ

c = определены БЭМЗ и соотношение МВТ

d = классифицировано по сходству химической структуры (предварительная классификация)

Символ “./.” означает, что для некоторых свойств значение невозможно установить на основе физических и химических свойств.

Концентрационные пределы распространения пламени установлены как объемная (объемная доля газа или пара во всей опытной смеси (газовоздушнойсмеси)  или весовая  концентрация (масса газа или пара во всем объеме опытной смеси).

Рассчитать НКПРП (ВКПРП) для весовой концентрации можно по формуле:

LFLm=M∙paR∙Ta∙LFLv100-LFLv

где

LFLm	– НКПРП на основе массы газа или пара во всем объеме опытной смеси[кг/м3];

LFLv	– НКПРП на основе объемной доли газа или пара во всей опытной смеси[Объемный процент,%]

M	–молярная /молекулярная масса опытной смеси [кг/кмоль]

pa	– нормальное атмосферное давление (101,3кПа)

Ta	– нормальная температура окружающей среды(293K)

R	–универсальная газовая постоянная(8 314Jкмоль−1K−1).

Таблица B.1–Сведения о веществах

| CAS-No | Название, формула | Относительная плотность (air = 1) | Температура плавления [°C] | Температура кипения[°C] | Температура вспышки [°C] | НКПРП [Vol. %] | ВКПРП [Vol. %] | НКПРП [g/m3] | ВКПРП [g/m3 | Температура самовоспламенения[°C] | Mostinc. mixture[Vol. %] | БЭМЗ [мм] | g100 − g0 | ОтношениеМВТ | Температурныйкласс | Группа / подгруппа | Методклассификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50-00-0 | Формальдегид (=метаналь) (=метиловый альдегид) (=метиленоксид) HCHO | 1,03 | −92 | −6 | 60 | 7,0 | 73,0 | 88 | 920 | 424 |  | 0,57 |  |  | T2 | IIB | a |
| 51-80-9 | N,N,N',N'- Тетраметилдиаминометан (CH3)2NCH2N(CH3)2 | 3,5 | 140 | 84 | −13 | 1,61 |  | 67 |  | 180 |  | 1,06 |  |  | T4 | IIA | a |
| 57-14-7 | 1,1- Диметилгидразин (CH3)2NNH2 | 2,07 | −58 | 63 | −18 | 2,4 | 20,0 | 60 | 490 | 240 |  | 0,85 |  |  | T3 | IIB | a |
| 60-29-7 | 1,1- Оксибисэтан (=Диэтиловый эфир) (= Диэтилоксид) (=Этиловый эфир) (=Этилоксид) (=Эфир) (CH3CH2)2O | 2,55 | −116 | 35 | −45 | 1,7 | 39,2 | 50 | 1210 | 175 | 3,47 | 0,87 | 0,01 | 0,88 | T4 | IIB | a |
| 62-53-3 | Бензоламин (=Аминобензол) (=Анилин) (=Фениламин) C6H5NH2 | 3,22 | −6 | 184 | 75 | 1,2 | 11,0 | 47 | 425 | 615 |  |  |  |  | T1 | IIA | d |
| 64-17-5 | Этанол (=Спирт) (=Этиловый спирт) CH3CH2OH | 1,59 | −114 | 78 | 12 | 3,1 | 19,0 при 60°C 27,7 при 100 °C | 59 | 532 при 100 °C | 400 | 6,5 | 0,89 | 0,02 | 0,88 | T2 | IIB | c |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IIA для этанола в воздухе с водяным паром ≥4% |  |
| Продолжение таблицы В.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAS-No | Название, формула | Относительная плотность (air = 1) | Температура плавления [°C] | Температура кипения [°C] | Температура вспышки [°C] | НКПРП [Vol. %] | ВКПРП [Vol. %] | НКПРП [g/m3] | ВКПРП [g/m3 | Температура самовоспламенения [°C] | Mostinc. mixture[Vol. %] | БЭМЗ [мм] | g100 − g0 | ОтношениеМВТ | Температурныйкласс | Группа / подгруппа | Методклассификации |
| 64-18-6 | Муравьиная кислота (=Метановая кислота) HCOOH | 1,60 | 8 | 101 | 42 | 18,0 | 57,0 | 344 | 1090 | 525 |  | 1,86 |  |  | T1 | IIA | a |
| 64-19-7 | Уксусная кислота (=Этановая кислота) (=Безводная уксусная кислота) CH3COOH | 2,07 | 17 | 118 | 39 | 4,0 | 19,9 | 100 | 497 | 510 |  | 1,76 |  | 2,67 | T1 | IIA | b |
| 64-67-5 | Серной кислоты диэтиловый эфир (=Диэтилсульфат) (CH3CH2)2SO4 | 5,31 | −25 | 208 | 104 |  |  |  |  | 360 |  | 1,11 |  |  | T2 | IIA | a |
| 67-56-1 | Метан (=Карбинал) (=метиловый спирт) CH3OH | 1,11 | −98 | 65 | 9 | 6,0 | 36,0 при 60 °C 50,0 при 100 °C | 80 | 469 при 60 °C 665 при 100 °C | 440 | 11,0 | 0,92 | 0,03 | 0,82 | T2 | IIA | c |
| 67-63-0 | 2-Пропанол ( =Диметилкарбинол) ( =Изопропанол) ( =Изопропиловый спирт) (=Пропан-2-ол) (CH3)2CHOH | 2,07 | −88 | 83 | 12 | 2,0 | 12,7 | 50 | 320 | 399 |  | 1,00 |  |  | T2 | IIA | a |
| 67-64-1 | 2-Пропанон (= Ацетон) (=диметилкето́н) (CH3)2CO | 2,00 | −95 | 56 | −20 | 2,5 | 14,3 при 100 °C | 60 | 345 при 100 °C | 528 | 5,9 | 1,01 |  | 1,00 | T1 | IIA | c |
| 68-12-2 | N, N - Диметилформамид (=Диметилформамид) HCON(CH3)2 | 2,51 | −61 | 153 | 58 | 1,8 | 16,0 | 55 | 486 | 440 |  | 1,08 |  |  | T2 | IIA | d |
| 71-23-8 | 1-Пропанол (=Пропан-1-ол) (=n-пропиловый спирт) CH3CH2CH2OH | 2,07 | −126 | 97 | 15 | 2,1 | 17,5 | 52 | 353 | 385 |  | 0,89 |  |  | T2 | IIB | a |
| 71-36-3 | 1-Бутанол (=n-Бутиловый спирт) (=n-Бутанол) (=Бутиловый спирт) (=1-Гидроксибутан) (=n-Пропилкарбинол) (=Бутан-1-ол)мг/л CH3(CH2)2CH2OH | 2,55 | −89 | 118 | 35 | 1,4 | 12,0 | 43 | 369 | 343 | 115 мг/л | 0,91 |  |  | T2 | IIA | a |
| 71-41-0 | 1-Пентанол (=n-Амиловый спирт) (=n-Бутилкарбинол) (=Пентан-1-ол) (=n-Пентиловый спирт) (=n-Пентанол) CH3(CH2)3CH2OH | 3,03 | −78 | 138 | 42 | 1,06 | 10,5 | 39 | 384 | 320 | 100 мг/л | 0,99 |  |  | T2 | IIA | a |
| 71-43-2 | Бензол (=Фенил гидрид) C6H6 | 2,70 | 6 | 80 | −11 | 1,2 | 8,6 | 39 | 280 | 498 |  | 0,99 |  | 1,00 | T1 | IIA | c |
| 74-82-8 | Метан (см. 5.2.4) CH4 |  | −182 | −162 | газ | 4,4 | 17,0 | 29 | 113 | 600 |  | 1,12 |  | 1,00 | T1 | IIA | a |
|  | Метан (рудничный газ см. 5.2.4) CH4 | 0,55 |  |  | газ | 4,4 | 17,0 | 29 | 113 | 595 | 8,2 | 1,14 | 0,11 |  | T1 | I | a |
| 74-84-0 | Этан CH3CH3 | 1,04 | −183 | −86 | газ | 2,4 | 15,5 | 30 | 194 | 515 | 5,9 | 0,91 | 0,02 | 0,82 | T1 | IIA | c |
| 74-85-1 | Этен (= Этилен) CH2=CH2 | 0,97 | −169 | −104 | газ | 2,3 | 36,0 | 26 | 423 | 440 | 6,5 | 0,65 | 0,02 | 0,53 | T2 | IIB | a |
| 74-86-2 | Ацетилен (= Этин) CHCH | 0,90 |  |  | газ | 2,3 | 100 | 24 | 1092 | 305 | 8,5 | 0,37 | 0,01 | 0,28 | T2 | IIC | c |
| 74-87-3 | Метил хлорид (= хлорметан) (= Хлористый метил) CH3Cl | 1,78 |  | −24 | газ | 7,6 | 19,0 | 160 | 410 | 625 |  | 1,00 |  |  | T1 | IIA | a |
| 74-89-5 | Метиламин (= Аминометан) CH3NH2 | 1,00 | −92 | −6 | газ | 4,2 | 20,7 | 55 | 270 | 430 |  | 1,10 |  |  | T2 | IIA | a |
| 74-90-8 | Синильная кислота (= Цианистый водород) (= Формальный анаммонид) (= Синильная кислота) (= Метананитрил) (= Пруссовая кислота) HCN | 0,90 | −13 | 26 | −20 | 5,4 | 46,0 | 60 | 520 | 538 | 18,4 | 0,80 | 0,02 |  | T1 | IIB | a |
| 74-93-1 | Метантиол (= Меркаптометан) (= Метилмеркаптан) (= Метилсульфгидрат) CH3SH | 1,60 | −126 | 6 | газ | 4,1 | 21,0 | 80 | 420 | 340 |  | 1,15 |  |  | T2 | IIA | a |
| 74-96-4 | Бромэтан (= Этилбромид) (=Бромистый этил) CH3CH2Br | 3,75 | −119 | 38 |  | 6,7 | 11,3 | 306 | 517 | 511 |  |  |  |  | T1 | IIA | d |
| 74-98-6 | Пропан (= Диметилметан) (= Пропил гидрид) CH3CH2CH3 | 1,56 | −188 | −42 | газ | 1,7 | 10,9 | 31 | 200 | 445 | 4,2 | 0,92 | 0,03 | 0,82 | T2 | IIA | c |
| 74-99-7 | Пропин (= Аллилен) (= Метилацетилен) CH3CCH | 1,38 | −103 | −23 | газ | 1,7 | 16,8 | 28 | 280 | 340 |  |  |  |  | T2 | IIB | d |
| 75-00-3 | Хлорэтан (= Этилхлорид) (= Соляной эфир) (= Монохлорэтан) (= Соляной эфир) CH3CH2Cl | 2,22 | −139 | 12 | газ | 3,6 | 15,4 | 95 | 413 | 510 |  |  |  |  | T1 | IIA | d |
| 75-01-4 | Хлорэтен (= Винил хлорид) (=Хлорэтилен) CH2=CHCl | 2,15 | −160 | −14 | газ | 3,6 | 33,0 | 94 | 610 | 415 | 7,3 | 0,99 | 0,04 |  | T2 | IIA | a |
| 75-04-7 | Этиламин (= Аминоэтан) (= Моноэтиламин) C2H5NH2 | 1,50 | −92 | 7 | газ | 3,5 | 14,0 | 66 | 262 | 385 |  | 1,20 |  |  | T2 | IIA | a |
| 75-05-8 | Ацетонитрил (=этаннитрил) (=метилцианид) CH3CN | 1,42 | −45 | 82 | 2 | 3,0 | 16,0 | 51 | 275 | 523 | 7,2 | 1,50 | 0,05 |  | T1 | IIA | a |
| 75-07-0 | Этаналь (= Уксусный альдегид) (= Ацетальдегид) (= Этиловый альдегид) CH3CHO | 1,52 | −123 | 20 | −38 | 4,0 | 60,0 | 74 | 1108 | 155 |  | 0,92 |  | 0,98 | T4 | IIA | a |
| 75-08-1 | Этантиол (=Этилмеркаптан) (=Этилгидросульфид) (=Меркаптоэтан) CH3CH2SH | 2,11 | −148 | 35 | −48 | 2,8 | 18,0 | 73 | 468 | 295 |  | 0,90 |  | 0,9 | T3 | IIA | a |
| 75-15-0 | Углерод дисульфид CS2 | 2,64 | −112 | 46 | −30 | 0,6 | 60,0 | 19 | 1900 | 90 | 8,5 | 0,34 | 0,02 | 0,39 | T6 | IIC | c |
| 75-19-4 | Циклопропан (=Триметилен) CH2CH2CH2 | 1,45 | −128 | −33 | газ | 2,4 | 10,4 | 42 | 183 | 500 |  | 0,91 |  | 0,84 | T1 | IIA | a |
| 75-21-8 | Оксиран (=Этиленоксид) (=Эпоксиэтан) CH2CH2O | 1,52 | −123 | 20 | газ | 2,6 | 100 | 47 | 1848 | 429 | ~8 | 0,59 | 0,02 | 0,47 | T2 | IIB | a |
| 75-28-5 | 2-Метилпропан (=Изобутан) (CH3)2CHCH3 | 2,00 | −159 | −12 | газ | 1,3 | 9,8 | 31 | 236 | 460 |  | 0,95 |  |  | T1 | IIA | a |
| 75-29-6 | 2-Хлорпропан (CH3)2CHCl | 2,70 | −117 | 35 | −20 | 2,8 | 10,7 | 92 | 350 | 590 |  | 1,32 |  |  | T1 | IIA | a |
| 75-31-0 | 2-Пропанамин (=Изопропиламин) (=2-Аминопропан) (=1-Метилэтиламин) (CH3)2CHNH2 | 2,03 | −101 | 32 | −24 | 2,3 | 8,6 | 55 | 208 | 340 |  | 1,05 |  |  | T2 | IIA | a |
| 75-34-3 | 1.1-Дихлорэтан (=Асимметричный дихорэтан) (=Этилен хлористый) (=1.1-Этилидендихлорид) CH3CHCl2 | 3,42 | −98 | 57 | −10 | 5,6 | 16,0 | 230 | 660 | 439 |  | 1,82 |  |  | T2 | IIA | a |
| 75-35-4 | 1.1-Дихлорэтен (=Винилиденхлорид) CH2=CCl2 | 3,40 | −122 | 32 | −18 | 6,5 | 16,0 | 260 | 645 | 530 | 10,5 | 3,91 | 0,08 |  | T1 | IIA | a |
| 75-36-5 | Ацетилхлорид CH3COCl | 2,70 | −112 | 51 | −4 | 5,0 | 19,0 | 157 | 620 | 390 |  |  |  |  | T2 | IIA | d |
| 75-38-7 | 1,1-Дифторэтен (=винилиденфторид) (=фтористый винилиден) CH2=CF2 | 2,21 | −144 | −86 | газ | 3,9 | 25,1 | 102 | 665 | 380 |  | 1,10 |  |  | T2 | IIA | a |
| 75-50-3 | Триметиламин (CH3)3N | 2,04 | −117 | 3 | газ | 2,0 | 12,0 | 50 | 297 | 190 |  | 1,05 |  |  | T4 | IIA | a |
| 75-52-5 | Нитрометан (=Нитрокарбол) CH3NO2 | 2,11 | −29 | 101 | 35 | 7,3 | 63,0 | 187 | 1613 | 414 |  | 1,17 |  | 0,92 | T2 | IIA | a |
| 75-56-9 | 2-Метилоксиран (=1.2-Эпоксипропен) (=Окись пропилена) CH3CHCH2O | 2,00 | −112 | 34 | −37 | 1,9 | 37,0 | 49 | 901 | 430 | 4,55 | 0,70 | 0,03 |  | T2 | IIB | c |
| 75-83-2 | 2.2—Диметилбутан (=Неогексан) (CH3)3CCH2CH3 | 2,97 | −100 | 50 | −48 | 1,0 | 7,0 | 36 | 260 | 405 |  |  |  |  | T2 | IIA | d |
| 75-85-4 | 2-Метил-2-бутанол CH3CH2C(OH)(CH3)2 | 3,03 | −8 | 102 | 18 | 1,4 | 10,2 | 50 | 374 | 392 |  | 1,10 |  |  | T2 | IIA | a |
| 75-86-5 | 2-гидросиизобутиронитрил (=ацетонциангидрин) (=нитрил альфа-гидроксиизомасляной кислоты) (=Ацетонциангидрин) (=2-метиллактонитрил) CH3C(OH)CNCH3 | 2,90 | −20 | 82 | 74 | 2,2 | 12,0 | 78 | 424 | 543 |  |  |  |  | T1 |  |  |
| 75-89-8 | 2.2.2-Трифторэтанол (=2.2.2-Трифторэтиловый спирт) CF3CH2OH | 3,45 | −44 | 77 | 30 | 8,4 | 28,8 | 350 | 1195 | 463 |  | 3,00 |  |  | T1 | IIA | a |
| 76-37-9 | 2,2,3,3-Тетрафтор-1-пропанол HCF2CF2CH2OH | 4,55 | −15 | 109 | 43 |  |  |  |  | 437 |  | 1,90 |  |  | T2 | IIA | a |
| 77-73-6 | 3a,4,7,7a-Тетрагидро-4,7-Метано-1н-инден (=Дициклопентадиен) (=Циклопентадиендимер) C10H12 | 4,55 | 33 | 172 | 36 | 0,8 |  | 43 |  | 455 |  | 0,91 |  |  | T1 | IIA | a |
| 77-78-1 | Серной кислоты диметиловый Эфир (=Диметилсульфат) (CH3O)2SO2 | 4,34 | −32 | 188 | 83 |  |  |  |  | 449 |  | 1,00 |  |  | T2 | IIA | a |
| 78-10-4 | Тетраэтилортосиликат (=тетраэтиловый эфир ортокремниевой кислоты) (=Тетраэтилсиликат) (C2H5)4Si O4 | 7,18 | −83 | 169 | 38 | 0,45 | 7,2 | 39 | 623 | 174 |  |  |  |  | T4 |  |  |
| 78-78-4 | 2-Метилбутан (=Этилдиметилметан) (=Изопентан) (CH3)2CHCH2CH3 | 2,50 | −160 | 28 | −56 | 1,3 | 8,3 | 39 | 249 | 420 |  | 0,98 |  |  | T2 | IIA | a |
| 78-80-8 | 2-Метил-1-бутен-3-ин HCCC(CH3)CH2 | 2,28 | −113 | 32 | −54 | 1,4 |  | 38 |  | 272 |  | 0,78 |  |  | T3 | IIB | a |
| 78-81-9 | 2-Метилпропан-1-амин (=Изобутиламин) (CH3)2CHCH2NH2 | 2,52 | −85 | 66 | −20 | 1,47 | 14,0 при 100 °C | 44 | 425 при 100 °C | 374 |  | 1,15 |  |  | T2 | IIA | a |
| 78-83-1 | 2-Метил-1-пропанол (=Изобутанол) (=Изопропилкарбинол) (=Изобутиловый Спирт) (CH3)2CHCH2OH | 2,55 | −108 | +108 | 28 | 1,4 | 11,0 | 43 | 340 | 408 | 105 мг/л | 0,96 |  |  | T2 | IIA | a |
| 78-84-2 | 2-метилпропаналь (=изобутаналь) (=изомасляный альдегид) (CH3)2CHCHO | 2,48 | −65 | 64 | −22 | 1,6 | 11,0 | 47 | 320 | 165 |  | 0,92 |  |  | T4 | IIA | a |
| 78-86-4 | 2-Хлорбутан (=втор-Бутил-хлорид) CH3CHClCH2CH3 | 3,19 | −140 | 68 | −21 | 2,0 | 8,80 | 77 | 339 | 415 |  | 1,16 |  |  | T2 | IIA | a |
| 78-87-5 | 1,2-Дихлорпропан (=хлористый пропилен) CH3CHClCH2Cl | 3,90 | −80 | 96 | 15 | 3,4 | 14,5 | 160 | 682 | 557 |  |  |  |  | T1 | IIA | d |
| 78-92-2 | 2-бутанол (= втор-бутиловый спирт) (= Бутилен гидрат) (= 2-гидроксибутан) (= Метилэтилкарбинол) CH3CHOHCH2CH3 | 2,55 | −89 | 99 | 24 | 1,7 | 9,8 | 52 | 302 | 406 |  |  |  |  | T2 | IIA | d |
| 78-93-3 | 2-Бутанон (= Этилметилкетон) (= Метилацетон) (= Метилэтилкетон) CH3CH2COCH3 | 2,48 | −86 | 80 | −10 | 1,5 | 13,4 | 45 | 402 | 404 | 4,8 | 0,9 | 0,02 | 0,92 | T2 | IIA | a |
| 79-09-4 | Пропионовая кислота (= Карбоксиэтан) (= Этилкарбоновая кислота) (= Метилуксусная кислота) CH3CH2COOH | 2,55 | −21 | 141 | 53 | 2,1 | 12,1 | 65 | 372 | 485 |  | 1,10 |  |  | T1 | IIA | a |
| 79-10-7 | 2-пропеновая кислота (= Акриловая кислота) (=Этенкарбоновая кислота) (=Безводная акриловая кислота) CH2=CHCOOH | 2,48 | 13 | 141 | 55 | 2,4 | 8,0 | 72 |  | 406 |  | 0,86 |  |  | T2 | IIB | a |
| 79-20-9 | Метиловый эфир уксусной кислоты (= Метилацетат) (= Метиловый эфир этановой кислоты) (= Метилэтаноат) CH3COOCH3 | 2,56 | −99 | 57 | −10 | 3,1 | 16,0 | 95 | 475 | 505 | 208 мг/л | 0,97 |  | 1,08 | T1 | IIA | c |
| 79-22-1 | Метиловый эфир хлоруголнойкислоты (= Метилхлорформиат) (= Метоксикарбонилхлорид) CH3OOCCl | 3,30 | −61 | 72 | 10 | 7,5 | 26,0 | 293 | 1020 | 475 |  | 1,20 |  |  | T1 | IIA | a |
| 79-24-3 | Нитроэтан CH3CH2NO2 | 2,58 | −90 | 114 | 27 | 3,4 |  | 107 |  | 412 |  | 0,87 |  |  | T2 | IIB | d |
| 79-29-8 | 2,3-диметилбутан (=Диизопропил) (CH3)2CH(CH3)CH2CH3 | 2,97 | −129 | 58 | −20 | 1,0 |  | 36 |  | 396 |  |  |  |  | T2 | IIA | d |
| 79-31-2 | 2-метилпропановая кислота (= изобутановая кислота) (=Диметилуксусная кислота) (CH3)2CHCOOH | 3,03 | −46 | 155 | 58 | 2,0 | 10,0 | 73 | 366 | 443 |  | 1,02 |  |  | T2 | IIA | a |
| 79-38-9 | Трифторхлорэтен (=Хлортрифторэтилен) CF2=CFCl | 4,01 | −157 | −28 | газ | 4,6 | 64,3 | 220 | 3117 | 607 |  | 1,50 |  |  | T1 | IIA | a |
| 80-62-6 | Эфир метиловый метакриловый кислоты (=Метилметакрилат) (=Мономер метакрилата) CH3=CCH3COOCH3 | 3,45 | −48 | 101 | 10 | 1,7 | 12,5 | 71 | 520 | 430 |  | 0,95 |  |  | T2 | IIA | a |
| 91-20-3 | Нафталин (= Белая смола) C10H8 | 4,42 | 80 | 218 | 77 | 0,6 при 150 °C | 5,9 | 29 при 150 °C | 317 | 540 |  |  |  |  | T1 | IIA | d |
| 95-47-6 | 1,2-диметилбензол (=орто-ксилол) (=о-ксилол) C6H4(CH3)2 | 3,66 | −25 | 144 | 30 | 1,0 | 7,6 | 43 | 335 | 470 |  | 1,09 |  |  | T1 | IIA | a |
| 95-92-1 | 3-Пентанон (=Диэтил кетон) (COOCH2CH3)2 | 5,04 | −41 | 185 | 76 |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  | IIA | a |
| 96-22-0 | 3-Пентанон (CH3CH2)2CO | 3,00 | −42 | 102 | 7 | 1,6 |  | 58 |  | 445 |  | 0,90 |  |  | T2 | IIA | a |
| 96-33-3 | Метиловый Эфир акриловый кислоты (=Метоксикарбонилэтилен) (=Метилпропеонат) (=Метилакрилат) CH2=CHCOOCH3 | 3,00 | −75 | 80 | −3 | 1,95 | 16,3 | 71 | 581 | 455 | 5,6 | 0,85 | 0,02 | 0,98 | T1 | IIB | a |
| 96-37-7 | Метилциклопентан CH3CH(CH2)3CH2 | 2,90 | −142 | 72 | −10 | 1,0 | 8,4 | 35 | 296 | 258 |  |  |  |  | T3 | IIA | d |
| 97-62-1 | Эфир этиловый изомасляной кислоты (=Этилизобутират) (CH3)2CHCOOC2H5 | 4,00 | −88 | 110 | 10 | 1,6 |  | 75 |  | 438 |  | 0,96 |  |  | T2 | IIA | a |
| 97-63-2 | Этил 2-метил-2-пропеноат (=Этил 2-метилакрилат) (=Этилметилакрилат) CH2=CCH3COOCH2CH3 | 3,90 | −75 | 117 | 19 | 1,5 |  | 70 |  |  |  | 1,01 |  |  |  | IIA | a |
| 97-85-8 | 2-Метилпропил-2-метилпропаноат (=Изобутилизобутират) (CH3)2CHCOOCH2CH(CH3)2 | 4,93 | −81 | 147 | 34 | 0,8 |  | 47 |  | 424 |  | 1,00 |  |  | T2 | IIA | a |
| 97-88-1 | Бутиловый эфир метакриловый кислоты (=Бутилметакрилат) CH2=C(CH3)COO(CH2)3CH3 | 4,90 |  | 163 | 53 | 1,0 | 6,8 | 58 | 395 | 289 |  | 0,95 |  |  | T3 | IIA | a |
| 97-95-0 | 2-этилбутанол (=Изогексиловый спирт) CH3CH(CH2CH3)CH2CH2OH | 3,52 | -52 | 149 | 57 | 1,2 | 8,3 | 51 | 352 | 315 |  |  |  |  | T2 |  |  |
| 97-99-4 | 2-Тетрагидрофурилметанол (=тетрагидрофурфуриловый спирт) OCH2CH2CH2CHCH2OH | 3,52 |  | 178 | 70 | 1,5 | 9,7 | 64 | 416 | 280 |  | 0,85 |  |  | T3 | IIB | d |
| 98-00-0 | 2-фуранметанол (=фурфуриловый спирт) OC(CH2OH)CHCHCH | 3,38 | −31 | 171 | 61 | 1,8 | 16,3 | 70 | 670 | 370 |  | 0,8 |  |  | T2 | IIB | a |
| 98-01-1 | Фуран-2-альдегид (=Фураль) (=Фурфорол) (=2-Фуральдегид) OCH=CHCH=CHCHO | 3,30 | −33 | 162 | 60 | 2,1 | 19,3 | 85 | 768 | 316 |  | 0,88 |  |  | T2 | IIB | a |
| 98-82-8 | (1-Метилэтил) бензол (=Кумол) (=изопропилбензол) (=2-фенилпропан) C6H5CH (CH3)2 | 4,13 | −96 | 152 | 31 | 0,8 | 6,5 | 40 | 328 | 424 |  | 1,05 |  |  | T2 | IIA | d |
| 98-83-9 | α-Метилстерол (=Изопропенил бензол) (=1-Метил-1-фенилэтилен) (=2-фенилпропен) C6H5C(CH3)=CH2 | 4,08 | −23 | 166 | 40 | 0,8 | 11,0 | 39 | 540 | 445 |  | 0,88 |  |  | T2 | IIB | a |
| 98-95-3 | Нитробензол (=Мирбановое масло) C6H5NO2 | 4,25 | 6 | 211 | 88 | 1,4 | 40,0 | 72 | 2067 | 481 |  | 0,94 |  |  | T1 | IIA | a |
| 99-87-6 | 1-Метил-4-изопропилбензол (=п-Цимол) (=п-Изопропилтолуол) CH3C6H4CH (CH3)2 | 4,62 | −68 | 177 | 47 | 0,7 | 5,6 | 39 | 362 | 436 |  |  |  |  | T2 | IIA | d |
| 100-37-8 | 2-Диэтиламиноэтанол (=Диэтиламиноэтанол) (=2-Диэтиламиноэтиловый спирт) (=N.N-Диэтилэтаноламин) (C2H5)2NCH2CH2OH | 4,0 | −70 | 162 | 60 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  | T2 | IIA | d |
| 100-40-3 | 4-Винилциклогексан (=Винилциклогексан) (CH2=CH)CH(CH2)4CH2 | 3,72 | −109 | 128 | 15 | 0,8 |  | 35 |  | 257 |  | 0,96 |  |  | T3 | IIA | a |
| 100-41-4 | Этилбензол (=а-метилтолуол) (=Фенилэтан) C6H5CH2CH3 | 3,66 | −95 | 136 | 15 | 0,8 | 7,8 | 35 | 344 | 431 |  |  |  |  | T2 | IIA | d |
| 100-42-5 | Винилбензол (=Стирол) (=Фенилэтилен) C6H5CH=CH2 | 3,60 | −31 | 145 | 30 | 1,0 | 8,0 | 42 | 350 | 490 |  |  |  | 1,21 | T1 | IIA | b |
| 100-43-6 | 4-Винилпиридин (=4-Этенилпиридин) (=у-Винилпиридин) NCHCHC(CH2=CH)CHCH | 3,62 |  | 171 | 43 | 1,1 |  | 47 |  | 501 |  | 0,95 |  |  | T1 | IIA | a |
| 100-44-7 | (Хлорметил) бензол (= Бензилхлорид) (= Толилхлорид) (=α-Хлортолуол) C6H5CH2Cl | 4,36 | −39 | 179 | 60 | 1,1 |  | 55 |  | 585 |  |  |  |  | T1 | IIA | d |
| 100-52-7 | Бензальдегид C6H5CHO | 3,66 | −26 | 179 | 64 | 1,4 |  | 62 |  | 192 |  |  |  |  | T4 | IIA | d |
| 100-69-6 | 2-Винилпиридин (=2-Этенилпиридин) (=α- Винилпиридин) NC(CH2=CH)CHCHCHCH | 3,62 | −50 | 159 | 35 | 1,2 |  | 51 |  | 482 |  | 0,96 |  |  | T1 | IIA | a |
| 103-09-3 | 2-этилгексиловый эфир уксусной кислоты (=2-Этилгексилацетат) CH3COOCH2CH(C2H5)C4H9 | 5,94 | -93 | 199 | 44 | 0,8 | 8,1 | 57 | 580 | 335 |  | 0,88 |  |  | T2 | IIB | a |
| 103-11-7 | 2-этилгексиловый эфир проп-2-еноевой кислоты (= 2-этилгексил-2-пропеноат) (=2-Этилгексилакрилат) CH2=CHCOO(CH2)4CH3 | 6,36 | −90 | 214 | 82 | 0,7 | 8,2 | 54 | 628 | 252 |  |  |  |  | T3 |  |  |
| 104-76-7 | 2-этил-1-гексанол CH3(CH2)3CH(CH2CH3)CH2OH | 4,5 | −76 | 182 | 73 | 0,9 | 9,7 | 49 | 525 | 288 |  |  |  |  | T3 |  |  |
| 105-45-3 | Метиловый эфир 3-оксобутановой кислоты (= Метиловый эфир уксусной кислоты) (= 1-метоксибутан-1,3-дион) (=Метилацетоацетат)) CH3COOCH2COCH3 | 4,00 | −80 | 170 | 62 | 1,3 | 14,2 | 62 | 685 | 280 |  | 0,85 |  |  | T3 | IIB | a |
| 105-46-4 | Уксусно-втор-бутиловый эфир (=Втор-бутилацетат) (=Втор-бутиловый эфир уксусной кислоты) (=1-метилпропилацетат) CH3COOCH(CH3)CH2CH3 | 4,00 | −99 | 112 | −18 | 1,3 | 7,5 | 63 | 362 | 422 |  |  |  |  | T2 |  |  |
| 105-48-6 | Изопропиловый эфир монохлоруксусной кислоты (=Изопропилхлорацетат) (=Пропан-2-ил 2-хлорацетат) ClCH2COOCH(CH3)2 | 4,71 |  | 151 | 42 | 1,6 |  | 89 |  | 426 |  | 1,24 |  |  | T2 | IIA | a |
| 105-54-4 | Этиловый эфир масляной кислоты (=Этилбутаноат) (=Этилбутират) CH3CH2CH2COO CH2CH3 | 4,00 | −93 | 121 | 21 | 1,4 |  | 66 |  | 435 |  | 0,92 |  |  | T2 | IIA | a |
| 105-58-8 | Угольный кислоты диэтиловый эфир (=Диэтилкарбонат) (CH3CH2O)2CO | 4,07 | −43 | 126 | 24 | 1,4 | 11,7 | 69 | 570 | 450 |  | 0,83 |  |  | T2 | IIB | a |
| 106-35-4 | 3-Гептанон (=Этилбутилкетон) CH3CH2CO[CH2]3CH3 | 3,94 | −38 | 298 | 37 | 1,1 | 7,3 | 52 | 346 | 410 |  |  |  |  | T2 |  |  |
| 106-42-3 | 1,4-Диметилбензол (=п-ксилол) C6H4(CH3)2 | 3,66 | 13 | 138 | 25 | 0,9 | 7,6 | 42 | 335 | 535 |  | 1,09 |  |  | T1 | IIA | a |
| 106-46-7 | 1,4-Дихлорбензол (=пара-дихлорбензол) C6H4Cl2 | 5,07 | 53 | 174 | 66 | 2,2 | 9,2 | 134 | 564 | 648 |  |  |  |  | T1 | IIA | d |
| 106-58-1 | 1,4-Диметилпиперазин NH(CH3)CH2CH2NH(CH3)CH2CH2 | 3,93 | −1 | 131 | 21,5 | 1,0 |  | 47 |  | 199 |  | 1,00 |  |  | T4 | IIA | a |
| 106-89-8 | (Хлорметил) оксиран (=Эпихлоргидрин) (=1-Хлор-2,3-эпоксипропан) OCH2 CHCH2Cl | 3,19 | −48 | 116 | 28 | 2,3 | 34,4 | 86 | 1325 | 385 |  | 0,74 |  |  | T2 | IIB | a |
| 106-92-3 | ((2-Пропенилокси)метил)оксиран (=Аллил 2,3-эпоксипропиловый эфир) (=1-Аллилокси-2,3-Эпоксипропан) (=аллилглицидиловый эфир) CH2=CH-CH2-O-CHCH2CH2O | 3,94 | −100 | 154 | 45 |  |  |  |  | 249 |  | 0,70 |  |  | T3 | IIB | a |
| 106-96-7 | З-бром-1- пропин (=Пропаргилбромид) CH3CH≡CBr | 4,10 | −61 | 89 | 10 | 3,0 |  | 150 |  | 324 |  |  |  |  | T2 |  |  |
| 106-97-8 | Н-Бутан (=Водородистый бутил) (=Диэтил) (=Метилэтилметан) CH3(CH2)2CH2 | 2,05 | −138 | −1 | газ | 1,4 | 9,3 | 33 | 225 | 372 | 3,2 | 0,98 | 0,02 | 0,94 | T2 | IIA | c |
| 106-98-9 | 1-бутен (=н-бутилен) (=Этилэтилен) CH2=CHCH2CH3 | 1,93 | −185 | −6 | газ | 1,6 | 10,0 | 38 | 235 | 345 |  | 0,94 |  |  | T2 | IIA | a |
| 106-99-0 | 1,3-Бутадиен (=Бутадиен) (=Дивинил)(=Эритрен) (=Винилэтилен) CH2=CHCH=CH2 | 1,87 | −109 | −5 | газ | 1,4 | 16,3 | 31 | 365 | 420 | 3,9 | 0,79 | 0,02 | 0,76 | T2 | IIB | c |
| 107-00-6 | Бутин-1 (=Этилацетелин) CH3CH2CCH | 1,86 | −125 | 8 | газ |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  | IIB | a |
| 107-02-8 | 2-пропеналь (ингибированный) (=Альдегид акриловый кислоты) (=Пропеналь) (=Акролеин) CH2=CHCHO | 1,93 | −88 | 52 | −18 | 2,8 | 31,8 | 65 | 741 | 217 |  | 0,72 |  |  | T3 | IIB | a |
| 107-05-1 | 3-Хлор-1-пропен (=аллилхлорид) (=1-Хлор-2-пропен) (=3-хлорпропилен) CH2=CHCH2Cl | 2,64 | −136 | 45 | −32 | 2,9 | 11,2 | 92 | 357 | 390 |  | 1,17 |  | 1,33 | T2 | IIA | a |
| 107-06-2 | 1,2-Дихлорэтан (=Хлористый этилен) (=Этиленхлорид) CH2ClCH2Cl | 3,42 | −36 | 84 | 13 | 6,2 | 16,0 | 255 | 654 | 438 | 9,5 | 1,80 | 0,05 |  | T2 | IIA | a |
| 107-07-3 | Этиленхлоргидрин (=2-хлорэтанол) (=2-хлорэтиловый спирт) CH2ClCH2OH | 2,78 | −68 | 128 | 55 | 4,9 | 16,0 | 164 | 535 | 425 |  |  |  |  | T2 | IIA | d |
| 107-10-8 | 1-Пропанамин (=1-Аминопропан) CH3(CH2)2NH2 | 2,04 | −83 | 49 | −37 | 2,0 | 10,4 | 49 | 258 | 318 |  | 1,13 |  |  | T2 | IIA | d |
| 107-13-1 | 2-пропененитрил (=Акрилонитрил) (=Цианэтилен) (=Цианистый винил) CH2=CHCN | 1,83 | −82 | 77 | −5 | 2,8 | 28,0 | 64 | 620 | 480 | 7,1 | 0,87 | 0,02 | 0,78 | T1 | IIB | c |
| 107-15-3 | 1,2-Диаминоэтан (=Этилендиамин) (=Диметилендиамин) NH2CH2CH2NH2 | 2,07 | 8 | 116 | 33 | 2,5 | 16,5 | 64 | 396 | 385 |  | 1,18 |  |  | T2 | IIA | a |
| 107-18-6 | 2-Пропен-1-ол (=Аллиловый спирт) (=Пропенол) (=Аллильный спирт) (=Винилкарбинол) CH2=CHCH2OH | 2,00 | −129 | 97 | 21 | 2,5 | 18,0 | 61 | 438 | 378 |  | 0,84 |  |  | T2 | IIB | a |
| 107-19-7 | 2-Пропин-1-ол (=Проп-2-ин-1-ол) (=Пропаргиловый спирт) HCCCH2OH | 1,89 | −48 | 115 | 33 | 2,4 |  | 55 |  | 346 |  | 0,58 |  |  | T2 | IIB | a |
| 107-20-0 | Хлорацетальдегид (=2-Хлорэтаналь) ClCH2CHO | 2,69 |  |  | 88 водный раствор 40 %) | 5,7 | 18,4 | 186 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107-30-2 | Метоксихлорметан (=Хлорметилметиловый эфир) (= Хлордиметиловыйэфир) (= Хлорметоксиметан) (= Диметилхлор эфир) (= Метилхлорметиловый эфир) CH3OCH2Cl | 2,78 | −104 | 59 | −8 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  | IIA | a |
| 107-31-3 | Метиловый эфир муравьиной кислоты (=Метилформиат) (=Муравьиная кислота) HCOOCH3 | 2,07 | −100 | 32 | −20 | 5,0 | 23,0 | 125 | 580 | 525 |  | 0,94 |  |  | T1 | IIA | a |
| 108-01-0 | 2-(Диметиламино)этанол (CH3)2NC2H4OH | 3,03 | −40 | 131 | 39 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | T3 | IIA | d |
| 108-03-2 | 1-Нитропропан CH3CH2CH2NO2 | 3,10 | −108 | 132 | 35 | 2,2 |  | 82 |  | 420 |  | 0,84 |  |  | T2 | IIB | a |
| 108-05-4 | Этениловый эфир уксусной кислоты (=Винилацетат) (=Ацетоксиэтилен) CH3COOCH=CH2 | 3,00 | −100 | 72 | −7 | 2,6 | 13,4 | 93 | 478 | 385 | 4,75 | 0,94 | 0,02 |  | T2 | IIA | a |
| 108-10-1 | 4-Метил-2-пентанон (=Гексон) (=Изопропилацетон) (=Изобутилметилкетон) (CH3)2CHCH2COCH3 | 3,45 | -80 | 116 | 16 | 1,2 | 8,0 | 50 | 336 | 475 |  | 1,01 |  |  | T1 | IIA | a |
| 108-11-2 | 4-Метил-2-пентанол (=Метил изобутил карбинол) (=Метил амиловый спирт) (CH3)2CHCH2CHOHCH3 | 3,50 | -60 | 133 | 37 | 1,14 | 5,5 | 47 | 235 | 334 |  | 1,01 |  |  | T2 | IIA | a |
| 108-18-9 | N-(1-Метилэтил)-2-пропанамин (=Диизопропиламин) ((CH3)2CH)2NH | 3,48 | −61 | 82 | −20 | 1,2 | 8,5 | 49 | 358 | 285 |  | 1,02 |  |  | T3 | IIA | a |
| 108-20-3 | 2,2-оксибиспропан (=Диизопропиловый эфир) (=2-изопропоксипропан) ((CH3)2CH)2O | 3,52 | -86 | 69 | −28 | 1,0 | 21,0 | 45 | 900 | 405 | 2,6 | 0,94 | 0,06 |  | T2 | IIA | a |
| 108-21-4 | Изопропилацетат (=Изопропиловый эфир уксусной кислоты) (=уксусноизопропиловый эфир) (= 1-метилэтиловый эфир уксусной кислоты) (=2-пропилацетат) CH3COOCH(CH3)2 | 3,51 | −17 | 90 | 1 | 1,7 | 8,1 | 75 | 340 | 425 |  | 1,05 |  |  | T2 | IIA | a |
| 108-24-7 | Ацетангидрид (=Ангидрит уксусной кислоты) (= Уксусный оксид) (= Ацетилоксид) (= Этановый ангидрид) (CH3CO)2O | 3,52 | −73 | 140 | 49 | 2,0 | 10,3 | 85 | 437 | 316 |  | 1,23 |  |  | T2 | IIA | a |
| 108-38-3 | 1,3-диметилбензол (=мета-ксилол) C6H4(CH3)2 | 3,66 | −48 | 139 | 25 | 1,0 | 7,0 | 44 | 309 | 465 |  | 1,09 |  |  | T1 | IIA | d |
| 108-62-3 | 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетроксокан (=Метальдегид) (C2H4O)4 | 6,10 | 246 | ./. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IIA | d |
| 108-67-8 | 1,3,5-Триметилбензол (=Мезителен) CHC(CH3)CHC(CH3)CHC(CH3) | 4,15 | −45 | 165 | 44 | 0,8 | 7,3 | 40 | 365 | 499 |  | 0,98 |  |  | T1 | IIA | a |
| 108-82-7 | 2,6-Диметил-4-гептанол (=Диизобутилкарбинол) ((CH3)2CHCH2)2CHOH | 4,97 | −65 | 176 | 75 | 0,7 | 6,10 | 42 | 370 | 290 |  | 0,93 |  |  | T3 | IIA | a |
| 108-87-2 | Метилциклогексан (=Гексагидротолуол) CH3CH(CH2)4CH2 | 3,38 | −127 | 101 | −4 | 1,0 | 6,70 | 41 | 275 | 250 |  |  |  |  | T3 | IIA | d |
| 108-88-3 | Метилбензол (=Толуол) (=Фенил-метан) C6H5CH3 | 3,20 | −95 | 111 | 4 | 1,0 | 7,8 | 39 | 299 | 530 |  | 1,06 |  |  | T1 | IIA | d |
| 108-89-4 | 4-Метилпиридин (=у-пиколин) NCHCHC(CH3)CHCH2 | 3,21 | 3 | 145 | 43 | 1,1 | 7,8 | 42 | 296 | 534 |  | 1,12 |  |  | T1 | IIA | a |
| 108-90-7 | Хлорбензол (=фенилхлорид) (=Монохлорбензол) C6H5Cl | 3,88 | −45 | 132 | 28 | 1,3 | 11,0 | 61 | 514 | 593 |  |  |  |  | T1 | IIA | d |
| 108-91-8 | Циклогексиламин (-Аминоциклогексан) (=Аминогексагидробензол) (= Гексагидроанилин) (= Гексагидробензоламин) CH2(CH2)4CHNH2 | 3,42 | −18 | 134 | 27 | 1,1 | 9,4 | 45 | 387 | 275 |  |  |  |  | T3 | IIA | d |
| 108-93-0 | Циклогексанол (=Циклогексиловый спирт) (=Гексагидрофенол) (=Гексалин) CH2(CH2)4CHOH | 3,45 | 24 | 161 | 61 | 1,2 | 11,1 | 50 | 460 | 300 |  |  |  |  | T3 | IIA | d |
| 108-94-1 | Циклогексанон (=анон) (=Циклогексил кетон) (=пимелинкетон) CH2(CH2)4CO | 3,38 | −26 | 156 | 43 | 1,3 | 9,4 | 53 | 386 | 419 | 3,0 | 0,95 | 0,03 |  | T2 | IIA | a |
| 108-95-2 | Фенол (=Карболовая кислота) (= Гидроксибензол) (= Моногидроксибензол) (= Монофенол (= Оксибензол) C6H5OH | 3,24 | 41 | 182 | 75 | 1,3 | 9,5 | 50 | 370 | 595 |  |  |  |  | T1 | IIA | d |
| 108-99-6 | 3-метилпиридин (=β-пиколин) NCHC(CH3)CHCHCH | 3,21 | −18 | 144 | 43 | 1,4 | 8,1 | 53 | 308 | 537 |  | 1,14 |  |  | T1 | IIA | a |
| 109-06-8 | 2- метилпиридин (= α-пиколин) NC(CH3)CHCHCHCH | 3,21 | −70 | 128 | 27 | 1,2 |  | 45 |  | 533 |  | 1,08 |  |  | T1 | IIA | a |
| 109-55-7 | N,N-диметил-1,3-диаминопропан (=3-Диметиламинопропиламин) (=1-Амино-3- диметиламинопропан) (CH3)2N(CH2)3NH2 | 3,52 | −70 | 134 | 26 | 1,2 |  | 50 |  | 219 |  | 0,95 |  |  | T3 | IIA | a |
| 109-60-4 | Пропиловый эфир уксукной кислоты (=Н-Пропилацетат) (=1-Ацетоксипропан) (=Н-пропиловый эфир уксусной кислоты) CH3COOCH2CH2CH3 | 3,50 | −92 | 102 | 10 | 1,7 | 8,0 | 70 | 343 | 430 | 135мг/л | 1,04 |  |  | T2 | IIA | a |
| 109-65-9 | 11-бромбутан (=Н-бромистый бутил) CH3(CH2)2CH2Br | 4,72 | −112 | 102 | 13 | 2,5 | 6,6 | 142 | 376 | 265 |  |  |  |  | T3 | IIA | d |
| 109-66-0 | Н-пентан CH3(CH2)3CH3 | 2,48 | −130 | 36 | −40 | 1,1 | 8,7 | 33 | 260 | 243 | 2,55 | 0,93 | 0,02 | 0,97 | T3 | IIA | c |
| 109-69-3 | 1-Хлорбутан (=Н-Бутил хлорид) (=Н-Пропилкарбинил хлорид) CH3(CH2)2CH2Cl | 3,20 | −123 | 78 | −12 | 1,8 | 10,0 | 69 | 386 | 245 |  | 1,06 |  |  | T3 | IIA | a |
| 109-73-9 | 1-Аминобутан (=Н-Бутиламин) CH3(CH2)3NH2 | 2,52 | −50 | 78 | −12 | 1,7 | 9,8 | 49 | 286 | 312 |  | 0,92 |  | 1,13 | T2 | IIA | c |
| 109-79-5 | 1-Бутантиол (=Бутантиол) (=Н-бутилмеркаптан) (=н-Бутантиол (= 1-меркаптобутан) CH3(CH2)3SH | 3,10 | −116 | 98 | 2 | 1,4 | 11,3 | 52 | 423 | 272 |  |  |  |  | T3 |  |  |
| 109-86-4 | 2-метоксиэтанол (=монометиловый эфир этиленгликоля) CH3OCH2CH2OH | 2,63 | −86 | 104 | 39 | 1,8 | 20,6 | 57 | 651 | 285 |  | 0,85 |  |  | T3 | IIB | a |
| 109-87-5 | Диметоксиметан (=метилаль) (=Диметилацеталь формальдегид) (=Диметилформаль) (=2,4-Диоксапентан) CH2(OCH3)2 | 2,60 | −105 | 43 | −21 | 2,2 | 19,9 | 71 | 630 | 235 |  | 0,86 |  |  | T3 | IIB | a |
| 109-89-7 | H-Этиленамин (=Диэтамин) (=Диэтиламин (C2H5)2NH | 2,53 | -50 | 56 | −23 | 1,7 | 10,1 | 50 | 306 | 312 |  | 1,15 |  |  | T2 | IIA | a |
| 109-94-4 | Этиловый эфир муравьиной кислоты (=Этилформиат) HCOOCH2CH3 | 2,55 | −80 | 54 | −20 | 2,7 | 16,5 | 87 | 497 | 440 |  | 0,91 |  |  | T2 | IIA | a |
| 109-95-5 или (8013-58-9) замечание: действуют оба номера | Этиловый эфир азотистый кислоты (=Этилнитрит:см,5,2,2) | 2,60 |  | 17 | −35 | 3,0 | 50,0 | 94 | 1555 | 95 | 270мг/л | 0,96 |  |  | T6 | IIA | a |
| 109-99-9 | Тетрагидрофуран (=1,4-Эпоксибутан) (=Оксолан) (=Оксациклопентан) (=Тетраметилен оксид) CH2(CH2)2CH2O | 2,49 | −108 | 64 | −14 | 1,5 | 12,4 | 46 | 370 | 230 |  | 0,87 |  |  | T3 | IIB | a |
| 110-00-9 | Фуран (=Дивинелен оксид) (=Фурфуран) (=Оксациклопентадиен) CH=CHCH=CHO | 2,30 | −86 | 32 | −20 | 2,3 | 14,3 | 66 | 408 | 390 |  | 0,68 |  |  | T2 | IIB | a |
| 110-01-0 | Тетрагидротиофен (Тетраметилен сульфид) (=Тиолан) (=Тиофан) (=Тиоциклопентан) CH2(CH2)2CH2S | 3,04 | −96 | 121 | 13 | 1,1 | 12,3 | 42 | 450 | 200 |  | 0,99 |  |  | T4 | IIA | a |
| 110-02-1 | Тиофен (=Дивинилен сульфид) (=Тиоциклопентадиен) (=Тиофуран) CH=CHCH=CHS | 2,90 | −36 | 84 | −9 | 1,50 | 12,5 | 50 | 435 | 395 |  | 0,91 |  |  | T2 | IIA | a |
| 110-05-4 | Бис(1,1-диметилэтил)пероксид (=Ди-трет-бутилпероксид) (CH3)3COOC(CH3)3 | 5,0 | −40 | 110 | 4 | 0,74 | 100 | 45 | 6073 | 170 |  | 0,84 |  |  | T4 | IIB | a |
| 110-43-0 | 2-гептанон (=1-метилгексаналь) (=2-оксогептан) (=Амил метил кетон) (=Бутилацетон) CH3CO(CH2)4CH3 | 3,94 | −35 | 151 | 39 | 1,1 | 7,9 | 52 | 378 | 305 |  |  |  |  | T2 | IIA | d |
| 110-54-3 (н-гексан) | Гексан(смесь изомеров) (=Гексил гидрид) CH3(CH2)4CH3 | 2,97 |  |  | −22 | 1,0 | 8,9 | 35 | 319 | 225 | 2,5 | 0,93 | 0,02 | 0,88 | T3 | IIA | c |
| 110-62-3 | 1—пентаналь (=Амиловый альдегид) (=валериановый альдегид) CH3(CH2)3CHO | 2,97 | −92 | 103 | 6 | 1,4 | 9,5 | 50 |  | 206 |  |  |  |  | T3 |  |  |
| 110-71-4 | 1.2-Диметоксиэтан (=моноглим) (=этиленгликоля диметиловый эфир) (=Диметилгликоль) (=2,5-Диоксагексан) CH3O(CH2)2OCH3 | 3,10 | −58 | 84 | −6 | 1,6 | 10,4 | 60 | 390 | 197 |  | 0,72 |  |  | T4 | IIB | a |
| 110-80-5 | 2-Этоксиэтанол (=Этилцеллозолье) (=Этиловый эфир этиленгликоля) (=Моноэтиловый эфир этиленгликоля) CH3CH2OCH2CH2OH | 3,10 | −100 | 135 | 40 | 1,7 | 15,7 | 64 | 588 | 235 |  | 0,78 |  |  | T3 | IIB | a |
| 110-82-7 | Циклогексан (=Гексагидробензол) (=Гексаметилен) CH2(CH2)4CH2 | 2,83 | 7 | 81 | −17 | 1,0 | 8,0 | 35 | 280 | 244 | 90 мг/л | 0,94 |  |  | T3 | IIA | a |
| 110-83-8 | Циклогексан (=Тетрагидробензол) CH2(CH2)3CH=CH | 2,90 | −104 | 83 | −17 | 1,1 | 8,3 | 37 | 283 | 244 |  | 0,94 |  | 0,97 | T3 | IIA | d |
| 110-86-1 | Пиридин (=Азин) (=Азобензол) C5H5N | 2,73 | −42 | 116 | 18 | 1,7 | 12,4 | 56 | 407 | 482 |  |  |  |  | T1 | IIA | d |
| 110-88-3 | 1,3,5-Триоксан (=Триоксиметилен) OCH2OCH2OCH2 | 3,11 | 62 | 115 | 45 | 3,2 | 29,0 | 121 | 1096 | 410 |  | 0,75 |  |  | T2 | IIB | b |
| 110-91-8 | Морфолин (=Диэтиленоксимид) (=Диэтиленимдоксид) (=Тетрагидро-1,4-оксазин) OCH2CH2NHCH2CH2 | 3,00 | −5 | 129 | 33 | 1,4 | 15,2 | 51 | 550 | 275 |  | 0,92 |  |  | T3 | IIA | a |
| 110-96-3 | 2-метил-N-(2-метилпропил)-1- пропанамин (=Диизобутиламин) ((CH3)2CHCH2)2NH | 4,45 | −70 | 139 | 26 | 0,8 | 3,60 | 42 | 190 | 256 |  | 1,12 |  |  | T3 | IIA | d |
| 111-15-9 | Этилцеллозольва ацетат (=2-Этоксиэтилацетат) (= Моноэтилэфирацетатэтиленгликоля) (= Ацетат моноэтилового эфира гликоля) CH3COOCH2CH2OCH2CH3 | 4,56 | −62 | 156 | 51 | 1,2 | 12,7 | 66 | 697 | 380 |  | 0,97 |  | 0,53 | T2 | IIA | a |
| 111-27-3 | 1-гексанол (=Амилкарбинол) (=Гексиловый спирт) (=1-Гидрогексан) (=Пентилкарбинол) CH3(CH2)4CH2OH | 3,50 | −45 | 157 | 60 | 1,1 | 11,8 | 47 | 502 | 280 | 3,0 | 0,85 | 0,06 |  | T3 | IIB | a |
| 111-43-3 | 1,1-Оксибиспропан (=Дипропиловый эфир) (= 1-пропокси-пропан) CH3(CH2)2O | 3,53 | −122 | 90 | −5 | 1,18 |  | 50 |  | 175 |  |  |  |  | T4 | IIB | a |
| 111-49-9 | Азепан CH2(CH2)5NH | 3,41 | −37 | 135 до 137 | 23 |  |  |  |  | 279 |  | 1,00 |  |  | T3 | IIA | a |
| 111-65-9 | n-октан CH3(CH2)6CH3 | 3,93 | −57 | 126 | 13 | 0,8 | 6,5 | 38 | 308 | 206 | 1,94 | 0,94 | 0,02 |  | T3 | IIA | a |
| 111-69-3 | 1,4-Дицианобутан (=Адипонитрил) (=Тетраметилен цианид) NC(CH2)4CN | 1,00 | 2 | 295 | 93 | 1,70 | 5,0 | 76 | 225 | 550 |  |  |  |  | T1 |  |  |
| 111-70-6 | Гептан-1-ол (=Гексилкарбинол) (=Гептиловый спирт) (=Энантовый спирт) (= 1-гидроксигептан) CH3(CH2)5CH2OH | 4,03 | −34 | 175 | 60 | 0,9 |  | 43 |  | 275 |  | 0,94 |  |  | T3 | IIA | a |
| 111-76-2 | 2-бутоксиэтанол (=монобутиловый эфир этиленгликоля) (=Бутилцеллозольв) (=Бутилгликоль) CH3(CH2)3O(CH2)2OH | 4,1 | −75 | 171 | 61 | 1,1 | 12,7 | 54 | 623 | 238 |  |  |  |  | T3 |  |  |
| 111-84-2 | Нонан (=Нонил гидрид) CH3(CH2)7CH2 | 4,43 | −51 | 151 | 30 | 0,7 | 5,6 | 37 | 301 | 205 |  |  |  |  | T3 | IIA | d |
| 111-87-5 | 1-Октанол (=Каприловый спирт) (=Гептилкарбинол) (=1-Гидроксиоктан) (=n-Октиловый спирт) CH3(CH2)6CH2OH | 4,50 | −60 | 195 | 81 | 0,9 | 7,0 | 49 | 379 | 270 |  | 1,05 |  |  | T3 | IIA | d |
| 111-90-0 | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол (=Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля) (=3,6-диоксаоктан-1-ол) CH3CH2OCH2CH2OCH2CH2OH | 4,62 | −80 до −76 | 202 | 94 | 1,3 |  | 73 |  | 190 |  | 0,94 |  |  | T4 | IIA | a |
| 112-07-2 | 2-Бутоксиэтил ацетат (=Этилен гликоль монобутиловый эфир ацетат) C4H9O(CH2)2OCOCH3 | 5,52 | 64 | 192 | 71 | 0,9 | 8,9 | 60 | 592 | 340 |  |  |  |  | T2 |  |  |
| 112-30-1 | 1-деканоль (=дециловый спирт) CH3(CH2)9OH | 5,30 | 7 | 230 | 82 | 0,7 | 5,5 | 46 | 361 | 288 |  |  |  |  | T3 |  |  |
| 112-34-5 | 2-(2-Бутоксиэтокси) этанол (=Бутилдигликоль) (=Диэтиленгликолямонобутиловый эфир) CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH | 5,59 | -68 | 231 | 100 | 0,85 |  | 58 |  | 225 |  | 1,11 |  |  | T3 | IIA | a |
| 112-41-4 | 1-Додецен CH3(CH2)9CH=CH2 | 5,80 | −32 | 213 | 77 | 0,6 |  | 42 |  | 225 |  |  |  |  | T3 |  |  |
| 112-58-3 | 1.1-Оксибигексан (=Дигексиловый эфир) (CH3(CH2)5)2O | 6,43 | −43 | 227 | 75 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | T4 | IIA | d |
| 115-07-1 | Пропен (=Метилэтилен) (=Пропилен) CH2=CHCH3 | 1,50 | −185 | −48 | газ | 2,0 | 11,1 | 35 | 194 | 455 | 4,8 | 0,91 | 0,02 |  | T1 | IIA | a |
| 115-10-6 | Оксибисметан (=Метиловый эфир) (=Диметиловый эфир) (=Метоксиметан) (CH3)2O | 1,59 | −142 | −25 | газ | 2,7 | 32,0 | 51 | 610 | 240 | 7,0 | 0,84 | 0,06 |  | T3 | IIB | a |
| 115-11-7 | 2-Метил-1-пропен (=1,1-диметилэтилен) (=Изобутилен) (=Изобутен) (=2-Метилпропен) (CH3)2C=CH2 | 1,93 | −140 | −7 | газ | 1,6 | 10,0 | 37 | 235 | 483 |  | 1,00 |  |  | T1 | IIA | a |
| 116-14-3 | Тетрафторэтилен CF2=CF2 | 3,40 | −143 | −76 | газ | 10,0 | 59,0 | 420 | 2245 | 255 |  | 0,60 |  |  | T3 | IIB | a |
| 121-44-8 | Триэтиламин (CH3CH2)3N | 3,50 | −115 | 89 | −8 | 1,2 | 8,0 | 51 | 339 | 215 |  |  |  |  | T3 | IIA | d |
| 121-69-7 | N.N—диэтилбензоламин (=N,N-диметиланилин) C6H3(CH3)2NH2 | 4,17 | 2 | 194 | 62 | 1,2 | 7,0 | 60 | 350 | 370 |  |  |  |  | T2 |  |  |
| 123-05-7 | 2-Этилгексаналь (=2-Этилгексальдегид) CH3CH(CH2CH3)(CH2)3CHO | 4,4 | −50 | 163 | 42 | 0,9 | 7,2 |  |  | 185 |  |  |  |  | T4 |  |  |
| 123-38-6 | 1-Пропаналь (=Пропионовый альдегид) CH3CH2CHO | 2,00 | −81 | 49 | −26 | 2,0 |  | 47 |  | 175 |  | 0,86 |  |  | T4 | IIB | a |
| 123-42-2 | 4-Гидрокси-4-метил-2-пентанон (=Диацетоновый спирт) (= 2-метил-2-пентанол-4-он) CH3COCH2C(CH3)2OH | 4,00 | −47 | 166 | 58 | 1,8 | 6,9 | 88 | 336 | 680 |  |  |  |  | T1 | IIA | d |
| 123-51-3 | 3-Метил-1-бутанол (=Изоамиловый спирт) (CH3)2CH (CH2)2OH | 3,03 | −117 | 131 | 42 | 1,3 | 10,5 | 47 | 385 | 339 |  | 1,06 |  |  | T2 | IIA | a |
| 123-54-6 | 2,4-Пентадион (=Ацетилацетон) CH3COCH2COCH3 | 3,50 | -23 | 140 | 34 | 1,7 |  | 71 |  | 340 | 3,3 | 0,95 | 0,15 |  | T2 | IIA | a |
| 123-63-7 | 2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан (=р-ацетальдегид) (=Парацетальдегид) (=паральдегид) OCH(CH3)OCH(CH3)OCH(CH3) | 4,56 | 12 | 124 | 27 | 1,3 |  | 72 |  | 235 |  | 1,01 |  |  | T3 | IIA | a |
| 123-72-8 | 1-Бутаналь (=Бутиральдегид) (=Масляный альдегид) CH3CH2CH2CHO | 2,48 | −97 | 75 | −12 | 1,7 | 12,5 | 51 | 378 | 205 |  | 0,92 |  |  | T3 | IIA | a |
| 123-86-4 | Уксусной кислоты бутиловый эфир (=n-бутилацетат) (=Бутилацетат) CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 4,01 | −77 | 127 | 22 | 1,2 | 8,5 | 58 | 408 | 390 | 130мг/л | 1,04 |  | 1,08 | T2 | IIA | c |
| 123-91-1 | 1,4-Диоксан (=Диэтилендиоксид) OCH2CH2OCH2CH2 | 3,03 | 10 | 101 | 11 | 1,4 | 22,5 | 51 | 813 | 375 | 4,75 | 0,70 | 0,02 | 0,19 | T2 | IIB | a |
| 124-13-0 | Октаналь (=Октиловый альдегид) CH3(CH2)6CHO | 4,42 | 12 до 15 | 171 | 52 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | T4 | IIA | a |
| 124-18-5 (n-декан) | Декан (смесьизомеров) C10H22 | 4,90 |  |  | 46 | 0,7 | 5,6 | 41 | 332 | 235 | 120мг/л | 1,05 |  |  | T3 | IIA | a |
| 124-40-3 | n-Метилметанамин (=Диметиламин) (CH3)2NH | 1,55 | −92 | 7 | газ | 2,8 | 14,4 | 53 | 272 | 400 |  | 1,15 |  |  | T2 | IIA | a |
| 126-99-8 | 2-хлорбутадиен-1,3 (=Хлоропрен) CH2=CClCH=CH2 | 3,0 |  | 60 | −29 | 1,9 | 20,0 | 70 | 735 | 320 |  |  |  |  | T2 |  |  |
| 138-86-3 | Дипентен CH3CCHCH2CH(C(CH3)=CH2)CH2CH2 | 4,66 | -89 | 175 | 43 | 0,7 | 6,1 | 39 | 348 | 237 |  | 1,18 |  |  | T3 | IIA | a |
| 140-88-5 | Этиловый эфир 2-пропеновой кислоты (=Этиловый эфир акриловой кислоты) (=Этилакрилат) CH2=CHCOOCH2CH3 | 3,45 | −75 | 100 | 9 | 1,4 | 14,0 | 59 | 588 | 350 | 4,3 | 0,86 | 0,04 |  | T2 | IIB | a |
| 141-32-2 | Бутиловый эфир 2-пропеноевой кислоты (ингибированный) (=n-бутилакрилат) (=Бутиловый эфир акриловый кислоты) CH2=CHCOOC4H9 | 4,41 | −65 | 148 | 38 | 1,2 | 9,9 | 63 | 527 | 268 |  | 0,88 |  |  | T3 | IIB | a |
| 141-43-5 | 2-Аминоэтанол (=Этаноламин) (=бета-аминоэтиловый спирт) (=2-гидроксиэтиламин) (=Моноэтаноламин) NH2CH2CH2OH | 2,10 | 10 | 172 | 85 |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  | T2 | IIA | d |
| 141-78-6 | Этиловый эфир уксусной кислоты (=Этилацетат) (=Этил ацетат) CH3COOCH2CH3 | 3,04 | −83 | 77 | −4 | 2,0 | 12,8 | 73 | 470 | 470 | 4,7 | 0,99 | 0,04 |  | T1 | IIA | a |
| 141-79-7 | 4-Метил-3-пентен-2-он (=Мезитилоксид) (CH3)2CCHCOCH3 | 3,78 | −59 | 130 | 24 | 1,6 | 7,2 | 64 | 289 | 306 |  | 0,93 |  |  | T2 | IIA | a |
| 141-97-9 | Этиловый эфир 3-оксобутановый кислоты (=Этиловый эфир ацетоуксусной кислоты) (=1-этоксибутан-1,3-дион) (=Этилацетоацетат) CH3COCH2COOCH2CH3 | 4,50 | -44 | 180 | 65 | 1,0 | 9,5 | 54 | 519 | 350 |  | 0,96 |  |  | T2 | IIA | a |
| 142-29-0 | Циклопентен CH=CHCH2CH2CH | 2,30 | −135 | 46 | −22 | 1,48 |  | 41 |  | 309 |  | 0,96 |  |  | T2 | IIA | a |
| 142-82-5 (n-гептан) | Гептан (смесь изомеров) C7H16 | 3,46 | −91 | 98 | −7 | 0,85 | 6,7 | 35 | 281 | 204 | 2,3 | 0,91 | 0,02 | 0,88 | T3 | IIA | c |
| 142-84-7 | n-пропил-1-пропиламин (=Дипропиламин) (CH3CH2CH2)2NH | 3,48 | −40 | 105 | 4 | 1,2 | 9,1 | 50 | 376 | 260 |  | 0,95 |  |  | T3 | IIA | a |
| 142-96-1 | 1,1-оксибисбутан (=дибутиловый эфир) (=1-бутоксибутан) (CH3(CH2)3)2O | 4,48 | −95 | 141 | 25 | 0,9 | 8,5 | 48 | 460 | 175 | 2,6 | 0,86 | 0,02 |  | T4 | IIB | c |
| 151-56-4 | Этиленэмин (=Аминоэтилен) (=Азиридин) CH3CH2N | 1,5 | −71 | 55 | −11 | 3,3 | 54,8 | 59 | 980 | 320 |  |  |  | 0,48 | T2 | ÎIB | b |
| 287-23-0 | Циклобутан (=тетраметилен) CH2(CH2)2CH2 | 1,93 | −91 | 13 | газ | 1,8 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  | IIA | d |
| 287-92-3 | Циклопентан (=пентаметилен) CH2(CH2)3CH2 | 2,40 | −94 | 49 | −37 | 1,4 |  | 41 |  | 320 |  | 1,01 |  |  | T2 | IIA | d |
| 291-64-5 | Циклогептан CH2(CH2)3CH2 | 3,39 | −8 | 119 | 6 | 1,1 | 6,7 | 44 | 275 |  |  |  |  |  |  | IIA | d |
| 300-62-9 | (+-)-альфа-Метилбензолэтанамин (=Бензедрин) (=1-фенил-2-аминопропан) C6H5CH2CH(NH2)CH3 | 4,67 |  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IIA | d |
| 350-57-2 | 1,1,2,2-Тетрафторэтоксибензол C6H5OCF2CF2H | 6,70 |  | 152 to162 | 47 | 1,6 |  | 126 |  | 483 |  | 1,22 |  |  | T1 | IIA | a |
| 359-11-5 | Трифторэтилен CF2=CFH | 2,83 |  | −51 | ./. | 15,3 | 27,0 | 502 | 904 | 319 |  | 1,40 |  |  | T2 | IIA | a |
| 420-46-2 | 1,1,1-трифторэтан (=Метилфтороформ) CF3CH3 | 2,90 | −111 | −47 | ./. | 6,8 | 17,6 | 234 | 605 | 714 |  | 2,00 |  |  | T1 | IIA | a |
| 461-53-0 | Бутирилфторид CH3(CH2)2COF | 3,10 |  | 66 | −14 | 2,6 |  | 95 |  | 440 |  | 1,14 |  |  | T2 | IIA | a |
| 463-58-1 | Сернистый карбанол COS | 2,07 | −139 | −50 | газ | 6,5 | 28,5 | 160 | 700 | 209 |  | 1,35 |  |  | T3 | IIA | a |
| 493-02-7 | Декалин CH2(CH2)3CHCH(CH2)3CH2 | 4,76 | −30 | 187 | 54 | 0,7 | 4,9 | 40 | 284 | 288 |  |  |  |  | T3 | IIA | d |
| 504-60-9 | 1,3-Пентадиен (=Пиперилен) CH2=CH-CH=CH-CH3 | 2,34 |  | 41 | −31 | 1,2 | 9,4 | 35 | 261 | 361 |  | 0,97 |  |  | T2 | IIA | a |
| 507-20-0 | 2-Метил-2-хлорпропан (CH3)3CCl | 3,19 | −27 | 51 | −18 |  |  |  |  | 541 |  | 1,40 |  |  | T1 | IIA | a |
| 513-35-9 | 2-Метил-2-бутен (=Амилен) (=Триметилэтилен) (CH3)2C=CHCH3 | 2,40 | −134 | 38 | −53 | 1,3 | 6,6 | 37 | 189 | 290 |  | 0,96 |  |  | T3 | IIA | a |
| 513-36-0 | 2-Метил-1-хлорпропан (CH3)2CHCH2Cl | 3,19 | −131 | 69 | −14 | 2,0 | 8,8 | 75 | 340 | 416 |  | 1,25 |  |  | T2 | IIA | a |
| 526-73-8 | 1,2,3-триметилбензол (=Гемимелплитол) CHCHCH(CH3) C(CH3)C(CH3) | 4,15 | −26 | 176 | 51 | 0,8 | 7,0 |  |  | 470 |  |  |  |  | T1 | IIA | d |
| 534-22-5 | 2-Метилфуран OC(CH3) CHCHCH | 2,83 | −89 | 64 | −16 | 1,4 | 9,70 | 47 | 325 | 318 |  | 0,95 |  |  | T2 | IIA | a |
| 536-74-3 | Фенилацетилен (=Этинилбензол) C6H5CCH | 3,52 | −45 | 142 | 41 |  |  |  |  | 420 |  | 0,86 |  |  | T2 | IIB | a |
| 540-54-5 | 1-хлорпропан CH3CH2CH2Cl | 2,70 | −123 | 47 | −32 | 2,4 | 11,1 | 78 | 365 | 520 |  |  |  |  | T1 | IIA | a |
| 540-59-0 | 1,2-Дихлорэтен (=Ацетилен дихлорид) (=Симметричный дихлорэтилен) ClCH=CHCl | 3,55 | −57 | 48 до 60 | −10 | 9,7 | 12,8 | 391 | 516 | 440 |  | 3,91 |  |  | T2 | IIA | a |
| 540-67-0 | Этил метиловый эфир (=Метоксиэтан) CH3OCH2CH3 | 2,10 | −139 | 7 | газ | 2,0 | 10,1 | 50 | 255 | 190 |  |  |  |  | T4 | IIB | d |
| 540-84-1 | 2,2,4-Триметилпентан (= Изооктан) (CH3)2CHCH2C(CH3)3 | 3,90 | −107 | 99 | −12 | 0,7 | 6,0 | 34 | 284 | 413 | 2 | 1,04 | 0,04 |  | T2 | IIA | a |
| 540-88-5 | 1,1-диметилэтиловый эфир уксусной кислоты (=трет-бутил ацетат) (=трет-бутиловый эфир уксусной кислоты) CH3COOC(CH3)3 | 4,00 |  | 97 | 1 | 1,3 | 7,3 | 63 | 352 | 435 |  |  |  |  | T2 |  |  |
| 542-92-7 | 1,3-циклопентадиен CH2CH=CHCH=CH | 2,30 | −97 | 40 | −50 |  |  |  |  | 465 |  | 0,99 |  |  | T1 | IIA | a |
| 544-01-4 | Диизопентиловый эфир (CH3)2CH(CH2)2O(CH2)2CH (CH3)2 | 5,45 | −96 | 173 | 44 | 1,27 |  | 104 |  | 185 |  | 0,92 |  |  | T4 | IIA | a |
| 554-14-3 | 2-Метилтиофен SC(CH3) CHCHCH | 3,40 | −63 | 113 | −1 | 1,3 | 6,5 | 52 | 261 | 433 |  | 1,15 |  |  | T2 | IIA | a |
| [mm] 557-99-3 | Ацетилфторид CH3COF | 2,14 | −84 | 21 | −17 | 5,6 | 19,9 | 142 | 505 | 434 |  | 1,54 |  |  | T2 | IIA | a |
| 563-47-3 | 2-Метил-3-хлорпропен CH2=C(CH3)CH2Cl | 3,12 | −80 | 72 | −16 | 2,1 |  | 77 |  | 476 |  | 1,16 |  |  | T1 | IIA | a |
| 583-48-2 | 3,4-Диметилгексан CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3 | 3,87 |  | 118 | 2 | 0,8 | 6,5 | 38 | 310 | 305 |  |  |  |  | T2 | IIA | d |
| 590-01-2 | Бутиловый эфир пропионовойкислоты (= Пропановая кислота, бутиловый эфир) (= Бутилпропаноат) (= Бутилпропионат) C2H5COOC4H9 | 4,48 | -90 | 146 | 38 | 1,0 | 7,7 | 53 | 409 | 405 |  | 0,93 |  |  | T2 | IIA | a |
| 590-18-1 | цис-2-бутен CH3CH=CHCH3 | 1,93 | −139 | 4 | газ | 1,6 | 10,0 | 40 | 228 | 325 |  | 0,89 |  |  | T2 | IIB | a |
| 590-86-3 | 3-Метилбутаналь (= изопентанал) (= изо-валеральдегид) (= 3-метилбутиральдегид) (CH3)2CHCH2CHO | 2,97 | −51 | 92 | −5 | 1,3 | 13 | 47 | 465 | 207 |  | 0,98 |  |  | T3 | IIA | a |
| 591-78-6 | 2-Гексанон (=Гексан-2-он) (=Метил бутил кетон) CH3CO(CH2)3CH3 | 3,46 | −56 | 128 | 23 | 1,2 | 9,4 | 50 | 392 | 420 |  | 0,98 |  |  | T2 | IIA | a |
| 591-87-7 | Пропенилацетат (=Аллиловый эфир уксусной кислоты) (=Аллилацетат) CH2=CHCH2OOCCH3 | 3,45 | 103 |  | 13 | 1,7 | 10,1 | 69 | 420 | 348 |  | 0,96 |  |  | T2 | IIA | a |
| 592-77-8 | 2-Гептен CH3(CH2)3CH=CHCH3 | 3,40 | −109 | 98 | 0 |  |  |  |  | 263 |  | 0,97 |  |  | T3 | IIA | a |
| 598-61-8 | Метилциклобутан CH3CH(CH2)2CH2 | 2,41 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IIA | d |
| 623-36-9 | 2-Метил-2-пентеналь CH3CH2CHC(CH3)COH | 3,78 | −94 | 136 | 30 | 1,46 |  | 58 |  | 206 |  | 0,84 |  |  | T3 | IIB | a |
| 624-83-9 | Метилизоцианат (=Метиловый эфир изоциановой кислоты) CH3NCO | 1,96 |  | 38 | −35 | 5,3 | 26,0 | 123 | 605 | 517 |  | 1,21 |  |  | T1 | IIA | a |
| 625-55-8 | 1-метилэтиловый эфир муравьиной кислоты (=Изопропилформиат) (=Изопропиловый эфир муравьиной кислоты) (=1-Метилэтилформиат) HCOOCH(CH3)2 | 3,03 |  | 68 | −6 |  |  |  |  | 469 |  | 1,10 |  |  | T1 | IIA | a |
| 626-38-0 | 1-метилбутиловый эфир уксусной кислоты (= втор-амилацетат) (= 1-метилбутилацетат) (= 2-пентанол ацетат) (= 2-пентиловый эфир уксусной кислоты) CH3COOCH(CH3)(CH2)2CH3 | 4,50 |  | 134 | 23 | 1,1 | 7,5 | 60 | 406 |  |  |  |  |  |  | IIA | d |
| 628-63-7 | Пентиловый эфир уксусной кислоты (= n-амилацетат) (= Амиловый эфир уксусной кислоты) (= 1-пентанол ацетат) (= Пентилацетат) (= Пентиловый эфир уксусной кислоты) (= Первичный амилацетат) CH3COO(CH2)4CH3 | 4,48 | −71 | 149 | 25 | 1,0 | 7,5 | 55 | 387 | 360 | 110мг/л | 1,02 |  |  | T2 | IIA | a |
| 629-14-1 | 1,2-Диэтоксиэтан CH3CH2O(CH2)2OCH2CH3 | 4,07 | −74 | 122 | 16 |  |  |  |  | 170 |  | 0,81 |  |  | T4 | IIB | a |
| 630-08-0 | Углерод оксид насыщенный при 18 °С (см. 5.2.3) CO | 0,97 |  |  | газ | 10,9 | 74,0 | 126 | 870 | 607 | 40,8 | 0,84 | 0,03 |  | T1 | IIB | a |
| 645-62-5 | 2-Этил-2-гексаналь CH3CH(CH2CH3)=CH(CH2)2CH3 | 4,34 |  | 175 | 40 |  |  |  |  | 184 |  | 0,86 |  |  | T4 | IIB | a |
| 646-06-0 | 1,3-Диоксолан (= гликолформаль) (= формальдегид этилен ацеталь) (= этиленгликоль формальный) OCH2CH2OCH2 | 2,55 | −26 | 74 | −5 | 2,3 | 30,5 | 70 | 935 | 245 |  |  |  |  | T3 | IIB | d |
| 674-82-8 | 4-метилен-2-оксетанон (=ацетил кетен) (=Бут-3-ен-3-олид) (=Дикетен) CH2=CCH2C(O)O | 2,90 | −7 | 127 | 33 |  |  |  |  | 262 |  | 0,84 |  |  | T3 | IIB | a |
| 677-21-4 | 3,3,3-Трифтор-1-пропен CF3CH=CH2 | 3,31 |  | −29 | ./. | 4,7 |  | 184 |  | 490 |  | 1,75 |  |  | T1 | IIA | a |
| 693-65-2 | 1,1-оксибиспентан (=Дипентиловый эфир) (CH3(CH2)4)2O | 5,45 | −69 | 180 | 57 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | T4 |  |  |
| 760-23-6 | 3,4-Дихлор-1-бутен CH2=CHCHClCH2Cl | 4,31 | −51 | 123 | 31 | 1,3 | 7,2 | 66 | 368 | 469 |  | 1,38 |  |  | T1 | IIA | a |
| 764-48-7 | 2-Винилоксиэтанол CH2=CH-OCH2CH2OH | 3,04 |  | 143 | 52 |  |  |  |  | 250 |  | 0,86 |  |  | T3 | IIB | a |
| 765-43-5 | 1-Циклопропил этанон (=Ацетилциклопропан) (=Циклопропил метил кетон) CH2CH2CHCOCH3 | 2,90 | -68 | 114 | 15 | 1,7 |  | 58 |  | 452 |  | 0,97 |  |  | T1 | IIA | a |
| 814-68-6 | Акрилоилхлорид (=Хлорангидрид акриловой кислоты) (=Пропеноилхлорид) CH2CHCOCl | 3,12 |  | 74 | −8 | 2,68 | 18,0 | 220 | 662 | 463 |  | 1,06 |  |  | T1 | IIA | a |
| 872-05-9 | 1-Децен CH2CH(CH2)7CH3 | 4,84 | −66 | 172 | 47 | 0,55 | 5,7 | 32 | 332 | 235 |  |  |  |  | T3 |  |  |
| 920-46-7 | 2Метакрилоилхлорид (=Хлорангидрид метакриловый кислоты) CH2CCH3COCl | 3,60 | −60 | 99 до 102 | 17 | 2,5 |  | 106 |  | 510 |  | 0,94 |  |  | T1 | IIA | a |
| 926-57-8 | 1,3-Дихлор-2-бутен CH3CCI=CHCH2Cl | 4,31 |  | 126 | 27 |  |  |  |  | 469 |  | 1,31 |  |  | T1 | IIA | a |
| 994-05-8 | 2-метокси-2-метил-бутан (=метил-трет-амиловый эфир) (CH3)2C(OCH3)CH2CH3 | 3,50 | −80 | 86 | −14 | 1,18 |  | 50 |  | 345 |  | 1,01 |  |  | T2 | IIA | a |
| 1120-56-5 | Метиленциклобутан C(=CH2)(CH2)2CH2 | 2,35 | −135 | 42 | 0 | 1,25 | 8,6 | 35 | 239 | 352 |  | 0,76 |  |  | T2 | IIB | a |
| 1122-03-8 | 4,4,5-Триметил-1,3-диоксанOCH2OCH(CH3)C(CH3)2CH2 | 4,48 |  |  | 35 |  |  |  |  | 284 |  | 0,90 |  |  | T3 | IIA | a |
| 1300-73-8 | Ксилидин(смесь изомеров) C6H3(CH3)2NH2 | 4,17 до 4,2 |  |  | 90 до 98 | 1,0 | 7,0 | 50 | 355 | 500 до 545 |  |  |  |  | T1 |  |  |
| 1319-77-3(o-крезол) | Крезол (смесьизомеров) CH3C6H4OH | 3,73 |  |  | 81 | 1,1 |  | 50 |  | 557 |  |  |  |  | T1 | IIA | d |
| 1333-74-0 | Водород H2 | 0,07 | −259 | −253 | газ | 4,0 | 77,0 | 3,4 | 63 | 560 | 27 | 0,29 | 0,01 | 0,25 | T1 | IIC | c |
| 1498-64-2 | O-Этилдихлортиофосфат C2H5OPSCl2 | 7,27 |  |  | 75 |  |  |  |  | 234 |  | 1,20 |  |  | T3 | IIA | a |
| 1634-04-4 | трет-Бутоксиметан 2-Метил2-метоксипропан (=трет-бутилметиловый эфир) (=трет-Бутоксиметан) CH3OC(CH3)3 | 3,03 | −109 | 55 | −27 | 1,5 | 8,4 | 54 | 310 | 385 |  | 1,00 |  |  | T2 | IIA | a |
| 1640-89-7 | Этилциклопентан CH3CH2CH(CH2)3CH2 | 3,40 | −138 | 103 | 5 | 1,05 | 6,8 | 42 | 280 | 262 |  |  |  |  | T3 | IIA | d |
| 1678-91-7 | Этилциклогексан CH3CH2CH(CH2)4CH2 | 3,87 | −113 | 132 | 24 | 0,9 | 6,6 | 42 | 310 | 238 |  |  |  |  | T3 | IIA | d |
| 1712-64-7 | 1-метилэтиловый эфир азотной кислоты (=Изопропилнитрат) (=Изопропиловый эфир азотной кислоты) (=пропанолнитрат) (CH3)2CHONO2 | 3,62 |  | 101 | 11 | 2,0 | 100 | 75 | 3738 | 175 |  |  |  |  | T4 | IIB | d |
| 1719-53-5 | Дихлордиэтилдисилан (=Диэтилдихлорсилан) (C2H5)2SiCl2 | 5,42 | −96 | 130 | 24 | 3,4 |  | 233 |  |  |  | 0,45 |  |  |  | IIC | a |
| 1738-25-6 | 3-(Диметиламино)пропио- нитрил (CH3)2NHCH2CH2CN | 3,38 | −43 | 170 | 50 | 1,57 |  | 62 |  | 317 |  | 1,14 |  |  | T2 | IIA | a |
| 2032-35-1 | 2-Бром-1,1-диэтоксиэтан (CH3CH2O)2CHCH2Br | 7,34 |  | 170 до 172 | 57 |  |  |  |  | 175 |  | 1,00 |  |  | T4 | IIA | a |
| 2426-08-6 | Буттилглицидиловый эфир (=2,3-Эпоксипропил бутиловый эфир) (CH2)3OCH2CH3CH2(CH2)3O CH2CHCH2O | 4,48 |  | 165 | 44 |  |  |  |  | 215 |  | 0,78 |  |  | T3 | IIB | a |
| 2673-15-6 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафтор1,1- диметил-1-пентанол H(CF2CF2)2C(CH3)2OH | 8,97 |  |  | 61 |  |  |  |  | 465 |  | 1,50 |  |  | T1 | IIA | a |
| 2993-85-3 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7- Додекафторгептилметакрилат CH2=C(CH3)COOCH2(CF2)6H | 9,93 |  | 197 | ./. | 1,6 |  | 185 |  | 390 |  | 1,46 |  |  | T2 | IIA | a |
| 3583-47-9 | 1.4-дихлор-2,3 эпоксибутан (=2,3-бис(хлорметил)оксиран) CH2ClCH2CHCHOCH2Cl | 2,0 |  |  |  | 1,9 | 8,5 | 111 | 498 |  |  | 1,07 |  | 0,98 |  | IIA | a |
| 4170-30-3 | 2-бутеналь (=кротоновый альдегид) (=пропиленальдегид) CH3CH=CHCHO | 2,41 | −75 | 102 | 8 | 2,1 | 16,0 | 62 | 466 | 230 |  | 0,81 |  |  | T3 | IIB | a |
| 4806-61-5 | Этилциклобутан CH3CH2CH(CH2)2CH2 | 2,90 | −147 | 71 | −16 | 1,2 | 7,7 | 42 | 272 | 212 |  |  |  |  | T3 | IIA | d |
| 5870-82-6 | 1,1,3-Триэтоксибутан (CH3CH2O)2CHCH2CH(CH3CH2O)CH3 | 6,56 |  |  | 33 | 0,78 | 5,8 | 60 | 451 | 165 |  | 0,95 |  |  | T4 | IIA | a |
| 5891-21-4 | 5-Хлор-2-пентанон CH3CO(CH2)3Cl | 4,16 |  | 172 | 61 | 2,0 |  | 98 |  | 440 |  | 1,10 |  |  | T2 | IIA | a |
| 7383-71-3 | 2.2.3.3-Тетрафторпропилакрилат (=2,2,2,3-тетрафторпропиловый эфир акриловый кислоты) CH2=CHCOOCH2CF2CF2H | 6,41 |  | 135 | 45 | 2,4 |  | 182 |  | 357 |  | 1,18 |  |  | T2 | IIA | a |
| 7397-62-8 | Бутилгидросиацетат (=бутилгликолят) (=бутил-2-гидроксиацетат) HOCH2COO(CH2)3CH3 | 4,45 | −26 | 187 | 61 |  |  |  |  |  | 4,2 | 0,88 | 0,02 |  |  | IIB | a |
| 7664-41-7 | Аммиак (=Безводный аммиак) NH3 | 0,59 | −78 | −33 | газ | 15,0 | 33,6 | 107 | 240 | 630 | 24,5 | 3,18 |  | 6,85 | T1 | IIA | a |
| 7783-06-4 | Сульфид водорода (=Сероводородная кислота) (=Канализационный газ) (=Сернистый водород) H2S | 1,19 | −88 | −60 | газ | 4,0 | 45,5 | 57 | 650 | 260 |  | 0,83 |  |  | T3 | IIB | a |
| 8006-61-9 | Газолин (=Моторное топливо) (=газоконденсатный бензин) (=Бензин) | 3,0 |  |  | −46 | 1,4 | 7,6 |  |  | 280 |  |  |  |  | T3 |  |  |
| 8006-64-2 | Терпентинноемасло |  | −50 до −60 | 154 до 170 | 35 | 0,8 |  |  |  | 253 |  |  |  |  | T3 | IIA | d |
| 8008-20-6 | Керосин (=Дизельное топливо №1) (=Нефтяное топливо №1) |  |  |  | 38 до 72 | 0,7 | 5,0 |  |  | 210 |  |  |  |  | T3 | IIA | d |
| [mm] 17639-76-8 | Метил-2-метоксипропинат CH3CH(CH3O)COOCH3 | 4,06 |  | 42 (at200mbar) | 48 | 1,2 |  | 58 |  | 211 |  | 1,07 |  |  | T3 | IIA | a |
| 20260-76-8 | 2-метил-5-винилпиридин NC(CH3)CHCHC(CH2=CH)CH | 4,10 |  |  | 61 |  |  |  |  | 520 |  | 1,30 |  |  | T1 | IIA | a |
| 25377-83-7 | Октен (смесь изомеров) C8H16 | 3,66 |  |  | −18 | 0,9 | 5,9 | 42 | 270 | 230 |  | 0,95 |  |  | T3 | IIA | a |
| 25639-42-3 | Метилциклогексанол (смесь изомеров) (=Фенолгексагидрометил) (=Гексагидрокрезол) C7H13OH | 3,93 | −50 | 155 до 180 | 68 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | T3 | IIA | d |
| 26519-91-5 | Метилциклопентадиен -1,3 (CH3)C=CHCH=CHCH2 | 2,76 |  | 73 | −18 | 1,3 | 7,6 | 43 | 249 | 432 |  | 0,92 |  |  | T2 | IIA | a |
| 29553-26-2 | 1,1-Диметил-2,2,3,3-тетра- фтор-1-пропанол HCF2CF2C(CH3)2OH | 5,51 |  |  | 35 |  |  |  |  | 447 |  | 1,42 |  |  | T2 | IIA | a |
| 30525-89-4 | Параформальдегид (=Полиоксиметилен) (=Полимеризованный формальдегид) (=Полиформальдегид) Поли(CH2O) |  |  |  | 70 | 7,0 | 73,0 |  |  | 380 |  | 0,57 |  |  | T2 | IIB | a |
| 34590-94-8 | (2-Метоксиметилэтокси)-пропанол (=Монометиловый эфир дипропиленгликоляr) H3COC3H6OC3H6OH | 5,11 | −80 | 209 | 74 | 1,1 | 10,9 | 69 |  | 270 |  |  |  |  | T3 |  |  |
| [mm] 35158-25-9 | 2-Изопропил-5-метил-2-гексе- наль (CH3)2CH-C(CHO)CHCH2CH(CH3)2 | 5,31 |  | 181 |  |  |  |  |  | 188 |  | 1,0 |  |  | T4 | IIA | a |
| 45102-52-1 | 2,2,3,3-Тетрафторпропилме- Такрилат CH2=C(CH2)COOCH2CF2CF2H | 6,90 |  | 70 (at68mbar) |  | 1,9 |  | 155 |  | 389 |  | 1,18 |  |  | T2 | IIA | a |
| 68476-34-6 | Дизельное топливо №2 (=Нефтяное топливо №2) |  |  |  | 52 до 96 | 0,6 | 6,5 |  |  | 254 до285 |  |  |  |  | T3 |  |  |
| нет CAS | 1-Метокси-2,2,2-трифтор-1-Хлорэтан CF3CHClOCH3 | 5,12 |  |  | 4 | 8,0 |  | 484 |  | 430 |  | 2,80 |  |  | T2 | IIA | a |
| Нет CAS | Коксовыйгаз(см. 5.2.1) (see 5.2.1) |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IIB или IIC | d |
| Нет CAS | Дизельное топливо-6 |  |  |  | 66 до 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет CAS | 4-Метилентетрагидропиран OCH2CH2C(=CH2) CH2CH2 | 3,78 |  |  | 2 | 1,5 |  | 60 |  | 255 |  | 0,89 |  |  | T3 | IIB | a |
| Нет CAS | 2-Метил-3,5-гексадиен-2-ол CH2=CHC=CHC(OH)(CH3)2 | 3,79 |  |  | 24 |  |  |  |  | 347 |  | 1,14 |  |  | T2 | IIA | a |

Окончание таблицы В.1

| CAS-No | Название, формула | Относительная плотность (air = 1) | Температура плавления [°C] | Температура кипения [°C] | Температура вспышки [°C] | НКПРП [Vol. %] | ВКПРП [Vol. %] | НКПРП [g/m3] | ВКПРП [g/m3 | Температура самовоспламенения [°C] | Mostinc. mixture[Vol. %] | БЭМЗ [мм] | g100 − g0 | ОтношениеМВТ | Температурныйкласс | Группа / подгруппа | Методклассификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет CAS | Водяной газ Смесь CO + H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T1 | IIC | d |

Приложение C

(справочное)

Определение холодного пламени

В Приложение C приведена процедура проверки для определения веществ, температура воспламенения которых может быть значительно ниже в закрытом сосуде.

Температура самовоспламенения некоторых веществ,  в основном сложных эфиров с короткой цепью, кетонов, и некоторых эфиров, определенная по методике 7.4 в открытой колбе Эрленмейера при атмосферном давлении (между 98 кПа и 103 кПа), может значительно отличаться (до 200K) от температуры воспламенения, измеренной в закрытом сосуде аналогичного объема при аналогичном давлении (100кПа).

Опытным путем было доказано, что у подобных веществ возникает прозрачное пламя голубого цвета, сопровождающееся умеренно резким возрастанием температуры не более чем на 150К (холодное пламя) в открытой колбе Эрленмейера при температурах близких к температурами воспламенения в закрытом сосуде.

Подобные вещества могут быть определены по методике приведенной далее.  Колба Эрленмейера оснащается дополнительной термопарой диметром 0,5 мм (T2 на рисунке С.1) и измерительным устройством, постоянно отслеживающим изменение температуры во время испытания. Данная термопара должна проходить через горловинурядом с краем колбы Эрленмейераи оканчиваться примерно в 10 мм над дном колбы.

Рисунок C.1– Дополнительная термопара для определения холодного пламени

После проведения испытаний согласно 7.4.3.4-7.4.3.8 температуру печи уменьшают с шагом от 10 К до 20 К, пока не будет достигнута разница в 250 °С с температурой самовоспламенения, определенной согласно 7.4, или температура вспышки не будет составлять около 85 °С. Для каждого изменения температуры количество вещества изменяется согласно 7.4.3.6. Температура, регистрируемая Т2, при дополнительных изменениях  вносится в протокол. Увеличение температуры между 50 К и 150 К со скоростью увеличения температуры между 20 К/с и 30 К/с означает возникновение холодного пламени. Рекомендуется предусмотреть выполнение дополнительных шагов измерения на протяжении всего температурного диапазона, чтобы не пропустить температуру возникновения холодного пламени (область определения), поскольку некоторые вещества имеют так называемый отрицательный температурный коэффициент (рисунок С.2)

ТС

Температура колбы в °С

Температура холодного пламени

IEC

Рисунок C.2–«Отрицательный температурный коэффициент» на примере маслянобутилового эфира

ПриложениеD

(справочное)

Зависимость температуры самовоспламенения от объема

На рисункеD.1показана зависимость температуры самовоспламенения от объема.

|  | Сероуглерод (1) |  | Диэтиловый эфир(1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Циклогексан(2) |  | Пентан(1) |
|  | Ангидрид изомасляной кислоты(3) |  | Этанол(1) |
|  | Этандиол (Этиленгликоль)(1) |  | Метанол(1) |
|  | Уксусная кислота(1) |  | Ацетон(1) |
|  | Толуол(1) |  | Бензол(1) |

- Данныеизлитературы

- N. Setchkin: J. of Research NBS 53 (1954), p. 49-66.

- T.J. Snee. J.F. Griffiths: Comb. Flame 75 (1989), p. 381 -395.

- R.D. Coffee: 13* Loss Prev. Symp. AlChE(1979) p. 74-82.

- Температура самовоспламенения°C

- Объем в log(V/ml)

РисунокD.1−Зависимость температуры самовоспламенения от объема

Библиография

Furtherdataonthepropertiesofflammablematerialsmaybefoundinthefollowingreferencesanddatabases,someofwhichwereusedinthecompilationofTableB.1.

E.BrandesandT.Redeker:Maximumexperimentalsafegapofbinaryandternarymixtures,

JournaldePhysique (Proceedings)Vol12,No.7,p.207,2002

H.Phillips:Acomparison of'Standard'methods forthedeterminationofMaximumExperimentalSafeGap(MESG).Proceedingsoftheinternationalsymposiumontheexplosionhazardclassificationofvapours,gasesanddusts.NationalAcademyPress,WashingtonDC,USA,1987

M.G.Zabetakis:Flammabilitycharacteristicsofcombustiblegasesandvapours.USBureauofMinesBulletin627.1965

C.J.HiladoandS.W.Clark:Auto-ignitiontemperaturesoforganicchemicals.ChemicalEngineering.Sept.4.1972.p.75etseq

Fireandrelatedpropertiesofindustrialchemicals.FireProtectionAssociation,London.

Reprinted1974

Toxic andHazardous IndustrialChemicalsSafetyManual:forhandlinganddisposalwithtoxicityandhazarddata.TheInternationalTechnicalInformationInstitute,Tokyo,1982

NMAB-447,Proceedingsoftheinternationalsymposiumontheexplosionhazardclassificationofvapors,gases,anddusts.NationalAcademyPress,WashingtonDC,USA,1987(Maximumexperimentalsafegap,apparatusgroups)

N.Marinovic:ElecktricniUredajiiInstalacijezaEksplozivnuAtmosferuPlinovaiPara(Handbookonexplosionprotectedelectricalequipmentandinstallationsforexplosivegasatmospheres−ApparatusGroupsandTemperatureClasses,4500titlesofchemicalsinlanguages:Latin,English,German,andFrench);inCroatian,Zagreb1999

CarlL.Yaws:MathesonGasDataBook(SeventhEdition).McGrawHillBookCo,2001

Fireprotectionguideonhazardousmaterials(ThirteenthEdition).NationalFireProtectionAssociation,Boston,USA,2002

Sax'sDangerousPropertiesofIndustrialMaterials(EleventhEdition)Volumes1-3,JohnWiley&Sons,2004

E.Brandes,W.Möller:SicherheitstechnischeKenngrößen,Band1:BrennbareFlüssigkeitenundGase,NW,VerlagfürneueWissenschaft,2003

M.Molnarne,Th.Schendler,V.Schröder:SicherheitstechnischeKenngrößen,Band2:ExplosionsbereichevonGasgemischen,2003

K.Nabert,G.SchönandT.Redeker:SicherheitstechnischeKennzahlenbrennbarerGaseundDämpfeBandIundII. ThirdEdition.DeutscherEichverlag,2004

CHEMSAFE−DatenbankfürsicherheitstechnischeKenngrössen(DatabaseforSafetyCharacteristics):www.dechema.de/chemsafe.html, ProjectbyBundesanstaltfürMaterialforschungund−prüfung,DECHEMA,Physikalisch-TechnischeBundesanstalt

.

УДК 621.3.002.5:006.354				МКС 29.260.20 				IDT

Ключевые слова: оборудование, взрывоопасная смесь, горючие пары, характеристики взрывоопасных смесей, безопасный экспериментальный максимальный зазор, температура самовоспламенения

| Руководитель разработки |  | Директор АННО «Ех-стандарт», председатель ТК 403 |  |  |  | А.С. Залогин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | должность |  | подпись |  | инициалы фамилия |
| Исполнитель |  | Специалист |  |  |  | Е.А. Новиков |
|  |  | должность |  | подпись |  | инициалы фамилия |