МКС 55.080

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 32522–2013 «Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические условия»

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                   от                       202   )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:                                         [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Предисловие. Пункт 3. Таблицу «За принятие проголосовали» дополнить строками:

«

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Казахстан Таджикистан | KZ TJ | Госстандарт Республики Казахстан Таджикстандарт |

».

Раздел 2. Заменить ссылки:

«ГОСТ 12.3.030 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности» на «ГОСТ 12.3.030 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности»;

«ГОСТ 10178 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия заменен на «ГОСТ 31108 «Цементы общестроительные. Технические условия».

«ГОСТ 18106 Тара транспортная наполненная. Обозначение частей для испытания» на «ГОСТ 18106 Упаковка транспортная наполненная. Обозначение частей для испытаний»;

«ГОСТ 18425 Тара транспортная наполненная. Метод испытания на удар при свободном падении» на «ГОСТ 18425 Упаковка транспортная наполненная. Метод испытания на удар при свободном падении»;

дополнить ссылкой:

«ГОСТ ISO 2859-1 Статистические методы. Процедура выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества»

Раздел 3 дополнить пунктами 3.9 и 3.10:

«3.9 рециклированный полимерный материал: Полимерный материал, (пластмасса), полученный в ходе производственного процесса переработки из восстановленного (утилизированного) полимерного материала и являющийся готовой продукцией или компонентом, предназначенным для включения в состав готовой продукции.

Примечание – Примером рециклированного полимерного материала является материал, полученный из расплава вторичного и первичного полимера в различных долях, либо из термолизата в соответствии с утвержденной в установленном порядке технической документацией, в том числе технологическим регламентом.

«3.10 механически рециклированные полимерные материалы: Рециклированные полимерные материалы (пластмассы), которые перерабатывают во вторичное сырье с неизменной химической структурой, например, размолом/дроблением/измельчением в порошок, пластинки или гранулы, или непосредственно новую продукцию».

Раздел 5.3 дополнить пунктом 5.3.5:

«5.3.5 Не допускается применение механически рециклированного полипропилена в мешках тканных, предназначенных для контакта с пищевой продукцией».

Пункт 5.4.1 дополнить абзацем:

«Допускается наносить на мешки символ штрихового кода, применяемый для прослеживаемости упакованной продукции в цепи поставок и ее обработки».

Раздел 8. Пункт 8.5. Исключить знак сноски «*» и сноску *;

после слов: «в соответствии с требованиями» дополнить «ГОСТ ISO 2859-1 и»;

пункт 8.6. Таблица 7. Исключить слова: «слипание внутренних поверхностей».

Раздел 9. Пункт 9.2, после номера пункта «9.2.14» дополнить «9.2.15».

Пункт 9.9. Заменить ссылку: «ГОСТ 10178» на «ГОСТ 31108»

Руководитель разработки, разработчик

Генеральный директор ООО «Компания «ЕвроБалт»                                    А.В. Минин