| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 32424 — 202_ (Проект, RU, первая редакция) |

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Основные положения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (EACC) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в EACC национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная  система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Научным информационно-аналитическим центром «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (НИАЦ РПОХБВ ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 339 «Безопасность сырья, материалов и веществ»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  от                             202_  г.  №           )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—974 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30/Rev.10 «Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС)» («Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)», NEQ), десятое пересмотренное издание, в части классификации химической продукции (главы 1.2, 4.1-4.2, приложение 9)

5 ВЗАМЕН ГОСТ 32424-2013

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Основные положения

Classification of chemicals for environmental hazards. General principles

Дата введения – 202_  –    –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуру определения критериев, необходимых для классификации опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.

Настоящий стандарт не распространяется на:

- на полезные ископаемые в состоянии залегания;

- готовые лекарственные средства и готовые препараты ветеринарного назначения;

- готовую парфюмерно-косметическую продукцию;

- излучающие, ядерные и радиоактивные вещества;

- готовую пищевую продукцию, в том числе биологически активные добавки к пище, пищевые добавки и готовые корма для животных;

- курительные и некурительные табачные изделия;

- отходы производства химической продукции, подлежащие захоронению или уничтожению;

- изделия, в том числе медицинские изделия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 27065 Качество вод. Термины и определения

ГОСТ 32419 Классификация опасности химической продукции. Общие требования

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины и определения по ГОСТ 27065, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 биоаккумуляция: Чистый результат накопления, преобразования и выведения вещества из организма, поступившего в него любым способом (т.е. через воздух, воду, отложения/почву и пищу).

3.2 биодоступность (или биологическая доступность): Степень проникновения вещества в организм и его распределения в какую-либо область организма. Биодоступность зависит от физико-химических свойств вещества, анатомических и физиологических особенностей организма, фармакокинетики и путей поступления в организм.

3.3 биоконцентрация: Чистый результат накопления, преобразования и выведения вещества из организма при его поступлении через воду, измеряемый как соотношение концентрации вещества в организме к его равновесной концентрации в воде.

3.4 биологическое тестирование воды (биотестирование): Оценка качества воды по ответным реакциям водных организмов, являющихся тест-объектами.

3.5 биохимическое потребление кислорода (БПК): Количество растворенного кислорода, потребляемого за установленное время и в определенных условиях, при биохимическом окислении содержащихся в воде органических веществ.

3.6 водный объект: Природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.

3.7 высококачественное исследование: Опыт, для которого предоставлено его надлежащее описание, позволяющее проверить соблюдение критериев надежности.

3.8 высококачественные данные: Данные, в отношении которых соблюдены и описаны критерии надежности примененного метода испытаний.

3.9 деградация (разложение): Разложение органических молекул на молекулы меньшего размера и в итоге на диоксид углерода, воду и соли.

3.10 доступность вещества: Степень, в которой вещество становится растворенным или переходит в дезагрегированное состояние. Для доступности металлов это понятие означает степень, до которой часть ионов металла (М°) металлического соединения может высвободиться из остальной части соединения (молекулы).

3.11 концентрация средняя летальная (CL50): Концентрация тестируемого химического вещества в воде, вызывающая гибель у 50% тест-объектов в течение установленного времени воздействия при контролируемых условиях проведения испытаний.

3.12 концентрация средняя эффективная (EC50): Концентрация тестируемого химического вещества в воде, вызывающая изменение тест-реакции у 50% тест-объектов в течение установленного времени воздействия при контролируемых условиях проведения испытаний.

3.13 коэффициент биоконцентрации (КБК/BCF): Массовое соотношение между концентрацией химической продукции в биоте и ее концентрацией в окружающей среде.

3.14 максимально недействующая доза (МНД): Испытуемая концентрация, значение которой непосредственно предшествует, т.е. находится ниже самой низкой уже испытанной концентрации, вызывающей статистически значимый негативный эффект. МНД не обладает статистически значимым эффектом по сравнению с контролем.

3.15 острое токсическое действие (острая токсичность): Неблагоприятный эффект, возникающий у тест-объекта в результате однократного или кратковременного воздействия вещества в водной среде, проявляющийся в течение относительно короткого времени (обычно 48–96 ч) и оцениваемый по показателю выживаемости.

3.16 показатель выживаемости: Количественная характеристика, отражающая долю тест-объектов, оставшихся живыми после воздействия исследуемого вещества в течение установленного времени испытания.

3.17 растворенный органический углерод (РОУ): Количество органического углерода, присутствующего в растворе после фильтрования через мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм или после центрифугирования с ускорением порядка 4000 г (порядка 40 000 м/сек2) в течение 15 мин.

3.18 смесь веществ (смесевая химическая продукция): Смесь или раствор в составе двух или более химических веществ, в которой (ом) они не вступают в реакцию друг с другом.

3.19 тест-объект: Живой организм, используемый в качестве биологического индикатора при проведении биотестирования для оценки воздействия тестируемых химических веществ на водную биоту.

3.20 тест-параметр: Количественная характеристика тест-реакции, выражающая изменение показателей состояния тест-объектов в испытании по сравнению с контролем (например, процент выживаемости, изменение плодовитости, снижение ферментативной активности).

3.21 тест-реакция: Изменение выбранного показателя жизнедеятельности тест-объекта, возникающее в результате воздействия тестируемого химического вещества в условиях проведения биотестирования.

3.22 тестируемое химическое вещество: Химическое вещество, подвергаемое испытанию с целью оценки его свойств, в том числе способности вызывать патологические изменения или гибель тест-объектов (живых организмов) при определенной концентрации.

3.23 теоретическое потребление кислорода (ТПК): Общее количество кислорода, необходимое для полного окисления тестируемого химического вещества.

3.24 токсический эффект: Результат воздействия тестируемого химического вещества на организм, проявляющийся изменением показателей жизнедеятельности или гибели тест-объекта.

3.25 токсичность химической продукции для водной среды: Свойство химической продукции вызывать нарушение жизнедеятельности или гибель водных организмов в результате присутствия в водной среде тестируемых химических веществ.

3.26 трудная для испытания химическая продукция: Химическая продукция, для которой стандартные методы испытаний неприменимы либо не обеспечивают однозначную интерпретацию полученных данных.

3.27 химическая продукция, обладающая острой токсичностью в водной среде: Продукция, наносящая ущерб организму при краткосрочном воздействии в водной среде.

3.28 химическое потребление кислорода (ХПК): Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей.

3.29 хроническое токсическое действие (хроническая токсичность): Воздействие тестируемого химического вещества, вызывающее у тест-объекта изменения показателей жизнедеятельности, выходящие за пределы нормы, и проявляющееся в течение длительного периода времени.

4 Общие положения классификации опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду

4.1 Настоящий стандарт выделяет следующие виды химической продукции, опасной для окружающей среды:

- химическая продукция, разрушающая озоновый слой;

- химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды;

- химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды.

4.2 Отнесение химической продукции к продукции, обладающей острой токсичностью для водной среды, осуществляется на основании следующих критериев:

- CL50 определяется на рыбах при 96-часовом воздействии; и/или

- EC50 определяется для ракообразных видов при 48-часовом воздействии и/или  EC50 для водорослей и других водных растений при 72- или 96-часовом воздействии. Эти виды рассматриваются в качестве модельных для всех водных организмов.

4.3 Химическую продукцию, обладающую острой токсичностью для водной среды, относят к одному из трех классов опасности в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а  1 – Классы опасности химической продукции, обладающей острой токсичностью для водной среды

| Класс опасности | Критерии |
| --- | --- |
| 1 | CL50 при 96-часовом воздействии (для рыб) ≤ 1 мг/л и/или EC50 при 48-часовом воздействии (для ракообразных) ≤ 1 мг/л и/или ErC50* при 72- или 96-часовом воздействии (для водорослей и других водных растений) ≤ 1 мг/л |
| 2 | 1 мг/л > CL50 при 96-часовом воздействии (для рыб) ≤ 10 мг/л и/или 1 мг/л > EC50 при 48-часовом воздействии (для ракообразных) ≤ 10 мг/л и/или 1 мг/л > ErC50* при 72- или 96-часовом воздействии (для водорослей и других водных растений) ≤ 10 мг/л |
| 3 | 10 мг/л > CL50 при 96-часовом воздействии (для рыб) ≤ 100 мг/л и/или 10 мг/л > EC50 при 48-часовом воздействии (для ракообразных) ≤ 100 мг/л и/или 10 мг/л > ErC50* при 72- или 96-часовом воздействии (для водорослей и других водных растений) ≤ 100 мг/л |
| Примечание: *ErC50 = EC50 (темпы роста). Классификация должна основываться на ErC50. В обстоятельствах, когда основа для EC50 не указывается и не зарегистрировано никакого значения ErC50, классификация должна основываться на самом низком имеющемся значении EC50. |  |

4.4 Отнесение опасной химической продукции к продукции, обладающей хронической токсичностью для водной среды, осуществляется на основании следующих данных:

- о растворимости в воде;

- об острой токсичности для водной среды (значения CL50, EC50) (см. 4.2);

- о хронической токсичности для водной среды (МНД и/или эквивалент ECx);

- о способности к разложению (деградации) в окружающей среде, в том числе конкретные сведения о биоразлагаемости;

- о стабильности в водной среде;

- о коэффициенте биоконцентрации в организме рыб (КБК/BCF);

- о коэффициенте распределения октанол/вода (log Kow).

4.5 Химическую продукцию, обладающую хронической токсичностью для водной среды, относят к одному из четырех классов опасности в соответствии с таблицей 2.

Т а б л и ц а  2 – Классы опасности химической продукции, обладающей хронической токсичностью для водной среды

| Класс опасности | Критерии |
| --- | --- |
| Химическая продукция, не способная к быстрому разложению, для которой имеются достаточные данные по хронической токсичности |  |
| 1 | МНД или ECx ≤ 0,1 мг/л (для рыб, и/или ракообразных и/или водорослей и других водных растений) |
| 2 | МНД или ECx ≤ 1 мг/л (для рыб, и/или ракообразных и/или водорослей и других водных растений) |
| Химическая продукция, способная к быстрому разложению, для которой имеются достаточные данные по хронической токсичности |  |
| 1 | МНД или ECx ≤ 0,01 мг/л (для рыб, и/или ракообразных и/или водорослей и других водных растений) |
| 2 | МНД или ECx ≤ 0,1 мг/л (для рыб, и/или ракообразных и/или водорослей и других водных растений) |
| 3 | МНД или ECx ≤ 1 мг/л (для рыб, и/или ракообразных и/или водорослей и других водных растений) |
| Химическая продукция, для которой не имеется достаточных данных по хронической токсичности |  |
| 1 | 1 CL50 при 96-часовом воздействии (для рыб) ≤ 1 мг/л и/или EC50 при 48-часовом воздействии (для ракообразных) ≤ 1 мг/л и/или ErC50* при 72- или 96-часовом воздействии (для водорослей и других водных растений) ≤ 1 мг/л 2 Химическая продукция, не способная к быстрому разложению, и/или полная биоразлагаемость < 60%, или первичная биоразлагаемость < 80% (для ПАВ), и/или коэффициент биоконцентрации КБК/BCF ≥ 500 (или при его отсутствии log Kow ≥ 4) |
| 2 | 1 1 мг/л > CL50 при 96-часовом воздействии (для рыб) ≤ 10 мг/л и/или 1 мг/л > EC50 при 48-часовом воздействии (для ракообразных) ≤ 10 мг/л и/или 1 мг/л > ErC50* при 72- или 96-часовом воздействии (для водорослей и других водных растений) ≤ 10 мг/л 2 Химическая продукция, не способная к быстрому разложению, и/или полная биоразлагаемость < 60%, или первичная биоразлагаемость < 80% (для ПАВ), и/или коэффициент биоконцентрации КБК/BCF ≥ 500 (или при его отсутствии log Kow ≥ 4) |
| 3 | 1 10 мг/л > CL50 при 96-часовом воздействии (для рыб) ≤ 100 мг/л и/или 10 мг/л > EC50 при 48-часовом воздействии (для ракообразных) ≤ 100 мг/л и/или 10 мг/л > ErC50* при 72- или 96-часовом воздействии (для водорослей и других водных растений) ≤ 100 мг/л 2 Химическая продукция, не способная к быстрому разложению, и/или полная биоразлагаемость< 60%, или первичная биоразлагаемость < 80% (для ПАВ), и/или коэффициент биоконцентрации КБК/BCF ≥ 500 (или при его отсутствии log Kow ≥ 4) |
| 4 | 1 Низкий показатель растворимости химической продукции и отсутствие признаков острой токсичности до достижения уровня растворимости в воде. 2 Химическая продукция, не подвергающаяся быстрому разложению и/или КБК/BCF ≥ 500 (или при его отсутствии log Kow ≥ 4) |
| Примечание: *ErC50 = EC50 (темпы роста). Классификация должна основываться на ErC50. В обстоятельствах, когда основа для EC50 не указывается и не зарегистрировано никакого значения ErC50, классификация должна основываться на самом низком имеющемся значении EC50. |  |

4.6 При классификации смеси по воздействию на окружающую среду в том случае, если смесь была изучена и для нее имеются экспериментальные данные, достаточные для того, чтобы отнести данную продукцию к химической продукции, обладающей острой и/или хронической токсичностью для водной среды, и провести процедуру классификации опасности, ее классифицируют в соответствии с критериями, изложенными в настоящем стандарте.

4.7 Общие принципы и критерии классификации опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду приведены в ГОСТ 32425.

5 Классификация опасности химической продукции, разрушающей озоновый слой

5.1 Отнесение химической продукции к продукции, разрушающей озоновый слой, проводят на основании данных [1].

5.2 К химической продукции, разрушающей озоновый слой, относится продукция, являющаяся любым веществом, перечисленным в [1], или смесью, содержащей, по крайней мере, одно из веществ, перечисленных в [1].

6 Классификация опасности химической продукции, обладающей токсичностью для водной среды

6.1 В основе классификации лежат данные о токсичности для рыб, ракообразных, водорослей или других водных растений.

6.2 В целях классификации химической продукции данные о токсичности для пресноводных и морских видов могут быть рассмотрены как равноценные. Если продукция проявляет разную токсичность в пресной и морской воде, выбирают наихудшее (наименьшее) значение.

6.3 Классификация должна основываться на высококачественных данных. Предпочтение следует отдавать данным, полученным в соответствии с руководящими принципами ОЭСР или с другими согласованными на международном уровне методами испытаний, проведенных на стандартных видах водных организмов, в соответствии с принципами надлежащей лабораторной практики.

6.4 При отсутствии экспериментальных данных можно использовать значения, полученные из количественного соотношения "структура-свойство" (КССС), подтвержденные для водной токсичности. Прогнозам типа КССС следует всегда предпочитать данные испытаний, если эти данные достоверны.

6.5 Если имеются данные, полученные в результате нескольких приемлемых испытаний и касающиеся одной и той же таксонометрической группы, то для классификации необходимо выбирать самые чувствительные виды и качественные данные.

6.6 Для определения класса опасности необходимо использовать наихудший (наименьший) из имеющихся показателей токсичности.

6.7 Если для химической продукции имеются данные по хронической токсичности для водной среды, то именно они должны быть использованы для определения класса опасности по данному виду опасности.

6.8 Если данные по хронической токсичности отсутствуют, то для отнесения химической продукции к продукции, обладающей хронической токсичностью для водной среды, используют совокупную оценку имеющихся данных об острой токсичности, о способности химической продукции к разложению и биоаккумуляции.

6.9 В таблице 3 приведены проблемы, связанные с классификацией трудной для испытания химической продукции, и возможные пути их решения.

Т а б л и ц а  3 – Классификация веществ, трудных для испытания

| Свойство химической продукции | Описание возникающих трудностей | Классификация |
| --- | --- | --- |
| Слаборастворимая в водной среде | Получение/поддержание необходимой концентрации, при которой наблюдается воздействие. Анализ данного воздействия | Если наблюдаются токсичные реакции на уровне выше уровня наблюдаемой растворимости, то необходима экспертная оценка для подтверждения того, вызван ли этот эффект химической токсичностью или физической причиной. Если никакого эффекта не наблюдается, необходимо доказать, что достигнуто полное насыщение водной фазы испытываемым веществом |
| Токсичная при низких концентрациях | Получение/поддержание необходимой концентрации, при которой наблюдается воздействие. Анализ данного воздействия | Классификация на основе показателя токсичности < 1 мг/л |
| Летучая | Поддержание и измерение концентрации, при которой наблюдается воздействие | Классификация должна быть основана на достоверных измерениях концентрации |
| Поддающаяся фотодеградации | Поддержание необходимой концентрации, при которой наблюдается воздействие. Вероятность образования токсичных продуктов разложения | Классификация требует экспертной оценки и должна быть осуществлена на основе измеренных концентраций. Должна быть охарактеризована токсичность основных продуктов разложения |
| Неустойчивая в водной среде | Поддержание необходимой концентрации, при которой наблюдается воздействие. Вероятность образования токсичных продуктов разложения. Сопоставление периодов полураспада и режима воздействия, использованного в испытаниях | Классификация требует экспертной оценки и должна быть осуществлена на основе измеренных концентраций. Должна быть охарактеризована токсичность основных продуктов разложения |
| Окисляемая | Получение, поддержание и измерение необходимой концентрации, при которой наблюдается воздействие. Вероятность образования измененных химических структур и токсичных продуктов разложения. Сопоставление периодов полураспада и режима воздействия, использованного в испытаниях | Классификация требует экспертной оценки и должна быть осуществлена на основе измеренных концентраций. Должна быть охарактеризована токсичность основных продуктов разложения |
| Поддающаяся коррозии/трансформации (металлы/соединения сплавов) | Получение, поддержание и измерение необходимой концентрации, при которой наблюдается воздействие. Сопоставление периодов полураспада в водной среде и режима воздействия, использованного в испытаниях | Классификация требует экспертной оценки и должна быть осуществлена на основе измеренных концентраций. Должна быть охарактеризована токсичность основных продуктов разложения |
| Способная к биоразложению | Поддержание необходимой концентрации, при которой наблюдается воздействие. Вероятность образования токсичных продуктов разложения. Сопоставление периодов полураспада и режима воздействия, использованного в испытаниях | Классификация требует экспертной оценки и должна быть осуществлена на основе измеренных концентраций. Должна быть охарактеризована токсичность основных продуктов разложения |
| Адсорбирующая | Поддержание необходимой концентрации, при которой наблюдается воздействие. Анализ данного воздействия. Ослабление токсичности из-за пониженного содержания испытуемого вещества | Для классификации следует использовать измеренную концентрацию имеющегося материала |
| Хелатирующая | Проведение различия между хелатными и нехелатными фракциями в среде | Для классификации следует использовать измеренную концентрацию материала, поддающегося биологическому усвоению |
| Окрашенная | Ослабление света (сложности для проведения испытаний на водорослях) | Для классификации необходимо проводить различие между токсическим воздействием и замедлением роста из-за ослабления света |
| Гидрофобная | Поддержание необходимой концентрации, при которой наблюдается воздействие | Для классификации должна быть использована измеренная концентрация |
| Ионизированная | Поддержание необходимой концентрации, при которой наблюдается воздействие. Вероятность образования токсичных продуктов разложения. Сопоставление периодов полураспада и режима воздействия, использованного в испытаниях | Классификация требует экспертной оценки и должна быть осуществлена на основе измеренных концентраций. Должна быть охарактеризована токсичность основных продуктов разложения |
| Многокомпонентная | Подготовка репрезентативных испытательных партий | Рассматривается так же, как и сложная смесь* |
| * Многие вещества являются смесями, для которых трудно, а в некоторых случаях невозможно, измерить концентрации воздействия. Такая химическая продукция, как нефтяные дистилляты, полимеры, продукция, содержащая большое количество примесей и др. могут создавать особые проблемы, так как токсическую концентрацию трудно определить и невозможно проверить. Методика проведения испытаний может быть основана на образовании растворимой или растворенной в воде фракции, а полученные данные регистрируются в виде коэффициентов загрузки. Эти данные можно использовать в целях применения критериев классификации. |  |  |

6.10 Примеры классификации опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду приведены в приложении А.

7 Классификация опасности химической продукции для водной среды, основанная на данных о способности к разложению

7.1 Для заключения о способности химической продукции к разложению в рамках классификации необходимо учитывать как присущие веществу свойства, так и условия окружающей среды. Степень разложения определяется не только устойчивостью молекулы к разрушению, но и условия окружающей среды, включая окислительно-восстановительный потенциал, pH, наличие соответствующих микроорганизмов, концентрацию вещества, а также наличие и концентрацию других субстратов. При этом должны применяться подробные критерии, позволяющие сбалансировать свойства вещества и условия среды.

7.2 Концепция способности к разложению, применяемая к органическим соединениям, фактически неприменима или имеет лишь незначительное значение для неорганических соединений и металлов, которые могут трансформироваться под действием природных процессов в окружающей среде, что может как увеличивать, так и снижать биоаккумуляцию токсичных форм. В связи с этим в настоящем разделе рассматривается только органическая и металлоорганическая химическая продукция.

7.3 Ряд стандартов, предложенных ОЭСР, содержит методы испытаний для определения способности химической продукции к быстрому разложению, однако практически всегда необходимо объективно оценивать достоверность предлагаемых данных для использования их в целях классификации.

7.4 Поскольку процессы разложения зависят от температуры, данный параметр необходимо учитывать при оценке разложения в окружающей среде. Для этой цели следует использовать результаты исследований, проведенных при температурах, реалистичных для условий окружающей среды.

7.5 Настоящий стандарт охватывает следующие виды данных о разложении: данные о непосредственной биоразлагаемости; данные о моделировании поведения химической продукции в водной среде, водных отложениях или почве; данные об отношении БПК5/ХПК; данные, полученные другими методами, позволяющими оценить способность к быстрому разложению в водной среде.

7.5.1 Вещество считается способным к быстрому разложению в окружающей среде, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:

- в 28-суточном испытании легкой биоразлагаемости достигнуто удаление ≥ 70 % по РОУ или ≥ 60 % по ТПК либо выделению СО2, при этом пороговый уровень достигнут в течение 10 суток с момента начала деградации (при невозможности выполнения данного условия оценка проводится за 14 суток либо по завершении испытания); или

- установлено полное разложение в поверхностных водах методом моделирования при периоде полураспада < 16 суток (что соответствует > 70 % в течение 28 суток); или

- установлено первичное разложение в водной среде при периоде полураспада < 16 суток (что соответствует > 70 % в течение 28 суток) при отсутствии опасных свойств у продуктов разложения; или

- установлено полное разложение в донных отложениях или почве методом моделирования при периоде полураспада < 16 суток (что соответствует > 70 % в течение 28 суток); или

- БПК5/ХПК ≥ 0,5 (в случае результатов испытаний легкой биоразлагаемости длительностью < 28 суток, если период полураспада < 7 суток).

Если никаких данных по способности к биоразложению не имеется, то химическая продукция считается неспособной к быстрому разложению. Это решение подтверждается в случае выполнения, по крайней мере, одного из следующих критериев:

- в результате испытания на природную биоразлагаемость установлено, что химическая продукция по своей природе не способна к разложению;

- медленная биоразлагаемость химической продукции предсказана научно достоверными КССС;

- химическая продукция считается неспособной к быстрому разложению на основе косвенных доказательств, например информации о веществах, схожих в структурном отношении;

- не имеется никаких других данных, касающихся биоразлагаемости.

7.5.2 Моделирование поведения химической продукции в водной среде, водных отложениях или почве.

7.5.2.1 Испытания методом моделирования поведения химической продукции в водной среде являются лабораторными испытаниями, в ходе которых моделируются условия окружающей среды и используются культурные среды, полученные из природных образцов. Результаты испытаний методом моделирования водной среды могут быть использованы для целей классификации, когда эти испытания моделируют реалистичные условия окружающей среды, наблюдаемые в поверхностных водах, а именно:

- концентрацию вещества, которая реалистична для водной среды в целом (обычно мкг/л);

- инокулят, взятый из соответствующей водной среды;

- реалистичную концентрацию культурной среды (103 – 106 клеток/мл);

- реалистичную температуру (например, 5°С-25°С); и

- полное разложение, подлежащее определению (т.е. определение скорости минерализации или отдельных скоростей разложения для процесса биоразложения в целом).

Вещества, которые в этих условиях разлагаются по меньшей мере на 70% в течение 28 суток, т.е. при периоде полураспада < 16 суток, считаются способными к быстрому разложению.

7.5.2.2 Если в результате испытаний методом моделирования поведения химической продукции в водных отложениях (в аэробных условиях) или почве установлено, что данное вещество быстро разлагается, то это считается доказательством быстрого разложения в поверхностных водах при следующих условиях:

- почвенные микроорганизмы не подвергались предварительному воздействию (предварительной адаптации);

- испытывается реалистичная (с точки зрения окружающей среды) концентрация вещества; и

- вещество окончательно разлагается за 28 суток, т.е. период полураспада < 16 суток, что соответствует скорости разложения > 0,043 сут-1.

7.5.3 Информацию о биохимической потребности в кислороде за 5 суток (БПК5) используют в целях классификации лишь в том случае, если не имеется других данных о способности к разложению. Если имеются другие данные о способности к разложению, то предпочтение отдают данным испытаний на способность к быстрому биоразложению и данным моделирования способности к разложению в водной среде.

7.5.4 Способность к быстрому разложению в водной среде может быть доказана с помощью других данных (сведения о биотическом и/или абиотическом разложении).

7.5.5 Рекомендации по интерпретации различных видов данных, которые можно использовать для подтверждения способности к быстрому разложению в водной среде:

а) полевые наблюдения. В рамках этих исследований могут изучаться трансформация химической продукции в окружающей среде, а также ее воздействие на окружающую среду или экологическую нишу. Данные о трансформации химической продукции, полученные в результате экспериментов, могут быть использованы для оценки ее способности химической продукции к быстрому разложению. Однако для этого необходимо доказать, что произошло конечное разложение продукции. Доказательство может быть документально подтверждено с помощью отчетов о равновесии масс, в которых показано, что неразлагаемые промежуточные химические продукты не образуются, а также учтены фракции, удаленные из водной среды под воздействием других процессов, таких как сорбция отложениями или испарение с поверхности водной среды;

б) данные мониторинга. В целях классификации данные мониторинга следует использовать лишь в качестве дополнительного подтверждения устойчивости в водной среде или быстрого разложения;

в) данные гидролиза. В целях классификации могут быть приняты в расчет лишь в том случае:

- если наиболее длительный период полураспада t1/2, измеренный при рН в диапазоне 4-9, составляет < 16 суток;

- если убедительно доказано, что образовавшиеся продукты гидролиза не отвечают критериям отнесения к веществам, опасным для водной среды;

г) данные о первичной биоразлагаемости. В целях классификации данные о первичной биоразлагаемости следует использовать для подтверждения быстрой разлагаемости только в том случае, если доказано, что образующиеся продукты разложения не могут быть классифицированы как химическая продукция, представляющая опасность для водной среды.

7.6 Если данные о способности к быстрому разложению, полученные экспериментальным путем или с помощью расчетов, отсутствуют, то вещество должно рассматриваться как неспособное к быстрому разложению.

7.7 Трудными для испытания по способности к биоразложению являются сложные (комплексные) вещества, в составе которых компоненты имеют различную степень разложения. В большинстве случаев биоразлагаемость таких веществ может быть определена на основе испытаний всей продукции. Однако если в ходе испытаний установлен промежуточный уровень разложения, требуется более подробная оценка биоразлагаемости отдельных компонентов сложного вещества. При этом, если неспособные к быстрому разложению компоненты составляют значительную долю сложного вещества (например, > 20 % или, в случае опасного компонента – еще меньшее содержание), вещество считают неспособным к быстрому разложению.

7.8 В отдельных случаях допускается использование результатов разложения, полученных в ходе испытаний, завершенных до истечения 28-суточного периода, предусмотренного стандартами ОЭСР, при условии, что значение разложения превышает или равно пороговому уровню. При более низком уровне разложения такие данные требуют осторожной интерпретации, поскольку существует вероятность, что продолжительность испытания была недостаточной и разрушение химической структуры могло произойти в течение 28-суточного периода. Если существенное разложение наблюдается за короткий срок, ситуацию можно рассматривать по аналогии с критерием БПК₅/ХПК ≥ 0,5 или с условиями проведения испытаний на разложение в течение 10 суток. В этом случае химическая продукция может считаться способной к быстрому разложению, если выполнено хотя бы одно из условий:

- полная биоразлагаемость > 50 % за 5 суток; или

- постоянная скорость полного разложения за этот период > 0,1 сут-1, что соответствует 7-суточному периоду полураспада.

7.9 Если в ходе нескольких испытаний химической продукции на способность к биоразложению были получены противоречивые результаты, то данные необходимо интерпретировать с помощью подхода, основанного на весомости доказательства. Таким образом, если в ходе испытания на способность к быстрой биоразлагаемости данной продукции были получены одновременно положительные результаты (т.е. разложение выше порогового уровня) и отрицательные результаты, то для определения способности к быстрой биоразлагаемости этого вещества следует использовать наиболее качественные и наиболее достоверные данные.

7.10 При разбросе экспериментальных данных моделирования (часто такие данные представляют серию периодов полураспада в экологических средах, а различия в них связаны с условиями проведения испытаний) для классификации следует применять подход, основанный на весомости доказательства, и учитывать реалистичность и применимость использованных испытаний с точки зрения условий окружающей среды.

8 Классификация опасности химической продукции для водной среды, основанная на данных о способности к биоаккумуляции

8.1 Мерой измерения способности к биоаккумуляции является коэффициент биоконцентрации (КБК/BCF) или коэффициент распределения октанол/вода (log Kow).

8.2 Для упрощения принятия решения относительно способности вещества к биоконцентрации в водных организмах может быть использована следующая схема принятия решений:

а) если действительное/качественное значение КБК/BCF получено экспериментально, то:

- при КБК/BCF ≥ 500 химическая продукция обладает способностью к биоконцентрации;

- при КБК/BCF < 500 химическая продукция не обладает способностью к биоконцентрации;

б) если действительное/качественное значение КБК/BCF не получено экспериментально, а действительное/качественное значение log Kow получено экспериментально, то:

- при log Kow ≥ 4 химическая продукция обладает способностью к биоконцентрации;

- при log Kow < 4 химическая продукция не обладает способностью к биоконцентрации;

в) если действительное/качественное значения КБК/BCF и log Kow не получены экспериментально, то используются достоверные КССС для расчета значения log Kow:

- при log Kow ≥ 4 химическая продукция обладает способностью к биоконцентрации;

- при log Kow < 4 химическая продукция не обладает способностью к биоконцентрации.

8.3 В настоящее время одобрены различные методы испытаний, направленные на определение КБК/BCF у рыб, наиболее распространенными из которых являются методы, предложенные ОЭСР.

8.4 Если данные о значении КБК/BCF для рыб отсутствуют, могут быть использованы высококачественные данные о значении КБК/BCF для других видов водных организмов (например голубых мидий, устриц, гребешков). Значение КБК/BCF для микроводорослей используются осторожно.

8.5 Для таких видов химической продукции, как сильные кислоты и основания, комплексы металлов и ПАВ, следует определять значение log Kow, рассчитанное на основе КССС или на основе индивидуальных показателей растворимости в октаноле и воде, вместо определения log Kow аналитическим путем.

8.6 Степень биоконцентрации зависит от таких факторов, как степень биоаккумулирования, физиология подопытного организма, поддержание постоянной концентрации воздействия, продолжительность воздействия, метаболизм и экскреция подопытного организма. В связи с чем интерпретация данных о способности к биоконцентрации в целях классификации требует оценки внутренних свойств вещества, а также условий проведения испытаний, при которых был получен данный КБК/BCF.

8.7 В целях классификации предпочтение отдается полученным экспериментально высококачественным значениям КБК/BCF, так как эти данные имеют приоритет над косвенными данными (в частности, над коэффициентом распределения октанол/вода).

8.8 Следует обращать особое внимание на оценку экспериментальных данных о КБК/BCF для сильно липофильных веществ, так как эти данные будут отличаться более высоким уровнем

неопределенности по сравнению со значениями КБК/BCF, установленными для менее липофильных веществ.

8.9 При измерении КБК/BCF у различных подопытных видов водных организмов необходимо учитывать следующее:

- в целях достижения стационарного состояния при использовании для определения КБК/BCF у рыб различных размеров необходимо устанавливать продолжительность периода поглощения;

- при сопоставлении значений КБК/BCF для различных видов рыб или при переводе значений КБК/BCF для отдельных органов в значения для организма в целом, необходимо выражать данное значение с учетом сопоставимого содержания жиров;

- в критериях классификации предельное значение КБК/BCF составляет 500. В целях сравнения с предельным значением при определении значения КБК/BCF по отношению к жировой массе необходимо использовать наиболее высокое допустимое значение КБК/BCF, выраженное по отношению к общей жировой массе.

8.10 Имеется ряд физико-химических свойств веществ, которые могут затруднить определение КБК/BCF или его измерение.

8.11 Классы химической продукции, которая требует особого внимания с точки зрения оценки значений КБК/BCF и/или log Kow:

1 Слаборастворимая и сложная (многокомпонентная) химическая продукция. Для слаборастворимой химической продукции зачастую растворимость может быть ниже предела обнаружения, что создает трудности при интерпретации данных о способности к биоконцентрации. Для такой продукции определение способности к биоконцентрации должно быть основано на значениях log Kow, определенных экспериментальным путем или рассчитанных с использованием КССС. В случае многокомпонентной продукции (смеси) необходимо установить компоненты смеси и определить способность этой продукции к биоаккумуляции, используя информацию о компонентах. Если способные к биоаккумуляции компоненты составляют значительную часть смеси (> 20 %, а в случае опасного компонента еще более низкий предел), то смесь считают способной к биоаккумуляции.

2 Высокомолекулярные вещества. Данные о биоконцентрации молекул с большой молекулярной массой следует тщательно оценивать и использовать лишь в том случае, если такие данные считают абсолютно достоверными в отношении как исходного соединения, так и его возможных метаболитов или продуктов разложения в окружающей среде.

3 Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Способность ПАВ к биоаккумуляции необходимо рассматривать применительно к различным подклассам данной группы веществ (анионные, катионные, амфолитные и ионогенные), а не ко всей группе в целом.

8.12 При наличии противоречивых данных по КБК/BCF для одной и той же химической продукции необходимо использовать подход весомости доказательства. Таким образом, если для данной химической продукции были получены экспериментальные значения КБК/BCF одновременно более и менее 500, то для определения способности этой продукции к биоконцентрации необходимо использовать наиболее качественные и достоверные данные. Если расхождения между значениями сохраняются, то в качестве основы для классификации выбирают самый высокий из имеющихся показателей.

В случае крупного набора данных, касающихся одного и того же и стадии жизни вида водного организма, необходимо использовать среднее значение КБК/BCF в качестве показателя, характерного для данного вида.

8.13 При наличии противоречивых данных по log Kow для одной и той же химической продукции необходимо использовать наиболее качественные и достоверные данные. Если сохраняются расхождения, то преимуществом пользуется наиболее высокое из допустимых значений. В этом случае значение log Kow, рассчитанное на основе КССС, может быть использовано только для информационных целей.

8.14 Если не имеется никаких экспериментальных данных по КБК/BCF или log Kow и никаких прогнозов в отношении log Kow, то способность к биоконцентрации в водной среде может быть определена с помощью экспертной оценки, основанной на сравнении строения молекул данной химической продукции со строением молекул другой химической продукции, для которой имеются экспериментальные или расчетные данные по log Kow.

Приложение А

(справочное)

Примеры классификации опасности химической продукции, представляющей собой индивидуальное вещество, по воздействию на окружающую среду

1. Химическая продукция "X" представляет собой растворимое в воде твердое вещество и имеет следующие данные:

- данные об острой токсичности CL50 = 0,03 мг/л (Oncorhynchus mykiss, 96 ч);

- данные о способности к разложению 55% в течение 28 дней, т.е. вещество не способно к быстрому разложению.

Согласно критериям классификации опасности, представленным в таблицах 1 и 2, продукцию "X" относят к химической продукции, обладающей острой и хронической токсичностью для водной среды, класса опасности 1.

2. Химическая продукция "XX" представляет собой растворимую в воде жидкость и имеет следующие данные:

- данные об острой токсичности CL50 = 5 мг/л (Lepomis macrochirus, 96 ч);

- данные о способности к разложению 20% в течение 28 дней, т.е. вещество не способно к быстрому разложению;

- данные о способности к биоаккумуляции log Kow = 4,12.

Согласно критериям классификации опасности, представленным в таблицах 1 и 2, продукцию "XX" относят к химической продукции, обладающей острой и хронической токсичностью для водной среды, класса опасности 2.

3. Химическая продукция "XXX" представляет собой растворимое в воде твердое вещество и имеет следующие данные:

- данные об острой токсичности EC50 = 25 мг/л (Daphnia magna, 96 ч);

- данные о способности к разложению 33% в течение 28 дней, т.е. химическая продукция не способна к быстрому разложению;

- данные о способности к аккумуляции КБК/BCF = 5.

Согласно критериям классификации опасности, представленным в таблицах 1 и 2, продукцию "XXX" относят к химической продукции, обладающей острой и хронической токсичностью для водной среды, класса опасности 3.

4. Химическая продукция "ХХХХ" представляет собой плохо растворимое в воде твердое порошкообразное вещество и имеет следующие данные:

- данные о способности к разложению 52% в течение 28 дней, т.е. химическая продукция не способна к быстрому разложению;

- данные о способности к аккумуляции КБК/BCF = 12400.

Согласно критериям классификации опасности, представленным в таблицах 1 и 2, продукцию "ХХХХ" относят к химической продукции, обладающей хронической токсичностью для водной среды, класса опасности 4.

5. Химическая продукция "ХХХХХ" представляет собой растворимую в воде жидкость и имеет следующие данные:

- данные об острой токсичности CL50 = 0,56 мг/л (Gambusia affinis, 96 ч);

- данные о способности к разложению 88% в течение 28 дней, т.е. химическая продукция не способна к быстрому разложению;

- данные о способности к аккумуляции КБК/BCF = 11.

Согласно критериям классификации опасности, представленным в таблицах 1 и 2, продукцию "ХХХХХ" относят к химической продукции, обладающей острой токсичностью для водной среды, класса опасности 1.

6. Химическая продукция "ХХХХХХ" представляет собой растворимую в воде жидкость и имеет следующие данные:

- данные об острой токсичности CL50 = 3,5 мг/л (Gambusia affinis, 96 ч);

- данные о способности к разложению отсутствуют;

- данные о способности к аккумуляции отсутствуют.

Согласно критериям классификации опасности, представленным в таблицах 1 и 2, продукцию "ХХХХХХ" относят к химической продукции, обладающей острой токсичностью для водной среды, класса опасности 2.

Библиография

[1] Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. 
№ 30 «О мерах нетарифного регулирования»

| УДК 620.26:006.74 |  | МКС 13.100 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: классификация, химическая продукция, достоверная информация, окружающая среда, класс опасности |  |  |