| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ __ 202 |

# Автомобильные транспортные средства

ТОРМОЗНЫЕ СВОЙСТВА

Термины и определения

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

202__

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0 «Межгосударственная  система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

# 1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» (ФГУП «НАМИ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 56 «Дорожный транспорт»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 	                     20	  г.  №	                 )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4  Приказом   Федерального   агентства   по   техническому   регулированию   и метрологии   от                                   №                  межгосударственный   стандарт

ГОСТ введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5   ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

©  Стандартинформ,  20

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знания.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Нерекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой «Нрк».

Термины-синонимы без пометы «Нрк» приведены в качестве справочных данных и и не являются стандартизованными.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три, четыре и т.п.) термина, имеющие общие терминоэлименты.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Помета, указывающая на область применения многозначного термина, приведена в круглых скобках светлым шрифтом после термина. Помета не является частью термина.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится и вместо него ставится прочерк.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском (en), французском (fr) и немецком (de) языках.

Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в приложении…

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, - светлым, синонимы – курсивом.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# Автомобильные транспортные средства

ТОРМОЗНЫЕ СВОЙСТВА

Термины и определения

Motor vehicles.  Braking properties. Terms and definitions

|  | Дата введения – |
| --- | --- |

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения (буквенные обозначения) основных понятий в области торможения автомобильных транспортных средств (далее – АТС).

Настоящий стандарт не распространяется на документацию, выпущенную до его введения.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы (по данной научно-технической отрасли), входящих в сферу действия работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с [1], [2] и [3].

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Для отдельных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять, когда исключена возможность различного их толкования.

В случаях, исключающих возможность неправильного толкования терминов, допускается опускать слова в терминах.

Пример – вместо «рабочее тело тормозного привода» — «рабочее тело привода».

Стандарт содержит алфавитный указатель стандартизованных терминов.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

Общие понятия

Издание официальное

1 торможение: Процесс создания и изменения искусственного сопротивления движению АТС.

2 полное торможение: Торможение, в результате которого АТС останавливается.

3 частичное торможение: Торможение, в результате которого не происходит остановки АТС.

4 регулируемое торможение: Торможение, при котором водитель АТС в любой момент может последовательно в пределах рабочего диапазона увеличить или уменьшить тормозную силу посредством воздействия на орган управления.

5 служебное торможение: Регулируемое торможение с целью плавного снижения скорости АТС.

6 экстренное торможение: Торможение с целью максимально быстрого уменьшения скорости АТС.

7 аварийное торможение: Торможение АТС, совершаемое при отказе части тормозной системы.

8 начало торможения: Момент времени, в который в тормозную систему поступил сигнал начать торможение.

Примечание – См. рисунок 1, точка Н.

J - замедление АТС; Н – начало торможения; Т – время торможения; К – конец торможения; τс – время запаздывания тормозной системы; τн – время нарастания замедления; τcp – время срабатывания тормозной системы; τуcт – время установившегося торможения; τраст – время растормаживания

Рисунок 1 – Тормозная диаграмма

9 конец торможения: Момент времени, в который исчезло искусственное сопротивление движению АТС или оно остановилось

Примечание – См. рисунок 1, точка К.

10 начальная скорость торможения: Скорость АТС в начале торможения

11 конечная скорость торможения: Скорость АТС в конце торможения

12 время торможения: Интервал времени от начала до конца торможения

Примечание – См. рисунок 1, точка Т.

13 время запаздывания тормозной системы: Интервал времени от начала торможения до момента появления замедления (тормозной силы)

Примечание – См. рисунок 1, τс.

14 время нарастания замедления: Интервал времени от момента появления замедления до момента, в который замедление принимает установившееся значение

Примечание – См. рисунок 1, τн.

15 время срабатывания тормозной системы: Интервал времени от начала торможения до момента времени, в который замедление принимает установившееся значение

Примечание – См. рисунок 1, τcp.

16 время установившегося торможения: Интервал времени, в котором замедление имеет установившееся значение

Примечание – См. рисунок 1, τуcт.

17 время растормаживания: Интервал времени от момента, в котором замедление перестает быть установившимся, до конца торможения

Примечание – См. рисунок 1, τраст .

18 тормозные свойства: Меры количественных оценок эффективности торможения АТС тормозными системами

19 эффективность торможения: Свойство характеризующее способность тормозной системы создавать необходимое искусственное продольное сопротивление движению транспортного средства

20 тормозной путь: Расстояние, пройденное транспортным средством от начала до конца торможения

21 установившееся замедление: Среднее значение замедления за время установившегося торможении АТС

Примечание – См. рисунок 1, τуст.

22 относительное замедление: Отношение замедления АТС к ускорению свободного падения

23 тормозная сила: Реакция опорной поверхности на колесо транспортного средства, вызывающая замедление колеса и (или) транспортного средства

24 удельная тормозная сила: Отношение суммы тормозных сил к сумме соответствующих реакций дороги или внешней среды

25 блокирование колеса: Прекращение качения колеса при наличии перемещения его центра в продольной плоскости

26 устойчивость АТС (при торможении): Способность АТС сохранять при торможении заданное направление скорости и заданную ориентацию своих осей

27 управляемость АТС (при торможении): Способность АТС осуществлять при торможении заданное изменение направления скорости и заданное изменение ориентации своих осей

28 тормозная система: Совокупность взаимосвязанных устройств, предназначенных для торможения АТС

Тормозное управление

29 тормозное управление: Совокупность всех тормозных систем АТС

30 рабочая тормозная система: Тормозная система, предназначенная для снижения скорости и (или) остановки транспортного средства

31 запасная тормозная система: Тормозная система, предназначенная для снижения скорости транспортного средства при выходе из строя рабочей тормозной системы

32 стояночная тормозная система: Тормозная система, предназначенная для удержания АТС неподвижным

33 вспомогательная тормозная система: Износостойкая (бесконтактная) тормозная система, предназначенная для уменьшения энергонагруженности тормозных механизмов рабочей тормозной системы транспортного средства

34 система контроля и сигнализации: Совокупность устройств, осуществляющих контроль работоспособности тормозного управления и сигнализирующих о его состоянии.

[ГОСТ 27.002-89]

35 источник энергии: Совокупность устройств, предназначенных для обеспечения тормозной системы энергией, необходимой для торможения

36 тормозной механизм, тормоз: Совокупность устройств, предназначенных для непосредственного создания и изменения искусственного сопротивления движению АТС

37 тормозной привод: Совокупность частей тормозного управления, предназначенных для управляемой передачи энергии от ее источника к тормозным механизмам с целью осуществления торможения

38 антиблокировочная система; АБС: Тормозная система транспортного средства с автоматическим регулированием в процессе торможения, степени проскальзывания колес транспортного средства, в направлении их вращения

Тормозные приводы

39 механический тормозной привод: Тормозной привод, в котором для передачи энергии используются только механические устройства

40 гидравлический тормозной привод: Тормозной привод, в котором для передачи энергии используется жидкость

41 пневматический тормозной привод: Тормозной привод, в котором для передачи энергии используется воздух под избыточным давлением

42 вакуумный тормозной привод: Тормозной привод, в котором для передачи энергии используется разреженный воздух

43 электрический тормозной привод: Тормозной привод, в котором для передачи энергии используется электрический ток

44 смешанный [гибридный] тормозной привод: Тормозной привод, представляющий собой комбинацию различных типов приводов

45 однопроводный тормозной привод прицепа: Тормозной привод, использующий для питания и управления рабочей тормозной системой прицепного АТС одну общую магистраль

46 двухпроводный тормозной привод прицепа: Тормозной привод, использующий для питания и управления рабочей тормозной системой прицепного АТС две автономные магистрали

47 комбинированный тормозной привод прицепа: Тормозной привод прицепа, позволяющий подключать его к тягачу как по однопроводной, так и по двухпроводной схеме (смотри термины 45 и 46)

48 непрерывный тормозной привод: Тормозной привод автопоезда, имеющий общиие органы управления и источник энергии для всех единиц автопоезда

49 полунепрерывный тормозной привод: Тормозной привод автопоезда, имеющий общий орган управления и автономный источник (или аккумуляторы) энергии, размещенные на отдельных единицах данного автопоезда

50 инерционный тормозной привод: Тормозной привод, в котором используется инерция прицепного АТС

51 контур тормозной системы: Независимая часть тормозного привода, способная осуществлять торможение АТС при отказе остальной части тормозного привода

52 аккумулятор энергии тормозного привода: Устройство, предназначенное для накопления и сохранения энергии, используемой для торможения

53 рабочее тело тормозного привода: Носитель энергии, изменение состояния которого обеспечивает передачу и регулирование энергии в тормозной системе

54 орган управления тормозной системы: Совокупность устройств, предназначенных для подачи сигнала и управления энергией, поступающей от источника или аккумулятора энергии к тормозным механизмам

55 исполнительный орган тормозного привода: Устройство, предназначенное для передачи энергии от тормозного привода к тормозному механизму

56 аппарат тормозного привода: Единичное, конструктивно обособленное устройство тормозного привода

Тормозные механизмы

57 фрикционный тормозной механизм: Тормозной механизм, в котором искусственное сопротивление движению АТС создается за счет трения между его вращающимися и неподвижными элементами возникающее под воздействием приводных сил

58 дисковый тормозной механизм: Фрикционный тормозной механизм, в котором используется трение неподвижных элементов о плоские поверхности вращающихся элементов

59 барабанный тормозной механизм: Фрикционный тормозной механизм, в котором используется трение неподвижных элементов о внутреннюю или наружную поверхность вращающегося цилиндра

60 замедлитель: Тормозной механизм вспомогательной тормозной системы АТС

61 электрический замедлитель: Замедлитель, создающий искусственное сопротивление движению АТС за счет взаимодействия электромагнитных полей ротора и статора

62 гидравлический замедлитель: Замедлитель, создающий искусственное сопротивление движению АТС за счет взаимодействия элементов ротора и статора с потоком рабочей жидкости

63 моторный замедлитель: Замедлитель, в котором искусственное сопротивление движению АТС создается за счет тормозных свойств двигателя

64 тормозной момент: Момент тормозного механизма, действующий на его вращающийся элемент относительно оси его вращения и возникающий под действием приводных сил

65 тормозная скоба: Элемент дискового тормоза создающий силу, прижимающую тормозные колодки к плоскому вращающемуся элементу (диску)

66 «жесткая» скоба: Тормозная скоба создающая, как силу, прижимающую тормозные колодки к диску, так и воспринимающую силу от колодок, возникающую при появлении тормозного момента в тормозном механизме

67 «плавающая» скоба: Тормозная скоба, создающая только силу, прижимающую тормозные колодки к диску

68 составная скоба: Тормозная скоба, состоящая из тормозного цилиндра, жестко соединенного с ее другими элементами, бывают как «жесткие», так и «плавающие»

69 направляющая колодок [суппорт]: Элемент плавающей скобы, воспринимающий силу от колодок, возникающую при появлении тормозного момента в тормозном механизме

Алфавитный указатель терминов

| Аккумулятор энергии тормозного привода | 52 |
| --- | --- |
| Антиблокировочная система (АБС) | 38 |
| Аппарат тормозного привода | 56 |
| Блокирование колеса | 25 |
| Время запаздывания тормозной системы | 13 |
| Время нарастания замедления | 14 |
| Бремя растормаживания | 17 |
| Время срабатывания тормозной системы | 15 |
| Время торможения | 12 |
| Время установившегося торможения | 16 |
| «Жесткая» скоба | 66 |
| Замедление установившееся | 21 |
| Замедление относительное | 22 |
| Замедлитель | 60 |
| Замедлитель моторный электрический | 61 |
| Замедлитель моторный гидравлический | 62 |
| Исполнительный орган тормозного привода | 55 |
| Источник энергии | 35 |
| Конец торможения | 9 |
| Контур тормозной системы | 50 |
| Механизм тормозной, тормоз | 36 |
| Механизм тормозной фрикционный | 57 |
| барабанный | 59 |
| дисковый | 58 |
| Момент тормозной | 64 |
| Направляющая колодок (суппорт) | 69 |
| Начало торможения | 8 |
| Орган управления тормозной системы | 54 |
| Плавающая скоба | 67 |
| Путь тормозной | 20 |
| Рабочее тело тормозного привода | 53 |
| Свойства тормозные | 18 |
| Сила тормозная | 23 |
| Сила тормозная удельная | 24 |
| Система контроля и сигнализации | 34 |
| Скорость торможения начальная | 10 |
| Скорость торможения конечная | 11 |
| Составная скоба | 68 |
| Торможение | 1 |
| Торможение полное | 2 |
| частичное | 3 |
| регулируемое | 4 |
| служебное | 5 |
| экстренное | 6 |
| аварийное | 7 |
| Тормозная скоба | 65 |
| Тормозная система | 28 |
| Тормозная система рабочая | 30 |
| запасная | 31 |
| стояночная | 32 |
| вспомогательная | 33 |
| Тормозное управление | 29 |
| Тормозной момент | 64 |
| Тормозной привод | 37 |
| Тормозной привод механический | 39 |
| гидравлический | 40 |
| пневматический | 41 |
| вакуумный | 42 |
| электрический | 43 |
| смешанный | 44 |
| Тормозной привод непрерывный | 46 |
| полунепрерывный | 47 |
| инерционный | 50 |
| однопроводный | 45 |
| двухпроводный | 46 |
| комбинированный | 47 |
| Управляемость АТС (при торможении) | 27 |
| Устойчивость АТС (при торможении) | 26 |
| Эффективность торможения | 19 |

Библиография

| [1] | Правила ЕЭК ООН № 13 | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий M, N и О в отношении торможения. |
| --- | --- | --- |
| [2] | Правила ЕЭК ООН № 13Н | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения легковых автомобилей в отношении торможения |
| [3] | Правила ЕЭК ООН № 90 | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сменных тормозных накладок в сборе, тормозных накладок барабанного тормоза и дисков и барабанов для механических транспортных средств и их прицепов |

____________________________________________________________________

УДК 629                                                                                                       МКС 43.040.40

Ключевые слова: автомобильные транспортные средства, тормозные свойства, термины, определения

| Генеральный директор ФГУП «НАМИ» |  | С.В. Гайсин |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по техническому регулированию ФГУП «НАМИ» |  | С.А. Аникеев |
| Директор Центра «Стандартизация и идентификация» ФГУП «НАМИ» |  | В.А. Федотов |
| Директор Испытательного центра продукции автомобилестроения (ИЦПА) ФГУП «НАМИ» |  | Р.А. Кислицын |
| Старший научный сотрудник Лаборатории стендовых экспериментальных исследований несущих систем и ходовой части (шасси) Управления исследований и испытаний несущей конструкции АТС и их компонентов Испытательного центра продукции автомобилестроения (ИЦПА) ФГУП «НАМИ» |  | С.Н. Батуров |
| Нормоконтроль: |  |  |
| Инженер по стандартизации 1 кат. Центра «Стандартизация и Идентификация» ФГУП «НАМИ» |  | М. А. Гетманова |