| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN CONCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 12.4.103— 20ХХ (проект, RU, окончательная редакция) |

Система стандартов безопасности труда

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ, 
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ И РУК

Классификация

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации протокол № ____ от ____________

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.103–83

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ, 
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ И РУК

Классификация

Occupationalsafetystandardssystem. Special protective clothes, personal means of hands and feet protection. Classification

Дата введения ―

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду, средства индивидуальной защиты ног и рук и устанавливает их классификацию.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий межгосударственный стандарт.

ГОСТ ХХХХХ Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на стандарт дана недатированная ссылка, то следует использовать стандарт, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого стандарта. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ стандарт без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте приведены термины в соответствии с техническим регламентом [1] и ГОСТ ХХХХХ.

4 Классификация

4.1 Общие положения

Специальная защитная одежда, средства индивидуальной защиты ног и рук имеют классификацию в зависимости от:

- группы и подгруппы защиты [защитных свойств применительно к конкретным вредным и (или) опасным факторам];

- вида (конструктивного исполнения СИЗ).

4.2 Сведения о классификации в зависимости от группы и подгруппы защиты, а также информация о буквенных обозначениях защитных свойств приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование группы защиты | Наименование подгруппы защиты | Обозначение защитных свойств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | специальной защитной одежды | средств индивидуальной защиты ног | средств индивидуальной защиты рук |
| От механических воздействий |  |  |  |  |
| От механических воздействий | От проколов и/или порезов | Мп | Мп | Мп |
|  | От возможного захвата движущимися частями механизмов | Мд | – | – |
|  | От режущего воздействия ручной цепной пилой | Мцп | * | * |
|  | От разрезания ножами | * | – | * |
|  | От истирания | Ми | Ми | Ми |
|  | От вибрации | – | Мв | Мв |
|  | От ударов | – | – | * |
|  | От ударов в носочной части энергией 200 Дж | – | Мун 200 | – |
|  | От ударов в носочной части энергией 100 Дж | – | Мун 100 | – |
|  | От ударов в носочной части энергией 50 Дж | – | Мун 50 | – |
|  | От ударов в носочной части энергией 25 Дж | – | Мун 25 | – |
|  | От ударов в носочной части энергией 15 Дж | – | Мун 15 | – |
|  | От ударов в носочной части энергией 5 Дж | – | Мун 5 | – |
|  | От ударов в тыльной части энергией 3 Дж | – | Мут 3 | – |
|  | От ударов в лодыжке энергией 2 Дж | – | Мул 2 | – |
|  | От ударов в подъемной части энергией 15 Дж | – | * | – |
|  | От ударов в берцовой части энергией 1 Дж | – | Муб1 | – |
|  | От прямого выброса и рикошета абразива и веществ при пескоструйных работах | * | – | * |

Продолжение таблицы 1

| Наименование группы защиты | Наименование подгруппы защиты | Обозначение защитных свойств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | специальной защитной одежды | средств индивидуальной защиты ног | средств индивидуальной защиты рук |
| От общих производствен-ных загрязнений | – | З | З | * |
|  | Облегченная | Зо | – | – |
| От воды и растворов нетоксичных веществ | Водоотталкивающая | Во | – | – |
|  | Водонепроницаемая | Вн | * | Вн |
|  | Водоупорная | Ву | – | – |
| От нетоксичной пыли | – | Пн | Пн | – |
|  | От мелкодисперсной пыли | – | – | Пм |
|  | От крупнодисперсной пыли | – | – | Пк |
|  | От взрывоопасной пыли | – | Пв | – |
| От скольжения по поверхностям | От скольжения по зажиренным поверхностям | – | Сж | – |
| От химических факторов |  |  |  |  |
| От токсичных веществ | От жидких токсичных веществ | Яж | – | – |
|  | От аэрозолей токсичных веществ | * | – | – |
|  | От газообразных токсичных веществ | Яг | – | – |
| От растворов кислот | От кислот концентрации более 80 % (по серной кислоте 96 %) | Кк | * | – |
|  | От кислот концентрации не более 80 % (по серной кислоте 80 %) | К 80 | – | К 80 |
|  | От кислот концентрации не более 50 % (по серной кислоте 50 %) | К 50 | – | К 50 |
|  | От кислот концентрации не более 20 % (по серной кислоте 20 %) | К 20 | К 20 | К 20 |
| От щелочей | От растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия 40 %) | – | – | Щ40 |
|  | От растворов щелочей концентрации до 20 % (по гидроокиси натрия 20 %) | Щ 20 | Щ 20 | Щ 20 |
| От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | От органических растворителей | – | * | О |
|  | От ароматических веществ | – | * | Оа |
|  | От неароматических веществ | – | * | Он |
|  | От хлорированных углеводородов | – | * | Ох |
| От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | От сырой нефти | Нс | Нс | Нс |
|  | От продуктов легкой фракции | Нл | – | – |
|  | От продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел | Нм | Нм | Нм |
|  | От растительных и животных масел и жиров | Нж | Нж | Нж |
|  | От твердых нефтепродуктов | – | – | Нт |

Продолжение таблицы 1

| Наименование группы защиты | Наименование подгруппы защиты | Обозначение защитных свойств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | специальной защитной одежды | средств индивидуальной защиты ног | средств индивидуальной защиты рук |
| От биологических факторов |  |  |  |  |
| От вредных биологических факторов | От микроорганизмов | * | – | Бм |
|  | От насекомых и паукообразных, в том числе: |  |  |  |
|  | от насекомых: |  |  |  |
|  | - гнуса | Бнг | – | – |
|  | - блох | Бнб | – | – |
|  | от паукообразных | Бнк | – | – |
| От радиационных факторов |  |  |  |  |
| От радиационных факторов | От радиоактивных веществ | * | Рз | Рз |
|  | От ионизирующих излучений | * | Ри | Ри |
| От пониженных и повышенных температур, прохладной окружающей среды |  |  |  |  |
| От повышенных температур | От повышенных температур, обусловленных климатом | Тк | – | – |
|  | От теплового излучения | Ти | Ти | Ти |
|  | От кратковременного воздействия открытого пламени | То | – | То |
|  | От искр, брызг расплавленного металла, окалины | Тр | Тр | Тр |
|  | От выплесков расплавленного металла | Тм | – | * |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями | Тп | Тп | – |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100 °С | – | * | Тп100 |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400 °С | – | – | Тп400 |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями выше 400 °С | – | – | Тв |
|  | От конвективной теплоты | Тт | – | * |
| От пониженных температур | От пониженных температур | Тн | – | Тн |
|  | От температур до минус 20 °С | – | Тн 20 | – |
|  | От температур до минус 30 °С | – | Тн 30 | – |
|  | От температур до минус 40 °С | – | Тн 40 | – |
|  | От контакта с охлажденными поверхностями | – | – | * |
| От прохладной окружающей среды | От прохладной окружающей среды (выше минус 5 °С) | * | – | – |
|  | От прохладной окружающей среды и ветра | * | – | – |

Окончание таблицы 1

| Наименование группы защиты | Наименование подгруппы защиты | Обозначение защитных свойств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | специальной защитной одежды |  | средств индивидуальной защиты ног | средств индивидуаль-ной защиты рук |
| От термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества |  |  |  |  |  |
| От термических рисков электрической дуги | – |  | Эд | * | * |
| От поражений электрическим током | От электрического тока напряжением до 1000 В |  | * | Эн | Эн |
|  | От электрического тока напряжением выше 1000 В |  | * | Эв | Эв |
| От воздействия статического электричества | – |  | Эс | Эс | Эс |
| От электрических полей промышленной частоты | От электрических полей промышленной частоты |  | Эп (комплект) |  |  |
|  | От электрических полей промышленной частоты и поражения электрическим током наведенного напряжения |  | Эп4(0) (комплект) |  |  |
| От электромагнитных полей | – |  | * |  |  |
| СИЗ повышенной видимости |  |  |  |  |  |
| СИЗ сигнальные повышенной видимости | – |  | * | – | – |
| * СИЗ является объектом регулирования [1] и/или требования к СИЗ установлены в действующем стандарте на продукцию, в котором отсутствуют буквенное обозначение защитных свойств или ссылка на настоящий стандарт в части обозначения защитных свойств. Примечание – Знак «–» в столбцах с обозначением защитных свойств означает, что соответствующее СИЗ не является объектом регулирования [1] и/или требования к нему не установлены в действующих стандартах на продукцию. |  |  |  |  |  |

Обозначения защитных свойств, указанные в таблице 1, применяют при условии соответствия специальной защитной одежды, средств индивидуальной защиты ног и рук стандартам, требования которых подтверждают наличие соответствующих защитных свойств.

В случае, если СИЗ обладает несколькими защитными свойствами одной или разных групп защиты, общее буквенное обозначение формируют из перечислений соответствующих обозначений защитных свойств.

Пример – «ТоТнНсНм» – Специальная защитная одежда для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, пониженных температур, сырой нефти, продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел»

4.3 Классификация в зависимости от конструктивного исполнения изделия (вида СИЗ) приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Тип СИЗ | Вид СИЗ |
| --- | --- |
| 1 Специальная защитная одежда 1.1 Специальная защитная одежда* | тулупы, пальто; полупальто, полушубки; накидки; плащи; халаты; костюмы; куртки; брюки; комбинезоны; полукомбинезоны; жилеты; платья; блузы; юбки;фартуки, сарафаны; сорочки; рубашки; куртки-накидки |
| 1.2 Белье термостойкое от термических рисков электрической дуги | по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт |
| 1.3Прочая | накидки, пелерины |
| 2 Средства индивидуальной защиты ног |  |
| 2.1 Обувь специальная защитная | сапоги; сапоги с удлиненным голенищем; сапоги с укороченным голенищем; полусапоги; ботинки; полуботинки; туфли; галоши; боты; тапочки (сандалии) |
| 2.2 Прочие СИЗ | гетры; бахилы (в т.ч. из дезактивируемого пластиката); следы; чехлы; чулки (в т.ч. пластикатовые) |
| 3 Средства индивидуальной защиты рук | рукавицы; перчатки (трехпалые, четырехпалые, пятипалые; шестипалые); митенки (полуперчатки); напальчники; наладонники; напульсники;нарукавники |
| * Исчерпывающий перечень видов СИЗ в зависимости от конструктивного исполнения устанавливается в стандартах на продукцию. |  |

4.4 По характеру применения специальная защитная одежда, средства индивидуальной защиты рук и ног подразделяются на средства индивидуальной защиты однократного и многократного применения.

4.5 Примеры обозначения специальной защитной одежды, средств индивидуальной защиты рук и ног в соответствии с международной практикой приведены в приложении А.

Приложение А

# (рекомендуемое)

# Примеры обозначения специальной защитной одежды, средств индивидуальной защиты рук и ног в соответствии с международной практикой

# В соответствии с техническим регламентом [1], а также межгосударственными стандартами на конкретные виды СИЗ, на изделие допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения средств индивидуальной защиты.

# Учитывая, что в некоторых межгосударственных стандартах, подготовленных на основе международных стандартов, рассматриваются группы (подгруппы) защиты средств индивидуальной защиты, отличные от установленных в рамках настоящего стандарта, соотнесение буквенных обозначений и пиктограмм не всегда представляется возможным. В то же время при подтверждении соответствия продукции требованиям [1] и соответствующим межгосударственным стандартам допускается одновременное нанесение на изделие буквенных обозначений и соответствующих пиктограмм.

# В таблице А.1 приведены примеры пиктограмм в соответствии с [2] для различных групп (подгрупп) защиты специальной защитной одежды, средств индивидуальной защиты рук и ног, установленные в соответствующих стандартах.

# Обозначение в виде пиктограмм применяется при условии соответствия продукции требованиям стандарта, устанавливающего правила ее нанесения и содержащего технические требования применительно к конкретным группам (подгруппам) защиты СИЗ.

| Т а б л и ц а А.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиктограмма | Значение пиктограммы | Пиктограмма | Значение пиктограммы |
|  | Защита от механических воздействий (ISO 7000-2490) |  | Защита от электромагнитных полей (ISO 7000-2407) |
|  | Защита от ионизирующей радиации (ISO 7000-2809) |  | Защита от термических рисков электрической дуги (ISO 7000-5216) |
|  | Защита от возможного захвата движущимися частями механизмов (ISO 7000-2411) |  | Защита от вибрации (СИЗ рук) (ISO 7000-3633) |
|  | Защита от пониженных температур (холода) (ISO 7000-2412) |  | Защита от высоких температур и пламени (ISO 7000-2417) |
|  | Защита от дождя или снега (ISO 7000-2413) |  | Защита от порезов и колотых ран (ISO 7000-2483) |
|  | Защита от химических веществ (ISO 7000-2414) |  | Защита от загрязнения радиоактивными частицами (ISO 7000-2484) |
|  | Защита от воздействия статического электричества (ISO 7000-2415) |  | Защита от микроорганизмов (ISO 7000-2491) |

Окончание таблицы А.1

| Пиктограмма | Значение пиктограммы | Пиктограмма | Значение пиктограммы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защита от разрезания ручной цепной пилой (ISO 7000-2416) |  | Защита от вибрации (ISO 7000-3633) |
|  | Защита от рисков при сварочных работах (ISO 7000-2683) |  | Защита от проколов острыми предметами (ISO 7000-3470) |
|  | Сигнальная одежда повышенной видимости (ISO 7000-2419) |  | Защита от укусов клещей (ISO 7000-3662) |
|  | Защитная специальная одежда (снаряжение) для проведения пескоструйных работ (ISO 7000-2482) |  |  |

Библиография

| [1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 [2] ISO 7000:2019 |  | «О безопасности средств индивидуальной защиты» Graphical symbols for use on equipment -- Registered symbols (Графические символы, наносимые на оборудование. Зарегистрированные символы) |
| --- | --- | --- |

УДК 685.345:006.354	МКС 13.340.01

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, классификация, средства индивидуальной защиты ног, средства индивидуальной защиты рук, одежда специальная защитная