МКС 45.060.20

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 34502-2018 Детали литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Методы ресурсных испытаний. Часть 2. Балка надрессорная

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №___________от____________)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №_______________

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: _________________________________

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Титульный лист. В наименовании стандарта исключить слово «литые».

Титульный лист. В наименовании стандарта на английском языке исключить слово «Cast».

Предисловие. В первом абзаце заменить слова «основной порядок» на «общие правила»;

заменить нормативные ссылки «ГОСТ 1.0—2015» на «ГОСТ 1.0», «ГОСТ 1.2—2015» на «ГОСТ 1.2».

Страница 1. В наименовании стандарта на русском языке исключить слово «литые»;

в наименовании стандарта на английском языке исключить слово «Сast».

Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на литые надрессорные балки, технические требования к которым установлены в ГОСТ 32400, и на сварные надрессорные балки, технические требования к которым установлены в ГОСТ (проект) «Рама боковая и балка надрессорная сварные двухосных тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия.».

Раздел 2:

Дополнить нормативной ссылкой:

«ГОСТ (проект) «Рама боковая и балка надрессорная сварные двухосных тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»;

нормативную ссылку на ГОСТ 8.051 записать как недатированную:

«ГОСТ 8.051 Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм»;

нормативную ссылку на ГОСТ 18321 дополнить сноской «*» и в конце страницы текст сноски изложить в редакции:

«ГОСТ 18321-73* Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

_______________________

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.12—2021 «Статистические методы. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции».».

Статья 3.2. Примечание изложить в редакции:

«П р и м е ч а н и е — К зонам, определяющим ресурс литой надрессорной балки, рекомендуется относить зоны А и зоны Б по ГОСТ 32400–2013 (подразделы 3.6 и 3.7). К определяющим ресурс сварной надрессорной балки зонам рекомендуется относить зоны расположения особо ответственных сварных швов по ГОСТ (проект) «Рама боковая и балка надрессорная сварные двухосных тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия» (пункт 3.6).».

Наименование раздела 4 изложить в новой редакции:

«Отбор образцов и требования к проведению испытаний».

Пункт 4.1.1, в перечислении в) исключить слово «стендовые» и изложить в редакции:

«в) создание в стендовых условиях нагрузки, эквивалентной эксплуатационной за назначенный ресурс надрессорной балки (ресурсные испытания).».

Пункт 4.1.3, первое предложение. Исключить слово «стендовых».

Пункт 4.1.4. Исключить слово «стендовые».

Пункт 4.2.1 изложить в новой редакции:

«4.2.1 Поездным испытаниям подвергают не менее одной надрессорной балки. Образцы для поездных испытаний отбирают методом отбора «вслепую» по ГОСТ 18321-73* (подраздел 3.4) из имеющейся у изготовителя партии деталей по ГОСТ 32400–2013 (пункт 5.2.1) или по ГОСТ (проект) «Рама боковая и балка надрессорная сварные двухосных тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия» (пункт 5.2.2), принятой службой (отделом) технического контроля.

Поездным испытаниям подвергают надрессорные балки, конструкция которых выдержала статические испытания на прочность и ходовые прочностные испытания по ГОСТ 33788-2016 (подразделы 8.1 и 8.3)»;

текст сноски * изложить в редакции:

«* В Российской федерации действует ГОСТ Р 50779.12–2021 «Статистические методы. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции».

Пункт 4.2.3 изложить в редакции:

«4.2.3 Ресурсным испытаниям [перечисления а), б) 4.1.4] подвергают не менее трех надрессорных балок. Образцы для испытаний отбирают методом отбора «вслепую» по ГОСТ 18321-73* (подраздел 3.4) из имеющейся у изготовителя партии деталей по ГОСТ 32400–2013 (пункт 5.2.1) или по ГОСТ (проект) «Рама боковая и балка надрессорная сварные двухосных тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия» (пункт 5.2.2), принятой службой (отделом) технического контроля. Отбор образцов для периодических испытаний проводят по ГОСТ 32400 или по ГОСТ (проект) «Рама боковая и балка надрессорная сварные двухосных тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»;

текст сноски * изложить в редакции:

«* В Российской федерации действует ГОСТ Р 50779.12–2021 «Статистические методы. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции».

Пункт 4.2.4, первый абзац. Исключить слово «стендовые».

Пункт 4.3. Исключить слово «стендовые».

Пункт 5.1. Нормативную ссылку на ГОСТ 33939 записать как датированную: «ГОСТ 33939-2016 (пункты 5.1, 5.2)».

Пункт 5.2, первый абзац. Исключить слово «стендовых».

Пункт 6.1.1 изложить в редакции:

«6.1.1 Ресурсные испытания проводят для экспериментального подтверждения требований надежности по ГОСТ 32400–2013 (пункт 4.6.1) или по ГОСТ (проект) «Рама боковая и балка надрессорная сварные двухосных тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия» (пункт 4.3.1) при заданном в конструкторской документации значении гамма-процентного ресурса надрессорной балки под действием на нее динамических сил, эквивалентных поездным испытаниям.».

Раздел 6.1 дополнить новыми пунктами и изложить в редакции:

«6.1.4 Характеристики тележек типа 2 и типа 3 ГОСТ 9246, диапазоны изменения сил для ресурсных испытаний надрессорных балок и контрольное число циклов вертикальной силы приведены в приложении В. При несоответствии характеристик тележек типа 2 и типа 3 ГОСТ 9246 аналогичным характеристикам в приложении В, диапазоны изменения сил для ресурсных испытаний, а также контрольное число циклов вертикальной силы для надрессорных балок принимают по результатам поездных испытаний по 6.2.

6.1.5 Для вновь разрабатываемой надрессоной балки в составе вновь разрабатываемой конструкции тележки выполнение требований ГОСТ 32400-2013 (пункт 4.6.1) и ГОСТ (проект) «Рама боковая и балка надрессорная сварные двухосных тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия» (пункт 4.3.1) осуществляют по приложению Д.».

Пункт 6.1.2. Нормативную ссылку на ГОСТ 33788 записать как датированную: «ГОСТ 33788-2016 (раздел 11)».

Пункт 6.1.3. Нормативную ссылку на ГОСТ 33939 записать как датированную: «ГОСТ 33939-2016 (раздел 6)».

Пункт 6.2.1. Первый и второй абзацы. Нормативные ссылки на ГОСТ 33211 записать как датированные: «ГОСТ 33211-2014 (приложение А)» и «ГОСТ 33211-2014 (пункт 4.4)».

Пункт 6.2.2. Первый абзац. Нормативную ссылку на ГОСТ 33788 записать как датированную: «ГОСТ 33788-2016 (пункт 8.1.1)».

Пункт 6.2.4. Второй абзац. Нормативную ссылку на ГОСТ 9246 записать как датированную: «ГОСТ 9246-2013 (пункт 4.1)».

Пункт 6.2.7. Нормативную ссылку на ГОСТ 33939 записать как датированную: «ГОСТ 33939-2016 (пункт 7.2.7)».

Раздел 6.3, наименование. Исключить слово «стендовые».

Пункт 6.3.1 изложить в новой редакции:

«6.3.1 Схема приложения сил к надрессорной балке приведена на рисунке 3. По результатам определения сил по 6.2 схема приложения сил может быть дополнена или изменена.».

Пункт 6.3.2 изложить в редакции:

«Пример одного блока приложения сил к надрессорной балке показан на рисунке 4.».

Пункт 6.3.4. Первый абзац. Нормативную ссылку на ГОСТ 33939 записать как датированную: «ГОСТ 33939-2016 (подпункты 7.3.4.1-7.3.4.3)».

Пункт 6.3.5 изложить в новой редакции:

«При соответствии характеристик тележек типа 2 и типа 3 ГОСТ 9246 аналогичным характеристикам в приложении В, диапазоны изменения сил для ресурсных испытаний, а также контрольное число циклов вертикальной силы для надрессорных балок принимаются из приложения В.

В качестве примера в приложениях В и Г приведены диапазоны изменения сил и эскиз необходимой оснастки для ресурсных испытаний надрессорных балок тележек типа 2 и типа 3 ГОСТ 9246.».

Пункт 6.3.10 изложить в новой редакции:

«Расчет гамма-процентного ресурса надрессорной балки в единицах срока службы на основе подтвержденного по результатам ресурсных испытаний фактического значения назначенного ресурса в единицах пробега выполняют в порядке, аналогичном изложенному в ГОСТ 33939-2016 (приложение Д) для боковой рамы тележки грузового вагона.».

Пункт 7.1. Нормативную ссылку на ГОСТ 33939 записать как датированную: «ГОСТ 33939-2016 (пункты 8.1, 8.2)».

Пункт 7.2.

Исключить слово «стендовых».

Нормативную ссылку на ГОСТ 33939 записать как датированную: «ГОСТ 33939-2016 (пункт 8.3)».

Пункт 8.2, первый абзац. Исключить слово «стендовых».

Пункт 8.2, таблица 1. Исключить слово «стендовых».

Приложение Б. Пункт Б.1. Нормативную ссылку на ГОСТ 33211 записать как датированную: «ГОСТ 33211-2014 (пункт 4.6.1)».

Приложение Б. Пункт Б.2. В тексте пояснения после символа «mт» нормативную ссылку на ГОСТ 9246 записать как датированную: «ГОСТ 9246-2013 (показатель 1 таблицы 2)».

Приложение Б. Пункт Б.3. В тексте примечания нормативную ссылку на ГОСТ 33211 записать как датированную: «ГОСТ 33211-2014 (пункт 6.3.8)».

Приложение В:

В заголовке приложения В исключить слово «стендовых».

Таблицу В.1 изложить в новой редакции:

| Направление действия силы | Диапазон изменения силы для тележки тип 2 по ГОСТ 9246 |  | Диапазон изменения силы для тележки тип 3 по ГОСТ 9246 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С характеристиками* |  | С характеристиками* |  |
|  | по В.1.1 и В.1.4 | по В.1.6 | по В.1.2, В.1.3 и В.1.5 | по В.1.7 |
| Вертикальное (действует на опорную поверхность подпятника) | От 100 до 820 | От 10 до 800 | От 100 до 840 | От 10 до 810 |
| Продольное | От - 86 до 86 | От - 50 до 50 | От - 90 до 90 | От - 50 до 50 |
| * Характеристики тележки указаны с учетом допусков и износов деталей, не превышающих допустимых эксплуатационной документацией. |  |  |  |  |  |

Перечисление г) в пункте В.1.1 изложить в новой редакции:

«г) рессорное подвешивание, обеспечивающее расчетный статический прогиб от 43 до 64,5 мм при максимальной расчетной массе вагона 94000 кг;».

Перечисление г) в пункте В.1.2 изложить в новой редакции:

«г) рессорное подвешивание, обеспечивающее расчетный статический прогиб от 45 до 55 мм при максимальной расчетной массе вагона 100000 кг;».

Перечисление г) в пункте В.1.3 изложить в новой редакции:

«г) рессорное подвешивание, обеспечивающее расчетный статический прогиб от 50 до 75,5 мм при максимальной расчетной массе вагона 100000 кг;».

Перечисление е) в пункте В.1.3 изложить в новой редакции:

«е) расчетное номинальное значение отношения суммарной статической нагрузки на боковые скользуны постоянного контакта к весу кузова вагона с минимальной расчетной массой от 29% до 84%.».

Пункт В.1 приложения В дополнить новыми подпунктами В.1.4 - В.1.7:

«В.1.4 Для тележки типа 2 по ГОСТ 9246, приведенные в таблице В.1 силы, соответствуют следующим характеристикам:

а) база тележки (1850±16) мм;

б) фрикционный гаситель колебаний рессорного подвешивания с фрикционными клиньями;

в) перемещение надрессорной балки относительно боковой рамы, мм:

1) от 6 до 26 											в продольном направлении;

2) от 34 до 51											в боковом направлении;

г) рессорное подвешивание, обеспечивающее расчетный статический прогиб от 49 до 60 мм при максимальной расчетной массе вагона 94000 кг;

д) боковой скользун постоянного контакта;

е) расчетное номинальное значение отношения суммарной статической нагрузки на боковые скользуны постоянного контакта к весу кузова вагона с минимальной расчетной массой от 57% до 69%.

В.1.5 Для тележки типа 3 по ГОСТ 9246, силы, приведенные в таблице В.1, соответствуют следующим характеристикам:

а) база тележки 1850-18+15 мм;

б) фрикционный гаситель колебаний рессорного подвешивания с фрикционными клиньями;

в) перемещение надрессорной балки относительно боковой рамы, мм:

1) от 5 до 13											в продольном направлении;

2) от 28 до 40,5										в боковом направлении.

г) рессорное подвешивание, обеспечивающее расчетный статический прогиб от 48 до 56 мм при максимальной расчетной массе вагона 100000 кг;

д) боковой скользун постоянного контакта;

е) расчетное номинальное значение отношения суммарной статической нагрузки на боковые скользуны постоянного контакта к весу кузова вагона с минимальной расчетной массой от 57 до 70%.

В.1.6. Для тележки тип 2 по ГОСТ 9246, приведенные в таблице В.1 силы соответствуют следующим характеристикам:

а) база тележки (1850±20) мм;

б) фрикционный гаситель колебаний рессорного подвешивания с фрикционными клиньями;

в) сумма зазоров с двух сторон между одной буксой и проемом для колесной пары в боковой раме, мм:

1) от 3 до 10	                     в продольном направлении;

2) от 5 до 10	                     в боковом направлении;

г) рессорное подвешивание, обеспечивающее расчетный статический прогиб от 49 до 58 мм при максимальной расчетной массе вагона 94000 кг;

д) боковой скользун постоянного контакта;

е) расчетное номинальное значение отношения суммарной статической нагрузки на боковые скользуны постоянного контакта к весу кузова вагона с минимальной расчетной массой от 57% до 79%.»

В.1.7. Для тележки тип 3 по ГОСТ 9246, приведенные в таблице В.1 силы соответствуют следующим характеристикам:

а) база тележки (1850±10) мм;

б) фрикционный гаситель колебаний рессорного подвешивания с фрикционными клиньями;

в) установка упругой металлополимерной вставкой между адаптером и проемом боковой рамы, обеспечивающей номинальный расчетный статический прогиб от 1,5 до 2,5 мм при максимальной расчетной массе вагона 100000 кг;

г) сумма зазоров с двух сторон между одним адаптером и проемом для колесной пары в боковой раме, мм:

1) от 5,5 до 10,5              в продольном направлении;

2) от 13 до 18                  в боковом направлении;

д) рессорное подвешивание, обеспечивающее расчетный статический прогиб от 52 до 61 мм при максимальной расчетной массе вагона 100000 кг;

е) боковой скользун постоянного контакта;

ж) расчетное номинальное значение отношения суммарной статической нагрузки на боковые скользуны постоянного контакта к весу кузова вагона с минимальной расчетной массой от 60 до 72%.».

Приложение В, пункт В.2 изложить в новой редакции:

«В.2 Контрольное число циклов вертикальной силы , вычисляют по формуле

,                                                         (В.1)

где  - гамма-процентный ресурс детали, указанный в конструкторской документации в единицах пробега, км;

- базовый (или эталонный) ресурс детали, принимают =2,6·106 км для надрессорной балки тележки тип 2, =4·106 км для надрессорной балки тележки тип 3;

- базовое контрольное число циклов вертикальной силы, принимают  для надрессорных балок тележек тип 2 и тип 3.».

Дополнить стандарт новым приложением Д в редакции:

«Приложение Д

(обязательное)

Порядок проведения испытаний для вновь разрабатываемой надрессорной балки в составе вновь разрабатываемой конструкции тележки

«Д.1 Экспериментальное подтверждение заданного в конструкторской документации значения гамма-процентного ресурса надрессорной балки проводят в три этапа:

- проведение первичных ресурсных испытаний при условиях нагружения по В.1 с учетом Д.2;

- проведение поездных испытаний по Д.3;

- проведение повторных ресурсных испытаний (при необходимости, см. Д.4).

Д.2 Первичные ресурсные испытания проводят на деталях, изготовленных по конструкторской документации без литеры. По ГОСТ 33939 (пункт 8.3) определяют заявленное фактическое значение назначенного ресурса.

Д.3 Поездные испытания проводят при условии, что заявленное фактическое значение назначенного ресурса составляет не менее 1 000 000 км.

Поездные испытания проводят на деталях, изготовленных по конструкторской документации с литерой не ниже О1.

Д.4 Повторные ресурсные испытания проводят при условиях нагружения, определенных по результатам поездных испытаний. По ГОСТ 33939 (пункт 8.3) определяют фактическое значение назначенного ресурса.

Допускается не проводить повторные ресурсные испытания, если достигнутые при первичных испытаниях значения приведенной амплитуды динамического напряжения для каждой зоны превосходят таковые, полученные по результатам поездных испытаний.

В этом случае за фактическое значение назначенного ресурса принимают заявленное по Д.2.».

| УДК 629.4.027.2-192:006.354 | МКС 45.060.20 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: литые детали тележек, методы ресурсных испытаний, балка надрессорная, испытания, ресурс, надежность, сила напряжения, число циклов, частота, амплитуда, вероятность, грузовой вагон |  |

| Руководитель департамента научно-технического развития Дирекции по инновационному развитию ООО «УК РМ Рейл» |  |  | К.В. Климаков |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора – главный конструктор АО «РМ Рейл Инжиниринг» |  |  | В.Н. Мачульский |
| Начальник технического отдела АО «РМ Рейл Инжиниринг» |  |  | И.Н. Чашников |