| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 17461— 202 (проект RU, первая редакция) |

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Термины и определения

(ISO 8965:2022, NEQ)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Лесэксперт» (ООО «Лесэксперт»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от	№	)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ISO 8965:2022 «Лесозаготовительная промышленность. Технология. Словарь» («Logging industry - Technology – Vocabulary», NEQ).

5 ВЗАМЕН ГОСТ 17461–84

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Термины и определения

Алфавитный указатель терминов

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

Введение

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке и производстве термины и определения понятий, относящихся к технологии лесозаготовительной промышленности.

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области лесозаготовительной промышленности.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится и вместо него ставится прочерк.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, — светлым, синонимы — курсивом.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Термины и определения Technology logging industry. Terms and definitions

Дата введения – 202 – –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины, применяемые в технологии лесозаготовительной промышленности.

2 Термины и определения

| 1 лесозаготовительная промышленность: Отрасль лесной промышленности и лесного хозяйства, занимающаяся заготовкой, трелевкой, вывозкой, первичной обработкой и переработкой деревьев, хлыстов, лесоматериалов и отходов лесозаготовок. | logging industry |
| --- | --- |
| 2 лесозаготовка: Совокупность последовательных технологических операций, направленных на получение лесоматериалов. | logging, harvesting |
| 3 лесоэксплуатация: Заготовка древесного сырья, живицы и продуктов побочного пользования. | forest exploitation |
| 4 лесосырьевая база: Часть территории лесного фонда, закрепленная на установленный срок за лесозаготовительным предприятием. | cutting allotment |
| 5 лесосечный фонд: Запасы древостоев, предназначенных для лесозаготовки. | forest inventory |
| 6 лесосечные работы: Комплекс основных технологических и транспортных операций, а также подготовительных и вспомогательных работ на лесосеке. | cut block works, cutting unit works |
| 7 рубка главного пользования: Валка спелых и перестойных древостоев. | main cut |
| 8 первичная обработка: Лесозаготовительные операций (кроме транспортирования) включающие обрезку сучьев, раскряжевку и сортировку для подготовки лесоматериалов к дальнейшему производству. | primary processing |
| 9 лесосека: Участок леса, отведенный для лесозаготовки. | forest tract, timber supply block |
| 10 расчетная лесосека: Объем годового запаса древесины, установленный для лесозаготовки с определенного лесного участка. | allowable cut |
| 11 делянка: Часть лесосеки, отграниченная по размеру и местоположению. | cut block, cutting unit |
| 12 пасека: Часть делянки, с которой срубленные деревья или круглые лесоматериалы трелюются по одному трелевочному волоку. | cutting strip, skidding trail |
| 13 трелевочный волок: Специально подготовленный участок делянки, по которому осуществляется перемещение срубленных деревьев, хлыстов и круглых лесоматериалов при трелевке до лесопогрузочного пункта. | skid trail, haul path, logging trail, skid road, snig track, hauling route, path |
| 14 пасечный трелевочный волок: Трелевочный волок, расположенный в пределах пасеки. | skidding trail in cutting strip |
| 15 магистральный трелевочный волок: Трелевочный волок, соединяющий лесопогрузочный пункт с несколькими пасечными волоками. |  |
| 16 технологическая карта разработки лесосеки: Документ, регламентирующий порядок освоения лесосеки, содержащий характеристику и схему, а также основные производственные показатели. | cutting plan |
| 17 технологические элементы лесосеки: Участки лесосеки, занятые под волоки, лесовозные дороги, лесопогрузочные пункты, места складирования древесины, топливно-смазочных материалов, размещение бытовых помещений, стоянки техники. | cut block construction elements |
| 18 подготовительные работы на лесосеке: Операции по созданию необходимых условий для выполнения основных работ на лесосеке, включая подготовку лесосек, лесопогрузочных пунктов, обустройство мастерского участка и выбор трасс усов лесовозных дорог, монтаж и демонтаж оборудования. | preparatory work in cutting area |
| 19 подготовка лесосек: Операции, выполняемые до проведения основных работ на лесосеке: уборка опасных деревьев, разметка магистральных трелевочных волоков. | preparation of cutting area |
| 20 обустройство мастерского участка: Оснащение мастерского участка технологическим оборудованием и средствами пожаротушения, их размещение на делянке, а также установка средств связи и устройство противопожарной минерализованной полосы. | arrangement of headmaster site |
| 21 основные работы на лесосеке: Валка, пакетирование деревьев, очистка от сучьев, трелевка и погрузка хлыстов или деревьев, а при заготовке сортиментов или технологической щепы также раскряжевка, сортировка, штабелевка, измельчение и погрузка. | basic operations in cutting area |
| 22 вспомогательные работы на лесосеке: Операции по техническому обслуживанию лесосечных машин, их охране, снабжению горюче-смазочными материалами, а также бытовое обслуживание персонала, работающего в лесу. | auxiliary work in the cutting area |
| 23 лесопогрузочный пункт: Площадка у лесотранспортного или сплавного пути для временного размещения деревьев, хлыстов, сортиментов и для их погрузки на лесотранспортные средства или для пуска в сплав. | landing |
| 24 лесопогрузочный пункт промежуточный: Постоянный или временный участок, на котором партии лесоматериалов складируются для перегрузки с одного вида транспорта на другой. | transfer yard |
| 25 лесопромышленный склад: Участок земли, для первичной обработки древесного сырья, хранения лесоматериалов и переработки древесных отходов. | processing yard |
| 26 лесопромышленный склад береговой: Лесопромышленный склад, расположенный у водного пути. | waterside processing yard |
| 27 лесопромышленный склад верхний: Лесопромышленный склад, расположенный на делянке у трелевочного волока. | upper processing yard |
| 28 лесопромышленный склад нижний: Лесопромышленный склад, расположенный на пересечении лесовозной дороги и дороги общего пользования. | lower processing yard |
| 29 лесопромышленный склад прирельсовый: Лесопромышленный склад, расположенный у железной дороги. | railroad processing yard |
| 30 лесопромышленный склад промежуточный: Лесопромышленный склад, расположенный у лесовозной дороги, предназначенный для формирования запаса лесоматериалов. | intermediate processing yard |
| 31 вместимость лесопромышленного склада: Количество лесоматериалов, которое может быть размещено на площади лесопромышленного склада. | capacity of processing yard |
| 32 производительность лесопромышленного склада: Количество лесоматериалов, обрабатываемое на лесопромышленном складе, за единицу времени (сутки, месяц, год). | productivity of processing yard |
| 33 запас: Резерв круглых лесоматериалов, размещаемых на лесопромышленных складах, достаточный для непрерывной работы лесозаготовительного предприятия. | operating reserve |
| 34 рубка: Процесс лесозаготовки. | cutting |
| 35 валка: Отделение ствола дерева от прикорневой части и приземление в заданном направлении. | felling, falling |
| 36 валка дерева без корней: Отделение ствола растущего или сухостойного дерева на уровне прикорневой части или выше с оставлением пня. |  |
| 37 валка деревьев «напроход»: Валка деревьев при безостановочном движении машины в процессе их срезания. |  |
| 38 валка дерева с корнями: Извлечение целого дерева из грунта путем выдергивания или опрокидывания. | felling of trees including roots |
| 39 подпил дерева: Начальная операция валки дерева, способствующая падению спиленного дерева в заданном направлении, осуществляемая посредством выполнения одного или двух резов у основания ствола со стороны направления падения дерева. | undercut |
| 40 недопил дерева: Предопределенный участок между подпилом и задним резом, соединяющий пень со стволом и обеспечивающий валку в заданном направлении. | holding bridge |
| 41 зависание дерева: Прекращение падения дерева при валке вследствие его застревания в кронах рядом стоящих деревьев. | tree hang-up |
| 42 опасное дерево: Гнилое, сухостойное, зависшее, выкорчеванное или сломанное дерево, представляющее опасность для работников и оборудования. | danger tree, hazardous tree |
| 43 скол ствола: Продольная трещина или другие повреждения в приторцевой зоне срубленных деревьев. | butt damage |
| 44 деловая часть ствола: Часть ствола, используемая для оценки деревьев на корню. | trunk |
| 45 долготье: Хлыст или часть хлыста с длиной, кратной длине получаемых сортиментов, с припуском на раскряжевку. | long pole |
| 46 раскряжевка: Поперечное деление лесоматериалов под прямым углом к продольной оси ствола. | bucking |
| 47 торцовка: Обработка (опиливание, поперечное деление) лесоматериалов для получения торца, перпендикулярного к продольной оси ствола. | off-cutting, trimming |
| 48 ствол: Часть стоящего дерева над поверхностью земли, кроме сучьев. | stem |
| 49 срубленное дерево: Дерево после валки. | felled tree |
| 50 заготовка целого дерева: Способ лесозаготовки, при котором срубленные деревья транспортируются с места валки на лесопромышленный пункт или на обочину дороги до того, как будет произведена любая обработка, такая как обрезка вершины дерева, обрезка сучьев и обычно раскряжевка. | full-tree logging, whole-tree logging, total-tree logging |
| 51 круглые лесоматериалы: Хлысты и бревна, полученные путем поперечного деления ствола поваленного дерева. | round timber |
| 52 вальщик: Работник, осуществляющий валку деревьев вручную. | feller, faller, cutter |
| 53 подпил: Клиновидный рез, видимый на нижнем торце или комлевом бревне, сделанный у основания ствола для осуществления валки в заданном направлении. | undercut |
| 54 механизированная заготовка: Способ лесозаготовки, при котором используется механическое передвижное оборудование. | machine logging |
| 55 харвестер: Самоходная машина, которая выполняет валку деревьев в совокупности с другими функциями, такими как обрезка сучьев и раскряжевка. | harvester |
| 56 форвардер: Самонагружающаяся самоходная машина, предназначенная для трелевки в погруженном положении. | forwarder |
| 57 хлыст: Ствол дерева без вершины. | tree-length |
| 58 хлыстовая заготовка: Способ лесозаготовки, при котором хлысты транспортируются с места валки на лесопромышленный пункт или на обочину дороги. | tree-length logging |
| 59 бревно: Часть ствола дерева определенной длины, полученная при раскряжевке. | log |
| 60 сортиментная заготовка: Способ лесозаготовки, при котором срубленные деревья обрабатываются на месте валки путем обрезки сучьев, вершины дерева, раскряжевки и укладываются в штабеля перед последующей трелевкой на лесопромышленный пункт или на обочину дороги. | cut-to-length logging |
| 61 отщеп: Участок с отколовшейся древесиной в приторцевой зоне круглого лесоматериала. | beard |
| 62 пень: Корневая система и часть ствола, оставшиеся в земле и над ее поверхностью после валки дерева. | stump |
| 63 козырек: Выступающий над поверхностью торца участок древесины, возникший в результате неполного поперечного пропиливания лесоматериалов. | sloven |
| 64 расчистка снега перед валкой дерева: Удаление снега вокруг дерева с целью уменьшения высоты пня при валке, а также на дорожках для отхода вальщика от падающего дерева. | snow removal before felling |
| 65 трелевка: Перемещение срубленных деревьев или лесоматериалов от места валки до лесопогрузочного пункта или обочины лесовозной дороги. | skidding, snigging |
| 66 трелевочная машина: Самоходная машина, предназначенная для трелевки путем протаскивания по поверхности земли. | skidder |
| 67 чокер: Канатный трос, который накручивается и крепится вокруг пачки или одного срубленного дерева, хлыста или круглого лесоматериала для трелевки или подвесной трелевки на лесопогрузочный пункт или на обочину дороги. | choker |
| 68 чокеровка: Процесс крепления чокера вокруг одного или пачки срубленных деревьев, хлыстов или круглых лесоматериалов. | choking |
| 69 чокерная трелевка: Трелевка с использованием чокеров. | choker skidding, choker snigging |
| 70 бесчокерная трелевка: Трелевка с использованием механизированного захватного устройства, смонтированного на трелевочной машине или установке. | choker-less skidding, choker-less snigging |
| 71 трелевка волоком: Чокерная трелевка, при которой нижний ряд перемещаемой пачки деревьев или лесоматериалов соприкасается с грунтом по всей длине. | ground skidding, ground snigging |
| 72 трелевка гужевым транспортом; конная трелевка: Способ лесозаготовки, при котором срубленные деревья или лесоматериалы перевозятся тягловыми лошадьми от места валки на лесопромышленный пункт или на обочину дороги. | horse logging |
| 73 трелевка за комель: Способ трелевки, при которой срубленные деревья или лесоматериалы крепятся трелевочным приспособлением за комель. | butt-end skidding, butt end snigging |
| 74 трелевка за вершину: Способ трелевки, при которой срубленные деревья или лесоматериалы крепятся трелевочным приспособлением за вершину. | top-end skidding, top-end snigging |
| 75 трелевка в полупогруженном положении: Трелевка, при которой один из концов каждой пачки лесоматериалов располагается над поверхностью земли. | semi-suspended skidding, semi-suspended snigging |
| 76 трелевка в погруженном положении: Трелевка, при которой лесоматериалы транспортируются от места валки на лесопромышленный пункт или на обочину дороги, без соприкосновения с грунтом. | forwarding |
| 77 полуподвесная трелевка: Трелевка, при которой один из концов каждого перемещаемого дерева, хлыста или сортимента подвешен к канату трелевочной установки, а второй конец соприкасается с грунтом. | highlead yarding |
| 78 подвесная трелевка: Трелевка лесоматериалов в полностью подвешенном положении. | cable yarding, high-lead yarding |
| 79 формирование пачки: Сбор лесоматериалов с помощью механизированного захватного устройства, смонтированного на машине, либо подтаскиванием их канатом трелевочного трактора или лебедки. | bundle assembling |
| 80 очистка деревьев от сучьев: Обрубка, обрезка или обламывание сучьев с деревьев. | limb-stripping of trees |
| 81 пачковая очистка деревьев от сучьев: Одновременная очистка пачки деревьев от сучьев. | tree bundle limbing |
| 82 обрубка сучьев: Удаление сучьев топором. | limbing by axe |
| 83 обрезка сучьев: Удаление сучьев со срубленных деревьев. | delimbing, limbing |
| 84 зачистка сучьев: Удаление остатков сучьев до размеров, установленных в нормативно-технической документации. | clean limbing |
| 85 разобщение пачки: Разъединение лесоматериалов, собранных в пачку, для поштучной подачи на последующие операции. | log unscrambling |
| 86 разметка: Нанесение на хлыст или долготье меток, определяющих длину намечаемых сортиментов с учетом их размерно-качественных характеристик. | marking of tree lengths |
| 87 раскряжевка пачковая: Раскряжевка пачки лесоматериалов с оценкой качества пачки в целом. | bunch bucking |
| 88 раскряжевка поштучная: Раскряжевка отдельных лесоматериалов с оценкой качества каждого бревна. | piece-by-piece bucking |
| 89 поштучная раскряжевка хлыстов: Раскряжевка отдельных хлыстов с предварительной оценкой качества каждого хлыста. |  |
| 90 пачковая раскряжевка хлыстов: Одновременная раскряжевка пачки хлыстов. | bundle bucking |
| 91 разделка долготья: Поперечное деление долготья на сортименты. | bucking of long logs |
| 92 оторцовка: Опиливание хлыстов и сортиментов для получения торцовой поверхности, перпендикулярной к их продольной оси. | off-cutting |
| 93 окорка: Удаление коры с лесоматериалов. | debarking |
| 94 чистая окорка: Полное удаление коры и любых остатков древесины ветвей и сучьев. | clean barking |
| 95 грубая окорка: Частичное удаление коры. | rough barking |
| 96 пятнистая окорка: Грубая окорка с удалением коры пятнами. | patch barking |
| 97 пролыска: Грубая окорка с удалением коры полосами по всей длине. | barking in strips |
| 98 поштучная окорка: Окорка отдельных сортиментов или хлыстов. |  |
| 99 пачковая окорка: Одновременная окорка пачки сортиментов или хлыстов. | bundle barking |
| 100 маркировка: Нанесение знаков, обозначающих сорт или диаметр, на один из торцов круглого лесоматериала. | labelling |
| 101 сортировка: Распределение круглых лесоматериалов по качеству, породам, размерам и назначению. | grading |
| 102 раскалывание круглых лесоматериалов: Разделение круглых лесоматериалов вдоль волокон. | log splitting |
| 103 переработка отходов лесозаготовок: Комплекс операций рационального использования порубочных остатков. | logging residue processing |
| 104 производство щепы: Измельчение хлыстов или круглых лесоматериалов и древесных отходов в мелкую древесную стружку. | chipping |
| 105 очистка мест рубок: Удаление или измельчение порубочных остатков. | post-cutting activities |
| 106 порубочные остатки: Лесосечные остатки, образующиеся при лесозаготовках. | logging residues |
| 107 заготовка древесной зелени: Отделение хвои, листьев, неодревесневевших побегов, почек со свежесрубленных или растущих деревьев. | collection of foliage |
| 108 подвяливание древесины: Подсушивание стволов свежесрубленных или растущих деревьев через ветви. | whole tree drying |
| 109 объем древесины: Количество здоровой древесины в отдельном дереве или насаждении, которая пригодна для продажи в соответствии с данными экономическими условиями. | merchantable volume |
| 110 валовый объем древесины: Объем древесины основного ствола, за исключением пня и вершины, но включая поврежденную и разложившуюся древесину. | gross merchantable volume |
| 111 чистый объем древесины: Объем древесины основного ствола, за исключением пня, вершины, и также разложившейся или поврежденной древесины. | net merchantable volume |
| 112 сорт: Мера качества лесоматериалов. | grade |
| 113 поштучный метод определения объема: Метод определения плотного объема круглых лесоматериалов, основанный на измерении фактических (действительных) размеров каждого бревна или хлыста. | piece-by-piece measurement of volume |
| 114 геометрический метод определения объема: Метод определения совокупного объема бревен, уложенных в штабель фиксированной формы, с пересчетом складочного объема в плотный объем. | geometric measurement of volume |
| 115 групповое определение объема: Определение объема совокупности лесоматериалов по параметрам пачки, пакета или транспортной емкости. | aggregate determination of roundwood volume of logs |
| 116 гидростатический метод определения объема: Метод определения плотного объема, основанный на измерении объема или массы воды, вытесненной при полном погружении круглых лесоматериалов. | hydrostatic measurement of volume |
| 117 фотографический метод определения объема: Метод определения плотного объема круглых лесоматериалов, основанный на расчете размеров и коэффициента полнодревесности на основании фотографического изображения торца штабеля и учета длины. | photographic determination of roundwood volume of logs |
| 118 электронно-оптический метод определения объема: Метод определения плотного объема круглых лесоматериалов с помощью электронных оптических (сканирующих) устройств. | electro-optical determination of volume |
| 119 весовой метод определения объема: Метод определения объема, основанный на взвешивании круглых лесоматериалов с последующим пересчетом массы в плотный объем. | mass measurement of volume |
| 120 ксилометрический метод определения объема: Метод определения объема, основанный на измерении объема (массы) вытесненной воды при погружении в нее лесоматериалов. | xylometric determination of roundwood volume |
| 121 погрузка: Комплекс операций по захвату, перемещению и укладке лесоматериалов на транспортные средства. | loading |
| 122 погрузка лесоматериалов с «шапкой»: Погрузка лесоматериалов в подвижной состав железных дорог с использованием верхней суженной части габарита погрузки. |  |
| 123 пакетная погрузка: Погрузка партии лесоматериалов за одну операцию. | bundle loading |
| 124 пакетирование: Сбор и укладка срубленных деревьев или хлыстов в пачки для более эффективной трелевки. | bunching |
| 125 пакет: Совокупность круглых лесоматериалов, фиксированных обвязкой или другими упаковочными средствами. | bundle |
| 126 пачка: Срубленные деревья или лесоматериалы, собранные вместе для последующей трелевки или обработки. | bunch |
| 127 выгрузка древесины: Комплекс операций по захвату и перемещению лесоматериалов после завершения транспортирования. | unloading |
| 128 штабель: Совокупность круглых лесоматериалов, уложенных в ряд или несколько параллельных рядов. | pile, stack |
| 129 штабелевка: Укладка лесоматериалов в штабель. | stacking |
| 130 поленница: Штабель из круглых или колотых поленьев. | pile of wood |
| 131 плотный штабель лесоматериалов: Штабель, в котором лесоматериалы уложены без прокладок. |  |
| 132 рядовой штабель лесоматериалов: Штабель, в котором лесоматериалы уложены плотными рядами, отделенными друг от друга горизонтальными прокладками. |  |
| 133 пачковый штабель лесоматериалов: Штабель, в котором лесоматериалы уложены пачками, отделенными друг от друга прокладками. |  |
| 134 пакетный штабель лесоматериалов: Штабель из пакетов лесоматериалов. |  |
| 135 вывозка древесины: Перемещение лесоматериалов от погрузочного пункта до места временного хранения или обработки. | hauling, trucking |
| 136 прямая вывозка: Вывозка лесоматериалов от места заготовки до места обработки или временного хранения. | wood hauling from stump to lower landing |
| 137 воздушное транспортирование древесины: Механизированный способ лесозаготовки, при котором лесоматериалы перемещаются по воздуху летательными аппаратами от места валки на лесопромышленный пункт или на обочину дороги. | aerial logging |
| 138 лесовозная дорога: Дорога, предназначенная для вывозки лесоматериалов. | hauling road |
| 139 магистраль лесовозной дороги: Основной участок лесовозной дороги, связывающей осваиваемую лесосеку с лесопромышленным складом, грузосборочной лесовозной дорогой и дорогой общего пользования или пунктом потребления. | main hauling road |
| 140 ветка лесовозной дороги: Ответвление от магистрали лесовозной дороги, обслуживающее часть лесосырьевой базы не менее двух лет. | subsidiary hauling road, secondary hauling road |
| 141 лесовозный ус: Временный лесовозный путь со сроком эксплуатации не более года, примыкающий к ветке или магистрали лесовозной дороги и предназначенный для освоения отдельных лесосек. | hauling road feeder |
| 142 грузосборочная лесовозная дорога: Лесовозная дорога, обслуживающая несколько лесозаготовительных предприятий. | shared hauling road |
| 143 автомобильная лесовозная дорога: — | track haul road |
| 144 гравийная лесовозная дорога: — | gravel road |
| 145 щебеночная лесовозная дорога: — | road surfaced with drippings |
| 146 грунтощебеночная лесовозная дорога: Автомобильная лесовозная дорога с покрытием из грунта и щебня, перемешанных в определенной пропорции. |  |
| 147 колейная железобетонная лесовозная дорога: Автомобильная лесовозная дорога с покрытием из железобетонных дорожных плит, уложенных по полосам движения колес автопоезда. | road with strips of reinforced concrete slabs |
| 148 лесовозная дорога с укрепленным покрытием: Автомобильная лесовозная дорога с покрытием из грунта, гравия, грунто-гравийных смесей, щебня, грунто-щебня, обработанных вяжущими материалами. | stabilised road |
| 149 лежневая лесовозная дорога: Автомобильная лесовозная дорога с деревянным покрытием, уложенным по полосам движения колес автопоезда. | wood strip road |
| 150 грунтовая лесовозная дорога: — | earth road |
| 151 лесовозная дорога с инвентарным покрытием: Временная автомобильная лесовозная дорога с покрытием из переносных элементов. |  |
| 152 лесовозная дорога круглогодичного действия: Лесовозная дорога, предназначенная для эксплуатации в течение всего года. | all-season road |
| 153 лесовозная дорога сезонного действия: Лесовозная дорога, действующая в один из сезонов года. | seasonal hauling road |
| 154 зимняя лесовозная дорога: Лесовозная дорога, функционирующая в зимний период. | winter hauling road |
| 155 снежная лесовозная дорога: Зимняя лесовозная дорога с покрытием из уплотненного снега. | snow road |
| 156 ледяная лесовозная дорога: Зимняя лесовозная дорога со сплошным или колейным ледяным покрытием. | iced road |
| 157 снежно-ледяная лесовозная дорога: Снежная лесовозная дорога, обработанная водой. | snow-iced road |
| 158 железная лесовозная дорога: Железнодорожный путь, предназначенный для вывозки древесины с делянки к местам ее последующей переработки или временного хранения. | railway hauling track |
| 159 грузооборот лесовозной дороги: Количество лесоматериалов, перевозимое по лесовозной дороге в определенный период времени. | hauling road volume |
| 160 защитная полоса: Участок лесонасаждения, на котором рубки не производятся или запрещены. | buffer strip, green strip, leave strip |

| Алфавитный указатель терминов на русском языке |  |
| --- | --- |
| автомобильная лесовозная дорога | 143 |
| бесчокерная трелевка | 70 |
| бревно | 59 |
| валка | 35 |
| валка дерева без корней | 36 |
| валка дерева с корнями | 38 |
| валка деревьев ''напроход'' | 37 |
| валовый объем древесины | 110 |
| вальщик | 52 |
| весовой метод определения объема | 119 |
| ветка лесовозной дороги | 140 |
| вместимость лесопромышленного склада | 31 |
| воздушное транспортирование древесины | 137 |
| вспомогательные работы на лесосеке | 22 |
| вывозка древесины | 135 |
| выгрузка древесины | 127 |
| геометрический метод определения объема | 114 |
| гидростатический метод определения объема | 116 |
| гравийная лесовозная дорога | 144 |
| грубая окорка | 95 |
| грузооборот лесовозной дороги | 159 |
| грузосборочная лесовозная дорога | 142 |
| грунтовая лесовозная дорога | 150 |
| грунтощебеночная лесовозная дорога | 146 |
| групповое определение объема | 115 |
| деловая часть ствола | 44 |
| делянка | 11 |
| долготье | 45 |
| железная лесовозная дорога | 158 |
| зависание дерева | 41 |
| заготовка древесной зелени | 107 |
| заготовка целого дерева | 50 |
| запас | 33 |
| зачистка сучьев | 84 |
| защитная полоса | 160 |
| зимняя лесовозная дорога | 154 |
| козырек | 63 |
| колейная железобетонная лесовозная дорога | 147 |
| конная трелевка | 72 |
| круглые лесоматериалы | 51 |
| ксилометрический метод определения объема | 120 |
| ледяная лесовозная дорога | 156 |
| лежневая лесовозная дорога | 149 |
| лесовозная дорога | 138 |
| лесовозная дорога круглогодичного действия | 152 |
| лесовозная дорога с инвентарным покрытием | 151 |
| лесовозная дорога с укрепленным покрытием | 148 |
| лесовозная дорога сезонного действия | 153 |
| лесовозный ус | 141 |
| лесозаготовительная промышленность | 1 |
| лесозаготовка | 2 |
| лесопогрузочный пункт | 23 |
| лесопогрузочный пункт промежуточный | 24 |
| лесопромышленный склад | 25 |
| лесопромышленный склад береговой | 26 |
| лесопромышленный склад верхний | 27 |
| лесопромышленный склад нижний | 28 |
| лесопромышленный склад прирельсовый | 29 |
| лесопромышленный склад промежуточный | 30 |
| лесосека | 9 |
| лесосечные работы | 6 |
| лесосечный фонд | 5 |
| лесосырьевая база | 4 |
| лесоэксплуатация | 3 |
| магистраль лесовозной дороги | 139 |
| магистральный трелевочный волок | 15 |
| маркировка | 100 |
| механизированная заготовка | 54 |
| недопил дерева | 40 |
| обрезка сучьев | 83 |
| обрубка сучьев | 82 |
| обустройство мастерского участка | 20 |
| объем древесины | 109 |
| окорка | 93 |
| опасное дерево | 42 |
| основные работы на лесосеке | 21 |
| оторцовка | 92 |
| отщеп | 61 |
| очистка деревьев от сучьев | 80 |
| очистка мест рубок | 105 |
| пакет | 125 |
| пакетирование | 124 |
| пакетная погрузка | 123 |
| пакетный штабель лесоматериалов | 134 |
| пасека | 12 |
| пасечный трелевочный волок | 14 |
| пачка | 126 |
| пачковая окорка | 99 |
| пачковая очистка деревьев от сучьев | 81 |
| пачковая раскряжевка хлыстов | 90 |
| пачковый штабель лесоматериалов | 133 |
| пень | 62 |
| первичная обработка | 8 |
| переработка отходов лесозаготовок | 103 |
| плотный штабель лесоматериалов | 131 |
| погрузка | 121 |
| погрузка лесоматериалов с ''шапкой'' | 122 |
| подвесная трелевка | 78 |
| подвяливание древесины | 108 |
| подготовительные работы на лесосеке | 18 |
| подготовка лесосек | 19 |
| подпил | 53 |
| подпил дерева | 39 |
| поленница | 130 |
| полуподвесная трелевка | 77 |
| порубочные остатки | 106 |
| поштучная окорка | 98 |
| поштучная раскряжевка хлыстов | 89 |
| поштучный метод определения объема | 113 |
| производительность лесопромышленного склада | 32 |
| производство щепы | 104 |
| пролыска | 97 |
| прямая вывозка | 136 |
| пятнистая окорка | 96 |
| разделка долготья | 91 |
| разметка долготья | 86 |
| разметка хлыста | 86 |
| разобщение пачки | 85 |
| раскалывание круглых лесоматериалов | 102 |
| раскряжевка | 46 |
| раскряжевка пачковая | 87 |
| раскряжевка поштучная | 88 |
| расчетная лесосека | 10 |
| расчистка снега перед валкой дерева | 64 |
| рубка | 34 |
| рубка главного пользования | 7 |
| рядовой штабель лесоматериалов | 132 |
| скол ствола | 43 |
| снежная лесовозная дорога | 155 |
| снежно-ледяная лесовозная дорога | 157 |
| сорт | 112 |
| сортиментная заготовка | 60 |
| сортировка | 101 |
| срубленное дерево | 49 |
| ствол | 48 |
| технологическая карта разработки лесосеки | 16 |
| технологические элементы лесосеки | 17 |
| торцовка | 47 |
| трелевка | 65 |
| трелевка в погруженном положении | 76 |
| трелевка в полупогруженном положении | 75 |
| трелевка волоком | 71 |
| трелевка гужевым транспортом | 72 |
| трелевка за вершину | 74 |
| трелевка за комель | 73 |
| трелевочная машина | 66 |
| трелевочный волок | 13 |
| форвардер | 56 |
| формирование пачки | 79 |
| фотографический метод определения объема | 117 |
| харвестер | 55 |
| хлыст | 57 |
| хлыстовая заготовка | 58 |
| чистая окорка | 94 |
| чистый объем древесины | 111 |
| чокер | 67 |
| чокерная трелевка | 69 |
| чокеровка | 68 |
| штабелевка | 129 |
| штабель | 128 |
| щебеночная лесовозная дорога | 145 |
| электронно-оптический метод определения объема | 118 |

| Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке |  |
| --- | --- |
| aerial logging | 137 |
| aggregate determination of roundwood volume of logs | 115 |
| allowable cut | 10 |
| all-season road | 152 |
| arrangement of headmaster site | 20 |
| auxiliary work in the cutting area | 22 |
| barking in strips | 97 |
| basic operations in cutting area | 21 |
| beard | 61 |
| bucking | 46 |
| bucking of long logs | 91 |
| buffer strip | 160 |
| bunch | 126 |
| bunch bucking | 87 |
| bunching | 124 |
| bundle | 125 |
| bundle assembling | 79 |
| bundle barking | 99 |
| bundle bucking | 90 |
| bundle loading | 123 |
| butt damage | 43 |
| butt end snigging | 73 |
| butt-end skidding | 73 |
| cable yarding | 78 |
| capacity of processing yard | 31 |
| chipping | 104 |
| choker | 67 |
| choker skidding | 69 |
| choker snigging | 69 |
| choker-less skidding | 70 |
| choker-less snigging | 70 |
| choking | 68 |
| clean barking | 94 |
| clean limbing | 84 |
| collection of foliage | 107 |
| cut block | 11 |
| cut block construction elements | 17 |
| cut block works, cutting unit works | 6 |
| cutter | 52 |
| cutting | 34 |
| cutting allotment | 4 |
| cutting plan | 16 |
| cutting strip, skidding trail | 12 |
| cutting unit | 11 |
| cut-to-length logging | 60 |
| danger tree | 42 |
| debarking | 93 |
| delimbing | 83 |
| earth road | 150 |
| electro-optical determination of volume | 118 |
| faller | 52 |
| falling | 35 |
| felled tree | 49 |
| feller | 52 |
| felling | 35 |
| felling of trees including roots | 38 |
| forest exploitation | 3 |
| forest inventory | 5 |
| forest tract, timber supply block | 9 |
| forwarder | 56 |
| forwarding | 76 |
| full-tree logging | 50 |
| geometric measurement of volume | 114 |
| grade | 112 |
| grading | 101 |
| gravel road | 144 |
| green strip | 160 |
| gross merchantable volume | 110 |
| ground skidding | 71 |
| ground snigging | 71 |
| harvester | 55 |
| haul path | 13 |
| hauling | 135 |
| hauling road | 138 |
| hauling road feeder | 141 |
| hauling road volume | 159 |
| hauling route | 13 |
| hazardous tree | 42 |
| highlead yarding | 77 |
| high-lead yarding | 78 |
| holding bridge | 40 |
| horse logging | 72 |
| hydrostatic measurement of volume | 116 |
| iced road | 156 |
| intermediate processing yard | 30 |
| labelling | 100 |
| landing | 23 |
| leave strip | 160 |
| limbing | 83 |
| limbing by axe | 82 |
| limb-stripping of trees | 80 |
| loading | 121 |
| log | 59 |
| log splitting | 102 |
| log unscrambling | 85 |
| logging industry | 1 |
| logging residue processing | 103 |
| logging residues | 106 |
| logging trail | 13 |
| logging, harvesting | 2 |
| long pole | 45 |
| lower processing yard | 28 |
| machine logging | 54 |
| main cut | 7 |
| main hauling road | 139 |
| marking of tree lengths | 86 |
| mass measurement of volume | 119 |
| merchantable volume | 109 |
| net merchantable volume | 111 |
| off-cutting | 47 |
| off-cutting | 92 |
| operating reserve | 33 |
| patch barking | 96 |
| path | 13 |
| photographic determination of roundwood volume of logs | 117 |
| piece-by-piece bucking | 88 |
| piece-by-piece measurement of volume | 113 |
| pile | 128 |
| pile of wood | 130 |
| post-cutting activities | 105 |
| preparation of cutting area | 19 |
| preparatory work in cutting area | 18 |
| primary processing | 8 |
| processing yard | 25 |
| production of cut wood | 32 |
| railroad processing yard | 29 |
| railway hauling track | 158 |
| road surfaced with drippings | 145 |
| road with strips of reinforced concrete slabs | 147 |
| rough barking | 95 |
| round timber | 51 |
| seasonal hauling road | 153 |
| secondary hauling road | 140 |
| semi-suspended skidding | 75 |
| semi-suspended snigging | 75 |
| shared hauling road | 142 |
| skid road | 13 |
| skid trail | 13 |
| skidder | 66 |
| skidding | 65 |
| skidding trail in cutting strip | 14 |
| sloven | 63 |
| snig track | 13 |
| snigging | 65 |
| snow removal before felling | 64 |
| snow road | 155 |
| snow-iced road | 157 |
| stabilised road | 148 |
| stack | 128 |
| stacking | 129 |
| stacking of roundwood | 131 |
| stem | 48 |
| stump | 62 |
| subsidiary hauling road | 140 |
| top-end skidding | 74 |
| top-end snigging | 74 |
| total-tree logging | 50 |
| track haulroad | 143 |
| transfer yard | 24 |
| tree bundle limbing | 81 |
| tree hang-up | 41 |
| tree-length | 57 |
| tree-length logging | 58 |
| trimming | 47 |
| trucking | 135 |
| trunk | 44 |
| undercut | 39 |
| undercut | 53 |
| unloading | 127 |
| upper processing yard | 27 |
| waterside processing yard | 26 |
| whole tree drying | 108 |
| whole-tree logging | 50 |
| winter hauling road | 154 |
| wood hauling from stump to lower landing | 136 |
| wood strip road | 149 |
| xylometric determination of roundwood volume | 120 |

| УДК 674.038:006.354 | МКС 01.040.79 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: лесозаготовительная промышленность, термины, определения, лесоматериалы, древесина |  |

Руководитель разработки, разработчик

Директор ООО «Лесэксперт»

А.А.Курицын