ОКС 43.020

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ГОСТ 33670–2015 Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от __________ № ______ )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № _________

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: _______________

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации.

Раздел 1. После слов «установленным [61],» дополнить словами: «выполняемые аккредитованной испытательной лабораторией, включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза с соблюдением трудоемкости работ, установленной на территории государств-участников СНГ»;

дополнить абзацем:

«Единичные ТС и ТС, находящиеся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию являются правовым статусом ТС. Использование методов проверки ТС с иным правовым статусом, в соответствии с настоящим стандартом, например, ТС, находящееся в эксплуатации, не может быть классифицировано как применение стандарта за областью его применения».

Раздел 2 дополнить терминами 2.115 – 2.117:

«2.115 снаряженное состояние транспортного средства: Состояние транспортного средства с водителем (массой 75 кг), без груза и/или пассажиров, заправленного топливом не менее 90 % и 100 % другими эксплуатационными жидкостями, с комплектом инструментов и принадлежностей, предусмотренных изготовителем транспортного средства, включая запасное колесо и тягово-сцепное устройство.

П р и м е ч а н и е – В случае отсутствия влияния нагружения ТС массой 75 кг на достоверность результатов проверки, нагружение ТС массой 75 кг не является обязательным при проведении проверки ТС в соответствии с положениями настоящего стандарта.

2.116 средство контроля: техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения контроля.

2.117 измерительный контроль: контроль, осуществляемый с применением средств измерений».

Пункт 3.1 дополнить абзацами:

«Проверка выполнения требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском в обращение осуществляется аккредитованной испытательной лабораторией, включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, после идентификации каждого транспортного средства в формах технической экспертизы конструкции, проведения необходимых испытаний и измерений.

Область аккредитации испытательной лаборатории должна включать методы проверки, проводимые с применением средств испытаний/измерений. Включение в область аккредитации испытательной лаборатории методов технической экспертизы конструкции ТС, проводимых без применения средств испытаний/измерений не является необходимым для проведения проверки единичных транспортных средств в соответствии с положениями настоящего стандарта.

Проверка ТС в соответствии с положениями настоящего стандарта проводится специалистами в количестве не менее двух работников (для каждого адреса в области аккредитации), состоящими в штате по основному месту работы, которые работают по трудовому договору в составе только одной лаборатории:

- прошедшими обучение и успешно сдавшими итоговую аттестацию по программе повышения квалификации и/или, в случае отсутствия базового профильного образования, по программе, согласованной с уполномоченной организацией;

- включенные в Национальный реестр специалистов в области оценки соответствия транспортных средств (шасси) и их компонентов.

Требования к компетентности специалистов, правила оценки и мониторинга компетентности, для включения в Национальный реестр специалистов в области оценки соответствия транспортных средств (шасси) и их компонентов разрабатываются и утверждаются уполномоченной организацией.

Включение в Национальный реестр специалистов в области оценки соответствия транспортных средств (шасси) и их компонентов и оформление Свидетельства компетентности и области компетентности (объект проверки, НД на метод проверки с указанием пунктов, метод проверки работника лаборатории) оформляется уполномоченной организацией.

Свидетельство компетентности и область компетентности могут быть аннулированы, специалист может быть исключен из Национального реестра специалистов в области оценки соответствия транспортных средств (шасси) и их компонентов уполномоченной организацией по результатам мониторинга компетентности, а также при установлении подтвержденных объективными свидетельствами фактов несоблюдения специалистами требований технического регулирования в области безопасности транспортных средств, недостоверности, не объективности, не обоснованности сведений и выводов в документах и/или записях по оценке соответствия транспортных средств, подписанных специалистом».

Пункт 3.2.1.

После слов «по месту осуществления деятельности» дополнить словами: «по адресу, указанному в области аккредитации»;

дополнить абзацем:

«Помещения аккредитованной испытательной лаборатории по месту осуществления деятельности по адресу, указанному в области аккредитации, оснащаются камерами видеонаблюдения на въезде (по одной, с правой и левой стороны), обеспечивая трансляцию в режиме реального времени с данных видеокамер на официальном сайте аккредитованной испытательной лаборатории».

Пункт 3.2.2. После слов «запасным колесом» дополнить словами: «или ремкомплектом для шин».

Пункт 3.2.3 дополнить примечаниями 1,2:

«П р и м е ч а н и я

1 Снаряженное состояние не подразумевает обязательность определения массы транспортного средства путем взвешивания при идентификации и приемке ТС по условиям проведения проверки в соответствии с настоящим стандартом.

2 Следующие методы контроля снаряженного состояния являются достаточными и исчерпывающими, обеспечивающими проведение проверки ЕТС надлежащим образом (в совокупности с положениями пункта 3.3.8 настоящего стандарта):

- комплектно, в т.ч., укомплектовано кабиной, кузовом: визуальный контроль (в том числе на яме/подъемнике/ином подъемном устройстве) совместно с анализом эксплуатационной документации на ЕТС (руководство по эксплуатации, мануал и т.п.);

- заправлено 100% масел, охлаждающей жидкости и других жидкостей (за исключением использованной воды в автомобилях-домах и прицепах-домах), не менее чем 90% топлива: визуально по наличию заправки ТС техническими и эксплуатационными жидкостями (не расходуемыми – не менее минимального уровня, расходуемыми (омывающая жидкость) – не менее максимального уровня), установленного изготовителем ЕТС, что обозначается метками на емкостях или измерительном щупе, либо отсутствием сигнализации на приборной панели о полном расходовании эксплуатационной жидкости;

- с водителем (массой 75 кг)*: 75 кг – это номинальная масса водителя, принятая в системе обеспечения безопасности ТС. Следовательно, лаборатория визуальным осмотром должна убедится в том, что ТС может быть нагружено балластом в месте, предназначенном для водителя, иметь в наличии оборудование (груз/балласт, масса которого достоверно известна и не изменяема/периодически контролируется, или груз/балласт, масса которого определяется с помощью весов перед нагружением ТС);

- укомплектовано сцепным устройством, запасным колесом (ремкомплектом – прим. ФГУП «НАМИ») и инструментом, в случае, если они устанавливаются (в соответствии с ЭД на ТС – прим. ФГУП «НАМИ») или предусмотрены изготовителем ТС (конструкцией ТС – прим. ФГУП «НАМИ»); визуальный контроль (в том числе на яме/подъемнике) совместно с анализом эксплуатационной документации на ЕТС (руководство по эксплуатации, мануал и т.п.)».

Пункт 3.3.1 дополнить абзацем:

«Идентификация ТС по иным признакам не является обязательной при проведении проверки ТС в соответствии с настоящим стандартом».

Пункт 3.3.2.

Слова «применяемое измерительное оборудование» заменить на «применяемое оборудование: измерительное и средства контроля».

Пункт 3.3.2 дополнить абзацами:

«Допускается, не противоречащее положениям настоящего стандарта, применение оборудования, не указанного в третьей колонке таблиц А.1–А.27 и в приложении Б, позволяющего обеспечить достоверность результатов проверки. Применение оборудования, не указанного в третьей колонке таблицы, может быть определено при внедрении настоящего стандарта в деятельность лаборатории.

Перечень измерительного оборудования и средств контроля, указанный в настоящем стандарте, является исчерпывающим. Применение измерительного оборудования и средств контроля, не указанного в настоящем стандарте, для получения искомого значения величины и контролируемого параметра, не является обязательным».

Пункт 3.3.3. После слова «проверки,» дополнить словами: «особенности применения,»;

дополнить абзацем:

«Допускается применение иного измерительного оборудования с аналогичным классом точности/имеющего погрешность, не превышающую величину указанных в приложении Б, отличного от указанного».

Пункт 3.3.5. Второй абзац изложить в новой редакции:

«В качестве доказательственных материалов, подтверждающих соответствие единичного ТС установленным требованиям, могут представляться протоколы испытаний, проведенных в другой аккредитованной испытательной лаборатории, включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. При этом обязательным является соблюдение требований пункта 3.2.1 настоящего стандарта».

Пункт 3.3.8 изложить в новой редакции:

«3.3.8 При проведении проверки единичного транспортного средства перед выпуском его в обращение, рассматривается содержание всех разделов
приложения А, применимых к проверке конкретного ТС, если иное не установлено настоящим стандартом.

Допускается не применять при проверке серийно выпускаемого ЕТС (кроме ЕТС, в конструкцию которых внесены изменения, ЕТС, изготовленного индивидуальном порядке из сборочного комплекта, ЕТС являющегося результатом индивидуального технического творчества), требования разделов приложения А в отношении:

- перпендикулярности места установки ГРЗ государственного регистрационного знака (ГРЗ) к продольной плоскости симметрии ТС;

- устройств освещения и световой сигнализации, проверяемых путем линейных измерений (размещение по ширине и высоте, расстояние, смещение);

- требований к болтам, используемым в конструкции мест крепления ремней безопасности;

- требования к возможности отламываться при приложении к ним силы 100 Н эмблем и других декоративных объектов, выступающих более чем на 10 мм.

Не допускается выпуск в обращение ЕТС без рассмотрения содержания всех разделов приложения А, применимых к проверке конкретного ТС, если иное не установлено настоящим стандартом.

Признание ТС, не соответствующим какому-либо требованию не влечет прекращения проверки.

Признание ТС, не соответствующим какому-либо требованию оформляется уведомлением о не соответствии ТС, содержащим сведения о результатах проверки, свидетельствующих о несоответствии требованиям, и требованиях к ТС, которым ТС было признано несоответствующим».

Пункт 3.3.9.

После слов «полученные при проведении данной экспертизы,» дополнить словами: «а также сведения о габаритных размерах (высота, ширина, длина ЕТС). Значения габаритных размеров серийно выпускаемого ЕТС (кроме ЕТС, в конструкцию которых внесены изменения, ЕТС изготовленного в индивидуальном порядке из сборочного комплекта, ЕТС являющегося результатом индивидуального технического творчества) могут быть указаны из достоверных официальных источников. Источник сведений о габаритных размерах ТС должен быть указан в протоколе технической экспертизы конструкции ТС»;

дополнить абзацем:

«Под результатами, полученными при проведении технической экспертизы конструкции ТС в протоколе технической экспертизы понимаются сведения о факте выполнения/не выполнения и/или не применимости требования к конкретному ТС».

Пункт 3.3.10 дополнить абзацем:

«ТС, представленное для повторного проведения проверки, может быть признано несоответствующим требованиям, проверяемым повторно в случае не устранения ранее выявленных несоответствий, а также иным требованиям, в случае выявления фактов нарушения требований, по отношению к которым ТС ранее было признано соответствующим».

Пункт 3.3.11 изложить в новой редакции:

«3.3.11 В протоколах испытаний (или в приложениях к ним) должно быть приведено заявление работника, содержащее сведения: о дате и месте (адрес) выполнении фотографирования ТС (указанного в протоколе испытаний), об осведомленности об ответственности за заведомо ложные и недостоверные сведения, подпись (собственноручная или ЭЦП) работника ИЛ, выполнившего фотографирование, фотографии, однозначно подтверждающие факт представления единичного ТС в аккредитованную испытательную лабораторию по месту осуществления деятельности по адресу, указанному в области аккредитации – на подъемнике/яме/иных подъемных устройствах (фото ТС снизу), на тормозном стенде (передняя ось) или дорожные испытания рабочей тормозной системы (со стороны размещения прибора), испытания с помощью шумомера, испытания на содержание оксида углерода (CO) или дымности отработавших газов ТС, испытание с использованием прибора для проверки фар (одной фары), испытания по определению суммарного люфта в рулевом управлении (слева или справа ТС), а также фотографий слева спереди ТС, справа сзади ТС (допускается совмещение с проведением перечисленных испытаний). Фотоматериалы хранятся в электронном виде в течение срока, установленного для хранения материалов, подтверждающих проведение оценки соответствия. Метаданные фотографии должны содержать сведения: дата и время съемки, параметры съемки, модель камеры и объектива, геолокационные данные. Не допускается удаление или изменение метаданных фотоматериалов».

Приложение А. Пункт А.1а.

Слова «руководством по эксплуатации» заменить на: «эксплуатационными документами»;

дополнить абзацем:

«Достаточным является соблюдение положений эксплуатационных документов, влияющих на достоверность результатов проверки».

Таблицы А.1 – А.27. Наименование графы «Применяемое измерительное оборудование» дополнить словами: «, средства контроля».

Таблица А.1. Пункты А.1.2.2. – А.1.2.3.

Графу «Метод проверки» дополнить словами: «с использованием шаблонов, верифицированных в части основных размеров с требованиями к государственным регистрационным знакам, устанавливаемым на транспортные средства (шаблон ГРЗ)».

Пункт А.1.2.4. Графу «Требования» дополнить абзацем:

«При этом, должна обеспечиваться возможность прочтения заднего государственного регистрационного знака (за исключением надписей, указывающих на государственную принадлежность и «ТРАНЗИТ», а также на изображение государственного флага государства - члена Таможенного союза) с расстояния не менее 20 м в темное время суток при условии его освещения штатными фонарями, предусмотренными конструкцией транспортного средства для этой цели»;

графу «Метод проверки» дополнить абзацами:

«Контроль яркости или визуальный контроль

Контроль яркости: яркость в месте установки шаблона ГРЗ при освещении штатными фонарями должна составлять не менее 2,5 кд/м2.

Визуальный контроль: уровень освещенности на поверхности шаблона ГРЗ не должен превышать значения 1lux до включения штатных фонарей, предусмотренных конструкцией транспортного средства для освещения ГРЗ. Уровень освещения (не более 1lux) может быть обеспечен любым доступным способом.

Допускается масштабирование размеров ГРЗ для прочтения на альтернативном расстоянии (10 м)»;

графу «Применяемое измерительное оборудование, средства контроля» дополнить абзацами:

«Яркомер, шаблон ГРЗ.

Шаблон ГРЗ или масштабированный шаблон ГРЗ.

Пример расчета для ГРЗ типа 19 по ГОСТ P 50577— 2018:

- размер ГРЗ (112×520 мм) для прочтения с расстояния не менее 20 м;

- альтернативное расстояние – 10 м;

- масштабированный размер ГРЗ:

высота = 10/20 × 112 = 0,5 × 112 = 56 мм.

ширина = 10/20 × 520 = 0,5 × 520 = 260 мм.

высота букв и цифр = 0,5 × 76 = 38 мм; 0,5 × 58 = 29 мм».

Таблица А.5.

Пункт А.5.1.1.3. Графа «Метод проверки».

После слов «не менее 65% от технически допустимой максимальной массы» дополнить словами: «, определяемой по сумме нагрузок на оси»;

дополнить абзацем:

«Удельная тормозная сила является расчетной величиной, определяемой как отношение суммы тормозных сил всех колес ТС, возникающих от действия тормозной системы (рабочей, стояночной) к сумме нагрузок на все оси ТС. Допускается расчет удельной тормозной силы с использованием программного обеспечения, поставляемого изготовителем совместно/в комплекте с тормозным стендом».

Пункт А.5.1.1.4. Графу «Метод проверки» дополнить абзацем:

«Допускается расчет относительной разности тормозных сил колес оси с использованием программного обеспечения, поставляемого изготовителем совместно/в комплекте с тормозным стендом».

Пункт А.5.1.1.5. Графа «Требования».

Перед словами «В дорожных условиях» дополнить словами: «В случае проведения проверки».

Пункт А.5.1.2. Графу «Метод проверки» дополнить абзацем:

«Анализ эксплуатационной документации».

Пункт А.5.1.2.2. Графа «Метод проверки».

После слов «не менее 65% от технически допустимой максимальной массы» дополнить словами: «, определяемой по сумме нагрузок на оси».

Пункт А.5.1.5 дополнить абзацем:

«Проверка не проводится при использовании ручного органа управления стояночной тормозной системой для приведения ее в действие усилием, обеспечиваемым движением одного пальца, без движения плеча/локтя».

Пункт А.5.9. Графа «Метод проверки».

После слов «проверяться в ходе испытания ТС» дополнить словами: «категорий N и O в груженом состоянии (не менее 65% от технически допустимой максимальной массы ТС, определяемой по сумме нагрузок на оси)»;

после слов «метода, основанного на экстраполяции» дополнить словами: «(ISO 21069-1, ISO 21069-2)».

после слов «за счет использования каких-либо других приемлемых средств» дополнить словами: «(ISO 21069-1, ISO 21069-2, ISO 21995)».

Таблица А.7.

Пункт А.7.3. Графа «Основание для признания несоответствия».

Сокращение «с» заменить словами: «или менее секунд»;

Таблица А.8.

Пункты А.8.9 – А.8.12. Графа «Метод проверки».

После слов «линейные измерения» дополнить словами: «размещения границ (верхней, нижней) проекции свето-теневой границы на наружную поверхность проверяемого огня».

Пункты А.8.10.1, А.8.12.1. Графу «Метод проверки» дополнить словами:

«Допускается линейные измерения размещения по ширине заменить визуальным контролем с использованием шаблонов: 400х400 мм (±0,1 мм), 600х600 мм (±0,1 мм), оснащенных пузырьковым уровнем (см. рисунок А.8.2)».

Стандарт дополнить рисунком А.8.2 после таблицы А.8:

а) б)

в) Рисунок А.8.2

Пункт А.8.11. Графа «Основание для признания несоответствия».

Союз «или» заменить словами: «и/или задние факультативные огни».

Пункт А.8.12. Графа «Основание для признания несоответствия».

Пункт 7 перед словами «Плоскость, касательная» дополнить союзом: «Или».

Пункт А.8.20.4. Графа «Требования».

После слов «фар типов C, HC, DC, CR, HCR, DCR» дополнить словами: «и фар с источником света на светоизлучающих диодах (LED)»;

графу «Метод проверки» дополнить абзацем: «Допускается обеспечение соответствия требованиям путем регулировки, в ходе проверки положения светотеневой границы, наблюдаемого на экране прибора для проверки фар, согласно рисунку А.8.1».

Пункт А.8.20.5. Графа «Требования».

После перечисления «фар типов C, HC, DC, CR, HCR, DCR» дополнить словами: «и фар с источником света на светоизлучающих диодах (LED)».

Пункт А.8.20.7. Графу «Метод проверки» дополнить абзацем:

«Достаточным является проверка прибором для проверки и регулировки фар с диапазоном измерения силы света фар согласно приложению Б к настоящему стандарту. Необходимость проверки прибором для проверки и регулировки фар с большим диапазоном измерения силы света фар требуется только в случае получения результатов проверки, приближенных к верхнему диапазону измерения, указанному в приложении Б, с учетом максимальной погрешности».

Пункт А.8.20.8. Графу «Метод проверки» дополнить абзацем:

«Допускается обеспечение соответствия требованиям путем регулировки в ходе проверки положения светотеневой границы, наблюдаемого на экране прибора для проверки фар, согласно рисунку А.8.1».

Таблица А.8.1. Графа «Наличие прибора на ТС в зависимости от категории», строка «сигнал торможения». После слов «Обязательно для категорий M, N» дополнить категорией: «О».

Таблица А.9.

Пункт А.9.11.3. Графу «Метод проверки» дополнить абзацем:

«Угловые измерения»;

графа «Применяемое измерительное оборудование». Заменить: символ «–» на слово «Угломер».

Примечание 1 дополнить абзацем:

«Снаряженное состояние не подразумевает обязательность определения массы транспортного средства путем взвешивания при проверке ТС в соответствии с настоящим стандартом».

Таблица А.10.

Пункт А.10.7. Графа «Метод проверки».

После слов «линейные измерения» добавить слова: «(при отсутствии индикаторов износа)».

Таблица А.11.

Пункт А.11.8. Графу «Метод проверки» дополнить абзацем: «Линейные измерения светозащитной полосы»;

графу «Применяемое оборудование» дополнить словом: «Линейка».

Пункт А.11.9. Графу «Метод проверки» дополнить абзацем:

«Достаточным является визуальный контроль с использованием объектов, цвет которых воспринимается человеком с нормальным цветовым зрением как белый, желтый, красный, зеленый и голубой цвета».

Пункт А.11.14 дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е – Требование не распространяется на ТС, не имеющее кабину».

Таблица А.12.

Пункт А.12.3. Графа «Требования».

В Примечании слова «в диапазоне скоростей от 0 до 30 км/ч» заменить словами: «при установившейся скорости не менее 20 км/ч (по спидометру)»;

дополнить абзацем:

«При проведении проверки в дорожных условиях разгонная полоса должна быть длиной не менее 30 м, шириной не менее 3 м, поверхность разгонной полосы должна быть ровной (просвет под трехметровой рейкой не боле 3 мм), сухой (отсутствие луж, снега, льда, инея) и обеспечивать достаточное сцепление (коэффициент сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием не ниже 0,3)».

Таблица А.13.

Пункт А.13.2. Графу «Метод проверки» дополнить абзацем: «Визуальный контроль и функциональная проверка».

Пункт А.13.17. Графу «Требования» дополнить абзацем: «Для диаметра резьбы болтов не меньше чем М8 нормируется «размер под ключ» от 13 мм»;

графу «Метод проверки» дополнить словами: «Измерение «размера под ключ»;

графа «Применяемое измерительное оборудование». Заменить: символ «–» на слово «Штангенциркуль»;

графа «Основание для признания несоответствия». Заменить: слова «3 Диаметр резьбы менее М8» на «3 Размер под ключ менее 13 мм».

Таблица А.15.

Пункт А.15.3. Графа «Основание для признания несоответствия».

Слова «равной или менее 300 Н», заменить на: «менее 300 Н и не более 
300 Н + 1/3 интервала регламентируемой максимальной погрешности СИ (см. приложение Б)».

Таблица А.16.

Пункт А.16.2. Графа «Основание для признания несоответствия».

После слов «более чем на 10 мм» дополнить словами: «к своей опоре»;

после слов «не имеют возможности» дополнить словом: «утапливаться,».

Пункт А.16.6. Графа «Применяемое оборудование».

Слова «Шаблон радиусом 1,5 мм» заменить на: «Шаблон радиусом 1 мм».

Таблица А.20. Дополнить пунктом А.20.4:

Графа «Требование»: «А.20.4 Крышка наливной горловины прикрепляется к наливной трубе или приняты меры для предотвращения утечки избыточных паров и топлива при отсутствии крышки наливной горловины»;

Графа «Метод проверки»: «Визуальный контроль»;

Графа «Основание для признания несоответствия»: «Крышка наливной горловины не прикрепляется к наливной трубе или не приняты меры для предотвращения утечки избыточных паров и топлива при отсутствии крышки наливной горловины».

Таблица А.21.

Пункты А 21.7 – А 21.8. Графу «Требование» дополнить абзацем:

«Если отсутствует возможность регулировать частоту вращения коленчатого вала, используя функции, предусмотренные эксплуатационной документацией на ТС/конструкцией ТС (без использования средств, не входящих в комплектность ТС) и/или двигатель внутреннего сгорания не может достичь указанной частоты вращения коленчатого вала, за целевую частоту принимается частота, максимально возможная для неподвижного ТС»;

графу «Метод проверки» дополнить абзацем:

«Для ДВС, который может работать, когда ТС неподвижно и частоту оборотов коленчатого вала невозможно регулировать (без использования средств, не входящих в комплектность ТС), метод проверки – в соответствии с МВИ на средство измерений утвержденного типа за исключением требований к поддержанию частоты оборотов».

Пункт А.21.9. Графу «Требование» дополнить абзацем:

«Для ТС, у которого функциями, предусмотренными эксплуатационной документацией на ТС/конструкцией ТС (без использования средств, не входящих в комплектность ТС), не предусмотрена работа ДВС, когда ТС неподвижно, проверка соответствия требованиям А.21.7 и А.21.8 не проводится».

Таблица А.23.

Пункт А.23.1. Графа «Требование».

Предпоследний абзац изложить в новой редакции:

«Если отсутствует возможность регулировать частоту вращения коленчатого вала, используя функции, предусмотренные эксплуатационной документацией на ТС/конструкцией ТС (без использования средств, не входящих в комплектность ТС) и/или двигатель внутреннего сгорания не может достичь указанной частоты вращения коленчатого вала, то за целевую частоту принимается частота, максимально возможная для неподвижного ТС»;

Последний абзац изложить в новой редакции: «Для ТС, у которого функциями, предусмотренными эксплуатационной документацией на ТС/конструкцией ТС (без использования средств, не входящих в комплектность ТС) не предусмотрена работа ДВС, когда ТС неподвижно, проверка не проводится»;

графу «Метод проверки» дополнить абзацем:

«Для ДВС, который может работать, когда ТС неподвижно и частоту оборотов коленчатого вала невозможно регулировать (без использования средств, не входящих в комплектность ТС), метод проверки в соответствии с приложением В, за исключением требований к поддержанию частоты оборотов (целевая и сброс до пониженных)».

Таблица А.27.

Пункт А.27.3. Графа «Требование». После слов «ТС» дополнить словами: «категории М3, N2, N3».

Приложение Б.

Таблицу Б.1 изложить в новой редакции:

| № п.п. | Раздел приложения А и вид оборудования | Техническая характеристика |  |  | Особенность применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измеряемый параметр | Диапазон измерения или предел измерения | Максимальная погрешность |  |
| 1 | А.1 Требования к обеспечению возможности идентификации ТС |  |  |  |  |
| 1.1 | Рулетка или иное средство измерений линейных размеров | Линейные размеры | не менее 2000 мм | ±1 |  |
| 1.2 | Угломер | Угловые размеры, градусы | не менее 90 ° | ±1 |  |
| 1.3 | Рулетка или иное средство измерений расстояния | Расстояние | Не менее 10000 мм Не менее 20000 мм | ±1 |  |
| 1.4 | Люксметр | Уровень освещенности | От 1 лк | ±6% |  |
| 2 | А.2 Требования к аппаратуре спутниковой навигации | Не применяется |  |  |  |
| 3 | А.3 Требования к ТС в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб Эмулятор системы экстренного реагирования при авариях. П р и м е ч а н и е – Допускается при проведении натурных испытаний систем/устройств вызова экстренных оперативных служб и ТС в качестве эмулятора использовать подсистему тестирования системы экстренного реагирования при авариях, а обмен информацией осуществлять по реальным сетям подвижной радиотелефонной связи. Указанное допущение возможно при условии проведения соответствующего комплекса мероприятий по обеспечению требуемого радиопокрытия и качества сигналов сетей подвижной радиотелефонной связи в месте проведения натурных испытаний | Тестовый фрагмент сети сотовой связи, эмулятор PSAP сервера для передачи в автоматизированную систему эталонного сообщения о ДТП и голосовой связи | Диапазон частот: от 70 МГц до 6 ГГц. Стандарты связи: LTE, LTE-Advanced, 802.22 a/b/g/n/ac (WI-FI), 802.15 | Частоты ±1х10, мощности ±2 дБ |  |
| 4 | А.4 Требования к тахографу | Не применяется |  |  |  |
| 5 | А.5 Требования к тормозному управлению |  |  |  |  |
| 5.1 | Универсальный роликовый стенд для проверки тормозных систем ТС (Допускается использование оборудования, с техническими характеристиками в пределах диапазона измерения (согласно описания типа СИ) в зависимости от категории транспортных средств) | Тормозная сила колеса, кН, для ТС с технически допустимой максимальной массой, приходящейся на ось, не менее: |  |  |  |
|  |  | 13000 кг | не менее 30 | ±3% |  |
|  |  | 10000 кг | не менее30 | ±3% |  |
|  |  | 8000 кг | не менее 20,0 | ±3% |  |
|  |  | 6000 кг | не менее 18 | ±3% |  |
|  |  | 2500 кг | не менее 6,0 | ±3% |  |
|  |  | Усилие на органе управления, Н |  |  |  |
|  |  | ножной | не менее 800 | ±7% |  |
|  |  | ручной | не менее 500 | ±7% |  |
|  |  | Масса ТС, приходящаяся на ось, кг |  |  |  |
|  |  | 13000 кг | не менее 13000 кг | ±3% |  |
|  |  | 10000 кг | не менее 10000 кг | ±3% |  |
|  |  | 8000 кг | не менее 8000 кг | ±3% |  |
|  |  | 6000 кг | не менее 6000 кг | ±3% |  |
|  |  | 2500 кг | не менее 2500 кг | ±3% |  |
|  |  | Давление сжатого воздуха, Мпа Для ТС с пневматическим и пневмогидравлическим тормозным приводом | 0-1 | 5% |  |
| 5.2 | Средства контроля давления сжатого воздуха и герметичности (падения давления) в пневматическом и пневмогидравлическом тормозных привода | Давление сжатого воздуха, МПа | 0-1 | ±5% | Необходимы, если соответствующее оборудование не входит в комплектацию стенда для проверки тормозных систем |
| 5.3 | Нагружатель сцепного устройства прицепов | Усилие вталкивания сцепного устройства, Н | 50-3700 | - |  |
| 5.4 | Прибор для проверки эффективности тормозных систем ТС в дорожных условиях | Замедление, м/с | 0-9,81 | ±4% | Применяется альтернативно стенду по 5.1 |
|  |  | Время срабатывания тормозной системы, с | 0-3 | ±0,1 |  |
|  |  | Усилие на органе управления, Н |  |  |  |
|  |  | ножной | не менее 800 | ±5% |  |
|  |  | ручной (при наличии) | не менее 500 | ±5% |  |
| 5.5 | Динамометр или датчик усилия в составе тормозного стенда | Усилие на органе управления, Н |  |  |  |
|  |  | ручной | не менее 500 | ±5% |  |
| 6 | А.6 Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам) | Не применяется |  |  |  |
| 7 | А.7 Требования к системам отопления, системам управления климатом | Время, с | 0-180 |  | ±0,3 |
| 8 | А.8 Требования к устройствам освещения и световой сигнализации |  |  |  |  |
| 8.1 | Рулетка или иное средство измерений линейных размеров | Линейные размеры | 0-5 м | ±0,5 мм |  |
| 8.2 | Прибор для контроля регулировки и силы света фар | Угол наклона светотеневой границы светового пучка в вертикальной плоскости | 0°00’-2°20’ 0-4% | 0°3'26" ±0,1% | Габариты входного отверстия объектива прибора должны превышать габариты светящейся поверхности фары не менее 30% |
|  |  | Угловое отклонение в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар от вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета | - | ±0,2% |  |
|  |  | Сила света фар, кд | 200-150000 | 15% |  |
|  |  | Высота измерений, мм |  |  |  |
|  |  | Для категорий ТС М1, N1, L | 250-750 | - |  |
|  |  | Для всех категорий ТС | 250-1550 | - |  |
|  |  | Погрешность ориентации оптической оси прибора относительно продольной плоскости ТС | - | ±30’ |  |
| 9 | А.9 Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских ТС категорий М2 и М3 |  |  |  |  |
| 9.1 | Рулетка | Линейные размеры | 0-5 м | ±0,5 мм |  |
| 9.2 | Линейка | Линейные размеры | 0-250 мм | ±0,5 мм |  |
| 9.3 | Шаблон для определения соответствия размеров аварийных окон Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. | Линейные размеры, мм | 500700 | - | Для аварийных окон в торцевой части ТС |
|  |  |  | 3501550, радиус кривизны менее 250 мм |  |  |
| 9.4 | Шаблоны для проверки обеспечения доступа к служебным дверям Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. |  |  |  | В соответствии с Правилами ООН N 107 [17], приложение 3, пункт 7.7.1 |
| 9.5 | Шаблоны для проверки обеспечения доступа к запасным окнам Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. |  |  |  | В соответствии с Правилами ООН N 107 [17] приложение 3, пункт 7.7.3 |
| 9.6 | Шаблоны для проверки обеспечения доступа к основным проходам Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. |  |  |  | В соответствии с Правилами ООН N 107 [17], приложение 3, пункт 7.7.5 |
| 9.7 | Устройство для измерения давления токоприемника на контактный провод Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. | Давление на контактный провод, Н | 50-500 | ±5% |  |
| 9.8 | Мультиметр |  |  |  |  |
| 9.9 | Угломер | Угловые размеры, градусы | 0-180 | ±1 |  |
| 9.10 | Испытательный стержень 1, сходящийся на конус к одному концу по длине 300 мм с толщины 30 мм до толщины 5 мм. Его поверхность не должна быть полированной или смазанной маслом Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. |  |  |  |  |
| 9.11 | Испытательный стержень 2, имеющий сечение высотой 60 мм, шириной 20 мм, с радиусом закругления углов 5 мм Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. |  |  |  |  |
| 9.12 | Цилиндр: Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. |  |  |  |  |
| 9.12.1 | - диаметр 300 мм; - высота 700 мм над уровнем пола |  |  |  |  |
| 9.12.2 | - диаметр 550 мм; - высота 700 мм |  |  |  | Применяется совместно с цилиндром, приведенным в 9.12.1 |
| 9.13 | Испытательная пирамида для определения доступа к аварийным люкам в крыше ТС Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. Размеры: высота - 1600 мм; боковой угол - 20° |  |  |  | «Под термином «пирамида» подразумевается конструкция воспроизводящая грань пирамиды в соответствии с Правилами ООН N 107 [17], Приложение 4, Рис. 26» |
| 9.14 | Испытательное устройство для определения расположения поручней Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. |  |  |  | В соответствии с Правилами ООН N 107 [17], приложение 3, подпункт 7.11.2.1 |
| 9.15 | Шаблон высотой 1,3 м Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. |  |  |  |  |
| 10 | А.10 Требования к шинам и колесам |  |  |  |  |
| 10.1 | Штангенциркуль (с линейкой для измерения глубин) | Измерение линейных размеров, мм | 0-100 | ±0,05 | Для измерения глубины рисунка протектора шины также допускается использование специальных шаблонов, глубиномеров |
| 11 | А.11 Требования к средствам обеспечения обзорности |  |  |  |  |
| 11.1 | Прибор для проверки светопропускания стекол | Светопропускание | 4-100% | ±2% |  |
| 11.2 | Линейка | Линейные размеры | 0-300 мм | ±0,5 мм |  |
| 11.3 | Рулетка | Линейные размеры | 0-3000 мм | ±0,5 мм |  |
| 12 | А.12 Требования к спидометрам |  |  |  |  |
| 12.1 | Прибор для независимого определения скорости ТС | Скорость ТС | 20-50 км/ч | ±0,5 % |  |
| 13 | А.13 Требования к ремням безопасности и местам их крепления | Не применяется |  |  |  |
| 14 | А.14 Требования к сиденьям и их креплениям | Не применяется |  |  |  |
| 15 | А.15 Требования к дверям, замкам и петлям дверей ТС категорий M1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) |  |  |  |  |
| 15.1 | Динамометр | Усилие, Н | 50-500 | ±5% |  |
| 16 | А.16 Требования к травмобезопасности наружных выступов ТС категорий М1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) |  |  |  |  |
| 16.1 | Рулетка | Линейные размеры | 0-5 м | ±0,5 мм |  |
| 16.2 | Динамометр | Усилие, Н | 50-500 | ±5% |  |
| 16.3 | Испытательный шар диаметром 100 мм |  |  |  | Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. |
| 16.4 | Линейка | Линейные размеры | 0-250 мм | ±0,5 мм |  |
| 16.5 | Шаблон радиусом 1 мм |  |  |  | Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. |
| 17 | А.17 Требования к травмобезопасности рулевого управления ТС категорий М1, N1, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой) |  |  |  |  |
| 17.1 | Шаблон радиусом 2,5 мм |  |  |  | Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. |
| 18 | А.18 Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования ТС категорий М1, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) |  |  |  |  |
| 18.1 | Шаблон радиусом 2,5 мм |  |  |  | Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. |
| 18.2 | Шаблон радиусом 3,2 мм |  |  |  | Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. |
| 18.3 | Шаблон радиусом 5 мм |  |  |  | Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. |
| 18.4 | Линейка | Линейные размеры | 0-250 мм | ±0,5 мм |  |
| 18.5 | Испытательный шар диаметром 165 мм |  |  |  |  |
| 19 | А.19 Требования к задним и боковым защитным устройствам |  |  |  |  |
| 19.1 | Рулетка | Линейные размеры | 0-5 м | ±0,5 мм |  |
| 19.2 | Шаблон радиусом 2,5 мм |  |  |  | Не является средством измерения, испытательным оборудованием. Характеристики подтверждаются измерительным контролем в части основных размеров. |
| 20 | А.20 Требования к пожарной безопасности | Не применяется |  |  |  |
| 21 | А.21 Требования к выбросам ТС |  |  |  |  |
| 21.1 | Сканер системы бортовой диагностики - устройство для считывания информации из памяти системы бортовой диагностики, например, универсальный OBDII-сканер |  |  |  |  |
| 21.2 | Газоанализатор - прибор для определения содержания загрязняющих веществ в отработавших газах ТС с двигателями с искровым зажиганием | Содержание оксида углерода (СО), % | 0-5 | ±3%(отн) |  |
| 21.3 | Дымомер - прибор для определения дымности в отработавших газах ТС с двигателями с воспламенением от сжатия | Коэффициент поглощения света, м | 0 до (0-10, при k>10 k=) | ±0,05 при k=1,6-1,8 |  |
| 21.4 | Прибор для измерения частоты оборотов двигателя и температуры масла | Частота вращения коленчатого вала, мин | 400 - 1200 1200 - 6000 | ±30 мин ±2,5% | Применяется в случае отсутствия штатного тахометра ТС |
|  |  | Температура масла, °С | 0-100 | ±2,5 |  |
| 21.5 | Универсальный измеритель содержания загрязняющих веществ и дымности в отработавших газах | Параметры в соответствии 21.2, 21.3, 21.4 | В соответствии 21.2, 21.3, 21.4 | В соответствии 21.2, 21.3, 21.4 | Применяется вместо газоанализатора по 21.2, дымомера по 21.3 и прибора для измерения частоты оборотов двигателя и температуры масла по 21.4 |
| 22 | А.22 Требования к выбросам ТС и их системам |  |  |  |  |
| 22.1 | Индикатор-течеискатель для проверки герметичности газовой системы питания ТС с порогом срабатывания 0,40±0,16 объемной доли, % по пропану, и с порогом чувствительности 0,001 и порогом срабатывания 1,00±0,4 объемной доли, % по метану | Содержание пропана, метана, гексана и др. в воздухе | - | - |  |
| 23 | А.23 Требования к шуму ТС |  |  |  |  |
| 23.1 | Шумомер ( ГОСТ 33997-2016 , приложение Ж) | Уровень шума, дБ А | 60-130 | ±1 |  |
| 24 | А.24 Требования к рулевому управлению |  |  |  |  |
| 24.1 | Прибор для измерения суммарного люфта в рулевом управлении | Угол суммарного угла рулевого управления (по ободу рулевого колеса), градусы | 0-45 | ±0,5 | Конструкция оборудования, используемого при диагностике, должна обеспечивать возможность его применения на всех категориях ТС, входящих в область аккредитации, независимо от размера колес и материала, из которого они изготовлены |
| 24.2 | Тестер проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески | Максимальная масса ТС, приходящаяся на ось, кг | 16000 | - | Для тяжелых ТС |
| 24.3 | Тестер проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески (мобильное исполнение) | Максимальная масса ТС, приходящая на ось, кг | 3000 | - | Для легких ТС |
| 25 | А.25 Требования к сцепным устройствам |  |  |  |  |
| 25.1 | Штангенциркуль | Измерение линейных размеров, мм | 0-100 | ±0,05 |  |
| 26 | А.26 Требования к прочим элементам конструкции |  |  |  |  |
| 26.1 | Тестер проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески | Максимальная масса ТС, приходящаяся на ось, кг | 16000 | - | Для тяжелых ТС |
| 26.2 | Тестер проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески (мобильное исполнение) | Максимальная масса ТС, приходящая на ось, кг | 3000 | - | Для легких ТС |
| 26.3 | Манометр | Давление воздуха | 0,2-1 МПа | ±5% |  |
| 27 | А.27 Требования к комплектности ТС | Не применяется |  |  |  |

Приложение В.

Пункт В.3. После слов «при открытых въездных (выездных) воротах» дополнить словами: «или при наличии иных условий для удаления отработавших газов»;

дополнить абзацем:

«Требования к нахождению микрофона на удалении не менее 1,5 м от шумоотражающих объектов не распространяются на персонал, проводящий измерение шума».

Пункт В.7.5. Слова «Устанавливают микрофон согласно позиции 7 на рисунке В.1» заменить на: «Устанавливают микрофон согласно рисунку В.1»;

дополнить перечислением к):

«к) для ТС, у которых контрольная точка для измерения уровня шума находится под днищем ТС, микрофон устанавливают на высоте среза выпускной трубы, но не ниже 0,2 м от опорной поверхности, на расстоянии не менее 0,5 м от среза выпускной трубы, и не менее 0,2 м от ближайшей стороны ТС, не на линии потока отработавших газов ((45±10)° при установке микрофона по направлению линии потока отработавших газов, (90±10)° при установке микрофона справа или слева от ТС не по направлению линии потока отработавших газов (позиция 8 на рисунке В.1)»;

дополнить абзацем:

«Допускается использование вспомогательного приспособления для обеспечения установки и размещения шумомера (его микрофона) в соответствии с положениями данного пункта. Приспособление должно быть верифицировано путем измерительного контроля в отношении, как минимум:

- расстояния (0,5±0,05) м от среза выпускной трубы;

- угла (45±10)° с вертикальной плоскостью, содержащей ось потока отработавших газов, выходящих из выпускной трубы глушителя, отсутствия углового отклонения от горизонтали;

- обеспечения параллельности поверхности площадки с отклонением не более ±15°».

Пункт В.7.11. Слова «Педалью управления подачей топлива ступенчато» заменить на: «Педаль управления быстро возвращают в положение, соответствующее холостому ходу,».

Пункт В.8 дополнить предложением: «Допускается в протоколе испытаний указывать дробные показания без округления»;

дополнить вторым абзацем:

«Допускается предусмотренную эксплуатационными документами на шумомер проверку шумомера калибратором выполнять перед началом измерений (в начале рабочего дня/смены) и после выполнения измерений в конце рабочего дня/смены. Проверка шумомера калибратором перед и после каждого измерения не является обязательной».

Пункт В.9 дополнить перечислениями 8, 9:

«8 – установка микрофона относительно выпускной трубы в случае нахождения контрольной точки под днищем транспортного средства;

9 – контрольная точка для измерения уровня звука, излучаемого неподвижными транспортными средствами».

Рисунок В.1 дополнить позициями 8, 9:

Элемент стандарта «Библиография».

Позицию [60] исключить.