| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSС) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 5994– 202 |

ПАРТЫ

Типы и функциональные размеры

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 135 «Мебель»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                       202       г. №                )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 5994–93

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПАРТЫ Типы и функциональные размеры School desks. Types and functional dimensions

- Дата введения – 202 –     –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на парты, используемые для обустройства (обстановки) рабочих мест обучающихся в учебных заведениях классов I–IV, и устанавливает типы и функциональные размеры, обеспечивающие безопасность для здоровья обучающихся.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий межгосударственный стандарт:

ГОСТ 20400 Продукция мебельного производства. Термины и определения

Примечание ― При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 20400.

4 Типы

4.1 Парты должны изготовляться одноместными или двухместными двух типов:

I – с постоянными параметрами;

II – с регулируемыми параметрами.

4.2 Парты типа I должны изготавливаться с прямой или наклонной крышкой.

4.3 Парты типа II должны изготавливаться двух подтипов:

а – с постоянным наклоном крышки;

б – с переменным наклоном крышки.

5 Функциональные размеры

5.1 Парты должны изготовляться четырех номеров с цветовой маркировкой в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Номер | Средний рост обучающихся, мм | Группа роста | Цвет маркировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1050 | Св. 1000 до 1150 | Оранжевый |
| 2 | 1200 | Св. 1150 до 1300 | Фиолетовый |
| 3 | 1350 | Св. 1300 до 1450 | Желтый |
| 4 | 1500 | Св. 1450 до 1600 | Красный |

5.2 Функциональные размеры парт должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 2.

Рисунок 1

## Таблица 2

| Наименование размера | Значение для парты, номера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Высота крышки стола h1, мм, не менее | 460 | 520 | 580 | 640 |
| Расстояние от пола до нижней кромки элементов, выступающих под крышкой парты у ее края (высота пространства для ног), h2, мм, не менее | 350 | 410 | 470 | 530 |
| Расстояние от пола до элементов, выступающих над коленями (высота пространства для ног, согнутых в коленях) h3, мм, не менее | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Расстояние от пола до элементов, выступающих над стопой сидящего (высота пространства для вытянутых ног) h4, мм, не менее | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Глубина крышки стола t1, мм, не менее | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Ширина крышки стола b1, мм, не менее: |  |  |  |  |
| одноместная парта | 600 | 600 | 600 | 600 |
| двухместная парта | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Расстояние между опорными элементами парты (ширина внутреннего пространства стола) b2, мм, не менее: |  |  |  |  |
| одноместная парта | 500 | 500 | 500 | 500 |
| двухместная парта | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Расстояние от края парты со стороны сидящего до элементов, выступающих перед его коленями (глубина внутреннего пространства стола), t2, мм, не менее | 300 | 300 | 300 | 350 |
| Расстояние от края парты со стороны сидящего до элементов, выступающих над его стопой (глубина внутреннего пространства стола при сидении с вытянутыми ногами), t3, мм, не менее | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Высота сиденья h5 (допуск ± 5 мм)1), мм | 260 | 300 | 340 | 380 |
| Глубина сиденья t4 (допуск ± 5 мм)2), мм | 240 | 260 | 280 | 300 |
| Ширина сиденья (одного места) b3, мм, не менее | 250 | 270 | 290 | 320 |
| Высота линии перегиба спинки (точка на спинке стула, максимально выступающая вперед) w, мм, не более | 160 | 170 | 190 | 200 |
| Высота нижнего края спинки над сиденьем h6 (допуск ± 5 мм) 3), мм | 120 | 130 | 150 | 160 |
| Высота верхнего края спинки над сиденьем h73), мм не более | 250 | 280 | 310 | 330 |
| Ширина спинки (одного места) b4, мм, не менее | 250 | 250 | 250 | 280 |
| Радиус изгиба переднего края сиденья вниз r1, мм | 20–50 | 20–50 | 20–50 | 20–50 |
| Радиус изгиба спинки (одного места) в плане r2, мм, не менее (допускается плоская поверхность спинки) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Угол наклона сиденья δ, град | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 |

Окончание таблицы 2

| Наименование размера | Значение для парты, номера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Угол наклона спинки β, град | 95–110 | 95–110 | 95–110 | 95–110 |
| Расстояние от кромки стола со стороны сидящего до наиболее выступающей части спинки t5, мм (допуск ± 5 мм) | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Расстояние от кромки стола со стороны сидящего до переднего края сиденья t6, мм (допуск ± 5мм) | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 1) Высоту сиденья h5 измеряют от наиболее высокой точки сидения в плане на средней линии. 2) Глубина сиденья t4 представляет собой расстояние от передней кромки сидения до наиболее выпуклой части спинки, измеряемое по оси стула, измеренное в горизонтальной плоскости. 3) h6 и h7 измеряют на средней линии сиденья в плане от наиболее низкой точки на поверхности сиденья. |  |  |  |  |

## 5.3 Допускается изменение размеров b1 и t1 в сторону увеличения:

-  ширины крышки стола одноместной парты до 800 мм;

- ширины крышки стола двухместной парты до 1300 мм;

- глубины крышки стола – не более 50 мм.

## 5.4 Парты типа II должны регулироваться по высоте на четыре номера с 1–4. Размеры h1, h2, h5, h6, h7, t5 и w должны изменяться в соответствии с таблицей 2, остальные размеры должны соответствовать нормам для парты с номером 4.

## Допускается постоянная высота и расстояние от кромки стола со стороны сидящего до наиболее выступающей части спинки соответственно следующих норм: h6 — (140 ± 5) мм; h7 — не более 300 мм, t5 – (260 ± 5) мм и высота линии перегиба w – не более 180 мм.

## 5.5 Крышки парт могут быть горизонтальными, иметь фиксированный угол наклона или устанавливаться в наклонное положение. Для парт с регулировкой наклона крышки должна быть предусмотрена возможность ее установки в горизонтальное положение. Угол наклона должен быть 7°—12°. Уменьшение высоты края крышки, обращенного к обучающимся, при переводе ее в наклонное положение не должно быть более 10 мм.

## 5.6 Наклонная крышка парты типа I и типа II подтипа а может иметь горизонтальную площадку в виде узкой полки со стороны, противоположной сидящему. Ширина ее должна быть не менее 80 мм.

## 5.7 Ширина откидной части крышки, при наличии последней, со стороны сидящего должна быть 160—180 мм.

## 5.8 В партах должна быть предусмотрена полка размером не менее 450×270 мм для размещения портфелей или ранцев и/или приспособления для их подвешивания.

## 5.9 Место обучающегося должно быть оборудовано углублением в крышке стола для ручки и карандаша размером не менее 220×20×5 мм. Расстояние от края крышки парты со стороны сидящего до углубления должно быть не менее 380 мм.

## 5.10 Съемные и выдвижные пюпитры, в том случае, если ими оборудованы парты, должны размещаться на расстоянии 370—400 мм от края крышки со стороны сидящего.

## 5.11 При наличии полки под крышкой парты высота ниши должна быть не менее 60 мм.

## 5.12 Поверхность сиденья может быть плоской или иметь углубление. Углубление не должно быть более 10 мм и должно занимать задние 2/3 глубины сиденья. Самая глубокая часть должна приходиться на точку, расположенную от передней кромки сиденья на ¾ его глубины.

## 5.13 Углы крышки, сиденья, спинки и ножек парты должны быть притуплены (зашлифованы) или иметь в плане скругление радиусом 10—30 мм.

5.14 Для трансформируемых деталей обязательно наличие фиксаторов, обеспечивающих надлежащее закрепление.

УДК 645.444:006.354 МКС 97.140 Ключевые слова: парты, типы, функциональные размеры

Исполнитель:								И.В. Крайнева