| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSС) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ – 202 (проект RU, окончательная редакция) |

Канистры для ТОПЛИВА

Оценка эффективности защитных мер от непреднамеренного открывания

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 223 «Упаковка»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от   27 сентября 2013 г. №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Введение

Упаковку с применением защитных мер от непреднамеренного открывания используют, в том числе для создания физического барьера между потребителем и потенциально опасной продукцией в целях снижения риска случайного проглатывания, отравления или травм у потребителей.

Стандарт устанавливает критерии оценки эффективности защитных мер с участием взрослых, а также требования к участникам испытаний и порядку их проведения.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Канистры для ТОПЛИВА Оценка эффективности защитных мер от непреднамеренного открывания Fuel cans intended for retail trade. Evaluation of the effectiveness of protective measures against unintentional opening

Дата введения — 20    4—0   7—0  1

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает критерии оценки эффективности защитных мер от непреднамеренного открывания после повторного закрывания одно- и многокамерных канистр (далее ― канистры), предназначенных для жидких топлив (бензина и дизельного топлива).

Настоящий стандарт не предназначен для оценки эффективности закрывания канистры и влияния на нее повышенных или пониженных температур, термического старения полимерных материалов, воздействия солнечного излучения, длительного контакта с топливом, а также физических воздействий вследствие неправильного обращения (например, падений или ударов).

Примечания

1 Дополнительная информация об этих исключениях приведена в приложении А.

2 В настоящем стандарте использованы термины по ГОСТ 17527.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 5105 Канистры стальные для горючего и масел. Технические условия

ГОСТ 17527 Упаковка. Термины и определения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие требования

3.1 Требования, предъявляемые к канистрам и крышкам

3.1.1 Канистры и крышки к ним должны соответствовать требованиям ГОСТ 5105 и технической документации к канистрам конкретных видов из различных материалов.

3.1.2 Канистры, испытываемые согласно разделу 4, должны соответствовать следующему требованию: эффективность использования канистр (открывания и закрывания) взрослыми людьми должна составлять для всех крышек на канистрах не менее 90 % при испытаниях согласно разделу 4 с участием 100 взрослых людей.

3.2 Требования, предъявляемые к испытаниям

3.2.1 Канистры с несколькими крышками должны быть испытаны с каждой крышкой отдельно. Крышки, не подвергающиеся испытанию, должны быть плотно закрыты.

3.2.2 Испытанию подвергают канистры и крышки, ранее не использованные. Канистры наполняют водой до половины.

3.2.3 Канистры, закрытые крышками, перед проведением испытаний подлежат предварительной подготовке, состоящей из следующих процедур, осуществляемых в указанной последовательности:

- выдерживание при температуре минус 30 °С в течение 8 ч;

- выдерживание при температуре плюс 70 °С в течение 8 ч;

- осуществление 250 циклов открывания и закрывания каждой крышки.

3.2.4 Перед началом и после окончания предварительной подготовки по 3.2.3 канистры переворачивают вверх дном и визуально проверяют наличие утечек. Канистры, у которых обнаружены утечки, в дальнейших испытаниях не используют.

3.2.5 Канистры, предназначенные для многократного открывания и закрывания, собранные (закрытые) выдерживают до начала испытания в условиях, указанных в 3.2.6, в течение не менее 72 ч. Винтовые крышки, открывание которых зависит от прилагаемого крутящего момента, выдерживают закрытыми с приложением крутящего момента не более 0,25 Н·м, который обычно прикладывает взрослый человек.

3.2.6 Канистры испытывают при температуре в помещении (23 ± 3) °С.

3.3 Требования, предъявляемые к хранению и транспортированию

При хранении или транспортировании канистры не должны подвергаться повреждениям или вибрации.

4 Проведение испытаний

4.1 Общие положения

Испытания канистр с применением защитных мер от непреднамеренного открывания, проводят с участием взрослых в возрасте от 50 до 70 лет.

Участникам предоставляется возможность в течение определенного промежутка времени, установленного в 4.3.9 и 4.3.13 открыть, и закрыть после этого, канистру, предварительно закрытую сотрудниками организации, проводящей испытания, в соответствии с инструкцией изготовителя.

Для участников успешными считают испытания, в которых им удалось открыть и правильно закрыть канистру за определенное время, установленное в 4.3.9 и 4.3.13.

Доля успешных испытаний, выраженная в процентах, характеризует эффективность использования канистр.

4.2 Участники испытания

4.2.1 Для проведения испытания набирают группу участников в возрасте от 50 до 70 лет численностью 100 человек. Взрослые люди с заметными или четко выраженными ограничениями жизнедеятельности, которые могут повлиять на эффективность их участия, к испытаниям не допускаются.

4.2.2 Группу взрослых людей подбирают случайным образом, учитывая следующие требования к возрастному составу:

- люди в возрасте от 50 до 54 лет ― 25 %;

- люди в возрасте от 55 до 59 лет ― 25 %;

- люди в возрасте от 60 до 70 лет ― 50 %.

4.2.3 В возрастной группе от 50 до 59 лет, а также в возрастной группе от 60 до 70 лет 70 % участников должны составлять женщины (17 или 18 женщин должны относиться к группе от 50 до 54 лет).

4.2.4 Если в группу потенциальных участников, формируемую по половому признаку или по возрасту, оказались отобранными больше людей, чем необходимо, последние отобранные должны быть исключены из этой группы.

4.2.5 Участники с ограниченными физическими возможностями, которые могут повлиять на ловкость рук, а также люди, неспособные понимать письменные инструкции, к испытаниям не допускаются.

4.3 Порядок проведения испытания

4.3.1 Помещение для проведения испытания должно быть хорошо освещено и изолировано от любых отвлекающих факторов.

4.3.2 В каждом отдельном месте, где проводят испытания, должно участвовать не более 24 % участников.

4.3.3 Каждый руководящий испытанием специалист (испытатель) должен проводить испытания не более чем с 35 % участников.

4.3.4 Участников следует приглашать для проведения испытания по одному, а не группами. Каждый участник осуществляет испытательные процедуры индивидуально, в отсутствие других участников или наблюдателей.

4.3.5 Участники получают письменные инструкции по открыванию и правильному закрыванию канистр, которые сопровождают канистру, поставляемую покупателю.

4.3.6 Все записи руководитель испытания делает до или после испытания, чтобы во время испытания все его внимание было обращено на участника. Исключение составляют только отметки о времени открывания и закрывания канистры.

4.3.7 Перед началом испытания испытатель должен сказать: «Я прошу вас открыть и должным образом закрыть все крышки на этих двух идентичных канистрах согласно инструкции, указанной на крышках» (или указывает другие места размещения инструкции, при наличии).

Примечания:

1 При испытании канистр, не подлежащих повторному закрыванию, указание закрыть канистру исключают.

2 Инструкция, указанная на крышках может в том числе содержать визуальные и тактильные индикаторы, стрелки направления открывания.

4.3.8 После того, как участник откроет канистры, испытатель должен сказать: «Пожалуйста, закройте все крышки на канистрах должным образом в соответствии с инструкцией на крышках» (или указывает другие места размещения инструкции, при наличии).

4.3.9 Участникам дают 5 мин на ознакомление с инструкциями, открывание и закрывание канистры. Для измерения времени, потребовавшегося участнику для открывания и закрывания крышки и отсчета окончания пятиминутного периода испытатель использует секундомер(ы) с погрешностью не более ±0,2 с или другие устройства.

4.3.10 По истечении 5 мин или сразу после того, как участник откроет и закроет канистру (в зависимости от того, что наступит раньше), испытатель забирает у участника испытанное изделие. Если участник проявляет инициативу и начинает снова открывать и закрывать канистру, ему следует это разрешить. Если участник не открыл канистру и прекратил попытки ее открыть до истечения первых 5 мин, испытатель должен спросить: «Вы закончили работу с этой канистрой или хотели бы попробовать снова?». Если участник отвечает, что он закончил работу и не желает продолжать попытки, переходят к действиям по 4.3.11.

4.3.11 Если же в течение 5 мин участник не смог открыть испытуемую канистру, то участник проходит дополнительное тестирование. Дополнительный тест должен включать в себя просьбу к участнику открыть и повторно закрыть две канистры с крышками (без применения защитных мер от непреднамеренного открывания) в течение 1 мин. Участники, не способные открыть и повторно закрыть обе такие канистры, исключаются из состава группы, и их результаты не учитываются.

4.3.12 Чтобы начать второй этап испытания, испытатель должен дать участнику другую, но идентичную канистру и сказать: «Это такая же канистра. Пожалуйста, откройте все крышки на них согласно инструкциям, указанным на крышках» (или указывает другие места размещения инструкции, при наличии). После того, как участник откроет канистру, испытатель должен сказать: «Пожалуйста, закройте должным образом все крышки на канистре согласно инструкциям, приведенным на крышках» (или указывает другие места размещения инструкции, при наличии).

4.3.13 На втором этапе участнику предоставляют не более 1 мин, чтобы открыть и закрыть канистру. Промежутки времени, затраченные на открывание и закрывание канистры, выраженные в секундах, записывают отдельно. Промежуток времени между открытием канистры и окончанием ознакомления с инструкцией по закрыванию канистры, в указанный одноминутный интервал не входит.

4.3.14 По истечении 1 мин второго этапа испытания или, когда участник открыл и закрыл канистру (в зависимости от того, что наступило раньше), испытатель забирает у участника все испытуемые изделия. Участнику не разрешают повторных манипуляций с канистрами. Если участник не открыл канистру и прекратил попытки ее открыть до истечения одноминутного интервала времени, испытатель обязан спросить: «Вы закончили работу с этой канистрой или хотели бы попробовать снова?». Если участник отвечает, что он закончил работу или не может открыть канистру и не желает продолжать попытки, то результат данного одноминутного испытания считают отрицательным.

4.3.15 Испытатель фиксирует число участников испытания, которые не смогли открыть канистру, а также число участников, которые не смогли закрыть канистры. Эти данные потребуются для определения эффективности использования канистр, с применением защитных мер от непреднамеренного открывания по разделу 5.

5 Оценка результатов

5.1 Под эффективностью использования канистр участниками понимают число участников, которые открыли и закрыли все крышки канистр в течение первых 5 мин испытания, и которые открыли и должным образом закрыли все крышки канистр в течение 1 мин второго этапа испытания, выраженное в процентах к общему числу участников.

5.2 Результат испытания считают отрицательным, если участник смог открыть и закрыть канистру в течение первых 5 мин, но не смог открыть и снова надлежащим образом закрыть канистру в течение 1 мин второго этапа испытания.

5.3 Эффективность использования канистр, выраженную в процентах, вычисляют как общее число участников (которое равно 100) минус общее число неуспешных испытаний.

5.4 Эффективность использования канистр (открывания и закрывания) должна составлять для всех крышек на канистрах не менее 90 %.

6 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

- идентификационные данные:

а) цветную фотографию канистры крупным планом, позволяющую четко идентифицировать саму канистру и прочесть инструкцию по открыванию, находящуюся на крышке (или размещенную в других местах);

б) наименование канистры;

в) модель, материал и цвет канистры;

г) наименование изготовителя канистры;

д) тип, размер, материал и цвет крышки;

е) наименование изготовителя крышки;

ж) материал покрытия крышки;

и) материал уплотнительной прокладки крышки;

к) инструкцию по открыванию крышки (например, «Нажав вниз, поверните вправо»);

л) символы, цифры и буквы, обнаруженные на внутренней стороне крышки;

м) содержимое канистры при испытании;

н) символы, цифры и буквы, находящиеся на дне канистры;

- описание всех процедур подготовки канистры к испытанию;

- данные испытаний:

а) состав участников по возрасту и полу;

б) описание процедур испытания;

в) описание всех инструкций, данных участникам;

г) общее число открытых канистр и общее число закрытых канистр, а также число канистр, открытых мужчинами и женщинами, и число канистр, закрытых мужчинами и женщинами;

д) средние значения времени, затраченного на открывания, и стандартное отклонение для общего числа открываний, общего числа открываний женщинами и общего числа открываний мужчинами;

е) средние значения времени, затраченного на закрывание канистр, и стандартное отклонение для общего числа закрываний, общего числа закрываний женщинами и общего числа закрываний мужчинами;

ж) способы открывания (например, обычный, с помощью рычага и т. д.);

и) доля канистр, испытанных в каждом месте, по отношению к общему числу испытанных канистр, выраженная в процентах;

к) доля канистр, испытанных под руководством каждого испытателя, по отношению к общему числу испытанных канистр, выраженная в процентах.

Приложение А

(справочное)

Влияние внешних факторов на эффективность защитных мер от непреднамеренного открывания канистр

Эффективность защитных мер от непреднамеренного открывания канистр, оценивают только при комнатной температуре (см. 3.2.6) после их предварительной подготовки (см. 3.2.2–3.2.5), моделируя только повторяющиеся закрывания устройств. Из-за потенциальной опасности содержимого канистр для здоровья потребителей канистры необходимо подготавливать к испытаниям в соответствии с 3.2.2.

На материал и качество функционирования канистр с применением защитных мер от непреднамеренного открывания, могут влиять повышенные и пониженные температуры, термическое старение, пары топлива, солнечное излучение или физические воздействия. Такие физические изменения как набухание, усыхание с уменьшением объема, растрескивание, размягчение, приобретение хрупкости, коррозия металлических частей или повреждения вследствие падений и ударов также могут изменить эффективность защитных мер от непреднамеренного открывания.

Для оценки эффективности защитных мер от непреднамеренного открывания канистр не требуется изменение условий подготовки образцов к испытаниям, отличных от условий по 3.2.2–3.2.5.

УДК 621.798.1:006.354 МКС 55.140 Ключевые слова: канистры для топлива, эффективность использования канистр взрослыми

Руководитель разработки стандарта:

Директор департамента стандартизации

материалов и технологий                                                                               Е.В. Костылева

Исполнитель:

Заместитель начальника отдела стандартизации

в области обрабатывающей промышленности                                              А.А. Евстратова