| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 2706.7— 202 (Проект RU, первая редакция) |

УГЛЕВОДОРОДЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ 
БЕНЗОЛЬНОГО РЯДА

Метод определения реакции водной вытяжки

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов 
по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов 
по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Публичным акционерным обществом «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ПАО «Славнефть – ЯНОС»), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации «Нефтяные топлива и смазочные материалы» (МТК 031)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии 
и сертификации (протокол от                                  № ноября 2013 г  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркмения | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 2706.7—95

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УГЛЕВОДОРОДЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ БЕНЗОЛЬНОГО РЯДА Метод определения реакции водной вытяжки Benzene hydrocarbons and allied products. Method of determination of water extraction reaction

Дата введения — 207   —       —

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения реакции водной вытяжки ароматических углеводородов бензольного ряда.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 1770 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4919.1 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29228 (ИСО 835-2—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания

ГОСТ 31873 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб

ГОСТ ISO 3170 Нефтепродукты жидкие. Ручные методы отбора проб

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 
то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей 
эту ссылку.

3 Сущность метода

Сущность метода заключается в экстрагировании дистиллированной водой водорастворимых кислот и щелочей с последующим определением реакции водной вытяжки образца ароматического углеводорода бензольного ряда.

4 Аппаратура и реактивы

4.1 Воронка делительная вместимостью 250 см3 по ГОСТ 25336.

4.2 Цилиндры стеклянные мерные с носиком вместимостью 10 и 100 см3 
по ГОСТ 1770.

4.3 Пробирка стеклянная цилиндрическая П1-16—150 ХС по ГОСТ 25336.

4.4 Пипетка по ГОСТ 29228.

4.5 Устройство измерения времени.

4.6 Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300, раствор массовой концентрации 0,6 г/см3.

4.7 Метиловый красный (индикатор), раствор массовой концентрации 
0,001 г/см3 в растворе этилового спирта, приготовленный по ГОСТ 4919.1.

4.8 Кислота серная по ГОСТ 4204, раствор концентрации с (1/2 H2SO4) = 
0,1 моль/дм3 (0,1 н.).

4.9 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709, нейтрализованная по метиловому красному.

4.10 Допускается использовать стеклянную лабораторную посуду и реактивы, отличные от указанных, с характеристиками не хуже установленных настоящим стандартом и обеспечивающие получение достоверных результатов определения.

5 Отбор проб

Отбор проб — по ГОСТ 2517 или ГОСТ 31873, или ГОСТ ISO 3170.

6 Проведение испытания

6.1 Помещают в делительную воронку 10 см3 дистиллированной воды 
и 100 см3 образца, энергично перемешивают в течение не менее 1 мин.

6.2 После отстаивания смеси сливают водную вытяжку в чистую пробирку 
и добавляют пипеткой две капли раствора метилового красного. Водная вытяжка 
не должна окрашиваться в розовый цвет.

6.3 Затем пипеткой добавляют одну каплю раствора серной кислоты.

7 Обработка результатов испытания

7.1 Регистрируют реакцию водной вытяжки образца (цвет) после добавления раствора серной кислоты.

7.2 Реакцию водной вытяжки считают нейтральной, если после добавления 
в пробирку одной капли раствора серной кислоты появляется розовое окрашивание.

8 Отчет об испытании

Отчет об испытании содержит следующие данные:

- обозначение настоящего стандарта;

- идентификацию образца — наименование, тип и марку (при наличии) ароматического углеводорода бензольного ряда;

- дату проведения испытания;

- результат испытания;

- информацию о любых отклонениях от процедуры проведения испытания.

8.2 Допускается в отчете об испытании указывать дополнительную информацию.

8.3 Содержание отчета об испытании — в соответствии с документами, действующими на территории страны, принявшей настоящий стандарт.

9 Прецизионность

Оценка прецизионности настоящего метода испытания не предусмотрена. Метод представляет собой качественную оценку и не требует использования метода точной оценки количественной переменной.

УДК 661.715.7:543.06:006.354 МКС 75.080.15 Ключевые слова: углеводороды ароматические бензольного ряда, метод определения реакции водной вытяжки

| Заместитель председателя МТК 031 | В.П. Коваленко |
| --- | --- |
| Ответственный секретарь МТК 031 | Л.О. Перегородиева |