МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДАННЫХ

О ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТАХ И СВОЙСТВАХ

ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

УДК 536.71

# СТАНДАРТНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

ПРОПИЛЦИКЛОГЕКСАН. ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ПЛОТНОСТЬ, ТЕПЛОЕМКОСТЬ, ЭНТАЛЬПИЯ, ЭНТРОПИЯ, СКОРОСТЬ ЗВУКА, КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ) В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ ТРОЙНОЙ ТОЧКИ ДО 700 К ПРИ ДАВЛЕНИЯХ ДО 100 МПА

ССД СНГ 409-2026 (ГСССД 409 – 2022)

(ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ, ШИФР ТЕМЫ: RU.3.ХХХ-2026)

Москва – 2026

РАЗРАБОТАНЫ	Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 180 «Межгосударственная служба стандартных справочных данных»

ВНЕСЕНЫ	Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

АВТОРЫ	д.т.н. Б.А. Григорьев, д.т.н. А.А. Герасимов, д.т.н. И.С. Александров

СОГЛАСОВАНЫ	С национальными органами по стандартизации стран СНГ

РЕКОМЕНДОВАНЫ Научно-технической комиссией по метрологии Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

ПРИНЯТЫ	Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 		2026 г., № 		–2026)

УДК 536.71

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДАННЫХ

О ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТАХ И СВОЙСТВАХ

ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

| Стандартные справочные данные |  |
| --- | --- |
| Пропилциклогексан. Теплофизические свойства (плотность, теплоемкость, энтальпия, энтропия, скорость звука, коэффициент теплопроводности) в диапазоне температуры от тройной точки до 700 К при давлениях до 100 МПа | ГСССД 409 – 2026 |
| Standard Reference Data |  |
| Propylcyclohexane. Thermophysical properties (density, heat capacity, enthalpy, entropy, speed of sound, thermal conductivity coefficient) over a temperature range from the triple point to 700 К with pressures up to 100 MPa | GSSSD 409 – 2026 |

Содержание

| 1 | Термодинамические свойства | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Коэффициенты теплопроводности | 9 |
|  | Приложение А Методика разработки уравнения состояния | 12 |
|  | Приложение Б Анализ результатов и оценка точности табличных значений ТФС | 19 |
|  | Приложение В Таблицы теплофизических свойств и поля неопределенности пропилциклогексана | 24 |
| Библиография |  | 50 |

- Термодинамические свойства

Стандартные справочные данные о термодинамических свойствах пропилциклогексана рассчитаны по фундаментальному уравнения состояния (ФУС), описывающему свободную энергию Гельмгольца a(ρ,T)a(ρ,T) в зависимости от температуры Т и плотности ρ. Безразмерная свободная энергия Гельмгольца α(δ,τ) представлена в виде суммы идеально-газовой части αо(δ,τ) и избыточной части αr(δ,τ) уравнением (1)

.                       (1)

В свою очередь избыточная часть свободной энергии Гельмгольца представлена в виде разложения в ряд по степеням приведенной температуры τ и приведенной плотности δ с полиномиальными и экспоненциальными членами. После оптимизации формы уравнение содержит 6 полиномиальных и 5 экспоненциальных членов. При этом в процессе разработки уравнения состояния оптимизировалась форма ФУС (2)

,                 (2)

где δ = ρ/ρс; τ = Тс/Т; ρс, Тс – параметры приведения, в качестве которых приняты критические значения. В частности для пропилциклогексана: ρс= 2,06 кмоль/м3, Тс = 630,8 К.

Определение коэффициентов ФУС производилось по алгоритму, реализующему метод случайного поиска с возвратом при неудачном шаге [1].

Минимизируемый функционал содержал как слагаемые, ответственные за точность аппроксимации результатов измерений разнородных данных о термодинамических свойствах, так и различные ограничения, накладываемые в виде неравенств на термодинамическую поверхность. Основными видами ограничений являлись: критические условия, правило Максвелла, контроль кривизны идеальных кривых, положительность теплоемкости, правило прямолинейного диаметра, контролирование знаков производных различных термодинамических величин и т.д. Эти ограничения обеспечивают «физическую» форму поверхности состояния и улучшают экстраполяционные возможности уравнения.

Безразмерная идеально-газовая часть свободной энергии Гельмгольца определяется по соотношению

,                  (3)

где δ0 = ρ0/ρс; τ0 = Тс/Т0; Т0, р0 – вспомогательная опорная точка (Т0 = 298,15 К; р0 = 101325 Па); ρ0 – плотность идеального газа при температуре Т0 и давлении р0; h00, s00 – соответственно энтальпия и энтропия в идеально-газовом состоянии при температуре Т0.

Для расчета функции α0 необходимы данные об изобарной теплоемкости в состоянии идеального газа Cp0. Были приняты значения, полученные в Термодинамическом Исследовательском Центре [2] и аппроксимированы уравнением (4)

cp0=c0Tc1+k=13kukT2expukTexpukT-12 .                        (4)

Значения коэффициентов уравнения (4) представлены в таблице 1.

Таблица 1  Коэффициенты уравнения (4)

| с0 | 9,29427 | c1 | 0,385871 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1 | 1,37051 | u1 | 173295 |
| v2 | 106,426 | u2 | 561,14 |
| v3 | 313,713 | u3 | 1919,52 |

Коэффициенты и показатели степени при температуре и плотности оптимизированного уравнения (2) представлены в таблице 2. Более подробно процедура построения ФУС описана в Приложении А.

Таблица 2  Коэффициенты и показатели степени ФУС (2) пропилциклогексана

| i | nk | tk | dk | pk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1019764420406*101 | 0,2 | 1 | - |
| 2 | -0,2586638538074*101 | 1,2 | 1 | - |
| 3 | 0,6291802757331 | 1,8 | 1 | - |
| 4 | -0,2381653350393 | 1,5 | 2 | - |
| 5 | 0,1213674026649 | 0,3 | 3 | - |
| 6 | 0,3238210722341*10-3 | 0,9 | 7 | - |
| 7 | 0,6277386514206 | 1,4 | 2 | 1 |
| 8 | -0,1296130708734*10-1 | 2,2 | 5 | 1 |
| 9 | -0,6043857164847 | 3,7 | 1 | 2 |
| 10 | -0,1596439635390 | 4,2 | 4 | 2 |
| 11 | 0,2239982397590 | 2,4 | 1 | 1 |

Термодинамические свойства рассчитаны по соотношениям:

плотность

,		  	                     (5)

энтальпия h

,			                      (6)

энтропия s

,			                      (7)

изохорная теплоемкость cv

,			                       (8)

изобарная теплоемкость cp

(9)

скорость звука w

,	                     (10)

где нижний индекс при α показывает частную производную по соответствующей переменной.

За термодинамическое начало отсчета при составлении таблиц термодинамических свойств пропилциклогексана принято состояние насыщенной жидкой фазы при температуре T0 = 298,15 K, тогда h0 =0 кДж∙кг-1, s0 = 0 кДж∙кг-1∙К-1.

Таблицы термодинамических свойств пропилциклогексана рассчитаны по ФУС (1) – (3) в диапазоне температуры от тройной точки (Tt = 178,2 К) до 700 К при давлениях до 100 МПа. Свойства в однофазной области представлены в таблице В.1, свойства на линии насыщения – в таблице В.2. Линия плавления описана эмпирическим уравнением Симона – Глатцеля

,			                      (11)

где р* = 553,3 МПа; с = 2,13. Расчеты по уравнению (11) носят оценочный характер, так как значения коэффициентов получены по соотношениям подобия, представленным в [4].

Величина неопределенности расчетных значений термодинамических свойств оценена в результате сравнения с наиболее надежными экспериментальными данными, а также, ввиду отсутствия данных в некоторых областях параметров состояния, с расчетными значениями, полученными по различным верифицированным прогнозным методикам. При этом расчетные значения не включались в обработку. Представленные в таблице 3 оценки даны для жидкой фазы: Т<Tc, ρ> 1,3ρc, для газовой фазы: T<Tc, ρ<0,7ρc, для сверхкритического флюида: T>Tc, исключая критическую область: Ts≤T≤ 1,05Tc, 0,7ρc≤ρ≤ 1,3ρc.

Более подробные сведения о результатах сравнения расчетных данных со всеми имеющимися экспериментальными данными и поля неопределенности представлены в Приложениях Б и В.

Таблица 3 – Оценки неопределенности расчетных значений термодинамических свойств пропилциклогексана

| Свойство | Неопределенность, %, в области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жидкость | Газ | Сверхкритический флюид |
| pv |  | 0,2 – 1,0 |  |
| ρl | 0,1 – 0,5 |  |  |
| p,ρ,T | 0,1 – 0,5 | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,0 |
| Cp | 0,5 – 1,5 |  |  |
| W | 0,2 – 0,8 | - | - |

- Коэффициент теплопроводности

Табличные значения коэффициента теплопроводности рассчитаны по эмпирическому уравнению, разработанному на основе наиболее надежных экспериментальных данных.

Для описания теплопроводности использовалась форма уравнения, предложенная Леммоном и Якобсеном [5], которая имеет вид

,                                            (12)

где λo(T) – теплопроводность разреженного газа при нулевой плотности; λr(δ,τ) – избыточная теплопроводность; δ = ρ/ρr;  = Tr/T; ρr, Tr– опорные значения плотности и температуры (принимают критические значения: Тс = 630,8 К; ρс = 2,06 кмоль/м3).

Теплопроводность разреженного газа, в свою очередь, определяется как

,                                  (13)

где ηo(T) – вязкость разреженного газа при нулевой плотности, мкПа∙с.

Вязкость разреженного газа ηo(T)

(14)

Для интеграла столкновений предлагается использовать формулу Нойфилда [3]

,           (15)

где: T* – приведенная температура T* =  kBТ/ε; m – масса киломоля (m = 126,239 кг/кмоль); Т – температура, К; σ – линейный масштабный параметр потенциала Леннарда – Джонса, нм; ε/kB– энергетический масштабный параметр, К; S*η– приведенный эффективный интеграл столкновений.

Масштабные параметры потенциала взаимодействия определялись по методу Чанга с соавторами [6]:

и                               (16)

Избыточная теплопроводность аппроксимирована уравнением

.                                    (17)

Поиск коэффициентов и показателей степени при температуре и плотности уравнений (13) и (17) осуществлялся методом случайного поиска с возвратом при неудачном шаге [1]. Также вводились ограничения, обеспечивающие «правильный» знак производных.  Коэффициенты и показатели степени уравнений (13) и (17) представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Коэффициенты и показатели степени уравнений (13) - (17)

| i | Ni | ti | di | li |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,9922268322*102 | - | - | - |
| 2 | 0,211934742*101 | -0,4834 | - | - |
| 3 | -0,4946406336*102 | 0,6603 | - | - |
| 4 | -0,194561841904 | 1,43864 | 1 | - |
| 5 | 0,112395877455*102 | 0,0042 | 5 | - |
| 6 | -0,134339251059*102 | 0,39511 | 7 | 1 |
| 7 | -0,317365562723*102 | 1,0725 | 8 | 2 |
| 8 | 0,343606166398*102 | 1,36893 | 8 | 2 |

Средняя ошибка описания экспериментальных данных уравнениями (13) – (17) составляет 1,5 – 2,0 % в жидкой фазе и 3,0 – 4,0 % в газовой и сверхкритической области уравнения (13) – (17) не учитывают критическую аномалию теплопроводности, которая экспериментально не исследована для пропилциклогексана. Рассчитанные значения коэффициента теплопроводности в однофазной области представлены в таблице В.1 и на линии насыщения – в таблице В.2.

Более подробные сведения о результатах сравнения расчетных данных со всеми имеющимися экспериментальными данными о теплопроводности пропилциклогексана, а также поля неопределенности представлены в Приложениях Б и В.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Методика разработки уравнения состояния

При разработке ФУС (2) использовались разнородные экспериментальные данные о термодинамических свойствах пропилциклогексана – p,v,Т-данные, упругость насыщенных паров pv, плотность насыщенной жидкой ρl и газовой фазы ρv, теплоемкость насыщенной конденсированной фазы cs и изобарная cp теплоемкости, энтальпия h, скорость распространения звука w.

В минимизируемый функционал включалось несколько слагаемых, каждое из которых ответственно за определенную категорию обрабатываемых термодинамических величин:

,	             (А1)

где ni – коэффициенты ФУС, ap,i- слагаемые ФУС, определяемые по (2), - вес опытной точки, a0– экспериментальное значение термодинамического свойства.

В данном случае функциональная связь задавалась уравнением

,				             (А2)

а коэффициенты n определялись посредством оптимизационного алгоритма, описанного ниже. Для расшифровки правой части формулы (А1) использовались известные дифференциальные соотношения термодинамики (6) – (11). Кроме включения в обработку экспериментальных данных о различных термодинамических свойствах пропилциклогексана, также применялась система ограничений, накладываемых в виде неравенств на термодинамическую поверхность. Основными видами ограничений являлись: критические условия, правило Максвелла, контроль кривизны идеальных кривых, положительность теплоемкостей, правило прямолинейного диаметра, контролирование знаков производных различных термодинамических величин и т.д. Эти  ограничения обеспечивают «физическую» форму поверхности состояния и улучшают экстраполяционные  возможности уравнения.

При разработке ФУС (2) для пропилциклогексана была применена модификация метода случайного поиска с возвратом при неудачном шаге. Алгоритм модифицирован введением элементов детерминированного поиска  на шаге корректировки величины шага поиска и выбора направления.

В рассматриваемом алгоритме используется аддитивный критерий оптимальности – минимизируемый функционал (А1), который образуется путем сложения выходных параметров, преобразованных к безразмерным слагаемым. Это осуществляется с помощью введения нормирующих множителей - весовых коэффициентов. Нормирование необходимо для объединения нескольких выходных параметров – термодинамических свойств, имеющих в общем случае различную физическую размерность. Минимизируемый функционал содержит слагаемые, ответственные за точность аппроксимации результатов измерений разнородных данных о термодинамических свойствах, а также различные ограничения, накладываемые в виде неравенств на термодинамическую поверхность и представлен следующей зависимостью:

(А3)

где: W-весовой коэффициент для каждой опытной точки,  F- функция, используемая для минимизации отклонений. Например, для изохорной теплоемкости данная функция определяется как:

(А4)

Квадратичные функции для других термодинамических свойств имеют аналогичный вид. Fо – функция, учитывающая различные ограничения на область изменения переменных.

Весовой коэффициент W для каждой выбранной опытной точки назначался индивидуально с учетом типа данных, области состояний и требуемой точности. Типичное значение W для p,ρ,T- данных и давления насыщенных паров составляет 1, для теплоемкости – 0,5, для скорости звука - 1.

Как видно из соотношения (А3) ограничения входят в виде дополнительных слагаемых в минимизируемый функционал. Например, для контроля знака производной какой-либо термодинамической величины численно вычисляется производная на основе расчетных значений по уравнению состояния, сохраненных на последних итерациях. После этого вычисленное значение производной по соответствующему свойству в безразмерном виде с соответствующим весовым коэффициентом включается в квадратичный функционал со знаком противоположным заданному. Замена знака на противоположный осуществляется  для того, чтобы при правильном знаке производной это ограничение не влияло на функционал (А3).

Ограничения не влияют на критерий оптимальности  до тех пор, пока параметры находятся в области допустимых значений. Стоит изменить параметр таким образом, что он пересечет границу, движение по траектории минимизации немедленно прекращается. Эта процедура продолжается плоть до возвращения параметров в область допустимых значений. Блок-схема алгоритма представлена на рисунке А1.

На шаге 1 задается количество итераций, задается точность, с которой ищется минимум и начальное приближение.

На шаге 2 осуществляется вычисление функционала в новой точке пространства поиска и добавление ограничений (шаг 2А). Это осуществляется изменением начальных значений переменных в соответствии с заданным шагом поиска по следующей итерационной формуле

(А5)

где [xk] – массив начальных значений переменных, [xk+1] – массив значений переменных на новой итерации, λк - шаг поиска на k-ой итерации.

Рисунок А1 – Блок-схема алгоритма определения коэффициентов и степеней уравнения состояния методом случайного поиска с возвратом при неудачном шаге

После этого вычисляется значение функционала (А3) в новой точке пространства поиска S(xk+1). В качестве начальных значений переменных могут выступать коэффициенты уравнения состояния, либо коэффициенты и показатели степени при температуре и плотности одновременно. Величина шага поиска возвращается генератором случайных чисел и может варьироваться в диапазоне 10-1<λ<10-7.

На шаге 3 производится сравнение значений минимизируемого функционала на текущей и предыдущей итерациях. Если S(xk+1) <S(xk), то осуществляется переход к шагу 4. В противном случае на шаге 3А запускается счетчик неудачных попыток и так же осуществляется переход к шагу 4. Если предельное количество неудачных попыток достигло максимума, то осуществляется выход из программы. Негативные шаги необходимы для того, чтобы избежать ловушки локального оптимума.

На шаге 4 информация о поведении минимизируемого функционала, накопленная в процессе поиска, используется для дробления шага поиска

,                                                    (А6)

где α находится в диапазоне (-1, 1) – коэффициент уменьшения шага (свободный параметр метода).

Параметр α в процессе дробления шага поиска изменяется следующим образом. При сравнении предыдущего и текущего значений функционала, алгоритм выбирает направление поиска и в соответствии с этим направлением определяет первоначальное значение коэффициента α

(А7)

то есть принимается решение об увеличении, либо об уменьшении шага поиска. После присваивания коэффициенту α соответствующих значений по условию (А7) вычисляется новое значение функционала Sk+1. Далее осуществляется дробление шага поиска изменением  коэффициента α исходя из следующих условий

(А8)

Если ни одно из группы условий (А8) не выполняется, то для определения нового значения α строится интерполяционная парабола на основе значений минимизируемого функционала S и коэффициента α на последних трех итерациях. Для этого используются следующие соотношения:

,              (А9)

,                             (А10)

где a и b - коэффициенты параболического уравнения. Тогда новое значение коэффициента α определяется как

.                                             (А11)

Далее после вычисления нового значение функционала в соответствии с новым значением  коэффициента уменьшения шага, сохраняются три наилучших значения функционала S и коэффициента α и алгоритм переходит к шагу 5.

На шаге 5 проверяются условия останова. Программа завершает свою работу, если достигнуто максимальное значение неудачных попыток минимизировать функцию или достигнута требуемая точность решения

,                                         (А12)

где εS – константа, определяющая требуемую точность решения по S.

Если ни одно из условий останова не выполнено, то осуществляется переход к шагу 6, на котором переопределяются границы поиска в соответствии с новыми значениями переменных, предыдущему значению функционала присваивается текущее значение, и алгоритм переходит к следующей итерации.

Таким образом, осуществляется цикл поиска глобального оптимума для разрабатываемого уравнения с учетом заданного количества итераций.

Кроме определения коэффициентов и степеней уравнений состояния, посредством вышеописанного алгоритма определено оптимальное количество слагаемых уравнения, удалением тех из них, которые вносят минимальный вклад. Это осуществляется поочередным приравниванием каждого слагаемого уравнения нулю и вычислением функционала.

Эта циклическая процедура повторяется на каждой итерации. После анализа вкладов каждого из слагаемых в уравнение осуществляется удаление слагаемого, которому соответствует минимальное значение минимизируемого функционала. После чего повторяется процедура оптимизации, описанная выше. Удаление малозначимых и коррелирующих между собой слагаемых уравнения состояния не сказывается на точности уравнения и существенно улучшает его.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Анализ результатов и оценка точности табличных значений ТФС

Б.1 Термодинамические свойства

В таблице Б.1 представлены результаты сравнения разнородных экспериментальных данных о термодинамических свойствах пропилциклогексана с расчетами по фундаментальному уравнению состояния. Значения температуры, измеренные по разным температурным шкалам, пересчитаны на Международную температурную шкалу 1990 г. (МТШ-90).

Сравнения разработанного уравнения состояния с имеющимися экспериментальными данными представлено в таблице Б.1. В настоящей работе собраны экспериментальные данные о термодинамических свойствах пропилциклогексана. P,V,T-зависимость исследована в жидкой фазе. За основу при разработке уравнения состояния принимались данные Лаесека [8]. В [8] плотность исследовалась в жидкой фазе в диапазоне параметров 270-470 К и 0,1-40 МПа. Погрешность измерения составляет 0,11 %, а при высоких параметрах свыше 100 МПа и 450 К варьируется от 0,11 % до 0,22 %. Как видно из таблицы Б.1 указанные данные описываются с отклонением, не превышающим 0,14 %. Расчетные данные [7] описываются с отклонением 0,48 %.

Давление насыщенных паров пропилциклогексана исследовалось, в основном, зарубежными авторами в узком диапазоне температур. Исключение составляют данные Мокбела [10], где нижний температурный предел исследования составил 233 К. В [10] погрешность измерения оценивается авторами в 0,2% при давлениях свыше 1 кПа и 1,0% при более низких давлениях. Указанные данные использовались как опорные при разработке уравнения состояния. Кроме этого, в обработку включались также данные [11].

Для плотности насыщенной жидкой фазы имелись немногочисленные данные зарубежных авторов. При этом имелся недостаток данных в окрестности тройной точки. За основу были приняты данные Прака [14], как наиболее широкодиапазонные.

Изобарная теплоёмкость исследовалась только при атмосферном давлении. Исследования проводились калориметрическим методом в работе Финка [12]. Погрешность измерения в данных работах составляла ~ 0,4%. Как видно из таблицы Б.1 указанные данные описываются с отклонениями близкими к экспериментальной погрешности.

Экспериментальные исследования скорости звука также немногочисленны [8] и, в основном, выполнены при атмосферном давлении. Как видно из таблицы Б.1 точность описания скорости звука новым уравнением состояния близка к экспериментальной погрешности и составляет 0,166 %.

Таблица Б.1 – Результаты сравнения данных о термодинамических свойствах пропилциклогексана со значениями, рассчитанными по ФУС (1) – (3)

| Год | Первый автор, источник |  | Точки |  | Интервал по температуре и давлению |  | Среднее относительное отклонение (СОО), % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Т, К | р, МПа | жид. | газ | крит. |  |
| P,V,T – данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | Лаесек [8] |  | 162 |  | 270-470 | 0,1-40 | 0,134 |  |  |  |
| 2000 | Френкель [7] |  | 4 |  | 323-383 | 30 | 0,478 |  |  |  |
| Давление насыщенных паров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1945 | Виллингхэм [9] | 20 |  | 345-430 |  |  |  | 0,166 |  |  |
| 1949 | Форциатти [11] | 20 |  | 346-431 |  |  |  | 0,140 |  |  |
| 1995 | Мокбел [10] | 24 |  | 233-452 |  |  |  | 0,940 |  |  |
| Энтальпия испарения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | Френкель [7] | 2 |  | 298 |  |  |  | 0,444 |  |  |
| Плотность насыщенной жидкой фазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | Прак [14] | 8 |  | 293-363 |  |  | 0,150 |  |  |  |
| 1944 | Гаррет [13] | 8 |  | 280-310 |  |  | 0,205 |  |  |  |
| Теплоемкость по линии насыщения Сs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965 | Финк [12] | 47 |  | 188-380 |  |  | 0,544 |  |  |  |
| Скорость звука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | Лаесек [8] | 8 |  | 278-343 |  | 0,101 | 0,166 |  |  |  |

На рисунках Б.1 – Б.4 показаны поверхности состояния основных термодинамических свойств, построенные по фундаментальному УС. Вид поверхностей свидетельствует о хороших интерполяционных и экстраполяционных свойствах разработанного ФУС.

| Давление, МПа |  |
| --- | --- |
|  | Объем, м3/кг |

Рисунок Б.1 – p – V – диаграмма пропилциклогексана

| Теплоемкость, кДж/(кг*К) |  |
| --- | --- |
|  | Температура, К |

Рисунок Б.2 – Диаграмма изобарная теплоемкость – температура пропилциклогексана

| Скорость звука, м/с |  |
| --- | --- |
|  | Температура, К |

Рисунок Б.3 – Диаграмма скорость звука – температура пропилциклогексана

Рисунок Б.4 – Поведение идеальных кривых пропилциклогексана

Б.2 Теплопроводность

Основу обрабатываемого массива экспериментальных данных составили данные Перкинса с соавторами [15]. В [15] измерения проводились в диапазоне температур 300-600 К и давлений 0,1-50 МПа методом нагретой платиновой нити с погрешностью, заявленной авторами, в 1%.  Данные [15] описываются новым уравнением с погрешностью 1,5 – 2,0 % в жидкой фазе и 3,0 – 4,0 % в газовой и сверхкритической области.  На рисунке Б.5 представлена диаграмма “теплопроводность – температура” для пропилциклогексана, рассчитанная по уравнениям (13) – (18).

| Теплопроводность, мВт/(м*К) |  |
| --- | --- |
|  | Температура, К |

Рисунок Б.5 – Диаграмма состояния «теплопроводность – температура» для пропилциклогексана.

Таким образом, на основе сформированного массива данных было разработано новое эмпирическое уравнение для расчета коэффициента теплопроводности исследуемого нафтена - пропилциклогексана. Предлагаемое уравнение является новым и оригинальным, а также экспериментально обоснованным.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблицы теплофизических свойств и поля неопределенности пропилциклогексана

Таблица В.1 – Теплофизические свойства пропилциклогексана в однофазной области

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| p=0,1 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 180,00 | 882,37 | -200,76 | -0,84890 | 1,0441 | 1,4845 | 1913,8 | 132,22 |
| 190,00 | 873,86 | -185,73 | -0,76762 | 1,0927 | 1,5225 | 1841,8 | 130,45 |
| 200,00 | 865,51 | -170,32 | -0,68859 | 1,1384 | 1,5591 | 1775,7 | 128,51 |
| 210,00 | 857,31 | -154,55 | -0,61165 | 1,1820 | 1,5948 | 1714,2 | 126,47 |
| 220,00 | 849,22 | -138,42 | -0,53664 | 1,2240 | 1,6301 | 1656,6 | 124,34 |
| 230,00 | 841,22 | -121,95 | -0,46340 | 1,2651 | 1,6654 | 1602,2 | 122,18 |
| 240,00 | 833,31 | -105,11 | -0,39177 | 1,3056 | 1,7009 | 1550,4 | 119,99 |
| 250,00 | 825,47 | -87,926 | -0,32161 | 1,3458 | 1,7370 | 1501,0 | 117,81 |
| 260,00 | 817,68 | -70,373 | -0,25277 | 1,3861 | 1,7738 | 1453,6 | 115,65 |
| 270,00 | 809,93 | -52,448 | -0,18513 | 1,4266 | 1,8114 | 1407,9 | 113,51 |
| 280,00 | 802,20 | -34,142 | -0,11855 | 1,4676 | 1,8500 | 1363,8 | 111,42 |
| 290,00 | 794,49 | -15,445 | -0,052948 | 1,5090 | 1,8896 | 1321,0 | 109,38 |
| 300,00 | 786,78 | 3,6531 | 0,011793 | 1,5509 | 1,9302 | 1279,5 | 107,40 |
| 310,00 | 779,06 | 23,162 | 0,075758 | 1,5934 | 1,9718 | 1239,1 | 105,48 |
| 320,00 | 771,32 | 43,092 | 0,13903 | 1,6364 | 2,0143 | 1199,6 | 103,62 |
| 330,00 | 763,55 | 63,451 | 0,20167 | 1,6799 | 2,0577 | 1161,0 | 101,83 |
| 340,00 | 755,74 | 84,249 | 0,26376 | 1,7238 | 2,1020 | 1123,2 | 100,11 |
| 350,00 | 747,87 | 105,49 | 0,32534 | 1,7681 | 2,1470 | 1086,1 | 98,459 |
| 360,00 | 739,94 | 127,19 | 0,38646 | 1,8126 | 2,1928 | 1049,6 | 96,877 |
| 370,00 | 731,93 | 149,35 | 0,44717 | 1,8573 | 2,2391 | 1013,7 | 95,363 |
| 380,00 | 723,83 | 171,98 | 0,50751 | 1,9022 | 2,2860 | 978,20 | 93,916 |
| 390,00 | 715,62 | 195,07 | 0,56750 | 1,9471 | 2,3334 | 943,15 | 92,535 |
| 400,00 | 707,29 | 218,64 | 0,62718 | 1,9920 | 2,3812 | 908,43 | 91,215 |
| 410,00 | 698,82 | 242,70 | 0,68657 | 2,0368 | 2,4294 | 873,99 | 89,955 |
| 420,00 | 690,19 | 267,24 | 0,74569 | 2,0814 | 2,4781 | 839,74 | 88,750 |
| 430,00 | 3,7270 | 582,13 | 1,4796 | 2,0361 | 2,1244 | 162,61 | 22,283 |
| 440,00 | 3,6246 | 603,59 | 1,5289 | 2,0800 | 2,1659 | 165,18 | 23,562 |
| 450,00 | 3,5289 | 625,45 | 1,5781 | 2,1237 | 2,2075 | 167,65 | 24,864 |
| 460,00 | 3,4391 | 647,74 | 1,6270 | 2,1672 | 2,2492 | 170,04 | 26,188 |
| 470,00 | 3,3546 | 670,44 | 1,6759 | 2,2103 | 2,2908 | 172,37 | 27,533 |
| 480,00 | 3,2749 | 693,55 | 1,7245 | 2,2530 | 2,3322 | 174,62 | 28,900 |
| 490,00 | 3,1995 | 717,08 | 1,7730 | 2,2952 | 2,3733 | 176,83 | 30,288 |
| 500,00 | 3,1279 | 741,02 | 1,8214 | 2,3370 | 2,4139 | 178,97 | 31,696 |
| 510,00 | 3,0600 | 765,36 | 1,8696 | 2,3781 | 2,4542 | 181,08 | 33,124 |
| 520,00 | 2,9952 | 790,10 | 1,9176 | 2,4187 | 2,4939 | 183,13 | 34,573 |
| 530,00 | 2,9335 | 815,23 | 1,9655 | 2,4586 | 2,5331 | 185,15 | 36,041 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 540,00 | 2,8745 | 840,76 | 2,0132 | 2,4979 | 2,5718 | 187,13 | 37,529 |
| 550,00 | 2,8181 | 866,67 | 2,0608 | 2,5365 | 2,6098 | 189,08 | 39,035 |
| 560,00 | 2,7641 | 892,95 | 2,1081 | 2,5744 | 2,6472 | 190,99 | 40,561 |
| 570,00 | 2,7122 | 919,61 | 2,1553 | 2,6116 | 2,6840 | 192,88 | 42,105 |
| 580,00 | 2,6625 | 946,63 | 2,2023 | 2,6482 | 2,7201 | 194,74 | 43,667 |
| 590,00 | 2,6146 | 974,01 | 2,2491 | 2,6840 | 2,7555 | 196,57 | 45,247 |
| 600,00 | 2,5686 | 1001,7 | 2,2957 | 2,7191 | 2,7903 | 198,37 | 46,845 |
| 610,00 | 2,5242 | 1029,8 | 2,3421 | 2,7536 | 2,8244 | 200,16 | 48,461 |
| 620,00 | 2,4815 | 1058,2 | 2,3883 | 2,7873 | 2,8579 | 201,92 | 50,093 |
| 630,00 | 2,4402 | 1087,0 | 2,4343 | 2,8204 | 2,8907 | 203,66 | 51,743 |
| 640,00 | 2,4004 | 1116,0 | 2,4801 | 2,8528 | 2,9228 | 205,38 | 53,410 |
| 650,00 | 2,3619 | 1145,4 | 2,5256 | 2,8845 | 2,9543 | 207,08 | 55,094 |
| 660,00 | 2,3247 | 1175,1 | 2,5710 | 2,9155 | 2,9851 | 208,76 | 56,794 |
| 670,00 | 2,2887 | 1205,1 | 2,6161 | 2,9459 | 3,0153 | 210,42 | 58,511 |
| 680,00 | 2,2538 | 1235,4 | 2,6610 | 2,9756 | 3,0448 | 212,07 | 60,243 |
| 690,00 | 2,2201 | 1266,0 | 2,7056 | 3,0047 | 3,0738 | 213,70 | 61,992 |
| 700,00 | 2,1873 | 1296,9 | 2,7501 | 3,0332 | 3,1021 | 215,32 | 63,756 |
| p=0,5 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 180,00 | 882,52 | -200,39 | -0,84935 | 1,0444 | 1,4845 | 1915,3 | 132,39 |
| 190,00 | 874,02 | -185,35 | -0,76806 | 1,0930 | 1,5225 | 1843,4 | 130,62 |
| 200,00 | 865,69 | -169,95 | -0,68903 | 1,1387 | 1,5591 | 1777,3 | 128,69 |
| 210,00 | 857,49 | -154,18 | -0,61209 | 1,1822 | 1,5948 | 1715,9 | 126,64 |
| 220,00 | 849,41 | -138,05 | -0,53709 | 1,2243 | 1,6301 | 1658,4 | 124,51 |
| 230,00 | 841,43 | -121,57 | -0,46385 | 1,2653 | 1,6653 | 1604,0 | 122,35 |
| 240,00 | 833,53 | -104,74 | -0,39223 | 1,3058 | 1,7008 | 1552,4 | 120,16 |
| 250,00 | 825,70 | -87,556 | -0,32207 | 1,3460 | 1,7368 | 1503,0 | 117,98 |
| 260,00 | 817,92 | -70,005 | -0,25323 | 1,3863 | 1,7736 | 1455,7 | 115,82 |
| 270,00 | 810,18 | -52,081 | -0,18560 | 1,4268 | 1,8112 | 1410,1 | 113,68 |
| 280,00 | 802,47 | -33,777 | -0,11903 | 1,4678 | 1,8498 | 1366,0 | 111,59 |
| 290,00 | 794,77 | -15,083 | -0,053436 | 1,5092 | 1,8893 | 1323,3 | 109,55 |
| 300,00 | 787,08 | 4,0122 | 0,011295 | 1,5511 | 1,9299 | 1281,9 | 107,57 |
| 310,00 | 779,38 | 23,518 | 0,075250 | 1,5936 | 1,9714 | 1241,5 | 105,64 |
| 320,00 | 771,66 | 43,444 | 0,13851 | 1,6366 | 2,0139 | 1202,2 | 103,79 |
| 330,00 | 763,91 | 63,799 | 0,20114 | 1,6801 | 2,0573 | 1163,7 | 101,99 |
| 340,00 | 756,12 | 84,592 | 0,26321 | 1,7240 | 2,1015 | 1126,0 | 100,27 |
| 350,00 | 748,28 | 105,83 | 0,32478 | 1,7682 | 2,1465 | 1089,0 | 98,618 |
| 360,00 | 740,38 | 127,52 | 0,38588 | 1,8128 | 2,1921 | 1052,7 | 97,034 |
| 370,00 | 732,40 | 149,68 | 0,44657 | 1,8575 | 2,2384 | 1016,9 | 95,519 |
| 380,00 | 724,33 | 172,29 | 0,50689 | 1,9023 | 2,2851 | 981,56 | 94,070 |
| 390,00 | 716,16 | 195,38 | 0,56685 | 1,9472 | 2,3324 | 946,68 | 92,687 |
| 400,00 | 707,87 | 218,94 | 0,62651 | 1,9921 | 2,3801 | 912,15 | 91,366 |
| 410,00 | 699,44 | 242,98 | 0,68587 | 2,0369 | 2,4282 | 877,91 | 90,104 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 420,00 | 690,87 | 267,51 | 0,74496 | 2,0815 | 2,4767 | 843,88 | 88,898 |
| 430,00 | 682,11 | 292,52 | 0,80381 | 2,1259 | 2,5256 | 810,00 | 87,743 |
| 440,00 | 673,16 | 318,02 | 0,86244 | 2,1700 | 2,5749 | 776,20 | 86,634 |
| 450,00 | 663,98 | 344,02 | 0,92086 | 2,2138 | 2,6246 | 742,39 | 85,565 |
| 460,00 | 654,54 | 370,51 | 0,97910 | 2,2573 | 2,6749 | 708,49 | 84,530 |
| 470,00 | 644,80 | 397,52 | 1,0372 | 2,3004 | 2,7259 | 674,41 | 83,521 |
| 480,00 | 634,72 | 425,04 | 1,0951 | 2,3431 | 2,7779 | 640,03 | 82,530 |
| 490,00 | 624,22 | 453,08 | 1,1529 | 2,3854 | 2,8311 | 605,24 | 81,545 |
| 500,00 | 613,26 | 481,66 | 1,2107 | 2,4273 | 2,8860 | 569,87 | 80,555 |
| 510,00 | 17,594 | 749,57 | 1,7402 | 2,4210 | 2,5715 | 157,46 | 33,110 |
| 520,00 | 17,001 | 775,41 | 1,7904 | 2,4571 | 2,5971 | 161,43 | 34,559 |
| 530,00 | 16,466 | 801,52 | 1,8401 | 2,4931 | 2,6246 | 165,12 | 36,028 |
| 540,00 | 15,979 | 827,91 | 1,8894 | 2,5290 | 2,6534 | 168,58 | 37,516 |
| 550,00 | 15,532 | 854,59 | 1,9384 | 2,5646 | 2,6831 | 171,84 | 39,024 |
| 560,00 | 15,119 | 881,57 | 1,9870 | 2,5999 | 2,7134 | 174,93 | 40,550 |
| 570,00 | 14,735 | 908,86 | 2,0353 | 2,6348 | 2,7441 | 177,87 | 42,094 |
| 580,00 | 14,377 | 936,45 | 2,0833 | 2,6693 | 2,7748 | 180,68 | 43,657 |
| 590,00 | 14,042 | 964,35 | 2,1310 | 2,7033 | 2,8056 | 183,38 | 45,238 |
| 600,00 | 13,727 | 992,56 | 2,1784 | 2,7369 | 2,8362 | 185,98 | 46,836 |
| 610,00 | 13,430 | 1021,1 | 2,2255 | 2,7698 | 2,8667 | 188,49 | 48,452 |
| 620,00 | 13,149 | 1049,9 | 2,2724 | 2,8023 | 2,8969 | 190,92 | 50,085 |
| 630,00 | 12,883 | 1079,0 | 2,3190 | 2,8342 | 2,9268 | 193,27 | 51,736 |
| 640,00 | 12,629 | 1108,4 | 2,3653 | 2,8655 | 2,9563 | 195,56 | 53,403 |
| 650,00 | 12,388 | 1138,1 | 2,4114 | 2,8962 | 2,9854 | 197,78 | 55,087 |
| 660,00 | 12,158 | 1168,1 | 2,4572 | 2,9264 | 3,0141 | 199,95 | 56,787 |
| 670,00 | 11,938 | 1198,4 | 2,5027 | 2,9559 | 3,0424 | 202,07 | 58,504 |
| 680,00 | 11,727 | 1229,0 | 2,5480 | 2,9850 | 3,0702 | 204,15 | 60,237 |
| 690,00 | 11,525 | 1259,8 | 2,5930 | 3,0134 | 3,0975 | 206,18 | 61,986 |
| 700,00 | 11,331 | 1290,9 | 2,6378 | 3,0413 | 3,1244 | 208,16 | 63,750 |
| p=1,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 180,00 | 882,72 | -199,92 | -0,84990 | 1,0447 | 1,4846 | 1917,2 | 132,60 |
| 190,00 | 874,23 | -184,89 | -0,76861 | 1,0933 | 1,5225 | 1845,4 | 130,83 |
| 200,00 | 865,90 | -169,48 | -0,68958 | 1,1390 | 1,5591 | 1779,4 | 128,90 |
| 210,00 | 857,72 | -153,71 | -0,61265 | 1,1825 | 1,5947 | 1718,1 | 126,85 |
| 220,00 | 849,65 | -137,58 | -0,53764 | 1,2246 | 1,6300 | 1660,6 | 124,73 |
| 230,00 | 841,68 | -121,11 | -0,46441 | 1,2656 | 1,6652 | 1606,3 | 122,56 |
| 240,00 | 833,80 | -104,28 | -0,39279 | 1,3061 | 1,7007 | 1554,7 | 120,38 |
| 250,00 | 825,99 | -87,093 | -0,32264 | 1,3463 | 1,7367 | 1505,5 | 118,19 |
| 260,00 | 818,22 | -69,544 | -0,25381 | 1,3866 | 1,7734 | 1458,2 | 116,03 |
| 270,00 | 810,50 | -51,623 | -0,18618 | 1,4271 | 1,8110 | 1412,7 | 113,90 |
| 280,00 | 802,81 | -33,322 | -0,11963 | 1,4680 | 1,8495 | 1368,8 | 111,80 |
| 290,00 | 795,13 | -14,630 | -0,054044 | 1,5094 | 1,8890 | 1326,2 | 109,76 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 300,00 | 787,46 | 4,4613 | 0,010675 | 1,5514 | 1,9295 | 1284,9 | 107,78 |
| 310,00 | 779,78 | 23,963 | 0,074617 | 1,5938 | 1,9710 | 1244,6 | 105,85 |
| 320,00 | 772,08 | 43,884 | 0,13786 | 1,6368 | 2,0134 | 1205,4 | 103,99 |
| 330,00 | 764,36 | 64,234 | 0,20048 | 1,6803 | 2,0567 | 1167,0 | 102,20 |
| 340,00 | 756,60 | 85,022 | 0,26253 | 1,7242 | 2,1009 | 1129,5 | 100,47 |
| 350,00 | 748,79 | 106,25 | 0,32408 | 1,7684 | 2,1458 | 1092,6 | 98,818 |
| 360,00 | 740,92 | 127,94 | 0,38516 | 1,8130 | 2,1913 | 1056,5 | 97,231 |
| 370,00 | 732,98 | 150,08 | 0,44583 | 1,8577 | 2,2375 | 1020,8 | 95,714 |
| 380,00 | 724,95 | 172,69 | 0,50612 | 1,9025 | 2,2841 | 985,74 | 94,263 |
| 390,00 | 716,82 | 195,77 | 0,56606 | 1,9474 | 2,3313 | 951,06 | 92,877 |
| 400,00 | 708,58 | 219,32 | 0,62568 | 1,9923 | 2,3788 | 916,76 | 91,554 |
| 410,00 | 700,21 | 243,34 | 0,68500 | 2,0370 | 2,4267 | 882,76 | 90,291 |
| 420,00 | 691,70 | 267,85 | 0,74406 | 2,0816 | 2,4750 | 849,00 | 89,083 |
| 430,00 | 683,01 | 292,85 | 0,80287 | 2,1260 | 2,5236 | 815,42 | 87,927 |
| 440,00 | 674,14 | 318,33 | 0,86145 | 2,1701 | 2,5726 | 781,94 | 86,817 |
| 450,00 | 665,05 | 344,30 | 0,91981 | 2,2139 | 2,6220 | 748,51 | 85,749 |
| 460,00 | 655,71 | 370,77 | 0,97799 | 2,2573 | 2,6719 | 715,02 | 84,716 |
| 470,00 | 646,09 | 397,74 | 1,0360 | 2,3003 | 2,7223 | 681,41 | 83,711 |
| 480,00 | 636,14 | 425,22 | 1,0938 | 2,3430 | 2,7736 | 647,58 | 82,725 |
| 490,00 | 625,82 | 453,21 | 1,1516 | 2,3852 | 2,8259 | 613,41 | 81,748 |
| 500,00 | 615,06 | 481,74 | 1,2092 | 2,4270 | 2,8797 | 578,78 | 80,771 |
| 510,00 | 603,76 | 510,81 | 1,2668 | 2,4684 | 2,9354 | 543,52 | 79,777 |
| 520,00 | 591,83 | 540,46 | 1,3243 | 2,5095 | 2,9939 | 507,44 | 78,751 |
| 530,00 | 579,11 | 570,71 | 1,3819 | 2,5504 | 3,0565 | 470,28 | 77,670 |
| 540,00 | 565,40 | 601,61 | 1,4397 | 2,5910 | 3,1252 | 431,67 | 76,504 |
| 550,00 | 37,293 | 834,37 | 1,8639 | 2,6119 | 2,8844 | 140,83 | 39,004 |
| 560,00 | 35,506 | 863,17 | 1,9158 | 2,6414 | 2,8779 | 147,32 | 40,532 |
| 570,00 | 33,994 | 891,96 | 1,9667 | 2,6715 | 2,8819 | 153,02 | 42,078 |
| 580,00 | 32,683 | 920,83 | 2,0169 | 2,7020 | 2,8926 | 158,13 | 43,641 |
| 590,00 | 31,529 | 949,83 | 2,0665 | 2,7326 | 2,9077 | 162,78 | 45,223 |
| 600,00 | 30,498 | 978,99 | 2,1155 | 2,7632 | 2,9258 | 167,05 | 46,823 |
| 610,00 | 29,567 | 1008,4 | 2,1640 | 2,7937 | 2,9460 | 171,02 | 48,439 |
| 620,00 | 28,719 | 1037,9 | 2,2121 | 2,8239 | 2,9677 | 174,73 | 50,073 |
| 630,00 | 27,940 | 1067,7 | 2,2598 | 2,8539 | 2,9904 | 178,23 | 51,724 |
| 640,00 | 27,222 | 1097,7 | 2,3071 | 2,8835 | 3,0138 | 181,53 | 53,392 |
| 650,00 | 26,554 | 1128,0 | 2,3540 | 2,9127 | 3,0377 | 184,68 | 55,077 |
| 660,00 | 25,932 | 1158,5 | 2,4005 | 2,9415 | 3,0618 | 187,68 | 56,778 |
| 670,00 | 25,349 | 1189,2 | 2,4468 | 2,9699 | 3,0861 | 190,55 | 58,495 |
| 680,00 | 24,801 | 1220,2 | 2,4927 | 2,9978 | 3,1104 | 193,32 | 60,228 |
| 690,00 | 24,284 | 1251,4 | 2,5382 | 3,0253 | 3,1347 | 195,98 | 61,977 |
| 700,00 | 23,795 | 1282,9 | 2,5835 | 3,0523 | 3,1588 | 198,55 | 63,742 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| p=1,5 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 180,00 | 882,91 | -199,46 | -0,85045 | 1,0451 | 1,4846 | 1919,1 | 132,81 |
| 190,00 | 874,43 | -184,42 | -0,76916 | 1,0936 | 1,5225 | 1847,4 | 131,05 |
| 200,00 | 866,12 | -169,01 | -0,69013 | 1,1393 | 1,5590 | 1781,5 | 129,12 |
| 210,00 | 857,95 | -153,24 | -0,61320 | 1,1828 | 1,5947 | 1720,2 | 127,07 |
| 220,00 | 849,89 | -137,12 | -0,53820 | 1,2249 | 1,6299 | 1662,8 | 124,95 |
| 230,00 | 841,94 | -120,64 | -0,46497 | 1,2659 | 1,6651 | 1608,6 | 122,78 |
| 240,00 | 834,07 | -103,82 | -0,39336 | 1,3063 | 1,7005 | 1557,1 | 120,59 |
| 250,00 | 826,27 | -86,631 | -0,32321 | 1,3466 | 1,7365 | 1507,9 | 118,41 |
| 260,00 | 818,52 | -69,083 | -0,25439 | 1,3868 | 1,7732 | 1460,8 | 116,24 |
| 270,00 | 810,82 | -51,164 | -0,18677 | 1,4274 | 1,8107 | 1415,4 | 114,11 |
| 280,00 | 803,14 | -32,866 | -0,12023 | 1,4683 | 1,8492 | 1371,5 | 112,02 |
| 290,00 | 795,48 | -14,177 | -0,054650 | 1,5097 | 1,8887 | 1329,1 | 109,97 |
| 300,00 | 787,83 | 4,9108 | 0,010058 | 1,5516 | 1,9291 | 1287,8 | 107,99 |
| 310,00 | 780,18 | 24,408 | 0,073986 | 1,5941 | 1,9706 | 1247,7 | 106,06 |
| 320,00 | 772,51 | 44,325 | 0,13722 | 1,6371 | 2,0129 | 1208,6 | 104,20 |
| 330,00 | 764,81 | 64,670 | 0,19982 | 1,6805 | 2,0562 | 1170,4 | 102,40 |
| 340,00 | 757,08 | 85,452 | 0,26185 | 1,7244 | 2,1003 | 1132,9 | 100,67 |
| 350,00 | 749,30 | 106,68 | 0,32338 | 1,7686 | 2,1451 | 1096,3 | 99,017 |
| 360,00 | 741,46 | 128,36 | 0,38444 | 1,8131 | 2,1905 | 1060,2 | 97,429 |
| 370,00 | 733,56 | 150,49 | 0,44509 | 1,8579 | 2,2366 | 1024,8 | 95,909 |
| 380,00 | 725,57 | 173,09 | 0,50535 | 1,9027 | 2,2831 | 989,87 | 94,456 |
| 390,00 | 717,48 | 196,15 | 0,56526 | 1,9476 | 2,3301 | 955,40 | 93,068 |
| 400,00 | 709,29 | 219,69 | 0,62485 | 1,9924 | 2,3775 | 921,31 | 91,743 |
| 410,00 | 700,97 | 243,71 | 0,68415 | 2,0372 | 2,4253 | 887,55 | 90,478 |
| 420,00 | 692,52 | 268,20 | 0,74317 | 2,0817 | 2,4734 | 854,06 | 89,269 |
| 430,00 | 683,90 | 293,17 | 0,80193 | 2,1261 | 2,5217 | 820,76 | 88,112 |
| 440,00 | 675,10 | 318,64 | 0,86046 | 2,1702 | 2,5704 | 787,60 | 87,002 |
| 450,00 | 666,09 | 344,58 | 0,91878 | 2,2139 | 2,6195 | 754,52 | 85,934 |
| 460,00 | 656,86 | 371,03 | 0,97689 | 2,2573 | 2,6690 | 721,43 | 84,903 |
| 470,00 | 647,35 | 397,97 | 1,0348 | 2,3003 | 2,7189 | 688,27 | 83,900 |
| 480,00 | 637,54 | 425,41 | 1,0926 | 2,3429 | 2,7696 | 654,95 | 82,920 |
| 490,00 | 627,37 | 453,36 | 1,1502 | 2,3850 | 2,8211 | 621,37 | 81,951 |
| 500,00 | 616,80 | 481,83 | 1,2078 | 2,4268 | 2,8738 | 587,42 | 80,985 |
| 510,00 | 605,74 | 510,84 | 1,2652 | 2,4681 | 2,9282 | 552,97 | 80,008 |
| 520,00 | 594,10 | 540,40 | 1,3226 | 2,5090 | 2,9848 | 517,86 | 79,005 |
| 530,00 | 581,75 | 570,55 | 1,3800 | 2,5497 | 3,0447 | 481,88 | 77,958 |
| 540,00 | 568,53 | 601,31 | 1,4375 | 2,5900 | 3,1093 | 444,77 | 76,842 |
| 550,00 | 554,19 | 632,76 | 1,4952 | 2,6303 | 3,1812 | 406,15 | 75,621 |
| 560,00 | 538,34 | 664,98 | 1,5533 | 2,6707 | 3,2649 | 365,47 | 74,248 |
| 570,00 | 520,36 | 698,13 | 1,6119 | 2,7115 | 3,3697 | 321,85 | 72,639 |
| 580,00 | 60,479 | 898,25 | 1,9584 | 2,7488 | 3,2285 | 123,81 | 43,619 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 590,00 | 56,339 | 930,09 | 2,0128 | 2,7722 | 3,1484 | 133,66 | 45,203 |
| 600,00 | 53,143 | 961,36 | 2,0653 | 2,7973 | 3,1107 | 141,71 | 46,805 |
| 610,00 | 50,542 | 992,37 | 2,1166 | 2,8235 | 3,0943 | 148,58 | 48,423 |
| 620,00 | 48,352 | 1023,3 | 2,1669 | 2,8503 | 3,0903 | 154,63 | 50,058 |
| 630,00 | 46,462 | 1054,2 | 2,2163 | 2,8774 | 3,0940 | 160,04 | 51,711 |
| 640,00 | 44,802 | 1085,2 | 2,2651 | 2,9045 | 3,1028 | 164,97 | 53,379 |
| 650,00 | 43,324 | 1116,3 | 2,3133 | 2,9317 | 3,1152 | 169,50 | 55,065 |
| 660,00 | 41,993 | 1147,5 | 2,3610 | 2,9587 | 3,1301 | 173,70 | 56,766 |
| 670,00 | 40,782 | 1178,9 | 2,4082 | 2,9855 | 3,1468 | 177,63 | 58,484 |
| 680,00 | 39,674 | 1210,4 | 2,4549 | 3,0121 | 3,1648 | 181,32 | 60,218 |
| 690,00 | 38,653 | 1242,2 | 2,5013 | 3,0384 | 3,1837 | 184,81 | 61,968 |
| 700,00 | 37,706 | 1274,1 | 2,5472 | 3,0643 | 3,2032 | 188,13 | 63,733 |
| p=2,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 180,00 | 883,10 | -198,99 | -0,85100 | 1,0454 | 1,4846 | 1921,0 | 133,03 |
| 190,00 | 874,64 | -183,95 | -0,76970 | 1,0939 | 1,5225 | 1849,4 | 131,26 |
| 200,00 | 866,33 | -168,54 | -0,69068 | 1,1396 | 1,5590 | 1783,5 | 129,33 |
| 210,00 | 858,17 | -152,77 | -0,61375 | 1,1832 | 1,5946 | 1722,3 | 127,28 |
| 220,00 | 850,13 | -136,65 | -0,53875 | 1,2252 | 1,6298 | 1665,0 | 125,16 |
| 230,00 | 842,19 | -120,18 | -0,46553 | 1,2662 | 1,6650 | 1610,9 | 122,99 |
| 240,00 | 834,34 | -103,35 | -0,39392 | 1,3066 | 1,7004 | 1559,5 | 120,81 |
| 250,00 | 826,55 | -86,168 | -0,32378 | 1,3468 | 1,7363 | 1510,4 | 118,62 |
| 260,00 | 818,82 | -68,622 | -0,25497 | 1,3871 | 1,7730 | 1463,3 | 116,46 |
| 270,00 | 811,13 | -50,705 | -0,18735 | 1,4276 | 1,8105 | 1418,0 | 114,32 |
| 280,00 | 803,48 | -32,409 | -0,12082 | 1,4685 | 1,8489 | 1374,3 | 112,23 |
| 290,00 | 795,84 | -13,724 | -0,055254 | 1,5099 | 1,8883 | 1331,9 | 110,18 |
| 300,00 | 788,21 | 5,3608 | 0,0094423 | 1,5519 | 1,9287 | 1290,8 | 108,19 |
| 310,00 | 780,57 | 24,854 | 0,073358 | 1,5943 | 1,9701 | 1250,8 | 106,27 |
| 320,00 | 772,93 | 44,767 | 0,13657 | 1,6373 | 2,0125 | 1211,8 | 104,40 |
| 330,00 | 765,26 | 65,107 | 0,19916 | 1,6807 | 2,0557 | 1173,7 | 102,61 |
| 340,00 | 757,55 | 85,882 | 0,26118 | 1,7246 | 2,0997 | 1136,4 | 100,88 |
| 350,00 | 749,80 | 107,10 | 0,32269 | 1,7688 | 2,1444 | 1099,9 | 99,218 |
| 360,00 | 742,00 | 128,77 | 0,38373 | 1,8133 | 2,1898 | 1064,0 | 97,627 |
| 370,00 | 734,13 | 150,90 | 0,44435 | 1,8581 | 2,2357 | 1028,7 | 96,105 |
| 380,00 | 726,18 | 173,49 | 0,50459 | 1,9029 | 2,2822 | 993,97 | 94,650 |
| 390,00 | 718,14 | 196,54 | 0,56448 | 1,9477 | 2,3290 | 959,69 | 93,260 |
| 400,00 | 709,99 | 220,07 | 0,62404 | 1,9926 | 2,3763 | 925,82 | 91,933 |
| 410,00 | 701,72 | 244,07 | 0,68330 | 2,0373 | 2,4239 | 892,29 | 90,666 |
| 420,00 | 693,32 | 268,55 | 0,74228 | 2,0819 | 2,4718 | 859,05 | 89,455 |
| 430,00 | 684,77 | 293,51 | 0,80101 | 2,1262 | 2,5199 | 826,03 | 88,297 |
| 440,00 | 676,05 | 318,95 | 0,85949 | 2,1702 | 2,5684 | 793,18 | 87,187 |
| 450,00 | 667,12 | 344,88 | 0,91776 | 2,2139 | 2,6171 | 760,44 | 86,120 |
| 460,00 | 657,98 | 371,29 | 0,97581 | 2,2573 | 2,6662 | 727,73 | 85,090 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 470,00 | 648,58 | 398,20 | 1,0337 | 2,3002 | 2,7157 | 694,99 | 84,090 |
| 480,00 | 638,90 | 425,61 | 1,0914 | 2,3428 | 2,7658 | 662,15 | 83,114 |
| 490,00 | 628,89 | 453,52 | 1,1489 | 2,3849 | 2,8166 | 629,12 | 82,153 |
| 500,00 | 618,49 | 481,94 | 1,2064 | 2,4265 | 2,8683 | 595,81 | 81,197 |
| 510,00 | 607,64 | 510,89 | 1,2637 | 2,4678 | 2,9215 | 562,10 | 80,235 |
| 520,00 | 596,27 | 540,38 | 1,3209 | 2,5086 | 2,9765 | 527,87 | 79,254 |
| 530,00 | 584,26 | 570,43 | 1,3782 | 2,5491 | 3,0340 | 492,95 | 78,237 |
| 540,00 | 571,48 | 601,07 | 1,4354 | 2,5892 | 3,0954 | 457,15 | 77,163 |
| 550,00 | 557,72 | 632,35 | 1,4928 | 2,6292 | 3,1622 | 420,20 | 76,006 |
| 560,00 | 542,70 | 664,34 | 1,5505 | 2,6691 | 3,2376 | 381,71 | 74,726 |
| 570,00 | 525,98 | 697,15 | 1,6086 | 2,7091 | 3,3270 | 341,16 | 73,269 |
| 580,00 | 506,79 | 730,97 | 1,6674 | 2,7498 | 3,4419 | 297,64 | 71,540 |
| 590,00 | 483,66 | 766,17 | 1,7275 | 2,7920 | 3,6119 | 249,54 | 69,364 |
| 600,00 | 452,82 | 803,71 | 1,7906 | 2,8377 | 3,9474 | 192,96 | 66,312 |
| 610,00 | 83,260 | 969,25 | 2,0659 | 2,8653 | 3,5271 | 116,28 | 48,401 |
| 620,00 | 76,409 | 1003,6 | 2,1218 | 2,8847 | 3,3735 | 127,89 | 50,039 |
| 630,00 | 71,409 | 1037,0 | 2,1751 | 2,9067 | 3,2998 | 137,13 | 51,693 |
| 640,00 | 67,478 | 1069,8 | 2,2268 | 2,9300 | 3,2617 | 144,90 | 53,364 |
| 650,00 | 64,246 | 1102,3 | 2,2772 | 2,9540 | 3,2429 | 151,66 | 55,051 |
| 660,00 | 61,508 | 1134,7 | 2,3266 | 2,9786 | 3,2357 | 157,67 | 56,753 |
| 670,00 | 59,136 | 1167,0 | 2,3753 | 3,0033 | 3,2361 | 163,09 | 58,472 |
| 680,00 | 57,048 | 1199,4 | 2,4233 | 3,0281 | 3,2415 | 168,06 | 60,207 |
| 690,00 | 55,185 | 1231,9 | 2,4706 | 3,0528 | 3,2505 | 172,64 | 61,957 |
| 700,00 | 53,505 | 1264,4 | 2,5175 | 3,0775 | 3,2621 | 176,91 | 63,723 |
| p=2,5 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 180,00 | 883,29 | -198,52 | -0,85154 | 1,0457 | 1,4847 | 1922,9 | 133,24 |
| 190,00 | 874,84 | -183,48 | -0,77025 | 1,0942 | 1,5225 | 1851,3 | 131,48 |
| 200,00 | 866,55 | -168,08 | -0,69122 | 1,1399 | 1,5590 | 1785,6 | 129,55 |
| 210,00 | 858,40 | -152,31 | -0,61430 | 1,1835 | 1,5946 | 1724,5 | 127,50 |
| 220,00 | 850,37 | -136,18 | -0,53930 | 1,2255 | 1,6298 | 1667,2 | 125,38 |
| 230,00 | 842,45 | -119,71 | -0,46608 | 1,2665 | 1,6649 | 1613,2 | 123,21 |
| 240,00 | 834,61 | -102,89 | -0,39448 | 1,3069 | 1,7003 | 1561,8 | 121,02 |
| 250,00 | 826,83 | -85,705 | -0,32434 | 1,3471 | 1,7362 | 1512,8 | 118,84 |
| 260,00 | 819,12 | -68,161 | -0,25554 | 1,3874 | 1,7728 | 1465,9 | 116,67 |
| 270,00 | 811,45 | -50,246 | -0,18794 | 1,4279 | 1,8102 | 1420,6 | 114,54 |
| 280,00 | 803,81 | -31,953 | -0,12141 | 1,4688 | 1,8486 | 1377,0 | 112,44 |
| 290,00 | 796,19 | -13,270 | -0,055855 | 1,5102 | 1,8880 | 1334,7 | 110,39 |
| 300,00 | 788,58 | 5,8111 | 0,0088293 | 1,5521 | 1,9284 | 1293,7 | 108,40 |
| 310,00 | 780,97 | 25,301 | 0,072732 | 1,5945 | 1,9697 | 1253,8 | 106,47 |
| 320,00 | 773,34 | 45,209 | 0,13593 | 1,6375 | 2,0120 | 1214,9 | 104,61 |
| 330,00 | 765,70 | 65,544 | 0,19850 | 1,6810 | 2,0551 | 1177,0 | 102,81 |
| 340,00 | 758,02 | 86,314 | 0,26051 | 1,7248 | 2,0991 | 1139,8 | 101,08 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 350,00 | 750,30 | 107,53 | 0,32200 | 1,7691 | 2,1437 | 1103,4 | 99,418 |
| 360,00 | 742,53 | 129,19 | 0,38302 | 1,8135 | 2,1890 | 1067,7 | 97,826 |
| 370,00 | 734,69 | 151,31 | 0,44362 | 1,8582 | 2,2349 | 1032,6 | 96,301 |
| 380,00 | 726,78 | 173,89 | 0,50383 | 1,9031 | 2,2812 | 998,03 | 94,844 |
| 390,00 | 718,78 | 196,93 | 0,56369 | 1,9479 | 2,3280 | 963,95 | 93,452 |
| 400,00 | 710,68 | 220,45 | 0,62323 | 1,9927 | 2,3751 | 930,28 | 92,123 |
| 410,00 | 702,47 | 244,44 | 0,68246 | 2,0374 | 2,4225 | 896,98 | 90,855 |
| 420,00 | 694,12 | 268,90 | 0,74140 | 2,0820 | 2,4702 | 863,98 | 89,643 |
| 430,00 | 685,63 | 293,84 | 0,80009 | 2,1263 | 2,5182 | 831,23 | 88,483 |
| 440,00 | 676,98 | 319,27 | 0,85853 | 2,1703 | 2,5663 | 798,68 | 87,373 |
| 450,00 | 668,14 | 345,17 | 0,91675 | 2,2140 | 2,6148 | 766,26 | 86,306 |
| 460,00 | 659,09 | 371,56 | 0,97475 | 2,2573 | 2,6635 | 733,92 | 85,277 |
| 470,00 | 649,79 | 398,44 | 1,0326 | 2,3002 | 2,7126 | 701,59 | 84,281 |
| 480,00 | 640,23 | 425,82 | 1,0902 | 2,3427 | 2,7621 | 669,20 | 83,309 |
| 490,00 | 630,36 | 453,69 | 1,1477 | 2,3848 | 2,8123 | 636,69 | 82,354 |
| 500,00 | 620,13 | 482,06 | 1,2050 | 2,4263 | 2,8632 | 603,97 | 81,408 |
| 510,00 | 609,49 | 510,95 | 1,2622 | 2,4675 | 2,9153 | 570,95 | 80,460 |
| 520,00 | 598,36 | 540,37 | 1,3193 | 2,5082 | 2,9688 | 537,52 | 79,498 |
| 530,00 | 586,66 | 570,34 | 1,3764 | 2,5485 | 3,0245 | 503,56 | 78,508 |
| 540,00 | 574,26 | 600,87 | 1,4335 | 2,5885 | 3,0831 | 468,92 | 77,472 |
| 550,00 | 561,01 | 632,01 | 1,4906 | 2,6282 | 3,1459 | 433,40 | 76,368 |
| 560,00 | 546,69 | 663,81 | 1,5479 | 2,6677 | 3,2150 | 396,75 | 75,167 |
| 570,00 | 530,97 | 696,35 | 1,6055 | 2,7072 | 3,2939 | 358,61 | 73,827 |
| 580,00 | 513,34 | 729,74 | 1,6636 | 2,7470 | 3,3890 | 318,50 | 72,288 |
| 590,00 | 492,92 | 764,22 | 1,7225 | 2,7876 | 3,5139 | 275,61 | 70,448 |
| 600,00 | 467,96 | 800,23 | 1,7830 | 2,8298 | 3,7040 | 228,52 | 68,119 |
| 610,00 | 433,96 | 838,92 | 1,8470 | 2,8761 | 4,0949 | 173,98 | 64,843 |
| 620,00 | 136,93 | 967,59 | 2,0554 | 2,9408 | 5,2455 | 84,492 | 50,040 |
| 630,00 | 112,68 | 1011,5 | 2,1257 | 2,9469 | 3,9412 | 106,09 | 51,678 |
| 640,00 | 100,70 | 1049,1 | 2,1849 | 2,9621 | 3,6284 | 119,90 | 53,348 |
| 650,00 | 92,696 | 1084,6 | 2,2399 | 2,9809 | 3,4903 | 130,54 | 55,036 |
| 660,00 | 86,720 | 1119,1 | 2,2926 | 3,0016 | 3,4178 | 139,35 | 56,739 |
| 670,00 | 81,972 | 1153,0 | 2,3437 | 3,0235 | 3,3775 | 146,91 | 58,459 |
| 680,00 | 78,048 | 1186,7 | 2,3936 | 3,0459 | 3,3555 | 153,59 | 60,195 |
| 690,00 | 74,714 | 1220,2 | 2,4424 | 3,0687 | 3,3450 | 159,58 | 61,946 |
| 700,00 | 71,822 | 1253,6 | 2,4906 | 3,0917 | 3,3421 | 165,03 | 63,713 |
| p=3,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 180,00 | 883,49 | -198,05 | -0,85209 | 1,0461 | 1,4847 | 1924,8 | 133,45 |
| 190,00 | 875,04 | -183,02 | -0,77080 | 1,0946 | 1,5225 | 1853,3 | 131,69 |
| 200,00 | 866,76 | -167,61 | -0,69177 | 1,1402 | 1,5590 | 1787,6 | 129,76 |
| 210,00 | 858,63 | -151,84 | -0,61484 | 1,1838 | 1,5946 | 1726,6 | 127,71 |
| 220,00 | 850,61 | -135,72 | -0,53985 | 1,2258 | 1,6297 | 1669,4 | 125,59 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 230,00 | 842,70 | -119,25 | -0,46664 | 1,2668 | 1,6648 | 1615,4 | 123,42 |
| 240,00 | 834,87 | -102,42 | -0,39504 | 1,3072 | 1,7001 | 1564,2 | 121,24 |
| 250,00 | 827,12 | -85,241 | -0,32491 | 1,3474 | 1,7360 | 1515,3 | 119,05 |
| 260,00 | 819,42 | -67,699 | -0,25611 | 1,3876 | 1,7726 | 1468,4 | 116,89 |
| 270,00 | 811,76 | -49,787 | -0,18852 | 1,4281 | 1,8100 | 1423,2 | 114,75 |
| 280,00 | 804,14 | -31,496 | -0,12200 | 1,4690 | 1,8484 | 1379,7 | 112,65 |
| 290,00 | 796,54 | -12,816 | -0,056455 | 1,5104 | 1,8877 | 1337,5 | 110,61 |
| 300,00 | 788,95 | 6,2618 | 0,0082186 | 1,5523 | 1,9280 | 1296,6 | 108,61 |
| 310,00 | 781,36 | 25,748 | 0,072109 | 1,5948 | 1,9693 | 1256,8 | 106,68 |
| 320,00 | 773,76 | 45,651 | 0,13530 | 1,6378 | 2,0115 | 1218,1 | 104,82 |
| 330,00 | 766,14 | 65,981 | 0,19785 | 1,6812 | 2,0546 | 1180,2 | 103,02 |
| 340,00 | 758,49 | 86,746 | 0,25984 | 1,7251 | 2,0985 | 1143,2 | 101,28 |
| 350,00 | 750,80 | 107,95 | 0,32131 | 1,7693 | 2,1431 | 1107,0 | 99,619 |
| 360,00 | 743,06 | 129,61 | 0,38231 | 1,8138 | 2,1883 | 1071,4 | 98,025 |
| 370,00 | 735,25 | 151,72 | 0,44289 | 1,8584 | 2,2340 | 1036,5 | 96,498 |
| 380,00 | 727,38 | 174,29 | 0,50308 | 1,9032 | 2,2803 | 1002,1 | 95,039 |
| 390,00 | 719,42 | 197,33 | 0,56292 | 1,9481 | 2,3269 | 968,16 | 93,645 |
| 400,00 | 711,37 | 220,83 | 0,62242 | 1,9929 | 2,3739 | 934,70 | 92,314 |
| 410,00 | 703,20 | 244,81 | 0,68162 | 2,0376 | 2,4212 | 901,61 | 91,044 |
| 420,00 | 694,91 | 269,26 | 0,74054 | 2,0821 | 2,4687 | 868,86 | 89,830 |
| 430,00 | 686,49 | 294,18 | 0,79918 | 2,1264 | 2,5165 | 836,37 | 88,670 |
| 440,00 | 677,90 | 319,59 | 0,85759 | 2,1704 | 2,5644 | 804,10 | 87,559 |
| 450,00 | 669,14 | 345,47 | 0,91575 | 2,2141 | 2,6126 | 771,99 | 86,493 |
| 460,00 | 660,17 | 371,84 | 0,97370 | 2,2573 | 2,6610 | 740,00 | 85,465 |
| 470,00 | 650,98 | 398,69 | 1,0315 | 2,3002 | 2,7096 | 708,05 | 84,471 |
| 480,00 | 641,53 | 426,03 | 1,0890 | 2,3427 | 2,7587 | 676,10 | 83,504 |
| 490,00 | 631,80 | 453,87 | 1,1464 | 2,3846 | 2,8082 | 644,08 | 82,555 |
| 500,00 | 621,72 | 482,20 | 1,2036 | 2,4262 | 2,8584 | 611,91 | 81,618 |
| 510,00 | 611,27 | 511,04 | 1,2607 | 2,4672 | 2,9095 | 579,53 | 80,683 |
| 520,00 | 600,37 | 540,39 | 1,3177 | 2,5078 | 2,9618 | 546,85 | 79,738 |
| 530,00 | 588,95 | 570,28 | 1,3747 | 2,5480 | 3,0158 | 513,76 | 78,773 |
| 540,00 | 576,90 | 600,72 | 1,4316 | 2,5878 | 3,0721 | 480,15 | 77,770 |
| 550,00 | 564,10 | 631,73 | 1,4885 | 2,6273 | 3,1317 | 445,88 | 76,713 |
| 560,00 | 550,38 | 663,36 | 1,5455 | 2,6665 | 3,1960 | 410,78 | 75,577 |
| 570,00 | 535,48 | 695,67 | 1,6027 | 2,7056 | 3,2672 | 374,62 | 74,333 |
| 580,00 | 519,04 | 728,75 | 1,6602 | 2,7447 | 3,3493 | 337,13 | 72,938 |
| 590,00 | 500,51 | 762,72 | 1,7182 | 2,7842 | 3,4494 | 297,89 | 71,330 |
| 600,00 | 478,90 | 797,84 | 1,7773 | 2,8245 | 3,5822 | 256,32 | 69,409 |
| 610,00 | 452,34 | 834,59 | 1,8380 | 2,8666 | 3,7851 | 211,47 | 66,997 |
| 620,00 | 416,18 | 874,17 | 1,9024 | 2,9127 | 4,1910 | 161,48 | 63,714 |
| 630,00 | 349,89 | 922,20 | 1,9792 | 2,9701 | 6,1353 | 99,485 | 58,285 |
| 640,00 | 167,41 | 1014,8 | 2,1251 | 3,0048 | 5,2227 | 87,682 | 53,429 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 650,00 | 137,86 | 1060,0 | 2,1953 | 3,0136 | 4,1099 | 106,12 | 55,045 |
| 660,00 | 122,46 | 1099,2 | 2,2551 | 3,0283 | 3,7764 | 119,16 | 56,736 |
| 670,00 | 112,17 | 1136,1 | 2,3106 | 3,0460 | 3,6192 | 129,59 | 58,451 |
| 680,00 | 104,52 | 1171,8 | 2,3635 | 3,0654 | 3,5328 | 138,39 | 60,186 |
| 690,00 | 98,492 | 1206,9 | 2,4147 | 3,0859 | 3,4822 | 146,06 | 61,937 |
| 700,00 | 93,537 | 1241,6 | 2,4646 | 3,1070 | 3,4522 | 152,86 | 63,704 |
| p=4,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 180,00 | 883,87 | -197,12 | -0,85318 | 1,0467 | 1,4848 | 1928,6 | 133,88 |
| 190,00 | 875,44 | -182,08 | -0,77189 | 1,0952 | 1,5225 | 1857,2 | 132,12 |
| 200,00 | 867,19 | -166,67 | -0,69286 | 1,1409 | 1,5589 | 1791,7 | 130,19 |
| 210,00 | 859,08 | -150,90 | -0,61594 | 1,1844 | 1,5945 | 1730,8 | 128,15 |
| 220,00 | 851,09 | -134,78 | -0,54095 | 1,2263 | 1,6296 | 1673,8 | 126,02 |
| 230,00 | 843,20 | -118,31 | -0,46774 | 1,2673 | 1,6646 | 1620,0 | 123,86 |
| 240,00 | 835,40 | -101,49 | -0,39615 | 1,3077 | 1,6999 | 1568,9 | 121,67 |
| 250,00 | 827,67 | -84,314 | -0,32604 | 1,3479 | 1,7357 | 1520,1 | 119,48 |
| 260,00 | 820,01 | -66,775 | -0,25725 | 1,3882 | 1,7722 | 1473,4 | 117,31 |
| 270,00 | 812,39 | -48,867 | -0,18967 | 1,4287 | 1,8096 | 1428,4 | 115,18 |
| 280,00 | 804,80 | -30,581 | -0,12317 | 1,4696 | 1,8478 | 1385,1 | 113,08 |
| 290,00 | 797,24 | -11,907 | -0,057647 | 1,5109 | 1,8871 | 1343,1 | 111,03 |
| 300,00 | 789,68 | 7,1643 | 0,0070039 | 1,5528 | 1,9273 | 1302,4 | 109,03 |
| 310,00 | 782,14 | 26,643 | 0,070870 | 1,5953 | 1,9685 | 1262,8 | 107,10 |
| 320,00 | 774,58 | 46,538 | 0,13403 | 1,6382 | 2,0106 | 1224,3 | 105,23 |
| 330,00 | 767,01 | 66,859 | 0,19656 | 1,6816 | 2,0536 | 1186,7 | 103,43 |
| 340,00 | 759,41 | 87,613 | 0,25851 | 1,7255 | 2,0973 | 1150,0 | 101,69 |
| 350,00 | 751,78 | 108,81 | 0,31995 | 1,7697 | 2,1418 | 1114,0 | 100,02 |
| 360,00 | 744,10 | 130,45 | 0,38091 | 1,8142 | 2,1868 | 1078,7 | 98,423 |
| 370,00 | 736,36 | 152,55 | 0,44145 | 1,8588 | 2,2324 | 1044,1 | 96,893 |
| 380,00 | 728,56 | 175,10 | 0,50160 | 1,9036 | 2,2785 | 1010,0 | 95,430 |
| 390,00 | 720,68 | 198,12 | 0,56138 | 1,9484 | 2,3249 | 976,48 | 94,032 |
| 400,00 | 712,72 | 221,60 | 0,62083 | 1,9932 | 2,3716 | 943,41 | 92,698 |
| 410,00 | 704,65 | 245,55 | 0,67997 | 2,0379 | 2,4186 | 910,74 | 91,424 |
| 420,00 | 696,47 | 269,97 | 0,73882 | 2,0824 | 2,4658 | 878,44 | 90,208 |
| 430,00 | 688,16 | 294,87 | 0,79740 | 2,1266 | 2,5132 | 846,45 | 89,046 |
| 440,00 | 679,70 | 320,24 | 0,85572 | 2,1706 | 2,5607 | 814,72 | 87,934 |
| 450,00 | 671,09 | 346,08 | 0,91380 | 2,2142 | 2,6083 | 783,21 | 86,868 |
| 460,00 | 662,29 | 372,41 | 0,97165 | 2,2574 | 2,6561 | 751,86 | 85,843 |
| 470,00 | 653,29 | 399,21 | 1,0293 | 2,3002 | 2,7041 | 720,64 | 84,853 |
| 480,00 | 644,06 | 426,49 | 1,0867 | 2,3426 | 2,7523 | 689,49 | 83,893 |
| 490,00 | 634,57 | 454,25 | 1,1440 | 2,3845 | 2,8007 | 658,37 | 82,956 |
| 500,00 | 624,79 | 482,50 | 1,2010 | 2,4259 | 2,8496 | 627,22 | 82,035 |
| 510,00 | 614,68 | 511,25 | 1,2580 | 2,4668 | 2,8991 | 595,99 | 81,122 |
| 520,00 | 604,19 | 540,49 | 1,3147 | 2,5073 | 2,9493 | 564,62 | 80,209 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 530,00 | 593,26 | 570,24 | 1,3714 | 2,5472 | 3,0006 | 533,04 | 79,285 |
| 540,00 | 581,82 | 600,50 | 1,4280 | 2,5867 | 3,0533 | 501,21 | 78,339 |
| 550,00 | 569,78 | 631,31 | 1,4845 | 2,6258 | 3,1080 | 469,03 | 77,358 |
| 560,00 | 557,02 | 662,67 | 1,5410 | 2,6645 | 3,1653 | 436,44 | 76,328 |
| 570,00 | 543,41 | 694,63 | 1,5976 | 2,7029 | 3,2265 | 403,35 | 75,230 |
| 580,00 | 528,73 | 727,22 | 1,6542 | 2,7412 | 3,2930 | 369,67 | 74,041 |
| 590,00 | 512,72 | 760,51 | 1,7112 | 2,7793 | 3,3672 | 335,32 | 72,736 |
| 600,00 | 494,98 | 794,60 | 1,7685 | 2,8175 | 3,4530 | 300,22 | 71,279 |
| 610,00 | 474,92 | 829,63 | 1,8264 | 2,8561 | 3,5568 | 264,35 | 69,626 |
| 620,00 | 451,62 | 865,84 | 1,8852 | 2,8954 | 3,6907 | 227,78 | 67,721 |
| 630,00 | 423,56 | 903,62 | 1,9457 | 2,9360 | 3,8783 | 190,83 | 65,507 |
| 640,00 | 388,02 | 943,75 | 2,0089 | 2,9782 | 4,1743 | 154,30 | 62,959 |
| 650,00 | 339,85 | 987,91 | 2,0773 | 3,0220 | 4,7167 | 120,07 | 60,261 |
| 660,00 | 274,09 | 1038,8 | 2,1550 | 3,0615 | 5,3367 | 97,693 | 58,435 |
| 670,00 | 218,28 | 1089,6 | 2,2313 | 3,0852 | 4,7209 | 101,48 | 58,894 |
| 680,00 | 186,29 | 1133,9 | 2,2971 | 3,1023 | 4,2100 | 112,26 | 60,341 |
| 690,00 | 166,04 | 1174,6 | 2,3564 | 3,1192 | 3,9451 | 122,33 | 62,002 |
| 700,00 | 151,73 | 1213,2 | 2,4120 | 3,1369 | 3,7934 | 131,28 | 63,733 |
| p=5,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 180,00 | 884,25 | -196,18 | -0,85427 | 1,0474 | 1,4848 | 1932,4 | 134,31 |
| 190,00 | 875,85 | -181,15 | -0,77297 | 1,0958 | 1,5226 | 1861,1 | 132,55 |
| 200,00 | 867,61 | -165,74 | -0,69395 | 1,1415 | 1,5589 | 1795,7 | 130,62 |
| 210,00 | 859,52 | -149,97 | -0,61703 | 1,1850 | 1,5944 | 1735,0 | 128,58 |
| 220,00 | 851,56 | -133,85 | -0,54204 | 1,2269 | 1,6294 | 1678,1 | 126,45 |
| 230,00 | 843,70 | -117,38 | -0,46884 | 1,2679 | 1,6644 | 1624,4 | 124,29 |
| 240,00 | 835,93 | -100,56 | -0,39726 | 1,3083 | 1,6996 | 1573,5 | 122,10 |
| 250,00 | 828,23 | -83,387 | -0,32716 | 1,3485 | 1,7354 | 1524,9 | 119,91 |
| 260,00 | 820,59 | -65,851 | -0,25839 | 1,3887 | 1,7718 | 1478,4 | 117,74 |
| 270,00 | 813,00 | -47,947 | -0,19082 | 1,4292 | 1,8091 | 1433,6 | 115,60 |
| 280,00 | 805,45 | -29,665 | -0,12434 | 1,4701 | 1,8473 | 1390,4 | 113,50 |
| 290,00 | 797,92 | -10,997 | -0,058832 | 1,5114 | 1,8865 | 1348,6 | 111,45 |
| 300,00 | 790,41 | 8,0682 | 0,0057980 | 1,5533 | 1,9267 | 1308,1 | 109,46 |
| 310,00 | 782,91 | 27,540 | 0,069641 | 1,5957 | 1,9678 | 1268,8 | 107,52 |
| 320,00 | 775,40 | 47,427 | 0,13278 | 1,6387 | 2,0098 | 1230,5 | 105,64 |
| 330,00 | 767,87 | 67,738 | 0,19527 | 1,6821 | 2,0526 | 1193,1 | 103,84 |
| 340,00 | 760,33 | 88,482 | 0,25720 | 1,7259 | 2,0963 | 1156,6 | 102,10 |
| 350,00 | 752,75 | 109,67 | 0,31860 | 1,7701 | 2,1406 | 1120,9 | 100,43 |
| 360,00 | 745,13 | 131,30 | 0,37953 | 1,8146 | 2,1855 | 1085,9 | 98,824 |
| 370,00 | 737,46 | 153,38 | 0,44003 | 1,8592 | 2,2309 | 1051,6 | 97,290 |
| 380,00 | 729,73 | 175,91 | 0,50013 | 1,9040 | 2,2768 | 1017,8 | 95,823 |
| 390,00 | 721,92 | 198,91 | 0,55987 | 1,9488 | 2,3230 | 984,65 | 94,421 |
| 400,00 | 714,04 | 222,38 | 0,61927 | 1,9936 | 2,3695 | 951,95 | 93,083 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 410,00 | 706,07 | 246,30 | 0,67835 | 2,0382 | 2,4162 | 919,68 | 91,806 |
| 420,00 | 697,98 | 270,70 | 0,73714 | 2,0827 | 2,4631 | 887,81 | 90,587 |
| 430,00 | 689,79 | 295,57 | 0,79564 | 2,1269 | 2,5101 | 856,28 | 89,423 |
| 440,00 | 681,46 | 320,90 | 0,85389 | 2,1708 | 2,5572 | 825,06 | 88,311 |
| 450,00 | 672,98 | 346,71 | 0,91189 | 2,2144 | 2,6044 | 794,10 | 87,245 |
| 460,00 | 664,34 | 372,99 | 0,96965 | 2,2575 | 2,6517 | 763,36 | 86,222 |
| 470,00 | 655,51 | 399,74 | 1,0272 | 2,3003 | 2,6990 | 732,80 | 85,236 |
| 480,00 | 646,48 | 426,97 | 1,0845 | 2,3426 | 2,7464 | 702,39 | 84,282 |
| 490,00 | 637,22 | 454,67 | 1,1416 | 2,3844 | 2,7940 | 672,07 | 83,355 |
| 500,00 | 627,70 | 482,85 | 1,1985 | 2,4257 | 2,8418 | 641,82 | 82,448 |
| 510,00 | 617,90 | 511,51 | 1,2553 | 2,4665 | 2,8899 | 611,60 | 81,555 |
| 520,00 | 607,76 | 540,65 | 1,3119 | 2,5068 | 2,9384 | 581,36 | 80,668 |
| 530,00 | 597,26 | 570,28 | 1,3683 | 2,5466 | 2,9876 | 551,08 | 79,779 |
| 540,00 | 586,32 | 600,41 | 1,4246 | 2,5858 | 3,0376 | 520,71 | 78,879 |
| 550,00 | 574,91 | 631,04 | 1,4808 | 2,6246 | 3,0888 | 490,22 | 77,959 |
| 560,00 | 562,92 | 662,19 | 1,5370 | 2,6630 | 3,1416 | 459,59 | 77,009 |
| 570,00 | 550,27 | 693,88 | 1,5930 | 2,7010 | 3,1964 | 428,78 | 76,018 |
| 580,00 | 536,84 | 726,12 | 1,6491 | 2,7385 | 3,2540 | 397,80 | 74,973 |
| 590,00 | 522,48 | 758,97 | 1,7053 | 2,7758 | 3,3154 | 366,65 | 73,860 |
| 600,00 | 506,99 | 792,45 | 1,7615 | 2,8129 | 3,3817 | 335,39 | 72,667 |
| 610,00 | 490,11 | 826,63 | 1,8180 | 2,8499 | 3,4549 | 304,13 | 71,380 |
| 620,00 | 471,52 | 861,58 | 1,8749 | 2,8869 | 3,5372 | 273,06 | 69,990 |
| 630,00 | 450,80 | 897,41 | 1,9322 | 2,9240 | 3,6319 | 242,55 | 68,498 |
| 640,00 | 427,41 | 934,27 | 1,9902 | 2,9612 | 3,7434 | 213,13 | 66,929 |
| 650,00 | 400,73 | 972,35 | 2,0493 | 2,9985 | 3,8770 | 185,57 | 65,353 |
| 660,00 | 370,13 | 1011,9 | 2,1097 | 3,0354 | 4,0377 | 160,82 | 63,921 |
| 670,00 | 335,35 | 1053,2 | 2,1717 | 3,0709 | 4,2181 | 140,26 | 62,886 |
| 680,00 | 297,73 | 1096,1 | 2,2353 | 3,1030 | 4,3503 | 126,43 | 62,556 |
| 690,00 | 261,83 | 1139,6 | 2,2988 | 3,1300 | 4,3177 | 121,72 | 63,086 |
| 700,00 | 232,33 | 1182,1 | 2,3599 | 3,1526 | 4,1639 | 124,23 | 64,266 |
| p=10,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 180,00 | 886,13 | -191,50 | -0,85966 | 1,0507 | 1,4852 | 1950,9 | 136,44 |
| 190,00 | 877,83 | -176,46 | -0,77834 | 1,0990 | 1,5227 | 1880,3 | 134,69 |
| 200,00 | 869,71 | -161,05 | -0,69931 | 1,1446 | 1,5589 | 1815,6 | 132,77 |
| 210,00 | 861,73 | -145,29 | -0,62240 | 1,1880 | 1,5941 | 1755,5 | 130,73 |
| 220,00 | 853,88 | -129,17 | -0,54744 | 1,2299 | 1,6289 | 1699,4 | 128,61 |
| 230,00 | 846,15 | -112,71 | -0,47427 | 1,2708 | 1,6636 | 1646,4 | 126,45 |
| 240,00 | 838,51 | -95,901 | -0,40273 | 1,3111 | 1,6986 | 1596,2 | 124,26 |
| 250,00 | 830,95 | -78,739 | -0,33267 | 1,3512 | 1,7340 | 1548,4 | 122,07 |
| 260,00 | 823,46 | -61,218 | -0,26396 | 1,3914 | 1,7702 | 1502,7 | 119,89 |
| 270,00 | 816,03 | -43,332 | -0,19646 | 1,4318 | 1,8072 | 1458,7 | 117,75 |
| 280,00 | 808,64 | -25,072 | -0,13006 | 1,4726 | 1,8450 | 1416,4 | 115,64 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 290,00 | 801,28 | -6,4282 | -0,064640 | 1,5139 | 1,8839 | 1375,5 | 113,58 |
| 300,00 | 793,96 | 12,608 | -0,0001065 | 1,5558 | 1,9236 | 1336,0 | 111,57 |
| 310,00 | 786,65 | 32,047 | 0,063630 | 1,5981 | 1,9643 | 1297,6 | 109,62 |
| 320,00 | 779,34 | 51,898 | 0,12665 | 1,6410 | 2,0059 | 1260,3 | 107,73 |
| 330,00 | 772,04 | 72,168 | 0,18902 | 1,6844 | 2,0482 | 1224,0 | 105,91 |
| 340,00 | 764,73 | 92,865 | 0,25080 | 1,7282 | 2,0913 | 1188,7 | 104,15 |
| 350,00 | 757,41 | 114,00 | 0,31206 | 1,7723 | 2,1351 | 1154,2 | 102,47 |
| 360,00 | 750,07 | 135,57 | 0,37282 | 1,8167 | 2,1793 | 1120,5 | 100,85 |
| 370,00 | 742,69 | 157,59 | 0,43314 | 1,8613 | 2,2241 | 1087,5 | 99,295 |
| 380,00 | 735,28 | 180,05 | 0,49305 | 1,9059 | 2,2692 | 1055,2 | 97,810 |
| 390,00 | 727,82 | 202,97 | 0,55258 | 1,9507 | 2,3145 | 1023,5 | 96,392 |
| 400,00 | 720,31 | 226,34 | 0,61175 | 1,9953 | 2,3601 | 992,43 | 95,038 |
| 410,00 | 712,74 | 250,17 | 0,67059 | 2,0399 | 2,4057 | 961,89 | 93,747 |
| 420,00 | 705,11 | 274,46 | 0,72911 | 2,0842 | 2,4515 | 931,86 | 92,516 |
| 430,00 | 697,39 | 299,20 | 0,78733 | 2,1283 | 2,4971 | 902,30 | 91,343 |
| 440,00 | 689,60 | 324,40 | 0,84526 | 2,1721 | 2,5427 | 873,19 | 90,225 |
| 450,00 | 681,71 | 350,05 | 0,90291 | 2,2155 | 2,5882 | 844,50 | 89,159 |
| 460,00 | 673,71 | 376,16 | 0,96030 | 2,2585 | 2,6335 | 816,21 | 88,141 |
| 470,00 | 665,61 | 402,72 | 1,0174 | 2,3010 | 2,6785 | 788,29 | 87,169 |
| 480,00 | 657,38 | 429,73 | 1,0743 | 2,3430 | 2,7233 | 760,72 | 86,238 |
| 490,00 | 649,02 | 457,19 | 1,1309 | 2,3845 | 2,7679 | 733,50 | 85,346 |
| 500,00 | 640,51 | 485,09 | 1,1873 | 2,4255 | 2,8122 | 706,62 | 84,488 |
| 510,00 | 631,85 | 513,43 | 1,2434 | 2,4659 | 2,8562 | 680,05 | 83,661 |
| 520,00 | 623,01 | 542,21 | 1,2993 | 2,5057 | 2,8999 | 653,81 | 82,860 |
| 530,00 | 613,99 | 571,43 | 1,3549 | 2,5449 | 2,9433 | 627,90 | 82,084 |
| 540,00 | 604,77 | 601,08 | 1,4103 | 2,5835 | 2,9864 | 602,31 | 81,327 |
| 550,00 | 595,34 | 631,15 | 1,4655 | 2,6216 | 3,0292 | 577,07 | 80,588 |
| 560,00 | 585,67 | 661,66 | 1,5205 | 2,6590 | 3,0717 | 552,20 | 79,865 |
| 570,00 | 575,76 | 692,59 | 1,5752 | 2,6958 | 3,1139 | 527,73 | 79,154 |
| 580,00 | 565,58 | 723,94 | 1,6297 | 2,7320 | 3,1559 | 503,69 | 78,457 |
| 590,00 | 555,12 | 755,70 | 1,6840 | 2,7676 | 3,1975 | 480,13 | 77,772 |
| 600,00 | 544,36 | 787,89 | 1,7381 | 2,8026 | 3,2388 | 457,12 | 77,102 |
| 610,00 | 533,28 | 820,48 | 1,7920 | 2,8370 | 3,2797 | 434,73 | 76,451 |
| 620,00 | 521,88 | 853,48 | 1,8457 | 2,8708 | 3,3202 | 413,04 | 75,824 |
| 630,00 | 510,14 | 886,88 | 1,8991 | 2,9040 | 3,3601 | 392,13 | 75,230 |
| 640,00 | 498,07 | 920,68 | 1,9523 | 2,9367 | 3,3993 | 372,12 | 74,680 |
| 650,00 | 485,66 | 954,86 | 2,0053 | 2,9687 | 3,4377 | 353,11 | 74,189 |
| 660,00 | 472,93 | 989,43 | 2,0581 | 3,0001 | 3,4751 | 335,18 | 73,772 |
| 670,00 | 459,90 | 1024,4 | 2,1106 | 3,0309 | 3,5113 | 318,42 | 73,450 |
| 680,00 | 446,61 | 1059,7 | 2,1629 | 3,0610 | 3,5462 | 302,91 | 73,243 |
| 690,00 | 433,11 | 1095,3 | 2,2149 | 3,0904 | 3,5796 | 288,68 | 73,171 |
| 700,00 | 419,44 | 1131,2 | 2,2667 | 3,1190 | 3,6112 | 275,74 | 73,254 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| p=20,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 190,00 | 881,66 | -167,09 | -0,78882 | 1,1054 | 1,5234 | 1917,3 | 138,97 |
| 200,00 | 873,74 | -151,67 | -0,70976 | 1,1508 | 1,5591 | 1853,8 | 137,07 |
| 210,00 | 865,98 | -135,91 | -0,63285 | 1,1940 | 1,5939 | 1795,0 | 135,05 |
| 220,00 | 858,35 | -119,80 | -0,55791 | 1,2357 | 1,6282 | 1740,1 | 132,94 |
| 230,00 | 850,85 | -103,34 | -0,48478 | 1,2765 | 1,6625 | 1688,5 | 130,77 |
| 240,00 | 843,45 | -86,546 | -0,41329 | 1,3167 | 1,6970 | 1639,6 | 128,59 |
| 250,00 | 836,14 | -69,402 | -0,34331 | 1,3567 | 1,7320 | 1593,1 | 126,40 |
| 260,00 | 828,91 | -51,904 | -0,27469 | 1,3967 | 1,7676 | 1548,8 | 124,22 |
| 270,00 | 821,75 | -34,046 | -0,20730 | 1,4371 | 1,8041 | 1506,3 | 122,06 |
| 280,00 | 814,65 | -15,819 | -0,14101 | 1,4778 | 1,8414 | 1465,4 | 119,94 |
| 290,00 | 807,61 | 2,7856 | -0,075732 | 1,5190 | 1,8797 | 1426,1 | 117,86 |
| 300,00 | 800,60 | 21,777 | -0,011350 | 1,5607 | 1,9188 | 1388,1 | 115,84 |
| 310,00 | 793,63 | 41,165 | 0,052219 | 1,6030 | 1,9589 | 1351,4 | 113,87 |
| 320,00 | 786,69 | 60,958 | 0,11505 | 1,6458 | 1,9997 | 1315,9 | 111,96 |
| 330,00 | 779,77 | 81,163 | 0,17722 | 1,6891 | 2,0414 | 1281,4 | 110,11 |
| 340,00 | 772,86 | 101,79 | 0,23879 | 1,7327 | 2,0837 | 1247,9 | 108,33 |
| 350,00 | 765,96 | 122,84 | 0,29981 | 1,7768 | 2,1266 | 1215,3 | 106,62 |
| 360,00 | 759,07 | 144,32 | 0,36033 | 1,8211 | 2,1700 | 1183,6 | 104,97 |
| 370,00 | 752,18 | 166,24 | 0,42038 | 1,8655 | 2,2137 | 1152,7 | 103,39 |
| 380,00 | 745,28 | 188,60 | 0,48000 | 1,9101 | 2,2578 | 1122,6 | 101,88 |
| 390,00 | 738,37 | 211,39 | 0,53921 | 1,9547 | 2,3020 | 1093,2 | 100,44 |
| 400,00 | 731,44 | 234,64 | 0,59805 | 1,9993 | 2,3463 | 1064,5 | 99,057 |
| 410,00 | 724,50 | 258,32 | 0,65654 | 2,0437 | 2,3907 | 1036,5 | 97,743 |
| 420,00 | 717,53 | 282,45 | 0,71468 | 2,0879 | 2,4349 | 1009,1 | 96,491 |
| 430,00 | 710,54 | 307,02 | 0,77249 | 2,1318 | 2,4790 | 982,31 | 95,302 |
| 440,00 | 703,51 | 332,03 | 0,82998 | 2,1754 | 2,5229 | 956,08 | 94,171 |
| 450,00 | 696,45 | 357,48 | 0,88717 | 2,2186 | 2,5665 | 930,42 | 93,099 |
| 460,00 | 689,35 | 383,36 | 0,94405 | 2,2614 | 2,6097 | 905,30 | 92,083 |
| 470,00 | 682,21 | 409,67 | 1,0006 | 2,3037 | 2,6526 | 880,70 | 91,120 |
| 480,00 | 675,03 | 436,41 | 1,0569 | 2,3454 | 2,6949 | 856,62 | 90,209 |
| 490,00 | 667,80 | 463,57 | 1,1129 | 2,3866 | 2,7368 | 833,05 | 89,347 |
| 500,00 | 660,51 | 491,14 | 1,1686 | 2,4273 | 2,7782 | 809,97 | 88,533 |
| 510,00 | 653,18 | 519,13 | 1,2241 | 2,4673 | 2,8190 | 787,40 | 87,764 |
| 520,00 | 645,79 | 547,52 | 1,2792 | 2,5067 | 2,8591 | 765,32 | 87,040 |
| 530,00 | 638,34 | 576,31 | 1,3340 | 2,5455 | 2,8987 | 743,74 | 86,358 |
| 540,00 | 630,84 | 605,49 | 1,3886 | 2,5836 | 2,9375 | 722,66 | 85,718 |
| 550,00 | 623,27 | 635,06 | 1,4428 | 2,6211 | 2,9757 | 702,09 | 85,118 |
| 560,00 | 615,65 | 665,00 | 1,4968 | 2,6579 | 3,0132 | 682,04 | 84,558 |
| 570,00 | 607,96 | 695,32 | 1,5504 | 2,6940 | 3,0499 | 662,51 | 84,037 |
| 580,00 | 600,21 | 726,00 | 1,6038 | 2,7295 | 3,0859 | 643,52 | 83,556 |
| 590,00 | 592,41 | 757,03 | 1,6568 | 2,7643 | 3,1211 | 625,08 | 83,115 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 600,00 | 584,55 | 788,42 | 1,7096 | 2,7984 | 3,1556 | 607,20 | 82,717 |
| 610,00 | 576,64 | 820,14 | 1,7620 | 2,8318 | 3,1892 | 589,91 | 82,361 |
| 620,00 | 568,67 | 852,20 | 1,8141 | 2,8646 | 3,2219 | 573,20 | 82,052 |
| 630,00 | 560,66 | 884,58 | 1,8660 | 2,8967 | 3,2539 | 557,11 | 81,791 |
| 640,00 | 552,61 | 917,27 | 1,9174 | 2,9281 | 3,2849 | 541,64 | 81,581 |
| 650,00 | 544,53 | 950,27 | 1,9686 | 2,9589 | 3,3151 | 526,80 | 81,428 |
| 660,00 | 536,42 | 983,57 | 2,0194 | 2,9891 | 3,3444 | 512,61 | 81,334 |
| 670,00 | 528,29 | 1017,2 | 2,0700 | 3,0186 | 3,3729 | 499,07 | 81,305 |
| 680,00 | 520,15 | 1051,0 | 2,1201 | 3,0475 | 3,4004 | 486,19 | 81,344 |
| 690,00 | 512,01 | 1085,2 | 2,1700 | 3,0757 | 3,4271 | 473,96 | 81,456 |
| 700,00 | 503,88 | 1119,6 | 2,2195 | 3,1033 | 3,4528 | 462,39 | 81,647 |
| p=40,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 200,00 | 881,29 | -132,86 | -0,72964 | 1,1629 | 1,5606 | 1924,9 | 145,67 |
| 210,00 | 873,90 | -117,08 | -0,65267 | 1,2059 | 1,5947 | 1868,2 | 143,68 |
| 220,00 | 866,65 | -100,97 | -0,57771 | 1,2473 | 1,6283 | 1815,5 | 141,59 |
| 230,00 | 859,53 | -84,514 | -0,50459 | 1,2878 | 1,6619 | 1766,0 | 139,45 |
| 240,00 | 852,54 | -67,727 | -0,43314 | 1,3277 | 1,6957 | 1719,3 | 137,27 |
| 250,00 | 845,65 | -50,600 | -0,36323 | 1,3675 | 1,7299 | 1675,0 | 135,09 |
| 260,00 | 838,86 | -33,126 | -0,29470 | 1,4073 | 1,7648 | 1632,8 | 132,91 |
| 270,00 | 832,16 | -15,300 | -0,22743 | 1,4475 | 1,8005 | 1592,6 | 130,74 |
| 280,00 | 825,53 | 2,8868 | -0,16129 | 1,4880 | 1,8371 | 1554,1 | 128,61 |
| 290,00 | 818,98 | 21,444 | -0,096179 | 1,5290 | 1,8745 | 1517,1 | 126,52 |
| 300,00 | 812,48 | 40,380 | -0,031987 | 1,5706 | 1,9128 | 1481,5 | 124,48 |
| 310,00 | 806,05 | 59,703 | 0,031371 | 1,6127 | 1,9520 | 1447,2 | 122,49 |
| 320,00 | 799,66 | 79,423 | 0,093975 | 1,6554 | 1,9920 | 1414,2 | 120,55 |
| 330,00 | 793,32 | 99,546 | 0,15589 | 1,6985 | 2,0327 | 1382,2 | 118,67 |
| 340,00 | 787,02 | 120,08 | 0,21719 | 1,7420 | 2,0741 | 1351,3 | 116,86 |
| 350,00 | 780,76 | 141,03 | 0,27791 | 1,7859 | 2,1160 | 1321,5 | 115,11 |
| 360,00 | 774,53 | 162,40 | 0,33811 | 1,8300 | 2,1583 | 1292,5 | 113,43 |
| 370,00 | 768,33 | 184,20 | 0,39783 | 1,8744 | 2,2010 | 1264,4 | 111,81 |
| 380,00 | 762,15 | 206,42 | 0,45710 | 1,9188 | 2,2439 | 1237,2 | 110,27 |
| 390,00 | 756,00 | 229,07 | 0,51594 | 1,9633 | 2,2869 | 1210,8 | 108,78 |
| 400,00 | 749,87 | 252,16 | 0,57438 | 2,0076 | 2,3300 | 1185,1 | 107,37 |
| 410,00 | 743,76 | 275,67 | 0,63245 | 2,0519 | 2,3731 | 1160,1 | 106,02 |
| 420,00 | 737,67 | 299,62 | 0,69015 | 2,0959 | 2,4160 | 1135,9 | 104,74 |
| 430,00 | 731,59 | 323,99 | 0,74750 | 2,1397 | 2,4587 | 1112,3 | 103,52 |
| 440,00 | 725,52 | 348,79 | 0,80451 | 2,1831 | 2,5011 | 1089,4 | 102,36 |
| 450,00 | 719,47 | 374,02 | 0,86119 | 2,2262 | 2,5432 | 1067,1 | 101,27 |
| 460,00 | 713,42 | 399,66 | 0,91754 | 2,2688 | 2,5849 | 1045,4 | 100,24 |
| 470,00 | 707,39 | 425,71 | 0,97358 | 2,3109 | 2,6261 | 1024,2 | 99,272 |
| 480,00 | 701,37 | 452,18 | 1,0293 | 2,3524 | 2,6668 | 1003,7 | 98,361 |
| 490,00 | 695,35 | 479,05 | 1,0847 | 2,3934 | 2,7069 | 983,69 | 97,508 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 500,00 | 689,34 | 506,31 | 1,1398 | 2,4338 | 2,7465 | 964,24 | 96,712 |
| 510,00 | 683,34 | 533,97 | 1,1945 | 2,4736 | 2,7854 | 945,32 | 95,972 |
| 520,00 | 677,35 | 562,02 | 1,2490 | 2,5128 | 2,8236 | 926,92 | 95,286 |
| 530,00 | 671,36 | 590,44 | 1,3032 | 2,5513 | 2,8612 | 909,04 | 94,654 |
| 540,00 | 665,39 | 619,24 | 1,3570 | 2,5892 | 2,8981 | 891,66 | 94,075 |
| 550,00 | 659,42 | 648,40 | 1,4105 | 2,6263 | 2,9343 | 874,78 | 93,547 |
| 560,00 | 653,46 | 677,92 | 1,4637 | 2,6628 | 2,9697 | 858,39 | 93,071 |
| 570,00 | 647,52 | 707,79 | 1,5165 | 2,6986 | 3,0044 | 842,48 | 92,646 |
| 580,00 | 641,58 | 738,01 | 1,5691 | 2,7337 | 3,0384 | 827,06 | 92,271 |
| 590,00 | 635,66 | 768,56 | 1,6213 | 2,7682 | 3,0716 | 812,11 | 91,947 |
| 600,00 | 629,76 | 799,44 | 1,6732 | 2,8019 | 3,1041 | 797,63 | 91,673 |
| 610,00 | 623,87 | 830,64 | 1,7248 | 2,8350 | 3,1358 | 783,61 | 91,448 |
| 620,00 | 618,00 | 862,15 | 1,7760 | 2,8673 | 3,1668 | 770,06 | 91,274 |
| 630,00 | 612,15 | 893,97 | 1,8269 | 2,8991 | 3,1970 | 756,96 | 91,151 |
| 640,00 | 606,32 | 926,09 | 1,8775 | 2,9301 | 3,2265 | 744,30 | 91,079 |
| 650,00 | 600,51 | 958,50 | 1,9278 | 2,9605 | 3,2553 | 732,09 | 91,058 |
| 660,00 | 594,73 | 991,19 | 1,9777 | 2,9903 | 3,2833 | 720,32 | 91,089 |
| 670,00 | 588,98 | 1024,2 | 2,0273 | 3,0194 | 3,3106 | 708,98 | 91,173 |
| 680,00 | 583,26 | 1057,4 | 2,0765 | 3,0479 | 3,3373 | 698,06 | 91,311 |
| 690,00 | 577,58 | 1090,9 | 2,1254 | 3,0758 | 3,3632 | 687,56 | 91,504 |
| 700,00 | 571,93 | 1124,7 | 2,1740 | 3,1031 | 3,3885 | 677,47 | 91,751 |
| p=60,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 210,00 | 881,18 | -98,196 | -0,67126 | 1,2175 | 1,5967 | 1935,3 | 152,30 |
| 220,00 | 874,25 | -82,063 | -0,59622 | 1,2586 | 1,6298 | 1884,3 | 150,24 |
| 230,00 | 867,46 | -65,600 | -0,52305 | 1,2988 | 1,6628 | 1836,5 | 148,12 |
| 240,00 | 860,80 | -48,806 | -0,45158 | 1,3385 | 1,6960 | 1791,5 | 145,96 |
| 250,00 | 854,25 | -31,678 | -0,38166 | 1,3781 | 1,7297 | 1748,9 | 143,79 |
| 260,00 | 847,81 | -14,210 | -0,31315 | 1,4177 | 1,7641 | 1708,5 | 141,62 |
| 270,00 | 841,47 | 3,6057 | -0,24592 | 1,4576 | 1,7992 | 1670,0 | 139,46 |
| 280,00 | 835,22 | 21,777 | -0,17984 | 1,4980 | 1,8352 | 1633,1 | 137,33 |
| 290,00 | 829,04 | 40,313 | -0,11480 | 1,5388 | 1,8721 | 1597,9 | 135,24 |
| 300,00 | 822,94 | 59,222 | -0,050698 | 1,5803 | 1,9099 | 1564,0 | 133,18 |
| 310,00 | 816,91 | 78,514 | 0,012555 | 1,6222 | 1,9485 | 1531,5 | 131,18 |
| 320,00 | 810,95 | 98,196 | 0,075039 | 1,6647 | 1,9880 | 1500,2 | 129,23 |
| 330,00 | 805,04 | 118,28 | 0,13682 | 1,7077 | 2,0281 | 1470,1 | 127,34 |
| 340,00 | 799,18 | 138,76 | 0,19797 | 1,7511 | 2,0689 | 1441,0 | 125,51 |
| 350,00 | 793,38 | 159,65 | 0,25854 | 1,7949 | 2,1102 | 1412,9 | 123,74 |
| 360,00 | 787,62 | 180,97 | 0,31857 | 1,8389 | 2,1520 | 1385,8 | 122,03 |
| 370,00 | 781,91 | 202,70 | 0,37811 | 1,8831 | 2,1941 | 1359,5 | 120,39 |
| 380,00 | 776,24 | 224,85 | 0,43718 | 1,9275 | 2,2364 | 1334,1 | 118,82 |
| 390,00 | 770,61 | 247,42 | 0,49582 | 1,9718 | 2,2788 | 1309,5 | 117,31 |
| 400,00 | 765,01 | 270,42 | 0,55405 | 2,0161 | 2,3213 | 1285,7 | 115,87 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 410,00 | 759,45 | 293,85 | 0,61189 | 2,0603 | 2,3638 | 1262,7 | 114,50 |
| 420,00 | 753,93 | 317,70 | 0,66936 | 2,1042 | 2,4061 | 1240,3 | 113,19 |
| 430,00 | 748,43 | 341,97 | 0,72647 | 2,1479 | 2,4482 | 1218,6 | 111,95 |
| 440,00 | 742,97 | 366,66 | 0,78324 | 2,1912 | 2,4900 | 1197,5 | 110,77 |
| 450,00 | 737,53 | 391,77 | 0,83966 | 2,2341 | 2,5315 | 1177,1 | 109,66 |
| 460,00 | 732,12 | 417,29 | 0,89575 | 2,2766 | 2,5726 | 1157,3 | 108,61 |
| 470,00 | 726,74 | 443,22 | 0,95151 | 2,3186 | 2,6131 | 1138,0 | 107,62 |
| 480,00 | 721,39 | 469,55 | 1,0069 | 2,3601 | 2,6532 | 1119,3 | 106,69 |
| 490,00 | 716,06 | 496,28 | 1,0621 | 2,4010 | 2,6928 | 1101,2 | 105,83 |
| 500,00 | 710,76 | 523,41 | 1,1169 | 2,4413 | 2,7317 | 1083,6 | 105,02 |
| 510,00 | 705,49 | 550,92 | 1,1713 | 2,4810 | 2,7701 | 1066,5 | 104,28 |
| 520,00 | 700,24 | 578,81 | 1,2255 | 2,5201 | 2,8078 | 1049,9 | 103,59 |
| 530,00 | 695,01 | 607,07 | 1,2793 | 2,5585 | 2,8448 | 1033,7 | 102,96 |
| 540,00 | 689,81 | 635,70 | 1,3328 | 2,5962 | 2,8812 | 1018,1 | 102,38 |
| 550,00 | 684,64 | 664,69 | 1,3860 | 2,6333 | 2,9169 | 1002,9 | 101,86 |
| 560,00 | 679,50 | 694,03 | 1,4389 | 2,6697 | 2,9518 | 988,15 | 101,39 |
| 570,00 | 674,38 | 723,73 | 1,4915 | 2,7054 | 2,9861 | 973,86 | 100,98 |
| 580,00 | 669,29 | 753,75 | 1,5437 | 2,7404 | 3,0196 | 959,99 | 100,62 |
| 590,00 | 664,22 | 784,12 | 1,5956 | 2,7747 | 3,0525 | 946,54 | 100,32 |
| 600,00 | 659,19 | 814,80 | 1,6472 | 2,8083 | 3,0846 | 933,51 | 100,06 |
| 610,00 | 654,18 | 845,81 | 1,6984 | 2,8413 | 3,1160 | 920,88 | 99,862 |
| 620,00 | 649,20 | 877,12 | 1,7493 | 2,8736 | 3,1467 | 908,64 | 99,711 |
| 630,00 | 644,25 | 908,74 | 1,7999 | 2,9052 | 3,1767 | 896,79 | 99,610 |
| 640,00 | 639,34 | 940,65 | 1,8502 | 2,9361 | 3,2060 | 885,32 | 99,561 |
| 650,00 | 634,45 | 972,86 | 1,9001 | 2,9664 | 3,2347 | 874,22 | 99,562 |
| 660,00 | 629,60 | 1005,3 | 1,9497 | 2,9961 | 3,2626 | 863,48 | 99,613 |
| 670,00 | 624,78 | 1038,1 | 1,9990 | 3,0251 | 3,2899 | 853,10 | 99,714 |
| 680,00 | 620,00 | 1071,1 | 2,0479 | 3,0535 | 3,3165 | 843,06 | 99,864 |
| 690,00 | 615,25 | 1104,4 | 2,0965 | 3,0813 | 3,3425 | 833,36 | 100,07 |
| 700,00 | 610,54 | 1138,0 | 2,1448 | 3,1085 | 3,3679 | 823,99 | 100,32 |
| p=80,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 220,00 | 881,27 | -63,115 | -0,61366 | 1,2696 | 1,6322 | 1947,9 | 158,86 |
| 230,00 | 874,76 | -46,631 | -0,54039 | 1,3095 | 1,6647 | 1901,6 | 156,77 |
| 240,00 | 868,38 | -29,820 | -0,46885 | 1,3490 | 1,6975 | 1858,0 | 154,64 |
| 250,00 | 862,12 | -12,680 | -0,39888 | 1,3883 | 1,7307 | 1816,8 | 152,48 |
| 260,00 | 855,97 | 4,7967 | -0,33034 | 1,4277 | 1,7647 | 1777,7 | 150,33 |
| 270,00 | 849,93 | 22,616 | -0,26310 | 1,4675 | 1,7994 | 1740,5 | 148,18 |
| 280,00 | 843,98 | 40,788 | -0,19702 | 1,5076 | 1,8350 | 1705,1 | 146,05 |
| 290,00 | 838,12 | 59,319 | -0,13199 | 1,5483 | 1,8715 | 1671,2 | 143,96 |
| 300,00 | 832,34 | 78,220 | -0,067916 | 1,5896 | 1,9089 | 1638,7 | 141,91 |
| 310,00 | 826,63 | 97,499 | -0,0047032 | 1,6314 | 1,9471 | 1607,5 | 139,90 |
| 320,00 | 821,00 | 117,16 | 0,057729 | 1,6738 | 1,9861 | 1577,5 | 137,94 |

Продолжение таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 330,00 | 815,43 | 137,22 | 0,11945 | 1,7166 | 2,0259 | 1548,7 | 136,04 |
| 340,00 | 809,92 | 157,68 | 0,18053 | 1,7599 | 2,0663 | 1520,9 | 134,20 |
| 350,00 | 804,47 | 178,55 | 0,24102 | 1,8036 | 2,1072 | 1494,2 | 132,42 |
| 360,00 | 799,08 | 199,83 | 0,30096 | 1,8475 | 2,1486 | 1468,4 | 130,70 |
| 370,00 | 793,74 | 221,53 | 0,36040 | 1,8916 | 2,1904 | 1443,4 | 129,04 |
| 380,00 | 788,44 | 243,64 | 0,41937 | 1,9358 | 2,2323 | 1419,3 | 127,45 |
| 390,00 | 783,20 | 266,17 | 0,47790 | 1,9801 | 2,2744 | 1396,1 | 125,92 |
| 400,00 | 778,00 | 289,13 | 0,53601 | 2,0243 | 2,3166 | 1373,5 | 124,46 |
| 410,00 | 772,84 | 312,50 | 0,59373 | 2,0684 | 2,3587 | 1351,7 | 123,06 |
| 420,00 | 767,72 | 336,30 | 0,65107 | 2,1122 | 2,4006 | 1330,6 | 121,74 |
| 430,00 | 762,64 | 360,52 | 0,70805 | 2,1558 | 2,4424 | 1310,2 | 120,47 |
| 440,00 | 757,60 | 385,15 | 0,76468 | 2,1991 | 2,4839 | 1290,4 | 119,27 |
| 450,00 | 752,60 | 410,19 | 0,82096 | 2,2419 | 2,5250 | 1271,2 | 118,14 |
| 460,00 | 747,64 | 435,65 | 0,87690 | 2,2843 | 2,5658 | 1252,6 | 117,07 |
| 470,00 | 742,71 | 461,51 | 0,93252 | 2,3263 | 2,6061 | 1234,6 | 116,06 |
| 480,00 | 737,81 | 487,77 | 0,98780 | 2,3677 | 2,6459 | 1217,1 | 115,11 |
| 490,00 | 732,95 | 514,42 | 1,0428 | 2,4085 | 2,6852 | 1200,1 | 114,23 |
| 500,00 | 728,12 | 541,47 | 1,0974 | 2,4488 | 2,7238 | 1183,6 | 113,41 |
| 510,00 | 723,32 | 568,90 | 1,1517 | 2,4884 | 2,7619 | 1167,6 | 112,64 |
| 520,00 | 718,56 | 596,71 | 1,2057 | 2,5274 | 2,7994 | 1152,1 | 111,94 |
| 530,00 | 713,83 | 624,88 | 1,2594 | 2,5657 | 2,8362 | 1137,1 | 111,29 |
| 540,00 | 709,13 | 653,43 | 1,3127 | 2,6034 | 2,8724 | 1122,5 | 110,70 |
| 550,00 | 704,46 | 682,33 | 1,3658 | 2,6404 | 2,9079 | 1108,3 | 110,17 |
| 560,00 | 699,83 | 711,58 | 1,4185 | 2,6767 | 2,9427 | 1094,5 | 109,70 |
| 570,00 | 695,22 | 741,18 | 1,4709 | 2,7123 | 2,9768 | 1081,2 | 109,27 |
| 580,00 | 690,65 | 771,12 | 1,5229 | 2,7473 | 3,0102 | 1068,2 | 108,91 |
| 590,00 | 686,11 | 801,38 | 1,5747 | 2,7815 | 3,0429 | 1055,7 | 108,59 |
| 600,00 | 681,60 | 831,97 | 1,6261 | 2,8151 | 3,0749 | 1043,5 | 108,33 |
| 610,00 | 677,12 | 862,88 | 1,6772 | 2,8480 | 3,1062 | 1031,6 | 108,12 |
| 620,00 | 672,68 | 894,09 | 1,7279 | 2,8802 | 3,1369 | 1020,2 | 107,97 |
| 630,00 | 668,27 | 925,61 | 1,7784 | 2,9118 | 3,1669 | 1009,0 | 107,86 |
| 640,00 | 663,89 | 957,43 | 1,8285 | 2,9427 | 3,1962 | 998,26 | 107,80 |
| 650,00 | 659,54 | 989,53 | 1,8782 | 2,9729 | 3,2248 | 987,80 | 107,80 |
| 660,00 | 655,23 | 1021,9 | 1,9277 | 3,0025 | 3,2528 | 977,67 | 107,84 |
| 670,00 | 650,95 | 1054,6 | 1,9768 | 3,0315 | 3,2801 | 967,85 | 107,93 |
| 680,00 | 646,71 | 1087,5 | 2,0256 | 3,0598 | 3,3068 | 958,33 | 108,07 |
| 690,00 | 642,50 | 1120,7 | 2,0741 | 3,0875 | 3,3329 | 949,11 | 108,26 |
| 700,00 | 638,32 | 1154,2 | 2,1222 | 3,1147 | 3,3583 | 940,18 | 108,50 |
| p=100,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 230,00 | 881,55 | -27,628 | -0,55679 | 1,3199 | 1,6673 | 1962,3 | 165,39 |
| 260,00 | 863,50 | 23,862 | -0,34648 | 1,4374 | 1,7662 | 1841,9 | 159,01 |
| 280,00 | 852,01 | 59,876 | -0,21307 | 1,5170 | 1,8358 | 1771,4 | 154,76 |

Окончание таблицы В.1

| T | ρ | h | s | Cv | Cp | w | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | мВт/м*К |
| 310,00 | 835,46 | 116,60 | -0,020716 | 1,6403 | 1,9470 | 1677,1 | 148,61 |
| 330,00 | 824,80 | 156,32 | 0,10342 | 1,7252 | 2,0252 | 1620,4 | 144,75 |
| 340,00 | 819,58 | 176,77 | 0,16447 | 1,7684 | 2,0654 | 1593,7 | 142,90 |
| 350,00 | 814,41 | 197,63 | 0,22492 | 1,8119 | 2,1060 | 1567,9 | 141,11 |
| 370,00 | 804,26 | 240,57 | 0,34422 | 1,8998 | 2,1886 | 1519,2 | 137,70 |
| 390,00 | 794,32 | 285,18 | 0,46162 | 1,9881 | 2,2722 | 1473,8 | 134,55 |
| 400,00 | 789,43 | 308,11 | 0,51967 | 2,0322 | 2,3141 | 1452,2 | 133,08 |
| 440,00 | 770,31 | 404,01 | 0,74806 | 2,2066 | 2,4805 | 1372,8 | 127,81 |
| 450,00 | 765,64 | 429,02 | 0,80426 | 2,2494 | 2,5215 | 1354,5 | 126,66 |
| 460,00 | 761,00 | 454,44 | 0,86013 | 2,2918 | 2,5621 | 1336,8 | 125,57 |
| 470,00 | 756,41 | 480,26 | 0,91566 | 2,3336 | 2,6022 | 1319,6 | 124,54 |
| 480,00 | 751,85 | 506,48 | 0,97086 | 2,3750 | 2,6418 | 1302,9 | 123,57 |
| 490,00 | 747,33 | 533,09 | 1,0257 | 2,4157 | 2,6809 | 1286,8 | 122,67 |
| 510,00 | 738,40 | 587,48 | 1,1345 | 2,4955 | 2,7574 | 1255,9 | 121,04 |
| 540,00 | 725,27 | 671,87 | 1,2953 | 2,6103 | 2,8675 | 1212,9 | 119,04 |
| 550,00 | 720,97 | 700,72 | 1,3482 | 2,6473 | 2,9029 | 1199,4 | 118,49 |
| 560,00 | 716,69 | 729,92 | 1,4008 | 2,6835 | 2,9376 | 1186,4 | 117,99 |
| 570,00 | 712,45 | 759,47 | 1,4531 | 2,7191 | 2,9716 | 1173,7 | 117,55 |
| 590,00 | 704,07 | 819,57 | 1,5567 | 2,7882 | 3,0377 | 1149,3 | 116,83 |
| 600,00 | 699,93 | 850,11 | 1,6081 | 2,8217 | 3,0696 | 1137,7 | 116,55 |
| 610,00 | 695,82 | 880,96 | 1,6591 | 2,8545 | 3,1010 | 1126,4 | 116,33 |
| 620,00 | 691,74 | 912,12 | 1,7097 | 2,8867 | 3,1316 | 1115,5 | 116,15 |
| 640,00 | 683,69 | 975,35 | 1,8101 | 2,9490 | 3,1909 | 1094,5 | 115,95 |
| 650,00 | 679,71 | 1007,4 | 1,8598 | 2,9792 | 3,2195 | 1084,5 | 115,93 |
| 680,00 | 667,98 | 1105,2 | 2,0069 | 3,0660 | 3,3017 | 1056,2 | 116,15 |
| 700,00 | 660,31 | 1171,8 | 2,1034 | 3,1208 | 3,3533 | 1038,6 | 116,53 |

Таблица В.2  Теплофизические свойства пропилциклогексана на линии насыщения

| T | Ps | ρ’ | ρ’’ | h’ | h’’ | s’ | s’’ | Cp’ | Cp’’ | w’ | w’’ | λ’ | λ’’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | МПа | кг/м3 | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | м/с | мВт/м*К | мВт/м*К |
| 180,00 | 0,0000000013301 | 882,33 | 0,00000011219 | -200,86 | 212,07 | -0,84879 | 1,4452 | 1,4845 | 0,94979 | 1913,4 | 112,87 | 132,17 | 0,05121 |
| 185,00 | 0,0000000033994 | 878,05 | 0,00000027899 | -193,39 | 216,87 | -0,80786 | 1,4098 | 1,5037 | 0,97255 | 1876,6 | 114,32 | 131,31 | 0,11134 |
| 190,00 | 0,0000000082221 | 873,82 | 0,00000065703 | -185,82 | 221,79 | -0,76751 | 1,3778 | 1,5225 | 0,99496 | 1841,4 | 115,76 | 130,41 | 0,21213 |
| 195,00 | 0,000000018904 | 869,62 | 0,0000014719 | -178,16 | 226,82 | -0,72772 | 1,3491 | 1,5409 | 1,0171 | 1807,7 | 117,19 | 129,46 | 0,25202 |
| 200,00 | 0,000000041477 | 865,47 | 0,0000031488 | -170,41 | 231,96 | -0,68848 | 1,3234 | 1,5591 | 1,0389 | 1775,3 | 118,59 | 128,47 | 0,51607 |
| 205,00 | 0,000000087165 | 861,35 | 0,0000064558 | -162,57 | 237,21 | -0,64976 | 1,3004 | 1,5771 | 1,0605 | 1744,0 | 119,98 | 127,46 | 0,79191 |
| 210,00 | 0,00000017601 | 857,26 | 0,000012726 | -154,64 | 242,57 | -0,61154 | 1,2799 | 1,5949 | 1,0819 | 1713,8 | 121,36 | 126,42 | 1,0792 |
| 215,00 | 0,00000034250 | 853,20 | 0,000024187 | -146,62 | 248,03 | -0,57380 | 1,2618 | 1,6125 | 1,1031 | 1684,5 | 122,72 | 125,37 | 1,3777 |
| 220,00 | 0,00000064397 | 849,17 | 0,000044443 | -138,52 | 253,60 | -0,53653 | 1,2458 | 1,6302 | 1,1243 | 1656,2 | 124,06 | 124,30 | 1,6871 |
| 225,00 | 0,0000011728 | 845,16 | 0,000079138 | -130,32 | 259,27 | -0,49970 | 1,2318 | 1,6478 | 1,1454 | 1628,6 | 125,39 | 123,22 | 2,0072 |
| 230,00 | 0,0000020731 | 841,17 | 0,00013686 | -122,04 | 265,05 | -0,46329 | 1,2197 | 1,6654 | 1,1665 | 1601,7 | 126,71 | 122,13 | 2,3377 |
| 235,00 | 0,0000035644 | 837,21 | 0,00023030 | -113,67 | 270,93 | -0,42728 | 1,2093 | 1,6831 | 1,1875 | 1575,5 | 128,01 | 121,04 | 2,6784 |
| 240,00 | 0,0000059718 | 833,26 | 0,00037781 | -105,21 | 276,92 | -0,39166 | 1,2006 | 1,7010 | 1,2086 | 1550,0 | 129,30 | 119,95 | 3,0290 |
| 245,00 | 0,0000097655 | 829,33 | 0,00060522 | -96,658 | 283,02 | -0,35640 | 1,1933 | 1,7189 | 1,2298 | 1525,0 | 130,57 | 118,86 | 3,3894 |
| 250,00 | 0,000015611 | 825,41 | 0,00094815 | -88,018 | 289,22 | -0,32150 | 1,1875 | 1,7370 | 1,2510 | 1500,5 | 131,83 | 117,77 | 3,7593 |
| 255,00 | 0,000024430 | 821,51 | 0,0014547 | -79,288 | 295,52 | -0,28692 | 1,1829 | 1,7553 | 1,2723 | 1476,6 | 133,07 | 116,68 | 4,1387 |
| 260,00 | 0,000037474 | 817,62 | 0,0021887 | -70,465 | 301,94 | -0,25265 | 1,1797 | 1,7738 | 1,2938 | 1453,1 | 134,31 | 115,60 | 4,5272 |
| 265,00 | 0,000056414 | 813,74 | 0,0032329 | -61,549 | 308,45 | -0,21869 | 1,1775 | 1,7925 | 1,3153 | 1430,0 | 135,53 | 114,53 | 4,9247 |
| 270,00 | 0,000083441 | 809,86 | 0,0046935 | -52,539 | 315,08 | -0,18501 | 1,1765 | 1,8114 | 1,3371 | 1407,4 | 136,73 | 113,47 | 5,3311 |
| 275,00 | 0,00012138 | 805,99 | 0,0067039 | -43,434 | 321,81 | -0,15159 | 1,1766 | 1,8306 | 1,3590 | 1385,2 | 137,92 | 112,42 | 5,7461 |
| 280,00 | 0,00017382 | 802,13 | 0,0094299 | -34,233 | 328,65 | -0,11843 | 1,1776 | 1,8500 | 1,3811 | 1363,3 | 139,10 | 111,38 | 6,1697 |
| 285,00 | 0,00024526 | 798,27 | 0,013074 | -24,933 | 335,59 | -0,085517 | 1,1795 | 1,8697 | 1,4033 | 1341,7 | 140,26 | 110,35 | 6,6017 |
| 290,00 | 0,00034125 | 794,42 | 0,017881 | -15,535 | 342,64 | -0,052827 | 1,1823 | 1,8896 | 1,4257 | 1320,5 | 141,41 | 109,34 | 7,0420 |
| 295,00 | 0,00046860 | 790,56 | 0,024143 | -6,0362 | 349,80 | -0,020353 | 1,1859 | 1,9098 | 1,4484 | 1299,5 | 142,54 | 108,34 | 7,4904 |
| 300,00 | 0,00063547 | 786,70 | 0,032205 | 3,5640 | 357,07 | 0,011916 | 1,1903 | 1,9303 | 1,4712 | 1278,9 | 143,66 | 107,36 | 7,9468 |

Продолжение таблицы В.2

| T | Ps | ρ’ | ρ’’ | h’ | h’’ | s’ | s’’ | Cp’ | Cp’’ | w’ | w’’ | λ’ | λ’’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | МПа | кг/м3 | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | м/с | мВт/м*К | мВт/м*К |
| 305,00 | 0,00085164 | 782,84 | 0,042466 | 13,267 | 364,45 | 0,043992 | 1,1954 | 1,9509 | 1,4942 | 1258,5 | 144,76 | 106,39 | 8,4110 |
| 310,00 | 0,0011286 | 778,98 | 0,055392 | 23,074 | 371,93 | 0,075884 | 1,2012 | 1,9719 | 1,5174 | 1238,4 | 145,84 | 105,44 | 8,8830 |
| 315,00 | 0,0014799 | 775,11 | 0,071513 | 32,987 | 379,53 | 0,10760 | 1,2077 | 1,9930 | 1,5408 | 1218,6 | 146,89 | 104,50 | 9,3626 |
| 320,00 | 0,0019210 | 771,24 | 0,091429 | 43,005 | 387,22 | 0,13916 | 1,2148 | 2,0144 | 1,5644 | 1198,9 | 147,93 | 103,58 | 9,8498 |
| 325,00 | 0,0024698 | 767,35 | 0,11582 | 53,132 | 395,03 | 0,17055 | 1,2225 | 2,0360 | 1,5882 | 1179,5 | 148,95 | 102,68 | 10,344 |
| 330,00 | 0,0031468 | 763,46 | 0,14543 | 63,367 | 402,94 | 0,20180 | 1,2308 | 2,0579 | 1,6122 | 1160,3 | 149,95 | 101,79 | 10,846 |
| 335,00 | 0,0039748 | 759,56 | 0,18111 | 73,712 | 410,96 | 0,23291 | 1,2396 | 2,0799 | 1,6363 | 1141,3 | 150,92 | 100,92 | 11,355 |
| 340,00 | 0,0049795 | 755,65 | 0,22378 | 84,168 | 419,08 | 0,26389 | 1,2489 | 2,1021 | 1,6607 | 1122,5 | 151,86 | 100,07 | 11,872 |
| 345,00 | 0,0061898 | 751,72 | 0,27443 | 94,736 | 427,31 | 0,29474 | 1,2587 | 2,1246 | 1,6852 | 1103,9 | 152,78 | 99,238 | 12,395 |
| 350,00 | 0,0076371 | 747,78 | 0,33418 | 105,42 | 435,64 | 0,32547 | 1,2690 | 2,1472 | 1,7099 | 1085,4 | 153,67 | 98,422 | 12,925 |
| 355,00 | 0,0093562 | 743,82 | 0,40419 | 116,21 | 444,08 | 0,35609 | 1,2796 | 2,1700 | 1,7348 | 1067,1 | 154,52 | 97,623 | 13,462 |
| 360,00 | 0,011385 | 739,84 | 0,48576 | 127,12 | 452,61 | 0,38659 | 1,2907 | 2,1929 | 1,7598 | 1048,9 | 155,35 | 96,842 | 14,006 |
| 365,00 | 0,013765 | 735,85 | 0,58026 | 138,14 | 461,25 | 0,41700 | 1,3022 | 2,2160 | 1,7850 | 1030,9 | 156,14 | 96,078 | 14,556 |
| 370,00 | 0,016541 | 731,83 | 0,68914 | 149,28 | 469,98 | 0,44730 | 1,3140 | 2,2393 | 1,8103 | 1013,0 | 156,89 | 95,330 | 15,113 |
| 375,00 | 0,019761 | 727,80 | 0,81396 | 160,54 | 478,81 | 0,47751 | 1,3262 | 2,2626 | 1,8358 | 995,21 | 157,61 | 94,600 | 15,676 |
| 380,00 | 0,023475 | 723,73 | 0,95639 | 171,92 | 487,75 | 0,50763 | 1,3388 | 2,2861 | 1,8615 | 977,55 | 158,29 | 93,887 | 16,246 |
| 385,00 | 0,027739 | 719,65 | 1,1182 | 183,41 | 496,77 | 0,53766 | 1,3516 | 2,3098 | 1,8873 | 960,00 | 158,93 | 93,190 | 16,823 |
| 390,00 | 0,032610 | 715,53 | 1,3012 | 195,02 | 505,89 | 0,56761 | 1,3647 | 2,3335 | 1,9132 | 942,55 | 159,52 | 92,509 | 17,405 |
| 395,00 | 0,038150 | 711,39 | 1,5073 | 206,75 | 515,10 | 0,59748 | 1,3781 | 2,3574 | 1,9392 | 925,19 | 160,07 | 91,844 | 17,994 |
| 400,00 | 0,044424 | 707,21 | 1,7387 | 218,60 | 524,41 | 0,62727 | 1,3918 | 2,3813 | 1,9654 | 907,91 | 160,57 | 91,194 | 18,589 |
| 405,00 | 0,051499 | 703,00 | 1,9975 | 230,58 | 533,80 | 0,65699 | 1,4057 | 2,4054 | 1,9917 | 890,72 | 161,02 | 90,560 | 19,190 |
| 410,00 | 0,059446 | 698,76 | 2,2859 | 242,67 | 543,28 | 0,68664 | 1,4198 | 2,4296 | 2,0181 | 873,59 | 161,42 | 89,940 | 19,797 |
| 415,00 | 0,068339 | 694,48 | 2,6063 | 254,88 | 552,85 | 0,71622 | 1,4342 | 2,4538 | 2,0447 | 856,52 | 161,77 | 89,334 | 20,409 |
| 420,00 | 0,078256 | 690,16 | 2,9613 | 267,22 | 562,50 | 0,74573 | 1,4488 | 2,4782 | 2,0714 | 839,51 | 162,06 | 88,742 | 21,028 |
| 425,00 | 0,089275 | 685,79 | 3,3534 | 279,68 | 572,23 | 0,77518 | 1,4635 | 2,5026 | 2,0982 | 822,55 | 162,30 | 88,163 | 21,653 |
| 430,00 | 0,10148 | 681,39 | 3,7855 | 292,26 | 582,05 | 0,80458 | 1,4785 | 2,5272 | 2,1251 | 805,63 | 162,48 | 87,596 | 22,283 |

Продолжение таблицы В.2

| T | Ps | ρ’ | ρ’’ | h’ | h’’ | s’ | s’’ | Cp’ | Cp’’ | w’ | w’’ | λ’ | λ’’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | МПа | кг/м3 | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | м/с | мВт/м*К | мВт/м*К |
| 435,00 | 0,11496 | 676,93 | 4,2605 | 304,97 | 591,94 | 0,83391 | 1,4936 | 2,5518 | 2,1522 | 788,74 | 162,59 | 87,041 | 22,919 |
| 440,00 | 0,12979 | 672,43 | 4,7813 | 317,80 | 601,90 | 0,86318 | 1,5089 | 2,5766 | 2,1794 | 771,89 | 162,64 | 86,498 | 23,561 |
| 445,00 | 0,14608 | 667,87 | 5,3512 | 330,75 | 611,95 | 0,89240 | 1,5243 | 2,6014 | 2,2068 | 755,05 | 162,62 | 85,965 | 24,208 |
| 450,00 | 0,16391 | 663,25 | 5,9737 | 343,83 | 622,06 | 0,92157 | 1,5399 | 2,6264 | 2,2344 | 738,22 | 162,53 | 85,441 | 24,861 |
| 455,00 | 0,18338 | 658,58 | 6,6524 | 357,04 | 632,24 | 0,95069 | 1,5555 | 2,6515 | 2,2621 | 721,40 | 162,37 | 84,927 | 25,519 |
| 460,00 | 0,20459 | 653,84 | 7,3910 | 370,37 | 642,49 | 0,97976 | 1,5713 | 2,6768 | 2,2900 | 704,57 | 162,14 | 84,420 | 26,183 |
| 465,00 | 0,22764 | 649,03 | 8,1937 | 383,83 | 652,80 | 1,0088 | 1,5872 | 2,7022 | 2,3182 | 687,74 | 161,82 | 83,921 | 26,852 |
| 470,00 | 0,25263 | 644,15 | 9,0649 | 397,41 | 663,17 | 1,0378 | 1,6032 | 2,7278 | 2,3465 | 670,89 | 161,43 | 83,428 | 27,527 |
| 475,00 | 0,27966 | 639,20 | 10,009 | 411,13 | 673,60 | 1,0667 | 1,6193 | 2,7536 | 2,3752 | 654,01 | 160,94 | 82,939 | 28,206 |
| 480,00 | 0,30885 | 634,16 | 11,031 | 424,97 | 684,08 | 1,0956 | 1,6354 | 2,7796 | 2,4042 | 637,10 | 160,37 | 82,455 | 28,891 |
| 485,00 | 0,34030 | 629,03 | 12,137 | 438,94 | 694,61 | 1,1244 | 1,6516 | 2,8059 | 2,4335 | 620,15 | 159,71 | 81,974 | 29,581 |
| 490,00 | 0,37413 | 623,82 | 13,332 | 453,05 | 705,20 | 1,1533 | 1,6679 | 2,8324 | 2,4632 | 603,15 | 158,95 | 81,494 | 30,277 |
| 495,00 | 0,41045 | 618,50 | 14,623 | 467,29 | 715,82 | 1,1821 | 1,6841 | 2,8593 | 2,4934 | 586,09 | 158,08 | 81,014 | 30,977 |
| 500,00 | 0,44937 | 613,07 | 16,017 | 481,66 | 726,48 | 1,2108 | 1,7005 | 2,8867 | 2,5241 | 568,95 | 157,11 | 80,533 | 31,682 |
| 505,00 | 0,49102 | 607,53 | 17,521 | 496,16 | 737,17 | 1,2396 | 1,7168 | 2,9144 | 2,5555 | 551,74 | 156,03 | 80,049 | 32,393 |
| 510,00 | 0,53551 | 601,86 | 19,144 | 510,81 | 747,90 | 1,2683 | 1,7331 | 2,9427 | 2,5875 | 534,44 | 154,83 | 79,560 | 33,108 |
| 515,00 | 0,58298 | 596,05 | 20,895 | 525,59 | 758,64 | 1,2970 | 1,7495 | 2,9716 | 2,6204 | 517,05 | 153,50 | 79,065 | 33,828 |
| 520,00 | 0,63355 | 590,10 | 22,786 | 540,52 | 769,40 | 1,3256 | 1,7658 | 3,0012 | 2,6543 | 499,54 | 152,04 | 78,561 | 34,553 |
| 525,00 | 0,68735 | 583,99 | 24,826 | 555,59 | 780,18 | 1,3543 | 1,7821 | 3,0317 | 2,6894 | 481,90 | 150,44 | 78,047 | 35,283 |
| 530,00 | 0,74452 | 577,71 | 27,031 | 570,80 | 790,95 | 1,3830 | 1,7983 | 3,0631 | 2,7258 | 464,13 | 148,70 | 77,519 | 36,018 |
| 535,00 | 0,80519 | 571,23 | 29,416 | 586,17 | 801,72 | 1,4116 | 1,8145 | 3,0957 | 2,7638 | 446,21 | 146,79 | 76,976 | 36,757 |
| 540,00 | 0,86951 | 564,55 | 31,998 | 601,70 | 812,47 | 1,4403 | 1,8306 | 3,1298 | 2,8038 | 428,13 | 144,72 | 76,413 | 37,501 |
| 545,00 | 0,93764 | 557,63 | 34,797 | 617,38 | 823,19 | 1,4690 | 1,8466 | 3,1655 | 2,8462 | 409,86 | 142,47 | 75,829 | 38,250 |
| 550,00 | 1,0097 | 550,45 | 37,838 | 633,23 | 833,87 | 1,4977 | 1,8625 | 3,2032 | 2,8915 | 391,40 | 140,03 | 75,218 | 39,003 |
| 555,00 | 1,0859 | 542,98 | 41,149 | 649,26 | 844,50 | 1,5264 | 1,8782 | 3,2434 | 2,9404 | 372,73 | 137,38 | 74,578 | 39,761 |
| 560,00 | 1,1664 | 535,18 | 44,765 | 665,47 | 855,06 | 1,5553 | 1,8938 | 3,2868 | 2,9936 | 353,82 | 134,51 | 73,902 | 40,524 |

Окончание таблицы В.2

| T | Ps | ρ’ | ρ’’ | h’ | h’’ | s’ | s’’ | Cp’ | Cp’’ | w’ | w’’ | λ’ | λ’’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | МПа | кг/м3 | кг/м3 | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | кДж/кг*К | м/с | м/с | мВт/м*К | мВт/м*К |
| 565,00 | 1,2514 | 527,01 | 48,726 | 681,87 | 865,52 | 1,5841 | 1,9092 | 3,3339 | 3,0525 | 334,66 | 131,40 | 73,185 | 41,290 |
| 570,00 | 1,3410 | 518,41 | 53,084 | 698,48 | 875,87 | 1,6131 | 1,9243 | 3,3861 | 3,1186 | 315,23 | 128,04 | 72,420 | 42,061 |
| 575,00 | 1,4355 | 509,32 | 57,902 | 715,31 | 886,07 | 1,6422 | 1,9391 | 3,4446 | 3,1941 | 295,51 | 124,39 | 71,601 | 42,837 |
| 580,00 | 1,5351 | 499,64 | 63,261 | 732,39 | 896,09 | 1,6714 | 1,9536 | 3,5115 | 3,2821 | 275,48 | 120,44 | 70,716 | 43,617 |
| 585,00 | 1,6400 | 489,29 | 69,265 | 749,73 | 905,88 | 1,7008 | 1,9677 | 3,5900 | 3,3872 | 255,12 | 116,17 | 69,755 | 44,401 |
| 590,00 | 1,7505 | 478,10 | 76,054 | 767,39 | 915,39 | 1,7305 | 1,9813 | 3,6844 | 3,5162 | 234,43 | 111,55 | 68,705 | 45,189 |
| 595,00 | 1,8670 | 465,90 | 83,815 | 785,39 | 924,53 | 1,7604 | 1,9943 | 3,8022 | 3,6800 | 213,41 | 106,57 | 67,549 | 45,982 |
| 600,00 | 1,9897 | 452,43 | 92,813 | 803,81 | 933,22 | 1,7908 | 2,0065 | 3,9552 | 3,8964 | 192,09 | 101,20 | 66,266 | 46,779 |
| 605,00 | 2,1190 | 437,33 | 103,43 | 822,73 | 941,31 | 1,8217 | 2,0177 | 4,1653 | 4,1966 | 170,55 | 95,468 | 64,832 | 47,582 |
| 610,00 | 2,2553 | 420,07 | 116,22 | 842,31 | 948,62 | 1,8534 | 2,0277 | 4,4748 | 4,6385 | 148,92 | 89,399 | 63,220 | 48,392 |
| 615,00 | 2,3992 | 399,84 | 132,08 | 862,75 | 954,89 | 1,8862 | 2,0361 | 4,9789 | 5,3442 | 127,43 | 83,069 | 61,404 | 49,215 |
| 620,00 | 2,5510 | 375,29 | 152,48 | 884,45 | 959,73 | 1,9207 | 2,0422 | 5,9456 | 6,6284 | 106,40 | 76,540 | 59,366 | 50,067 |
| 625,00 | 2,7111 | 343,54 | 180,43 | 908,30 | 962,35 | 1,9583 | 2,0448 | 8,5590 | 9,7976 | 86,037 | 69,673 | 57,100 | 51,001 |
| 630,00 | 2,8796 | 290,26 | 230,35 | 938,92 | 958,40 | 2,0063 | 2,0372 | 44,274 | 48,107 | 65,614 | 61,857 | 54,354 | 52,405 |

Таблица В.3  Поля неопределенности расчета плотности, %

| р, МПа | Температура, К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 180 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 620 | 630 | 640 | 670 | 700 |
| 0,5 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,80 |
| 2,0 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,65 | 0,95 |
| 2,5 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 1,00 |
| 3,0 | 0,50 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 0,95 | 1,05 |
| 3,5 | 0,50 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 1,10 |
| 5,0 | 0,55 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,05 | 1,20 |
| 10,0 | 0,60 | 0,40 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,30 |
| 50,0 | - | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,65 | 0,45 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 1,15 | 1,40 |
| 100,0 | - | 0,50 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,20 | 1,50 |

Таблица В.4  Поля неопределенности расчета изобарной теплоемкости, %

| р, МПа | Температура, К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 180 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 620 | 630 | 640 | 670 | 700 |
| 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2,0 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,20 | 1,40 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| 2,5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,35 | 1,65 | 2,10 | 1,70 | 1,20 | 0,90 | 0,90 |
| 3,0 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 4,50 | 3,50 | 1,20 | 1,10 |
| 3,5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,70 | 1,50 | 1,30 |
| 5,0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,45 | 1,75 | 2,05 | 2,50 | 2,50 | 1,80 | 1,50 |
| 10,0 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,00 |
| 50,0 | - | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,55 | 1,85 | 2,15 | 2,20 | 2,25 | 2,40 | 2,50 |
| 100,0 | - | 0,75 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,65 | 1,95 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,60 | 3,00 |

Таблица В.5  Поля неопределенности расчета скорости распространения звука, %

| р, МПа | Температура, К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 180 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 620 | 630 | 640 | 670 | 700 |
| 0,5 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2,0 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,30 | 1,70 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 0,80 | 0,70 |
| 2,5 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,30 | 1,70 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,90 |
| 3,0 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,95 | 1,35 | 1,70 | 2,50 | 5,00 | 3,00 | 1,40 | 1,10 |
| 3,5 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,95 | 1,40 | 1,70 | 2,40 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,30 |
| 5,0 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 1,70 | 2,30 | 2,50 | 2,20 | 1,80 | 1,80 |
| 10,0 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,65 | 0,75 | 1,05 | 1,45 | 1,75 | 2,30 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,30 |
| 50,0 | - | 0,90 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,10 | 1,50 | 1,80 | 2,30 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 |
| 100,0 | - | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 1,60 | 1,90 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,60 | 3,00 |

Таблица В.6  Поля неопределенности расчета теплопроводности, %

| р, МПа | Температура, К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 180 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 620 | 630 | 640 | 670 | 700 |
| 0,5 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
| 2,0 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 2,50 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,30 |
| 2,5 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 2,60 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,60 |
| 3,0 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 2,70 | 2,60 | 2,60 | 2,70 | 2,80 |
| 3,5 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,20 |
| 5,0 | 3,00 | 2,60 | 2,10 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,10 | 3,30 | 3,60 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 |
| 10,0 | 3,00 | 2,70 | 2,20 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,20 | 3,40 | 3,70 | 3,50 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,80 |
| 50,0 | - | 2,80 | 2,30 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,30 | 3,50 | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 4,00 | 4,10 |
| 100,0 | - | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,70 | 3,00 | 3,40 | 3,60 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,40 |

Таблица В.7  Поля неопределенности расчета теплофизических свойств на линии равновесия «жидкость – газ»

| T, K | δpv, % | ρl, % | ρv, % | δCp′, % | δCp′′. % | δh′, % | δs′, % | δΔhv, % | ′, % | ′′, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 5,00 | 0,50 | 5,00 | 0,50 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 5,00 | 3,00 | 2,50 |
| 230 | 1,00 | 0,30 | 1,10 | 0,50 | 0,80 | 0,15 | 0,15 | 1,20 | 2,50 | 2,40 |
| 280 | 0,50 | 0,20 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 1,10 | 2,00 | 2,30 |
| 330 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,60 | 2,00 | 2,20 |
| 380 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 0,50 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 2,10 | 2,10 |
| 430 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,80 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 2,30 | 2,00 |
| 480 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 1,00 | 0,60 | 0,25 | 0,25 | 0,70 | 2,50 | 1,80 |
| 530 | 0,40 | 0,45 | 0,60 | 1,50 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 0,80 | 2,80 | 1,70 |
| 550 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 1,80 | 1,50 | 0,35 | 0,35 | 1,00 | 3,00 | 1,60 |
| 570 | 0,60 | 0,55 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,40 | 0,40 | 1,20 | 3,20 | 1,80 |
| 590 | 0,70 | 0,60 | 1,20 | 2,20 | 2,50 | 0,45 | 0,45 | 1,40 | 3,40 | 2,00 |
| 600 | 0,80 | 0,65 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 1,70 | 3,60 | 2,50 |
| 610 | 0,90 | 0,70 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 0,55 | 0,55 | 2,20 | 3,70 | 3,50 |
| 620 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 4,50 | 0,60 | 0,60 | 2,70 | 3,80 | 4,00 |
| 625 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 5,50 | 0,70 | 0,70 | 3,50 | 4,00 | 5,00 |
| 630 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 10,0 | 10,0 | 0,80 | 0,80 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

БИБЛИОГРАФИЯ

- Александров, И.С. Современный подход к разработке фундаментальных уравнений состояния технически важных рабочих веществ / И.С. Александров, Б.А. Григорьев, А.А. Герасимов // в сб. научн. статей: Актуальные вопросы исследований пластовых систем месторождений углеводородов в 2-х ч. Ч.1. – М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2011. – С. 124-137.

- Marsh, K.N. TRC Thermodynamic Properties of Substances in the Ideal Gas State / K.N. Marsh, R.C. Wilhoit, M. Frenkel, D. Yin // Thermodynamics Research Center. – 1994.

- Neufeld, P. D. Empirical Equations to Calculate 16 of the Transport Collision Integrals for the Lennard-Jones (12-6) Potential / P.D. Neufeld, A.R. Janzen, R.A. Aziz // J. Chem. Phys. – 1972. – Vol. 57. – P. 1100.

- Файзуллин, М.З Термодинамическое подобие при фазовых переходах первого рода (кристалл-жидкость, жидкость-пар, жидкость-жидкость): Автореф. Дис. … докт. физ.-мат. Наук. – Екатеринбург, 2002. – 47 с.

- Lemmon, E. W. Viscosity and thermal conductivity equations for nitrogen, oxygen, argon and air / E. W. Lemmon, R. T. Jacobsen // Int. J. Thermophys. – 2004. – Vol. 25, No.1. – P. 21-69.

- Chung, T.H., Generalized multiparameter correlation for nonpolar and polar fluid transport properties / T.H. Chung, L. Ajlan, L.L. Lee, K.E. Starling // Ind. Eng. Chem. Res.- 1988.- Vol. 27.- P. 671-679.

- Frenkel, M. NIST Standard Reference Database 103b: Thermo-Data Engine (TDE), Version 3.0 / M. Frenkel, R.D. Chirico, V. Diky, et. al. // National Institute of Standards and Technology, Standard Reference Data Program: Gaithersburg, 2000.

- Laesecke, A., Outcalt, S. L., Brumback, K. J. // Energy Fuels. – 2008. – Vol. 22. – P. 2629-2636.

- Willingham, C.B., Taylor, W.J., Pignocco, J.M., Rossini, F.D.J. // Res. Natl. Bur. Stand. (U. S.). – 1945. – Vol. 35. – P. 219.

- Mokbel, I., Rauzy, E., Loiseleur, H., Berro, C., Jose J. // Fluid Phase Equilib. – 1995. – Vol. 108. – P. 103-120.

- Forziati, A.F. Vapor pressures and boiling points of sixty API-NBS hydrocarbons / A.F. Forziati, W.R. Norris, F.D. Rossini //  J. Res. Natl. Bur. Stand. – 1949. – Vol. 43. – P. 555 – 563.

- Finke, H. L. Thermodynamic Properties of n-Propyl-, n-Butyl-, and n-Decyl- Substituted Cyclohexane from 10 to 370 K / H.L. Finke, J.F. Messerly, S.S. Todd // J. Phys. Chem. – 1965. – Vol. 69. – P. 2094-2100.

- Garrett, A.B. Am. Pet. Inst. Res. Proj. 45, 1944, Ohio State Univ., unpub- lished, Temperature: 280.88 K - 566.33 K.

- Prak, D.J.L., Morrow, B.H., Maskey, S., Harrison, J.A., Cowart, J.S., Trulove, P. C. // J. Chem. Eng. Data. – 2018. – Vol. 63. – P. 4632-4648.

- Perkins, R.A. Measurement and Correlation of the Thermal Conductivity of Methylcyclohexane and Propylcyclohexane from (300 to 600) K at Pressures to 60 MPa / R.A. Perkins, U. Hammerschmidt, M.L. Huber // J. Chem. Eng. Data. – 2008. –Vol. 53. – P. 2120-2127.