ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 34614.7 (1176-7:2020) (проект, BY, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

Часть 7

Руководство по установке, контролю,

техническому обслуживанию и эксплуатации

(EN 1176-7:2020, MOD)

ий межгосударственный стандарт ГОСТ EN 71-7 идентичен 
ЕN 71-7:2014+А2:2018 и воспроизведен с разрешения CEN/CENELEC, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels. Все права по использованию европейских стандартов в любой форме и любым способом сохраняются во всем мире за CEN/CENELEC и его национальными членами, и их воспроизведение возможно только при наличии письменного разрешения CEN/CENELEC в лице Государственного комитета по стандартизацпублики Беларусь.

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202__

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанной в пункте 4

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №____ от ____________ 20___ г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту EN 1176-7:2020 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 7. Руководство по установке, контролю, техническому обслуживанию и эксплуатации» («Playground equipment and surfacing - Part 7. Guidance on installation, inspection, maintenance and operation», MOD) путем включения дополнительных положений, фраз, слов, ссылок и/или внесения изменений по отношению к тексту применяемого европейскогоо стандарта, которые внесены с учетом особенностей межгосударственной системы стандартизации и выделены светлым курсивом, а также
невключения отдельных структурных элементов, ссылок и/или дополнительных элементов. Объяснения причин внесения этих технических отклонений, а также оригинальный текст невключенных структурных элементов международного стандарта приведены в дополнительном приложении ДБ. Оригинальный текст замененных структурных элементов примененного европейского стандарта приведен в дополнительном приложении ДВ.

Европейский стандарт разработан техническим комитетом CEN/TC 136 «Спортивные, игровые и другие сооружения и оборудование для отдыха и развлечений» Европейского комитета по стандартизации (CEN).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

5 ВЗАМЕН ГОСТ 34614.7-2019

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения………………………………………………………………………………..… |  |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………………………………………….… |  |
| 3 | Термины и определения………………………………………………………………………….…. |  |
| 4 | Общие положения…………………………………………………………………………………..… |  |
| 5 | Установка ……………….…………………………………………………………………………….. |  |
| 6 | Контроль ………………………………….….………………………………………………………… |  |
| 7 | Техническое обслуживание…………………………………….…………………………………… |  |
| 8 | Эксплуатация…………………………………………………………………………………………. |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов европейским и международному стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском стандарте .......................... |  |  |
| Приложение ДБ (справочное) Оригинальный текст невключенных структурных элементов EN 1176-7:2020...................................................................................................... |  |  |
| Приложение ДВ (справочное) Оригинальный текст замененных структурных элементов EN 1176-7:2020...................................................................................................... |  |  |

Введение

Серия стандартов ГОСТ 34614 (EN 1176) под общим наименованием «Оборудование и покрытия игровых площадок» состоит из следующих частей:

- часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний;

- часть 2. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний качелей;

- часть 3. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок;

- часть 4. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний канатных дорог;

- часть 5. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний каруселей;

- часть 6. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний качалок;

- часть 7. Руководство по установке, контролю, техническому обслуживанию и эксплуатации;

- часть 10. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний полностью закрытого оборудования;

- часть 11. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний пространственных игровых сетей.

ГОСТ 34614.7 должен применяться совместно с ГОСТ 34614.1 и ГОСТ 34615.

Относительно руководства по техническому обслуживанию полностью закрытого оборудования в соответствии с ГОСТ 34614.10.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

Часть 7

Руководство по установке, контролю,

техническому обслуживанию и эксплуатации

Playground equipment and surfacing

Part 7

Guidance on installation, inspection,

- maintenance and operation

- Дата введения ___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к установке, контролю, техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования и покрытий игровых площадок, включая дополнительное оборудование, например, ворота, ограждения, скамейки, урны, навесы и т. д.

Настоящий стандарт предназначен для эксплуатантов оборудования и(или) покрытий игровых площадок (см.3.4) для проведения их контроля и технического обслуживания.

Примечание1 — Объем контроля и включение дополнительного оборудования могут варьироваться в индивидуальном порядке.

Примечание2 — Если дополнительное оборудование не включено как комплектующее в отдельные части оборудования по ГОСТ 34614, то оно не проверяется на соответствие требованиям ГОСТ 34614 и подлежит оценке риска.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылка на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 34614.1—2019 (EN 1176-1:2017) Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ 34615-2019 (EN 1177:2018+AC:2019) Покрытия ударопоглощающие игровых площадок. Определение критической высоты падения

ГОСТ ISO 12100:2013 Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 34614.1, а также следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC предоставляют базы данных терминов, применяемых в стандартизации, доступ к которым может быть получен по следующим адресам:

− электропедия IEC: http://www.electropedia.org/;

− онлайн-библиотека стандартов ISO: http://www.iso.org/obp.

Проект, первая редакция

3.1 контроль (Inspection): Проверка обеспечения непрерывного безопасного использования игровой площадки.

Примечание — Целью контроля является оценка общего уровня безопасности оборудования и/или покрытия игровой площадки. Результат контроля отражается в отчете и может привести к принятию профилактических мер, таких как дополнительное техническое обслуживание, устранение неполадок и т.д.

3.2 техническое обслуживание (maintenance): Мероприятия, которые требуются и/или проводятся для сохранения, насколько это возможно, первоначального состояния оборудования и покрытия с компенсацией нормального износа.

Примечание — Инструкции по техническому обслуживанию предоставляются изготовителем/поставщиком в соответствии с ГОСТ 34614.1(пункт 6.1.4).

3.3 компетентный специалист (competent person): Специалист, прошедший соответствующую подготовку, обладающий знаниями и практическим опытом для выполнения требуемой задачи.

Примечание1 — Компетентным специалистом может быть эксплуатант, инспектор, сотрудник изготовителя или иной специалист.

3.4 эксплуатант (operator): Юридическое или физическое лицо (в том числе физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), осуществляющего эксплуатацию оборудования и (или) покрытия и обеспечивающие их соответствие установленным требованиям с момента ввода в эксплуатацию детской игровой площадки.

3.5 оценка риска (risk assessment): Полный процесс, включающий анализ и оценку степени риска.

[ГОСТ ISO 12100:2013 (терминологическая статья 3.17)]

3.6 безопасный (safe): Состояние защищенности от установленных опасностей, которые могут причинить вред.

3.7 безопасность (safety): Отсутствие недопустимого риска.

3.8 управление безопасностью (safety management) - это организация, созданная эксплуатантом игровой площадки для оценки, обслуживания и, при необходимости, повышения безопасности игровой площадки в целом, включая оборудование и покрытия игровой площадки.

Примечание — Термин применяется для целей настоящего стандарта.

4 Общие положения

4.1 Если уровень безопасности оборудования и/или покрытия представляет неприемлемый риск, то доступ к оборудованию игровых площадок и его использование должны быть запрещены.

Примечание1 — Примеры ситуаций, когда уровень безопасности недостаточен:

— установка оборудования не завершена;

— не установлено ударопоглощающее покрытие;

— техническое обслуживание не может обеспечить постоянный уровень безопасности;

— части изделия повреждены;

— отсутствие надлежащего ухода за ударопоглощающим покрытием из сыпучих материалов (в том числе отсутствие восполнения сыпучих материалов) или разрушение синтетических покрытий (резиновых плиток, матов, монолитного презинового покрытия).

4.2 Эксплуатант должен документировать всю информацию о техническом обслуживании и контроле.

5 Установка

5.1 Оборудование и покрытие игровой площадки должно быть установлено безопасным способом с учетом требований безопасности, предусмотренными изготовителем, а также соответствовать техническому регламенту, национальным стандартам, строительным нормам и правилам безопасности, и другим документам.

5.2 Оборудование и покрытие игровой площадки должны быть установлены в соответствии с инструкциями изготовителя (см. ГОСТ 34614.1 (раздел 6).

5.3 После завершения обустройства новой игровой площадки компетентный специалист после установки должен провести контроль для оценки общего уровня безопасности.

Примечание1 — Перед установкой покрытия рекомендуется оценить фундамент оборудования, на соответствие документации изготовителя или требований по устройству фйундаментов.

6 Контроль

6.1 Общие положения

Контроль должен быть основой профилактического и корректирующего технического обслуживания.

Примечание1 — Периодичность контроля может отличаться от периодичности, установленной в настоящем стандарте, если иное указано в паспорте изготовителя или оценка периодичности была произведена компетентным специалистом.

Контроль игровой площадки, включая оборудование и покрытие, должен проводиться следующим образом:

а) Контроль после установки

Контроль проводится до открытия игровой площадки для общественного использования с целью оценки общего уровня безопасности оборудования и прилегающей территории;

b) Периодический визуальный контроль

Данный контроль предназначен для выявления типичных опасностей, которые могут возникнуть в результате предназначенного использования, вандализма или погодных условий, с периодичностью, указанной эксплуатантом;

Примечание 2 — Типичными опасностями могут быть поломанные детали или разбитые бутылки.

Примечание 3 — Для игровых площадок, подверженных интенсивному использованию или актам вандализма, может потребоваться ежедневный визуальный контроль.

Примечание 4 — Примерами визуального контроля являются проверка чистоты, обработки поверхности грунта, недостающих деталей и т. д.

с) Контроль функционирования (эксплуатационный контроль)

Контроль функционирования более детальный, чем обычный визуальный контроль, и проводится для проверки функционирования и надежности оборудования;

Этот контроль должен проводиться один раз в 1-3 месяца или с периодичностью, установленной изготовителем в инструкциях. Периодичность зависит от объема и интенсивности использования в данной местности, а также от долговечности оборудования.

Примечание 5 — Примерами контроля функционирования являются проверка чистоты, зазоров между оборудованием и игровой поверхностью, чистоты поверхности, открытых оснований, острых кромок, отсутствующих ей, чрезмерного износа (движущихся частей), достаточного уровня демпфирования удара и конструктивной целостности.

d) Ежегодный основной контроль

Контроль проводится с целью определения общего уровня безопасности оборудования, фундаментов и покрытия игровых площадок;

Например, на соответствие определенной части ГОСТ 34614 и/или оценка риска, включая любые изменения выполненные в результате оценки мер безопасности (см. 8.2.1), воздействия погодных условий, наличия признаков гниения или коррозии, а также любое изменение уровня безопасности оборудования или покрытия в результате проведенных работ по устранению неполадок или добавленных/замененных элементов оборудования.

Примечание 6 — Ежегодный основной контроль может включать земляные работы. Если земляные работы невозможны, то можно применять другие методы, например, способ резистографа для обнаружения гниения древесины. Для выявления других возможных повреждений конструкции оборудования и покрытия могут потребоваться дополнительные меры (например, контроль надлежащего уровня демпфирования удара). В тех случаях, когда требуется демонтаж компонентов для оценки их состояния, может потребоваться техническая поддержка. Оборудование должно быть проверено компетентными специалистами и/или в соответствии с национальным законодательством.

Примечание 7 — Требуемый уровень компетентности будет зависеть от задачи, выполняемой при контроле и от необходимости в конкретной компетентности при использовании измерительного оборудования (например, при проведении испытаний на демпфирование удара в соответствии с ГОСТ 34615).

6.2 Особые рекомендации

6.2.1 Защита в опасных ситуациях

Если во время контроля будут обнаружены серьезные дефекты, которые ставят под угрозу безопасность, то об этом следует незамедлительно уведомить пользователей и эксплуатанта. Если эксплуатант не может обеспечить безопасность оборудования, доступ к нему и его использование должны быть запрещены, например, путем обездвиживания, демонтажа или ограждения оборудования и прилегающей к нему зоны воздействия, до завершения устранения неполадок или замены.

Если какое-либо оборудование должно быть вывезено с площадки, все крепления или фундаменты, оставшиеся в земле, должны быть демонтированы или защищены, а площадка должна быть безопасной.

Если устойчивость игрового оборудования зависит от одной стойки, то при контроле следует уделять особое внимание, например, отслеживать износ и, при необходимости, выводить изделие из эксплуатации до истечения срока его эксплуатации.

Армированные материалы должны быть заменены или восстановлены, когда волокна становятся видимыми из-за износа или повреждения. Особенно это важно при скольжении.

6.2.2 Персонал, проводящий контроль

Ежегодный основной контроль или контроль после установки должен выполняться независимым лицом, т.е. компетентным специалистом, который не принимал непосредственного участия в монтаже и не несет ответственности за возможные корректирующие работы или расходы (в соответствии с национальным законодательством).

6.2.3 Покрытие, смягчающее удар

Особое внимание должно быть уделено возможному разрушению или снижению ударопоглощающих свойств покрытия вследствие уменьшения критической высоты свободного падения, например, из-за интенсивного использования, вандализма, расположения на побережье, воздействия загрязненного воздуха или последствия старения (воздействие ультрафиолета, тепла, холода и т.д.). Специалист должен проверить, продолжает ли покрытие обеспечивать необходимый уровень демпфирования удара (см. ГОСТ 34614.1-2019, пункт 3.32).

6.2.4 График контроля

Для предотвращения несчастных случаев, эксплуатант должен обеспечить разработку и выполнение соответствующего графика контроля для каждой игровой площадки. При этом следует учитывать местные условия, указания изготовителя, которые могут повлиять на периодичность контроля и возможные различные виды контроля.

График контроля должен включать перечень оборудования, подлежащего разным видам контроля, а также методы и виды контроля в соответствии с 6.1.

Для оценки ударопоглощающего покрытия может потребоваться отдельный график контроля (включая периодический контроль соответствия уровня демпфирования удара в зависимости от максимальной высоты свободного падения), который будет варьироваться в зависимости от вида материала.

7 Техническое обслуживание

Примечание — Поскольку контроль является основой для профилактического и корректирующего технического обслуживания, то техническое обслуживание проводится на основании данных результатов проведенных контролей, оценки технического состояния, процедур, жалоб и обращений населения и др.

7.1 Плановое техническое обслуживание

Для предотвращения несчастных случаев и поддержания необходимого уровня безопасности оборудования и покрытий эксплуатант должен обеспечить разработку, внедрение и соблюдение графика планового технического обслуживания. Он должен учитывать местные условия и инструкции изготовителя, которые могут повлиять на периодичность технического обслуживания.

Плановое техническое обслуживание оборудования и покрытий игровых площадок должно состоять из профилактических мероприятий по поддержанию их уровня безопасности. Такие меры должны включать:

а) подтягивание узлов креплений;

b) поддержание чистоты поверхности оборудования;

c) техническое обслуживание ударопоглощающих покрытий;

d) смазку подшипников;

e) очистку;

f) удаление битого стекла и другого мусора или загрязнений;

g) маркировку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглащающего покрытия из сыпучего материала-наполнителя;

h) восстановление необходимого уровня ударопоглащающего покрытия из сыпучего материала-наполнителя;

i) техническое обслуживание свободных пространств и мест падения без препятствий.

7.2 Техническое обслуживание по устранению неполадок

Техническое обслуживание по устранению неполадок должно включать меры по устранению дефектов или восстановлению необходимого уровня безопасности игровой площадки, включая оборудование и покрытие. Такие меры могут включать:

а) замену креплений;

b) сварку или восстановление сварочных работ;

c) замену изношенных или дефектных деталей;

d) замену дефектных конструктивных элементов;

e) замену/восстан овление дефектного ударопоглощающего покрытия.

7.3 Требования к персоналу

Только компетентный персонал должен выполнять задачи по техническому обслуживанию. Персонал должен иметь достаточные знания по выполняемой задаче, используемым материалам и соответствующим процедурам (получение уровня компетентности в соответствии с национальными правилами/стандартами).

8 Эксплуатация

8.1 Общие требования

8.1.1 На всех этапах проектирования, монтажа, контроля, технического обслуживания и эксплуатации игровой площадки эксплуатант должен учитывать информацию изготовителя, например, предварительную информацию/каталог, инструкции по монтажу и техническому обслуживанию, а также требования определенной части (частей) ГОСТ 34614 и любую другую соответствующую информацию.

Весь персонал, участвующий в обеспечении безопасности игровой площадки (например, в проектировании, монтаже, контроле, техническом обслуживании и эксплуатации игровой площадки), должен обладать достаточной компетенцией.

8.1.2 Эксплуатант должен создать систему управления безопасностью на игровой площадке.

8.1.3 Изменения в частях оборудования или конструкции, которые могут повлиять на существенную безопасность оборудования, должны проводиться только после консультации с изготовителем или компетентным специалистом.

8.2 Особые требования

8.2.1 Оценка мер безопасности

Эксплуатант игровой площадки должен периодически, не реже одного раза в год, оценивать эффективность всех применяемых мер безопасности (с учетом требований, приведенных в настоящем стандарте и любых опубликованных поправках, вносить в них изменения, если это будет сочтено необходимым на основе опыта, изменившихся обстоятельств, известных и зарегистрированных несчастных случаев или оценки риска.

8.2.2 Документация

При проведении работ, предпринятых в рамках управления безопасностью, вся информация должна быть задокументирована. Нижеприведенные документы, включены в список относящихся к игровой площадке:

a) акты контроля и испытаний;

b) инструкции по контролю и техническому обслуживанию;

c) инструкции по эксплуатации;

d) записи эксплуатанта, касающиеся контроля и технического обслуживания, например, журнал контроля и технического обслуживания;

e) конкретные проектные и тендерные документы.

Данная документация должна быть доступна при проведении технического обслуживания и устранения неполадок, контроля и в случае несчастного случая.

8.2.3 Общие меры безопасности

На игровой площадке должна быть предусмотрена табличка (пиктограмма, графический символ), расположенная у каждого входа/выхода на площадку со следующей информацией:

а) номер телефона службы спасения, скорой помощи;

b) средства или метод связи с обслуживающим персоналом, например, номер телефона, электронная почта, веб-адрес эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования;

c) наименование игровой площадки;

d) адрес игровой площадки или GPS-координаты;

e) другая соответствующая информация, если применимо;

f) правила пользования оборудованием и сведения о возрастных группах (включая ограничения по росту и весу);.

Вход, выход и аварийные пути на игровую площадку и с нее, предназначенные для общественного использования и аварийно-спасательными службами, должны быть доступны в любое время и свободны от препятствий.

Примечание 1 — Применять национальное законодательство.

Примечание 2 — Оценка риска помогает определить необходимость и количество табличек, например, отсутствие таблички для огражденной игровой площадки в непосредственной близости от детского сада.

8.2.4 Эксплуатационные процедуры

Должны быть разработаны и задокументированы эксплуатационные процедуры, устанавливающие меры, которые необходимо предпринять в случае несчастных случаев, пожаров и т.п. До тех пор, пока небезопасное оборудование или покрытие не будут восстановлены и не будут допущены к использованию, доступ для посетителей должен быть запрещен. Информация о несчастных случаях, доведенная до сведения эксплуатанта, должна быть задокументирована и содержать следующие сведения:

а) дату и время несчастного случая;

б) возраст и пол пострадавшего, сведения об одежде, включая обувь;

в) используемое оборудование и/или покрытие;

d) количество детей, находившихся на месте происшествия в момент несчастного случая;

e) описание несчастного случая;

f) полученная травма, включая повреждение части или частей тела;

g) меры, предпринятые в отношении пострадавшей стороны;

h) показания свидетелей;

i) все последующие изменения в конструкции оборудования;

j) погодные условия;

k) любую другую информацию, имеющуюю значение.

Эта информация должна быть использована для повышения безопасности игровой площадки и должна храниться в информационных целях.

8.2.5 Безопасность персонала

Следует избегать устранения неполадок во время эксплуатации, которые могут поставить под угрозу безопасность обслуживающего персонала или населения.

Примечание — Должны применяться и другие правила техники безопасности.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов

европейским и международному стандартам, использованным в качестве ссылочного в примененном европейском стандарте

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 34614.1—2019 (EN 1176-1:2017) | MOD | EN 1176-1:2017 Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний |
| ГОСТ 34615-2019 (EN 1177:2018+AC:2019) | MOD | EN 1177:2018+AC: 2019 Покрытия ударопоглощающие игровых площадок. Определение критической высоты падения |
| ГОСТ ISO 12100:2013 | MOD | ISO 12100:2010 Безопасность машин. Общие принципы конструирования. Оценка рисков и снижение рисков |

ПРИЛОЖНИЕ ДБ

(справочное)

Оригинальный текст невключенных структурных элементов EN 1176-7:2020

ДБ.1

3 Термины и определения

3.3

Исключена ссылка на CEN/TR 17207:2018, 5.1.

Примечание – Данная ссылка исключена в связи с отсутствием межгосударственного стандарта, эквивалентного европейскому стандарту.

3.6

«[ИСТОЧНИК: CEN ISO/TR 20183:2017, 2.1]»

Примечание – Данная ссылка исключена в связи с отсутствием межгосударственного стандарта, эквивалентного международному стандарту.

3.7

«[ИСТОЧНИК: CEN ISO/TR 20183:2017, 2.2]»

Примечание – Данная ссылка исключена в связи с отсутствием межгосударственного стандарта, эквивалентного международному стандарту.

ДБ.2

6 Контроль

6.1 перечисление d)

Исключена ссылка на CEN/TR 17207.

Примечание – Данная ссылка исключена в связи с отсутствием межгосударственного стандарта, эквивалентного европейскому стандарту.

6.2.2 Исключена ссылка на CEN/TR 17207:2018.

Примечание – Данная ссылка исключена в связи с отсутствием межгосударственного стандарта, эквивалентного европейскому стандарту.

ДБ.3

Библиография

| [1] | CEN/TR 17207:2018, Playground and recreational areas - Framework for the competence of playground inspectors (Площадки игровые и зоны для отдыха. Основы профессионального соответствия инспекторов игровых площадок) |
| --- | --- |
| [2] | CEN ISO/TR 20183:2017, Sports and other recreational facilities and equipment — Injury and safety definitions and thresholds — Guidelines for their inclusion in standards (ISO/TR 20183:2015) (Сооружения и оборудование для спорта и отдыха. Определения и пороги повреждений и безопасности. Руководящие указания по их включению в стандарты) |

Примечание – Данные ссылки исключены в связи с отсутствием межгосударственных стандартов, эквивалентных европейскому и международному стандартам.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДВ

(справочное)

Оригинальный текст замененных структурных элементов EN 1176-7:2020

ДВ.1

3 Термины и определения

3.4 оператор (operator): Лицо или организация, которая владеет, управляет, контролирует и/или несет ответственность за игровую площадку в целом

Примечание 1 - Владельцем/оператором могут быть разные юридические лица, но для целей настоящего стандарта они называются оператором.

3.5 оценка риска (risk assessment): Общий процесс, включающий анализ риска и оценку риска и являющийся частью процесса управления рисками.

__________________________________________________________________________________

УДК			МКС 97.200.40			                                            MOD

Ключевые слова: площадка детская игровая, оборудование, контроль, техническое обслуживание, эксплуатация __________________________________________________________________________________

- Заместитель директора

- по техническому нормированию, стандартизации

- и методологии оценки соответствия						О.Ф.Ильянкова

- Начальник ТО-12								С.В.Шавель

- Заместитель начальника ТО-12						В.М.Сенькевич