МКС 23.040.80

Изменение № 1 ГОСТ 15180–86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____от_______ )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № ______

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Пункт 1 изложить в новой редакции:

«1 Настоящий стандарт распространяется на плоские эластичные прокладки картона для фланцев арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и номинальный диаметр DN от 10 до 3000, изготовляемые из:

- паронита, резины, картона для фланцев с уплотнительными поверхностями исполнений A, B, C, D, E, F по ГОСТ 33259;

- фторопласта-4 и композиционных материалов на их основе для фланцев с уплотнительными поверхностями исполнений L, M по ГОСТ 33259.

Таблица 1. Заголовок графы «Исполнения уплотнительных поверхностей ..».

Заменить ссылку: «ГОСТ 12815‒80» на «ГОСТ 33259»;

графа «Исполнения уплотнительных поверхностей …» заменить исполнение: «1» на «A, B»; «2; 3» на «E, F»; «4; 5» на «C, D»; «8; 9» на «L, M»; «1; 5» на «A, D или B; D»;

примечание 1 изложить в редакции:

«1 Параметр шероховатости уплотнительных поверхностей фланцев для исполнениий A, B, C, D, E, F – Ra от 12,5 до 3,2; исполнений L, M – Ra от 3,2 до 0,80».

Пункт 3. Заменить слова: «диаметра условного прохода Dу и условного давления Pу» на «номинального диаметра DN и номинального давления PN»; «с табл. 2» на «с таблицей 2».

Таблица 2. Заголовки граф. Заменить слова: «Условное давление Pу» на «Номинальное давление PN»; «Условный проход Dу, мм» на «Номинальный диаметр DN».

Пункт 5. Заменить слова: «черт. 1 и в табл. 3‒5» на «рисунке 1 и в таблицах 3‒5».

Черт. 1. Заменить слово: «Черт. 1» на «Рисунок 1»; Сноска *. Заменить слово: «Dу» на «DN».

Таблицы 3, 4, 5. Заголовки граф. Заменить слова: «Проход условный Dу» на «Номинальный диаметр DN»; «Давление условное Pу» на «Давление номинальное PN».

Примечания к черт. 1 и табл. 3‒5. Заменить слова «к черт. 1 и табл. 3‒5» на «к рисунку 1 и таблицам 3‒5»;

примечание 3. Заменить обозначение: «Dу» на «DN».

Пример условного обозначения прокладки изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения прокладки исполнения А для фланца DN 100 на PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) из паронита марки ПОН:

Прокладка А‒100‒2,5‒ПОН ГОСТ 15180–86

то же, из прокладочного картона марки А:

Прокладка А‒100‒2,5‒А ГОСТ 15180–86»;

Пункт 6. Заменить слова «на черт. 2 и в табл. 6» на «на рисунке 2 и таблице 6»;

Черт. 2. Заменить слово: «Черт. 2» на «Рисунок 2».

Таблица 6. Заголовки граф. Заменить слова: «Проход условный Dу» на «Номинальный диаметр DN»; «Давление условное Pу» на «Давление номинальное PN».

Пример условного обозначения прокладки изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения прокладки для фланца DN 250 на PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) из фторопласта-4:

Прокладка Г‒250‒40‒Ф ГОСТ 15180–86

то же, из прокладочной ленты марки ПН:

Прокладка Г‒250‒40‒ПН ГОСТ 15180–86».

Пункт 7. Заменить слова: «на черт. 3 и в табл. 7» на «на рисунке 3 и в таблице 7»;

Черт. 3. Заменить слово: «Черт. 3» на «Рисунок 3».

Таблица 7. Заголовки граф. Заменить слова: «Проход условный Dу» на «Номинальный диаметр DN»; «Давление условное Pу» на «Давление номинальное PN»;

Примечания к табл. 7.  Заменить слова «к табл. 7» на «к таблице 7».

Пример условного обозначения прокладки изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения прокладки для фланца DN 350 на PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) из ФУМа марки В:

Прокладка Г–350‒40–ФУМ–В ГОСТ 15180–86».

Пункт 8. Заменить слова: «на черт. 1 и в табл. 8» на «на рисунке 1 и в таблице 8»;

Таблица 8. Заголовки граф. Заменить слова: «Проход условный Dу» на «Номинальный диаметр DN»; «Давление условное Pу» на «Давление номинальное PN».

Пример условного обозначения прокладки изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения прокладки для фланца DN 100 на PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) из резины марки ТМКЩ  средней твердости:

Прокладка Д‒100‒40‒ТМКЩ‒С  ГОСТ 15180–86».

Информационные данные. Пункт 4 «Ссылочные нормативно-технические документы». Заменить ссылку: «ГОСТ 12815–80» на «ГОСТ 33259–2015»; .

УДК 621.643.412:006.354 МКС 23.040.80

| Руководитель организации- разработчика: Генеральный директор АО «НПФ «ЦКБА» | П.А. Аксаньян |
| --- | --- |
| Зам. главного конструктора | М.В. Шарков |
| Исполнитель: Специалист сектора стандартизации | Т.И. Шнуровская |

Дата введения в действие на территории Российской Федерации –