МКС 67.200.10

Изменение № 2 ГОСТ 30623–2018 Масла растительные и продукты со смешанным составом жировой фазы. Метод обнаружения фальсификации

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____от _________________)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № ____

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

___________________________________________________________________________________________________________[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Элемент «Содержание» дополнить:

«Приложение Ва (справочное) Расчет массовой доли насыщенных, полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот……………………………».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 26809.2 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты

ГОСТ 31663–2012 Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот

ГОСТ 31665–2012 Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот

ГОСТ 31754 Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки. Методы определения массовой доли трансизомеров жирных кислот

ГОСТ 32189 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля

ГОСТ 32190 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 32261–2013 Масло сливочное. Технические условия

ГОСТ 34178–2017 Спреды и смеси топленые. Общие технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Пункт 4.3. Изложить в новой редакции:

«Жирнокислотный состав конкретных растительных масел (по группам) приведен в приложениях Б (таблицы Б.1—Б.8) и В. Жирнокислотный состав молочного жира приведен в приложении Б (таблица Б.1) ГОСТ 32261–2013.

Расчет массовой доли насыщенных, полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот приведен в приложении Ва».

Пункт 8.1. Заменить два раза ссылку: «ГОСТ 31665» на «ГОСТ 31665–2012».

Пункт 8.2. Заменить ссылку: «ГОСТ 31665» на «ГОСТ 31665–2012».

Пункт 8.3. Заменить ссылку: «ГОСТ 31665» на «ГОСТ 31665–2012».

Пункт 8.4. Заменить ссылку: «ГОСТ 31663» на «ГОСТ 31663–2012».

Раздел 9. Первый абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ 31665» на                                       «ГОСТ 31665–2012»;

второй абзац. Заменить слова: «выполняют по ГОСТ 34178 (приложение Б)» на «выполняют по ГОСТ 34178–2017 (приложение Б) или по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт».

Раздел 10. Заменить ссылку: «ГОСТ 31663» на «ГОСТ 31663–2012».

Раздел 11. Заменить ссылку: «ГОСТ 31663» на «ГОСТ 31663–2012».

Раздел 13. Заменить ссылку: «ГОСТ 31663» на «ГОСТ 31663–2012».

Раздел 14. Заменить ссылку: «ГОСТ 31663» на «ГОСТ 31663–2012».

Дополнить Приложением Ва:

«Приложение Ва

(справочное)

Расчет массовой доли насыщенных, полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот

Ва.1	Массовую долю насыщенных жирных кислот от суммы жирных кислот Mнжк, %, вычисляют по формуле

Mнжк = ∑Xi:0,                                                                      (Ва.1)

где ∑Xi:0 – сумма массовых долей насыщенных жирных кислот, %;

Xi:0 – массовая доля каждой насыщенной жирной кислоты, %;

i – количество атомов углерода в жирной кислоте.

Примечание – Насыщенные жирные кислоты представляют собой жирные кислоты без двойных связей.

Ва.2	Массовую долю цис-мононенасыщенных жирных кислот Mмнжк, %, вычисляют по формуле

Mмнжк = ∑Xi:1, 			                           (Ва.2)

где ∑Xi:1 – сумма массовых долей цис-мононенасыщенных жирных кислот, %;

Xi:1 – массовая доля каждой цис-мононенасыщенной жирной кислоты, %».

Примечания

1	Цис-мононенасыщенная жирная кислота представляет собой жирную кислоту, содержащую одну двойную связь в цис-конфигурации.

2	Трансизомеры мононенасыщенных жирных кислот не включают в суммы мононенасыщенных жирных кислот, указываются отдельно. Определение массовой доли трансизомеров жирных кислот – по ГОСТ 31754 или по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Ва.3	Массовую долю омега-9 цис-мононенасыщенных жирных кислот от суммы жирных кислот Mмнжк (ω-9), %, вычисляют по формуле

Mмнжк (ω-9) = ∑Xi:1, 				               (Ва.3)

где ∑Xi:1 – сумма массовых долей цис-мононенасыщенных жирных кислот, относящихся к группе омега-9, %;

Xi:1 – массовая доля каждой цис-мононенасыщенной жирной кислоты, относящейся к группе омега-9 [С18:1 – олеиновая (Δ9-октадеценовая) кислота), С20:1 – гондоиновая (Δ11-эйкозеновая) кислота, С22:1 – эруковая (Δ13-докозеновая) кислота, С24:1 – нервоновая (Δ15-тетракозеновая) кислота и т.д.], %.

Примечание – Омега-9 жирная кислота представляет собой цис-ненасыщенную жирную кислоту, в которой первая двойная связь находится у n-9 (ω-9) атома углерода, считая от концевой метильной группы.

Ва.4	Массовую долю цис-полиненасыщенных жирных кислот Mпнжк, %, вычисляют по формуле

Mпнжк = ∑Xi:n, 				                           (Ва.4)

где ∑Xi:n – сумма массовых долей цис-полиненасыщенных жирных кислот, %;

Xi:n – массовая доля каждой цис-полиненасыщенной жирной кислоты, %;

n – число двойных связей в цис-конфигурации в полиненасыщенной жирной кислоты.

Примечания

1 Цис-полиненасыщенная жирная кислота представляет собой жирную кислоту, содержащую две или более двойных связей в цис-конфигурации.

2 Трансизомеры полиненасыщенных жирных кислот не включают в суммы полиненасыщенных жирных кислот, указываются отдельно. Определение массовой доли трансизомеров жирных кислот – по ГОСТ 31754 или по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Ва.5	Массовую долю омега-3 цис-полиненасыщенных жирных кислот от суммы жирных кислот Mпнжк (ω-3), %, вычисляют по формуле

Mпнжк (ω-3) = ∑Xi:n, 				               (Ва.5)

где ∑Xi:n – сумма массовых долей цис-полиненасыщенных жирных кислот, относящихся к группе омега-3, %;

Xi:n – массовая доля каждой цис-полиненасыщенной жирной кислоты, относящейся к группе омега-3 [С18:3 – α-линоленовая (Δ9,12,15-октадекатриеновая) кислота, С18:4 – стеаридониковая (Δ9,11,13,15-тетраеновая) кислота, С20:3 – эйкозатриеновая (Δ11,14,17-эйкозатриеновая) кислота, С20:5 – эйкозапентаеновая (Δ 5,8,11,14,17-эйкозапентаеновая) кислота и т.д.], %.

Примечание – Омега-3 жирная кислота представляют собой цис-полиненасыщенную жирную кислоту, в которой первая двойная связь находится у n-3 (ω-3) атома углерода, считая от концевой метильной группы.

Ва.6	Массовую долю омега-6 цис-полиненасыщенных жирных кислот от суммы жирных кислот Mпнжк (ω-6), %, вычисляют по формуле

Mпнжк (ω-6) = ∑Xi:n, 				               (Ва.6)

где ∑Xi:n – сумма массовых долей цис-полиненасыщенных жирных кислот, относящихся к группе омега-6, %;

Xi:n – массовая доля каждой цис-полиненасыщенной жирной кислоты, относящейся к группе омега-6 [С18:2 – линолевая (Δ9,12-октадекадиеновая) кислота, С18:3 – гамма-линоленовая (Δ6,9,12-октадекатриеновая) кислота, С20:2 – эйкозадиеновая (Δ11,14-эйкозадиеновая) кислота, С20:3 – дигомо-гамма-линоленовая (Δ8,11,14-эйкозатриеновая) кислота, С22:2 – докозадиеновая (Δ13,16-докозадиеновая) кислота и т.д.], %.

Примечание – Омега-6 жирная кислота представляют собой цис-полиненасыщенную жирную кислоту, в которой первая двойная связь находится у n-6 (ω-6) атома углерода, считая от концевой метильной группы».