ГОСТ ISO 17567
(проект, BY, окончательная редакция)
ГОСТ ISO 17567
(проект, BY, окончательная редакция)

	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION 
(EASC)

	[image: image1.png]



	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ГОСТ ISO 17567
(проект, BY, 

окончательная редакция)


Тракторы и машины сельскохозяйственные 
и лесохозяйственные. 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК ПИТАНИЯ 
(ISO 17567:2020, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».
Сведения о стандарте

1 IDT IF  = "IDT" "подготовлен" "разработан" \* UPPER 
ПОДГОТОВЛЕН
 научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протоколом 
от ____________ 20___ г. №____)
За принятие стандарта проголосовали:

	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование 
национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 17567:2020 «Тракторы и оборудование сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Гидравлический блок питания» («Agricultural and forestry tractors and implements — Hydraulic power beyond», IDT).
Международный стандарт разработан подкомитетом SC 4 «Трактора» технического комитета по стандартизации ISO/TC 23 «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства» Международной организации по стандартизации (ISO).
В стандарт внесены следующее редакционное изменение: 

– в разделе 6 таблице 3 внесена дополнительная информация в виде сноски с целью уточнения обозначения сливной гидролинии.
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов и документов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДA
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
Содержание

1 Область применения


2 Нормативные ссылки


3 Термины и определения 

4 Системы

5 Класс расхода гидравлического блока питания, установленный для одной 

муфты

6 Требования


7 Испытания предельных характеристик систем гидравлических блоков питания


8 Расположение и соединение

Библиография 

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Тракторы и машины сельскохозяйственные 

и лесохозяйственные
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК ПИТАНИЯ
Agricultural and forestry tractors and implements

Hydraulic power beyond
Дата введения________________
1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к гидравлическим блокам питания. Настоящий стандарт определяет количество, тип, мощность и обозначение соединений сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов (далее – трактор) и машин.
2 Нормативные ссылки 
Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

ISO 5598 Fluid power systems and components — Vocabulary (Системы гидравлические и их компоненты. Словарь)

ISO 10448 Agricultural tractors — Hydraulic pressure for implements (Тракторы сельскохозяйственные. Гидравлическое давление для рабочего оборудования)

ISO 16028 Hydraulic fluid power — Flush-face type, quick-action couplings for use at pressures 
of 20 MPa (200 bar) to 31,5 MPa (315 bar) — Specifications (Приводы гидравлические. Быстродействующие муфты с плоским торцом, используемые при давлении от 20 МПа (200 бар) 
до 31,5 МПа (315 бар). Технические условия)
3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам: 

– электропедия IEC: http://www.electropedia.org/;
– интернет-платформа ISO: http://www.iso.org/obp.

3.1 гидравлическая блок питания (hydraulic power beyond): Гидравлический
блок и/или система управления тракторов, предназначенные для привода навесного оборудования независимо от дистанционно управляемых клапанов трактора.
3.2 напорная гидролиния (pressure port): Соединение, обеспечивающее доступ к основному источнику гидравлической энергии трактора.
3.3 сливная гидролиния (return port): Соединение, обеспечивающее обратный поток от агрегата или навесного оборудования.
3.4 гидролиния управления нагрузкой (давлением) (load signal (pressure) port): Соединение, используемое для обеспечения передачи сигналов управления трактора.
3.5 дренажная гидролиния (drain port): Соединение, используемое для обеспечения отвода из сливной гидролинии (3.3) гидросистемы трактора потоков, образующихся при внутренней утечке гидравлического насоса с наименьшим давлением.
3.6 комплект гидравлического блока питания (hydraulic power beyond kit): Комплект, предоставляемый изготовителями тракторов, который включает в себя все кронштейны, фитинги, уплотнения, трубопроводы, быстроразъемные муфты, устройства для защиты от пыли, инструкции по установке (включая указания класса расхода, значения падения давления гидролинии управления нагрузкой) на трактор, и инструкции по подключению машин к гидролиниям гидравлического блока питания (3.1).

Проект, окончательная редакция
4 Системы
4.1 Гидравлические системы с разомкнутым потоком
В гидравлических системах тракторов с разомкнутым потоком в нейтральном положении, как установлено в ISO 5598, должны быть напорные, сливные и дренажные гидролинии. На рисунке 1 показаны два основных способов соединения гидролиний гидравлических блоков питания (приоритет блока питания или приоритет клапана трактора) для гидравлического двигателя, подключенного к трактору с гидравлической системой с разомкнутым потоком.

4.2 Гидравлические системы постоянного давления с замкнутым потоком
В гидравлических системах тракторов с замкнутым потоком в нейтральном положении, как установлено в ISO 5598, должны быть напорные, сливные и дренажные гидролинии. На рисунке 2 показан один из основных способов соединения гидролиний гидравлических блоков питания для гидравлического двигателя, подключенного к трактору с гидравлической системой постоянного давления с замкнутым потоком.

4.3 Гидравлические системы с замкнутым потоком, чувствительные к нагрузке

4.3.1 В гидравлических системах тракторов с замкнутым потоком в нейтральном положении, чувствительных к нагрузке, должны быть напорные, сливные, дренажные гидролинии и гидролинии управления нагрузкой (давлением). На рисунке 3 показан один из основных способов соединения гидролиний гидравлических блоков питания для гидравлического двигателя, подключенного к трактору с гидравлической системой с замкнутым потоком, чувствительной к нагрузке.
4.3.2 Сигнал нагрузки от агрегата, соединенного с гидролинией управления нагрузкой (давлением), должен быть преобразован в сигнал нагрузки гидролинии управления нагрузкой трактора перед подачей в насос. Для выполнения данного требования изготовитель трактора должен предоставлять запорную арматуру и схему соединения. Изготовитель машины должен гарантировать, что сигнал нагрузки подается, когда все внешние функции находятся в зафиксированном или нейтральном положении.
4.4 Гидравлические системы с замкнутым потоком, чувствительные к нагрузке и насосом фиксированного объема

На рисунке 4 показан один из основных способов соединения гидролиний гидравлических блоков питания для гидравлического двигателя, подключенного к трактору с гидравлической системой с замкнутым потоком, чувствительной к нагрузке. Данный метод выполнять по 4.3.1.
5 Класс расхода гидравлического блока питания, установленный для одной 
муфты
Класс расхода гидравлического блока питания, установленный для одной муфты, указаны в таблице 1.
Таблица 1 - Классы расхода
	Класс
	Расход 
л/мин a, b
	Номинальный расход, 
основанный на характеристиках муфты,

л/мин c

	1
	до 90
	до 45

	2
	до 148
	до 74

	3
	до 220
	до 100

	4
	до 450
	до 220

	a Доступный расход жидкости через напорное отверстие может варьироваться в зависимости от типа и функции системы трактора.

b При номинальном расходе.

c Значения расхода основаны на номинальном расходе по ISO 16028.


6 Требования
Изготовители тракторов должны обеспечить одну или несколько гидролиний для комплектов гидравлических блоков питания.

Изготовители тракторов должны указывать максимальный класс расхода и тип системы каждой гидролинии для комплекта гидравлического блока питания. Показатели давления и температуры должны соответствовать ISO 10448. Противодавление дренажной гидролинии не должно превышать 100 кПа по манометру при расходе 20 л/мин и 25 кПа по манометру в условиях нулевого расхода.

При использовании быстроразъемных муфт на тракторах должны устанавливаться полумуфты в соответствии с ISO 16028 для создания сопряжения между гидролиниями и типами систем следующим образом.
Размеры быстроразъемных муфт гидравлических блоков питания по ISO 16028 приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Быстроразъемные муфты
	Гидравлический блок питания
	Размер быстроразъемной муфты

	Класс расхода
	Напорная 
гидролиния
	Сливная 
гидролиния
	Гидролиния управления нагрузкой 
	Дренажная 
гидролиния

	1
	1x Размер 12,5
	1x Размер 16
	Размер 6,3
	Размер 10

	2
	1x Размер 16
	1x Размер 19
	
	

	3
	1x Размер 19
	1x Размер 25
	
	

	4
	2x Размер 19
	2x Размер 25
	
	


Быстроразъемная муфта напорной гидролинии должна иметь возможность самоуплотнения и не допускать разъединения во время работы насоса.
Быстроразъемные муфты сливной гидролинии, муфты гидролинии управления нагрузкой (давлением) и дренажной гидролинии должны быть рассчитаны на соединение под давлением, при этом после соединения должно быть обеспечено движение рабочей жидкости гидролинии.
Все быстроразъемные муфты должны иметь функцию разъединения, как установлено в 
ISO 5598. 
Идентификация гидролиний и быстроразъемных муфт: 

— концы рукавов навесного оборудования должны быть обозначены буквенными символами, приведенными в таблице 3;

— гидролинии и быстроразъемные муфты на тракторе, изначально оборудованные или установленные как часть комплекта гидравлического блока питания, должны быть обозначены буквенными символами, приведенными в таблице 3.
Таблица 3 — Идентификация гидролинии/муфты
	Символ гидролинии/муфты
	Тип гидролинии

	P
	Напорная

	R 1)
	Сливная

	LS
	Управления нагрузкой (давлением)

	D
	Дренажная


При конструировании схем соединения следует учитывать максимальное падение давления рабочей жидкости от напорной гидролинии трактора до гидролинии управления нагрузкой.

Изготовитель трактора должен указывать возможный перепад давления в гидролинии управления нагрузкой (давлением), при номинальном расходе между быстроразъемными муфтами блока питания и гидролинией управления нагрузкой (давлением).
Изготовитель трактора должен предоставить информацию о присоединении к гидравлическому блоку питания, а изготовитель машины должен предоставить указания по присоединению машины к типам тракторных систем, для которых она предназначена.

1) Сливную гидролинию допускается обозначать символом «Т».
7 Испытания предельных характеристик систем гидравлических блоков питания
Примечание — Для испытания гидравлических систем с замкнутым потоком, чувствительных к нагрузке, см. рисунок 5.

Расход и мощность за напорной гидролинией гидравлической системы следует измерять в соответствии с ISO/OECD 789-10 при работающем двигателе при номинальной частоте вращения.
Давление в сливной гидролинии следует измерять в соответствии с разделом 8 с быстроразъемными муфтами и без них.

Давление в дренажной гидролинии следует измерять в соответствии с ISO/OECD 789-10 с быстроразъемными муфтами и без них. Требования к расходу см. в разделе 6.

Допустимое падение давления в гидролинии управления нагрузки (давления) следует измерять как максимальный перепад давления, полученный на дроссельном клапане, установленном рядом с напорной гидролинией при номинальном расходе.
8 Расположение и соединение
Соединения могут быть расположены в соответствии с ISO 5675.
[image: image2.emf]
1- схема трактора; 2- схема машины; 3-приоритет гидролинии трактора; 4- приоритет блока питания
Рисунок 1 — Гидравлическая система с разомкнутым потоком
[image: image3.emf]
1-- схема трактора; 2- схема машины
Рисунок 2 — Гидравлическая система постоянного давления с замкнутым потоком
[image: image4.emf]
1-- схема трактора; 2- схема машины
Рисунок 3 — Гидравлическая система с замкнутым потоком, чувствительная к нагрузке
[image: image5.emf]
1-- схема трактора; 2- схема машины
Рисунок 4 — Гидравлическая система с замкнутым потоком, чувствительная к нагрузке 
и насосом фиксированного объема
[image: image6.emf]
1-- схема трактора; 2- схема машины
Рисунок 5 — Гидравлические системы с замкнутым потоком, чувствительные к нагрузке. 
Испытательная схема блока питания
Библиография

	[1]
	ISO/OECD 789-10
	Agricultural tractors — Test procedures — Part 10: Hydraulic power at tractor/implement interface (Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний. Часть 10. Гидравлическая мощность на сцепке трактора с навесным орудием);

	[2]
	ISO 1219-1
	Fluid power systems and components — Graphical symbols and circuit diagrams — Part 1: Graphical symbols for conventional use and data-processing applications (Приводы гидравлические и пневматические и их элементы. Графические обозначения и принципиальные схемы. 
Часть 1. Графические обозначения для общепринятого использования и применительно к обработке данных);

	[3]
	ISO 5675
	Agricultural tractors and machinery — General purpose quick-action hydraulic couplers (Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ. Быстродействующие гидромуфты общего назначения)


Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 

межгосударственным стандартам
Таблица ДА.1
	Обозначение ссылочного

международного стандарта 
	Степень

соответствия
	Обозначение и наименование соответствующего

межгосударственного стандарта

	ISO 5598
	–
	*

	ISO 10448
	MOD
	ГОСТ 32485-2013 (ISO 10448:1994) Тракторы сельскохозяйственные. Гидросистема отбора мощности. Давление на выводах

	ISO 16028
	IDT
	ГОСТ ИСО 16028-2009 Гидроприводы объемные. Муфты быстроразъемные без выступающего элемента на 
давление от 20 МПа (200 бар) до 31,5 МПа (315 бар). Технические условия

	* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта или гармонизированный с ним государственный стандарт страны, на территории которой применяется настоящий стандарт. Информация о наличии перевода международного стандарта — в национальных фондах стандартов.
Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: 

- IDT — идентичные стандарты;
- MOD — модифицированные стандарты.



УДК                                                                   ОГКС  65.060.10                                                                IDT       
Ключевые слова: тракторы, машины, гидравлический блок питания, требования

ИСПОЛНИТЕЛИ

Заместитель директора по техническому

нормированию, стандартизации

и методологии оценки соответствия
 

                                

О.Ф. Ильянкова






Начальник ТО-12






             
С.В.Шавель

Инженер 1 категории ТО-12







Н.А.Мурашка

[image: image7.emf][image: image8.emf][image: image9.emf][image: image10.emf][image: image11.emf]
IV
III

