ГОСТ 
(проект,BY,первая редакция)

	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

	[image: image1.png]



	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ГОСТ 
(проект, BY, 
окончательная
редакция)


Бурки
Общие технические условия
Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия
Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содру​жество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протоколом 
от ___________ 20 ___ г. № ___)
За принятие стандарта проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование 
национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Бурки
Общие технические условия
Fabriced shues
General specifications
Дата введения _______________
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мужские и женские бурки из текстильных материалов и (или) меха на утепляющей прокладке без плоской (жесткой) подошвы (далее – бурки), изготовляемые как серийная продукция и по индивидуальным заказам населения.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7625 Бумага этикеточная. Технические условия
ГОСТ 7933 Картон для потребительской тары. Общие технические условия
ГОСТ 8273 Бумага оберточная. Технические условия
ГОСТ 9289 Обувь. Правила приемки

ГОСТ 11373 Обувь. Размеры

ГОСТ 31280 Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовымываемых хрома (VI) и хрома общего
ГОСТ 32078 Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения температуры сваривания

ГОСТ 32079 Шкурки меховые и овчины выделанные крашеные. Метод определения устойчивости окраски к трению

ГОСТ 32165 Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения рН водной вытяжки
ГОСТ 33225 Обувь. Методы определения линейных размеров
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если на стандарт дана недатированная ссылка, то следует использовать стандарт, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого стандарта. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования
3.1 Общие требования
3.1.1 Бурки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта; серийная продукция – техническим описаниям и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке, а бурки, изготавливаемые по индивидуальным заказам населения, – образцам-моделям, утвержденным в установленном порядке, или эскизам, согласованным с потребителем.
3.2 Характеристики

3.2.1 Техническое описание на серийную продукцию должно содержать:

- рисунок (фото) и описание внешнего вида модели;

- модель и (или) артикул;

- размер;

Проект, BY, окончательная редакция
- половозрастную группу;

- виды применяемых материалов;
- состав сырья (при необходимости);

- конструктивные особенности;
- методы обработки;
- требования к стежкам и строчкам.

Допускается в техническом описании устанавливать дополнительные требования.

3.2.2 Бурки должны изготовляться на подкладке с утепляющей прокладкой.

3.2.3 Для изготовления бурок допускается применение мерного и весового лоскута текстильных материалов и (или) меха. 

Допускается изготовление бурок по индивидуальным заказам населения из материалов потребителя.
3.2.4 Изготовление бурок по индивидуальному заказу населения должно осуществляться в соответствии с данными обмера стопы потребителя.
3.2.5 Размеры бурок должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 1.
Таблица 1








Размеры в миллиметрах
	Бурки женские
	Бурки мужские

	Размеры 

по ГОСТ 11373
	Ширина 
голенища в верхней части
	Высота 

голенища, 

не менее
	Размеры 

по ГОСТ 11373
	Ширина 

голенища в верхней части
	Высота 

голенища, 

не менее

	230
	170
	230
	245
	185
	325

	240
	180
	230
	250
	190
	330

	250
	190
	230
	260
	200
	335

	260
	200
	230
	270
	210
	340

	
	
	
	280
	220
	345

	
	
	
	290
	230
	350

	П р и м е ч а н и я

1 По согласованию с заказчиком допускается изготовление бурок других размеров.
2 По согласованию с заказчиком допускается изменение высоты и ширины голенища.
3 Допускаемые отклонения от номинальных размеров высоты и ширины голенищ не должны превышать ± 5 мм.


3.2.6 Раскрой деталей верха голенищ из ткани должен производиться по основе ткани, деталей подкладки – по основе или по утку.

3.2.7 Цвет ниток, применяемых для изготовления бурок, должен соответствовать цвету основного материала верха голенищ или гармонировать с ним.
3.2.8 Строчки должны быть ровными, без пропусков. Концы строчек должны быть закреплены обратной строчкой длиной 7 – 10 мм.
3.2.9 В паре бурок линии соединения наружного ремня должны быть расположены симметрично.

3.2.10 Утепляющая прокладка должна быть из двух слоев утеплителя.

Допускается изготовление бурок с одним или тремя слоями утеплителя.
3.2.11 Утеплитель должен быть распределен равномерным слоем по всей площади изделия.
3.2.12 В готовых изделиях допускаются:
– в деталях верха: одна надставка на внутренней детали голенищ, состоящих из двух частей, с расположением шва от верхнего края голенищ на расстоянии от 100 до 120 мм;
– в подкладке: не более двух надставок в паре с расположением швов от верхнего края голенищ на расстоянии от 140 до 160 мм;

– разнооттеночность деталей подкладки;

– наружный ремень, состоящий из двух или трех частей с симметричным расположением в паре.

Линии соединения деталей не должны находиться в носочно-пучковой и пяточной частях.
3.2.13 В готовых бурках не допускаются:
– разная длина одноименных деталей более 5 мм в паре бурок;

– перекос наружного ремня более чем на 3 мм;

– просечки деталей строчкой;

– совпадение двух смежных строчек или сваливание строчек с края деталей без повторного крепления;

– исключение швов, перекос деталей, дыры, загрязненные места.

3.3 Маркировка
3.3.1 Каждая пара бурок должна быть скреплена в верхней части голенища и иметь ярлык из бумаги этикеточной по ГОСТ 7625 или картона коробочного по ГОСТ 7933 или самоклеящуюся этикетку с указанием информации на русском языке или на государственном языке государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт и на территории которого бурки реализуются.

3.3.2 В каждую пару бурок должна быть вложена инструкция (памятка) по уходу за бурками.
3.3.3 Маркировка бурок, изготовленных по индивидуальным заказам, должна содержать следующие реквизиты:

– наименование изделия;

– половозрастную группу;

– наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, включая страну, товарный знак (при наличии);
– размер;

– гарантийный срок;

– дату выдачи заказа;

– обозначение настоящего стандарта.

3.3.4 Маркировка бурок, изготовленных как серийная продукция, должна содержать следующие реквизиты:

– наименование изделия;

– половозрастную группу;
– модель и (или) артикул;

– наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, включая страну, товарный знак (при наличии);
– размер;
– вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа бурок;
– состав сырья (при необходимости);

– дату изготовления (месяц, год);

– номер партии (при необходимости);

– гарантийный срок;

– единый знак обращения продукции на рынке государств–членов Евразийского экономического союза (при необходимости);
– штриховой идентификационный код (согласно законодательству государств — участников Соглашения, в которых введен в действие настоящий стандарт);

– обозначение настоящего стандарта.

3.3.5 Каждая пачка бурок, изготовленных как серийная продукция, должна содержать следующие реквизиты:
– наименование изделия;

– половозрастную группу;

– модель и (или) артикул;

– наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, включая страну, товарный знак (при наличии);
– размер;

– вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа бурок;
– состав сырья (при необходимости);

– дату изготовления (месяц, год);

– номер партии (при необходимости);

– гарантийный срок;
– количество пар в пачке;

– единый знак обращения продукции на рынке государств–членов Евразийского экономического союза (при необходимости);
– обозначение настоящего стандарта.
3.3.6 Реквизиты на ярлыке (этикетке) должны быть четко отпечатаны типографским, печатным способом или штампом. Допускается нанесение отдельных реквизитов производить разборчиво от руки стойкими чернилами или пастой.
3.4 Упаковка
3.4.1 Бурки, изготовленные как серийная продукция, комплектуются в пачки парами одного размера и перевязываются в двух местах кромками из отходов тканей. 
По согласованию с заказчиком допускаются другие виды и способы упаковки.
3.4.2 Бурки, изготовленные по индивидуальным заказам, должны выдаваться потребителю упакованными в бумагу оберточную по ГОСТ 8273, пакет из пленки полиэтиленовой или фирменный пакет.
4 Требования безопасности
4.1 Материалы, применяемые для изготовления бурок, по показателям безопасности должны соответствовать требованиям технических регламентов и (или) нормативных правовых актов, действующих на территории государства — участника Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 г. (далее— Соглашение), в котором введен в действие настоящий стандарт. 
П р и м е ч а н и е — Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах, действующих на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт, приведена в справочном приложении А.

4.2 Бурки, изготовленные как серийная продукция, по биологическим (индекс токсичности или местное кожно-раздражающее действие, интенсивность запаха) и химическим (выделение вредных химических веществ) показателям должны соответствовать требованиям технических регламентов и (или) нормативных правовых актов, действующих на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт. 

4.3 Бурки из меха, изготовленные как серийная продукция, должны соответствовать показателям безопасности, установленным в таблице 2.

Таблица 2
	Наименование

показателя
	Значение показателя

	Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г, не более
	300

	Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/кг, не более
	3,0

	Температура сваривания кожевой ткани меха, °C, не менее
	50

	рН водной вытяжки кожевой ткани меха, не менее
	3,5

	Устойчивость окраски к сухому трению, балл, не менее:

– кожевой ткани (для шкурок меховых выделанных с отделкой кожевой ткани и изделий, изготовленных кожевой тканью наружу)
– волосяного покрова
	3

4


5 Правила приемки
5.1 Правила приемки бурок, изготовляемых как серийная продукция, должны соответствовать требованиям ГОСТ 9289.
5.2 Проверке требованиям 3.1, 3.2.2, 3.2.5 – 3.2.13, 3.3, 3.4 подвергается каждая партия бурок.
5.3 Потребитель имеет право производить проверку качества бурок путем внешнего осмотра. 

Недостатки, обнаруженные при внешнем осмотре бурок, должны быть устранены до выдачи их потребителю.
5.4 Контроль бурок по показателям, установленным в 4.2 – 4.3, проводят при постановке продукции на производство, замене материалов, но не реже одного раза в 5 лет.
5.5 Допускается за результаты испытаний по показателям химической и биологической безопасности, изложенных в 4.2 – 4.3, принимать результаты испытаний материалов, из которых изготовлены бурки.
6 Методы контроля
6.1 Соответствие внешнего вида (в том числе образцу-эталону или образцу-модели, или эскизу), упаковки, маркировки определяют визуально внешним осмотром.

6.2 Определение линейных размеров бурок – по ГОСТ 33225.
6.3 Контроль бурок на соответствие требованиям, установленным в пункте 3.2.8, 3.2.12, 3.2.13, осуществляют с помощью линейки измерительной металлической по ГОСТ 427 или другими средствами измерения с погрешностью измерения, не превышающей ±1 мм.
6.4 Определение массовой доли свободного формальдегида и массовой доли водовымываемого хрома (VI) – по ГОСТ 31280.

6.5 Определение температуры сваривания кожевой ткани меха – по ГОСТ 32078.
6.6 Определение рН водной вытяжки кожевой ткани меха – по ГОСТ 32165.

6.7 Определение устойчивости окраски к сухому трению – по ГОСТ 32079.
6.8 Определение показателей, установленных в 4.2, — по нормативным правовым актам, действующим на территории государства — участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт.
7 Транспортирование и хранение
7.1 Бурки должны храниться в закрытых сухих отапливаемых помещениях, обеспечивающих сохранность бурок.
7.2 Транспортирование бурок должно производиться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим сохранность бурок при транспортировании.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие бурок требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
8.2 Гарантийный срок бурок – 40 дней с даты выдачи потребителю (для бурок, изготовленных по индивидуальному заказу), а также с даты продажи через розничную торговую сеть или начала сезона (для бурок, изготовленных как серийная продукция).

8.3 На бурки, изготовленные по индивидуальному заказу, изготовитель выдает гарантийный талон. Срок устранения дефектов – 3 дня с даты предъявления претензий.

Приложение А
(справочное)

Информация о технических регламентах и (или) нормативных правовых актах, действующих на территории государства — участника Соглашения, 
в котором введен в действие настоящий стандарт

	Нормативный правовой акт или 
технический регламент
	Государство — участник Соглашения

	ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
	AM, BY, KZ, KG, RU


УДК                                                                        МКС 61.060
Ключевые слова: бурки, технические требования, маркировка, упаковка, требования безопасности, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя

	Заместитель директора БелГИСС по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия
	
	О.Ф.Ильянкова

	Заместитель начальника ТО-14
	
	Ю.В.Ильюшонок

	Ведущий инженер ТО-14
	
	М.Е.Ляхнович


II

