| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 1500—202 (проект, RU, окончательная редакция) |  |

МЕЛАНЖ КИСЛОТНЫЙ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

## Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационный экологический фонд» (ООО «ИНЭКО»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом МТК 527 «Химия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                 202    г. №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4  ВЗАМЕН ГОСТ 1500-78

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения  ………………………………………………………………..

2 Нормативные ссылки ……………………………………………………….………..

3 Классификация и технические требования.......................................................

4 Требования безопасности .................................................................................

5 Требования охраны окружающей среды .........................................................

6 Правила приемки …………………………………………………………….………

7 Методы измерений .............................................................................................

8 Хранение..............................................................................................................

9 Транспортирование ...........................................................................................

10 Гарантии изготовителя .......................................................................................

Библиография  ……………………………………………………………..…………

Введение

В соответствии с требованиями Модельного закона [1] методика выполнения измерений – это совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью.

Раздел 7 настоящего стандарта содержит положения аттестованных методик измерений [2], [3], разработанные с участием правообладателя указанных аттестованных методик – Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Эксорб».

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

МЕЛАНЖ КИСЛОТНЫЙ Технические условия

Witrous vitriol. Specifications

Дата введения – 202 – –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на меланж кислотный, представляющий собой смесь азотной и серной кислот, применяемый для приготовления нитрующих смесей, полупродуктов и синтетических красителей, а также в производстве башенной серной кислоты, травлении меди и ее сплавов, осветлении алюминиевых сплавов после травления в щелочах.

Настоящий стандарт устанавливает требования к меланжу кислотному и методам измерений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.0.004 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.3.009 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.010 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ 12.4.137 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия

ГОСТ 12.4.251 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования

ГОСТ 17.2.3.02 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 1625 Формалин технический. Технические условия

ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4148 Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия

ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 5632 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 6552 Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 6859 Приборы для отмеривания и отбора жидкостей. Технические условия

ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 11069 Алюминий первичный. Марки

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 17299 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 19908 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия

ГОСТ 20490 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25794.1 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования

ГОСТ 25794.2 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования

ГОСТ 26319 Грузы опасные. Упаковка

ГОСТ 27025 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний

ГОСТ 27068 Натрий серноватистокислый

ГОСТ 29169 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29227 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 31340 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования

ГОСТ ISO 374-1 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и требования к эксплуатационным характеристикам перчаток для защиты от химических веществ

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Классификация и технические требования

3.1 Меланж кислотный должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

3.2 Требования к сырью и материалам

Сырье и материалы, применяемые при производстве меланжа кислотного, должны соответствовать требованиям нормативной или технической документации, указанной в технологическом регламенте на производство меланжа кислотного, утвержденному в установленном порядке.

3.3 Меланж кислотный выпускается двух сортов  ̶  высшего и первого.

3.4 По физико-химическим показателям меланж кислотный должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

ГОСТ              —202Х 
(проект, RU, окончательная редакция)

(проект, RU, первая редакция)

Таблица 1 – Технические требования к меланжу кислотному

| Наименование показателя | Норма для сорта |  | Методы измерений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высший сорт | Первый сорт |  |
| 1 Массовая доля азотной кислоты, %, не менее | 90,0 | 89,3 | По 7.8 |
| 2 Массовая доля серной кислоты, %, не менее | 7,5 | 7,5 | По 7.9 |
| 3 Массовая доля оксидов азота (N2О4), %, не более | 0,3 | 0,3 | По 7.10 |
| 4 Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,02 | 0,04 | По 7.11 |
| Примечание – Для меланжа кислотного первого сорта, получаемого по нитрат-магниевой схеме (с колоннами малого диаметра), допускается массовая доля остатка после прокаливания не более 0,05 %. |  |  |  |

3.5 Требования к качеству меланжа кислотного, предназначенного для экспорта, должны соответствовать требованиям договора (контракта) с иностранным покупателем.

3.6 Маркировка

3.6.1 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Герметичная упаковка», «Беречь от солнечных лучей», для бочек – дополнительные манипуляционные знаки «Верх», «Штабелирование ограничено».

3.6.2 Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, должна соответствовать правилам перевозки опасных грузов, действующим на соответствующих видах транспорта [4] – [7], при поставке на экспорт – международным правилам и соглашениям о перевозке опасных грузов, действующим между государствами – участниками этих соглашений и включать следующие позиции:

- класс опасности: 8;

- дополнительный класс опасности 5.1;

- подкласс: 8.1;

- классификационный шифр: 8151;

- классификационный шифр при железнодорожных перевозках: 8051:

- аварийная карточка при железнодорожных перевозках: 802;

- серийный номер ООН: 1796;

- знаки опасности: 8; 5.1.

3.6.3 Каждая грузовая единица должна иметь маркировку, характеризующую степень опасности груза в соответствии с требованиями соглашений о международной дорожной перевозке опасных грузов [4], о международном железнодорожном грузовом сообщении [5], правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам [6], правилами морской перевозки опасных грузов [7].

3.6.4 Маркировка, характеризующая меланж кислотный, должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак, юридический адрес и наименование страны предприятия-изготовителя;

- наименование продукта;

- номер партии;

- дату изготовления;

- массу нетто, массу брутто;

- гарантийный срок хранения;

- информационную надпись «Окислитель», «Едкое».

3.6.5 Маркировочные данные наносят печатью или трафаретом непосредственно на транспортную тару или с помощью этикетки или ярлыка, защищенных кислотостойкой и влагонепроницаемой оболочкой.

3.6.6 Предупредительная маркировка в соответствии с ГОСТ 31340.

3.6.7 Маркировка продукции, предназначенной для экспорта, должна соответствовать требованиям договора (контракта), ГОСТ 14192 и настоящего стандарта.

3.7 Упаковка

3.7.1 Упаковка меланжа кислотного – по ГОСТ 26319.

3.7.2 Меланж кислотный заливают в стальные (сталь марок ЭИ654, ЭП794 по ГОСТ 5632) емкости (резервуары), бочки и специальные цистерны из алюминия (алюминий марки А85 по ГОСТ 11069), специализированные контейнеры-цистерны, вагоны-цистерны.

Допускается меланж кислотный заливать в специализированные контейнеры средней грузоподъемности типа 31HZ1 (полимерная емкость в металлическом каркасе), изготовленные по нормативным документам или технической документации.

Объем заполнения не должен превышать 90 % от общей вместимости тары.

Заполнение тары проводят с учетом полного использования ее вместимости и объемного расширения продукта при возможном перепаде значений температуры в пути следования.

3.7.3 Контейнеры-цистерны, вагоны-цистерны и тара должны соответствовать требованиям соглашений о международных дорожных перевозках грузов [4], о международном железнодорожном грузовом сообщении [5], правил перевозок опасных грузов по железным дорогам [6], правил морских перевозок опасных грузов [7] и иметь заключение о пригодности и сертификат соответствия требованиям нормативных документов и международных и национальных технических регламентов по перевозкам опасных грузов, выданные компетентным органом. Используемая тара должна соответствовать группе упаковки не ниже II согласно ГОСТ 26319.

3.7.4 Горловины бочек, контейнеров-цистерн, вагонов-цистерн и контейнеров должны быть тщательно герметизированы фторопластовыми прокладками или прокладками из других материалов, стойких к действию меланжа кислотного.

4 Требования безопасности

4.1 Меланж кислотный – негорючая пожароопасная жидкость с удушливым запахом, желтоватого цвета, обусловленного присутствием в ней небольшого количества оксидов азота. Неограниченно растворяется в воде. В определенных условиях взаимодействует с органическими веществами, резко повышая их пожароопасность. Обладает коррозионными свойствами. Сильный окислитель, дымит на воздухе, выделяя оксиды азота, которые образуют с влагой воздуха туман.

4.2 Оксиды азота по токсичности относятся  к  умеренно опасным веществам (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

4.3 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Токсично при вдыхании.

4.4 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны и его периодичность, требования к методикам и средствам измерения должны соответствовать установленным требованиям законодательства государства, принявшего стандарт.

4.5 Работающие с меланжем кислотным должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и индивидуальными средствами защиты по действующим нормам, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда в соответствии с санитарными правилами государства, принявшего стандарт.

4.6 При работе с меланжем кислотным следует соблюдать общепринятые в химической промышленности меры предосторожности:

- работы проводят в специальной одежде по ГОСТ 12.4.251, специальной обуви по ГОСТ 12.4.137, в защитных очках закрытого типа с защитой от кислоты, для защиты рук используют рукавицы специальные по ГОСТ 12.4.010, перчатки для защиты от химических веществ по ГОСТ ISO 374-1;

- при загазованности воздуха рабочей зоны используют индивидуальные средства защиты органов дыхания (фильтрующие противогазы с фильтром, соответствующей марки).

4.7 Все работы, связанные с производством, применением и хранением меланжа кислотного, должны проводиться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

4.8 В производственных помещениях должны быть плакаты с сигнальными знаками безопасности, выполненные в соответствии с ГОСТ 12.4.026.

4.9 Розливы меланжа кислотного нейтрализуют большим количеством воды или щелочным раствором. Кислые сточные воды нейтрализуют на очистных установках предприятия-изготовителя.

4.10 К работе с меланжем кислотным допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, инструктаж, обучение по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний и умений, полученных в рамках обучения требованиям по охране труда.

4.11 При работе с меланжем кислотным соблюдают правила личной гигиены. По окончании работ необходимо вымыть руки с мылом, принять душ.

5 Требования охраны окружающей среды

5.1 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами паров меланжа кислотного должен быть организован контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, утвержденных в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

5.2 С целью охраны окружающей среды от загрязнений сточными водами следует организовать контроль за качеством сточных вод при сбросе в водные объекты и централизованную систему водоотведения. При этом должно обеспечиваться соблюдение установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ.

5.3 Основным средством охраны окружающей среды от вредных воздействий меланжа кислотного является использование герметичного оборудования в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием и хранением меланжа кислотного, а также строгое соблюдение технологического режима.

5.4 На предприятии по производству меланжа кислотного должна быть разработана и утверждена в установленном порядке программа производственного экологического контроля.

6 Правила приемки

6.1 Меланж кислотный должен предъявляться к приемке партиями. Партией считают любое количество продукта, однородного по своим качественным показателям, оформленное одним документом о качестве.

При отгрузке продукта в цистернах или контейнерах за партию принимают не более 10 цистерн или контейнеров. Размер партии при отгрузке продукта в бочках –не более 20 т. При транспортировании продукта по трубопроводу партией считают количество продукта, содержащегося в хранилище вместимостью не более 100 м³, оформленное одним документом о качестве.

6.2 Документ о качестве должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес и его товарный знак;

- наименование продукта, сорт;

- обозначение настоящего стандарта;

- номер партии;

- номер цистерны, контейнера;

- дату изготовления;

- массу нетто, массу брутто;

- количество мест (бочек, контейнеров) в партии;

- результаты измерений и подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящего стандарта;

- надпись «Окислитель»;

- подпись или штамп технического контроля (при наличии).

Допускается при необходимости приводить другие сведения, данные или информацию.

При формировании документа о качестве в автоматизированных информационных системах не требуется подпись и штамп производителя.

6.3 Допускается готовой продукцией считать меланж кислотный, залитый в емкости (резервуары) на складе и принятый в установленном порядке техническим контролем предприятия-изготовителя.

6.4 Допускается результаты измерений качества меланжа кислотного, находящегося в емкости (резервуаре) на складе изготовителя, распространять на все формируемые из нее партии.

6.5 Для контроля качества меланжа кислотного пробы отбирают от каждой цистерны или хранилища, или от 5 % бочек, но не менее чем от трех при партиях менее 30 бочек.

6.6 При получении неудовлетворительных результатов измерений хотя бы по одному из показателей проводят повторные измерения на удвоенном количестве проб, взятых от той же партии (для цистерн, контейнеров и емкостей (резервуаров)), или на удвоенной выборке (для бочек). Результаты повторных измерений распространяют на всю партию.

7 Методы измерений

7.1 Общие требования к методам измерений и показателям точности

Выполнение измерений по нижеприведенным методикам измерений обеспечивает получение результатов измерений массовых долей азотной кислоты, серной кислоты, оксидов азота (в пересчете на N2O4) и остатка после прокаливания в диапазонах измерений и с показателями качества методов измерений, не превышающими значения, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Диапазон измерений массовых долей азотной кислоты, серной кислоты, оксидов азота (N2O4), значения показателей повторяемости, воспроизводимости и точности измерений при доверительной вероятности Р = 0,95

| Определяемый показатель | Диапазон измерений | Показатель повторяемости (абсолютное среднее квадратическое отклонение повторяемости), r, % | Показатель воспроизводимости (абсолютное среднее квадратическое отклонение воспроизводимости), R, % | Показатель точности (границы, в которых находится абсолютная погрешность методики измерений с вероятностью 0,95), ±, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля азотной кислоты, % | от 85,0 до 95,0 включ. | 0,1 | 0,15 | 0,3 |
| Массовая доля серной кислоты, % | от 5,0 до 12,0 включ. | 0,1 | 0,15 | 0,3 |
| Массовая доля оксидов азота (N2O4), % | от 0,010 до 0,05 включ. | 0,4 X | 0,4 X | 0,8 X |
| Массовая доля оксидов азота (N2O4), % | св.0,05 до 1,00 включ. | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, % | от 0,0020 до 0,050 включ. | 0,06 X | 0,09 X | 0,18 X |
| Массовая доля остатка после прокаливания, % | св. 0,050 до 0,80 включ. | 0,02 X | 0,04 X | 0,08 X |
| Примечания 1 X – среднее арифметическое значение результатов двух измерений, полученных в условиях повторяемости. 2 X – среднее арифметическое значение результатов двух измерений, полученных в условиях воспроизводимости. |  |  |  |  |

7.2 Требования к безопасности измерений

7.2.1 При выполнении измерений соблюдают следующие требования:

- электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019;

- изложенные в эксплуатационной документации на средства измерений и вспомогательное оборудование.

7.2.2 Помещение, в котором проводятся работы, должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021; содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных государством, принявшим стандарт.

7.2.3 Помещение лаборатории должно соответствовать установленным требованиям пожаробезопасности и иметь установленные требованиям законодательства государства, принявшего стандарт, средства пожаротушения.

7.2.4 Работающие должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения работ, правилам безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004.

7.2.5 Требования к квалификации персонала устанавливаются в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, профессиональных стандартах, производственных инструкциях.

7.3 Условия выполнения измерений

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха (22 ± 5) °C;

- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

- относительная влажность воздуха не более 80 %;

- частота переменного тока в сети питания (50,0 ± 0,4) Гц;

- напряжение в сети (220 ± 22) В.

7.4 Отбор проб

7.4.1 Точечную пробу из каждой цистерны, емкости, резервуара отбирают через люк при помощи пробоотборника, медленным опусканием на всю глубину цистерны, емкости или резервуара.

Пробоотборник выполняют в виде цилиндра из материала, устойчивого к действию меланжа кислотного), с узким горлом или узкой щелью в крышке.

Точечные пробы меланжа кислотного из бочек отбирают алюминиевой или стеклянной трубкой, опуская ее на всю глубину бочки.

Отбор проб меланжа кислотного, транспортируемого по трубопроводу, осуществляют из специально оборудованной пробоотборной точки.

7.4.2 Объединенную пробу получают смешением одинаковых объемов точечных проб. Из тщательно перемешанной объединенной пробы отбирают среднюю пробу объемом не менее 0,25 дм³.

7.4.3 Отобранную пробу объемом не менее 0,25 дм³ переносят в сухую кислотостойкую стеклянную или фторопластовую банку вместимостью не более 0,5 дм³ с герметично закрывающейся крышкой.

На банку с пробой прикрепляют кислотостойкую этикетку с обозначениями наименования продукта, номера партии и даты отбора пробы или жетон с номером.

7.4.4 Пробы хранят не более трех дней.

7.5 Средства измерений и вспомогательное оборудование

При выполнении измерений используются:

- средства измерений температуры окружающей среды, атмосферного давления и относительной влажности утвержденного типа;

- весы лабораторные специального класса точности по ГОСТ OIML R 76-1, наибольший предел взвешивания (НПВ) 210 г, действительная цена деления – не более 0,1 мг;

- бюретка 1-3-2-10-0,05 и  бюретки 1-3-2-25(50)-0,1 по ГОСТ 29251 или цифровые бюретки с погрешностью дозирования объёма не более 0,01 см3;

- воронка стеклянная В-150-230 ХС по ГОСТ 25336;

- капельница 2-50 ХС по ГОСТ 25336;

- колба мерная 1(2)-250(1000)-2 по ГОСТ 1770;

- колба Кн-2-250-34 ТХС по ГОСТ 25336;

- колба Кн-1-50 (100, 250, 500, 1000)-29/32 ТХС по ГОСТ 25336;

- пипетки 2-2-10(20) по ГОСТ 29169;

- пипетки 1-2-1(2)-5(10) по ГОСТ 29227;

- прибор 3-1(2) по ГОСТ 6859 (пипетка Лунге-Рея);

- стакан Н-1-250 ТХС по ГОСТ 25336;

- цилиндр 1-10(100, 1000)-2 по ГОСТ 1770;

- кислотоустойчивые стеклянные или фторопластовые емкости любого типа вместимостью 300 – 500 см3 с герметичными крышками;

- эксикатор 2-180 по ГОСТ 25336;

- тигель Н-50 по ГОСТ 19908 или тигель низкий 5 по ГОСТ 9147;

- баня водяная и песчаная;

- печь электрическая с терморегулятором, обеспечивающая температуру нагрева (820 ± 20) °С;

- полиэтиленовые емкости любого типа вместимостью 1 – 2 дм3.

7.6 Реактивы и материалы

При выполнении измерений используются:

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

- железо (II) сернокислое 7-водное, х.ч. по ГОСТ 4148;

- калий марганцовокислый, х.ч. по ГОСТ 20490;

- кислота ортофосфорная, х.ч. по ГОСТ 6552;

- кислота серная, х.ч. по ГОСТ 4204;

- метиленовый голубой (синий), ч.д.а. по нормативным документам государства, принявшего стандарт;

- метиловый красный, ч.д.а. по нормативным документам государства, принявшего стандарт;

- натрия гидроокись (гидроксид), х.ч. по ГОСТ 4328.

- спирт этиловый технический по ГОСТ 17299;

- формалин технический, первый сорт по ГОСТ 1625;

- осушающий агент (любого типа) для эксикатора.

Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативной документации с квалификацией, не хуже указанной в стандарте.

7.7 Подготовка к выполнению измерений

7.7.1 Приготовление раствора гидроокиси (гидроксида) натрия молярной концентрации С(NaOH) = 1 моль/дм3

Раствор    гидроокиси    (гидроксида)    натрия    молярной   концентрации   С(NaOH) = 1 моль/дм3 готовят и устанавливают его коэффициент поправки (К1(NaOH)) по ГОСТ 25794.1.

Хранят в полиэтиленовой посуде с плотно закрывающейся крышкой. Срок хранения – три месяца.

7.7.2 Приготовление раствора индикатора метилового красного

Навеску (0,20 ± 0,01) г метилового красного растворяют при нагревании в 100 см3 этилового спирта.

Раствор хранят в конической колбе с притертой пробкой в защищенном от света месте. Срок хранения – шесть месяцев.

7.7.3 Приготовление раствора смешанного индикатора

Навеску (0,10 ± 0,01) г метиленового голубого (синего) растворяют при слабом нагревании в 100 см3 этилового спирта.

Смешивают равные объемы спиртового раствора метилового красного (7.7.2) и спиртового раствора метиленового голубого.

Раствор хранят в конической колбе с притертой пробкой в защищенном от света месте. Срок хранения – шесть месяцев.

7.7.4	Приготовление раствора серной кислоты, разбавленной в объёмном соотношении 1:4

В коническую колбу вместимостью 1000 см3 добавляют 800 см3 дистиллированной воды, затем 200 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают.

Хранят в закрытой конической колбе. Срок хранения – шесть месяцев.

7.7.5 Приготовление раствора марганцовокислого калия молярной концентрации С(1/5 KMnO4) = 0,1 моль/дм3

Раствор готовят и устанавливают коэффициент поправки (по серноватистокислому натрию) по ГОСТ 25794.2.

Раствор хранят в склянке из темного стекла в защищенном от света месте. Срок хранения – не более 20 суток.

7.7.6 Приготовление раствора железа сернокислого (II) молярной концентрации C(FeSO4∙7H2O) = 0,1 моль/дм3

Навеску 28,00 г сернокислого железа (II) растворяют в 400 см3 серной кислоты (7.7.4) в мерной колбе вместимостью 1 дм3, доводят объем раствора дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Коэффициент поправки приготовленного раствора устанавливают по марганцовокислому калию следующим образом: в коническую колбу отбирают бюреткой 20 см3 раствора сернокислого железа (II), приливают 3 см3 ортофосфорной кислоты, которая связывает ионы Fe3+ в бесцветный комплекс, что способствует более четкому переходу окраски в точке эквивалентности, и титруют раствором марганцовокислого калия молярной концентрации С(1/5 KMnO4) = 0,1 моль/дм3 до розовой окраски, не исчезающей в течение 30 с. Коэффициент поправки раствора (Кж) вычисляют в соответствии с требованиями ГОСТ 25794.1 по формуле (1).

Кж=Vм⋅Kм20                                                          (1)

где 	Vм – объем раствора марганцовокислого калия молярной концентрации С(1/5 KMnO4) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

Kм – коэффициент поправки раствора марганцовокислого калия;

20 – объем раствора сернокислого железа (II) молярной концентрации C(FeSO4∙7H2O) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3.

Коэффициент поправки Кж проверяют в день проведения измерений.

7.7.7 Приготовление раствора формалина с массовой долей 25 %

В коническую колбу вместимостью 50 см3 мерным цилиндром помещают 30 см3 формалина и 15 см3 дистиллированной воды, закрывают пришлифованной пробкой, аккуратно перемешивают.

Хранят в темном месте при температуре от плюс 10 оС до плюс 25 оС. Срок хранения – три месяца.

7.7.8 Подготовку средств измерений и вспомогательных устройств осуществляют в соответствии с эксплуатационной документацией.

7.7.9 Подготовка тиглей

Очищенные от остатков, вымытые и подсушенные на воздухе тигли (и крышки к ним) помещают в электрическую печь и прокаливают до постоянной массы при температуре (820 ± 20) °С, охлаждают в эксикаторе, взвешивают вместе с крышкой. Записывают результат взвешивания (mт) в граммах до четвертого десятичного знака. Подготовленные и взвешенные тигли хранят в эксикаторе.

7.8 Определение массовой доли азотной кислоты

7.8.1 Сущность метода

Определение массовой доли азотной кислоты выполняют методом кислотно-основного титрования, основанном на реакции нейтрализации азотной кислоты раствором гидроокиси натрия.

7.8.2 Измерение массовой доли азотной кислоты выполняют в двух навесках анализируемой пробы в условиях повторяемости.

Навеску меланжа кислотного массой (2,4000 ± 0,6000) г взвешивают в пипетке Лунге-Рея. Результаты взвешивания в граммах регистрируют до четвертого десятичного знака.

Навеску переносят в коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 250 см3, содержащую 100 – 150 см3 дистиллированной воды. Колбу встряхивают до полного поглощения тумана водой. Пробку, горло колбы ополаскивают водой в ту же колбу, прибавляют 2 – 3 капли индикатора метилового красного и титруют содержимое раствором гидроокиси (гидроксида) натрия молярной концентрации С(NaOH) = 1 моль/дм3 (7.7.1) до перехода красной окраски раствора в желтую (допускается применение смешанного индикатора, приготовленного соответствии с 7.7.3). Фиксируют объем раствора гидроокиси (гидроксида) натрия, израсходованный на титрование (V1,2).

7.8.3 Массовую долю азотной кислоты (Х) в %, вычисляют по формуле (2).

Х1,2=V1,2⋅K1NaOH⋅0,06301⋅100  m1,2-1,285XH2SO4+1,370XN2O4                           (2)

где 	V1,2 – объем раствора гидроокиси (гидроксида) натрия концентрацией 1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

K1NaOH – коэффициент поправки раствора гидроокиси (гидроксида) натрия молярной концентрации С(NaOH) = 1 моль/дм3;

0,06301 –  эквивалентная масса азотной кислоты, соответствующая 1,00 см3 раствора гидроокиси (гидроксида) натрия молярной концентрации С(NaOH) = 1 моль/дм3, г;

m1,2 – масса навески меланжа кислотного (7.8.2), г;

1,285 – коэффициент пересчета молекулярной массы серной кислоты на молекулярную массу азотной кислоты;

XH2SO4 – массовая доля серной кислоты (7.9.3), %;

1,370 – коэффициент пересчета молекулярной массы оксидов азота (в пересчете на N2O4) на молекулярную массу азотной кислоты;

XN2O4 – массовая доля оксидов азота (7.10.3), %.

7.9 Определение массовой доли серной кислоты

7.9.1 Сущность метода

Определение массовой доли серной кислоты выполняют методом кислотно-основного титрования, основанном на реакции нейтрализации серной кислоты раствором гидроокиси (гидроксида) натрия. Для определения точки эквивалентности применяется смешанный индикатор.

7.9.2 Измерение массовой доли серной кислоты выполняют в двух навесках анализируемой пробы в условиях повторяемости.

Навеску меланжа кислотного массой (3,5000 ± 0,5000) г взвешивают в пипетке Лунге-Рея. Результаты взвешивания (m1,2, г) регистрируют до четвертого десятичного знака.

Навеску переносят в стакан вместимостью 250 см3 и упаривают на водяной бане до получения маслянистого остатка. Для проверки полноты удаления азотной кислоты к остатку прибавляют по каплям раствор формалина (7.7.7) до полного прекращения выделения бурых паров. После охлаждения к остатку в стакане прибавляют цилиндром 50 – 60 см3 дистиллированной воды, две капли смешанного индикатора (7.7.3) и титруют раствором гидроксида натрия молярной концентрации С(NaOH) = 1 моль/дм3 (7.7.1) до появления зеленой окраски. Фиксируют объем раствора гидроксида натрия, израсходованный на титрование (Vс1,2).

7.9.3 Массовую долю серной кислоты (XH2SO4) в %, вычисляют по формуле (3).

X1,2=Vс1,2⋅K2(NaOH)⋅0,049⋅100  m1,2                                                 (3)

где 	Vс1,2 – объем раствора гидроокиси (гидроксида) натрия, молярной концентрации С(NaOH) = 1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

K2(NaOH) – коэффициент поправки раствора гидроокиси (гидроксида) натрия молярной концентрации 1 моль/дм3;

0,049 – эквивалентная масса серной кислоты, соответствующая 1,00 см3 раствора гидроокиси (гидроксида) натрия молярной концентрации С(NaOH) = 1 моль/дм3, г;

m1,2 – масса навески меланжа кислотного (7.9.2), г.

7.10 Определение массовой доли оксидов азота (в пересчете на N2O4)

7.10.1 Сущность метода

Определение массовой доли оксидов азота (в пересчете на N2O4) выполняют методом окислительно-восстановительного титрования, основанном на окислении оксидов азота марганцовокислым калием с последующим титрованием его избытка сернокислым железом (II).

7.10.2 Измерение массовой доли оксидов азота (в пересчете на N2O4) выполняют в двух навесках анализируемой пробы в условиях повторяемости.

Навеску меланжа кислотного массой (5,0000 ± 1,0000) г взвешивают в пипетке Лунге-Рея. Результаты взвешивания (m1,2, г) регистрируют до четвертого десятичного знака.

Навеску переносят в коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 250 см3, в которую предварительно помещают 100 – 150 см3 дистиллированной  воды, 10 см3 раствора серной кислоты (7.7.4) и 10 см3 раствора марганцовокислого калия (7.7.5) из бюретки для титрования. Содержимое колбы аккуратно перемешивают. Пробку, горло колбы ополаскивают водой в ту же колбу и титруют раствором сернокислого железа (II) (7.7.6) до обесцвечивания, после чего прибавляют бюреткой избыток (2 – 3 см3) сернокислого железа (II), фиксируют суммарный объем раствора сернокислого железа (II) (Vж1,2). Титруют избыток сернокислого железа тем же раствором марганцовокислого калия до появления розовой окраски. Фиксируют суммарный объем раствора марганцовокислого калия, взятый для измерений (Vм1,2).

7.10.3 Массовую долю оксидов азота (в пересчете на N2O4) (XN2O4) в %, вычисляют по формуле (4).

X1,2=(Vм1,2⋅Kм- Vж1,2⋅Kж)⋅0,0046⋅100 m1,2                                            (4)

где 	Vм1,2 – суммарный объем раствора марганцовокислого калия молярной концентрации С(1/5 KMnO4) = 0,1 моль/дм3, взятый для измерений, см3;

Kм – коэффициент поправки раствора марганцовокислого калия;

Vж1,2 – суммарный объем раствора сернокислого железа (II) молярной концентрации C(FeSO4∙7H2O) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

Kж – коэффициент поправки раствора сернокислого железа (II);

0,0046 – масса оксидов азота, соответствующая 1 см3 раствора марганцовокислого калия молярной концентрации С(1/5 KMnO4) = 0,1 моль/дм3, г;

m1,2 – масса навески меланжа кислотного, по 7.10.2, г.

7.11 Определение массовой доли остатка после прокаливания

7.11.1 Сущность метода

Определение массовой доли остатка после прокаливания выполняют гравиметрическим методом, основанном на измерении массы навески меланжа кислотного в результате ее упаривания и прокаливания.

7.11.2 Измерение массовой доли остатка после прокаливания

Проводят два параллельных определения в условиях повторяемости, каждое параллельное определение выполняют из отдельной навески анализируемой пробы.

Навеску меланжа кислотного массой (35,00 ± 2,00) г взвешивают в закрытом тигле, подготовленном по 7.7.9. Результаты взвешивания в граммах (mн) записывают до четвертого десятичного знака. Снимают крышку и выпаривают анализируемую пробу досуха (не допуская разбрызгивания) вначале на водяной, а затем на песчаной бане до образования сухих остатков. Во время выпаривания во избежание попадания посторонних веществ извне над тиглем помещают стеклянную воронку.  Затем крышку и  тигель  с  остатком прокаливают в электрической печи до постоянной массы при температуре (820 ± 20) °С. Условия достижения постоянной массы – по ГОСТ 27025. После прокаливания крышку и тигель с остатком охлаждают в эксикаторе, до комнатной температуры и взвешивают (в закрытом виде). Результат взвешивания (mто) в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

7.11.3 Массовую долю остатка после прокаливания (XО 1,2) в % для каждого параллельного определения (1,2), рассчитывают по формуле (5).

| Xo1,2=(mто1,2-mт1,2)⋅100 % (mн1,2-mт1,2) | (5) |
| --- | --- |

где 	mто1,2 – масса тигля с остатком после прокаливания, г;

mт1,2 – масса пустого тигля, г;

mн1,2 – масса тигля с навеской меланжа кислотного, г.

7.12 Прецизионность методов измерений

7.12.1 За окончательный результат измерений (X), проведенных по 7.8 – 7.11, принимают среднее арифметическое значение двух параллельных измерений массовой доли, полученных в условиях повторяемости, если абсолютное значение расхождения между ними не превышает значения предела повторяемости r, указанного в таблице 3.

Таблица 3 – Диапазон измерений массовых долей азотной кислоты, серной кислоты, оксидов азота (в пересчете на N2O4) и остатка после прокаливания, значения пределов повторяемости и воспроизводимости измерений при доверительной вероятности Р = 0,95

| Определяемый показатель | Диапазон измерений | Пределы (абсолютные значения) воспроизводимости, R, % | Пределы (абсолютные значения) повторяемости, r, n = 2, % | Пределы (абсолютные значения) повторяемости, CR0.95(4), n = 4, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля азотной кислоты, % | от 85,0 до 95,0 включ. | 0,42 | 0,28 | 0,36 |
| Массовая доля серной кислоты, % | от 5,0 до 12,0 включ. | 0,42 | 0,28 | 0,36 |
| Массовая доля оксидов азота (в пересчете на N2O4), % | от 0,010 до 0,05 включ. | 1,12 X | 1,12 X | 1,44 X |
| Массовая доля оксидов азота (в пересчете на N2O4), % | св. 0,05 до 1,00 включ. | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, % | от 0,0020 до 0,050 включ. | 0,25 X | 0,17 X | 0,22 X |
| Массовая доля остатка после прокаливания, % | св. 0,050 до 0,80 включ. | 0,11 X | 0,06 X | 0,07 X |
| Примечания 1 X – среднее арифметическое значение результатов двух измерений, полученных в условиях повторяемости. 2 X – среднее арифметическое значение результатов двух измерений, полученных в условиях воспроизводимости. 3 n – количество параллельных определений. |  |  |  |  |

Если расхождение результатов двух измерений в условиях повторяемости больше значения предела повторяемости r, то процедуру измерений повторяют и получают еще два результата измерений. Если при повторном измерении расхождение результатов снова превышает значение предела повторяемости, то проводят проверку приемлемости результатов четырех измерений.

За окончательный результат измерений (Х) принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений массовой доли, полученных в условиях повторяемости, если абсолютное значение расхождения между ними не превышает значения предела повторяемости r, указанного в таблице 3.

За окончательный результат измерений (Х) принимают среднее арифметическое значение четырех измерений, если абсолютное значение расхождения между максимальным и минимальным значениями из четырех измерений не превышает значения критического диапазона CR0.95(4), приведенного в таблице 3.

Результаты вычислений массовых долей азотной и серной кислоты округляют с одним десятичным знаком, результаты вычислений массовой доли оксидов азота более 0,05 % (включительно) округляют с двумя десятичными знаками, менее 0,05 % округляют с тремя десятичными знаками; результат вычислений массовой доли остатка после прокаливания округляют до трех десятичных знаков при значениях массовых долей меньше 0,08 %, до двух десятичных знаков в остальных случаях.

7.12.2 Контроль приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости, проводят каждый раз при получении результата измерений с целью обнаружения и исключения грубых промахов и выдачи недостоверных результатов измерений, согласно разделу 7.12.1.

# 7.12.3 Для оценки воспроизводимости выполняют основное и повторное контрольное измерение одной и той же рабочей пробы в условиях воспроизводимости.

# Рассчитывают значение Rk по формуле (6).

| Rk=X1-X2, | (6) |
| --- | --- |

# где 	 X1 и X2 – результаты измерений массовой определяемого показателя в рабочей пробе, полученные в условиях воспроизводимости и удовлетворяющие требованиям контроля повторяемости, %.

Воспроизводимость результатов измерений признается удовлетворительной, если выполняется условие

(7)

где 	R – предел воспроизводимости для среднего значения результатов контрольных измерений, %.

Значение предела воспроизводимости приведена в таблице 3.

При превышении предела воспроизводимости контрольные измерения повторяют.

При повторном невыполнении условия выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

7.12.4 Контроль точности измерений проводят с применением метода варьирования массы навески путем сравнения результата измерений отдельно взятой контрольной процедуры (Кк) с нормативом контроля (К).

# Средствами контроля являются рабочие пробы меланжа.

# При выполнении контрольной процедуры проводят измерения определяемого показателя в той же самой пробе, используя навеску mо, и навеску m’о, увеличенную в 1,4 раза.

Контроль процедуры измерений проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк с нормативом контроля К.

Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле:

Кк=Х'-Х,	(8)

где 	Х' – результат контрольного измерения массовой доли определяемого показателя с измененной массой навески m’о, %;

Х – результат контрольного измерения массовой доли определяемого показателя с массой навески (7.9.2 или 7.10.2 или 7.11.2) mо, %.

Норматив контроля К рассчитывают по формуле:

K=∆л,X2+∆л,X'2	(9)

где 	∆л, X' и ∆л,X – значения абсолютной погрешности результатов измерений, установленные при реализации методики, в рабочей пробе с измененной массой навески и в рабочей пробе соответственно, %.

Качество контрольной процедуры и процедуры измерений признают удовлетворительным при выполнении условия:

Кк  К ,	(10)

При невыполнении условия (10) контрольное измерение повторяют. При повторном невыполнении условия выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

7.13 Оформление результатов измерений

7.13.1 Результат измерений массовых долей азотной кислоты, серной кислоты, оксидов азота (в пересчете N2O4) и остатка после прокаливания (X) в документах, предусматривающих его использование, может быть представлен в виде

(X ± Δ) %, Р = 0,95,                                                     (11)

где 	X – средний арифметический результат измерений массовой доли определяемого показателя, полученный в соответствии с требованиями прописи методики, %;

Δ – значение абсолютной погрешности измерений массовой доли определяемого показателя (показатель точности), приведенное в таблице 2, %.

7.13.2 Допускается результат измерений в документах, выдаваемых лабораторией, представлять в виде

(X ± Δл) %, Р = 0,95,                                                            (12)

где 	∆л – значение абсолютной погрешности измерений, %, установленное в лаборатории при реализации методики и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений (л  ).

7.13.3 Численные значения результата измерений и характеристики погрешности должны оканчиваться цифрой одного и того же разряда.

8 Хранение

8.1 Меланж кислотный хранят в кислотостойких герметически закрытых емкостях (резервуарах) из нержавеющей стали или в емкостях (резервуарах) из углеродистой качественной конструкционной стали или низколегированной стали, футерованных кислотоупорными материалами, а также в таре, соответствующей требованиям 3.7.3.

Хранение меланжа кислотного осуществляется в чистой герметичной, проверенной и признанной годной к эксплуатации таре потребителя или изготовителя.

Для объемных партий рекомендуются резервуары-хранилища с внутренним кислотоустойчивым покрытием.

8.2 Меланж кислотный хранят с соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях с несгораемыми конструкциями или в помещениях, заглубленных в землю, оборудованных вентиляцией и термоконтролем (температура воздуха не должна превышать плюс 40 °C).

8.3 Хранение меланжа кислотного и грузовые операции с ним в порту должны производиться в соответствии с правилами безопасности труда в морских портах.

8.4 При хранении меланжа кислотного необходимо соблюдать требования, исключающие причинение вреда объектам окружающей среды.

9 Транспортирование

9.1 Транспортирование меланжа кислотного осуществляется железнодорожным, водным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам [6], правилами перевозок грузов автомобильным транспортом [4], правилами морских перевозок опасных грузов [7], а также правилами, установленными нормативными документами с обязательным соблюдением мер по охране окружающей среды, в том числе при возникновении дорожно-транспортных происшествий, стихийных бедствий и иных экстремальных ситуаций.

Размещение и крепление грузов осуществляют в соответствии с условиями погрузки и крепления грузов.

9.2 Меланж кислотный в соответствии с правилами перевозок опасных грузов транспортируют:

- железнодорожным транспортом в специальных контейнерах – цистернах, вагонах-цистернах из нержавеющей стали;

- автомобильным транспортом в бочках из нержавеющей стали;

- по трубопроводу, изготовленному из стали марок ЭИ654, ЭП794 по ГОСТ 5632.

9.3 Меланж кислотный транспортируют от места хранения к месту применения только в специально оборудованных для этих целей кислотных цистернах.

9.4 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009.

9.5 При возникновении аварийных ситуаций при транспортировании меланжа кислотного следует принимать все необходимые меры по предотвращению и минимизации негативного воздействия на окружающую среду и водные ресурсы, в том числе оперативное реагирование на аварийные ситуации.

10 Гарантии изготовителя

10.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие меланжа кислотного требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

10.2. Гарантийный срок хранения меланжа кислотного по массовой доле оксидов азота с 15 апреля по 15 октября – один месяц, в остальное время года - два месяца со дня изготовления продукта.

Библиография

[1]	Модельный закон «Об обеспечении единства измерений» (принят постановлением МПА СНГ от 15 июня 1998 года № 11-4)

[2]	Методика измерений массовых долей азотной кислоты, серной кислоты и оксидов азота в кислотном меланже титриметрическим методом (свидетельство об аттестации от 3 декабря 2025 г.; № свидетельства об аттестации 00000658.12.25-RA.RU.314614; регистрационный номер ФР.1.31.2025.52886 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений)

[3]	Методика измерений массовой доли остатка после прокаливания в азотной кислоте и кислотном меланже гравиметрическим методом (свидетельство об аттестации методики измерений от 21 ноября 2025 г.; № свидетельства об аттестации 88-16350-061-RA.RU.314243-2025; регистрационный номер ФР.1.31.2025. 52885 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений)

[4]	Соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), вступившее в силу с 1 января 2025 г.

[5]	СМГС - Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении. Приложение 2 (опасные грузы). Изменения и дополнения от 1 июля 2025 г.

[6]	Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Независимых Государств, протокол от 5 апреля 1996 года № 15); (ред. от 1 июля 2025 г.)

[7]	Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ). (Одобрен 13 мая 2016 г. Резолюцией MSC.406(96) Международной морской организации; ред. от 28.04.2022)

| УДК 661.259:006.354 |  |  | МКС 71.060.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: меланж кислотный, технические условия |  |  |  |

) Допускается изготовление пробоотборного устройства из стали марок ЭИ654 или ЭП794 по ГОСТ 5632.