| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (EACC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 5131— 2024 (проект, RU, 1-я редакция) |

Тракторы для сельского и лесного хозяйства

испытательный код по шуму

Измерение шума на рабочем месте оператора ориентировочным методом

(ISO 5131:2015, Tractors for agriculture and forestry — Measurement of noise at the operator's position — Survey method,  IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2024

2Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН	Закрытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (ЗАО «НИЦ КД») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН	Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 принят	Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 сентября 2012 г. № 38-2010)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166)004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Киргизия Россия Узбекистан | AZ AM BY KG RU UZ | Азстандарт ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Кыргызстандарт Росстандарт Узбекское агентство по техническому регулированию |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 5131:2015 «Тракторы для сельского и лесного хозяйства. Измерение шума на рабочем месте оператора. Ориентировочный метод» («Tractors for agriculture and forestry — Measurement of noise at the operator's position — Survey method», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации TC 23 «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства» подкомитетом SC 2 «Общие испытания» Международной организации по стандартизации (ISO).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ 12.2.002–2020 в части определения шума на рабочем месте оператора трактора

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном Интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1	Область применения ……………………………...……………………….…………………..............

2	Нормативные ссылки …………………………………………………..……..………………..............

3	Термины и определения…………………………………………………………………………..........

4	Единицы величин и допуски……………………………………………........………………..............

5	Средства измерений шума………………................................................................………...........

6	Условия испытаний…………………...………………………...........................................................

7	Испытуемый трактор……………………….....................................................................………….

8	Расположение микрофона…...………......................................................................………….....

9	Общие требования к измерениям………………...................................…………………..............

10	Протокол испытаний………………………………………..................................…………...............

Приложение А (обязательное) Требования к тракторам и условиям их испытаний....................

Приложение В (справочное) Пример формы протокола испытаний.............................................

Приложение С (справочное) Агентство по сопровождению стандартов.......................................

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам…...................................................

Библиография………………………………………………………………………………………..............

Введение

Настоящий стандарт гармонизирован с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития [4] (см. приложение С).

Cгласно классификации ГОСТ 12.1.003–2014 настоящий стандарт относится к стандартам безопасности типа С (испытательным кодам по шуму), поскольку установленный в нем метод измерений позволяет определить шумовую характеристику для данного образца испытуемой машины, хотя и не устанавливает требований и правил заявления этой характеристики. Шумовой характеристикой согласно настоящему стандарту является уровень звука излучения на рабочем месте оператора сельскохозяйственного или лесохозяйственного трактора, измеренный в заданных условиях испытаний и определяемый как максимальное значение этой величины в серии измерений (см. раздел 9).

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Тракторы для сельского и лесного хозяйства

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОД ПО ШУМУ

Измерение шума на рабочем месте оператора ориентировочным методом

Tractors for agriculture and forestry. Noise test code. Measurement of noise at the operator's position by a survey method

Дата введения — 2025—12—01

1  Область применения

Настоящий стандарт, представляющий собой испытательный код по шуму, устанавливает метод испытаний с целью получения шумовой характеристики сельскохозяйственного или лесохозяйственного трактора, определяемой через уровень звука излучения на рабочем месте оператора. Настоящий стандарт распространяется на тракторы, у которых рабочее место оператора находится на самой машине (в кабине или на платформе). Полученные результаты измерений применяют только в отношении испытуемого образца трактора. Данные результаты могут быть использованы в целях оценки риска для здоровья оператора из-за производимого трактором акустического шума.

Метод измерений, установленный настоящим стандартом, относится к ориентировочным (класс точности 3) согласно классификации ISO 12001 и обеспечивает  получение воспроизводимых результатов оценки максимального шумового воздействия на оператора, сопоставимых с теми, что можно ожидать в реальных условиях применения трактора.

2  Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 5353, Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Seat index point (Машины землеройные, тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Контрольная точка сиденья)

ISO 6395:2008, Earth-moving machinery — Determination of sound power level — Dynamic test conditions (Машины землеройные. Определение уровня звуковой мощности. Испытания в динамическом режиме)

ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки и снижение риска)

IEC 60942, Electroacoustics — Sound calibrators (Электроакустика. Калибраторы акустические)

IEC 61672-1:2013, Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications (Электроакустика. Шумомеры. Часть 1. Технические требования)

3  Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 сельскохозяйственный трактор (agricultural tractor): Самоходная колесная или гусеничная сельскохозяйственная машина, имеющая не менее двух осей, использующая преимущественно тяговое усилие, предназначенная в основном для буксирования, толкания, транспортирования или приведения в действие рабочего оборудования, применяемого в сельском или лесном хозяйстве, и допускающая оборудование съемной погрузочной платформой.

Примечание – Имеет максимальную скорость не менее 6 км/ч и может быть оборудован одним или несколькими сиденьями.

[ИСТОЧНИК: ISO 12934:2013, 3.1]

3.2 мощность на валу отбора мощности (power take-off power): Мощность, измеренная присоединенным к валу, указанному изготовителем в качестве вала отбора мощности, динамометром в стационарном режиме работы трактора.

[ИСТОЧНИК: ISO 789-1:1990, 3.2]

3.3 устройство защиты при опрокидывании, ROPS (roll-over protective structure, ROPS): Каркасная конструкция (в виде кабины, оборудованной элементами безопасности, или рамы), защищающая оператора сельскохозяйственного или лесохозяйственного трактора от рисков, связанных с непреднамеренным переворачиванием трактора во время его нормальной работы.

Примечание – Устройство защиты при опрокидывании характеризуется обеспечением достаточного зазора внутри конструктивной оболочки или в пространстве, ограниченном прямыми линиями, проведенными от внешнего края каркасной конструкции к любой части трактора, которое может прийти в соприкосновение с плоским участком грунта и способно удержать трактор в этом положении в случае опрокидывания.

[ИСТОЧНИК: ISO 5700:2013, 3.1]

3.4 (сухая) масса трактора (unballasted tractor mass): Масса незагруженного трактора в рабочем состоянии с полными баками и радиаторами, защитной конструкцией с облицовкой и навесным оборудованием, необходимым для нормальной работы.

Примечание – Не включает массу оператора, дополнительного балласта, запасного колеса, специального оборудования и груза.

[ИСТОЧНИК: ISO 5700:2013, 3.2]

4  Единицы величин и допуски

При измерениях влияющих величин используют следующие единицы и допуски:

| - частота вращения, мин-1 | ± 0,5 %; |
| --- | --- |
| - время, с | ± 0,2 с; |
| - расстояние, м или мм | ± 0,5 %; |
| - сила, Н | ± 1,0 %; |
| - масса, кг | ± 0,5 %; |
| - атмосферное давление, кПа | ± 0,2 кПа; |
| - давление в шинах, Па | ± 5 %. |

5  Средства измерений шума

5.1 Измерения шума выполняют шумомером класса 1 по IEC 61672-1 или другим измерительным оборудованием, обеспечивающим ту же или лучшую точность измерений. Измерения выполняют с применением частотной характеристики А и усреднением по времени (в случае экспоненциального усреднения выбирают временную характеристику S шумомера).

5.2  Как минимум до и после каждой серии измерений проверяют калибровку средства измерений шума согласно IEC 61672-1 с применением акустического калибратора класса 1 по IEC 60942. Акустический калибратор подлежит поверке не реже одного раза в год.

5.3 Применяемые средства измерений указывают в протоколе испытаний.

6  Условия испытаний

6.1  Испытательное пространство

6.1.1 Измерения проводят на малошумной плоской открытой местности. В пределах 20 м от испытательной площадки поверхность земли должна быть ровной и на ней не должно быть звукоотражающих объектов, таких как здания, жесткие ограждения, деревья или другие машины.

6.1.2 Покрытие испытательной площадки должно быть выбрано таким образом, чтобы не создавать значительного шума от контакта с пневматическими шинами или резиновыми гусеницами трактора. В качестве материала покрытия, если не установлено иное, может быть использован бетон, асфальт или иной материал со схожими акустическими свойствами. Поверхность площадки должна быть сухой и очищенной от мелких камней, опавших листьев, снега и т. п.

6.1.3 Для трактора с металлическими гусеницами, чтобы уменьшить шум от их  контакта с поверхностью испытательной площадки, в качестве покрытия используют слой влажного песка по ISO 6395:2008, 5.3.2.

6.2  Метеорологические условия

6.2.1 Измерения проводят в отсутствие осадков. Допускается небольшой ветер. Уровень фонового шума, включая шум микрофона от ветра, в месте установки микрофона должен быть не менее чем на 10 дБ ниже значения измеряемой величины. Все шумовые события, происходящие во время измерений и не связанные с шумом излучения испытуемого трактора, из анализа и расчетов исключают.

6.2.2 Коррекцию на метеорологические условия и иные факторы не применяют. Атмосферное давление не должно быть ниже 96,6 кПа. Если испытания проводят на высоте, для которой добиться выполнение данного требования невозможно, то настройки топливного насоса высокого давления должны быть соответствующим образом изменены. Сведения об изменении настроек приводят в протоколе испытаний.

6.3  Оператор

6.3.1 Для трактора, работу которого обеспечивает один оператор, на рабочем месте в ходе измерений не должно быть иных лиц, кроме оператора. Однако если конструкция трактора предполагает работу с несколькими операторами, то во время измерений все они должны находиться на своих рабочих местах. Остальные лица должны находиться в таких местах, в которых они не влияют на результаты измерений шума.

6.3.2 Одежда оператора не должна быть из излишне толстого материала. Также на нем не должно быть нетипичных элементов одежды, таких как шарф или шляпа, которые могли бы повлиять на результаты измерений шума.

7  Испытуемый трактор

7.1  Выбор объекта испытаний

7.1.1 Если в испытаниях принимает участие третья сторона, то выбор трактора, предъявляемого для испытаний, осуществляется изготовителем и третьей стороной совместно. Трактор должен соответствовать техническим условиям изготовителя и работать в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя.

7.1.2 Требования к тракторам, на которые распространяется настоящий стандарт, и условия их испытаний установлены в приложении А.

7.2  Обкатка и предварительные регулировки

7.2.1 Для испытаний предъявляют новый трактор, прошедший процедуру обкатки в соответствии с указаниями изготовителя. Если в испытании принимает участие третья сторона, то обкатку может выполнить ее представитель при условии получения на это полномочий от изготовителя или его представителя.

7.2.2 Регулировки карбюратора или топливного насоса высокого давления, а также настройку регулятора частоты вращения двигателя выполняют в соответствии с указаниями изготовителя. Изготовитель может самостоятельно выполнить необходимые регулировки перед проведением испытаний, но внесение каких-либо изменений в процессе испытаний не допускается.

8  Расположение микрофона

8.1 Точку измерений определяют для сидячего рабочего места. Микрофон должен быть расположен сбоку от центральной плоскости сиденья на расстоянии (250 ± 20) мм с той стороны сиденья, где уровень звука выше, на высоте (700 ± 20) мм и со сдвигом веред на (100 ± 20) мм от контрольной точки сиденья. Микрофон должен быть направлен в сторону взгляда оператора, ось микрофона должна быть горизонтальна.

8.2 Контрольную точку сиденья определяют по ISO 5353.

8.3 Положение сиденья регулируют до проведения испытаний таким образом, чтобы оно заняло среднее положение в диапазоне его возможных перемещений. Если сиденье допускает регулировку положения только в продольном направлении и по вертикали, то его продольная ось, проходящая через контрольную точку сиденья, должна быть параллельна вертикальной продольной плоскости трактора, проходящей через середину рулевого колеса, и отстоять от этой плоскости не более чем на 100 мм.

9  Общие требования к измерениям

9.1 Если иное не определено, испытания проводят при полностью открытой дроссельной заслонке.

9.2 В ходе испытаний работа трактора должна полностью соответствовать инструкции изготовителя.

9.3 Измерения шума начинают после 10-секундного периода стабилизации движения трактора.

9.4 Уровень звука измеряют в децибелах (дБ) и регистрируют с точностью до трех значащих цифр.

9.5 Для каждой точки измерений (см. раздел 8) и для каждого режима испытаний выполняют не менее трех измерений. Если для какого-либо сочетания точки измерений и режима испытаний разброс показаний превысит 3 дБ, то число измерений увеличивают до тех пор, пока для трех последовательных измерений показания не будет попадать в диапазон 3 дБ. Максимальное из этих показаний принимают за результат измерений уровня звука излучения.

9.6 Если работа испытуемого трактора характеризуется широкой вариативностью уровней звукового давления, что не позволяет удовлетворить требованию по разбросу в 3 дБ в ходе трех последовательных измерений, то число измерений увеличивают таким образом чтобы оно превосходило разброс показаний в децибелах. Максимальное из полученных показаний принимают за результат измерений уровня звука излучения.

9.7 Все очевидные выбросы в полученной выборке показаний должны быть исключены из анализа.

9.8 Испытания не проводят на передачах, для которых при движении трактора вперед будут превышены пределы безопасности испытательного оборудования.

10  Протокол испытаний

Форма протокола испытаний для испытуемого образца приведена в приложении В.

# Приложение А
(обязательное)

Требования к тракторам и условиям их испытаний

А.1 Общие требования

А.1.1 Трактор испытывают без утяжелителей (балластных грузов). Колесный трактор должен быть снабжен нормальными пневматическими шинами с износом не более 50 %.

А.1.2 Вспомогательное оборудование, такое как гидравлический подъемный насос или воздушный компрессор, может быть отключено только в том случае, если в обычной практике работ его не используют. В противном случае это оборудование должно оставаться включенным и работать с минимальной нагрузкой. Отключение вспомогательного оборудования осуществляют в соответствии с инструкциями изготовителя без применения дополнительных  инструментов, если только специально не оговорено иное.

А.1.3 Перед проведением испытаний следует убедиться (измерением мощности на валу отбора мощности или другим способом), что мощность двигателя находится в пределах 5 % номинального значения.

А.1.4 Дополнительные испытания с тяговой нагрузкой проводят с применением динамометрической тележки, располагаемой таким образом, чтобы не искажать собственное звуковое поле трактора.

Примечание – Не применяют для сельскохозяйственного трактора с металлическими гусеницами.

А.1.5 При испытаниях с тяговой нагрузкой коэффициент буксования колесного трактора не должен превышать 15 %, гусеничного – 7 %.

Примечание – Не применяют для сельскохозяйственного трактора с металлическими гусеницами.

А.2 Оборудование трактора

А.2.1 На тракторах, оборудованных кабинами, все открывающиеся проемы (окна, двери, люки) должны быть закрыты.

Дополнительно могут быть выполнены измерения при открытых окнах, дверях или люках (за исключением ветрового стекла), если это характерно для нормальной работы машины и не сопряжено с какими-либо опасностями.

Примечание – Испытания при открытых проемах (окнах, дверях или люках) проводят с целью информирования пользователей о возможном повышении уровня шума по сравнению с шумом в закрытой кабине.

А.2.2 Во время измерений функционируют все системы, обеспечивающие нормальную работу двигателя (например, вентилятор охлаждения двигателя), в то время как все остальные устройства с собственным приводом или с приводом от двигателя (стеклоочиститель, вентилятор системы вентиляции и обогрева, вал отбора мощности) должны быть отключены.

А.2.3 Если трактор имеет реверсивный пост управления, то шум может быть измерен также при движении трактора назад в соответствии с А.3 и соблюдением инструкции изготовителя по управлению в таком положении сиденья оператора. Ветровое стекло должно оставаться в закрытом положении.

А.2.4 Если трактор оборудован дополнительными сиденьями, то результаты измерений на одном сидении могут быть распространены на другое сиденье, если точки измерений для этих сидений отстоят друг от друга не более чем на 50 мм. В противном случае для каждого сиденья измерения проводят отдельно.

А.2.5 Для тракторов с отключаемым полным приводом измерения шума проводят с включенным и выключенным передним мостом отдельно.

А.2.6 Дополнительно могут быть проведены измерения при движении с максимальной частотой вращения двигателя и работающей системой кондиционирования воздуха. Вентиляторы системы должны быть настроены на максимальную частоту вращения.

А.2.7 Дополнительно могут быть проведены измерения при остановленном двигателе при работе всех электрических систем трактора на полную мощность.

А.3 Основные испытания

А.3.1 Предварительные измерения

А.3.1.1 Предварительные измерения проводят с целью определить, с какой стороны от оператора уровень звука выше (см. 8.1 и 8.2). При этом трактор должен двигаться вперед со скоростью 7,5 км/ч без нагрузки на передаче или с регулировками, обеспечивающими данную скорость движения.

Примечание – Для трактора с металлическими гусеницами – движение вперед со скоростью 5 км\ч.

А.3.2 Измерения шума без тяговой нагрузки на трактор

А.3.2.1 Выполняют измерения шума при движении трактора вперед со скоростью 7,5 км/ч без нагрузки на передаче или с регулировками, обеспечивающими данную скорость движения.

Примечание – Для трактора с металлическими гусеницами – движение вперед со скоростью 5 км\ч.

А.3.2.2 Выполняют измерения шума при движении трактора вперед без нагрузки с максимальной расчетной скоростью.

А.4 Дополнительные испытания

А.4.1 Измерения с тяговой нагрузкой на трактор

Примечание – Не применяют для трактора с металлическими гусеницами..

А.4.1.1 Измерения

А.4.1.1.1 Трактор со ступенчатой коробкой передач

Измерения шума проводят для каждой передней передачи при тяговой нагрузке, обеспечивающей максимальное значение измеряемого уровня звука. Нагрузку увеличивают от нуля до значения, при котором достигается максимальный уровень звука. После каждого шага увеличения нагрузки соблюдают выдержку для стабилизации уровня звука. Для каждой передачи регистрируют частоту вращения двигателя, при котором уровень звука максимален.

А.4.1.1.2 Трактор с вариатором

Измерения шума проводят на как минимум семи скоростях движения трактора, равномерно распределенных в диапазоне от 2,5 до 17,5 км/ч. Нагрузку увеличивают от нуля до значения, при котором достигается максимальный уровень звука. После каждого шага увеличения нагрузки соблюдают выдержку для стабилизации уровня звука. Для каждой скорости движения регистрируют частоту вращения двигателя, при котором уровень звука максимален.

А.4.2 Результаты измерений, вносимые в протокол

В протоколе указывают уровень звука на рабочем месте, полученный на передней передаче или в условиях, обеспечивающих движение со скоростью, максимально близкой к 7,5 км/ч при нагрузке, обеспечивающей максимальное значение измеряемой величины. Также приводят значения уровней звука, на 1 дБ и более превышающие полученное при движении со скоростью 7,5 км/ч и полученные для любой передаче или в любых условиях движения.

А.5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать результаты измерений, полученные в соответствии с разделом 9 и А.3. Пример формы протокола испытаний дан в приложении В.

# Приложение В
(справочное)

Пример формы протокола испытаний

| Испытания по ГОСТ ISO 5131 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| Номер протокола: |  | Дата: |  |
| Место проведения испытаний: |  |  |  |
| Кем представлено на испытания: |  |  |  |
| Кем отобрано для испытаний: |  |  |  |
| Наименование и адрес изготовителя: |  |  |  |
| Наименование и адрес изготовителя защитной конструкции: |  |  |  |
| УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ |  |  |  |
| Описание поверхности испытательной площадки: |  |  |  |
| Атмосферное давление (кПа): |  |  |  |
| Изготовитель/тип/заводской номер шумомера: |  |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТУЕМОГО ТРАКТОРА (МАШИНЫ) |  |  |  |
| Изготовитель: |  |  |  |
| Модель (торговая марка): |  |  |  |
| Наименование модели для других стран: |  |  |  |
| 1-й серийный номер или номера прототипов: |  |  |  |
| Номинальная мощность на валу отбора мощности и соответствующая частота вращения двигателя: |  |  |  |
| Максимальная частота вращения холостого хода: |  |  |  |
| Тип трансмиссии или число передач в каждом диапазоне скоростей: |  |  |  |
| Тип ходовой части [4К2 или 4К4; резиновые или металлические гусеницы (в случае применения); 4К4 с шарнирным сочленением или 4К4 с шарнирным сочленением и сдвоенными колесами (в случае применения)]: |  |  |  |
| Реверсивный пост управления: |  | Есть | Нет |

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изготовитель: |  |  |
| Модель: |  |  |
| Краткое описание: |  |  |
| Внутренняя обивка кабины (материал и размеры): | Крыша: |  |
|  | Двери: |  |
|  | Пол: |  |
|  | Передняя панель: |  |
|  | Задняя стенка: |  |
|  | Боковые стенки: |  |
|  | Приборная панель и рулевая колонка: |  |
| Герметизация кабины (материал, размеры): |  |  |
| Остекление (материал, размеры): |  |  |
| Обогреватели и вентилятора (изготовитель, тип): |  |  |
| Стеклоочистители (изготовитель, тип): |  |  |
| Указатели направления движения (изготовитель, тип): |  |  |

| РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытания без тяговой нагрузки |  |  |  |  |
| A) Шум при движении трактора вперед со скоростью близкой к 7,5 км/ч без нагрузки на передаче или с регулировками, обеспечивающими данную скорость движения |  |  |  |  |
| Все проемы закрыты |  |  |  |  |
| Номер передачи | Частота вращения двигателя, об/мин | Скорость движения трактора, км/ч | Число ведущих колес (2 или 4) | Уровень звука, дБ |
| Все проемы открыты (дополнительные испытания) |  |  |  |  |
| Номер передачи | Частота вращения двигателя, об/мин | Скорость движения трактора, км/ч | Число ведущих колес (2 или 4) | Уровень звука, дБ |
| B) Шум при движении трактора вперед без нагрузки с максимальной расчетной скоростью |  |  |  |  |
| Все проемы закрыты |  |  |  |  |
| Номер передачи | Частота вращения двигателя, об/мин | Скорость движения трактора, км/ч | Число ведущих колес (2 или 4) | Уровень звука, дБ |
| Все проемы открыты (дополнительные испытания) |  |  |  |  |
| Номер передачи | Частота вращения двигателя, об/мин | Скорость движения трактора, км/ч | Число ведущих колес (2 или 4) | Уровень звука, дБ |

| РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытания с тяговой нагрузкой |  |  |  |  |  |
| Шум для каждой передней передачи при тяговой нагрузке, обеспечивающей максимальное значение измеряемого уровня звука [указывают результаты измерений для передачи, при которой скорость движения максимально близка к 7,5 км/ч, а также для всех передач, для которых уровень звука не менее чем на 1 дБ выше, чем для передачи при движении на скорости близкой к 7,5 км/ч] |  |  |  |  |  |
| Все проемы закрыты |  |  |  |  |  |
| Номер передачи | Тяговое усилие, кН | Частота вращения двигателя, об/мин | Скорость движения трактора, км/ч | Число ведущих колес (2 или 4) | Уровень звука, дБ |
| Все проемы открыты (дополнительные испытания) |  |  |  |  |  |
| Номер передачи | Тяговое усилие, кН | Частота вращения двигателя, об/мин | Скорость движения трактора, км/ч | Число ведущих колес (2 или 4) | Уровень звука, дБ |

| ТРАКТОРЫ ИЛИ МАШИНЫ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трактор или машина |  |  |  |  | ROPS |  |  | Отличия от испытуемой модели |
| Изготовитель | Модель | Тип | Колесная формула | Иное | Изготовитель | Модель | Тип |  |

.

# Приложение С
(справочное)

Агентство по сопровождению стандартов

Агентство по сопровождению стандартов (MA) создано Техническим руководящим бюро ИСО (ISO/TMB) для поддержки технической гармонизации стандартов, разработанных в рамках технического комитета ИСО ISO/TC 23/SC 2, и испытательных кодов для тракторов, разработанных Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Работа агентства осуществляется согласно руководству, одобренному ISO/TMB, размещенному по адресу http://standards.iso.org/iso/5131/ и предусматривающему выполнение следующих функций:

a) получение запросов на внесение изменений в стандарты от активных членов ISO/TC 23/SC 2;

b) оценку полученных запросов и принятие по ним решений;

c) публикацию одобренных изменений.

Секретариат MA оповестит о всех изменениях, вносимых в настоящий стандарт, и обеспечит доступ к ним на сайте http://standards.iso.org/iso/5131.

.

# Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 5353 | IDT | ГОСТ ИСО 5353–2003 «Машины землеройные, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Контрольная точка сиденья» |
| ISO 6395:2008 | IDT | ГОСТ ISO 6395–2014 «Машины землеройные. Определение уровня звуковой мощности. Испытания в динамическом режиме» |
| ISO 12100:2010 | – | * |
| IEC 60942 | – | * |
| IEC 61672-1:2013 | NEQ | ГОСТ 17187–2010 (IEC 61672-1:2002) «Шумомеры. Часть 1. Технические требования» |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты; -.NEQ – неэквивалентный стандарт. |  |  |

- Библиография

ISO 789-1:1990, Agricultural tractors — Test procedures — Part 1: Power tests for power take-off (Тракторы сельскохозяйственные. Испытания. Часть 1. Измерения мощности на валу отбора мощности)

ISO 5700:2013, Tractors for agriculture and forestry — Roll-over protective structures — Static test method and acceptance conditions (Тракторы для сельского и лесного хозяйства. Устройства защиты при опрокидывании. Метод статических испытаний и условия приемки)

ISO 12934:2013, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Basic types — Vocabulary (Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Основные типы. Словарь)

OECD Code 5: July 2014, OECD Standard Code for the official measurement of noise at the driving position(s) on agricultural and forestry tractors (Стандартный код ОЭСР для официальных измерений шума на позициях операторов сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов)

УДК 630.377.44:534.61:006.354 	МКС 17.140.20	IDT

65.060.01

Ключевые слова: тракторы сельскохозяйственные, тракторы лесохозяйственные, акустический шум, уровень звука излучения, рабочее место оператора, испытания, условия испытаний, протокол испытаний

Генеральный директор ЗАО НИЦ КД					В.Г. Шолкин

Руководитель разработки						И.Р. Шайняк