ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 23659 (проект, BY, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

Сооружения для спорта и отдыха.

ПАРКИ БАТУТНЫЕ.

Требования безопасности

(ISO 23659:2022, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанной в пункте 4

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №____ от ____________ 20___ г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 23659:2022 «Сооружения для спорта и отдыха. Батутные парки. Требования безопасности» (Sports and recreational facilities – Trampoline parks – Safety requirements, IDT).

В стандарт в таблицу 2 п.6.2.3 внесено следующее редакционное изменение, выделенное в тексте курсивом:

- взамен значения «4650» указано значение «4606», т.к. испытательная нагрузка составит при приведенных в таблице значениях «(94×2,5×2×9,8) = 4606 Н».

Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 83 «Спортивное оборудование и оборудование для отдыха и развлечений» Международной организации по стандартизации.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание

1 Область применения…………………………………………………………………………………………………

2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………………………………………

3 Термины и определения…………………………………………………………………………………………….

4 Требования к строительству…………………………………………………………………………………………

4.1 Общие положения………………………………………………………………………………………………..

4.2 Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию……………………………………………

4.3 Батуты и прыжковые комплексы……………………………………………………………………………….

4.4 Парковые батуты………………………………………………………………………………………………….

4.5 Спортивные батуты и батуты со стеной………………………………………………………………………

4.6 Приспособления для соскока…………………………………………………………………………………..

4.7 Спортивное оборудование, используемое в сочетании с батутами…………………………………….

4.8 Ударопоглощающие покрытия..………………………………………………………………………………..

4.9 Система ограничения……………………………………………………………………………………………

4.10 Защита от защемления………………………………………………………………………………………...

4.11 Вместимость……………………………………………………………………………………………………..

4.12 Освещение……………………………………………………………………………………………………….

4.13 Банджи (эластичный канат) …………………………………………………………………………………..

5 Требования к эксплуатации…………………………………………………………………………………………

5.1 Управление рисками……………………………………………………………………………………………..

5.2 Политика в области охраны здоровья и безопасности…………………………………………………….

5.3 Стандартные операционные процедуры и политика (СОП) ……………………………………………...

5.4 Конструкция и планировка батутного парка………………………………………………………………….

5.5 Функции, виды активности и предлагаемые сеансы, а также разрешенные действия………………

5.6 Пользователи, зрители, персонал и внешний персонал…………………………………………………..

5.7 Информация для персонала и обучение…………………………………………………………………….

5.8 Управление активностью……………………………………………………………………………………….

5.9 Информация по безопасности…………………………………………………………………………………

5.10 Чистота и гигиена……………………………………………………………………………………………….

5.11 Инспекция и запасные части………………………………………………………………………………….

5.12 Положения о первой помощи…………………………………………………………………………………

5.13 План действия в чрезвычайных ситуациях…………………………………………………………………

5.14 Аварийная эвакуация…………………………………………………………………………………………..

5.15 Контроль документации………………………………………………………………………………………..

5.16 Документирование несчастных случаев и инцидентов…………………………………………………..

5.17 Статистика травматизма………………………………………………………………………………………

5.18 Страхование……………………………………………………………………………………………………..

6 Методы испытания…………………………………………………………………………………………………...

6.1 Общие положения………………………………………………………………………………………………..

6.2 Испытание прочности и упругих характеристик батута……………………………………………………

6.3 Ударопоглощающие покрытия…………………………………………………………………………………

6.4 Банджи……………………………………………………………………………………………………………..

6.5 Защемление………………………………………………………………………………………………………

Приложение A (справочное) Оценка риска………………………………………………………………………...

Приложение B (справочное) Примерный формат оценки риска при проектировании……………………..

Приложение C (справочное) Экологические аспекты……………………………………………………………

Приложение D (обязательное) Метод испытания для определения характеристик ударопоглощающего покрытия, используемого в батутном парке…………………………………………………………………………..

Приложение E (обязательное) Классификация парковых и спортивных батутов…………………………..

Библиография……………………………………………………………………………………………………….......

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов                            ссылочным международным и европейским стандартам…………………………………………………….....

Введение

Батутные парки предлагают широкий спектр социальных, развлекательных и спортивных мероприятий и могут быть рассчитаны на людей разного возраста и уровня подготовки. Риск - одна из особенностей батутных парков. Цель батутных парков заключается в том, чтобы пользователь сталкивался со случайным приемлемым риском в стимулирующей, сложной и контролируемой среде. В связи с этим батутные парки должны обеспечивать баланс между необходимостью предлагать риск и необходимостью оградить пользователей от нанесения вреда.

Выполнение требований настоящего стандарта не предотвратит всех рисков. Использование батутов сопряжено с риском получения травм, особенно если оборудование используется или контролируется ненадлежащим образом. Большой процент пользователей батутных парков - дети. Взаимодействуя с оборудованием, дети получают пользу, развивают знания и навыки.

Настоящий стандарт устанавливает требования, которые минимизируют вероятность серьезных и смертельных несчастных случаев, позволяя пользователям, особенно детям, расширить свои способности, общение и получить положительные эмоции.

Наиболее серьезные риски, связанные с любой активностью на батуте, являются травмы позвоночника и шеи, которые могут возникнуть в результате неправильно выполненных действий и неудачных приземлений. Опыт показывает, что подростки и взрослые чаще совершают рискованные действия. Для батутных парков наиболее частыми стандартными закономерностями, вызывающими травматизм, являются неконтролируемые приземления и неправильная оценка собственных возможностей, что приводит как к легким, так и к серьезным травмам.

Для батутных парков потенциальные риски могут быть снижены на этапе строительства (конструирования, изготовления и установки) и эксплуатации (наблюдение, обучение персонала, техническое обслуживание, проведение инструктожа, постоянное управление рисками и т. д.). Постоянная работа по выявлению возможных рисков и сценариев травматизма необходима для обеспечения снижения всех критических рисков и принятия мер безопасности в виде политики безопасности, процедур безопасности, информирования пользователей о безопасности, обучения персонала и т. д.

Настоящий стандарт разработан с целью:

- описать разнообразие батутных парков, представленных на рынке, от парков для детей до зон, предназначенных для целевых групп с высокими гимнастическими возможностями и предварительными знаниями;

- установить общую концепцию для конструирования и условий эксплуатации;

- предотвратить несчастные случаи с инвалидностью или летальным исходом;

- не ограничивать свободу изготовителя/разработчика при конструировании;

- не ограничивать действий оператора;

- допускать и поощрять инновации;

- определять направление будущих разработок для существующих и новых батутных парков.

Требования настоящего стандарта направлены на защиту пользователей батутных парков от опасностей, которые могут быть неочевидны для пользователя. Учитывая эти факторы, настоящий стандарт устанавливает требования по минимизации опасностей, которые могут привести к травмам.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА. БАТУТНЫЕ ПАРКИ

Требования безопасности

- Sports and recreational facilities. Trampoline parks

- Safety requirements

- Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности, которые необходимо соблюдать при конструировании, изготовлении, контроле и эксплуатации батутных парков и их элементов.

Настоящий стандарт также устанавливает минимальные эксплуатационные требования для обеспечения безопасности и обслуживания при использовании в тренировочных, образовательных и развлекательных целях.

Настоящий стандарт распространяется на батутные парки и зоны для прыжков в парках и других местах отдыха. Настоящий стандарт устанавливает требования к зонам приземления, таким как надувные прыжковые подушки и поролоновые ямы.

Настоящий стандарт предназначен для использования изготовителями батутных парков, монтажниками, операторами, инспекторами и контролирующими органами.

Настоящий стандарт не распространяется на:

a) общие строительные нормы и правила;

b) требования пожарной безопасности;

c) правила планирования;

d) контроль качества воды;

e) предоставление питания и напитков;

f) виды активности, не связанные с прыжками на батутах, например, лазание по поверхностям, паркур, полосы препятствий и другие различные виды активности, возможные в будущем;

g) химический состав компонентов;

h) батутные парки на открытом воздухе;

i) оборудование и процедуры, описанные в ссылочных документах, перечисленных в разделе 2;

j) общие требования по охране труда.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

EN 913:2018+A1:2021 Gymnastic equipment - General safety requirements and test methods (Оборудование гимнастическое. Общие требования безопасности и методы испытаний)

EN 1176-1, Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods (Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний)

EN 12503-1 Sports mats - Part 1: Gymnastic mats, safety requirements (Маты спортивные. Часть 1. Гимнастические маты, требования безопасности)

EN 12503-2:2016, Sports mats - Part 2: Pole vault and high jump mats, safety requirements (Маты спортивные. Часть 2. Маты для прыжков с шестом и прыжков в высоту, требования безопасности)

EN 13219:2008, Gymnastic equipment - Trampolines - Functional and safety requirements, test methods (Оборудование гимнастические. Батуты. Функциональные требования и требования безопасности, методы испытаний)

EN 13814-1, Safety of amusement rides and amusement devices - Part 1: Design and manufacture (Безопасность аттракционов и оборудования для аттракционов. Часть 1. Проектирование и изготовление)

EN 14960-1, Inflatable play equipment - Part 1: Safety requirements and test methods (Оборудование игровое надувное. Часть 1. Требования безопасности и методы испытаний)

EN 15312:2007+A1:2010, Free access multi-sports equipment - Requirements, including safety and test methods (Оборудование спортивное универсальное свободного доступа. Требования, включая безопасность, и методы испытаний)

ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий)

ISO 1421, Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tensile strength and elongation at break (Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на растяжение и относительного удлинения при разрыве)

ISO 1806, Fishing nets — Determination of mesh breaking force of netting (Сети рыболовные. Определение разрывной нагрузки ячеек сетного полотна)

ISO 2411, Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of coating adhesion (Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение адгезии покрытия)

- 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 батутный парк (trampoline park): Объект с несколькими батутами (3.2) и/или батутными кортами.

Примечание 1 – Батутные парки могут быть как отдельно, так и в сочетании с другими (активными) видами отдыха.

3.2 батут (trampoline): Конструкция, состоящая из рамы, ударопоглощающего покрытия, прыжкового полотна и натяжного устройства.

3.3.1 батут парковый (park trampoline): Стационарное устройство, на котором пользователь подпрыгивает с индексом эффективности (3.4) не более 95.

3.3.2 спортивный батут (performance trampoline): Стационарное устройство, которое может обеспечить большую высоту отскока по сравнению с парковым батутом (3.3.1), с индексом эффективности (3.4) более 95.

3.4 индекс эффективности (performance index): Числовое значение, характеризующее уровень эффективности батута (3.2) с точки зрения достижимой высоты прыжка.

3.5 рама (framework): Конструкция, к которой крепятся элементы батута.

3.6 ударопоглощающее покрытие (padding): Материал, используемый для ослабления эффекта удара о твердую поверхность.

3.7 натяжная система (suspension system): Устройство, используемое для обеспечения отскока от прыжкового полотна.

Пример – Пружины, резиновый трос и пр.

3.8 защита натяжной системы (suspension system protector): Материал, используемый для защиты пользователя от защемления/контакта с натяжной системой (3.7).

3.9 элемент (feature): Конкретное оборудование или комбинация оборудования, предлагаемые в качестве аттракциона.

Примечание – Примеры типовых элементов батутного парка: площадка для игры на выбивание, баскетбольная площадка, батутная площадка, батут с поролоновой ямой для соскока, парковый батут, спортивный батут, стена для выступлений, прыжковая башня с надувной подушкой и т. д.

3.10 приспособление для соскока (dismount device): Зона из материала, ослабляющего удар, в которую пользователь должен активно спрыгнуть с элемента оборудования.

Примечание – Приспособлениями для соскока могут быть, например, надувные подушки или поролоновые ямы.

3.11 трюковая стена (walk-the-wall): Стена, используемая в сочетании с активностью на батуте.

3.12 надувная прыжковая подушка (air bag): Надувная установка, обеспечивающая зону защиты, способную рассеивать кинетическую энергию одного или нескольких человек, одновременно падающих в специальную зону приземления с высоты не больше установленной.

3.13 система ограничения (containment system): Средства, используемые для удержания пользователя (3.24) и предметов в элементе (3.9) батутного парка.

Примечание – Система ограничения может быть изготовлена из такого материала, как сетка, ПВХ или ударопоглощающего материала, предназначенного для предотвращения выпадения пользователей и предметов за пределы зоны активности.

3.14 резервная система ограждений (redundant barrier system): Дополнительная мера безопасности под или за пределами батута (3.1), которая помогает пассивно удерживать пользователя(ей) (3.24), чтобы минимизировать риск (3.45) для пользователя в случае повреждения прыжкового полотна.

3.15 размер ячейки (mesh size): Расстояние между двумя узлами или соединениями каната сетки, измеренное от центра до центра этих соединений.

3.16 зона активности (activity area): Определенная зона в батутном парке для физической активности.

Примечание – В батутном парке может быть одна или несколько зон активности, например, зона для детей младшего возраста, зона парковых батутов, зона спортивных батутов.

3.17 зона для детей младшего возраста (young children area): Зона, которая определена оператором (3.32) как зона, предназначенная специально для детей до 6 лет либо на постоянной основе, либо на время определенных занятий (3.19).

3.18 зона активности, не связанная с батутом (non-trampoline activity area): Зона в батутном парке, в которой установлено оборудование для физической активности, отличное от установленных батутов.

3.19 сеанс (session): Отведенный период времени, посвященный какому-либо событию или активности (3.20).

Примечание – Примеры сеансов: занятие с детьми младшего возраста, занятия фитнесом, турниры по игре на выбивание и т. д.

3.20 активность (activity): Действие, которое пользователь или группа пользователей выполняют на одном или нескольких элементах (3.9).

Примечание – Примеры типовых видов активности в батутном парке: игра на выбивание, игра в баскетбол, прыжки на батутной площадке, прыжки с батута в поролоновую яму, прыжки с платформы в поролоновую яму, прыжки на спортивном батуте и т. д.

3.21 действие (action): Физическое движение.

Примечание – Примеры типовых действий в батутном парке: обычное вертикальное подпрыгивание, кувырок, сальто, горизонтальное подпрыгивание и т. д.

3.22 горизонтальное подпрыгивание (horizontal bouncing): Действие-прыжок, при котором центральная линия тела пользователя параллельна прыжковому полотну

Примечание – См. рисунок 1, на котором изображено горизонтальное подпрыгивание.

Рисунок 1 – Горизонтальное подпрыгивание

3.23 вертикальное подпрыгивание (vertical bouncing): Действие-прыжок, при котором центральная линия тела пользователя перпендикулярна прыжковому полотну.

Примечание – См. рисунок 2, на котором изображено вертикальное подпрыгивание.

Рисунок 2 – Вертикальное подпрыгивание

3.24 пользователь (user): Лицо, принимающее участие в активности (3.20) в батутном парке.

3.25 группа пользователей (user group): Группа предполагаемых пользователей, которые отличаются от других предполагаемых пользователей такими факторами, как возраст, культура или опыт, которые могут повлиять на удобство использования.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 25062:2006 (терминологическая статья 4.7)]

Примечание – Примеры групп пользователей:

- лица в определенном возрастном интервале, например, дети младшего возраста;

- лица с определенным уровнем квалификации;

- лица с определенными ограниченными возможностями;

- лица с определенными физическими/психическими заболеваниями;

- посещающие обучающие занятия;

- участники мероприятия празднования дня рождения;

- участники мероприятия, посвященного началу работы организации;

- участники тренировки.

3.26 ребенок младшего возраста (young child): Ребенок до 6 лет.

3.27 сопровождающее лицо (accompanying person): Лицо, которое несет ответственность по сопровождению ребенка (детей) или социально незащищеных лиц, которых оно сопровождает.

3.28 персонал (staff): Лица, работающие в организации.

[ИСТОЧНИК: ISO 29995:2021 (терминологическая статья 3.2.12)]

3.29 наблюдатель (супервайзер) (supervisor): Компетентное лицо (3.41), которое несет ответственность за управление пользователями батутного парка.

Примечание – Например, взаимодействие и принятие мер в случае поведения, сопряженного с рисками.

3.30 наблюдение (supervision): Управление пользователями и взаимодействие с ними для обеспечения соблюдения пользователями правил и инструкций по безопасности.

3.31 коэффициент наблюдения (supervision ratio): Количество наблюдателей (см. 3.29) по отношению к количеству пользователей (x:y) (3.24).

3.32 оператор (operator): Индивидуальный предприниматель, юридическое лицо или организация, отвечающая за обслуживание/эксплуатацию батутного парка.

3.33 разработчик (designer): Лицо или организация, которая разрабатывает и конструирует оборудование батутного парка и/или схему расположения объектов батутного парка (3.20).

3.34 монтажник (installer): Лицо или организация, которые устанавливают батутный парк.

3.35 изготовитель (manufacturer): Лицо или организация, изготавливающие оборудование для батутного парка.

3.36 рабочие чертежи (as-built drawings): Комплект чертежей, на которых изображена готовая схема батутного парка, позволяющая оператору (3.32) легко идентифицировать полотно или другой элемент, что дает возможность точно заказать запасные части или осуществить замену.

3.37 руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (usage and maintenance manual): Документ, предоставляемый разработчиком (3.33) и/или изготовителем (3.35), о безопасном обращении и эксплуатации оборудования.

3.38 расчетная высота прыжкового полотна (calculated trampoline bed height): Общее вертикальное отклонение прыжкового полотна под действием сил, создаваемых человеком с максимальным весом, указанным изготовителем, и динамическим коэффициентом равным 3 (парковый батут, см. 3.3.1) или 4,5 (спортивный батут, 3.3.2).

Примечание – Испытания в соответствии с EN 13219:2008 (пункт 5.3).

3.39 свободный ход (free travel): Пространство под подвесной системой в зонах приземления поролоновых ям, свободное от любых препятствий во время использования.

3.40 вместимость (capacity): Максимальное число пользователей, на которых рассчитан батутный парк (зона активности (3.16)).

3.41 компетентное лицо (competent person): Лицо, которое имеет знания и навыки, позволяющие ему выполнять конкретную задачу, в результате соответствующей подготовки, квалификации или опыта, или их сочетания.

3.42 инспектор (inspector): Компетентное лицо (3.41) или организация, которая оценивает соответствие требованиям.

3.43 план действий в чрезвычайной ситуации (emergency action plan): Документ, содержащий конкретные инструкции по действиям всех сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

3.44 несчастный случай (accident): Событие, происходящее неожиданно, внезапно и непреднамеренно, в результате которого что-то повреждается или кто-то получает травму.

3.45 риск (risk): Вероятность и серьезность опасных событий.

Примечание – Определение по ISO Guide 73:2009, адаптированное к области безопасности.

3.46 опасность (hazard): Источник потенциального вреда.

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 73:2009 (терминологическая статья 3.5.1.4)]

3.47 инцидент (incident): Событие или происшествие, которое может, но не обязательно, создать риск причинения вреда, включая возможные риски, связанные с порезом, сдавливанием, падением, ударом, захватом, пожаром, поражением электрическим током, воздействием погодных условий и т. д.

[ИСТОЧНИК: ISO/TS 25740-1:2011 (терминологическая статья 3.13)]

3.48 опасная ситуация (near miss): Событие, которое могло привести к травме, но не привело к ней.

3.49 критерий повреждения головы (head injury criterion): Мера тяжести травмы головы, которая может возникнуть в результате удара.

3.50 высота свободного падения (free height of fall): Наибольшее расстояние по вертикали от поверхности опоры тела до зоны приземления, расположенной ниже.

[ИСТОЧНИК: EN 1176-1:2017 (терминологическая статья 3.7); изменено: без примечания]

3.51 критическая высота падения (critical fall height): Максимальная высота свободного падения (3.49), при которой ударопоглощающая поверхность обеспечивает необходимый уровень демпфирования удара.

[ИСТОЧНИК: EN 1176-1:2017 (терминологическая статья 3.31); изменено: без примечания]

3.52 оценка риска (risk assessment): Общий процесс идентификации, анализа и оценки риска (3.53).

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 73:2009 (терминологическая статья 3.4.1)]

3.53 оценивание риска (risk evaluation): Процесс сравнения результатов анализа риска с критериями риска для определения того, является ли риск и/или его величина приемлемой или допустимой.

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 73:2009 (терминологическая статья 3.7.1)]

3.54 снижение риска (risk reduction): Процесс идентификации и реализации контрольной меры (мер), которые устраняют или снижают вероятность возникновения инцидента в связи с идентифицированной опасностью/опасной ситуацией и/или потенциальную тяжесть травмы, которая может возникнуть в связи с идентифицированной опасностью/опасной ситуацией, до допустимого уровня.

3.55 отчетность о рисках (risk reporting): Форма коммуникации, предназначенная для информирования отдельных внутренних или внешних заинтересованных сторон путем предоставления информации о текущем состоянии риска и его менеджмента.

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 73:2009 (терминологическая статья 3.8.2.3)]

3.56 оценка риска для конкретного объекта (site-specific risk assessment): Процесс идентификации опасностей и связанных с ними рисков на конкретном объекте.

3.57 процесс менеджмента рисками (risk management process): Систематическое применение политики, процедур и практик менеджмента к деятельности по обмену информацией, консультированию, установлению контекста, а также идентификации, анализу, оцениванию, обработке, мониторингу и пересмотру риска.

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 73:2009 (терминологическая статья 3.1)].

3.58 оценка риска при проектировании (design risk assessment): Документированная оценка риска (3.45) для пользователей, участвующих в данной активности, и мер, учтенных в конструкции и производстве, для уменьшения риска, включая идентификацию любых последствий.

3.59 процесс управления рисками для конкретного объекта (site-specific risk management process): Процесс управления рисками (3.57), применимый к определенной площадке/объекту.

3.60 идентификация рисков (risk identification): Процесс выявления, распознавания и описания рисков (3.45).

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 73:2009 (терминологическая статья 3.5.1)]

4 Требования к конструкции

4.1 Общие положения

Примечание – Разработчик, изготовитель, монтажник и оператор батутного парка могут быть одним и тем же или разными лицами.

Разработчик и оператор (в той мере, в какой они участвуют в конструировании батутного парка) несут ответственность за:

a) разработку схемы батутного парка, снижающего риск для пользователей;

b) проведение оценки риска при конструировании батутного парка;

c) снижение риска путем выбора технических характеристик конструкции;

d) выявление любых остаточных рисков для пользователей батутного парка, которые не были учтены в технических характеристиках конструкции.

Также, изготовитель, разработчик и оператор могут принимать во внимание экологические аспекты (см. приложение C).

Если вместе с батутами используется оборудование для игровых площадок или другое спортивное оборудование, то необходимо учитывать требования соответствующих международных или национальных стандартов.

Разработчик должен проектировать батутный парк таким образом, чтобы зоны активности находились под наблюдением в соответствии с разделом 5.

Примечание – Разработчик и изготовитель не несут ответственности за предупреждение всех потенциальных рисков для пользователей, связанных с активностью в батутном парке.

4.2 Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изготовитель должен предоставить оператору руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию всего поставляемого оборудования.

Изготовитель должен предоставлять руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию вместе с оборудованием батутного парка на языке, согласованном обеими сторонами.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию должно включать как минимум следующую информацию:

a) вместимость – максимальное количество пользователей, не считая сотрудников и зрителей, для которых батутный парк или его территория рассчитаны в соответствии с 4.11;

b) количество человек на одно прыжковое полотно;

c) предельный вес пользователя;

d) указания по эксплуатации, правильному использованию оборудования батутного парка;

e) информацию по ремонту, замене и обслуживанию оборудования – информацию о проведении ремонта и обслуживания, которые выполняются оператором;

f) информацию по проверке перед открытием – подробную информацию о проверках, проводимых перед ежедневными сеансами в батутном парке в соответствии с 5.11.2 b);

g) информацию о периодическом техническом обслуживании – подробную информация об осмотрах и проверках, которые изготовитель рекомендует проводить оператору на регулярной основе, и их предполагаемую частоту;

h) информацию о ежегодной проверке – подробную информацию о том, что изготовитель рекомендует проверять;

i) оценку риска при проектировании (см. 3.58) – копии оценки рисков при проектировании от разработчика и изготовителя для пользователей (см. 5.5);

j) рабочие чертежи (см. 3.36) с указанием размеров пространства для падения и зоны приземления;

k) всю информацию, касающуюся безопасности, для оператора от органов по сертификации оборудования парка (например, надувной подушки, батута);

l) информацию по поддержанию чистоты и проведению очистки (см. 5.10).

4.3 Батуты и прыжковые комплексы

Все батуты должны быть классифицированы либо как спортивные батуты, либо как парковые, применяя метод испытаний по определению индекса эффективности, описанного в приложении E.

Батуты, соответствующие требованиям EN 13219 или FIG, являются спортивными батутами.

Другие батуты, на которые эти правила не распространяются, должны быть классифицированы изготовителем как парковые или спортивные батуты.

При необходимости изготовитель должен предоставлять результаты испытаний батута по определению индекса эффективности в соответствии с приложением Е для подтверждения его пригодности к классификации в качестве либо спортивного, либо паркового батута в соответствии с таблицей 1.

Пространство под всеми батутами различных типов должно быть свободно от любых ограничений или преград.

Примечание – Данное требование не распространяется на резервную систему ограждений.

Таблица 1 – Индекс эффективности для категорий батутов

| Категория | Индекс эффективности |
| --- | --- |
| Спортивные батуты | ≥ 95 |
| Парковые батуты | < 95 |
| Прыжковое устройство согласно EN 1176-1 | _ |

4.4. Парковые батуты

4.4.1 Высота

Минимальная высота прыжкового полотна должна составлять расчетную высоту прыжкового полотна плюс 170 мм над любым ограждением. Для обеспечения доступности минимальная высота прыжкового полотна должна составлять 864 мм от поверхности пола.

В конструкциях, в которых между прыжковым полотном имеются конструктивные элементы (например, скобы для батутных дорожек), такие элементы покрываются материалом, смягчающим удар с высоты падения 1500 мм при испытании в соответствии с приложением D. Между прыжковым полотном и ударопоглощающей поверхностью должно быть обеспечено минимальное расстояние 80 мм при испытательной нагрузке.

По запросу оператора изготовитель должен предоставлять результаты испытаний в соответствии с EN 13219:2008 (пункт 5.3) для каждого батута.

Нижняя часть паркового батута должна быть легкодоступна для чистки, осмотра и обслуживания.

Высота жесткого ограничения в конструкции крыши или потолка здания должно быть не менее 4000 мм от поверхности горизонтального прыжкового полотна, если это определено изготовителем при разработке в результате оценки рисков. Верхняя граница высоты свободного падения равна верхней границе защитной сетки.

Размеры в миллиметрах

где:

1 – Защитная сетка; 2 – Наклонный батут; 3 – Прыжковое полотно; 4 – Пол

а Самое низкое ограничение на потолке.

Рисунок 3 – Высота паркового батута

Длина и ширина любого горизонтального прыжкового полотна определяются разработчиком и/или изготовителем.

Существует три типа наклонных батутов:

- Тип 1: «наклонные батуты» по периметру или в пределах прыжковой зоны установлены под углом от 45° до 60° к горизонтали (см. рисунок 3);

- Тип 2: «батуты с небольшим наклоном» для соскока в поролоновую яму или надувную прыжковую подушку наклонены вниз по направлению движения под углом не более 16°. Батут должен быть достаточно маленьким, чтобы на нем можно было совершить только один прыжок;

- Тип 3: «батуты с большим наклоном» для соскока в поролоновую яму или надувную прыжковую подушку (см. рисунок 4) наклонены под углом от 45° до 60° к горизонтали. Поролоновая яма или надувная прыжковая подушка должны находяться за наклонным батутом. Особое внимание должно уделяться предотвращению контакта пользователей с рамой по краям прыжкового полотна.

Где:

1 – яма c поролоном

Рисунок 4 – Наклонный батут типа 3

Любой стационарный элемент высотой более 1200 мм в пределах прыжковой зоны (а не по ее периметру) должен иметь горизонтальное сечение не более (800 × 800) мм, чтобы не создавать визуального барьера пользователям и они могли видеть других пользователей по обратную сторону этого объекта.

Площадки для отдыха или любые другие приспособления, с которых пользователь может спуститься на парковый батут, должны находиться на высоте не более 1200 мм над горизонтальной рамой и иметь удваропоглощающее покрытие.

4.4.2 Конструкция рамы

4.4.2.1 Конструирование

Рама батутного оборудования должна быть прочной и выдерживать выполняемые действия. Прочность рамы должна расчитываться в соответствии с 6.2.

Рама должна быть сконструирована таким образом, чтобы ни одна ее часть или опора не могла быть задета пользователем во время прыжка.

Рама должна быть сконструирована с учетом требований к материалам, установленным в настоящем стандарте.

Рама должна быть сконструирована таким образом, чтобы выдерживать наибольшую расчетную нагрузку. Такие расчеты могут включать (но не ограничиваться):

a) натяжение прыжкового полотна и пружин;

b) максимальный вес пользователя × (максимальная высота прыжка плюс 1000 мм);

c) условия перегрузки из расчета три пользователя с максимально допустимым весом на каждый квадратный метр прыжкового полотна.

Конструкция должна выдерживать максимальную нагрузку, полученную в результате расчетов.

Примечание – Когда пользователь переходит от вертикального прыжка к горизонтальному, эффективная высота падения увеличивается на расстояние между ступнями и центром тяжести. Для учета увеличения энергии удара к высоте прыжка добавляется 1000 мм.

4.4.2.2 Устойчивость

Минимальный размер конструкции основания должен определяться в ходе конструирования при оценке рисков, чтобы обеспечить пригодность пола для предполагаемого использования.

Конструкция рамы должна быть прочной или надежно крепиться к полу, чтобы обеспечить защиту от повреждения и исключить риски во время использования.

Оборудование батутного парка должно быть устойчивым, например, с помощью крепления к полу, которое выбирается разработчиком или изготовителем в соответствии с конструкцией основания пола.

Оборудование батутного парка должно быть устойчивым и рама не должна смещаться во время использования оборудования по назначению.

Испытания проводятся в соответствии с 6.1.

4.4.3 Прыжковое полотно

Батуты должны быть установлены с резервной системой ограждений для снижения рисков в случае повреждений.

Пружины должны быть недоступны для пользователей.

Должна быть предусмотрена защита подвесной системы для снижения риска защемления пользователя.

Безопасная зона для прыжков должна быть четко обозначена для пользователей. Граница между безопасной и небезопасной зоной для прыжков должна быть обозначена контрастным цветом.

4.4.4 Защитная крышка рамы

Зона удара должна покрываться ударопоглощающим материалом, рассчитанным на критическую высоту падения 1500 мм. Испытания проводятся в соответствии с приложением D. Протяженность зоны удара должна составлять 1500 мм (по горизонтали) вокруг прыжкового полотна и измеряться от края прыжкового полотна, если пользователь имеет к нему доступ.

Пространство для падения должно составлять не менее 1500 мм (по горизонтали) вокруг прыжкового полотна и 2400 мм (по вертикали). Все предметы, находящиеся в пространстве для падения, если они доступны пользователю, должны быть покрыты ударопоглощающим материалом.

Прыжковое полотно должно иметь контрастный цвет с защитной крышкой рамы.

Защитная крышка должна крепиться таким образом, чтобы обеспечить функциональность рамы батута или прыжкового полотна.

Защитная крышка не должна изменяться в размере и должна прочно крепиться к раме батута.

Если ударопоглащающие материалы состоят из модульных элементов, то эти элементы должны надежно соединяться между собой или зазоры должны закрываться в соответствии с EN 12572-2 таким образом, чтобы пользователь не мог попасть в зазоры между модульными элементами.

4.4.5 Конструирование

Для батутных площадок, дорожек для прыжков и т. д. должно быть предусмотрено свободное пространство и пространство падения размером не менее 1500 мм со всех сторон батута, либо они должны иметь соответствующую защитную крышку (см. 4.4.4).

Конструкция батутного парка должны разрабатываться таким образом, чтобы по возможности избежать любых препятствий, которые могут быть расположены в зоне прыжков или рядом с ней. Если препятствия неизбежны, то риски должны быть снижены в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

В процессе конструирования должна рассматриваться возможность установки сетки для предотвращения попадания мячей из одной зоны активности в другую.

Если в зону прыжков попадают какие-либо твердые неподвижные препятствия как колонны, за исключением элементов «трюковой стены», то, при условии оценки рисков оператором (см. 5.1), такие препятствия должны быть окружены приподнятой зоной отдыха с мягким ударопоглощающим покрытием, а препятствия должны иметь ударопоглощающее покрытие на высоту не менее 2 400 мм над уровнем зоны отдыха.

4.4.6 Опасность споткнуться

Все поверхности должны быть сконструированы и установлены таким образом, чтобы избежать или свести к минимуму опасность падения. Предпочтительно должны применяться контрастные цвета. Падение при правильной установке амортизации удара считается приемлемым риском.

4.5 Спортивные батуты и батуты со стеной

4.5.1 Общие положения

Спортивные батуты должны располагаться в отдельной зоне, чтобы пользователи понимали, что спортивные батуты отличаются от парковых. Прыжковое полотно спортивного батута должно отличаться по цвету от паркового батута. Особое внимание необходимо уделять всем характеристикам спортивных батутов.

Возможность прыжков между парковыми и спортивными батутами должна отсутствовать.

Примечание 1 – Спортивные батуты могут располагаться так, чтобы один или несколько их краев примыкали к элементам «трюковой стены».

Примечание 2 – Переход между парковыми и спортивными батутами можно исключить, не допуская перекрытия пространства падения или установив ограждение достаточной высоты.

Батуты, имеющие прыжковое полотно размером менее 1800 мм (по длине или ширине), не должны использоваться в качестве элемента для элемента «трюковая стена».

Парковые батуты не должны использоваться для элементов «трюковой стены», если высота стены превышает 1200 мм.

В пространстве падения со спортивного батута или батута со стеной не должно быть никаких препятствий (таких как балюстрада или ступеньки), кроме элемента «трюковая стена» и связанной с ним балюстрады. Пространство падения должно составлять 2000 мм (по горизонтали) вокруг любой доступной стороны спортивного батута или батута со стеной. Изготовителем должна указываться протяженность вертикального пространства падения прыжкового полотна для спортивного батута или батута со стеной.

Примечание 3 – Более подробная информация приведена в требованиях к оборудованию FIG [NR1].

На спортивных батутах должны быть предусмотрены таблички для пользователей с информацией о требованиях к квалификации пользователей и большем потенциале отскока батута.

4.5.2 Высота

4.5.2.1 Спортивные батуты для вертикальных прыжков

Минимальная высота прыжкового полотна спортивного батута должна составлять расчетную высоту прыжкового полотна плюс 230 мм над любым препятствием. Для обеспечения доступности и безопасности пользователя минимальная высота прыжкового полотна спортивного батута должна составлять 1150 мм от поверхности пола.

По запросу изготовитель должен предоставлять результаты испытаний в соответствии с EN 13219:2008 (пункт 5.3) для каждого батута.

Высота ограничения в конструкции крыши или потолка здания должна быть не менее 6000 мм от горизонтального прыжкового полотна, если это определено изготовителем при разработке в результате оценки рисков. Для обоснования более низкой высоты потолка можно использовать оценку риска.

4.5.2.2 Спортивные батуты для горизонтальных прыжков

Изображение высоты спортивных батутов см. на рисунке 5.

Спортивные батуты, расположенные рядом с элементом «трюковая стена» и используемые исключительно для горизонтальных прыжков, должны располагаться таким образом, чтобы прыжковое полотно находилось на высоте не менее 1200 мм от пола.

Ширина горизонтальной верхней поверхности элемента «трюковая стена» должна быть не менее 600 мм, а ее высота должна составлять от 1500 до 2000 мм над уровнем прыжкового полотна. Высота элемента «трюковая стена» допускается от 2000 до 3000 мм, но доступ должен осуществляться только с помощью батута. Данное требование не распространяется на элемент «трюковая стена» без площадки.

Примечание – Данное требование необходимо для того, чтобы все пользователи, использующие такую стену, могли использовать батут на этой высоте.

Пример – Высота элемента «трюковая стена» может быть разной на протяжении одной части батута и на протяжении другой части батута, а высота элемента «трюковая стена» на протяжении длины батута может отличаться от высоты перпендикулярного элемента «трюковая стена» по ширине того же батута.

Вертикальное ударопоглощающее покрытие не требуется.

Любое незащищенное препятствие должно находиться на высоте не менее 2800 мм над высшей точкой элемента «трюковая стена».

Размеры в миллиметрах

где:

1 – батут для горизонтальных прыжков; 2 – батут для вертикальных прыжков; a  – защитная сетка; b – жесткое ограничение, например, балюстрада/стенка; с – высота стены (переменная); d – высота батута;

е – расстояние до самого низкого ограничения на крыше, минимум 6000 мм.

Рисунок 5 – Расстояния по вертикали для спортивных батутов

Потолок, имеющий высоту ниже, чем указанно ранее, должен иметь ударопоглощающее покрытие или специальные приспособления.

Система ограничения должна быть сконструирована таким образом, чтобы пользователь не мог упасть со стороны стены, не связанной с активностью.

Стена должна иметь конструкцию или эксплуатироваться таким образом, чтобы избежать столкновения между пользователями.

4.5.3 Ударопоглощающее покрытие

Рамы и пружины всех спортивных батутов должны иметь покрытие в зависимости от высоты падения, указанной изготовителем. Характеристики ударопоглощающего покрытия должны минимум соответствовать требованиям в соотвествии с приложением D и/или нормам FIG.

Зона приземления должна иметь ударопоглощающее покрытие, рассчитанное на критическую высоту падения 3000 мм.

Зона приземления должна составлять 2000 мм (по горизонтали) вокруг прыжкового полотна, отсчитываемых от края прыжкового полотна спортивного батута или батута со стеной.

Примечание – Для приземления обычно используются гимнастические маты толщиной 200 мм в соответствии с требованиями FIG [NR1].

4.5.4 Элемент «трюковая стена»

Лицевая сторона элемента «трюковая стена» может быть изготовлена из гладкой или текстурированной древесины или ламината, также может иметь ударопоглощающее покрытие, которое не должно препятствовать использованию в качестве элемента «трюковая стена».

Верхняя часть элемента «трюковая стена», расположенная ниже 2000 мм, должна иметь ударопоглощающее покрытие. Необходимо обеспечить защиту от удара о край верхней поверхности, например, обеспечив свисание ударопоглощающего покрытия равного 20 мм.

Парковые батуты не должны использоваться для элемента «трюковая стена», если высота стены превышает 1200 мм.

4.6 Приспособления для соскока

4.6.1 Общие положения

При соскоке с паркового или спортивного батута или башни для прыжков в приспособление для соскока (например, поролоновая яма и элемент с надувными прыжковыми подушками) существует риск, что пользователь не достигнет приспособления для соскока или приземлится в само приспособление для соскока, но опракинется назад, что представляет для пользователя риск удара головой о передний край батута.

Разрешенные изготовителем места приземления должны четко обозначаться в зоне приспособления для соскока.

Обе стороны и торцы приспособления для соскока должны иметь ударопоглощающее покрытие края для смягчения удара пользователя, в случае удара о край окружающей платформы при выходе. Покрытие должно соответствовать параметрам высоты падения 2000 мм (значение, критичное для повреждений головы, 1 000 и/или ɡmax 200).

В приспособлениях для соскока не должно быть перекрытия зон приземления. См. рисунки 6 и 7.

Размеры в миллиметрах

где:

1 – прыжковое полотно

Рисунок 6 – Зоны приземления в приспособлениях для соскока

где:

1 – для бега и прыжков;

2 – спортивный батут;

3 – батут с водопадом;

4 – длинный батут для прыжков;

5 – наклонный батут со стеной;

6 – площадка с ямой для соскока;

a – размеры ямы более 6000 мм в направлении движения от любой точки доступа;

b – расстояние от прыжкового полотна более 1200 мм (если b менее 1200 мм, то необходимо обеспечить ограждение для пользователя, например, мягкую стенку);

c – расстояние между центрами соседних точек доступа более 2400 мм;

d – предпочтительное направление выхода;

e – направление движения;

f – диапазон действий при соскоке;

g – край для соскока.

Рисунок 7 – Детальное описание зон приземления

Пример – Не допускается вход в одну яму спереди и сзади, если только виды активности не разделены защитной сеткой, или ямы имеют такие размеры, что не происходит пересечение.

Любая точка доступа к приспособлению для соскока (парковый батут, платформа для прыжков или другое) должна обеспечивать доступ и приземление только в одном направлении (т.е. не должно быть приспособления для соскока на обоих концах одного паркового батута).

Пользователям должно быть понятно, как покинуть приспособление для соскока (см. рисунок 7). Маршрут выхода пользователя из приспособления для соскока не должен пересекаться с маршрутом для входа любого другого пользователя.

4.6.2 Поролоновая яма для соскока

Примечание – Поролоновые ямы для соскока представляют высокий риск получения серьезных травм. Установлено, что на уровень безопасности поролоновой ямы влияет много факторов, например, размеры, глубина, форма и материал поролоновых блоков, возраст и вес пользователя, опыт пользователя, тип использования, инструкции по безопасности, применяемые правила, техническое обслуживание, наблюдение и т.д.

При конструировании необходимо учитывать следующие риски, связанные с разборными поролоновыми ямами в батутных парках:

- падение на дно (должно быть исключено);

- восприятие риска пользователями (например, переоценка навыков и/или уровня безопасности поролоновой ямы);

- пожар, включая предотвращение и эвакуацию;

- удушье/перегрев (например, маленьких детей);

- поперечное движение при входе и выходе;

- доступ с высоты;

- использование опасных материалов и химикатов;

- пыль от поролона;

- форма, размер, количество и характеристики поролона;

- все возможные места приземления;

- эвакуация в случае травмы (например, в случае травмы позвоночника);

- изменение характеристик ударопоглощающего материала (материал должен оставаться в пределах установленных характеристик и на своих местах крепления при ежедневном использовании и в течение всего срока эксплуатации поролоновой ямы, например, сбивание, смещение матов из зоны приземления в стороны, старение материала и т.д.).

На практике было доказано, что несоблюдение следующих требований приводит к появлению поролоновых ям с недостаточным уровнем безопасности:

- отсутствие риска контакта с твердыми частями внутри, вокруг или под поролоновой ямой;

- материалы, ослабляющие удар, должны соответствовать предполагаемой высоте падения/удара;

- разрешенные места приземления должны быть доступны для пользователей, например, с помощью указателей;

- ни при каких обстоятельствах не допускается приземление головой или плечами;

- длина поролоновой ямы должна составлять не менее 5850 мм в указанном направлении движения;

- ширина зоны приземления на один вход должна составлять не менее 2400 мм;

- расстояние между боковым краем поролоновой ямы и боковым краем входа должно составлять не менее 1500 мм;

- во время использования поролоновую яму обслуживают и контролируют на предмет утрамбования в соответствии с рекомендациями изготовителя;

- между подвеской поролоновой ямы и полом и/или жесткими препятствиями должна быть расположено ударопоглощающее покрытие (например, слой поролона). Рекомендуется использовать слой поролона на дне поролоновой ямы высотой около 50 мм с относительной плотностью 30. Тип поролона должен быть с закрытыми ячейками;

- должно обеспечиваться соответствующее наблюдение с учетом рисков, см. раздел 5.

Размеры поролоновой ямы не должны быть меньше, чем указано ниже (см. рисунок 8):

- поролоновые блоки навешиваются (например, на батуте) на высоте не менее 600 мм над полом в местах подвесного крепления поролоновых блоков. Подвесное крепление должно обеспечивать свободный проход в зонах приземления не менее 350 мм. В случае использования слоя поролона на дне ямы, поролон не должен препятствовать свободному перемещению. Для поддержки подвесного крепления на дно ямы устанавливают дополнительные блоки из соответствующего материала, расположенные за пределами зон приземления (см. рисунок 8);

- поролоновые блоки должны быть не менее 1000 мм в случае комбинации паркового батута с поролоновой ямой;

- поролоновые блоки должны быть не менее 1200 мм в случае комбинации поролоновой ямы для соскока со спортивным батутом;

- общая глубина поролоновой ямы не должна быть менее 1600 мм в случае комбинации поролоновой ямы для соскока с парковым батутом;

- общая глубина поролоновой ямы не должна быть менее 1800 мм в случае комбинации поролоновой ямы для соскока со спортивным батутом.

Для характеристик, которые не указаны выше, поролоновые ямы должны обеспечивать уровень безопасности, аналогичный с надувными прыжковыми подушками см. 4.6.4.

Размеры в миллиметрах

b)

c)

где:

1 – парковый батут;

2 – спортивный батут;

3 – прыжковое полотно;

4 – дополнительный блок;

5 – дополнительный слой поролона;

6 – зона приземления

Рисунок 8 – Поролоновая яма для соскока

Если вокруг поролоновой ямы по каждому краю расположена любая комбинация наклонных стенок батута, гладких стенок или защитной сетки (без фиксации), то боковой край поролоновой ямы может совпадать с боковым краем батута, ведущим в поролоновую яму, без необходимости дополнительного зазора между боковым краем батута и боковым краем поролоновой ямы.

4.6.3 Упругая яма

Упругие ямы должны соответствовать требованиям EN 12503-1.

Примечание 1 – Система упругой ямы включает в себя большие защитные маты [маты из толстого поролона (упругие маты) с покрытием из ПВХ или аналогичного материала].

Упругие ямы не должны использоваться для приземления с паркового или спортивного батута или платформы.

Примечание 2 – Поролон в упругих матах может иметь воздушные зазоры для смягчения приземления.

Примечание 3 – Упругие ямы предназначены для падения с низкого уровня (обычно не более 1000 мм), а не для соскока, поэтому они должны быть менее глубокими в целях безопасности, чем другие типы приспособлений для соскока.

4.6.4 Надувная прыжковая подушка для соскока

4.6.4.1 Общие положения

Примечание 1 – Неправильное использование надувных прыжковых подушек для соскока может привести к серьезным травмам (см. также примечание в 4.6.2).

С надувными прыжковыми подушками для соскока в батутном парке связаны следующие остаточные риски, которые необходимо учитывать при конструировании и/или эксплуатации:

- восприятие риска пользователями (например, переоценка навыков и/или уровня безопасности надувной прыжковой подушки);

- поперечное движение во время входа и выхода;

- доступ с высоты;

- все возможные места приземления;

- эвакуация в случае травмы (например, при травмах позвоночника);

- неправильное давление в зависимости от веса пользователя;

- пожар, включая предотвращение и эвакуацию.

Изготовитель прыжковых подушек должен предоставлять результаты испытаний, подтверждающие безопасную высоту падения и вес, проведенные в соответствии с EN 12503-2 и EN 14960-1.

Высота устройств с надувными прыжковыми подушками, предназначенных для соскока, должна быть не менее 1 200 мм.

Устройства с надувными прыжковыми подушками, предназначенные для соскока с паркового батута, должны быть рассчитаны на высоту падения 3500 мм.

Устройства с надувными прыжковыми подушками, предназначенные для соскока с батута, должны быть рассчитаны на соответствующую высоту падения более 2000 мм над входом и указываемую изготовителем. При оценке пригодности надувной прыжковой подушки учитывается как горизонтальная, так и вертикальная инерция.

Примечание 2 – Высота 1000 мм должна добавляться для обеспечения безопасности в связи с увеличением перемещения центральной точки тяжести при переходе из положения стоя в положение лежа или при посадке в сидячее положение. Еще высота 1000 мм добавляется в качестве резерва для защиты от опрокидывания.

Устройство с надувными прыжковыми подушками должно быть подготовлено в соответствии с требованиями изготовителя надувной подушки.

Надувная прыжковая подушка должна иметь манометр для ежедневного контроля давления в ней.

Надувная прыжковая подушка должна иметь встроенный прибор измерения давления для постоянного контроля давления во время использования. Необходимо предусмотреть возможность установки минимального и максимального уровня давления с точностью до 10 Па (0,1 мбар).

Надувная прыжковая подушка должна быть оснащена визуальной и звуковой сигнализацией, которая срабатывает в случае снижения давления в надувной подушке ниже установленного минимального уровня давления. Сигнализация должна иметь внутреннюю батарею для поддержания работы во время сбоя в электросети.

Особое внимание необходимо уделять тому, чтобы сигналы тревоги были эффективными в оживленных и шумных местах.

При сдутии надувной прыжковой подушки существует риск падения с высоты. Такая ситуация должна учитываться при оценке рисков для конкретного объекта (см. 5.1). Необходимо применять соответствующие меры, например, защиту от падения или ударопоглощающие материалы. Меры должны учитывать возможности соскока. Ударопоглощающие материалы, подходящие для падения с высоты, используются, если высота падения с сооружения соскока составляет менее 3000 мм до поверхности пола. Если высота падения с сооружения для соскока составляет более 3 000 мм до поверхности пола, то использование сооружения для соскока должно быть физически невозможным; наблюдение не является достаточной мерой для ограничения использования.

4.6.4.2 Бортик по периметру

Надувные ударопоглощающие системы должны быть сконструированы таким образом, чтобы пользователи не могли легко получить доступ к пространству между надувной прыжковой подушкой и соседними надувными ударопоглощающими системами или конструкциями.

4.6.4.3 Анкерное крепление

Надувные ударопоглощающие системы должны иметь анкерную систему для минимизации смещения во время эксплуатации.

Система крепления должна соответствовать инструкциям изготовителя.

Анкерные системы для надувных ударопоглощающих систем должны крепиться к неподвижным объектам, устанавливаться или утяжеляться в соответствии с рекомендациями изготовителя.

4.6.4.4 Внутренняя конструкция надувной прыжковой подушки

4.6.4.4.1 Общие положения

Надувная прыжковая подушка должна иметь постоянно надутую основную камеру (минимальное давление воздуха внутри камеры должно соответствовать требованиям изготовителя), чтобы поглощать удар пользователя и обеспечивать возможность одновременного прыжка с нескольких трамплинов без эффекта катапультирования. Давление внутри надувной прыжковой подушки после первого прыжка должно оставаться выше минимального уровня давления, установленного изготовителем.

Давление следует проверять периодически либо постоянно, подавать четкий сигнал для пользователей перед использованием надувной прыжковой подушки, если она не готова к эксплуатации.

Давление должно измеряться непосредственно в надувной прыжковой подушке. Недостаточно контролировать подачу питания.

Система надувной прыжковой подушки должна иметь нижнюю камеру и верхний слой с надувными стояками и/или колоннами для всех видов активности, которые приводят к падению с высоты 1000 мм или более.

Расстояние по диагонали между четырьмя колоннами должно быть не более 400 мм, чтобы амортизировать удар пользователя и обеспечить возможность одновременного прыжка с нескольких дорожек для прыжков без эффекта катапультирования. Расстояние между двумя соседними колоннами должно быть не более 150 мм.

4.6.4.4.2 Ткани для надувных прыжковых подушек

Ткани и швы в тканях должны иметь прочность на разрыв и растяжение, чтобы соответствовать весу предполагаемого пользователя, и удерживать достаточное количество воздуха, чтобы надувная подушка при давлении до уровня, указанного в руководстве по эксплуатации, могла восстановить свою форму после деформации под нагрузкой.

В тех конструктивных частях надувного изделия, к которым пользователь прикладывает усилие или создает напряжение, должны использоваться ткани со следующими характеристиками:

a) минимальная прочность на разрыв 300 Н (подтверждение должно быть предоставлено изготовителем);

b) минимальная прочность на разрыв 2000 Н (в соответствии с ISO 1421); и

c) минимальная адгезия покрытия 100 Н (в соответствии с ISO 2411).

Верхние слои надувной прыжковой подушки должны изготавливаться из материала с низкой истираемостью.

4.6.4.4.3 Нитки

Нитки не должны быть подвержены гниению и обладать прочностью на разрыв не менее 88 Н. Строчка должна прошиваться замковым швом. Длина отдельных стежков должна составлять не менее 3 мм и не более 8 мм.

4.6.4.5 Компрессоры

Компрессоры, включая кабели и элементы управления, не должны находиться в открытом доступе.

4.6.5 Размеры приспособлений для соскока

Приспособления для соскока с парковых батутов и батутных дорожек с максимальной длиной 4000 мм должны иметь минимальные размеры, указанные ниже (см. рисунок 7).

Для приспособлений для соскока с батутов, которые позволяют выполнять соскок с более высоким усилием (спортивные батуты, более длинные батутные дорожки и т. д.), такие размеры должны быть увеличены с учетом увеличения различных ситуаций приземления в связи с более высоким усилием:

1. ямы для элементов с вероятным горизонтальным смещением (например, канат, боевой брус и т. д.) должны иметь ширину не менее 3000 мм с обеих сторон;

2. ямы для элементов с маловероятным горизонтальным смещением (например, канат, винтовая лестница и т. д.) должны иметь ширину не менее 1500 мм с обеих сторон.

При совмещении двух или более элементов допускается перекрытие в 1000 мм (например, для комбинации двух элементов типа 1 требуется расстояние 5000 мм, для комбинации элементов типа 1 и 2 требуется расстояние 3500 мм, для комбинации двух элементов типа 2 требуется расстояние 2 000 мм).

Максимальная высота элементов обоих типов должна составлять 3 000 мм.

Примечание – Учитывая, что приспособления для соскока и зоны надувных прыжковых подушек во время использования должны находиться под наблюдением, они не должны быть настолько большими, чтобы учесть все возможные ситуации приземления пользователей, которые неправильно используют зону, пытаясь перепрыгнуть через яму и добраться до конца.

Приспособления для соскока должны быть достаточно большими, чтобы в них могли приземляться опытные пользователи, которые могут ошибиться с направлением (например, выполнить переворот назад через руки с перекрутом).

Размеры приспособлений для соскока должны быть не менее:

a) длина 6000 мм от края прыжкового полотна до внутренней поверхности стенки ямы;

b) ширина, необходимая для размещения всех точек входа, плюс расстояние не менее 1500 мм с обеих сторон или мягкой стены или защитной сетки, которая направляет пользователей к приспособлению для соскока. Если между стеной/защитной сеткой и приспособлением для соскока остается край, то должно быть предусмотрено ударопоглощающее покрытие, которое направляет пользователей к безопасной зоне приземления;

c) регулярные линейные перемещения (парковые батуты с ограниченной длиной, платформы и т. д.) должны иметь расстояние между центральными линиями не менее 2400 мм. Нерегулярные перемещения (спортивные батуты, наклонные батуты, расположенные перпендикулярно направлению движения, и т. д.) должны иметь увеличенную ширину в зависимости от ситуации приземления;

d) глубина - см. 4.6.2 (поролоновые ямы) и 4.6.4 (надувные прыжковые подушки).

Размеры приспособления для соскока и надувной прыжковой подушки определяются с учетом зон безопасности.

Размеры приспособления для соскока и надувной прыжковой подушки должны корректироваться с учетом следующих переменных:

i) Тип точек доступа может изменить длину или ширину приспособления для соскока или надувной прыжковой подушки:

1) для наклонных батутов, которые направляют пользователя в яму, может потребоваться более длинная и/или широкая яма, чем для горизонтального батута аналогичного размера;

2) для батутов с подножками могут потребоваться более длинные ямы, чем для батутов без подножек, поскольку первые позволяют пользователям направляться еще дальше в яму или надувную подушку; и

3) более длинные дорожки для соскока в яму могут привести к тому, что пользователи будут выполнять кувырки, для которых потребуется более длинное приспособление для соскока или надувная прыжковая подушка;

ii) Приспособления для соскока со спортивных батутов должны быть длиннее и шире для учета риска более высокого прыжка пользователя и его большего отброса в сторону.

iii) Приспособления для соскока с подвешенных к потолку элементов, таких как трапеция, могут быть больше, поскольку пользователь может раскачиваться и иметь расстояние соскока больше. Следует учитывать возможные ошибки пользователя (например, отпускание трапеции в неподходящий момент).

iv) Группа пользователей: ямы и надувные прыжковые подушки, доступные только для детей младшего возраста, например, ямы из поролона для малышей, в которых они могут карабкаться, могут быть короче и менее глубокими, чем те, которые доступны для более взрослых пользователей.

v) Осуществляемые активности:

1) приспособления для соскока, в которые можно спуститься, обычно должны быть длиннее, чем приспособления для падения на них; или

2) приспособления для соскока под брусьями, для борьбы или для подобных активностей должны учитывать предполагаемый угол падения пользователей;

3) расстояние между осуществляемыми активностями для обеспечения безопасных зон приземления или перекрывающихся активностей.

4.6.6 Приспособления для соскока для прыжковых платформ

При наличии нескольких путей доступа к приспособлению для соскока высота падения не должна превышать 2000 мм.

Максимальная высота прыжка не должна превышать 2000 мм над уровнем поверхности ямы/надувной прыжковой подушки, если отсутствует альтернативная прыжковая платформа ниже 1500 мм.

Прыжковые платформы высотой более 2000 мм допускаются только при наличии специальных расчетов/разрешений изготовителя и инструктажа пользователей компетентным лицом в соответствии с инструкциями изготовителя.

Примечание – При высоте падения более 2000 мм могут быть предусмотрены дополнительные меры безопасности, например, физический барьер, который открывается только тогда, когда на платформе находится наблюдатель.

4.7 Спортивное оборудование, используемое в сочетании с батутами

4.7.1 Общие положения

Любое спортивное оборудование не должно представлять рисков захвата и столкновения на высоте до 2400 мм. Акробатические движения (например, сальто) запрещены на батутах, содержащих спортивное оборудование или расположенное рядом с ним. Если используются какие-либо незакрепленные предметы (например, мячи), то они не должны создавать риск растяжения связок при приземлении (например, необходимо использовать мячи из мягкого материала).

4.7.2 Баскетбол

4.7.2.1 Общие положения

Примечание – В батутных парках могут быть предусмотрены баскетбольные дорожки, которые представляют собой парковые батуты с баскетбольными щитами и кольцами в конце дорожки.

Устойчивость стальной конструкции должна соответствовать требованиям EN 15312:2007+A1:2010 (пункт 5.2.1.4), в игровой зоне стальная конструкция должна иметь ударопоглощающее покрытие.

Специальные методы испытаний баскетбольного оборудования в соответствии с EN 15312:2007+A1:2010 (пункт 6.2).

4.7.2.2 Рамы и щиты

Рама, нижний и боковые края баскетбольных колец должны иметь скругленные углы и ударопоглощающее покрытие высотой не менее 2400 мм от прыжкового полотна.

4.7.2.3 Баскетбольные кольца

Баскетбольные кольца не должны представлять опасность для пользователей (например, защемление, незакругленные края).

Баскетбольные кольца должны быть мягкими, без крюков и не должны иметь баскетбольную сетку, если только она не является удерживающей, в соответствии с EN 15312.

Примечание 1 – Баскетбольные кольца не предназначены для подвешивания или раскачивания пользователями.

Примечание 2 – Поскольку пользователи целятся в кольцо, само кольцо должно быть мягким.

В зоне приземления под баскетбольным кольцом не должно быть никаких покрытий или каркасов.

Примечание 3 – Такая мера необходима для предотвращения растяжения связок при приземлении.

4.8 Ударопоглощающие покрытия

Примечание 1 – Ударопоглощающие покрытия могут обеспечивать пользователям некоторую защиту от ударов о твердые препятствия в батутном парке. Ударопоглощающие покрытия не защищают пользователя от травм в случае удара, но снижают вероятность получения травмы.

Все твердые поверхности (пол, стены) и предметы в пределах 1500 мм от прыжкового полотна должны иметь ударопоглощающие покрытия в соответствии с приложением D. Расстояние измеряется от внутреннего края ударопоглощающего покрытия батута.

Примечание 2 – Данное требование не распространяется на батуты с элементом «трюковая стена».

Ударопоглощающее покрытие представляет собой ударопоглощающий материал, предназанченный для смягчения падения с соседних батутов. Наиболее распространенными ударопоглощающими материалами являются поролоновые маты. При испытании в соответствии с приложением D критическая высота падения должна составлять не менее 1500 мм. Для других типов материалов, таких как резина, винил и т. д., необходимо руководствоваться соответствующими стандартами на материал, если применимо.

Любая стена или аналогичное препятствие, находящееся на расстоянии не более 1500 мм от зоны, где с батута можно делать соскок, должны иметь ударопоглощающее покрытие.

Любая стена, непосредственно примыкающая к горизонтальному парковому батуту, должна иметь ударопоглощающее покрытие.

4.9 Система ограничения

4.9.1 Общие положения

Верхняя часть любого наклонного батута по периметру должна быть оборудована защитной сеткой таким образом, чтобы верх сетки находился на высоте не менее 4000 мм над уровнем окружающих горизонтальных батутов.

Защитная система должна крепиться на верхней части рамы наклонного батута.

Защитная сетка не требуется, если наклонный батут примыкает к стене или находится на расстоянии не более 100 мм от нее, которая расположена на расстоянии не менее 2000 мм над верхом наклонного батута.

Сетка должна выдерживать следующие нагрузки:

- прочность сетки на разрыв не менее 1000 Н (испытывается в соответствии с ISO 1806).

Примечание – Дополнительную информацию см. EN 15312.

Другие материалы, такие как брезентовые тенты, должны иметь прочность на разрыв не менее 2 000 Н/50 мм.

Сетка должна располагаться таким образом, чтобы:

- вероятность попадания летящих предметов в соседние зоны была сведена к минимуму (например, в игре на выбивание и баскетболе);

- пользователи не могли непреднамеренно упасть (в местах, не предназначенных для прыжков);

- обеспечивать надежную амортизацию людей и предметов.

4.9.2 Требования безопасности

Размеры опорных конструкций должны рассчитываться таким образом, чтобы они оставались устойчивыми к весу сеток и сопутствующим нагрузкам.

4.10.1 Общие требования

При выборе материалов изготовитель должен учитывать опасность защемления, которая может возникнуть в результате деформации материалов в процессе эксплуатации.

Примечание – Методы испытаний на защемление приведены в 6.5.

Отверстия не должны иметь частей, которые сходятся в направлении вниз под углом менее 60°.

4.10.2 Сетка

Следует применять однин из двух вариантов:

- Вариант 1: для избежания застревания размер ячеек сетки в зонах прыжков не должен превышать 8 мм, например, с кольцом на пальце.

- Вариант 2: размер ячеек в зонах прыжков должен составлять от 25 до 50 мм, предпочтительно от 45 до 50 мм, для обеспечения лучшей видимости для наблюдателей и пользователей.

4.10.3 Защемление

Конструкция оборудования должна соответствовать требованиями EN 1176-1 таким образом, чтобы любые отверстия не создавали возможных опасностей защемления.

4.11 Вместимость

4.11.1 Общие положения

Примечание – Вместимость батутного парка – это максимальное количество людей, которым одновременно может быть предоставлен доступ в зоны активности и которые могут заниматься такими видами активности (т.е. наблюдатели без права прыжков не влияют на расчет вместимости). Вместимость не предполагает, что все пользователи, получившие доступ к зонам активности, будут прыгать одновременно, а предполагается, что некоторые потенциальные пользователи занимаются активностью, не связанной с прыжками, например, отдыхают, наблюдают, стоят в очереди, восстанавливаются, посещают санитарные комнаты и т. д.

Дополнительные подиумы или вспомогательные помещения (например, кафе) не увеличивают вместимость батутного парка, поскольку вместимость полностью зависит от количества людей, имеющих одновременный потенциальный доступ к зонам активности. Например, пользователи, сидящие в кафе батутного парка или наблюдающие за своими детьми с подиума и дорожек батутного парка, составляют часть вместимости, если они могут свободно покинуть кафе или подиум для прыжков. Если пользователи не могут войти в зоны активности, чтобы попрыгать, то они не входят в показатель вместимости. Вместимость должна рассчитываться для каждой зоны активности отдельно, затем суммировать. Оператор или разработчик должны рассчитывать теоретическую вместимость, используя расчеты по 4.11.2, полученный в результате показатель вместимости может быть уменьшен оператором.

4.11.2 Вместимость парковой зоны

Вместимость батута должна рассчитываться как общая горизонтальная поверхность батута (м2)/6,8 м2. Такой расчет определяет верхний предел вместимости. Соответствующая эксплуатационная вместимость должна определяться путем оценки рисков.

Показатель вместимости может увеличиваться благодаря другим элементам, таким как брусья, пандусы, деформируемые стены и т. д.

Примечание – Вместимость – это количество пользователей, исключая наблюдателей.

Общая площадь горизонтальной поверхности батутного парка включает:

- горизонтальные парковые батуты;

- площадки для отдыха с ударопоглощающим покрытием на расстояние не менее 1500 мм от любого батута в парке;

- ударопоглощающее покрытие;

- зоны для малалетних детей;

- поролоновые ямы.

Общая площадь горизонтальной поверхности батутного парка не включает:

- любые поверхности пешеходных дорожек, которые не считаются зоной отдыха;

- любую горизонтальную поверхность с ударопоглощающим покрытием, расположенную на расстоянии более 1500 мм от любого паркового батута;

- любую горизонтальную поверхность без ударопоглощающего покрытия;

- наклонные батуты;

- спортивные батуты;

- ямы для соскока;

- ямы для надувных прыжковых подушек;

- поролоновые ямы;

- ямы для зон активного отдыха;

- зону кафе;

- зону администрации;

- туалеты/раздевалки;

- зону инструктажа по технике безопасности;

- входную дорожку/ступеньки.

Перечисленное ниже влияет на вместимость, но не ограничивается ими:

- зоны отдыха;

- зоны ожидания;

- дорожки для катания;

- тип пользователя;

- вид активности; и

- количество батутов.

Вместимость других парковых зон должна рассчитываться по результатам анализа рисков.

4.11.3 Вместимость зон для новых видов активности

Если на основе оценки риска для конкретной зоны допускается наличие такого количества людей, при котором обычные батутные зоны могут быть переполнены, то требуются дополнительные меры по разделению пользователей на группы.

Если батутный парк включает в себя новую зону активности, то изготовитель или разработчик новой зоны активности должен предоставить оператору расчет вместимости с учетом одновременно активных и ожидающих пользователей.

При определении вместимости новой зоны активности необходимо учитывать ее влияние на общую вместимость батутного парка.

Примечание 1 – Если показатель вместимости зоны новых видов активности существенный по отношению к вместимости остальной части батутного парка, то необходимо обеспечить, чтобы потенциальные пользователи зоны новых видов активности не переполняли другие зоны парка.

Примечание 2 – При определении вместимости новых зон активности (не батутных зон) необходимо учитывать рекомендации изготовителя и количество пользователей, безопасно использующих зону в любой момент времени.

4.12 Освещение

Операторы должны знать требования законодательства, предъявляемые к освещению батутного парка.

Стробирование (например, без эффекта мерцания), а также туман, дым или дымовые машины не должны использоваться в батутных зонах, если это визуально мешает пользователям, наблюдателям или записи камер наблюдения.

4.13 Банджи (эластичный канат)

4.13.1 Банджи-лонжа

Банджи-лонжа – это гибкая канатная система, прикрепляемая к потолку или опорной конструкции минимум в двух точках крепления совместно с высокоэластичными латексными тросами. Таким образом, должны обеспечиваться безопасные прыжки на батуте на экстремальную высоту. Банджи-лонжа/установки могут управляться как механическими ручными, так и электрическими лебедками.

В батутном парке возможна установка двуточечной или четырехточечной системы.

Установка двуточечной системы возможна только в том случае, если высота прыжка и расстояние между точками крепления имеют следующее соотношение:

- высота прыжка H × 0,8 не более расстояния между точками крепления B.

В противном случае необходима четырехточечная система.

Вырывная сила, воздействующая на точки крепления, должна составлять не менее 13 кН.

Все (запасные) части, такие как страховочные пояса, карабины, эластичные элементы, лебедки, шкивы и все соединительные детали, должны выдерживать разрывную нагрузку не менее 13 кН.

Длина тяговых тросов и эластичных элементов должна быть отрегулирована таким образом, чтобы прыгающий пользователь не мог достать до потолка или потолочной опорной конструкции.

4.13.2 Банджи-батут

Банджи-батут – это батут, который используется с банджи-лонжей. Таким образом обеспечиваются безопасные прыжки на батуте на экстремальную высоту. Батут может управляться как механическими ручными, так и электрическими лебедками.

Все конструкции банджи-батутов должны изготавливаться в соответствии с EN 13814-1.

a)					b)				c)

где

| H – высота крепления над прыжковым полотном | 4 – эластичные тросы | 9 – канат |
| --- | --- | --- |
| B – расстояние между точками крепления | 5 – страховочный пояс | 10 – шарнирный анкер |
| 1 – шкив | 6 – канат | 11 – эластичные тросы |
| 2 – шарнирный анкер | 7 – лебедка | 12 – страховочный пояс |
| 3 – карабин | 8 – батут |  |

Рисунок 9 – Банджи-батут с банджи-лонжей

5 Требования к эксплуатации

5.1 Управление рисками

Риски должны оцениваться для того, чтобы:

1) устранить, где это возможно, или снизить риски до допустимого уровня;

2) обосновать разработку и корректировку стандартных операционных процедур (СОП). См. 5.3.

Оператор должен информировать пользователей о рисках, которые могут возникнуть в ходе активности и необходимости соблюдения всех правил безопасности (см. также 5.9).

Приземление на голову или шею считается критическим риском.

Критическим риском также считается намеренное или небрежное воздействие на других прыгающих пользователей, часто называемое «двойным прыжком».

Оператор должен разработать процесс управления рисками для конкретного объекта, который включает, минимум следующие этапы:

a) идентификацию риска;

b) анализ риска;

c) оценивание риска;

d) снижение риска;

e) отчетность о рисках.

Примечание1 – Оценка риска является общим процессом идентификации риска, анализа риска и оценивания риска.

Примечание 2 – Подробная информация и дополнительные подпроцессы управления рисками установлены в ISO 31000 и ISO/IEC Guide 73. Некоторые дополнительные ссылки, касающиеся управления рисками включают: ISO/IEC 31010 и RAPEX Guideline Appendix 5. См. также приложение A.

Процесс управления рисками должен быть для конкретного объекта и учитывать индивидуальные риски – далее «управление рисками для конкретного объекта».

Процесс управления рисками для конкретного объекта должен быть направлен на снижение остаточных рисков, которые остаются после завершения «оценки риска при разработке», и принятие «контрольных мер при разработке». Процесс управления рисками для конкретного объекта должен учитывать ожидания, изложенные в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию, разработанному изготовителем.

Все мероприятия по управлению рисками должны проводиться компетентными лицами.

Оценка риска для конкретного объекта, как минимум должна учитывать опасности, связанные с:

i) объектом;

ii) предполагаемыми функциями;

iii) расположением объектов;

iv) предполагаемыми сеансами;

v) разрешенными действиями;

vi) пользователями (возрастом, возрастным составом, поведением, сопровождающими лицами, максимальным количеством человек, максимальным количеством детей на одного сопровождающего и т.д.);

vii) зрителями (поведением, местоположением и т. д.);

viii) внештатным персоналом (строителеми, обслуживающим персоналом, инспекторами и т.д.);

ix) персоналом (функциями, навыками и т.д.).

При оценке рисков для конкретного объекта необходимо внимательно рассматривать опасности, связанные со всеми видами приспособлений для соскока и особенностями спортивных батутов.

Оценка риска для конкретного объекта должна определять потребности объекта в оказании первой помощи, включая количество дежурного персонала, наличие спасательного оборудования и других средств оказания первой помощи. См. 5.12.

В основе стандартных операционных процедур (СОП) должны быть меры по снижению риска, определенные в процессе оценки риска.

Примечание 3 – В приложении А приведен один из примеров проведения оценки риска оператором.

Персонал должен проходить обучение процессу управления рисками для конкретного объекта, относящимся к их функциям и обязанностям (см. 5.7).

Документация по оценке рисков для конкретного объекта должна быть доступна всем сотрудникам.

Документация по оценке рисков для конкретного объекта должна пересматриваться не реже одного раза в год.

Следующие факторы могут привести к внеплановому пересмотру:

- изменения в законодательстве;

- изменения в технологии производства;

- добавление или изменение вида активности;

- изменения в управлении;

- изменения в состоянии здания;

- при наблюдении тенденции к возникновению несчастных случаев или инцидентов (см. 5.17);

- при серьезном несчастном случае или инциденте.

5.2 Политика в области охраны труда и техники безопасности

При необходимости следует разрабатывать политику в области охраны труда и техники безопасности, которую необходимо пересматривать не реже одного раза в год.

К факторам, которые могут привести к внеплановому пересмотру, относятся:

a) изменения в законодательстве;

b) изменения в управлении рисками;

c) изменения в технологии производства;

d) добавление или изменение вида активности;

e) изменения в управлении;

f) изменения в состоянии здания;

g) при наблюдении тенденции к возникновению несчастных случаев или инцидентов (см. 5.17);

h) при серьезном несчастном случае или инциденте.

Оператор не должен допускать использование оборудования батутного парка до тех пор, пока:

- не будет получено руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, оценка риска при разработке и выполнены содержащиеся в нем требования;

- не будет разработана и применена документация по оценке риска для конкретного объекта (см. 5.1) и вся применяемая документация по СОП (см. 5.3);

- не будет выполнено требование 5.11.2 a) «Проверка после установки».

5.3 Стандартные операционные процедуры и политика (СОП)

Для безопасной эксплуатации парка оператор вводит в действие СОП.

Такие процедуры должны разрабатываться оператором и внедряться на практике.

СОП должны разрабатываться в соответствии с результатами оценки риска для конкретного объекта (см. 5.1) и другими эксплуатационными документами, например, руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию, оценкой риска при проектировании или настоящим стандартом.

Персонал должен знать такие процедуры (см. 5.7), а оператор должен придерживаться изложенных в них требований. Практическая деятельность организации должна отражать документированные СОП и наоборот.

При выполнении требований 5.3, оператор должен учитывать все виды активностей, доступные для всех групп пользователей.

СОП должны разрабатываться в соответствии с результатами процесса управления рисками для конкретного объекта (см. 5.1).

СОП должны содержать минимум следующую информацию:

a) процесс управления рисками (см. 5.1);

b) конструкцию и планировку батутного парка (см. 5.4);

c) перечень оборудования, элементов (см. 3.9), видов активности (см. 3.20) и сеансов (см. 3.19), которые предлагаются (см. 5.5);

d) о пользователях, зрителях, персонале и внештатном персонале (см. 5.6);

e) информацию об обучении персонала (см. 5.7);

f) управление активностью (см. 5.8);

g) информацию по безопасности (см. 5.9), включая допустимые действия (см. 3.21);

h) проверку, техническое обслуживание и запасные части (см. 5.11);

i) проверку, включая ежедневный визуальный осмотр (см. 5.11.2 l);

j) оказание первой помощи (см. 5.12);

k) план действий в чрезвычайных ситуациях (см. 5.13);

l) аварийную эвакуацию (см. 5.14);

m) контроль документации (см. 5.15);

n) документацию по несчастным случаям и инцидентам (см. 5.16);

o) статистику травматизма (см. 5.17).

Все СОП должны документироваться, соответствующие сотрудники должны проходить обучение по ним (см. 5.7).

СОП должны быть доступны для соответствующих сторон и персонала и пересматриваться не реже одного раза в год.

Если в ходе анализа управления рисками были выявлены изменения в мерах по снижению риска, то СОП должны быть пересмотрены.

5.4 Конструкция и планировка батутного парка

Оператор должен иметь строительные чертежи объекта в соответствии с 4.2.

Оператор должен иметь план расположения зон активности.

На плане должны быть обозначены отдельные элементы, аварийные выходы, размещение аварийной сигнализации и оборудования для обеспечения безопасности.

5.5 Элементы, виды активности и предлагаемые сеансы, а также допустимые              действия

Для каждого элемента, вида активности и предлагаемых сеансов должны разрабатываться СОП в соответствии с результатами оценки риска для конкретного объекта (см. 5.1) и оценки риска при разработке (см. 4.4.1).

В СОП должны указываться допустимые/недопустимые действия, а также обстоятельства, при которых действия могут быть допустимы/недопустимы.

Если зона определена как зона для детей младшего возраста, то доступ всех других пользователей, кроме детей младшего возраста и их сопровождающего(их) лица (лиц), запрещен.

Для того, чтобы пользователи знали разрешенные или запрещенные зоны доступа, должны применяться меры, такие как контроль доступа и/или надписи, и/или наблюдение, и т. д.

5.6 Пользователи, зрители, персонал и внештатный персонал

5.6.1 Общие положения

Для пользователей, зрителей, персонала и внештатного персонала должны разрабатываться СОП в соответствии с результатами оценки рисков для конкретного объекта (см. 5.1). Дежурный персонал должен быть одет в униформу, соответствующую предлагаемым видам активности и легко идентифицируемую.

5.6.2 Пользователи

В случае, если по результатам оценки рисков для конкретного объекта для каких-либо функций требуется минимальный уровень квалификации, то в СОП должно содержаться объяснение такого требования и его выполнения на практике.

В СОП должно быть указано, как реагировать на заявленные состояния здоровья.

В СОП должно быть указано допустимое поведение пользователей в батутном парке и последствия нарушения правил пользователями.

В СОП должны быть предусматрены способы управления поведением различных групп пользователей.

Для маленьких детей должны действовать следующие особые условия:

- соответствующие временные ограничения;

- отдельные сеансы или зоны.

Примечание 1 – Для разработки процедур, связанных с возрастом детей, можно использовать следующие документы: руководство ISO/IEC Guide 50, руководство ISO/IEC Guide 51.

Оператор должен обеспечивать, чтобы пользователи были одеты в одежду, подходящую для конкретного вида активности.

Примечание 2 – Например, соответствующие носки, отсутствие острых предметов и т.д.

5.6.3 Зрители

В СОП может быть указано, где могут находиться зрители.

5.6.4 Внештатный персонал

В СОП должны быть указаны способы обеспечения того, чтобы внештатный персонал не мешал и не создавал рисков для текущей активности.

В СОП должно быть установлено требование об ознакомлении инспекторов и уполномоченных лиц с точным расположением батутного парка, оборудованием и эксплуатацией, включая как теоретические, так и практические данные, в процессе эксплуатации.

5.7 Информация для персонала и обучение

СОП по информированию и обучению персонала должны разрабатываться в соответствии с результатами оценки рисков для конкретного объекта (см. 5.1).

СОП должны охватывать процесс отбора и назначения соответствующего персонала.

Для сотрудников с определенными обязанностями по управлению активностью должен устанавливаться минимальный возраст.

Все сотрудники должны проходить вводный инструктаж и обучение в соответствии с требованиями СОП, относящимися к их функциям и обязанностям.

Все вводные инструктажи, обучение и наблюдения должны документироваться, записи храниться в личном деле каждого сотрудника.

Компетентное наблюдение за активностью – одно из важнейших требований безопасти к работе батутного парка. Наблюдатель должен быть компетентным в выполнении своих функций и обязанностей. Наблюдатель должен проходить систематическое и соответствующее обучение, а также периодическую переподготовку.

СОП по обучению сотрудников должен содержать минимум следующие положения:

a) процедуры обучения всех сотрудников, обеспечивающие уровень компетентности, соответствующий выполняемым ими функциям, и последующей его оценке;

b) процедуры назначения компетентного лица, ответственного за обучение;

c) процедуры наблюдения за работниками;

d) описание критериев эффективности;

e) описание непрерывного обучения;

f) максимальные сроки выполнения конкретных задач и процедуры ротации сотрудников между различными задачами;

g) описание функций и обязанностей сотрудников, в частности, обязанностей по предотвращению несчастных случаев, наблюдению за активностью, проведению инструктажа (если предусмотрен) и действиям в чрезвычайных ситуациях;

h) описание методов и стратегий управления пользователями, зрителями и внештатным персоналом;

i) описание правил, которые должны соблюдать пользователи;

j) расположение и использование оборудования для оказания первой помощи.

Персонал также должен обладать соответствующими навыками управления сопровождающим лицом (лицами).

Содержание обучения, особенно наблюдателей, должно пересматриваться в соответствии с изменениями, вносимыми в процесс управления рисками (см. 5.1).

Примечание – Могут быть риски для сотрудников, которым не подвергаются пользователи (например, замкнутые пространства, ручное управление, контроль веществ, опасных для здоровья, использование оборудования, работа на высоте и разрешение конфликтов).

5.8 Управление активностью

СОП по управлению активностью должны разрабатываться в соответствии с результатами оценки рисков для конкретного объекта (см. 5.3).

СОП по управлению активностью должны включать минимум следующее:

a) расположение слепых зон и зон, находящихся в поле зрения;

b) риски, связанные с тем или иным элементом, определенные в ходе оценки рисков для конкретного объекта;

c) другие параметры условий труда (например, уровень освещенности и шума).

Доступ для пользователей в зоны активности должен быть запрещен до завершения ежедневных визуальных осмотров (см. 5.11.2).

Во время использования все зоны активности должны находиться под управлением.

Зоны активности должны делится на зоны наблюдения.

Каждая зона постоянно должна внимательно просматриваться ответственным наблюдателем.

Примечание 1 – Внимательный просмотр – это навык, необходимый наблюдателям для постоянного наблюдения быстрым взглядом за определенной зоной.

Коэффициент наблюдения должен определяться оператором в результате оценки рисков для конкретного объекта для каждого вида активности, сеанса и группы пользователей.

Соотношение числа наблюдателей к активным пользователям может меняться в зависимости от результатов оценки риска, но итоговое соотношение для конкретной зоны не должно превышать 1:32.

Если в результате оценки рисков для снижения критических рисков необходимо увеличение коэффициента наблюдения, то соответственно оператор должен увеличить соотношение наблюдателей к активным пользователям в зависимости от выявленных рисков, других мер по снижению рисков и уделяя должное внимание к рекомендуемым коэффициентам от других компетентных органов, которые применимы к конкретным видам активности или сеансам, на которые проводилась оценка рисков.

Примечание 2 – Компетентными органами в области активности могут быть, например, республиканские органы государственного управления, контролирующие органы и соответствующие спортивные федерации.

При определении коэффициента наблюдения в результате оценки рисков должны учитываться минимум следующие факторы:

- пользователи, включая состав, возраст, поведение и факторы, влияющие на их вероятную склонность к пониманию;

- риски,

- уровень собственных навыков,

- расположение оборудования с учетом его видимости и доступности для принятия мер в случае инцидентов;

- разрешенные действия;

- меры, обеспечивающие постоянное наблюдение за пользователями в случае инцидента.

Данный перечень не является исчерпывающим, могут рассматриваться другие важные факторы, которые здесь не перечислены. См. 5.1.

Существуют специальные требования к наблюдению за приспособлениями для соскока. См. 4.6.

При наличии системы видеонаблюдения она не должна использоваться вместо наблюдателя.

Примечание 3 – Система видеонаблюдения может быть полезна для анализа несчастных случаев и инцидентов, а также для целей управления и обучения.

Примечание 4 – Могут применяться законодательные требования.

Если к работе может привлекаться внештатный тренер, то в СОП должны быть четко определены обязанности внештатного тренера и обязанности штатного персонала по управлению группой.

Коэффициент наблюдения для конкретной зоны может быть различным, но не должен превышать 1:32.

5.9 Информация по технике безопасности

5.9.1 Общие положения

Перед началом активности каждый пользователь (и его сопровождающее лицо (лица), если применимо) должен ознакомиться с информацией по технике безопасности с целью безопасного использования оборудования, ознакомления с возможными критическими опасностями и потенциальными последствиями для самого/ой себя или человека либо группы людей, за которых он/она несет ответственность.

Содержание и доведение до сведения информации по технике безопасности должны определяться и обеспечиваться в соответствии с результатами оценки рисков для конкретного объекта (см. 5.1) и другими применимыми СОП (см. 5.3).

Операторы должны информировать группы пользователей парка и сопровождающих лиц о серьезных опасностях, чтобы пользователи или сопровождающие их лица могли оценить, находятся ли элементы или активности в пределах их возможностей.

Примечание – Информация по технике безопасности может доводится до пользователей, включая сопровождающих их лиц, несколькими способами, например, посредством инструктажа по технике безопасности, информации на веб-сайтах, листовок, плакатов, видеоэкранов, динамиков, знаков и т. д. Такие способы можно комбинировать (см. 5.9.2 и 5.9.3).

В информации по технике безопасности четко должно указываться, что все типы зон для соскока опасны и при неправильном использовании сопряжены с риском смертельных и тяжелых травм. В информации по технике безопасности также четко должно указываться, что приземление на голову или плечи в зонах соскока не допускается ни при каких обстоятельствах.

Если предполагается наличие спортивных батутов, то разница между парковыми батутами и спортивными батутами должна доводится до сведения пользователей до того, как они зайдут в парк.

5.9.2 Инструктаж по технике безопасности

Должна быть предусмотрена процедура, в соответствии с которой все пользователи, включая сопровождающее лицо (лиц), должны проходить инструктаж по технике безопасности перед началом занятий в батутном парке. Способ проведения инструктажа должен соответствовать потребностям группы (групп) пользователей.

Содержание инструктажа должно разрабатываться на основе результатов оценки рисков для конкретного объекта (см. 5.1) и применимых СОП (см. 5.3).

Оператор должен предоставлять группам пользователей информацию, позволяющую им сделать обоснованные выводы о пригодности оборудования, элементах, активностях и предлагаемых сеансах с учетом представленных рисков и собственных способностей/способностей группы, за которую они несут ответственность.

До пользователей должна доводиться информация об элементах парка, не предназначенных или не разрешенных для них.

Инструктаж по технике безопасности должен содержать минимум следующее:

a) опасности, связанные с элементами, видами активности, разрешенными действиями и возможными травмами;

b) запрет на приземление пользователя на голову и шею;

c) общие правила парка;

d) местонахождение конкретных правил для определенных элементов и видов активности;

e) действия, обычно разрешенные и запрещенные в парке;

f) действия, разрешенные и запрещенные на определенных элементах;

g) важность и методы разминки;

h) способы контроля приземлений на прыжковые полотна и в специальные зоны приземления;

i) подпрыгивания и приземления, включая использование границ зон, не предназначенных для прыжков;

j) соответствующие инструкции для определенных групп пользователей.

Примечание 1 – Для постоянных посетителей может предоставляться упрощенная и сокращенная информация о рисках, если это будет считаться целесообразным в рамках оценки рисков для конкретного объекта.

Операторы должны предпринимать все необходимые меры (включая учет климатических параметров), чтобы убедиться, что пользователи поняли инструктаж по технике безопасности.

Примечание 2 – Например, последующее задавание вопросов и получение ответов.

Все пользователи должны иметь возможность задать вопросы после инструктажа по технике безопасности и/или до входа в зоны активности.

Пользователи, которые не обратили внимание на инструктаж или были замечены в неоднократном нарушении правил, доведенных до сведения в ходе инструктажа по технике безопасности, должны повторно пройти инструктаж.

Процедура проведения инструктажа по технике безопасности должна документироваться в соответствующих СОП.

5.9.3 Знаки безопасности

По всему батутному парку должны устанавливаться четкие знаки, демонстрирующие правила безопасности для каждого элемента.

Такие знаки должны быть видны и расположены вблизи каждого элемента.

Рекомендуется, чтобы знаки безопасности были на национальном языке(ах) пользователя/ей.

Примечание – Во избежание языкового барьера и для обеспечения лучшего понимания, в частности, детьми, можно использовать пиктограммы.

5.10 Чистота и гигиена

Должна быть предусмотрена график уборки оборудования и вспомогательных помещений.

Процедура уборки, включая утилизацию любых острых предметов или медицинских отходов, и соответствующий учет должны документироваться в СОП.

5.11 Проверка и замена оборудования

5.11.1 Общие положения

Лица и организации, проводящие проверку, испытания, ремонт, техническое обслуживание, замену оборудования и верификацию батутного парка, должны быть компетентны в выполнении своих задач.

Частота и уровень проверок, испытаний, ремонта и технического обслуживания должны быть приведены в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию с учетом оценки риска при проектировании и оценки риска для конкретного объекта, включая, но этим не ограничиваясь, следующее:

a) частоту использования;

b) историю износа и повреждений.

Минимальная частота периодических проверок приведена в 5.11.2.

5.11.2 Проверка, испытания и ремонт

Проводить проверку и испытания всего оборудования следует в соответствии с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию и настоящим стандартом. Результаты проверки, испытаний, заключения и применяемые действия должны регистрироваться.

При сомнении в соответствии какого-либо элемента установленным требованиям такой элемент должен быть выведен из эксплуатации и необходимо обратиться за консультацией к изготовителю/поставщику или компетентному(ым) лицу(ам).

Необходимо вести записи всех проверок и замены основных элементов, например, прыжковых полотен, рам и т. д.

Порядок проведения проверок, испытаний и ремонта должен устанавливаться в СОП.

Проверки должны проводиться следующим образом:

a) Проверка после установки

Проверка после установки должна проводиться независимым инспектором.

Такая проверка должна проводиться до открытия объекта для эксплуатации (использования).

В исключительных случаях, когда невозможно обеспечить посещение независимым инспектором до открытия, проверка после установки независимым инспектором может быть отложена до 3 месяцев с даты открытия объекта при соблюдении следующих двух условий:

- изготовители, монтажники и операторы предоставили подтверждение соответствия настоящему стандарту;

- предварительная проверка соответствия настоящему стандарту была проведена компетентным лицом.

Проверка после установки должна включать минимум следующее:

1) все результаты испытаний согласно настоящему стандарту, такие как испытания пробной нагрузкой и ударопоглощения;

2) СОП;

3) все материалы и компоненты;

4) все оценки рисков.

Примечание 1 – Любые элементы парка, на которые не распространяется действие настоящего стандарта, не требуют сертификата соответствия настоящему стандарту и поэтому не подпадают под действие данного пункта.

b) Периодический визуальный осмотр – Ежедневно

Периодический визуальный осмотр должен проводиться ежедневно и документироваться.

Примечание 2 – Любые элементы парка, на которые не распространяется действие настоящего стандарта, не должны проходить подтверждение соответствия настоящему стандарту и, следовательно, не подпадают под действие данного пункта.

В ходе проверки должно проверяться минимум следующее:

1) все прыжковые полотна и пружинные защитные элементы на предмет износа, разрывов, трещин, отверстий и других дефектов;

2) отсутствие препятствий под батутом для всего диапазона перемещения прыжкового полотна, например, под батутами не должны храниться никакие предметы;

3) отсутствие опасностей спотыкания;

4) отсутствие опасностей скольжения, включая воду, масло, моющие средства;

5) достаточное давление воздуха в надувных прыжковых подушках, как указано изготовителем;

6) аэрация поролоновых ям, достаточность глубины поролона, включая поролоновые кубики и основной поролон, для обеспечения необходимого ударопоглощения. В яме с высокой интенсивностью использования такой осмотр и подтверждение соответствия требовниям должно проводиться регулярно в течение всего периода эксплуатации;

7) наличие ударопоглощающего покрытия, и отсутствия его смещения;

8) наличие и исправность защитных сеток;

9) работоспособность системы видеонаблюдения;

10) испытания на отскок.

Отклонения должны устраняться в процессе технического обслуживания.

Примечание 3 – Процедуры периодического визуального осмотра могут включать проверку батутного парка на предмет видимых опасностей защемления, сломанных пружин или других опасностей, которые могут возникнуть в результате эксплуатации.

По результатам ежедневного осмотра должен составляться и хранится отчет.

c) Проверка работоспособности оборудования – Ежемесячно

Проверка работоспособности оборудования должна быть более детальной, чем ежедневный визуальный осмотр, при этом должна проверяться работа и состояние оборудования и его компонентов, а также производиться ремонт при необходимости.

Процедура проверки работоспособности оборудования должна включать проверку минимум следующего:

a) всех пунктов ежедневного визуального осмотра , указанных в 5.11.2, b);

b) наличия, целостности и отсутствия повреждений пружин;

c) ухудшения состояния поролоновых кубов;

d) постоянной деформации оборудования;

e) признаков перемещения между элементами конструкции или соединениями;

f) признаков износа ударопоглощающих покрытий и пружинных протекторов;

g) смещения креплений пола;

h) надувных прыжковых подушек и мешков – на предмет износа, разрывов, надрывов, отверстий и других дефектов;

i) исправность всего аварийно-спасательного оборудования.

По результатам проверки должен составляться и храниться отчет.

Проверка работоспособности оборудования должна проводиться компетентным лицом(и) ежемесячно.

Частота может меняться в зависимости от потребностей и/или оценки рисков организации.

d) Комплексная проверка – Ежегодно

Комплексная проверка должна проводиться компетентным специалистом в строгом соответствии со всей соответствующей документацией, имеющейся у оператора.

Комплексная проверка и ремонт должны провоиться следующим образом:

a) как минимум, ежегодно;

b) после любых серьезных изменений в батутном парке;

c) после серьезной травмы по указанию компетентного лица (лиц) должны осматривать и ремонтировать/переделывать оборудование и/или зону, связанную с несчастным случаем, и любое аналогичное оборудование в батутном парке;

d) при передаче прав собственности;

e) в течение всего года должен выполняться план проверок и испытаний, который установливается компетентным лицом (лицами) и соответствует требованиям, предъявляемым к комплексной проверке. Такой план должен:

- утверждаться компетентным лицом (лицами);

- все регулярные проверки и испытания должны подтверждаться соответствующей документацией, выданной в момент их проведения;

- не противоречить инструкциям изготовителя/поставщика (или инструкциям, разработанных компетентным лицом(и) и выданных в случае отсутствия инструкций изготовителя/поставщика);

- учитывать наступление регулярных эксплуатационных периодов для обеспечения предварительной проверки критически важных для безопасности компонентов.

Процедура комплексной проверки должна оценивать доказательства соответствия настоящему стандарту, включая, но этим не ограничиваясь:

1) ударопоглощающие поверхности;

2) оборудование для крепления ремней безопасности;

3) циклические нагрузки и усталостную прочность;

4) усталость компонентов и последствия старения;

5) гниение и коррозия;

6) СОП;

7) процедуры периодического визуального осмотра;

8) процедуры контроля работоспособности оборудования;

9) отчеты о несчастных случаях и инцидентах, данные статистики травматизма и рекомендации;

10) уровни и квалификация персонала;

11) безопасность оборудования в результате ремонта, изменения, новых или замененных компонентов;

12) надежность и отсутствие повреждений сварных соединений, т.е. отсутствие трещин или коррозии.

Особое внимание необходимо уделяться глубине зоны для соскока, структурной целостности рам и прыжковым полотнам.

Комплексная проверка должна включать все аспекты батутного парка. В случае, если в ходе такой проверки выявляются недоработки и/или недостатки в текущих процедурах эксплуатации и/или оборудовании, то в отчете о комплексной проверке необходимо указывать меры по устранению недостатков. Ремонт должен выполняться своевременно.

По результатам комплексной проверки должен составляться и хранится отчет.

e) Проверка, проводимая один раз в два года

Проверка, проводимая один раз в два года, должна включать комплексную проверку и следующее дополнительное требование:

- все системы ударопоглощения должны испытываться в соответствии с минимальными требованиями, содержащимися в настоящем стандарте. По результатам комплексной проверки, проводимой один раз в два года, должен составляться и храниться отчет.

5.11.3 Техническое обслуживание и вносимые изменения

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться компетентным лицом(и).

Техническое обслуживание и ремонт должны осуществляться в соответствии с инструкциями изготовителя/поставщика или компетентного(ых) лица (лиц).

В СОП должно быть описано, как управлять доступом к оборудованию для обслуживающего персонала. При проведении технического обслуживания в рабочее время в СОП должна быть указана эффективность снижения рисков взаимодействия между пользователями, обслуживающим персоналом и любыми используемыми инструментами.

Примечание – Во время осмотра и технического обслуживания может потребоваться закрытие определенных зон в целях гарантии безопасности для обслуживающего персонала и пользователей (например, сдувание надувной подушки, осмотр рамы и т. д.).

Запасные части должны соответствовать спецификациям изготовителя/поставщика.

Изменения в постоянные конструкции батутного парка должны проводиться только по рекомендации компетентного лица (лиц).

Изменения в конструкции должны проверяться в соответствии с применяемыми частями из 5.11.2 d).

Вносимые в конструкцию изменения должны проверяться в соответствии с 5.11.2 a).

5.12 Положения об оказании первой помощи

Положения об оказании первой помощи, включая необходимое количество персонала, ее оказывающего, устанавливаются в соответствии с национальным законодательством.

Положения об оказании первой помощи должны соответствовать результатам оценки риска для конкретного объекта (см. 5.1) и учитывать количество и возраст пользователей, а также частоту и характер предполагаемых травм.

Оператор должен обеспечить наличие в батутном парке достаточного количества оборудования и средств оказания первой помощи для удовлетворения потребностей, определенных в результате оценки рисков для конкретного объекта.

Подробная информация об оказании первой помощи включает:

a) лицо, оказывающее первую помощь;

b) обучение по оказанию первой помощи;

в) средства первой помощи;

d) любое необходимое специальное оборудование (расположение и режим проверки).

Операторам следует рассмотреть вопрос о создании четко обозначенного, идентифицируемого поста первой помощи или комнаты оказания первой помощи.

Примечание – Можно взаимодействовать с местными службами оказания скорой помощи для обеспечения осведомленности о расположении и планировке площадки.

Местонахождение пункта или оборудования для оказания первой помощи должно обозначаться знаками, дежурный врач должен быть известен всему персоналу.

При разработке процедур оказания первой помощи необходимо учитывать эвакуацию с неустойчивых поверхностей.

Все несчастные случаи и инциденты должны регистрироваться и сообщаться в соответствии с 5.16.

5.13 План действий в чрезвычайных ситуациях

Оператор должен иметь документально оформленный план действий в чрезвычайных ситуациях для эксплуатации батутного парка в случае ее возникновения.

План действий в чрезвычайных ситуациях должен содержать инструкции по действиям, которые необходимо предпринять в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Все сотрудники должны пройти обучение и должны быть компетентны во всех аспектах плана действий в чрезвычайных ситуациях.

Любое оборудование, применяемое при чрезвычайных ситуациях, должно быть доступно, сотрудники должны быть обучены его использованию.

Должна разрабатываться СОП вызова помощи со стороны других сотрудников и аварийных служб.

Планы действий в чрезвычайных ситуациях должны представлять собой упорядоченную систему процедур.

Примечание – Порядок выполнения процедур может меняться в зависимости от несчастного случая/инцидента и характера травмы или чрезвычайной ситуации. В качестве примера можно привести следующий порядок:

a) первоначальное понимание и оценка несчастного случая/инцидента (например, обнаружение пострадавшего);

b) осуществление плана действий в чрезвычайной ситуации (например, вызов по радио/звонку/звуковой сигнализации помощи, очистка территории и обеспечение контроля за остальной территорией);

c) ликвидация последствий несчастного случая и вызов аварийных служб;

d) в случае экстренной эвакуации учет потребностей пользователей в связи с климатическими условиями на улице;

e) уведомление руководителя;

f) заполнение соответствующих форм отчета о несчастном случае/потенциально опасном происшествии;

g) возвращение к нормальной работе (например, очистка от загрязнений, замена использованных расходных материалов для оказания первой помощи, возвращение использованного оборудования и, при необходимости, его очистка);

h) расследование и разбор несчастного случая/инцидента руководством батутного парка;

i) применение результатов расследования и, при необходимости, повторное обучение.

5.14 Аварийная эвакуация

Процедуры аварийной эвакуации, а также функции и обязанности персонала в аварийной ситуации должны четко определяться в СОП.

Примечание – Необходимо учитывать следующее, но не ограничиваться:

- пользователи с дополнительными потребностями;

- неблагоприятные погодные условия, например, наводнение, вызванное грозой;

- обучение персонала;

- местонахождение физических копий процедур;

- указатели для пользователей, включая расположение аварийных выходов;

- периодическая проверка путей выхода.

Особое внимание необходимо уделять поддержанию свободных и незапертых аварийных выходов.

Вспомогательные материалы для эвакуации, включая указатели, должны быть в наличии, находиться в исправном состоянии и подвергаться регулярному контролю (см. 5.11.2).

Примечание – Может применяться национальное законодательство.

5.15 Контроль документации

Оператор должен иметь СОП по управлению и обновлению всех процедур. СОП должна включать процедуры информирования работников об изменениях и процедурах повторного обучения, если это необходимо, до их внедрения.

5.16 Документирование несчастных случаев и инцидентов

Все несчастные случаи и инциденты должны документироваться.

Сотрудники должны обучаться заполнению соответствующей документации.

Документация о несчастных случаях и инцидентах должна включать:

- обстоятельства несчастного случая/инцидента;

- дату и время несчастного случая/инцидента;

- место происшествия несчастного случая/инцидента;

- оборудование, использовавшееся во время происшествия несчастного случая/инцидента;

- элемент, активность, сеанс и действие, выполненные во время происшествия несчастного случая/инцидента;

- сведения о пользователе, если он участвовал в инциденте (например, имя, возраст, адрес);

- очевидные симптомы;

- предпринятые меры оказания первой помощи или рекомендации;

- рекомендовано ли медицинское лечение;

- предполагаемая степень тяжести травм;

- показания свидетелей, отчеты, комментарии или записи камер видеонаблюдения, если это необходимо;

- сведения о лице, оказывающем первую помощь, других привлеченных сотрудниках и лице, заполняющем формуляр; и

- сведения о любых последующих действиях или расследованиях.

Примечание 1 – Записи должны вестись очень подробно. Могут применяться правила защиты данных.

Рекомендуется периодически, например, раз в 3 месяца, рассматривать с персоналом все несчастные случаи и инциденты.

Анализ тенденций к возникновению несчастных случаев может повлиять на внеплановый пересмотр оценки риска для конкретного объекта (см. 5.1).

Примечание 2 – Контролирующие органы могут потребовать, чтобы им сообщалось о несчастных случаях и инцидентах.

5.17 Статистика травматизма

Статистические данные о травматизме периодически должны обобщаться и анализироваться, например, каждые 3 месяца.

Примечание – Для сбора полезной и сопоставимой статистики травматизма в батутных парках могут ежедневно измерять, оценивать и регистрировать соответствующие данные.

5.18 Страхование

Оператор должен обеспечить наличие соответствующей страховки.

6 Методы испытаний

6.1 Общие положения

Если конкретные методы не указаны, то соответствие требованиям настоящего стандарта проверяют путем измерений, визуального осмотра и тактильных испытаний.

6.2 Испытание прочности и упругих характеристик батута

6.2.1 Принцип

Испытания должны проводиться в соответствии с EN 13219:2008 (пункт 5.3).

6.2.2 Оборудование

Плоский и округлый испытательный образец диаметром (200 ± 5) мм.

6.2.3 Порядок проведения испытаний

К центральной точке зоны (зон) прыжка прикладывается направленная вниз статическая нагрузка в соответствии с таблицей 2 в течение (65 ± 5) с, как показано на рисунке 9.

Таблица 2 – Испытательные нагрузки и данные

| Масса mb кг | Динамический коэффициент Cd | Коэффициент безопасности S | Испытательная нагрузка Ft Н |
| --- | --- | --- | --- |
| 94 | 2,5 | 2 | 4606 |

6.2.4 Результаты испытаний

Прочность определяют по наличию разрушения или разрыва.

Упругость определяют значением смещения (f) в процентах по отношению к высоте центра прыжкового полотна в исходном положении (см. рисунок 10).

где

f  - смещение;

Ft - статическая вертикальная нагрузка, направленная вниз

Рисунок 10 - Испытание на прочность и упругость

6.3 Ударопоглощающее покрытие

Ударопоглощающее покрытие испытывается в соответствии с приложением D.

6.4 Банджи

Банджи испытываются в соответствии с EN 13814-1.

6.5 Защемление

Испытания проводят в соответствии с EN 913:2018+A1:2021 и EN 1176-1.

Приложение A

(справочное)

Оценка риска

A.1 Общие положения

Данное приложение содержит справочные положения по проведению оценки риска.

Оценка риска - это общий процесс идентификации, анализа и оценки риска. Оценка риска является одним из элементов общего процесса управления рисками.

Примечание 1 – Подробная информация по управлению и оценке рисков и ссылки на соответствующие стандарты и руководящие положения приведены в разделе 5.1.

Оценка риска обеспечивает понимание рисков, причин, последствий и вероятности их возникновения.

Оценка рисков - важнейший процесс, который должен проводиться для батутных парков компетентными лицами.

Существует несколько методов оценки рисков. Распространенным и простым методом оценки рисков является матрица рисков. Степень тяжести потенциальной травмы и вероятность (возникновение) травмы оценивают независимо друг от друга, а затем перемножаются, чтобы получить оценку риска. Обычно результат представляют в графическом виде: степень тяжести - по оси x, а вероятность - по оси y (см. рисунок A.1).

Примечание 2 – Подробная информацию о матрице рисков в соответствии с  ISO 31010 (пункт B.10.3).

Матрица рисков используется для общего количественного представления подверженности риску в организации. Способ установления уровней риска и правила принятия решений, связанных с ними, должны согласовываться с приемлемым для организации рисками.

Ниже приведен пример типовых уровней риска, которые определены в организациях, обслуживающих и эксплуатирующих батутный парк.

Для каждого предполагаемого сценария травмы оцениваются степень тяжести и вероятность травмы с использованием следующих показателей.

Степень тяжести оценивается следующим образом:

Незначительная травма или отсутствие травмы = 1

Незначительная травма, требующая оказания первой помощи = 2

Травма средней тяжести, требующая медицинского обследования = 3

Серьезная травма с долгосрочными последствиями = 4

Смерть или серьезная травма = 5

Вероятность травмы оценивается следующим образом:

Невероятно (редкое событие) = 1

Маловероятно (возможное событие) = 2

Возможно (может произойти) = 3

Вероятно (практически вероятно) = 4

Очень вероятно (событие произойдет) = 5

Риск рассчитывается путем умножения показателя степени тяжести и показателя вероятности для количественной оценки риска события в соответствии со следующей системой оценки риска:

Низкий риск от 1 до 6, включительно;

Средний риск от 6 до 12;

Высокий риск > от 12 до 25.

Вероятность и серьезность конкретного риска нельзя смешивать, например, неправильно говорить, что удар головой приведет к смерти (5) и что высока вероятность (5) того, что пользователь споткнется и упадет (5 × 5 = 25); реальная оценка риска для этого сценария будет такой: либо вероятность споткнуться крайне маловероятна (1) таким образом, что приведет к смерти (5), это 1 × 5 = 5, либо вероятность споткнуться крайне вероятна (5) таким образом, что приведет к незначительной травме (1), это 5 × 1 = 5.

где,

Ось Y вероятность

Ось X серьезность

L          низкий риск

M         средний риск

H          высокий риск

Рисунок A.1 – Пример матрицы серьезности риска

На рисунке A.1 представлен пример документирования оценки риска и соответствующих мер по его снижению. Таблицу можно расширить, включив в нее необходимые действия, ответственных за них, сроки выполнения, состояния и т. д.

Таблица A.1 – Пример журнала регистрации рисков

| ID | Сценарий травмы | Первичный риск |  |  | Меры по снижению риска | Остаточной риск |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Серьезность | Вероятность | Оценка |  | Серьезность | Вероятность | Оценка |

Приложение B

(справочное)

Пример оценки риска при разработке

Таблица B.1 – Два примера идентификации риска, оценки риска и мер по снижению риска

| Опасность | Сценарий | Серьезность | Вероятность | Оценка риска | Контроль проектирования (смягчение последствий) | Серьезность | Вероятность | Оценка риска | Доказательства, необходимые для IDR | Остаточный риск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждение при ударе в результате падения с высоты | Посетитель прыгает на батуте и приземляется на стальную опорную конструкцию прыжкового полотна, что приводит к травмам – от переломов костей до паралича и возможной смерти. | 5 | 4 | 20 | Стальная конструкция должна иметь ударопоглощающее покрытие из пеноматериала. Ударопоглощающее покрытие должно быть испытано в соответствии с ISO 23659 (приложение D), при высоте свободного падения 1500 мм. Посетители должны пройти инструктаж перед входом в любую прыжковую зону на батуте. В ходе инструктажа перед прыжками должны объясняться потенциальные опасности и риски, связанные с данной активностью, а также правильные методы использования оборудования. Соответствующее количество и компетентные специалисты должны наблюдать за всеми участниками, распознавать недопустимое поведение и своевременно вмешиваться, принимая, при необходимости, соответствующие меры. | 3 | 3 | 9 | Чертежи и документация по установке и технические характеристики ударопоглощающего покрытия из пеноматериала. Протоколы испытаний, подтверждающие соответствие требованиям ISO 23659 (приложение D) | Контролер соглашается с тем, что прыжки на батуте сопряжены с рисками, которые невозможно предусмотреть в системе и которые должны регулироваться инструкциями по эксплуатации, политикой, процедурами и наблюдением. Контролер обеспечивает проведение инструктажа для всех участников, а также надлежащую подготовку и добросовестное выполнение обязанностей наблюдателей. |
| Зацепление с подвижными элементами (пружинами) | Разные уровни прыжковых полотен, покрытий и окружающих матов могут создавать разную высоту пола, что приводит к риску спотыкания пользователей. | 2 | 4 | 8 | В конструкции подиума, насколько это целесообразно, должны быть предусмотрены углубления, чтобы уровни пола были одинаковыми, где это возможно, чтобы сократить количество переходов между уровнями. Должны быть использованы контрастные цвета для обозначения границ между различными материалами. Ступени должны соответствовать строительным нормам и правилам и иметь высококонтрастные предохранительную окантовку. | 1 | 2 | 2 | Сечение конструкции пола, показывающее различие высоты и положений. | - |

Приложение C

(справочное)

Экологические аспекты

Потенциальное воздействие материалов, используемых для батутных парков, на окружающую среду может быть снижено за счет учета экологических аспектов в стандартах на продукцию.

В течение жизненного цикла конкретной продукции могут быть определены различные экологические аспекты.

Цель состоит в том, чтобы способствовать снижению потенциального негативного воздействия продукции на окружающую среду.

Контрольный чек-лист экологических аспектов приведен в таблице С.1. Цель экологического контрольного чек-листа – объяснить, охватывает ли документ соответствующие экологические аспекты продукции, и если да, то как они рассматриваются в проекте.

Считается, что основные требования безопасности, установленные в настоящем стандарте, имеют более высокий приоритет, чем экологические аспекты, приведенные в данном приложении. Требования настоящего стандарта имеют преимущество над любыми экологическими аспектами, которые могут быть связаны с данной продукцией.

Необходимо учитыва следующие экологические аспекты:

a) материалы должны выбираться таким образом, чтобы оптимизировать прочность и срок службы изделия, необходимо избегать выбора редких или опасных материалов;

b) необходимо рассматривать возможность использования переработанных или повторно используемых материалов, а также выбирать материалы, которые могут быть впоследствии переработаны;

c) необходимо рассматривать возможность маркировки компонентов для облегчения их сортировки с целью утилизации/переработки по окончании срока службы;

d) при разработке дизайна упаковки необходимо учитывать использование переработанных материалов, а также материалов, для производства которых требуется мало энергии, и минимизацию количества отходов;

e) дизайн упаковки должен предусматривать последующее повторное использование и переработку;

f) размер и вес упаковки должны быть сведены к минимуму, в то же время защищая продукцию, чтобы свести к минимуму отходы в результате повреждения. Упаковка должна разрабатываться таким образом, чтобы оптимизировать вместимость транспортных средств и обеспечить безопасную погрузку и разгрузку;

g) материалы для испытаний должны использоваться и утилизироваться надлежащим образом, в соответствии с инструкциями изготовителей и действующим законодательством в области охраны окружающей среды;

h) испытательный комплекс, испытательное оборудование и инструменты должны разрабатываться таким образом, чтобы свести к минимуму риск утечки в окружающую среду;

i) максимальное использование высокоэффективных двигателей, освещения и дисплеев;

j) конструкция должна облегчать производство продукции и упаковки, используя инструменты, которые минимизируют уровень шума и вибрации.

Таблица С.1 – Чек-лист по экологическим аспектам

| Экологическая проблема | Этапы жизненного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Все этапы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приобретение |  | Производство |  | Использование |  |  | Окончание срока службы |  |  |  |
|  | Сырье и энергия | Предварительно изготовленные материалы и компоненты | Производство | Упаковка | Использование | Обслуживание и ремонт | Использование дополнительных продуктов | Повторное использование/восстановление материала и энергии | Сжигание отходов без восстановления энергии | Окончательная утилизация | Транспортирование |
| Входные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы в воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбросы в воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шум, вибрация, радиация, тепло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие аспекты, относящиеся к экологической проблеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Риск для окружающей среды в результате несчастных случаев или непреднамеренного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация для потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 1 – Этап упаковки относится к первичной упаковке изготовленной продукции. Вторичная или третичная упаковка для транспортирования, имеющаяся на некоторых или всех этапах жизненного цикла, включается в этап транспортирования. Примечание 2 – Транспортирование может рассматриваться как часть всех этапов (см. чек-лист) или как отдельный подэтап. Для того, чтобы учесть специфические вопросы, связанные с транспортированием продукции и упаковкой, можно добавить новые столбцы и/или комментарии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение D

(обязательное)

Метод испытания для определения характеристик ударопоглощающего покрытия,

используемого в батутном парке

D.1 Общие положения

В настоящем приложении приведено испытательное оборудование и методы испытания на удар для определения ударопоглощающей способности покрытий путем измерения ускорения, возникающего при ударе.

Испытательное оборудование, соответствующее настоящему приложению, может применяться для испытаний, проводимых в лаборатории (метод 1) или в батутном парке (метод 2).

D.2 Компоненты устройства для испытания на удар

D.2.1 Общие положения

Оборудование должно включать в себя: модель головы, оснащенную трехосным акселерометром и, при необходимости, устройством формирования сигнала, систему сброса модели головы, средства для измерения фактической высоты свободного падения, систему передачи сигнала и оборудование для измерения удара.

Не рекомендуется использовать одноосные акселерометры для испытаний на удар в батутных парках. При использовании одноосного акселерометра должна быть предусматрена направляющая система для модели головы.

Принцип работы оборудования см. на рисунке D.1.

D.2.2 Модель головы

Модель головы представляет собой:

a) либо шар из алюминиевого сплава,

b) либо цилиндр из алюминиевого сплава с полусферой на конце.

Диаметр модели головы должен составлять (160 ± 5) мм, масса – (4,6 ± 0,05) кг, максимальное отклонение от полусферической поверхности – 0,5 мм.

В случае, если сплав, из которого изготовлена модель головы, слишком мягкий, при испытании насыпных материалов, таких как гравий, или любых других твердых и жестких элементов на ударопоглощающей поверхности, может произойти деформация поверхности алюминия. Это приведет к не поддающейся количественной оценке ошибок при измерении ɡmax и критерия повреждения головы. При испытании материалов такого типа следует часто проверять ударную поверхность модели головы. Если наблюдается деформация поверхности модели головы, то испытание считается недействительным.

В случае модели головы, соединенного проводами, при определении массы модели головы учитывается масса любого соединителя, который непосредственно прикреплен к модели или установлен на нем, а также масса 1500 мм провода или кабеля.

Акселерометр необходимо выравнять для измерения по трем осям для свободно падающей модели головы и устанавить в центре тяжести (±5 мм по вертикальной или горизонтальной оси) модели головы.

Ударная часть модели головы под плоскостью крепления акселерометра должна быть однородной и не иметь пустот.

Примечание – Это необходимо для того, чтобы избежать ошибок в измерениях, вызванных вибрациями.

D.2.3 Устройство формирования сигнала (опция)

В зависимости от используемой технологии акселерометра могут потребоваться различные методы формирования сигнала. Например, усилитель заряда, мост Витстона и усилитель или встроенный электронный формирователь.

D.2.4 Оборудование для измерения высоты падения

Фактическая высота свободного падения модели головы при ударе о поверхность определяется либо физическим измерением высоты падения, либо расчетом высоты падения по измеренному времени между сбросом и контактом модели головы с поверхностью.

При расчете высоты падения по измеренному времени между сбросом и контактом модели головы с поверхностью особое внимание уделяют возможной разнице во времени между началом измерения времени и фактическим сбросом модели головы (например, вызванной постоянным магнетизмом в магнитной системе сброса). Может потребоваться сравнение измеренной высоты падения с расчетной высотой падения.

Регистрируется фактическая высота свободного падения.

D.2.5 Система сброса

Система сброса при испытании на удар при свободном падении не должна создавать значительного вращательного момента или каких-либо других сил на модели головы.

Примечание – Вращательный момент или другие силы на моделе головы могут вызвать дополнительное ускорение в акселерометре при ударе, что приведет к ошибкам в результирующем показателе при вертикальном измерении.

D.2.6 Система передачи сигналов

При использовании сигнального кабеля для передачи сигнала он не должен вызывать значительных удерживающих, толкающих усилий или неустойчивости модели головы.

D.2.7 Оборудование для измерения удара

Оборудование для измерения удара должно состоять из системы измерения с акселерометром, регистрирующего устройства и программы расчета критерия повреждения головы.

Система измерения с акселерометром измеряет все частоты сигнала в диапазоне от 20 до 1000 Гц и имеет достаточный отклик на всех частотах, чтобы погрешность амплитуды не превышала 5 %. Система должна быть способна обеспечивать измерение, регистрацию и отображение ускорения и продолжительности каждого полного удара.

Для пьезоэлектрических акселерометров, чтобы иметь достаточный отклик на низких частотах, нижняя граничная частота – 3 дБ должна быть меньше или равна 0,3 Гц, чтобы уменьшить ошибки, возникающие из-за ослабления сигнала, которые наиболее явно проявляются в виде превышения базового уровня после удара. Ослабление сигнала также приводит к занижению оценки ɡmax и, как следствие, значения критерия повреждения головы, особенно при больших длительностях импульсов. Обычно такому требованию удовлетворяют пьезоэлектрические акселерометры с постоянной времени 2 с или более и соответствующим формированием сигнала. Другие акселерометры не рассматриваются.

D.2.8 Регистрирующее устройство

Регистрирующее устройство регистрирует и записывает сигналы ускорения/времени, возникающие при ударе, с минимальной частотой дискретизации не менее 20 кГц, включая максимальное ускорение ɡmax, возникающее при каждом ударе. Устройство формирования и фильтрации сигналов должно быть совместимо с акселерометром и указанным каналом данных.

Если верхняя частотная характеристика акселерометра составляет 3 дБ и его системы формирования сигнала находятся на частоте, превышающей четверть частоты дискретизации, то используют сглаживающий фильтр с ослаблением не менее 30 дБ при половине частоты дискретизации.

D.3 Точность оборудования

D.3.1 Калибровка в лаборатории

Оборудование периодически должно проходить калибровку в соответствии с ISO/IEC 17025.

Все элементы системы измерения ускорения, включая акселерометры и электронную часть (аналоговую и цифровую), должны быть откалиброваны для всего диапазона частот от 20 до 1000 Гц. Повторная калибровка должна проводиться через интервалы времени, рекомендованные изготовителем акселерометра, или не реже одного раза в два года. Калибровка должна документироваться (например, в свидетельстве о калибровке) и должны быть указаны неопределенности.

Погрешность калибровки акселерометров не должна превышать 5 %.

Системы измерения скорости, а также алгоритмы расчета высоты падения должны быть откалиброваны для всего диапазона скоростей (до высоты падения 5 м).

Рассчитанная высота падения сравнивается с физически измеренной фактической высотой падения.

Эффективная свободная высота падения измеряется с погрешностью не более ±1 %.

Компьютерный алгоритм, используемый для расчета критерия повреждения головы, проверяется, например, путем наложения полусинусоидальной кривой, и результат, при сравнении с независимым математическим расчетом этой кривой, не должен отклоняться более чем на ±1 %.

Программа для расчета значения критерия повреждения головы по зарегистрированной временной истории ускорения каждого удара – в соответствии с D.4.

D.3.2 Проверки, осуществляемые лицом, проводящим испытание

D.3.2.1 Общие положения

Лицо, проводящее испытание, верифицирует правильность функционирования используемого им оборудования через соответствующие промежутки времени (в зависимости от частоты и типа использования оборудования). Результаты любых проверок регистрируются в течение всего срока эксплуатации оборудования (например, в журнале контроля).

Испытания, приведенные в D.3.2.2 и D.3.2.3, предназначены для проверки любых отклонений или несоответствий в компонентах и не заменяют ни калибровку, ни проверку соответствия оборудования требованиям настоящего стандарта.

D.3.2.2 Сравнительные испытания на эталонных поверхностях

Процедуру испытания проводят для определения критической высоты падения (D.5.2) на сборной эталонной поверхности с постоянными свойствами в условиях, описанных для лабораторных испытаний.

Проводят серию из не менее трех последовательных испытаний на падение на одной и той же испытательной позиции на эталонной поверхности, используя одинаковую высоту падения ±20 мм для всех испытаний на падение.

Записывают результаты для критерия повреждения головы и ɡmax каждого испытания на падение и определяют критическую высоту падения.

Соответствующие значения критической высоты падения не должны отличаться более чем на ±5 %.

В случае более значительных отклонений требуется техническое обслуживание или повторная калибровка.

Примечание – В качестве эталонной поверхности может быть использовано любое изделие, обладающее постоянными свойствами в диапазоне испытанных высот падения.

D.3.2.3 Испытание на неопределенность на эталонных поверхностях

Выполняют серию из 10 последовательных падений с одной и той же высоты падения и с одной и той же испытательной позиции (в течение 15 мин) на эталонной поверхности.

Отбрасывают все очевидные неправильные результаты и рассчитывают стандартное отклонение рассчитанных значений критерия повреждения головы и измеренного ɡmax.

Стандартное отклонение менее 5 % для 10 рассчитанных значений критерия повреждения головы и 10 измеренных значений ɡmax считается удовлетворительным. Если стандартное отклонение не соответствует указанному, то необходимо провести техническое обслуживание или калибровку, а также верификацию(и) до получения такого значения.

D.4 Порядок проведения испытания

D.4.1 Принцип измерения силы удара

D.4.1.1 Общие положения

Поверхность, подлежащая испытанию, подвергается ударам со стороны модели головы испытательного устройства с различной высоты падения. Сигналы, подаваемые акселерометром(ми) в моделе головы во время каждого удара, обрабатываются для определения степени тяжести от измеренной энергии удара, определяемой как критерий повреждения головы, и для определения пикового ускорения (ɡmax).

На рисунке D.1 показана схема испытательного стенда для измерения силы удара.

В методе 1 высота падения, при которой критерий повреждения головы составляет максимум 1000 и/или ɡmax составляет 200, используется для определения критической высоты падения для поверхности, в методе 2 высота падения для измерения значений критерия повреждения головы и ɡmax зависит от установленного оборудования и используется для верификации характеристик поверхности в данном конкретном месте.

где

1 – образец для испытаний;

2 – модель головы;

3 – устройство формирования сигнала (при необходимости);

4 – компьютер;

5 – акселерометр

Рисунок D.1 – Испытательный стенд для определения параметров удара

D.4.1.2 Кривая времени/ускорения

Кривая времени/ускорения для каждого удара при испытании на падение отображается и изучается на предмет любых отклонений перед обработкой и оценкой (см. рисунок D.2). Если какое-либо падение дает отклоняющийся от нормы результат, проводят дальнейшее исследование, повторив испытания на падение на той же испытательной позиции или, в случае с насыпными материалами, на новом непроверенном месте грунта для рассматриваемой части кривой.

В случае, если появляются высокочастотные компоненты вследствие вибрации модели головы для испытаний на падение, проводят фильтрацию сигналов с помощью стандартного фильтра. Проводят измерения с фильтром и без него и сравнивают значения критерия повреждения головы и значения ɡmax, чтобы решить, являются ли собранные данные (кривая(ые) времени/ускорения) достоверными.

где

t – время;

ɡ – ускорение;

a – tstart;

b – tend

Рисунок D.2 – Типовой график зависимости ускорения от времени

D.4.1.3 Расчет результатов

Значение критерия повреждения головы рассчитывается и записывается для каждой кривой время/ускорение по формуле D.1:

HIC=t1t2a×dtt2-t12,5×t2-t1max                                               (D.1)

где

HIC – критерий повреждения головы;

tstart – время в начале удара, когда ускорение модели головы впервые превышает нулевое значение;

tend – время в конце удара, когда ускорение модели головы впервые возвращается к нулю;

а – ускорение модели головы, выраженное в ɡ (ускорение под действием силы тяжести);

t1,t2 – любые два промежуточных значения t между tstart и tend, где t – это время, выраженное в миллисекундах (мс)

Диапазон выборки от tstart до tend должен быть не менее 20 кГц.

Время удара должно быть больше или равно 5 мс, т.е. (t2 – t1) ≥ 5 мс для ударов в пределах, определенных для критерия повреждения головы не более 1000 и для максимального значения a (ɡmax ≤ 200 ɡ). Поверхности с более коротким временем удара повышают вероятность получения повреждения, в том числе переломов длинных костей рук и ног; такие поверхности должны исключаться при проведении испытаний в соответствии с настоящим стандартом.

Для каждой кривой времени/ускорения регистрируют максимальное ускорение (ɡmax) для последующей обработки.

D.4.2 Выбор и определение испытательных позиций

Измерения ударной нагрузки проводят во всех соответствующих испытательных зонах покрытия, насколько это практически возможно, для определения позиций с наименьшим ударопоглощением.

Расстояние между любыми двумя испытательными позициями должно составлять не менее 250 мм.

Примечание – Такое расстояние необходимо для того, чтобы избежать влияния предыдущих испытаний.

Точное местоположение каждой испытательной позиции привязывается к образцам или материалу для испытаний в соответствии со структурой и/или геометрией покрытия и указывается в протоколе испытаний.

D.5 Метод 1 – Определение критической высоты падения

D.5.1 Принцип

Измерения ударной нагрузки проводят в соответствии с D.4.1 путем проведения испытания на падение на каждой выбранной испытательной позиции в соответствии с процедурами, определенными для испытаний либо в лаборатории, либо в батутном парке.

Каждое испытание на падение завершается в течение 15 минут. Значения критерия повреждения головы и ɡmax для каждого испытания на падение регистрируются.

D.5.2 Испытания в лаборатории: критическая высота падения

D.5.2.1 Общие условия

Испытания проводят при температуре (23 ± 5) °C.

Испытания проводят над плоским, жестким бетонным или эквивалентным основанием достаточной массы, плотности и толщины, чтобы его деформация во время испытания не внесла существенного изменения в результат испытания.

Основания, отличные от плоского, жесткого бетонного или эквивалентного основания, могут способствовать ослаблению удара испытываемого материала и применяются только в протоколах испытаний с четко определенными ограничениями, которые отражаются в протоколе.

Примечание – К таким основаниям относятся конкретные опорные конструкции, встречающиеся в батутных парках, например, элементы цепей.

D.5.2.2 Выбор данных

Результаты для критерия повреждения головы и ɡmax каждого удара наносятся на график, и для каждой испытательной позиции каждой испытательной зоны строят кривые зависимости критерия повреждения головы и ɡmax от соответствующей высоты падения.

Для определения критической высоты падения интерполируют кривые, чтобы получить высоту падения, эквивалентную критерию повреждения головы 1000, и высоту падения, эквивалентную критерию повреждения головы, ɡmax и (t2 – t1), используя измерения удара, при которых минимум два значения, дающие критерий повреждения головы, ɡmax и (t2 – t1) ниже, и минимум два значения, дающие критерий повреждения головы, ɡmax и (t2 - t1) выше таких значений.

Критическая высота падения – это меньшая из этих двух высот падения (см. пример на рисунке E.3).

По возможности высота падения выбирается таким образом, чтобы получить значения критерия повреждения головы, приведенные в таблице D.1, с учетом следующих ограничений:

Таблица D.1 – Значения критерия повреждения головы

| Число ударов | Соответствующее значение критерия повреждения головы |
| --- | --- |
| удар 1 → m1 | 700 - 800 |
| удар 2 → m2 | 850 - 950 |
| удар 3 → m3 | 1050 - 1150 |
| удар 4 → m4 | 1200 - 1300 |

где

1 – измерения удара m1 - m4 в критерии повреждения головы при высоте падения H1 - H4;

2 – критическая высота падения при критерии повреждения головы [HIC] равен 1000;

3 – критическая высота падения при ɡmax равен 200;

m1 – критерий повреждения головы равен 700 – 800;

m2 – критерий повреждения головы равен 850 – 950;

m3 – критерий повреждения головы равен 1050 – 1150;

m4 – критерий повреждения головы равен 1200 – 1300;

m'1, m'2, m'3, m'4 – измерения силы удара m'i в ɡmax при высоте падения Hi;

H1, H2, H3, H4 – высота падения H1 - H4, м

Рисунок D.3 – Пример типовой кривой, полученной в результате испытания на резиновых плитках,

для значений критерия повреждения головы и ɡmax в зависимости от высоты падения

Для материалов, показывающих значения критерия повреждения головы менее 1000, ɡmax менее 200 ɡ и (t2 - t1) более 5 м на максимальной высоте испытания, критическая высота падения указывается как более M (где M – наибольшая измеренная высота падения).

D.5.2.3 Процедуры для конкретной ударопоглощающей поверхности

D.5.2.3.1 Испытание ковриков, матов или другой ударопоглощающей поверхности

Не менее четырех образцов для испытаний с минимальными общими размерами (500 × 300) мм устанавливают в соответствии с инструкциями изготовителя, включая все соединительные и крепежные элементы, используемые для установки в батутном парке.

Проводят и отражают в протоколе не менее трех испытаний на падение, каждое не менее чем с четырьмя возрастающими высотами падения, причем каждое испытание на падение проводят в различных испытательных позициях на образцах для испытаний.

Испытания на падение проводят в следующих позициях (если применимо):

a) в центре образца мата/ударопоглощающего покрытия;

b) в центре стыка между двумя смежными образцами матов/ ударопоглощающего покрытия;

c) в месте соединения наибольшего количества образцов матов/ ударопоглощающего покрытия; и

d) в любой другой точке неоднородности или разрыва для получения наименьшего значения критической высоты падения в любом месте сборки.

D.5.2.3.2 Испытание изделий, состоящих из более чем одного элемента

Вся система поглощения удара, включая любые защитные покрытия и крепления, с минимальными общими размерами (500 × 300) мм должна испытываться и регистрироваться как составное изделие, позволяющее воспроизвести результаты испытаний.

Должно быть проведено и отражено в протоколе не менее трех испытаний на падение, каждое не менее чем с четырьмя возрастающими высотами, причем каждое испытание на падение необходимо проводить в различных испытательных позициях изделия.

D.5.3 Испытание критической высоты падения в батутном парке

Испытания не допускается проводить на поверхности, наклоненной под углом более 10° к горизонтали.

Если известно, что в зоне удара существуют различные типы и/или толщина слоев ударопоглощающих поверхностей и/или основания, каждый вариант рассматривают как отдельную зону испытания и испытывают отдельно.

Модель головы сбрасывают по меньшей мере с четырех возрастающих высот, каждый раз с новой позиции без утрамбовки, обеспечивая одинаковую глубину слоя материала на каждой испытательной позиции, и указывают результаты в протоколе.

При проведении испытаний в батутном парке выбирают различные испытательные позиции для обеспечения наименее благоприятных условий (например, места с высокой интенсивностью использования, такие как вход на площадку).

В начале протоколов испытаний, проведенных в батутном парке, должно быть следующее заявление:

«Поскольку на характеристики некоторых изделий может сильно влиять ряд переменных (таких как различия между партиями, плотность и направляющая подложка), результаты, приведенные в данном протоколе, не могут быть использованы для определения характеристик такого же изделия в другом батутном парке».

D.6 Метод 2 – Определение ударопоглощения в батутном парке

D.6.1 Принцип

Измерения ударной нагрузки проводят в соответствии с D.4.1 путем проведения испытания на падение в каждой выбранной испытательной позиции покрытия с целью верификации его соответствия требованиям к ослаблению ударной нагрузки для оборудования, под которым установлено покрытие.

Этот метод не определяет критическую высоту падения.

Примечание – Данное испытание предназначено для верификации конкретной установки на конкретном батутном объекте в конкретных условиях площадки и может быть нерепрезентативным для других аналогичных установок. Данное испытание можно проводить для проверки окончательной установки покрытия перед использованием, а также для последующих проверок ударопоглощающего покрытия в процессе эксплуатации (например, при периодических проверках).

D.6.2 Выбор и регистрация испытательных позиций

Во всех случаях измерения проводят в местах с наименее благоприятными условиями по отношению к высоте свободного падения соответствующего элемента для соответствующей ударопоглощающей поверхности.

Каждая определенная зона испытания подвергается по крайней мере одному испытанию с использованием метода 2.

В каждой испытательной зоне проводят не менее трех измерений.

Измеряют и записывают минимальную высоту свободного падения и ее местоположение для каждой зоны испытания.

Испытания не допускается проводить на поверхности, наклоненной под углом более 10° к горизонтали.

Поверхность в зоне удара обследуют для определения однородности или наличия зон с различными характеристиками удара. Зоны, рассчитанные на разные характеристики удара, рассматривают как отдельные испытательные зоны.

Каждую испытательную зону дополнительно обследуют для выявления мест наибольшего износа, любых признаков износа или повреждений. Цель таких испытаний – обеспечить, насколько это практически возможно, чтобы испытания проводились в положении, которое, скорее всего, обеспечит наименьшую защиту (наименее благоприятные условия).

Местоположение каждой испытательной позиции в пределах испытательной зоны определяют любым подходящим способом, например, путем измерения от конкретного идентифицируемого объекта и фиксируют на фотографиях.

D.6.3 Проведение испытаний

Для каждой выбранной испытательной позиции проводят одно испытание оборудования на падение с высоты, по крайней мере равной фактической высоте свободного падения.

Измеряют свободную высоту падения на месте.

При необходимости испытание повторяют в пределах зон испытания.

D.6.4 Результаты

Значение критерия повреждения головы и пиковое ускорение ɡmax при ударе регистрируют для каждой испытательной позиции и документируют.

Если в результате испытания на падение критерий повреждения головы составляет от 950 ɡ до 1050 ɡ или пиковое ускорение ɡmax составляет от 195 ɡ до 205 ɡ, то проводят еще три испытания на падение в трех других испытательных позициях (каждая на расстоянии не менее 250 мм), каждое с той же высоты падения, и рассчитывают среднее значение трех самых высоких результатов для критерия повреждения головы или ɡmax как результат испытания.

D.7 Протоколы

D.7.1 Общие положения

Протоколы выдают только для четко определенных ударопоглощающих поверхностей и их элементоа.

Метод 1 предназначен для определения критической высоты падения либо в лаборатории, либо на территории батутного парка, и оформляется протокол испытаний.

Метод 2 предназначен для проведения испытаний на территории батутного парка, по результатам которых оформляют отчет об проверке.

D.7.2 Метод 1 – Протокол испытаний для определения критической высоты падения (в лаборатории или на территории батутного парка)

Протокол испытаний по методу 1 должен включать следующее:

a) ссылку на настоящий стандарт, включая номер пункта, т.е. ГОСТ ISO 23659 (пункт E.7.2);

b) полное описание испытуемого изделия, размеры, вес, плотность, масса/единица площади и любые другие характеристики, оказывающие влияние на критическую высоту падения материала;

c) фотографию испытанного материала с указанием масштаба частиц насыпных материалов;

d) метод крепления, используемый для удержания образцов, или внутренние размеры используемого испытательного контейнера и толщина слоя для насыпных материалов;

e) схему, отображающую все испытательные позиции;

f) состояние покрытия на момент испытания и используемый метод испытания;

g) результаты каждого испытания на падение с указанием всех использованных высот падения и соответствующих критериев повреждения головы, ɡmax и значений (t2 – t1) для каждого из них;

h) критическую высоту падения для испытанной поверхности, выраженную в метрах с точностью до двух знаков после запятой и указывающую неопределенность ±7 %;

i) кривые зависимости критерия повреждения головы и ɡmax от высоты падения, на основании которых была определена критическая высота падения для покрытия [включая период времени критерия повреждения головы (t2 – t1)]; и

j) либо кривая времени/ускорения одного удара с критерием повреждения головы, равным или превышающим 1 000, или ɡmax, равным или превышающим 200 ɡ, либо, в случае максимальных значений критерия повреждения головы менее 1 000, ɡmax менее 200 ɡ, наибольшее измеренное значение или (t2 – t1) более 5 мс.

Примечание – Метод 1 предназначен для измерения критической высоты падения для покрытия, смягчающего удар, в благоприятных условиях. Протоколы испытаний могут быть использованы в качестве основы для выбора ударопоглощающего покрытия для любой ситуации.

D.7.3 Метод 2 – Отчет о проверке (проведенной на территории батутного парка)

Отчет о проверке по методу 2 для испытаний батутного парка должен включать следующее:

a) ссылку на настоящий стандарт, включая номер пункта, т.е. ГОСТ ISO 23659 (пункт E.7.2);

b) местоположение батутного парка (например, адрес);

c) описание испытуемых ударопоглощающего покрытия/мата(ов), включая толщину и любую ссылку, если применимо, для ее идентификации;

d) фотографию испытуемых ударопоглощающего покрытия/мата(ов);

e) идентификацию и местоположение каждой испытательной позиции, и высоту свободного падения;

f) состояние покрытия на момент проведения испытания, включая срок эксплуатации (если он известен) и любые другие факторы, которые могут повлиять на результат;

g) результаты каждого испытания на падение с указанием всех использованных высот сбрасывания и соответствующих критериев повреждения головы, ɡmax и значений (t2 – t1) для каждого из них;

h) кривая времени/ускорения одного из ударов на площадке.

Добавляют заявление:

i) «Ударовоглощающее покрытие должно иметь критерий повреждения головы, равный или меньше 1000, ɡmax не более 200 ɡ и значение (t2 – t1) более 5 м от высоты падения, равной высоте свободнго падения оборудования, находящегося над ним. Данный протокол может быть использован только для подтверждения характеристик покрытия в конкретной ситуации на момент проведения испытания».

Приложение Е

(обязательное)

Классификация парковых и спортивных батутов

E.1 Стационарное испытание на удар

Е.1.1 Общие положения

Цель – определить отношение (высоты отскока)1,4 к максимальному замедлению, которое называется индексом эффективности.

Важно определить не только высоту отскока, так как любой парковый батут с правильной установкой пружин и прыжкового полотна может показать равную или большую высоту отскока, чем спортивные батуты (см. рисунок E.1 для примера кривой ускорения).

Где

Y1 – скорость [м/с]

Y2 – расстояние [м]

Y3 – ускорение [м/с2]

X – время [с]

– расстояние

– скорость

– ускорение

Рисунок E.1 – Типовая кривая ускорения

Спортивные батуты будут иметь высокое значение коэффициента из-за более низкого пикового замедления испытательного шара при одинаковой высоте отскока. Как правило, более низкое значение максимального замедления при сопоставимой высоте отскока означает, что батут кажется более мягким и возвращает энергию, приложенную пользователем, таким образом, что ее можно использовать для прыжка большей высоты. Парковые батуты могут вызвать такой же высокий отскок испытательного шара, но с пиковым замедлением, которое превышает порог (за аналогичный период времени) для преобразования в кинетическую энергию человеческого тела.

Пример

Стальной шар, сброшенный на твердый стальной блок, покажет высоту отскока равную почти 100 %, но из-за чрезвычайно высокого ускорения коэффициент отскока будет очень низким, что НЕ позволяет использовать батут в качестве спортивного.

Удар испытательным шаром заданной массы и диаметра должен быть направлен в центр прыжкового полотна батута с определенной высоты (см. типовую испытательную установку на рисунке Е.2). Во время удара по прыжковому полотну и первого отскока после удара отслеживают время испытательного шара.

Необходимо обеспечить безопасность испытуемого (например, применяют соответствующие ударопоглощающие покрытия или оградительную сетку).

Высота падения: (1000 ± 5) мм.

Масса испытательного шара: (20 ± 0,25) кг.

Диаметр испытательного шара: (175 ± 10) мм.

Допускается использование испытательной установки любого типа, способной производить удар батута при указанных условиях, а также отслеживать и регистрировать смещение контрольной точки испытательного шара во времени. Предпочтительно, чтобы испытательный шар сбрасывался с помощью магнитов с указанной высоты падения. Для магнитного крепления шара предпочтительно использовать плоскую верхнюю пластину.

где,

1 – испытательный шар

2 – магнитный сбрасыватель

3 – ролик

4 – лебедка

5 – батут

a – Высота падения.

b – Высота отскока

Рисунок Е.2 – Типовая испытательная установка

Выбор конкретного оборудования для мониторинга, регистрации и расчета одномерного смещения шара во время удара и первого отскока остается на усмотрение стороны, проводящей испытания. Общая система должна обеспечивать измерение высоты отскока и максимального ускорения при контакте прыжкового полотна и испытательного шара с точностью ±10 мм и ускорения с точностью ±2 м/с2. Требования проверяют с помощью акселерометра и трехосного гироскопа. Акселерометр устанавливают в центре шара. Шар должен иметь такую конструкцию, чтобы положение датчика одновременно являлось центром веса. В этом случае сумма векторов, регистрируемых многоосным акселерометром, указывает на результирующее ускорение.

E.1.2 Процедура испытаний

Все испытания должны проводиться в одинаковых условиях. Испытательный образец помещают на гладкий и твердый пол, шар для испытания направляют на удар таким образом, чтобы контакт происходил в обозначенном месте в центре прыжкового полотна. Испытательный шар поднимают на высоту падения (1000 ± 5) мм. Высота падения – это расстояние по вертикали между прыжковым полотном и нижней точкой испытательного шара. Испытательный шар отпускают и фиксируют смещения в зависимости от времени с помощью соответствующей записи. Записи смещения проверяют после каждого испытания. Если во время свободного падения испытательного шара наблюдается какое-либо отклонение (т.е. испытательный шар не висит абсолютно неподвижно перед сбросом), то испытание повторяют. Испытания повторяют до тех пор, пока на батуте не будет выполнено 10 полноценных ударов. Для каждого испытания на удар рассчитывают следующие показатели: высота отскока (м) и максимальное замедление (м/с2). Все десять испытаний используют для определения среднего арифметического значения, см. формулу (Е.1).

Е.1.3 Результаты

HR1,4×1000amax                                                                              (E.1)

где,

HR – высота отскока, м

amax – максимальное отрицательное ускорение, ɡ

Примечание – Высота отскока усиливается коэффициентом 1,4. Этот показатель был определен в результате экспериментальных исследований как наиболее обоснованный результат при исследованиях множества батутов, которые были испытаны. Высота отскока умножается на 1000 для устранения десятичных дробей.

Не одно, а два предельных значения классифицируют батуты (см. рисунок E.3 для примера результатов испытаний). Максимальное предельное значение четко отделяет спортивные батуты от всех остальных батутов, а минимальное предельное значение создает промежуточную категорию, которая не является однозначно спортивной, но все же обладает большей мощностью, чем обычный парковый батут. Если в этом случае изготовитель не промаркирует батут как спортивный батут, то оператор сам определяет тип батута на основе оценки риска, которая должна быть одобрена инспектором.

Где

1 – спортивные батуты;

2 – парковые батуты;

– спортивные батуты;

– зона перехода;

– парковые батуты

Рисунок E.3 – Пример индекса эффективности испытанных батутов с разделением на спортивные батуты

и стандартные парковые батуты

Библиография

Примечание – Документы, перечисленные в библиографии, в тексте настоящего стандарта не рассматриваются как обязательные, однако они имеют отношение к требованиям и предоставлены для информации. Данный перечень не является исчерпывающим.

| [1] EN 12572-2 | Artificial climbing structures. Part 2. Safety requirements and test methods for bouldering walls (Конструкции искусственные для скалолазания. Часть 2. Требования безопасности и методы испытаний для боулдеринговых стен) |
| --- | --- |
| [2] ISO/IEC 25062 | Software engineering. Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Common Industry Format (CIF) for usability test reports. (Разработка программного обеспечения. Требования к качеству и оценка программного продукта (SQuaRE). Общий промышленный формат (CIF) протоколов испытаний на пригодность к эксплуатации) |
| [3] ISO 29995 | Education and learning services. Vocabulary (Образование и образовательные услуги. Словарь) |
| [4] ISO 31000 | Risk management. Guidelines (Менеджмент рисков. Руководство) |
| [5] ISO/IEC 31000 | Risk management. Risk assessment techniques (Менеджмент рисков. Методики оценки рисков) |
| [6] ISO/TS 25740-1 | Safety requirements for escalators and moving walks. Part 1. Global essential safety requirements (GESR) (Требования безопасности к эскалаторам и движущимся тротуарам. Часть 1. Существенные требования глобальной безопасности (GESR)) |
| [7] ISO/IEC Guide 50 | Safety aspects. Guidelines for child safety in standards and other specifications (Аспекты безопасности. Руководящие указания по обеспечению безопасности детей в стандартах и других спецификациях) |
| [8] ISO/IEC Guide 51 | Safety aspects. Guidelines for their inclusion in standards (Аспекты безопасности. Руководящие указания по включению их в стандарты) |
| [9] ISO Guide 73 | Risk management. Vocabulary (Менеджмент риска. Словарь) |
| [10] | Guideline RAPEX, Appendix 5 (Руководство RAPEX, Приложение 5) |
| [11] | [NR1] Fédération Internationale de Gymnastique [FIG], Apparatus Norms (Международная федерация гимнастики [FIG], Нормы по оборудованию) |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным

международным и европейским стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение и наименование международного/европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 913:2018+A1:2021 | - | * |
| - EN 1176-1 | MOD | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний |
| - EN 12503-1 | - | * |
| - EN 12503-2:2016 | - | * |
| - EN 13219:2008 | - | * |
| - EN 13814-1 | - | * |
| - EN 14960-1 | IDT | ГОСТ EN 14960-1-2022/ EN 14960-1:2019 Оборудование игровое надувное. Часть 1. Требования безопасности и методы испытаний |
| - EN 15312:2007+A1:2010 | - | * |
| - ISO/IEC 17025 | IDT | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019/ ISO/IEC 17025:2017 (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий) |
| - ISO 1421 | IDT | ГОСТ ISO 1421-2021/ ISO 1421:2016 Материалы с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве |
| - ISO 1806 | - | * |
| - ISO 2411 | - | * |
| *Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия следует использовать официальный экземпляр европейского (международного) стандарта и его перевод на русский язык. За официальным экземпляром европейского (международного) стандарта и его переводом на русский язык следует обращаться в национальный институт по стандартизации Республики Беларусь. Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты; - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

_____________________________________________________________________________________

УДК					МКС 97.220.10						IDT

Ключевые слова: батуты, батутные парки, сооружения, сооружения для спорта, сооружения для                     отдыха, требования безопасности, безопасность

_____________________________________________________________________________________

Директор 									А.Г.Скуратов

Заместитель директора по

техническому нормированию,

стандартизации и методологии

оценки соответствия					 			О.Ф.Ильянкова

Начальник ТО-12								С.В.Шавель

Ведущий инженер								Е.Г.Сайко