| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSС) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 18666– 202 |

ШКАФЫ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

Функциональные размеры

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 135 «Мебель»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                       202       г. №                )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 18666–95

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШКАФЫ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ Функциональные размеры Cases for training appliances. Functional dimensions

- Дата введения – 202 –     –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шкафы для учебных пособий (далее – шкафы), предназначенные для обустройства (обстановки) рабочих мест обучающихся в учебных заведениях и устанавливает требования к функциональным размерам, обеспечивающие безопасность для здоровья обучающихся и учителей.

Настоящий стандарт не распространяется на встроенные шкафы и стеллажи.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий межгосударственный стандарт:

ГОСТ 20400 Продукция мебельного производства. Термины и определения

Примечание ― При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 20400, а также термин со следующим определением:

3.1 шкаф для учебных пособий: Шкаф с отделениями (секциями), специально предназначенный для хранения учебных пособий, с корпусом, внутренний объем которого частично или полностью закрыт глухими или остекленными дверями, с выдвижными ящиками или без них.

Примечание — Учебные пособия представляют собой учебники, книги, раздаточные учебные материалы, учебно-методические материалы, папки для документов, настенные карты, таблицы, плакаты, глобусы, демонстрационные модели, дидактические и наглядные пособия, муляжи предметов, лабораторное оборудование и приборы, инструменты, проекционную и звукозаписывающую аппаратуру, робототехнику и др.

4 Функциональные размеры

4.1 Функциональные размеры шкафов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

L — ширина секции; B — глубина секции;

H — высота от пола до нижней поверхности щита; H1 — высота нижней секции;

H2 — высота средней секции над полом; H3 — высота верхней секции над полом

Рисунок 1

Таблица 1

| Размер | Значение размера, мм |
| --- | --- |
| Ширина секции, L | 420—1350 |
| Глубина секции, B | 400—600 |
| Высота от пола до нижней поверхности щита, H, не менее | 80 |
| Высота нижней секции H1, - для хранения учебных пособий в начальных классах, не более; - для хранения учебных пособий в старших классах, не более; - для хранения карт и таблиц. | 1150 1300 1800—2400 |
| Высота средней секции над полом, H2, не более | 2200 |
| Высота верхней секции над полом, H3, не более | 2950 |

4.2 Расстояние между полками или полкой и ограничивающим элементом секции должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование учебных пособий и учебного оборудования | Расстояние между полками и ограничивающим элементом секции, мм |
| --- | --- |
| Диафильмы, диапозитивы, кинофрагменты, оборудование для лабораторных работ, муляжи, растворы в стеклянной посуде, небольшие приборы, учебники, заготовки и неоконченные работы по труду, слесарные и столярные инструменты, раздаточные картотечные материалы, демонстрационные пособия и оборудование, обучающие мультимедийные пособия и фильмы, слайд-фильмы, интерактивные пособия и обучающие компьютерные программы, цифровые лаборатории и др. | 270—350 |
| Папки, книги большого формата, грампластинки, демонстрационные модели, приборы, геометрические тела, проекционная и звуковоспроизводящая аппаратура, ученические глобусы, инструменты и лабораторное оборудование, робототехника, робототехнические конструкторы и др. | 350—500 |
| Чучела, крупногабаритные приборы и модели, глобусы, демонстрационные, астрономические приборы, эпидиаскопы, кинопроекторы, манекены-тренажеры и др. | 600—1000 |

4.3 Минимальные расстояния между параллельными штангами для подвешивания карт в рулонах и между штангами и конструктивными элементами, ограничивающими ширину и высоту шкафа, должны соответствовать указанным на рисунке 2.

## Рисунок 2

4.4 Размеры отделения для хранения скелета человека и манекенов-тренажеров должны быть не менее 1800×600×400 мм (ВхШхГ).

4.5 Размеры отделения для сейфа, предназначенного для хранения в лаборатории химии ядовитых и сильнодействующих веществ, должны быть не менее 400×730×370 мм (ВхШхГ).

4.6 Размеры отделения для хранения одежды (или хранения выкроек на вешалках) должны соответствовать указанным на рисунке 3 и в таблице 3.

B — глубина секции; H — высота от пола до нижней поверхности щита; H6 — высота отделения для хранения одежды; H7 — высота отделения от верхней кромки штанги до верхнего ограничивающего элемента; H8 — высота отделения для головных уборов

Рисунок 3

Таблица 3

| Обозначение размера | Значение размера, мм |
| --- | --- |
| Глубина секции B, не менее | 560 |
| Высота от пола до нижней поверхности щита H, не менее | 80 |
| Высота отделения для хранения одежды H6, не менее | 1400 |
| Высота отделения от верхней кромки штанги до верхнего ограничивающего элемента H7, не менее | 50 |
| Высота отделения для головных уборов H8, не менее | 170 |

4.7 Внутренние размеры ящиков в шкафах для хранения учебных пособий должны быть:

- ширина — 260–420 мм

- глубина — 260–550 мм

- высота — 75–300 мм.

Расстояние от пола до верхней кромки фасада ящика не должно превышать 1250 мм.

УДК 684.45:006.354 МКС 97.140 Ключевые слова: шкафы для учебных пособий, функциональные размеры, учебное пособие, обучающиеся, учебное заведение

Исполнитель:							И.В. Крайнева